Тұрақты ток заңдары бойынша бақылау жұмыс

Мақсат: Білім алушылардың деңгейін тексеру

1 нұсқа

1. Екі тізбектей топтардың параллель қосылған өткізгіштің өткізгіштік қатарын тап. Бірінші және екінші қатардың өткізгіштігі k1=0,5 См,k2 =0,25 См  тең.

2. Ток көзі n=100 шамды қоректендіріп, өлшеулі кернеуі V1=220 В және олар параллель қосылған. Әр шамның кедергісі R1=1,2 кОм, өткізілген сымдардың кедергісі R2=4 Ом, ал ішкі кедергі көзі r=0,8 Ом. Ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді және оның э.қ.к. табу керек.

3. Кедергісі R=3 кОм болатын вольтметр қалалық жарық желісіне қосылғанда V=125 B кернеуін көрсетті.  Вольтметрді R0 кедергісімен желіге қосқанда оның кернеуі V0=115 B дейін өзгерді. Осы кедергіні тап.

2 нұсқа

1. Вольтметр максималды мағынасы V0=30B болатын кернеуді өлшеуге бағытталған. Сонымен қатар  вольтметрден  I=10 мA ток өтеді.  V=150 B кернеуін өлшеуге болатындай вольтметрге қандай қосымша кедергіні қосу қажет?

2. Ток көзінің тізбегіндегі ЭҚК  В пен  ток өтеді I=3 А. Қысқыштар көзінің кернеуі V=18 B.

Қатардың сыртқы кедергісін  R және ішкі кедергісінің көзін табу керек  r.

3. Реостат және ток көзінен тұратын тізбекте ЭҚК-пен   В және сыртқы кедергімен r=2 Ом, ток өтеді  A.  Реостаттағы кедергіні 3 рет кішірейткенде кандай ток  барады?

Қосымша есептер

738. ЭҚК-пен ток көзі   және  ішкі кедергісінің көзі  r  кедергіде тұйықталған  R.  R-дан тәуелді қысқыштар көзінің кернеуінде және тізбектегі ток қалай өзгереді?

739. Радиошамның қызу желісіне

реостатпен  тізбектей қосылған ток көзінің тізбегіне ішкі кедергі r=0,1 Ом және ЭҚК    (102 сурет).  Реостаттың 2. Миллиамперметрдің нұсқағышы шкаланың соңынан I=0.01

A ток жүргенде ауытқиды. Құрылғының кедергісі R=5 Ом. Вольтметрдің максималды кернеуі V=300 B болатындай құрылғыға қандай қосымша Rд кедергісін қосу қажет.

кедергісі   Ом болғанда, керекті ток қызуы жеткілікті.  Егер қызу желісінің кедергісі   Ом, онда тізбектегі қызудың тогын табу керек.

102 сурет .

740.  Радиошамның  қызу желісінің қорегі үшін қажетті кернеу  V= 4 B және ток  I= 1 А. Егер тізбектегі қызуға керекті ток жеткілікті болса, онда қосымша  кедергіні табу керек (102 сурет). ЭҚК ток көзі  В, ал оның ішкі кедергісі r=0,6 Ом.

741.  Ток көзіне    В  және ішкі кедергіге r=0,04 Ом мыс өткізгіштермен шам қосылған. Өткізгіш ұзындығы   м, диаметрі D=0,8 мм, мыстың меншікті кедергісі  мкОм•м. Қысқыштағы

кернеу көзі  V=1,98 B. Шамның кедергісін R табу керек.

742. Ток көзіне қосылған вольтметрдің э.қ.к. =120 В және ішкі кедергісі r=50 Ом болғанда кернеуі V=118 В-ті көрсетеді. R вольтметрдің кедергісін табу керек.

743. Сыртқы тізбектің кернеуіндегі қысқыштарына қосылған ток көзінің э.қ.к.     =30 В тең V=18 В болады. Сыртқы тізбектерінің кедергісі R=6 Ом. Ішкі кедергісінің r көзін  табу керек.

744. Ток көзінің э.қ.к. =1,25 В және

ішкі кедергісі r=0,4 Ом шамды қоректендіріп,  өлшеулі кернеу V1 =1 В болады. Шамның кедергісі R1=10 Ом. Өткізілген сымдардағы R2 кедергісін және олардың кернеуі V2 тап. 725. Тізбектей қосылған  вольметрдің кедергісі R1=10  кОм, токқа V=220 B кернеуіне қосылғанда V1=70 B,ал тізбектей қосылған R2 кедергісімен V2=20 В кернеуін көрсетеді. R2 кедергісін тап.

727. R=50 кОм кедергісімен Вольтметр ток көзіне қосымша Rд=120 кОм кедергісімен қосылып V0=100 В кернеуін көрсетеді. Ток көзінің V кернеуін тап.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Жаңабергенов К. Электроника негіздері. Алматы. Мектеп. 1989.

2. Берікұлы Ә. Техникалық электроника. Алматы. Білім.

3. Шалимова К. В. Физика полупроводников. М.: Энергоатомиздат. 1985 г.

4. Полупроводниковые приборы. Под ред. В. А. Лабунцова. М.: Энергоатомиздат. 1990 г.

5. Под ред. К. В. Шалимовой. Практикум по полупроводниковым приборам. М.: Высшая школа. 1968 г.

6. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М.: Высшая школа. 1991 г.

7. Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая электроника. М.: Радио и связь. 1996 г.

8. Зи С. Физика полупроводников: Пер. с англ. М.: Мир, 1984 г.

9. Батушев В. А. Электронные приборы. М.: Высшая школа, 1980 г.

10. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов. М.: Советское радио, 1969 г.

11. Изъюрова Г. И., Королев Г. В., Терехов В. А. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. М.: Высшая школа, 1987. 335 с.

12.Майк Предко. Все о цифровой электронике. От понимания к применени. «НТ Пресс» 2007

13. Полищук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. Москва Издательский центр «Академия»,2009

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Жаңабергенов К. Электроника негіздері. Алматы. Мектеп. 1989.

2. Берікұлы Ә. Техникалық электроника. Алматы. Білім.

3. Шалимова К. В. Физика полупроводников. М.: Энергоатомиздат. 1985 г.

4. Полупроводниковые приборы. Под ред. В. А. Лабунцова. М.: Энергоатомиздат. 1990 г.

5. Под ред. К. В. Шалимовой. Практикум по полупроводниковым приборам. М.: Высшая школа. 1968 г.

6. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника. М.: Высшая школа. 1991 г.

7. Опадчий Ю. Ф., Глудкин О. П., Гуров А. И. Аналоговая и цифровая электроника. М.: Радио и связь. 1996 г.

8. Зи С. Физика полупроводников: Пер. с англ. М.: Мир, 1984 г.

9. Батушев В. А. Электронные приборы. М.: Высшая школа, 1980 г.

10. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов. М.: Советское радио, 1969 г.

11. Изъюрова Г. И., Королев Г. В., Терехов В. А. Расчет электронных схем. Примеры и задачи. М.: Высшая школа, 1987. 335 с.

12.Майк Предко. Все о цифровой электронике. От понимания к применени. «НТ Пресс» 2007

13. Полищук В.И. Задачник по электротехнике и электронике. Москва Издательский центр «Академия»,2009