ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11

«Моделирование случайных процессов с заданными корреляционными свойствами»

1. ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Целью работы является изучение и приобретение практических навыков моделирования на ЭВМ случайных процессов с заданными корреляционными свойствами.

В ходе лабораторной работы студенты должны для заданных корреляционных функций определить значения параметров алгоритмов моделирования соответствующих случайных процессов, по подготовленным данным провести моделирование случайных процессов на ЭВМ и оценить точность моделирования.

2. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ С ЗАДАННЫМИ КОРРЕЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

2.1. Моделирование стационарных случайных процессов

В радиотехнических системах моделью случайного сигнала или помехи может служить стационарный случайный процесс с заданной одномерной плотностью вероятности  и корреляционной функцией . В этом случае задача цифрового моделирования сигналов и помех сводится к нахождению алгоритмов, позволяющих по дискретным реализациям некоррелированного процесса с заданным законом распределения вычислять дискретные реализации процесса с характеристиками  и .

Синтез моделирующего алгоритма случайных сигналов и помех обычно основывается на идее нелинейного преобразователя и формирующего фильтра (рис. 1).

Нелинейный

преобразователь

Формирующий

фильтр

Рис. 1

Процедуру синтеза можно разбить на три этапа:

1-ый этап. Определение вида нелинейного преобразования , осуществляющего требуемую деформацию (преобразование) закона распределения;

2-ой этап. Определение корреляционной функции  процесса на входе нелинейного преобразователя по заданной корреляционной функции выходного случайного процесса  и найденному виду нелинейного преобразования .

3-ий этап. Синтез передаточной функции формирующего фильтра, обеспечивающего требуемое преобразование корреляционной функции.

Вопросы определения вида нелинейного преобразования подробно рассматриваются в лабораторной работе № 1 «Моделирование случайных величин с заданными законами распределения» и здесь дополнительно рассматриваться не будут (предполагается, что студенты уже овладели этими методами).

Наибольшие трудности вызывает 2-ой этап синтеза моделирующего алгоритма. Универсального  метода решения задачи нахождения   по заданной функции  и виду нелинейного преобразования  не существует. Сравнительно просто она решается лишь в некоторых частных случаях путем специально подобранных нелинейных преобразований нормальных стационарных случайных процессов [1].

Формирующий фильтр – линейное инерционное звено, осуществляя деформацию корреляционных связей,  производит также нормализацию закона распределения процесса на его выходе. Свойство нормализации закона распределения заключается в том, что независимо от закона распределения процесса на входе фильтра процесс на выходе будет иметь нормальное распределение. Поэтому обычно формирующий фильтр синтезируется для случая нормального распределения входного процесса. Методы синтеза передаточных функций формирующих фильтров по заданным корреляционным функциям или функциям спектральной плотности мощности процессов на его входе и выходе, как и методы перехода от  аналогового представления передаточных функций к дискретным алгоритмам, весьма многообразны. По причине ограниченности объема в настоящих методических указаниях они не рассматриваются.  Подробно с этими методами можно ознакомиться в  [2], [2] и конспекте лекций по дисциплине «Моделирование радиотехнических устройств, систем и сигналов».

2.2. Моделирование стационарных нормальных случайных процессов.

Для случая нормального случайного процесса структура преобразователей (см. рис.1) приобретает вид, изображенный на рис. 2.

Рис. 2

На рис. 2:  - белый нормальный шум;

- нормальный процесс с корреляционной функцией ;

- передаточная функция формирующего фильтра.

При моделировании на ЭВМ непрерывная (аналоговая) передаточная функция преобразуется в дискретную и  непрерывные процессы заменяются их дискретными реализациями (рис. 3).

Рис. 3

Передаточные функции дискретных линейных формирующих фильтров обычно представляются в двух формах:

(1)

и

.                                           (2)

Передаточная функция (1) описывает фильтры с бесконечной импульсной характеристикой. Ей соответствует рекуррентный алгоритм

,                                     (3)

задающий преобразование входной дискретной реализации  в выходную реализацию.

Передаточная функция (2) описывает фильтры с конечной импульсной характеристикой. Для нее алгоритм преобразования имеет вид

(4)

и называется алгоритмом скользящего суммирования.

Значения параметров  алгоритмов (3) и (4) зависят от вида корреляционной функции моделируемого случайного процесса и  определяются на этапе предварительной подготовки к моделированию.

Какой алгоритм предпочтительнее? Однозначно на данный вопрос ответить невозможно. Прежде всего следует принимать во внимание  ограничения на вид функции спектральной плотности мощности моделируемого процесса. Формирующие фильтры с бесконечной импульсной характеристикой могут использоваться только для моделирования случайных процессов со спектром, описываемым дробно-рациональной функцией. Алгоритм скользящего суммирования может использовать для моделирования любых процессов. В остальном выбор определяется требуемой точностью моделирования, допустимыми затратами на подготовительную работу и быстродействием.  Алгоритмы, наиболее часто используемые при моделировании случайных процессов, и их связь с параметрами корреляционных функций приведены в Приложении 1.

2.3. Моделирование случайного процесса с релеевским распределением

Плотность вероятности релеевского случайного процесса имеет вид

.

Матожидание  и дисперсия  связаны с параметром распределения  следующим образом:

В соответствии с рассмотренной выше процедурой синтеза моделирующего алгоритма в первую очередь следует определить функцию преобразователя (см. рис.1).

В задачах статистической радиотехники релеевский случайный процесс появляется обычно при рассмотрении огибающей стационарного узкополосного нормального шума. В связи с этим [1], релеевский процесс  выражается через два одинаковых независимых стационарных нормальных случайных процесса  с параметрами  в виде

(5)

Следующим этапом является определение вида корреляционной функции процессов . Как уже говорилось, универсального  метода решения этой задачи не существует. Применительно к процессу с релеевской плотностью распределения в [1] получено примерное соотношение для нормированных корреляционных функций, которое чаще всего и используется на практике:

.                                                (6)

Далее выбирается форма реализации формирующего фильтра для моделирования нормальных случайных процессов с нормированной корреляционной функцией  и определяются коэффициенты алгоритма фильтрации. Структурная схема преобразователей для данного случая приведена на рис. 4.

Рис. 4

Таким образом, для моделирования релеевского случайного процесса необходимо смоделировать два независимых процесса  с нормальным распределением и одинаковой нормированной корреляционной функцией , определяемой соотношением (6), а затем подвергнуть их преобразованию (5).

Следует отметить, что рассмотренный метод пригоден лишь для случаев, когда заданная корреляционная функция  не принимает отрицательных значений.

3. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ И УКАЗАНИЯ ПО ЕГО

ВЫПОЛНЕНИЮ

  - Домашнее задание

    - Определить значения параметров формирующего фильтра для моделирования стационарного нормального случайного процесса с заданной корреляционной функцией (вид корреляционных функций, соответствующих алгоритмов формирующих фильтров и формулы для расчета параметров  для каждого варианта приведены в приложении).

Номер варианта определяется следующим образом:

где  - порядковый номер студента в групповом журнале;

-  по модулю 15.

При расчете параметров фильтра рекомендуется интервал дискретизации  выбирать из условия  где  -  интервал корреляции случайного процесса по уровню 0,1. Графики, поясняющие процедуру определения интервала корреляции, приведены на рис. 5.

3.1.2. Рассчитать параметры формирующего фильтра для получения нормального дискретного случайного процесса, используемого в алгоритме формирования релеевского процесса с корреляционной функцией следующего вида

(7)

Алгоритм формирующего фильтра и формулы для расчета параметров приведены в приложении.

0,5

-0,5

Рис. 5

τ

exp(-ατ)cos(ωτ)

exp(-ατ)

0,1

τк

3.2.Лабораторное задание

3.2.1. Смоделировать  нормальный случайный процесс с заданной корреляционной функцией, используя рассчитанные при выполнении домашнего задания параметры. Оценить зависимость  точности моделирования от точности задания параметров формирующего фильтра (допускается как  простое усечение, так и усечение с округлением до двух знаков после запятой).

Точность моделирования оценивается по среднеквадратическому значению отклонения полученной корреляционной функции от заданной:

,

где  n – число отсчетов оценки корреляционной функции;

Δt – интервал дискретизации.

Для более точной оценки рекомендуется провести несколько повторных опытов с последующим усреднением .

3.2.3. Смоделировать стационарный случайный процесс с релеевским законом распределения и корреляционной функцией (7) и оценить точность моделирования.

3.3. Рекомендации по выполнению лабораторного задания

Моделирование случайных процессов в данной лабораторной работе производится в среде MathCAD.

Предполагается, что студенты уже выполнили лабораторную работу «Моделирование случайных величин с заданными законами распределения» и овладели методами формирования нормальных случайных чисел, которые в настоящей лабораторной работе используются в качестве исходных. При использовании функции MathCAD rnorm(N, m, σ) для получения чисел с нормальным распределением следует тщательно контролировать размерности массивов, так как часто допускается несоответствие размерности вектора, образуемого функцией  rnorm(N, m, σ), и  заданного диапазона изменения индексов. Вероятность допустить ошибку значительно сокращается, если системную переменную ORIGIN, задающую значение нижней границы индексации массивов, принять равной единице (ORIGIN:=1).

Оценки средних значений и дисперсий смоделированных последовательностей случайных чисел рекомендуется вычислять с помощью функций  mean  и var соответственно.

Оценка корреляционной функции случайного процесса x вычисляется по формуле

,

где  - оценка среднего значения процесса   x.

Оценка нормированной корреляционной функции:

Следует иметь в виду, что, поскольку диапазон изменения значений аргументов корреляционных функций начинается с нуля, перед использованием выражения (!») системную переменную  ORIGIN следует приравнять к нулю.

4.  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Отчет оформляется на листах формата А4 и сброшюровывается.

В отчете по каждому пункту задания должны быть сформулированы целевые установки на проводимое исследование,  приведены протоколы модельных экспериментов с указанием всех исходных данных, полученных результатов, основные выводы по существу проводимых исследований. Допускается оформление отчета по лабораторной работе в электронном виде в формате систем  Mathcad или Microsoft Word.

5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

5.1. Поясните понятие формирующего фильтра, используемого при моделировании случайных процессов.

5.2. Назовите основные виды и запишите передаточные функции формирующих фильтров, применяющихся при моделировании стационарных нормальных случайных процессов.

5.3. Проведите сравнительный анализ методов моделирования стационарных нормальных случайных процессов с заданными корреляционными свойствами.

5.4.  Расскажите о моделировании стационарных случайных процессов методом скользящего суммирования.

5.5. Поясните метод получения весовых коэффициентов алгоритма скользящего суммирования путем разложения функции спектральной плотности в ряд Фурье.

5.6. Поясните суть метода факторизации для получения весовых коэффициентов алгоритма скользящего суммирования.

5.7. Поясните суть метода факторизации для  получения параметров рекуррентных алгоритмов формирования стационарных случайных процессов.

5.8. Поясните процедуру получения параметров рекуррентных алгоритмов методом дискретизации непрерывных формирующих фильтров.

5.9. Поясните процедуру моделирования стационарного случайного процесса с релеевским распределением.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

1.  Быков В.В. Цифровое моделирование в статистической радиотехнике. М.: Сов. радио, 1971.   328 с.

2. Гадзиковский В.И. Цифровое моделирование  радиотехнических устройств и сигналов. Свердловск: УПИ, 1984.   112 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Варианты лабораторного задания                                    Таблица П.1

| Номер варианта |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Корреляционная функция | Параметры |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

Алгоритмы формирующих фильтров          Таблица П.2

| Корреляционная функция | Алгоритм |
| --- | --- |
| Примечание. В формуле под корнем можно использовать как «+», так и «-». |  |