- Лабораторная работа №14

- Оценивание  спектральной  плотности  мощности случайных  процессов  с  использованием

- дискретного преобразования Фурье

- Цель и краткое содержание ЛАБОРАТОРНОЙ работы

Цель работы – изучение особенностей цифрового спектрального анализа случайных процессов с использованием дискретного преобразования Фурье.

Краткое содержание работы:

- изучение элементов теории спектрального оценивания дискретизированных сигналов;

- исследование точности оценивания спектральной плотности мощности случайных процессов;

- анализ результатов, формулировка выводов, оформление отчета.

- ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СПЕКТРАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Оценка  амплитудного спектра детерминированного сигнала с помощью ДПФ сводится к следующим процедурам:

- дискретизации сигнала с интервалом

где  - верхняя граничная частота спектра сигнала;

- аналого-цифровому преобразованию дискретизированной выборки;

- применению к этой выборке дискретного преобразования Фурье размерности  , где -   равно или превышает число отсчетов сигнала (в последнем случае выборка дополняется до  нулевыми отсчетами);

- умножению отсчетов преобразования Фурье на интервал временной дискретизации ;

- вычислению модуля комплексного спектра ,

где  - интервал частотной дискретизации.

Для численной оценки спектральной плотности мощности стационарного случайного процесса чаще всего применяются:

1) стандартный метод, заключающийся в вычислении преобразования Фурье автокорреляционной функции;

- метод, основанный на непосредственном  преобразования Фурье анализируемого процесса.

При использовании стандартного метода вначале определяется оценка корреляционной функции, а затем оценка спектральной плотности мощности вычисляется как ее преобразование Фурье. Такой подход требует большого числа операций и в настоящее время редко используется.

Ход вычислений при непосредственном использовании преобразования Фурье очевиден, однако при этом следует учитывать ряд особенностей, влияющих на качество оценки.

Вычисление оценки спектральной плотность мощности случайного процесса неограниченной длины Т основывается на выражении

(1)

где Sx(f) – спектральная плотность мощности,

(2)

- финитное преобразование Фурье функции x(t). При этом следует иметь в виду, что предел в (1) существует и равен   при выполнении условия [1].  На практике это условие всегда выполняется для реализаций конечной длины.

Оценку можно получить, опустив в формуле (1) знаки предела и математического ожидания:

(3)

Определим свойства этой оценки, на основании которых можно будет судить о возможности ее использования.

Для того чтобы найти дисперсию этой оценки, заметим, что финитное преобразование Фурье  дает ряд составляющих с частотами , где k = 0, 1, 2, …, N-1. Отметим также, что  есть комплексная функция, действительная  и мнимая , части которой представляют собой, как можно показать, некоррелированные случайные процессы с нулевыми средними значениями и одинаковыми дисперсиями.  Так как преобразование Фурье есть линейная операция, то очевидно, что в том случае, когда процесс x(t) подчиняется нормальному распределению,  и  тоже будут нормальными случайными процессами. Отсюда можно заключить, что

(4)

для каждого k = 0, 1, 2, …, N-1 есть сумма квадратов двух независимых нормальных случайных величин.

Из математической статистики известно, что сумма квадратов n независимых нормальных случайных величин с нулевым матожиданием и единичной дисперсией распределена в соответствии с законом хи-квадрат с n степенями свободы [2]. Кроме того, в математической статистике доказывается, что случайная величина

,                                                 (5)

где   – дисперсия независимой случайной величины,  – несмещенная оценка дисперсии случайной величины, полученная по выборке объема n, также имеет распределение хи-квадрат с n степенями свободы. С учетом (4) и последнего замечания о распределении случайной величины (5)  для оценки спектральной плотности можно записать

,                                                  (6)

где  – случайная величина, подчиняющаяся c2 – распределению с n = 2 степенями свободы.

Необходимо подчеркнуть, что величина (6) не зависит от длины реализации Т. Поэтому при увеличении длины реализации функция распределения, которая описывает случайную ошибку полученной оценки, не меняется, а только возрастает число частотных составляющих оценки и, соответственно, разрешающая способность. Если длину реализации интерпретировать как меру объема выборки, характеризующего данную оценку, то отсюда следует, что формула (3) дает несостоятельную оценку спектральной плотности. Кроме того, случайная ошибка такой оценки достаточно велика. Так как среднее значение и дисперсия величины, подчиняющейся  c2 – распределению с N степенями свободы, составляют n  и 2n, соответственно, то нормированное среднеквадратическое отклонение оценки спектральной плотности будет иметь вид

.

В рассматриваемом случае n = 2  и e =1,  т.е. среднеквадратичная ошибка оценки равна оцениваемой величине.

Таким образом, в силу несостоятельности и неприемлемой дисперсии оценка спектральной плотности вида (3) не может быть использована.

На практике случайную ошибку спектральной оценки, получаемой по (3), уменьшают путем вычисления оценок по nd различным участкам реализаций длиной  каждая и их последующего усреднения, что приводит к "сглаженной" оценке

(7)

Поскольку каждое слагаемое в правой части равенства (7) дает две статистические степени свободы, сглаженная оценка имеет ошибку

(8)

При дискретном временном параметре каждая реализация  представлена N значениями временного ряда

.

Финитное преобразование Фурье даст значения спектральной плотности на дискретных частотах

При этом коэффициенты Фурье для каждого отрезка определяются в виде

(9)

Оценка функции спектральной плотности определяется как

(10)

Число отсчетов N в формуле (10) служит ключевым параметром, определяющим интервал частотной дискретизации:

Рекомендуются следующие этапы вычисления оценки спектральной плотности мощности:

- имеющаяся реализация  разбивается на  отрезков, каждый из которых содержит  отсчетов;

- при необходимости подавить просачивание энергии через боковые максимумы каждый отрезок  сглаживается фильтром Ханна или любым другим подходящим образом выбранным фильтром;

- для каждого отрезка реализации вычисляется  значений ДПФ

;

- значения  умножаются на масштабный коэффициент для компенсации изменений, внесенных сглаживанием;

- по формуле (10) вычисляется оценка  спектральной плотности для  отрезков.

- УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

  - 3.1. Общие указания

Рекомендуется выполнять лабораторную работу с использованием системы компьютерной математики MathCad. Параметры сигнала и спектроанализатора: длительность окна преобразования Фурье, длительность сигнала, размерность преобразования Фурье (если только это не оговаривается дополнительно) следует сохранять для всех пунктов лабораторного задания неизменными.

  - Исследование алгоритмов оценивания спектральной плотности

мощности случайных процессов

Целью исследования алгоритмов оценивания спектральной плотности мощности случайных процессов является определение зависимости погрешности оценивания от длины реализации случайного процесса, числа интервалов усреднения («сглаживания») и их длительности.

В качестве анализируемого используется случайный процесс со спектральной плотностью мощности вида

Реализация такого случайного процесса может быть получена путем пропускания последовательности независимых нормальных случайных чисел с нулевым матожиданием и единичной дисперсией через дискретный формирующий фильтр с передаточной функцией

где

Δt  интервал временной дискретизации.

Процедура фильтрации реализуется с помощью рекуррентного алгоритма

Введем обозначения:

N  размерность преобразования Фурье (длина реализации случайного процесса, по которой вычисляется несглаженная оценка спектральной плотности мощности);

M  число усредняемых интервалов;

N1 = N·M  общее число отсчетов случайного процесса;

Dt  интервал временной дискретизации (выбирается  по верхней частоте в спектре анализируемого случайного процесса).

Ниже предлагается фрагмент программы по расчету усредненной оценки спектральной плотности мощности, который может быть использован при выполнении лабораторной работы.

- разбиение случайного процесса на интервалы

усреднения

- вычисление ДПФ для М интервалов

- вычисление "сглаженной" (усредненной) оценки

спектральной плотности случайного процесса

Точность получаемых оценок спектральной плотности характеризуется абсолютным  и относительным значениями среднеквадратического отклонения оценок от истинной спектральной плотности. Среднеквадратическое значение погрешности оценивания для наиболее значимой части спектра может быть определено по следующей формуле

Рекомендуется следующий порядок проведения исследования:

- получить ряд оценок спектральной плотности мощности случайного процесса для N =128, 512, 2048, 4096 (параметры М=1,N1=N);

- получить ряд усредненных («сглаженных») оценок спектральной плотности мощности для N1=4096, М=8, 16, 32 (параметр N =N1/M).

Для каждой оценки спектральной плотности вычисляется среднеквадратическая погрешность оценивания.

С целью повышения достоверности получаемых результатов следует для каждого сочетания параметров М и N получить по 5-10 независимых оценок спектральной плотности мощности с последующим усреднением среднеквадратических погрешностей оценивания.

Интервал временной дискретизации Δt во всех случаях рекомендуется оставлять одинаковым.

- СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчетом по лабораторной работе является распечатка файла *.mcd, в котором содержатся решения, иллюстрации, пояснения и выводы по всем пунктам лабораторного задания.

- КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

5.1. Чем отличаются спектры непрерывного и дискретизированного  сигналов?

  - Назовите условия, при которых возникает наложение спектральных отсчетов при спектральном анализе дискретизированных сигналов.

  - Чем определяется реальная разрешающая способность спектроанализатора на основе ДПФ?

  - Как влияет увеличение длительности реализации случайного процесса на точность оценивания спектральной плотности мощности методом ДПФ?

  - За счет чего достигается требуемая точность оценивания спектральной плотности мощности методом ДПФ?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК

- Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол..  М.: Мир, 1989.  540 с.

- Оценивание в экспериментальных исследованиях и моделировании : учеб. пособие / Н.И. Серегин, А.А. Калмыков, В.И. Гадзиковский.  Екатеринбург :  УГТУ-УПИ, 2003.  139 с.