ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Математическая обработка результатов измерений и вычислений

Учебная цель занятия:

Ознакомление с погрешностями при измерениях и вычислениях и методами их учета при оценке результатов опыта.

Содержание лабораторной работы.

Необходимо научиться определять абсолютную и относительную погрешности измерений как при прямых так и при косвенных измерениях.

Подготовка к занятию:

Повторить, а по необходимости, изучить вопросы базового материала.

Входной контроль (самопроверка)

Подготовка к лабораторной работе контролируется по подготовленному бланку лабораторной работы, согласно общим требованиям и ответам на вопросы:

- Какие существуют виды погрешностей при измерениях?

- Что такое абсолютная (относительная) погрешность?

- Что называют классом точности прибора?

- Как производят оценку точности результатов одного прямого измерения?

- Как производят оценку точности результатов многократных прямых измерений?

- Как определяют погрешности при косвенных измерениях?

Приборы, материалы, оборудование:

образцы для измерения, штангенциркуль, секундомер, аналитические весы.

Теоретическое введение и исходные данные:

1.ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В процессе выполнения лабораторных работ проводятся многочисленные измерения и математическая обработка результатов измерений.

Измерение – экспериментальное определение количественного значения физической величины т.е. измерение – это сравнение измеряемой величины с другой величиной, принятой за единицу измерения.

Оно может быть выполнено как непосредственно, с помощью тех или иных измерительных инструментов (линейка, весы, штангенциркуль, амперметр и т.д.), так и путем математических операций над величинами, измеренными непосредственно, от которых зависит искомая.

В первом случае измерения называют прямыми, во втором – косвенными.

Прямые измерения – это измерения, при которых определяемую величину сравнивают с единицей измерения непосредственно или при помощи измерительного прибора, проградуировано в соответствующих единицах.

Косвенные измерения – измерения, при которых искомая величина определяется (измеряется) из результатов прямых измерений других величин, которые связаны с измеряемой величиной определенной функциональной зависимостью.

Прямые и косвенные измерения страдают погрешностями, т.е. отклонениями результата х физической величины от истинного значения . Истинные значения      физической величины  нельзя определить абсолютно точно. Можно лишь утверждать, что истинное значение величины   лежит в интервале хизм-∆х хизм+∆х где  хизм-  значение величины , полученное при измерении; величина ∆х абсолютная погрешность измерения . Это неравенство принято записывать в следующем символическом виде:

х= хизм±∆х                                                         (1.1)

Погрешность , выраженную в единицах измеренной физической величины, называют абсолютной, а погрешность , выраженную в долях или процентах от значения измеряемой величины – относительной.

Все погрешности, возникшие при измерениях, принято подразделять на три типа это - систематические, случайные и промахи (ошибки).

Систематической называется такая погрешность, которая остается постоянной или закономерно изменяется  при повторных измерениях одной и той же величины. Эти погрешности характеризуются постоянством знака.

Случайные погрешности  - это ошибки, появление которых не может быть предупреждено. При многократных измерениях они подчиняются статистическим законам и их влияние на результаты измерения можно учесть.

Промахи и грубые погрешности – это чрезмерно большие ошибки, явно искажающие результат измерения. Обычно они вызваны неправильными действиями наблюдателя, поэтому их следует отбрасывать. Промах или ошибка -эта погрешность возникает в результате небрежности или ослабления внимания экспериментатора. Промахи должны быть исключены из результатов наблюдений.

Итак, систематические погрешности можно устранить или учесть, промахи следует отбросить, а случайные погрешности необходимо учитывать путем специальной математической обработки результатов измерений.

2. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОГО ПРЯМОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Если при повторении измерений  величины    в одних и тех же условиях получаются одинаковые значения , то проведение дальнейших измерений бессмысленно. В этом случае результат записывается в виде:

∆хсис,                                                           (2.1)

где ∆хсис - систематическая абсолютная погрешность, связана с точностью измерительных приборов или метода измерений.

3. КЛАСС ТОЧНОСТИ ПРИБОРОВ

Для характеристики большинства измерительных приборов используются понятия класса точности (приведенной погрешности).

Класс точности прибора  - это отношение абсолютной систематической погрешности к нормирующему значению  измеряемой величины  , взятое в процентах:

(3.1)

Нормирующее значение хn принимается равным:

- конечному значению шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю шкалы;

- сумме конечных значений шкалы прибора (без учета знаков), если нулевая отметка находится внутри шкалы.

Класс точности выверенного прибора указывается на его шкале. Значок % на приборе не ставится. Для электроизмерительных приборов возможны классы: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 4,0. Более грубые приборы класса не имеют. Если на его шкале такого обозначения нет, то данный прибор внеклассный (невыверенный), т.е. его приведенная погрешность составляет более 4%. При этом предельная абсолютная погрешность приборов для измерения расстояний (линейки, штангенциркули, микрометры), масс, объектов (емкостей), времени, температуры определяется (если она не указана на приборе)  половиной цены наименьшего деления шкалы.

По известному классу точности находится предельная абсолютная погрешность прибора:

(3.2)

.

4. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ МНОГОКРАТНЫХ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Если при повторении измерений физической величины х в одинаковых условиях получают некоторые значения х1, х2, х3, ..., хn ( где n-число измерений ), то результат таких измерений  записывают в следующем виде:

x=<x>±∆х cл,		(4.1)

где <x> - среднее арифметическое измеренных значений, а ∆х cл -абсолютная случайная погрешность величины х.

Среднее значение величины х находится по формуле:

(4.2)

Для нахождения случайной погрешности ∆х cл используют понятия доверительного интервала и доверительной вероятности.

Доверительный интервал – это интервал

[<x>  - ∆х cл, <x> +∆х cл],

в который по определению попадает истинное  значение измеряемой величины х с заданной вероятностью.

Доверительной вероятностью (надёжностью) α называют вероятность того, что истинное значение измеряемой величины х попадает в заданный интервал.

В таблице (4.1) приведены коэффициенты Стьюдента, по которым можно определить, во сколько раз нужно увеличить стандартный доверительный интервал  [±S(х)], чтобы при числе измерений n  получить заданную доверительную вероятность α. За стандартный принимают интервал [±S(х)], где величина

S(x)=                                                                                (4.3)

Называется стандартной погрешностью измерения величины х.

Таблица 4.1

Коэффициенты Стьюдента t(α, n)

| Число измерений | Доверительная вероятность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 0.99 |
| 2 | 1.0 | 1.38 | 2.0 | 3.1 | 6.3 | 12.7 | 31.8 | 63.7 |
| 3 | 0.82 | 1.06 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 7.0 | 9.9 |
| 4 | 0.77 | 0.98 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 5.8 |
| 5 | 0.74 | 0.94 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
| 6 | 0.73 | 0.92 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.0 |
| 7 | 0.72 | 0.90 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 3.7 |
| 8 | 0.71 | 0.90 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.0 | 3.5 |
| 9 | 0.71 | 0.89 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 |
| 10 | 0.70 | 0.88 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |

Порядок обработки результатов измерения следующий:

- выполняются n измерений и записывают их результаты в таблицу;

- по формуле (4.2) вычисляют среднее значение <x>;

- по формуле (4.3) вычисляют стандартную погрешность S(x);

- по таблице (4.1) находят коэффициент Стьюдента t(α,n) в зависимости от заданной доверительной вероятности α и числа измерений n;

- по формуле ∆х cл= t(α,n)∙ S(x) 				(4.4)

находят абсолютную случайную погрешность ∆х cл;

- результат записывают в виде

x=<x> ± ∆х cл 							(4.5)

Мерой точности результатов измерений является относительная случайная погрешность εсл (х) определения величины х  ( в процентах ):

εсл (х)=[ ∆х cл /<x>]*100%                              (4.6)

Для оценки полной  (суммарной) абсолютной погрешности σ(х) многократных прямых измерений необходимо знать  как  систематическую, так и случайную погрешности:

∆х  =[(∆х cл)2+ (∆х сис)2 ]1/2                                                                                   (4.7)

Результат измерений при этом записывается в виде:

x =<x>±∆х 									(4.8)

Суммарная относительная погрешность  ε(х)  измерения величины х дается выражением

ε (х) = ∆х /<x>                                                                                (4.9)

5. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.

При косвенных измерениях абсолютную и относительную погрешности искомой величины определяют пользуясь формулами дифференцирования сложных функций. Например, определяя ускорение свободного падения, с помощью математического маятника его расчет произведем по формуле:

,										(4.10)

где n – число колебаний маятника (его, очевидно, надо считать точным), t – время колебания маятника, l – длина маятника.

Продифференцируем это уравнение, считая  тоже точным числом:

(4.11)

Найдем теперь относительную погрешность опыта, поделив (4.11) на (4.10):

Но, учитывая, что погрешности только складываются, имеем:

После этого находим абсолютную погрешность опыта:

Записываем результат:

В дальнейшем можно пользоваться готовыми формулами для вычисления относительной погрешности:

| Математическая операция | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- |
| = А·В·С |  |  |

По аналогичным формулам, зная абсолютные систематические погрешности ∆хсист  и ∆yсист, находят абсолютную систематическую  погрешность ∆Асист  косвенного измерения. Следует иметь ввиду, что доверительные вероятности прямых измерений величин х и у должны быть одинаковы и, как следствие из этого, равны доверительной вероятности косвенного измерения величины А.

Случайная абсолютная погрешность косвенного измерения ∆А cл находятся по формулам (4.3) и (4.4), где х  нужно заменить на А. С учетом этого замечания остаются в силе выражения (4.6) – (4.9).

6. ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Погрешности измерений указывают, какие цифры являются сомнительными в числовом значении измеренной величины. При этом  точность определения физической величины должна обуславливаться измерением, а не вычислением. Чтобы в процессе вычислений избежать искажения результатов измерений, необходимо соблюдать следующее основное правило: погрешность, вносимая арифметическими вычислениями, должна быть, по крайней мере, в десять раз меньше суммарной погрешности измерений. С другой стороны, гораздо более высокая точность вычислений является излишней, поскольку в конечном результате ненужные десятичные знаки все равно будут отброшены.

В настоящем лабораторном практикуме приняты такие правила при вычислении и записи погрешностей и результатов измерений.

6.1 Абсолютная суммарная погрешность измерения должна содержать одну значащую цифру, если она больше трех, или две значащих цифры, если первая из них меньше четырех.

Пример 6.1.1. Δх=0,432 (до округления);

Δх =0,4 (после округления).

Пример 6.1.2. Δх=0,321 (до округления);

Δх =0,32 (после округления).

6.2 При арифметических вычислениях достаточно удерживать, максимум, три значащих цифры, так как число значащих цифр при записи абсолютной погрешности не превышает двух.

6.3 Округление числового значения результата измерения производится до цифры того же порядка, что и значение абсолютной погрешности.

Пример 6.2.1. х=(56,781±0,432) см (до округления);

х=(56,8±0,4)см (после округления).

Пример 6.2.2. х=(56,781±0,321)см (до округления);

х=(56,78±0,32) см (после округления).

7. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ.

Результаты экспериментальных исследований целесообразно представлять в виде графика зависимости одной измеряемой величины от другой. Сопоставляя найденные экспериментально точки с теоретической кривой, можно судить о том, согласуется ли результаты опыта с ожидаемыми закономерностями, а во многих случаях и с ожидаемой величиной, получаемой из зависимости между измеряемыми величинами. Особенно удобно проверить, укладываются ли данные  экспериментальные точки на прямую . Поэтому при построении графиков желательно выбирать такие координаты, при которых ожидаемая зависимость была бы линейной. Такие графики (зависимости) называются линеаризованными.

Например, при определении ускорения свободного падения из соотношения h=gt2/2 между высотой h и временем падения тела t удобно строить линеаризованный график в координатах y=h и x=t2 . Однако при построении графика, как правило, обнаруживается, что экспериментальные точки не укладываются на ожидаемую прямую. Такой разброс точек обусловлен погрешностями измерений физических величин. В этом случае необходимо построить доверительные интервалы для каждой из экспериментальных точек.

Графически доверительный интервал для физической величины х представляет собой отрезок , расположенный вдоль оси х, ширина которого равна удвоенной абсолютной суммарной погрешности σ(х) величины х и в центре которого находится данная экспериментальная точка. После того, как графике будут изображены доверительные интервалы для экспериментальных точек, следует провести прямую таким образом, чтобы она прошла внутри всех доверительных интервалов (рис.7.1.). Если это удалось сделать, то может представлять интерес такая характеристика.

Зависимость высоты падения h от квадрата времени падения t2

1             2               3             4              5             6            7

25

20

15

10

5

t2 , c2                (7.1)

Рис. 7.1.

прямой линии, как угловой коэффициент. В уравнении прямой y=ax+b, построенных в осях (y,x), параметр а является угловым коэффициентом, а параметр b – свободным членом линейной функции. Графически угловой коэффициент можно найти как отношение произвольного приращения ∆y вдоль оси y к соответствующему приращению ∆х вдоль оси х, определяемому из линейного графика: a=∆y/∆x. Важно, чтобы величины отрезков ∆y  и  ∆х были найдены с учетом масштаба, откладываемого вдоль соответствующих осей графика. Обычно угловой коэффициент линеаризованной зависимости связан с какой-либо физической величиной, которую нетрудно найти. Например, рассматриваемом примере (рис.7.1.) по угловому коэффициенту прямой (т.е. по совокупности всех результатов измерений) можно определить величину ускорения свободного паления:

g=2[h/(t2)]               (7.1)

Следует учитывать, что угловой коэффициент может иметь различный знак в зависимости от ориентации прямой в выбранной системе отчета. Это следует из того, что если (x1, y1) и (x2,y2) – координаты каких-либо двух точек на прямой y=f(x), то угловой коэффициент записывается в следующем виде: a=(y2-y1)(x2-x1) .

8. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ.

Рассматриваемый метод позволяет рассчитать параметры a и b линеаризованного графика  y= f(x) ещё до его построения. Для этого достаточно располагать массивами измеренных величин x1, x2  , …,  xi, …, и y1, y2, …, yi, …, yn, где индекс i нумерует экспериментальные точки от 1 до n . Расчет производиться по формулам:

a=(nS3- S1 S2)/S5;                  b= (S2S4- S1 S3)/ S5,                                    (7. 1)

куда входят следующие величины:

S1=∑ xi  ;                        S2=∑ yi;                 S3==∑ xi yi;                                       (7.2a)

S4=∑ xi2  ;                    S6 =∑ yi2;                S5=n S4-  S12;                                     (7.2b)

Суммирование в выражениях  (7.2a) и (7.2b)  проводится по всем экспериментальным точкам.

Чтобы по известным значениям величин  a и b построить прямую, нужно задаться произвольными значениями xN и xM абцисс двух точек N  и M , а затем по формулам

yN= a xN+b и yM=axM +b вычислить соответствующие им ординаты. Поставив на график две точки с координатами (xN , yN) и (xM ,yM), без труда можно провести через них единственную прямую.

Если необходимо рассчитать случайные абсолютные погрешности параметров

a и b, то следует использовать следующие выражения:

(7.3)

где вспомогательная величина

S0=                                                                                                        (7.4)

Порядок выполнения работы.

З а д а н и е  1. Определение объема тела правильной геометрической формы по его геометрическим размерам

При выполнении этого задания используется штангенциркуль для определения размера пластины в форме прямой четырехгранной призмы.

- По инструкции к штангенциркулю ознакомьтесь с правилами пользования ими, выясните классы точности и определите абсолютные погрешности этих приборов. Если на них не указаны классы точности, то воспользуйтесь следующими данными: предельные погрешности (абсолютные) микрометров с ценой деления 0,01 мм и пределами измерений 0 - 25, 25 - 50 и 50 - 75 мм равны 4 мкм, штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм – 0,05 мм соответственно 0,1 мм и 0,05 мм.

- Определите штангенциркулем толщины пластин в нескольких местах и определите ее среднее значение. Запишите результата в виде:

.

- Штангенциркулем определите также в нескольких местах ширину и длину пластины, найдите их средние значения и запишите результаты:

,    .

- Вычислите объем пластины, относительную и абсолютную погрешности результата. Запишите его в виде:

.

З а д а н и е 2. Определение плотности материала

Ознакомьтесь с устройством и принципом действия аналитических весов. При работе с весами соблюдайте следующие правила:

- Весы должны быть установлены строго горизонтально и уравновешены.

- В нерабочем состоянии весы должны быть арретированы.

- Пока весы не арретированы, нельзя класть на чашки или снимать с них гири или грузы.

- Грузы и гири следует накладывать на чашки так, чтобы их общие центры тяжести приходились по возможности на середины чашек.

- Нельзя брать разновесы руками, для этого служит пинцет.

- Пока чашки еще мало уравновешены, не следует освобождать коромысло полностью. Его освобождают лишь настолько, чтобы можно было судить, какая из чашек легче, замечая, куда отклоняется стрелка. После этого арретируют коромысло и прибавляют разновески.

- При взвешивании разновески кладут на чашку по порядку убывания их массы, что позволяет использовать их рационально и обходиться меньшим количеством.

- Снимая разновесы с весов, следует их класть непременно в ящик каждую на предназначенное ей место.

- Если чашки весов качаются, то их следует прежде успокоить прикосновением листка бумаги к их краю и уже только тогда освобождать коромысло.

- Сыпучие вещества взвешивают на листе бумаги.

- Категорически запрещается ставить не весы мокрые предметы: стаканы, мензурки и т.д.

- Весы нагружать до ого предела, который указан на коромысле весов.

Определите массу пластины из предыдущего задания и запишите в виде:

где - абсолютная погрешность измерения, которая определяется набором разновесок, абсолютные погрешности которых таковы:

1 мг – для масс 10, 20, 50 и 100 мг и соответственно 2 мг, 4 мг, 8 мг, 12 мг – для масс 200 мг, 500 мг, 1 г, 2 г, 5 г.

Рассчитайте плотность материала пластинки, определите абсолютную и относительную погрешности ее и запишите результат в  виде:

.

| № | a,м | a,м | b,м | b,м | c,м | c,м | m,кг | m,кг | V, м3 | V, м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ε, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Какие существуют виды погрешностей при измерениях?

- Что такое абсолютная (относительная) погрешность?

- Что называют классом точности прибора?

- Как определяют систематическую погрешность при прямом измерении?

- Как определяют случайную погрешность при многократных прямых измерениях?

- Как определяют систематическую погрешность при косвенных измерениях?

- Как определяют случайную погрешность при многократных косвенных измерениях?

- Как оформляется конечный результат измерения.

| Приборы и меры | Значение меры | Абсолютная предельная погрешность |
| --- | --- | --- |
| Линейки металлические | 150, 300, 500, 1000 мм | 0,1 мм, 0,2 мм |
| Линейки деревянные | от 200 до 1000 мм | 0,1 мм, 0,2 мм |
| Секундомеры технические | 30 –60 мин | 1,5 цены деления на один оборот секундной стрелки |
| Весы лабораторные | 5 – 100, 10 – 200 г | три цены деления шкалы |
| Термометры стеклянные | От –20 до 1000 С От –35 до 1000 С | Одна цена деления, если она равна 1; 2; 5 кельвинов и две цены деления, если она равна 0,2; 0,5 кельвина. |