ТЕМА4

ЦЕПИ С ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ

4.1.  Основные соотношения

Катушки называются индуктивно связанными, если протекание тока по одной из них вызывает наведение ЭДС на другой. При этом одноименными называются зажимы при одинаковых направлениях токов, относительно которых магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складываются. Следует отметить, что соединение индуктивностей, при котором ток втекает в одноименные зажимы, называется согласным. Противоположное же их соединение – называется встречным.

Для двух индуктивно связанных контуров (рис. 4.1) вводится понятие вносимых из одного в другой комплексного Zвн, активного Rвн и реактивного Xвн сопротивлений.

ZН

L*1

1

1

1΄

Z1

L*2

İ2

2΄

Z2

İ1

M

2

2

Рис. 4.1. Индуктивно связанные контуры (линейный трансформатор)

Так, например, сопротивления, вносимые из второго контура в первый равны

;   ;    ,	        (4.1)

вне зависимости от расположения одноименных зажимов.

Здесь – сопротивление индуктивной связи между контурами, Z11 = Z1 + jωL1 и Z22 = Z2 + jωL2 + Zн = R22 + jX22 – собственные сопротивления первого и второго контуров, М – взаимная индуктивность. Входное сопротивление цепи, изображенной на рис. 4.1 может быть при этом определено

Zвх = Z11 + Zвх1		        (4.2)

Эквивалентной изображенной на рис. 4.1 является схема, не содержащая индуктивных связей (рис. 4.2), в которой  L1экв = L1 – M,  L2экв = L2 – M.

L2экв

Z1

Zн

L1экв

M

Z2

Рис. 4.2. Эквивалентная схема линейного трансформатора

При противоположном по отношению к изображенному подключении одной из катушек знак при М у всех индуктивностей (на рис. 4.2) изменяется на противоположный.

4.2.  Типовой пример

Для линейного  трансформатора  (рис. 4.1)  с  параметрами  L1 = 3  мГн,  L2 = 4 мГн,  M = 2 мГн,  Z1 = 5 Ом,  Z2 = 2 Ом,  Zн = 4 Ом  при ω = 1000 рад / с определить вносимые активное Rвн и реактивное Xвн сопротивления; входное сопротивление Zвх  индуктивности L1экв и L2экв эквивалентной схемы замещения (рис. 4.2).

Для определения вносимого сопротивления Zвн1 требуется определить сопротивления Z12 и Z22:

Z12 = jωM = j2000·0,002 = j4, Ом;

Z22 = Z2 + jωL2 + Zн = 2 + j2000·0,004 + 4 = 10e j53˚13΄, Ом.

При этом

Zвн1 = , Ом.

Резистивную и реактивную составляющие вносимого сопротивления определим из выражений (4.1)

;

.

Входное сопротивление определяется выражением (4.2):

Zвх = Z11 + Zвн1 = j2000·0,003 + 5 + 1,6·e-j53˚ 13΄ = 7,6е-j38˚ 38΄.

И, наконец, индуктивности эквивалентной схемы

L1экв = L1 – M = 0,003 – 0,002 = 0,001 Гн;

L2экв = L2 – M = 0,004 – 0,002 = 0,002 Гн.

Контрольная работа №4

4.3.  Варианты заданий

Рассчитать для своего варианта и подварианта параметры линейного трансформатора определенные в типовом примере.

Таблица 4.1

Варианты заданий

|  | Z1, Ом | L1, мГн | Z2, Ом | L2, мГн | М, мГн | Zн, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 6 | 2 + j3 |
| 2 | 3 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 – j3 |
| 3 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 3 + j2 |
| 4 | 7 | 10 | 2 | 9 | 2 | 3 – j2 |
| 5 | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 2 + j4 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 – j4 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 4 + j2 |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 – j2 |

Таблица 4.2

Подварианты заданий

|  | ω, рад/с | Выводы, к которым подключено Zн |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1-1΄ |
| 2 | 2000 | 1-1΄ |
| 3 | 1000 | 2-2΄ |
| 4 | 2000 | 2-2΄ |