Өзіндік бақылауға арналған тест сұрақтары

1. Автомобильдің негізгі бөліктерін атаңыз.

A) Шасси, басқару механизмдері және мотор;

B) Шасси, кузов және мотор;

C) Трансмиссия, кузов және мотор;

D) Мотор, ілінісу, беріліс қорабы, артқы мост;

E) Мотор, ілінісу, трансмиссия, кузов.

2. Мотордың қызметі.

A) Автомобильдің жетекші доңғалақтарына тарту күшін жасау;

B) Поршеннің ілгерілемелі-қайтымды қозғалысын иінді біліктің айналмалы қозғалысына түрлендіру;

C) Отынның жылулық энергиясын механикалық жұмысқа түрлендіру;

D) Автомобильдің қозғалысында кедергі күшін жеңу;

E) Барлық жауаптары да дұрыс.

3. Кривошипті-шатунды механизмнің қандай бөлшектері қозғалатын бөлшектерге жатпайды?

A) Поршендік саусақ;

B) Поршендік сақина;

C) Шатун;

D) Гильза;

E) Маховик.

4. Мотордың толық көлемі дегеніміз не?

A) Цилиндрдің жұмыстық көлемінің, жану камерасы көлемінің және енгізу құбырларының қосындысы;

B) Цилиндрдің жұмыстық көлемінің және жану камерасы көлемінің қосындысы;

C) Цилиндрдің жұмыстық көлемі мен жану камерасы көлемінің айырмасы;

D) Поршеннің төменгі өлі нүктеден жоғарығы өлі нүктеге қарай қозғалғанда ысырып шығаратын көлемі;

E) B және D пункттеріндегі жауаптар.

5. “Сығу дәрежесі” түсінігінің дұрыс анықтамасын көрсетіңіз.

A) Жану камерасы көлемінің цилиндрдің толық көлеміне қатынасы;

B) Цилиндрдің жұмыстық көлемі мен жану камерасы көлемінің айырмасының толық көлемге қатынасы;

C) Цилиндрдің толық көлемінің жану камерасы көлеміне қатынасы;

D) Жану камерасы көлемінің цилиндрдің жұмыстық көлеміне қатынасы;

E) Цилиндрдің жұмыстық көлемінің жану камерасы көлеміне қатынасы.

6. Төрттактілі мотордың жұмыс істеу реттілігі.

A) Енгізу, шығару, сығу, жұмыс жүрісі;

B) Енгізу, сығу, жұмыс жүрісі, шығару;

C) Жұмыс жүрісі, шығару, енгізу, сығу;

D) Сығу, жұмыс жүрісі, шығару, енгізу;

E) Шығару, енгізу, сығу, жұмыс жүрісі.

7. Газ тарату механизмі қандай қызмет атқарады?

A) Өз уақытында цилиндрге жану қоспасын енгізу мен одан пайдаланылған газдарды шығару;

B) Цилиндрлерге жұмыс қоспасын үлестіру;

C) Отын қоспасын цилиндрлер арасында қайта үлестіру;

D) Енгізу және шығару клапандарын ашу мен жабу;

E) Мотор цилиндрлері жұмысының берілген реттілігін ұйымдастыру.

8. Қай жауапта барлық аталған бөлшектер шатунды-поршендік топқа кіреді?

A) Поршень, компрессиялық және майсүзгіш сақиналар, поршендік саусақ, шатун;

B) Поршень, поршендік саусақ, шатун, иінді білік;

C) Цилиндр гильзасы, сақиналарымен қоса поршень, поршендік саусақ, шатун;

D) Иінді білік, вкладыштар, шатун, поршендік саусақ, поршень;

E) Цилиндр гильзасы, сақиналарымен қоса поршень, поршендік саусақ, шатун, иінді білік.

9. Мотор поршенінің сақиналар құлпында саңылау не үшін қажет?

A) Сақинаның жылулық кеңеюін компенсациялау үшін;

B) Май өту үшін;

C) Жылу әкетуді жақсарту үшін;

D) Жинақтауды жеңілдету үшін;

E) Серпімділік жасау үшін.

10. Мотордың иінді білігін қандай материалдан жасайды?

A) Жоғары легірленген болаттан;

B) Жоғары төзімділікті шойыннан;

C) Төмен легірленген болаттан;

D) Сұр шойыннан;

E) Ыстыққа және коррозияға төзімді болаттан.

11. Мотордағы су насосның жетегі қалай жүзеге асырылады?

A) Иінді біліктен цилиндрлі тісіті дөңгелектер жинағы арқылы;

B) Иінді біліктен белдікті беріліс арқылы;

C) Иінді біліктен шынжырлы беріліс арқылы;

D) Таратқыш білік шестернясынан;

E) Таратқыш біліктегі шкивтен.

12. Мотордың қандай бөлшектері қысыммен майланады?

A) Иінді білік (шатундық және шеткі мойындар);

B) Таратқыш білік (жұдырықша);

C) Гильза;

D) Күйенте;

E) Клапандардың бағыттаушылары.

13. Салқын моторды іске қосқанда қоспаны байыту ненің әсерімен жүргізіледі?

A) Дроссельдік жапқышты ашумен;

B) Дроссельдік жапқышты қапсырумен;

C) Дроссельдік жапқышты жабумен;

D) Ауа жапқышын жабумен және дросельдік жапқышты сәл ғана ашумен;

E) Ауа жапқышын қапсырумен және дроссельдік жапқышты толық ашумен.

14. Диффузор қандай қызмет атқарады?

A) Бүріккіштегі ауа қозғалысының жылдамдығын азайтады;

B) Бүріккіштегі ауа қозғалысының жылдамдығын арттырады;

C) Отынның жиклерден ағуын азайтады;

D) Жану қоспасын жасайды;

E) Отынның жиклерден ағуын арттырады.

15. Экономайзер қандай қызмет атқарады?

A) Мотор жұмысының “үнемді” және “қуатты” қоспалар құрамында тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

B) Мотордың толық жүктемемен жұмыс істеуінде қоспаны байытады;

C) Дроссельді шұғыл ашқанда қоспаны байытады;

D) Иінді біліктің жай айналуында жану қоспасын дайындайды;

E) Аз жүктемеден орташаға ауысқанда қоспаны біртіндеп кеделдетуді қамтамасыз етеді.

16. Қай жауапта барлық аталған механизмдер мен агрегаттар трансмиссия құрамына кіреді?

A) Мотор, қуат таңдау қорабы, кардан білігі, басты беріліс;

B) Ілінісу, беріліс қорабы, кардандық беріліс, басты беріліс, дифференциал, тежеу жүйесі;

C) Жетекші мост, қуат таңдау қорабы, ілінісу, беріліс қорабы, тұрғандағы тежегіш;

D) Ілінісу, беріліс қорабы, кардандық және басты берілістер, дифференциал;

E) Ілінісу, беріліс қорабы, кардандық беріліс, жетекші мост, тежеу жүйесі, автомобильді басқару жүйесі.

17. Көрсетілген ақаулықтардың қайсысында берілістер қорабы жұмысында қатты шуыл пайда болады?

A) Синхронизатор сақиналарының тозуы;

B) Берілістерді ауыстыру механизмінің реттелуінің өзгеруі;

C) Ілінісу картерін маховик картеріне бекітетін болттардың босауы;

D) Шестерня тістерінің едәуір тозуы;

E) Синхронизаторлардың шлицті қосылыстарының тозуы.

18. Таратқыш қораптың қызметі қандай?

A) Қалақшаны жұмысқа қосу;

B) Жүк платформасын көтеру;

C) Айналдыру моментін жетекші мостылар арасына үлестіру;

D) Қосымша құрылғыларды іске қосу;

E) Жетекші доңғалақтарға берілетін айналдыру моментін арттыру;

19. Автомобильдің алдыңғы мостысының қызметі қандай?

A) Алдыңғы доңғалақтарға тарту күшін беру арқылы автомобильдің өтімділігін арттыру;

B) Шосседе жүрген кезде автомобиль жылдамдығын арттыру;

C) Түзу қозғалыстағы доңғалақтар айналысының тұрақтылығын жақсарту;

D) Қозғалыстағы автомобиль тұрақтылығын арттыру;

E) Салмақты және конструкция күрделілігін төмендету.

20. Кардандық берілістің қызметі қандай?

A) Күшті ілінісуден беріліс қорабына беру;

B) Айналдыру моментін ауыспалы бұрышпен беріліс қорабынан жетекші мостыға беру;

C) Жетекші доңғалақтарға берілетін айналдыру моментін арттыру;

D) Айналдыру моментін беріліс қорабынан жетекші мостыға беру және трансмиссияны артық жүктемеден сақтау;

E) Басты берілістің жетекші шестернясының айналу жылдамдығын беріліс қорабы басты білігінің айналу жиілігінің өзгерісіне пропорциялы түрде өзгерту.