#### Министерство образования и науки Республики Казахстан

#### Костанайский государственный университет имени. А.Байтурсынова

#### Кафедра технического  сервиса

Л.А. Балаклейская

## транспортно–ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА

## АВТОМОБИЛЬНЫХ   ДОРОГ И ГОРОДСКИХ   УЛИЦ

Учебное  пособие

Костанай,  2013

УДК 629.113/115(075.8)

ББК 39.311:30.607я73

Б20

Рецензенты:

Баганов  Николай Анатольевич - кандидат технических наук, доцент, декан

факультета машиностроения и транспорта Костанайского инженерно-педагогического университета имени М. Дулатова

Балаклейский Сергей Петрович - кандидат технических наук, доцент кафедры технологических машин и оборудования КГУ  имени А. Байтурсынова

Щербаков Николай Васильевич – кандидат технических наук, доцент кафедры машин, тракторов и автомобилей КГУ имени А. Байтурсынова

Автор:

Балаклейская Лариса Александровна, кандидат технических наук, доцент

Б 20 Балаклейская Л.А.

Транспортно– эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц. Учебное пособие по специальности 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии – Костанай, 2013. - 128 с.

ISBN 9965-827-76-1

В учебное пособие  включены основные темы изучаемой дисциплины: дана административная классификация автомобильных дорог РК, рассмотрены вопросы о необходимости строительства новых дорог и реконструкции старых, рассмотрены рекомендации по проектированию плана автодороги,  земляного полотна. Рассмотрены вопросы диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, защиты дорожного  полотна от увлажнения, рекомендации по проектированию городских улиц и т.д.

Предназначено для студентов технических специальностей, может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений при проведении занятий у магистрантов.

ББК39.311:30.607я73

Утверждено и рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом

Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова,

___  ______ 2013 г. протокол № ___

ISBN 9965-827-76-1                                                          © Балаклейская Л.А., 2013

Содержание

Введение……………………………………………………………………    4

1 Административная классификация автомобильных дорог. Проектиро-

вание автомобильных дорог……………………………………………….7

2  Основы расчетов движения автомобилей по дорогам….……........        18

3  Динамическая характеристика движения автомобиля……….…………23

4  Общие положения по проектированию дорог …………………………..27

5  Проектирование плана автодороги ……………………………………....35

6  Проектирование продольного профиля автомобильной дороги…...          45

7 Проектирование плана автодороги в сложных условиях……..................54

8  Проектирование земляного полотна и защита его от увлажнения……..62

9  Дорожные одежды. Воздействие автомобиля на дорогу………………..74

10  Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог……………….91

11  Пересечение автомобильных дорог……………………………………..100

12  Сохранение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных

дорог в разные периоды года…………………………………………….110

13  Общие правила проектирования сети автомобильных дорог…………120

Список использованных источников……………………………………….128

Введение

Эффективность социально-экономического развития страны во многом определяется качеством автомобильных дорог. Состояние с их недоремонтом, а также включение Казахстанских дорог в Европейскую транспортную систему придают вопросу реабилитации автомобильных дорог особую значимость. Вхождение в систему Европейских грузоперевозок в ближайшее время невозможно ввиду наличия автомагистралей с сильно изношенным покрытием, ограниченными условиями безопасности движения и дорожного сервиса при недостаточных финансовых вложениях. Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью промышленной отрасли, называемой автомобильно-дорожный транспорт (АДТ).

Автомобильная дорога (АД) – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающий непрерывное безопасное движение автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками, габаритами, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса (земли, транспорта) и воздушное пространство над ними в пределах установленного габарита [1].

В этот комплекс входят: земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения, обустройство дорог, защитные сооружения, здания и сооружения автосервиса, дорожных и автотранспортных служб.

С точки зрения автомобилиста  автомобильные дороги – это пути следования автомобильного транспорта (АД)  [2].

Ежегодно  автомобильный  парк Казахстана увеличивается за счет собранных в РК автомобилей, а также автомобилей, ввезенных из других стран. Развитие машиностроения неизбежно требует развития сети автомобильных дорог. Объём перевозок на автомобильном транспорте превышает половину от общего объёма перевозок всеми видами наземного транспорта:

-АТ-52%;

- ЖД-35%;

- Трубопроводный-10%;

- Водный-3%).

В общем виде автомобильно - дорожный транспорт определяется исходя из формулы

АДТ = АТ + АД                                                                                               (1)

Одним из основных показателей АТ является уровень автомобилизации населения (это количество автомобилей, находящихся в частной собственности в расчете на 1000 жителей):

В Западной Европе в среднем – 560 авт. на 1000 жителей;

В США  в среднем  – 810 авт. на 1000 жителей;

В РК  в среднем      –  235   на 1000 жителей.

В России в 2010 году парк автомобилей составил 35 млн. единиц.

Сопоставляя темпы роста интенсивности движения по дорогам – 14% в год, темпы роста грузооборота  –7% в год  и темпы роста протяженности сети дорог  3 – 5% , нетрудно заметить усиливающуюся диспропорцию в развитии  дорожной сети и предъявляемых к ней требований.

Рост грузоподъемности и интенсивности движения автомобилей требует непрерывного развития дорожной сети, совершенствования конструкций дорожных одежд. Несоответствие состояния дороги требованиям транспортного потока снижает скорость движения, увеличивает изнашивание автомобилей и затраты на их ремонт, повышает расход топлива и изнашивание шин, способствует росту количества дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время при строительстве автомобильных дорог применяют современные технологии [3].

а) ANT с применением стабилизатора грунта;

б) Компакт-асфальт, сущность этой технологии заключается в возможности одновременного устройства двух слоев асфальтобетонного покрытия из разных типов смесей одним асфальтоукладочным комплексом за один проход по принципу «горячее по горячему»;

в) Сларри-Сил с применением холодных литых эмульсионно-минеральных смесей и т.д.

В качестве новых  материалов  для дорожных одежд применяют резинобитум, геокаркасы, георешетки (рис.1) из синтетических материалов, геотекстиль (дорнит),  геосетки, «Скраб-сил» на основе резинобитумного вяжущего совместно с Микросюрфейсингом  и т.д.

Рисунок 1 – Укладка георешетки  для укрепления откосов

С позиций потребителей наиболее важными являются транспортно-эксплуатационные свойства дороги, которые обеспечивают:

- непрерывность, оптимальную скорость, удобство и безопасность дорожного движения;

-высокую пропускную способность;

- возможность передвижения транспортных средств с допустимыми габаритными размерами, осевыми нагрузками и общей массой в любое время года и в любых погодных условиях;

- высокий уровень дорожного сервиса;

- удовлетворение эстетическим и экологическим требованиям.

Степень соответствия дороги этим свойствам в значительной мере определяется шириной проезжей части и обочин, радиусом кривых в плане и продольном профиле, расстоянием видимости, состоянием и прочностью дорожной одежды, продольной и поперечной ровностью дорожного покрытия, сцепными показателями дорожной одежды, состоянием земляного полотна и инженерного обустройства  [4]  .

Для оценки качества автомобильной дороги используют группы переменных во времени показателей, характеризующих транспортную работу дороги, технико-эксплуатационные качества дорожной одежды и земляного полотна, общее состояние дороги и условия движения по ней, эффективность работы дороги.

К первой группе показателей относятся интенсивность, объем, состав движения; пропускная и провозная способность дороги; коэффициент загрузки дороги движением; время сообщения и скорость движения.

Вторую группу показателей составляют прочность дорожной одежды и земляного полотна; ровность и шероховатость дорожного покрытия; сцепление шины с дорожным покрытием; износостойкость дорожного покрытия; работоспособность дорожной одежды.

В третью группу показателей входят надежность; проезжаемость; срок службы дороги; относительная аварийность; коэффициент аварийности и коэффициент безопасности; обеспечение видимости.

К четвертой группе показателей относятся себестоимость перевозок и потери общества от дорожно-транспортных происшествий.

Основным методом оценки состояния дороги является сравнение фактических значений показателей с нормативными и проектными. Если значения каких-либо технических показателей не соответствуют нормативным требованиям, необходимы ремонтные работы для того, чтобы привести эти показатели в соответствие с нормами.

Этот метод отличается простотой и возможностью определения состояния дороги по любому набору технических показателей. Однако в действительности состояние дороги описывается большим числом показателей, поэтому зачастую сделать однозначный вывод об общей оценке состояния дороги при сравнении участков по всем показателям одновременно весьма трудно.

Для оценки транспортно-эксплуатационного состояния дорог обычно используют комбинированные методы оценки, которые позволяют оценивать дорогу и как инженерное сооружение, и как инженерно-транспортное сооружение, предназначенное для обеспечения удобного и безопасного движения транспортных средств  с высокими скоростями и установленными нагрузками.

Оценку транспортно-эксплуатационных показателей дороги выполняют применительно к ее работе в осенне-весенний период года с использованием двух критериев - показателя качества и состояния дороги и коэффициента обеспеченности расчетной скорости движения.

Для улучшения транспортно-эксплуатационных качеств дорог необходимо систематически изучать их состояние, режимы движения транспортных средств, регулярно проводить паспортизацию и инвентаризацию дорог.

Только на основе детальных обследований возможно правильно установить необходимый вид ремонтных работ и их очередность.

Научной основой ремонта, реконструкции дорог и текущих мероприятий по организации дорожного движения на них являются графики скоростей и интенсивности движения, аварийности и линейный график прочности дорожной одежды.

Изучение режимов движения автомобилей и обследование транспортно-эксплуатационных характеристик дорог имеют большое значение также для разработки мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, снижение уровня транспортного шума, загазованности, вибрации.

1 Административная классификация автомобильных дорог.

Проектирование автомобильных дорог

План:

1. Административная классификация автомобильных дорог.

2. Проектирование автомобильных дорог.

3. Городские улицы.

1 Административная классификация автомобильных дорог

В соответствии со СТ РК 1053-2002 «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ.

Термины и определения» [1]  автомобильные дороги подразделяются на:

- автомобильные дороги общего пользования;

- хозяйственные автомобильные дороги;

- улицы городов и населенных пунктов.

Автомобильные дороги общего пользования: Автомобильные дороги, доступ на которые для физических и юридических лиц не ограничен. Они подразделяются на автомобильные дороги международного, республиканского и местного значения.

Автомобильные дороги международного значения: Автомобильные дороги, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в соответствии с межгосударственными соглашениями в международную сеть автомобильных дорог.

Автомобильные дороги республиканского значения: Автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между соседними государствами, крупными административными, культурными и экономическими центрами республики, а также автомобильные дороги, имеющие оборонное значение.

Автомобильные дороги местного значения: Автомобильные дороги, соединяющие административные центры республики с административными центрами районов, сельскими населенными пунктами, а также районные центры с дорогами республиканского значения, за исключением дорог международного и республиканского значения.

Автомобильные дороги хозяйственные: Автомобильные дороги на территории хозяйствующих субъектов, обслуживающие их производственно-хозяйственные перевозки, подъезды к ним от автомобильных дорог общего пользования, внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных организаций, служебные, патрульные и частные автомобильные дороги, служебные дороги вдоль каналов и линий электропередач.

Улица (проезжая часть улицы): Автомобильная дорога в пределах границ городов или иных населенных пунктов.

Автомагистраль: Автомобильная дорога, предназначенная для движения потоков автомобилей высокой интенсивности с высокой скоростью движения и имеющая на всем протяжении разделенные проезжие части и уровень обслуживания движения не ниже «Б», доступ на нее возможен только через пересечения в разных уровнях.

Автомобильная дорога скоростная: Автомобильная дорога, предназначенная для движения потоков автомобилей с высокой скоростью движения и имеющая на всем протяжении разделенные проезжие части, уровень обслуживания движения не ниже «В» и пересечения только в разных уровнях: доступ на нее возможен, через пересечения в разных уровнях и примыкания в одном уровне без пересечения потоков прямого направления.

Автомобильные дороги платные: Автомобильные дороги повышенного качества, обеспечивающие высокую безопасную скорость, за пользование которыми взимается плата, с обязательным наличием альтернативного бесплатного проезда по другой дороге, качество которой соответствует требованиям государственных стандартов, установленных нормативными правовыми актами.

В соответствии  со СТ РК 1053-2002 используются следующие определения:

а) Наименование автомобильной дороги: Обозначение автомобильной дороги, состоящее из названия начального и конечного населенных пунктов, а при необходимости и промежуточных пунктов;

б) Индекс автомобильной дороги: Условное обозначение автомобильной дороги, состоящее из букв латинского алфавита и группы цифр;

в) Протяженность автомобильной дороги: Фактическая длина дороги между объектами или населенными пунктами, указанная в натуре (на местности) по километровым знакам (расстояния на автомобильных дорогах общего пользования республиканского и местного значения исчисляются между начальными и конечными населенными пунктами);

г) Протяженность автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты: Расстояние между границами соответствующих населенных пунктов.

Примечание - Отсчет километров автомобильных дорог общего пользования:

- для автомобильных дорог, выходящих из столицы Республики Казахстан - от здания Парламента Республики Казахстан;

- для автомобильных дорог, выходящих из других населенных пунктов - от зданий местных исполнительных органов, а в случае их отсутствия - от границ населенных пунктов.

Технической классификацией установлено деление дорог на пять категорий исходя из интенсивности движения:

а) I-а;

б) I-б; II;

в) III;

г) IV;

д) V.

2 Проектирование автомобильных дорог

Важнейшим элементом развития сети автомобильных дорог являются работы по их проектированию. Уровень принятых в проекте решений, их детальная проработка определяют  потребительские свойства будущей дороги.

В соответствии с Законом РК от 29.12.06 г. № 209-III проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог осуществляются в соответствии с установленными требованиями и нормами, с применением разрешенных к использованию материалов, приборов, оборудования и средств измерений с целью достижения высоких транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог (скорость, ровность, долговечность, повышенные условия безопасности движения автотранспорта).

Решения о необходимости строительства новых дорог и реконструкции старых принимаются на основании технико-экономического обоснования (ТЭО).

ТЭО разрабатывается исходя из анализа следующих условий:

- наличие утвержденных схем развития сети автомобильных дорог;

- хозяйственная необходимость;

- социальное значение;

- экономическая целесообразность (бизнес-план);

- возможность вариантного проектирования.

На основании ТЭО принимается окончательное решение о необходимости строительства автомобильной дороги и определяется проведение проектных работ в одну или две стадии.

При проведении проектных работ в одну стадию составляется рабочий проект. Это технический проект с рабочими чертежами (для дорог, строительство которых осуществляется по типовым проектам).

При проведении проектных работ в две стадии составляется проект и рабочая документация (для других дорог).

При проектировании автомобильных дорог, разрабатываются, в числе прочих, три основных рабочих документа:

- план трассы – (вид сверху) или горизонтальная проекция дороги;

- продольный профиль – вертикальное сечение дороги по оси трассы;

- поперечные профили – вертикальное сечение дороги, перпендикулярное её оси.

Положение оси автомобильной дороги на местности называется  трассой.

Для лучшей ориентировки трассу делят на километры и на стометровые отрезки, называемые пикетами. Пикет: Точка, фиксируемая на местности для нивелирования трассы. Различают собственно «пикеты», располагаемые на расстояниях 100 м друг от друга и «рубленые пикеты», расстояния между которыми меньше или больше 100 м [1] .

Пикеты и километры последовательно нумеруют.

Выбор положения трассы дороги является самым ответственным этапом проектирования, поскольку оказывает значительное влияние на стоимость строительства и эксплуатации дорог, удобство и безопасность движения, степень влияния дороги на окружающую среду.

Существует два метода нанесения трассы автомобильной дороги:

а) метод гибкой линейки (клотоидное трассирование);

б) традиционный метод (полигонное трассирование).

Метод клотоидного трассирования [3]состоит в том, что на карте, сообразуясь с рельефом и ситуацией, вписывают плавную линию от руки либо с помощью специальной гибкой линейки – сплайна. Затем по шаблонам клотоидных кривых устанавливают радиус R и параметры (элементы кривых). Метод  гибкой линейки  позволяет наносить наиболее оптимальные варианты трассы, обеспечивающие лучшее сочетание с окружающим ландшафтом, поэтому его применяют как основной при ручном и автоматизированном проектировании плана трассы.

Традиционный метод имеет  следующую последовательность[7,8]:

а) начальный и конечный пункты трассы соединяют прямой, которая называется воздушной линией;

б) устанавливают контрольные точки, через которые должна пройти трасса при обходе препятствий;

в) через контрольные точки наносят ломаный магистральный ход (полигон);

г) измеряют углы поворота (их измеряют между продолжением трассы и новым направлением);

д) вписывают кривые в плане.

В соответствии  с [1]  при проектировании автомобильных дорог пользуются следующими понятиями:

а) клотоиды - переходные кривые, которые характеризуются линейным законом нарастания кривизны по длине и наилучшим образом отвечают условию движения автомобилей с постоянными (расчетными) скоростями;

б) коэффициент приведения интенсивности движения различных транспортных средств к легковому автомобилю - коэффициент увеличения интенсивности движения, характеризующий сколько легковых автомобилей могло бы проехать по участку дороги за время проезда одного грузового автомобиля или автопоезда;

в) коэффициент развития трассы - отношение действительной длины трассы в длине прямой линии, соединяющей заданные пункты («воздушной линии») является одним из показателей при сравнительной оценке вариантов трассы;

г) кривая вспомогательная - переходная кривая между направлением трассы и прямой вставкой серпантины;

д) кривая коробовая - кривая, состоящая из ряда круговых кривых с кривизной одного направления, которые в точках соприкосновения имеют общие касательные;

е) кривая переходная - кривая переменного радиуса, образующая плавный переход между участками трассы различной кривизны в плане, в том числе между прямыми участками трассы и круговой кривой. Переходные кривые устраивают по клотоиде, лемнискате, кубической параболе, коробовой кривой и т.д.;

ж) кривая в плане - кривая, сопрягающая две соседние прямые в плане;

и) кривая вертикальная - кривая, сопрягающая перелом продольного профиля дороги. Могут быть выпуклыми или вогнутыми в зависимости от направления кривизны кривой.

Трассу по возможности следует располагать:

- ближе к магистральной линии (сокращать протяжённость автомобильной дороги);

- огибая крупные формы рельефа, что сокращает объёмы земляных работ и придаёт автомобильной дороге гармоничную сочетаемость с элементами ландшафта;

- обходя населённые пункты;

- обходя ценные земли;

- обходя неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям участки (болота, пучинистые грунты и т.д.).

В районах с частыми снежными и песчаными заносами необходимо учитывать направление господствующих ветров так, чтобы обеспечить наименьшую заносимость снегом дороги.

После того, как на карту нанесён магистральный ход, для придания трассе автомобильной дороги плавности, в местах поворотов магистральной линии вписываются кривые.

Нормами на проектирование  автодорог установлены значения допустимых в трудных условиях наименьших радиусов кривых в плане для различных категорий дорог.

При назначении радиусов кривых необходимо стремиться к максимально возможному в условиях данного угла поворота радиусу.

Ландшафтное проектирование – расположение дороги на местности, обеспечивающее плавность сопряжения между собой элементов трассы и гармоничное сочетание дороги с окружающим ландшафтом.

3  Городские улицы

Городские дороги и улицы относятся к дорогам, обеспечивающим специфические перевозки. В зависимости от интенсивности движения и назначения улицы и дороги городов и других населенных пунктов подразделяют на скоростные дороги, магистральные улицы и дороги, улицы и дороги местного значения (табл. 1).

Скоростные дороги проектируют в крупных и крупнейших городах по направлениям наиболее интенсивных транспортных потоков в обход центральных и жилых районов с обеспечением высокой скорости и безопасности дорожного движения.

При проектировании и строительстве уличной сети в крупнейших городах определилось стремление выделять скоростные дороги, приобретающие значение дорог высшего технического класса. На этих дорогах обеспечиваются наилучшие условия движения транспорта благодаря полной изоляции пешеходов, отсутствию пересечений движения транспорта в одном уровне и более высоким техническим нормам проектирования. В результате на скоростных дорогах скорость движения транспортных средств увеличивается примерно в 2 раза, размеры пропускаемых транспортных потоков в одном направлении движения возрастают в 2,5 - 3 раза при значительном повышении безопасности дорожного движения со снижением числа несчастных случаев в 4 - 5 раз в результате полной изоляции пешеходов от дорожного движения.

Расчетная скорость движения на скоростных дорогах для легковых автомобилей принимается 120 км/ч на проезжих частях скоростного движения и 80 км/ч - на проезжих частях местного движения и для грузовых автомобилей.

Характерной особенностью скоростных дорог является их изоляция от застройки. Въезды на застроенную территорию и выезды с нее непосредственно на скоростные дороги не допускаются и осуществляются только по специальным пандусам. Жилая застройка удаляется от края проезжей части скоростной дороги не менее чем на 50 м с обязательным устройством широких зеленых полос.

Транспортное обслуживание застройки, ближайшей к скоростной дороге, осуществляется путем устройства отдельных проезжих частей местного движения. Для обеспечения непрерывного движения транспортных средств без задержек все пересечения скоростных дорог с другими улицами и дорогами устраиваются только в разных уровнях.

Устройство пересечений в одном уровне может быть допущено только временно на первую очередь строительства с обязательным выделением резервных территорий,  обеспечивающих  в  последующем   устройство   развязки

Таблица 1 – Городские улицы

| Категории улиц и дорог | Основное назначение улиц и дорог |
| --- | --- |
| Скоростные дороги | Скоростная транспортная связь между районами крупнейшего или крупного города и между городами и другими населенными пунктами системы группового расселения с развязкой движения в разных уровнях |
| Магистральные улицы и дороги: общегородского значения с непрерывным движением общегородского значения с регулируемым движением районного значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также со скоростными дорогами в пределах города с развязкой движения в разных уровнях Транспортная связь в пределах города между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с магистральными улицами непрерывного движения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне Транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне |
| грузового движения | Перевозка промышленных и строительных грузов, осуществляемая вне жилой застройки, между промышленными и коммунально-складскими зонами города с устройством пересечений с другими улицами и дорогами в одном уровне |
| Улицы и дороги местного значения: жилые улицы дороги промышленных и коммунально-складских районов пешеходные улицы и дороги поселковые улицы поселковые дороги, проезды | Транспортная (без пропуска общественного транспорта) и пешеходная связь жилых микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами районного значения Перевозка промышленных и строительных грузов в пределах района, обеспечение связи с дорогами грузового движения с устройством пересечений с другими улицами и дорогами в одном уровне Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха и остановками общественного транспорта Транспортная связь внутри селитебной зоны с общественным центром, учреждениями и предприятиями обслуживания поселков и сельских населенных пунктов Транспортная связь между селитебными и производственными зонами, промышленными и коммунально-складскими зонами, а также в пределах этих зон. Транспортная связь в пределах микрорайона |

движения в разных уровнях. Пешеходное движение полностью изолируется, а пропуск пешеходов через скоростные дороги устраивается только в разных уровнях.

Трасса скоростных дорог проектируется с радиусами кривых в плане по оси проезжей части не менее 600 м при рекомендуемой их величине 3000…5000 м.

Наибольшие допускаемые продольные уклоны 40 ‰, а при интенсивном движении грузовых транспортных средств - 30 ‰. Расчетные размеры движения на городских скоростных дорогах составляют 3000 - 4000 и более автомобилей (приведенных к легковым) в час (привед. авт./ч).

Магистральные улицы общегородского значения проектируют по кратчайшим направлениям, обеспечивающим удобную транспортную связь между собой объектов общегородского значения: жилых районов с промышленными районами и другими местами концентрации трудового тяготения населения, с общегородским центром и зоной отдыха.

Магистральные улицы общегородского значения связывают общегородской центр и основные жилые районы с терминалами внешнего транспорта (железнодорожными, водными и автобусными вокзалами, аэропортами), с въездами в город и скоростными дорогами.

По нормам проектирования для магистральных улиц общегородского значения расчетная скорость движения установлена 80...100 км/ч, минимальные радиусы кривых в плане по оси проезжей части 400 м, наибольший продольный уклон 50 ‰. В горных и особо трудных условиях, а также на реконструируемых территориях, при наличии сохраняемой капитальной застройки, допускается увеличение наибольшего продольного уклона до 60 ‰.

В классификации улиц и дорог населенных мест предусматривается, что развязки движения на магистральных улицах общегородского значения могут устраиваться в одном и разных уровнях. Чередование, однако, на одной и той же магистрали пересечений в одном и разных уровнях приводит к неэффективному их использованию в отношении пропуска больших транспортных потоков и повышения скоростей движения. Пересечения в разных уровнях устраивают обычно на основных магистральных направлениях с большими размерами движения транспортных средств.

Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением должны обеспечивать в соответствии с расчетными перспективными потоками пропуск 2000 - 3000 авт./ч. в одном направлении.

Магистрали с непрерывным движением должны проектироваться со всеми пересечениями только в разных уровнях. Пропуск пешеходов, пересекающих полосы непрерывного движения, должен осуществляться только в разных уровнях. На улицах, пересекающих магистрали непрерывного движения, возможно применение непрерывного или регулируемого пропуска транспортных средств и пешеходов в зависимости от размеров движения.

Магистрали непрерывного движения проектируются по направлениям больших транспортных потоков и поэтому не должны, как правило, пересекать жилые районы. Если невозможно этого избежать, расстояния между линиями застройки по магистрали рекомендуется увеличивать до 100...120 метров с тем, чтобы изолировать территорию застройки зелеными насаждениями.

Магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением характеризуются в крупных городах размерами интенсивности движения 1500 - 2000 авт./ч. Перекрестки с регулированием движения на магистральных улицах следует располагать не чаще чем через 0,5 км.

Магистральные улицы районного значения связывают между собой два или несколько жилых районов города, группы промышленных предприятий или отдельные предприятия с несколькими жилыми районами либо ведут в зону отдыха местного значения и характеризуются размерами движения 300 - 1500 привед. авт./ч.

Магистральные улицы районного значения проектируют также для связи жилых районов с улицами общегородского значения или непосредственно с промышленными районами. По ним обычно пропускают маршруты городского общественного пассажирского транспорта.

Расчетная скорость движения для таких магистралей 80 км/ч, максимальный продольный уклон 60 ‰, минимальные радиусы кривых в плане 250 м.

Дороги грузового движения предназначены для перевозок промышленных и строительных грузов, осуществляемых вне жилой застройки между промышленными и коммунально-складскими зонами города с устройством пересечений с другими улицами и дорогами в одном уровне.

Жилые улицы служат для транспортной и пешеходной связи микрорайонов и жилых кварталов с магистральными улицами. Размеры движения на них зависят от величины соответствующих микрорайонов и составляют 100 - 200 привед. авт./ч.

Маршруты общественного пассажирского транспорта по жилым улицам обычно не проходят. Расчетные скорости движения до 60 км/ч.

Непосредственно к жилым улицам примыкают проезды, ведущие к отдельным зданиям или группам зданий.

Улицы и дороги местного значения в нежилых районах обслуживают предприятия, склады, грузовые станции, специальные промышленно-складские районы, коммунальные и другие сооружения и устройства. Размеры движения на них преимущественно грузовых автомобилей зависят от объема и характера обслуживаемых ими объектов.

Проезды устраивают внутри микрорайонов для подъезда к отдельным зданиям, которые они связывают обычно с жилыми улицами или с магистральными улицами районного значения. В промышленных районах по проездам осуществляется подъезд к отдельным объектам. Расчетная скорость движения на проездах не должна превышать 30 км/ч.

Пешеходные дороги устраивают в микрорайонах, жилых районах, общественных и торговых центрах, парках, лесопарках, зонах отдыха, выставках, спортивных комплексах и других местах концентрации пешеходов. В последние годы в градостроительстве определилось стремление к максимальной изоляции пешеходов от путей движения транспортных потоков.

Пешеходные дорожки предлагается прокладывать не в виде тротуаров вдоль проезжих частей, а по самостоятельным направлениям, выходящим к пунктам культурно-бытового обслуживания и остановкам общественного транспорта, а также по специальным аллеям или пешеходным улицам. Максимальный продольный уклон для тротуаров и пешеходных дорог 80 %о, однако их следует трассировать, как правило, с уклонами не более 60 ‰.

При разработке генерального плана города основной принцип сочетания улиц разных категорий заключается в последовательном примыкании (или пересечении) улиц, проездов и дорог низших категорий к улицам более высокой категории (на один класс). Так, проезды, как правило, должны примыкать к жилым улицам, жилые улицы - к магистральным улицам районного значения, районные магистрали - к магистральным улицам общегородского значения, а последние - к скоростным или внегородским дорогам.

Кроме улиц и дорог, указанных в принятой классификации, часто в планировке городов выделяют улицы специального назначения (например, главные и торговые улицы, набережные, парковые дороги).

Главные улицы предназначены для удобного доступа к основным общественным учреждениям, торговым и зрелищным предприятиям общегородского центра, для пропуска демонстраций и народных гуляний в праздничные дни. Это парадные проспекты небольшой протяженности с интенсивными пешеходными потоками, без рельсового и грузового транспорта. Главные улицы обстраивают преимущественно административными и общественными зданиями, крупными торговыми и зрелищными предприятиями, выставочными павильонами, театрами, клубами, музеями и т.п.

Торговые улицы небольшой протяженности предназначены для интенсивного пешеходного движения большого числа посетителей торговых предприятий.

Транспортное обслуживание магазинов изолируется от пешеходного движения и осуществляется обычно со стороны зданий, где размещаются остановки пассажирского транспорта и автомобильные стоянки. Торговые улицы могут специально не выделяться, а входить в состав главных улиц.

Улицы-набережные устраивают вдоль рек, морей, озер и других водных бассейнов. Прилегающая к ним территория застраивается только с одной стороны с открытым пространством в сторону воды.

Парковые дороги предназначены для транспортной связи с лесопарками, городскими парками, курортами, зонами отдыха. Парковые дороги служат для движения маршрутов общественного пассажирского транспорта и легковых автомобилей, а также велосипедистов по специальным дорожкам. Движение пешеходов проектируется по самостоятельным направлениям или по аллеям вдоль парковых дорог.

Современные города являются, как правило, узлами автомобильных дорог общей сети страны, связывающими их между собой и с прилегающей пригородной зоной.

Категории дорог (при наличии данных) допускается назначать в соответствии с наибольшей перспективной часовой интенсивностью движения.

Наибольшая часовая интенсивность движения в обоих направлениях принимается с учетом развития на перспективу 20 лет для дорог I категории - свыше 2400 авт./ч, II категории - от 1600 до 2400 и III категории - от 800 до 1600 авт./ч.

Основное назначение внегородских дорог по отношению к городам и населенным местам следующее:

- междугородняя транспортная связь с интенсивными потоками, часть которых заканчивается в городе, а другая часть проходит транзитом через город как промежуточный пункт;

- транспортная связь с сельскохозяйственной пригородной зоной и продовольственное снабжение населения города;

- обслуживание населения, промышленности и сельского хозяйства пригородной зоны;

• повседневная транспортная связь собственно города с населенными пунктами агломерации с обслуживанием трудовых и культурно-бытовых поездок пассажиров;

• обслуживание зоны отдыха города с интенсивными потоками пассажиров из города перед выходными днями и в город после выходных дней.

Городские скоростные дороги и магистральные улицы общегородского значения должны быть удобно связаны с внегородскими дорогами, обеспечивая удобный въезд и выезд из города. Пропускная способность въездов и выездов должна соответствовать величине интенсивности движения в часы пик массовых потоков пассажиров в зону отдыха и возвращения в город.

Контрольные вопросы

1. Что называется автомобильной дорогой?

2. Как классифицируются  автомобильные дороги?

3. Что называется автомобильными дорогами общего пользования?

4. Что называется автомобильными дорогами республиканского значения?

5. Что называется автомобильными дорогами международного значения?

6. Что называется автомобильными дорогами местного пользования?

7. Что называется автомагистралью, скоростной дорогой?

8. Что означает индекс автомобильной дороги?

9. Как расшифровывается ТЭО?

10. Исходя из  каких условий разрабатывается ТЭО?

11. Какие методы нанесения трассы автомобильной дороги Вы знаете?

12. Где следует располагать трассу?

13. Какие категории городских улиц и дорог Вы знаете?

14. Какие дороги относятся к магистральным улицам общегородского

значения?

15. Какие дороги относятся к дорогам грузового движения?

Литература: 1,2,3

2 Основы расчетов движения автомобилей по дорогам

План:

1. Взаимодействие автомобиля и дороги.

2. Внутренние и внешние силы, действующие на автомобиль.

3. Сопротивления: качению, воздушной среде, уклона, инерционное.

4. Уравнение движения автомобиля.

1 Взаимодействие автомобиля и дороги

При движении автомобиля по дороге происходит его пространственное перемещение как поступательное на прямолинейных участках, так и вращательное на криволинейных участках дороги. При этом возникают вертикальные силы, вызывающие деформацию дорожного покрытия, а также касательные усилия в зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием, вызывающие относительное смещение верхних слоев дорожного покрытия [2]. Величина касательных усилий принимает максимальное значение при  разгоне и торможении автомобиля.

При движении автомобиля на кривых в плане и на подходах к ним возникают боковые силы, действующие на автомобиль и на верхний слой дорожного покрытия. Эти силы оказывают большое влияние на устойчивость автомобиля.

В связи с этим кривые в плане и подходы к ним проектируют исходя из условия обеспечения устойчивого движения автомобиля, предупреждения его опрокидывания и заноса.

Для предупреждения возникновения значительных вертикальных усилий, оказывающих отрицательное воздействие на подвеску автомобиля и дорожную одежду, вертикальные вогнутые кривые на дорогах проектируют по максимально возможным радиусам. Траектория и скоростной режим автомобиля и подвижного  состава во многом зависят от того, насколько учтены психофизиологические характеристики водителя при проектировании элементов автомобильных дорог.

При узкой проезжей части и ошибках водителя при управлении автомобилем возможен заезд автомобиля на обочину, что приводит к разрушению кромки проезжей части, обочины и дорожного покрытия.

Наличие неровностей на проезжей части дороги вызывает колебание автомобиля, очень вредные для человека, дорожного покрытия и автомобиля. Неожиданный наезд автомобиля на большой скорости на неровность приводит к поломке конструктивных элементов автомобиля и разрушению дорожного покрытия. Особенно ухудшается взаимодействие колес с дорогой при наличии водяной пленки на поверхности дорожного покрытия.  Водяная пленка снижает сцепление шины колеса с покрытием, а при высоких скоростях (более 80 км/ч) возникает явление аквапланирования, заключающееся в образовании водяного клина между колесами  и поверхностью дорожного покрытия, при этом передние управляемые колеса приподнимаются и автомобиль теряет управляемость.

Появление многоосных и скоростных грузовых автомобилей привело к образованию облака из грязеводяной пыли при движении по влажному покрытию. Для предупреждения возникновения такого облака вокруг автомобиля сбоку и сзади устанавливают специальные защитные щитки. Кроме того, устраивают «дренажный асфальт» - покрытие в которое уходит часть воды из зоны контакта шины колеса с дорогой, что увеличивает комфорт и безопасность для автотранспорта, позволяет снизить количество аварий в дождливую погоду.

Воздействие автомобиля на дорогу усиливается при неблагоприятных погодных условиях  и плохом обеспечении  отвода воды от дороги.

2  Внутренние и внешние силы, действующие на автомобиль

В зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием возникают динамические вертикальные, продольные и поперечные  касательные силы, значение которых зависит от типа автомобиля, шины колеса, нагрузки природно-климатических условий  и т.п.

На стоящее колесо действует только одна сила – вес автомобиля, приходящийся на это колесо. Особенностью автомобильного колеса является его эластичность. Под действием вертикальной силы колесо деформируется, а в месте контакта радиус колеса меньше, чем в других частях колеса, не соприкасающихся с дорожным покрытием.

При движении автомобиля и подвижного состава по дорожному покрытию на автомобиль действует целый ряд сил, которые называются внешними. К этим силам относятся сила тяжести G (рис.2), силы взаимодействия между колесами подвижного состава и дорогой (реакции дороги) Rz1, Rz2, Rx1, RX2 и силы взаимодействия подвижного состава с воздухом (реакции воздушной среды) РВ.

Основной движущей силой подвижного состава является касательная реакция дороги RX2 на ведущих колесах. Она возникает в результате подвода мощности и момента от двигателя через трансмиссию к ведущим колесам.

В условиях эксплуатации подвижной состав может двигаться в различных режимах. К этим режимам относятся [3]:

- установившееся движение (равномерное);

- разгон (ускоренное движение);

- торможение (замедленное движение);

- накат (движение по инерции).

При этом в условиях города время движения составляет (приблизительно) 20 % для установившегося режима, 40 % - для разгона и 40 % - для торможения и наката.

На всех режимах движения, кроме наката и торможения с отключенным двигателем, к ведущим колесам подводятся мощность и момент.

Величина тяговой силы, необходимой для движения, ограничивается силой сцепления колес с дорогой. Под силой сцепления понимают силу, противодействующую скольжению колеса относительно поверхности дороги. Она равна силе трения, возникающей в месте контакта колеса с дорогой.

Величина силы сцепления определяется по формуле

,                                                                                                 (2)

где  φ - коэффициент сцепления;

Рz – реакция дороги.

На рисунке 2 показаны внешние силы, действующие на подвижной состав, находящийся в движении на горизонтальных и наклонных участках (подъем, спуск).

а

Рисунок 2 - Внешние силы, действующие на подвижной состав: а - на горизонтальной дороге; б - на подъеме; в - на спуске

Равномерное качение колеса без скольжения и буксования возможно только при следующем условии: РТ≤РСЦ (Рт – сила тяги).

Если тяговая сила больше силы сцепления (Рт > Рсц), то движение происходит с пробуксовыванием ведущих колес. Так бывает, если подвижной состав, двигаясь по сухой дороге, попадает на участок со скользким покрытием. Если же подвижной состав стоит на участке со скользким покрытием, то в этом случае не только движение, но и его страгивание с места весьма затруднительно при (Рт > Рсц).

Коэффициент сцепления во многом определяет величину силы сцепления. Коэффициент сцепления φ – это отношение максимального значения силы тяги на ободе колеса к сцепному весу автомобиля.

В зависимости от направления скольжения колеса относительно поверхности дороги различают коэффициенты продольного φх и поперечного φу сцепления. Эти коэффициенты сцепления зависят от одних и тех же факторов, и можно считать, что они равны. Зависимость коэффициента сцепления от условий движения и состояния дорожного покрытия приведена в таблице 2.

Таблица 2 - Зависимость коэффициента сцепления от условий движения

и  состояния дорожного покрытия [2]

3 Сопротивления: качению, воздушной среде, уклона, инерционное

Силами сопротивления называются силы, препятствующие движения подвижного состава. Эти силы направлены против его движения.

При движении на подвижной состав действуют следующие силы сопротивления: сила сопротивления качению Рк, сопротивления подъему Рп, сила сопротивления воздуха Рв и сила сопротивления разгону Ри. Сила сопротивления качению и сопротивления подъему связаны с дорогой. Сумма этих сил представляет собой силу, которая характеризует сопротивление дороги и называется силой сопротивления дороги Рд (см. рис.3).

Сопротивление качению зависит от скорости движения, эластичности шины и состояния поверхности дорожного покрытия. Коэффициент сопротивления качению возрастает с увеличением скорости движения, так как кинетическая энергия колеса при наездах на неровности прямо пропорциональна квадрату скорости качения.

Практически значение коэффициент сопротивления качению f остается постоянным до скорости движения 50 км/ч для определенного типа дорожного покрытия [2]:

(3)

Рисунок 3 - Силы сопротивления движению

4 Уравнение движения автомобиля

Для вывода уравнения движения рассмотрим разгон подвижного состава на подъеме (рис.4).

Рисунок 4 - Силы, действующие при движении

Спроектируем все силы, действующие на подвижной состав  на поверхность дороги:

-RX1+RX2-PП-РВ-РИ=0                                                                                     (4)

Подставим в указанное выражение значения касательных реакций дороги Rx1 и Rx2, объединим члены с коэффициентом сопротивления качению f и члены с ускорением j  (5, 6)

(PZ1+PZ2)f=PK ;                                                                                                                                            (5)

jK1+jK2=jK ;                                                                                                                                                    (6)

получим уравнение движения подвижного состава в общем виде (РТ- сила тяги):

РТ-РК-РП-РВ-РИ=0  или  РТ-РД- РВ-РИ=0                                                          (7)

Уравнение движения подвижного состава устанавливает связь между движущими силами и силами сопротивления движению[3]. Оно позволяет определять режим движения подвижного состава в любой момент времени. Так, например, при установившемся (равномерном) движении соблюдается равенство

РТ-РД- РВ=0                                                                                                     (8)

Из уравнения движения подвижного состава следует, что безостановочное движение возможно только при условии

РТ≥РД+РВ                                                                                                        (9)

Указанное неравенство связывает конструктивные параметры подвижного состава с эксплуатационными факторами, обусловливающими сопротивление движению. Однако оно не гарантирует отсутствие буксования ведущих колес. Поэтому безостановочное движение подвижного состава без буксования ведущих колес возможно лишь при соблюдении условия

РСЦ≥РТ≥РД+РВ                                                                                              (10)

Условие равномерного движения при отсутствии буксования ведущих колес выглядит следующим образом

РСЦ≥РТ=РД+РВ                                                                                                (11)

Контрольные вопросы:

1. Какие силы действуют  на подвижной состав при движении?

2. Какая сила является основной движущей силой подвижного состава?

3. В каких режимах может двигаться подвижной состав?

4. Что понимают под силой сцепления?

5. Какие коэффициенты сцепления Вы знаете?

6. Напишите уравнение равномерного движения подвижного состава.

7. От чего зависит сопротивление качению?

8. Напишите уравнение движения подвижного состава в общем виде.

Литература: 1,2,3

3 Динамическая характеристика движения автомобиля

План:

1. Преодоление автомобилем подъемов.

2. Торможение автомобиля. Тормозной путь.

3. Особенности тяговых расчетов автопоездов.

1 Преодоление автомобилем подъемов

У подвижного состава различают следующие динамические факторы: динамический фактор по тяге и динамический фактор по сцеплению [3].

Эти динамические факторы представляют собой безразмерные величины и выражаются в долях единицы или процентах.

Динамическим фактором по тяге называется отношение разности тяговой силы и силы сопротивления воздуха к весу подвижного состава [4]

(12)

Динамическим фактором по сцеплению называется отношение разности силы сцепления и силы сопротивления воздуха к весу состава

(13)

Подвижной состав может преодолевать максимальный подъем под действием только тяговой силы, двигаясь при этом равномерно. Длина преодолеваемого подъема в этом случае неограниченна.

Подвижной состав может преодолевать подъем и с разгона, используя при этом кроме тяговой силы еще и накопленную при разгоне кинетическую энергию. В этом случае преодолеваемый подъем может быть круче подъема, который преодолевается при равномерном движении, но длина его ограничена.

Преодоление подъема с разгона и называется динамическим преодолением подъема.

2 Торможение автомобиля. Тормозной путь.

Тормозной путь зависит от характера замедления автомобиля. Обозначив пути, проходимые автомобилем за время:

а) tp -разгон (ускоренное движение);

б) tт - торможение (замедленное движение);

в) tн - накат (движение по инерции);

г) tyc-  установившееся движение (равномерное)

соответственно Sp, Sт, Sн и Sycт, можно записать, что полный остановочный путь автомобиля от момента обнаружения препятствия до полной остановки может быть представлен в виде суммы

SО=Sp+Sт+Sн+Sycт                                                                                               (13)

Первые три члена представляют собой суммарный путь пройденный автомобилем за время tсумм. Он может быть представлен в виде равенства

Sсумм=Vtсумм                                                                                                                (14)

Путь, пройденный за время установившегося замедления скорости до нуля, найдем из условия, что на участке Sуст автомобиль будет двигаться до тех пор, пока вся его кинетическая энергий не израсходуется на совершение работы против сил, препятствующих движению, а при известных допущениях только против  сил трения РТОР т. е.

(15)

Пренебрегая силами Pψ и РB, можно получить равенство абсолютных значений силы инерции и тормозной силы

РИ=mjYCT=PTOP ,                                                                                                 (16)

где jYCT - максимальное замедление автомобиля, равное установившемуся.

Тогда

(17)

С учетом рассмотренного получим, что тормозной путь при максимальном замедлении прямо пропорционален квадрату скорости движения в начале торможения и обратно пропорционален коэффициенту сцепления колес с дорогой.

Полный остановочный путь So автомобиля вычисляется по формуле

.                                                                  (18)

Значение jуст можно установить опытным путем, используя деселерометр - прибор для измерения замедления движущегося транспортного средства.

Пользуясь схемой сил, действующих при торможении (см. рис.5) на горизонтальной дороге на звенья прицепного автопоезда, и считая РВ=0, можно записать для автомобиля-тягача

,                                                                                         (19)

для прицепа

,                                                                                      (20)

где  γ=ΣRX/G - удельная тормозная сила;

РПР=G/sinα+Pи/+РК/ сила на крюке при буксировке для прицепа.

Рисунок 5 - Схема сил, действующих на автопоезд при торможении.

3 Особенности тяговых расчетов автопоездов

Если считать, что сцепное устройство жесткое и не имеет зазоров, сила на крюке при буксировке определяется по формуле

PПР=GАП(γП-γТ),                                                                                                  (21)

где    GАП = GТGП/(GТ + GП) - приведенная сила тяжести автопоезда.

В соответствии с формулой  взаимодействие тягача и прицепа при торможении зависит от соотношения γТ и γП, которое может иметь три варианта:

- если γТ=γП, то Рпр = 0, торможение тягача и прицепа синхронно;

- если γТ>γП, то Рпр > 0, т. е. прицеп усиливает торможение тягача;

- если γТ<γП, то Рпр < 0 и при торможении автопоезда прицеп накатывается на тягач.

Первый вариант является идеальным, но равенство в обычных тормозных системах с пневматическим приводом достигнуть не удается.

Во втором варианте обеспечивается растяжение автопоезда при торможении, что исключает его складывание и, следовательно, способствует повышению устойчивости автопоезда. При обычных пневматических приводах это возможно в случае искусственного увеличения времени срабатывания тормозной системы тягача, что существенно снижает эффективность торможения автопоезда в целом. Кроме этого, увеличивается вероятность достижения полного скольжения колес прицепа, в результате чего прицеп начинает сползать вбок и тянет за собой весь автопоезд.

Поэтому тормозные системы современных автопоездов с пневматическими приводами рассчитаны в основном для третьего варианта, [3] т. е. обычно при торможении автопоезда прицеп накатывается на тягач, что может привести, а иногда, и приводит к потере устойчивости в виде так называемого складывания автопоезда.

Контрольные вопросы:

1. Какие динамические факторы различают у подвижного состава?

2. Как определяется величина тормозного пути?

3. От  чего зависит тормозной путь автомобиля?

4. С учетом чего рассчитаны тормозные системы современных автопоездов?

Литература: 3,4,5

4 Общие положения по проектированию дорог

План:

1.Проектирования автомобильных дорог в увязке с ландшафтом.

2.Элементы автомобильных дорог.

3.Классификация дорог общего пользования и промышленных дорог.

4.Поперечные профили автомобильных дорог.

5. Расчетная скорость автомобиля.

1 Проектирования автомобильных дорог в увязке с ландшафтом

Проектирование дорог в тщательной увязке с ландшафтом – ландшафтное проектирование дорог – включает несколько совместно решаемых задач [3]:

-плавное сочетание между собой элементов трассы для обеспечения удобства и безопасности движения автомобилей с высокими скоростями. Положение трассы как плавной пространственной линии;

-ясность направления дороги на достаточно больших расстояниях, чтобы при движении водитель не встретился с неожиданными дорожными условиями, видимые участки дороги и придорожной полосы заблаговременно сигнализировали ему о последующем изменении направления;

-отсутствие зрительных искажений отдельных участков в перспективе, обычно воспринимаемых водителями как необоснованно крутые изломы трассы;

-гармоничное включение дороги и всех её элементов в ландшафт местности в целях лучшего раскрытия красоты природы, предотвращение нарушения дорогой закономерностей природного ландшафта, привлечение внимания к достопримечательным местам;

-снижение вредного влияния дороги и движения автомобилей по ней на местное население, растительный и животный мир придорожной полосы;

-дополнение и улучшение природного ландшафта в пределах полосы, обозреваемой с дороги, посадками деревьев и кустарников, планировочными и осушительными работами, созданием водоёмов, раскрытием или маскировкой его отдельных участков, оборудование мест для стоянки, обзора и отдыха, принятие мер против порчи придорожной полосы в процессе эксплуатации автомобильной дороги.

Все элементы дорожного ландшафта – проезжая часть и земляное полотно – составляют единый архитектурный ансамбль, который должен обладать определённым единством архитектурного образа. Практика показывает, что при удачном решении указанных задач обычно достигается снижение стоимости строительства в связи с уменьшением объёмов земляных работ [1].

Согласование дороги с ландшафтом должно основываться на внутренних закономерностях сочетания элементов ландшафта и их соотношения с размерами сооружений самой дороги – требование масштабности. В обоих случаях при согласовании элементов самой дороги, а также дороги с ландшафтом, гармония заключается в рациональном соотношении элементов, их согласованности, общей целостности.

2 Элементы автомобильных дорог

Автомобильная дорога - комплекс инженерных сооружений, предназначенных для перевозки автомобилями пассажиров и грузов и обеспечивающих круглосуточное, круглогодичное, бесперебойное, безопасное и удобное движение легковых автомобилей с расчетными скоростями, грузовых автомобилей с расчетными нагрузками, транспортного потока со среднегодовой оптимальной скоростью.

Элементы автомобильной дороги:

- проезжая часть - основной элемент автомобильной дороги, предназначенный для движения автомобилей;

- з е м л я н о е  п о л о т н о -комплексное инженерное сооружение, включающее грунтовые (земляные) конструкции в виде насыпей, выемок (или полунасыпи или полувыемки), а также различные устройства и конструкции для их защиты от подземных и поверхностных вод, от опасных геологических процессов. Земляное полотно предназначено для обеспечения требуемого расположения в пространстве проезжей части дороги, а также выполнения роли грунтового основания расположенной на нем конструкции дорожной одежды;

- д о р о ж н а я  о д е ж д а - конструкция проезжей части, рассчитываемая на нагрузку от движущихся автомобилей и передающая ее на земляное полотно (может состоять из трех основных слоев - покрытия, основания и дополнительного слоя основания), или «Многослойная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дорог, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и передающая её на грун» [1];

- дорожное покрытие - верхняя часть дорожной одежды, обеспечивающая эксплуатационно-транспортные качества проезжей части и непосредственно воспринимающая воздействие колес автомобилей и природных факторов; состоит из слоя износа, периодически возобновляемого в процессе эксплуатации, и собственно покрытия, которое может быть из одного или двух (верхнего и нижнего связующего) слоев;

- д о р о ж н о е  основание - несущий слой дорожной одежды, совместно с покрытием воспринимающий нагрузку от автомобилей и передающий ее на дополнительный слой основания или непосредственно (подстилающий слой) на земляное полотно;

- дополнительный слой основания -  нижний конструктивный слой дорожной одежды, выполняющий наряду с передачей нагрузок на земляное полотно также функции морозоустойчивого, дренирующего, подстилающего, теплоизолирующего и др.;

- д ре н и р у ю щ и й - дополнительный слой основания, устраиваемый из хорошо фильтрующих материалов, предназначенный для сбора и последующего отвода воды, поступающей в основание, для предохранения его и верхней части земляного полотна от переувлажнения;

-краевые полосы - иногда устраиваемые на обочинах вдоль проезжей части узкие полосы из выделяющихся по цвету материалов для обозначения ее границы и предохранения кромки дорожной одежды от обламывания;

-обочина -  часть дорожного полотна от его бровки до края проезжей части, предназначенная для повышения безопасности движения, для временной остановки автомобилей и дорожных машин и временного хранения материалов для ремонта;

- укрепленная часть (полоса) обочины - устраиваемая преимущественно на дорогах высших категорий для 'повышения безопасности при заезде на обочину и улучшения ее поверхности для движения и стоянки автомобилей;

- бровка - линия пересечения поверхности обочины с поверхностью откоса земляного полотна; кромка - край дорожной одежды, покрытия, проезжей части, примыкающий к грунтовой обочине;

- трубчатый дренаж - служит для осушения верхней части земляного полотна и дорожной одежды и отвода воды трубчатыми воронками;

- р е з е р в ы - неглубокие (до 1 м) придорожные выработки вдоль дороги, из которых берут грунт для отсыпки насыпи земляного полотна с последующим приведением их (рекультивацией) к виду, удобному для землепользования;

- дорожное полотно - комплекс сооружений, располагаемых на земляном полотне (ширину дорожного полотна измеряют между бровками);

- к а в а л ь е р - геотехническое сооружение в виде насыпи правильной формы, устроенной из грунта выемки, не используемого по тем  или иным признакам для отсыпки насыпей;

- к а н а в а - геотехническое сооружение, служащее для сбора и отвода воды с поверхности;

- к а п т а ж - специальное устройство места выхода подземной воды на поверхность склона или откоса с целью ее сбора, концентрации в струю и отвода от сооружения;

- к а р ь е р  г ру н т о в ы й - участок земли, в пределах которого ведется разработка грунта, используемого для сооружения земляного полотна. В отличие от боковых резервов карьеры имеют большую глубину и удалены от земляного полотна.

Обустройство автомобильных дорог - включает разнообразные сооружения и устройства, размещаемые вдоль земляного полотна дороги и частично на нем, предназначенные для повышения безопасности движения и обслуживания транспортных средств, водителей и пассажиров.

Классификация дорог общего пользования представлена в таблице 2 [1].

3 Классификация дорог общего пользования и промышленных дорог

Дороги общего пользования (федеральные, региональные, муниципальные) предназначены для пропуска транспортных средств с габаритными размерами:

длиной одиночных автомобилей до 12 м и автопоездов до 20 м;

шириной до 2,5 м;

высотой до 4 м для дорог I - IV категорий и до 3,8 м для дорог V категории.

Транспортные средства, превышающие указанные габаритные размеры, могут быть пропущены по дорогам общего пользования при наличии специального разрешения и при условии разработки мероприятий по безопасности дорожного движения.

Расчетная интенсивность движения принимается суммарно в обоих направлениях (табл.3).

Автомобильные дороги I категории подразделяют на магистральные скоростные (категория I-а) и магистральные общего назначения (категория 1-б).

К I и II категориям относятся автомобильные дороги общегосударственного значения, основные магистральные дороги, подъезды от крупных городов к аэропортам, речным и морским портам.

К III категории относятся автомобильные дороги общегосударственного значения (кроме дорог, отнесенных к I и II категориям), основные республиканские, краевые, областные дороги, подъезды к населенным пунктам, железнодорожным узлам, речным и морским портам, местам массового отдыха, подъездные дороги предприятий, в том числе дороги, соединяющие отдельные предприятия или их группы между собой, с сырьевыми разработками, железнодорожными станциями, речными и морскими портами, основные межпромысловые дороги.

Таблица 3 - Расчетная интенсивность движения

| Категория дороги | Расчетная интенсивность движения, авт./сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в транспортных единицах | приведенная к легковому автомобилю |
| 1-а | Свыше 7000 | Свыше 14000 |
| 1-б | Свыше 7000 | Свыше 14000 |
| II | 3000-7000 | 6000-14000 |
| III | 1000-3000 | 2000-6000 |
| IV | 100-1000 | 200-2000 |
| V | Менее 100 | Менее 200 |

К IV категории относятся дороги областного или районного значения (кроме отнесенных к III категории), дороги местного значения, подъездные дороги общей сети, промышленных предприятий, крупных строительных объектов, сельскохозяйственных предприятий.

К V категории относятся дороги местного значения (кроме дорог, отнесенных к IV категории), внутрипромысловые дороги и подъезды, постоянные внутренние дороги аграрных предприятий, служебные и патрульные дороги.

Автомобильные дороги I, II категорий строятся, в основном, под осевую нагрузку до 10 т, дороги III - V категорий - под нагрузку до 6 т.

В таблице 4 представлены категории дорог.

Таблица  4 - Категории автомобильных дорог

| Катего-рия | Расчетная интенсивность движения, авт/сут |  | Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- |
| дороги | приведенная к легковому автомобилю | в транспортных единицах |  |
| I-а | Св. 14000 | Св. 7000 | Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения) |
| I-б II | Св. 14000 Св. 6000 до 14000 | Св. 7000 Св. 3000 до 7000 | Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), республиканского, областного (краевого) значения |
| III | Св. 2000 до 6000 | Св. 1000 до 3000 | Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные к I-б, и II категориям), дороги местного значения |
| IV | Св. 200 до 2000 | Св. 100 до 1000 | Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные к I-б, II и III категориям) |
| V | До 200 | До 100 | Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) |

4  Поперечные профили автомобильных дорог

В зависимости от категории автомобильные дороги имеют различные поперечные профили. Поперечным профилем дороги называется изображение, полученное сечением дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси дороги. Основные параметры поперечного профиля дороги приведены в табл.5.

Типовые поперечные профили земляного полотна  приведены на рис.6.

Рисунок 6 - Типовые поперечные профили земляного полотна:

а, б - дорог I категории; в, г - дорог II категории; д - дорог III, IV категорий; е - дорог V категории; ж - дорог в выемке; В - ширина земляного полотна; b - ширина проезжей части; d - ширина разделительной полосы; d1 - ширина укрепления; с - ширина обочины; с1 - ширина дренажа; с2 - ширина укрепительной полосы; с3 - ширина укрепленной обочины; 1: т - уклон откоса; Н - глубина выемки; R - радиус

Таблица 5 - Основные параметры поперечного профиля дороги

| Параметры элементов дороги | Категория дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-а | 1-б | II | III | IV | V |
| Число полос движения | 4; 6; 8 | 4; 6; 8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Ширина полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,5 | 3 | - |
| Ширина проезжей части, м | 2×7,5 | 2×7,5 | 7,5 | 7 | 6 | 4,5 |
|  | 2×11,25 | 22×11,25 |  |  |  |  |
|  | 2×15 | 2×15 |  |  |  |  |
| Ширина обочин, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 2,5 | 2 | 1,75 |
| Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | - |
| Наименьшая ширина разделительной полосы между разными направлениями движения, м | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Наименьшая ширина укрепленной полосы на разделительной полосе, м | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ширина земляного полотна, м | 28,5; 36; | 27,5; 35; | 15 | 12 | 10 | 8 |
|  | 43,5 | 42,5 |  |  |  |  |

В поперечном профиле дорог вдоль проезжих частей с обеих сторон устраивают грунтовые полосы - обочины. Обочины создают боковой упор для дорожной одежды проезжей части и используются для временной стоянки автомобилей.

На дорогах I категории предусмотрены профили для четырех - и шести-полосного движения с разделительной полосой шириной соответственно 12,5 (13,5) и 5 (6) м. Предусмотрены поперечные профили насыпей высотой до 12 м, выемок глубиной 12 и 16 м в скальных слабовыветривающихся породах.

Для дорог I, II категорий разработаны поперечные профили насыпей высотой до 2 м и выемок глубиной до 1 м. Поперечные профили выемок глубиной до 1 м для дорог всех категорий запроектированы в виде разделанных под насыпь и раскрытых выемок.

Около дорог I - IV категорий при высоте насыпи 1 м предусмотрены боковые канавы-лотки или резервы при сплошном дренирующем слое, около дорог I - III категорий - продольный трубчатый дренаж. Независимо от глубины выемки и высоты насыпи в нескальных грунтах для дорог I - III категорий разработаны поперечные профили, как со сплошным дренирующим слоем, так и с продольными трубчатыми дренами, а для особых условий - канавы-траншеи.

Различают поперечные профили земляного полотна обтекаемого и необтекаемого очертания. Земляное полотно обтекаемого очертания способствует наименьшей заносимости дороги снегом, повышению безопасности дорожного движения и лучше вписывается в окружающий ландшафт. Полотно обтекаемого профиля выполняют во всех случаях. Исключение делается для стесненных условий или при прокладке дороги по ценным сельскохозяйственным угодьям.

5 Расчетная скорость автомобиля

Расчетной скоростью считается наибольшая возможная (по условиям устойчивости и безопасности) скорость движения одиночных автомобилей при нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части, которой на наиболее неблагоприятных участках трассы соответствуют предельно допустимые значения элементов дороги [4].

Нормальное условие сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части обеспечивается на чистой сухой или увлажненной поверхности, имеющей коэффициент продольного сцепления при скорости 60 км/ч для сухого состояния 0,6, а для увлажненного - в соответствии с табл. 46 - в летнее время года при температуре воздуха 20 С, относительной влажности 50%, метеорологической дальности видимости более 500 м, отсутствии ветра и атмосферном давлении 1013 МПа (760 мм рт. ст.).

Расчетные скорости движения для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей, а также других элементов, зависящих от скорости движения, следует принимать по табл. 6

Расчетные скорости, установленные в табл. 6 для трудных участков пересеченной и горной местности, допускается принимать только при соответствующем технико-экономическом обосновании с учетом местных условий для каждого конкретного участка проектируемой дороги.

Расчетные скорости на смежных участках автомобильных дорого не должны отличаться более чем на 20%.

Таблица 6 – Расчетные скорости движения

| Категория | Расчетные скорости, км/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дороги | основные | допускаемые на трудных участках местности |  |
|  |  | пересеченной | горной |
| I-a | 150 | 120 | 80 |
| I-б | 120 | 100 | 60 |
| II | 120 | 100 | 60 |
| III | 100 | 80 | 50 |
| IV | 80 | 60 | 40 |
| V | 60 | 40 | 30 |

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные требования к дороге.

2. Что называется автомобильной дорогой?

3. Назовите все элементы дорожного ландшафта.

4. Что называется дорожным основанием, дорожным покрытием, обочиной?

5. Что называется расчетной скоростью?

6. Что называется поперечным профилем автомобильной дороги?

7. Что называется обтекаемым профилем автомобильной дороги?

8. Для чего нужны специальные разрешения некоторым транспортным

Средствам для проезда по автомобильной дороге?

9. Когда обеспечивается нормальное условие сцепления шин автомобилей

с поверхностью проезжей части?

Литература: 1,2,3,4

5  Проектирование плана автодороги

План:

1. Общие требования, предъявляемые к плану.

2. Особенности движения автомобиля по кривой.

3. Дополнительные устройства на кривых малых радиусов.

4. Сопряжение кривых в плане.

5. Расчет элементов  круговых кривых.

1  Общие требования, предъявляемые к плану

При проектировании трассы автомобильной дороги в плане, исходят из условия обеспечения наибольших скоростей, безопасности и удобства движения, а также плавного сочетания трассы с окружающей местностью [4].

Согласно СНиП 2.05.02-85  Проектирование плана и продольного профиля дорог надлежит производить из условия наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и удобства движения, возможной реконструкции дороги за пределами перспективного периода согласно. Перспективный период при назначении категорий дорог, проектировании элементов плана, продольного и поперечного профилей следует принимать равным 20 годам. Подъездные автомобильные дороги к промышленным предприятиям следует проектировать на расчетный срок, соответствующий году достижения предприятием или его очередью полной проектной мощности, с учетом объема перевозок в период строительства предприятия.

Перспективный период при проектировании дорожных одежд следует принимать с учетом межремонтных сроков их службы.

За начальный год расчетного перспективного периода следует принимать год завершения разработки проекта дороги (или самостоятельного участка дороги).

При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров следует принимать:

продольные уклоны - не более 30 ;

расстояние видимости для остановки автомобиля - не менее 450 м;

радиусы кривых в плане - не менее 3000 м;

радиусы кривых в продольном профиле:

выпуклых - не менее 70000 м;

вогнутых - не менее 8000 м;

длины кривых в продольном профиле:

выпуклых - не менее 300 м;

вогнутых - не менее 100 м.

Переломы проектной линии в продольном профиле следует сопрягать кривыми.

Во всех случаях, где по местным условиям возможно попадание на дорогу с придорожной полосы людей и животных, следует обеспечивать боковую видимость прилегающей к дороге полосы на расстоянии 25 м от кромки проезжей части для дорог I и III категорий и 15 м для дорог IV и V категорий.

2 Особенности движения автомобиля по кривой

При движении автомобиля по кривым участкам дорог возможен их занос, а на крутых поворотах – вынос с трассы. Для обеспечения безопасности движения и, если по условиям местности не представляется возможным выполнить выше приведенные требования к плану,  рекомендуется предельно допустимые нормы проектирования принимать по табл.7, исходя из расчетных скоростей движения автомобиля [5,6].

Таблица 7 – Предельно допустимые нормы проектирования

| Расчетная скорость, км/ч | Наибо-льшие продо- льные уклоны | Наименьшее расстояния видимости, м |  | Наименьшие радиусы кривых, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для оста- новки | встречного автомобиля | в плане |  | в продольном профиле |  |  |
|  |  |  |  | основные | в горной местности | выпуклых | вогнутых |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основные | в горной местности |
| 150 | 30 | 300 | - | 1200 | 1000 | 30000 | 8000 | 4000 |
| 120 | 40 | 250 | 450 | 800 | 600 | 15000 | 5000 | 2500 |
| 100 | 50 | 200 | 350 | 600 | 400 | 10000 | 3000 | 1500 |
| 80 | 60 | 150 | 250 | 300 | 250 | 5000 | 2000 | 1000 |
| 60 | 70 | 85 | 170 | 150 | 125 | 2500 | 1500 | 600 |
| 50 | 80 | 75 | 130 | 100 | 100 | 1500 | 1200 | 400 |
| 40 | 90 | 55 | 110 | 60 | 60 | 1000 | 1000 | 300 |
| 30 | 100 | 45 | 90 | 30 | 30 | 600 | 600 | 200 |

В случаях необходимости резкого изменения направления дорог II - V категорий в горных условиях допускается устройство серпантин.

Во всех случаях, когда по условиям рельефа местности представляется технически возможным и экономически целесообразным, в проектах принимают радиус кривых в плане не менее 3000 м.

Наблюдения показали, что скорости оказываются выше расчетных на кривых радиусом менее 250 м при наличии виража 60% и на кривых с радиусами менее 400 м при двускатном профиле с поперечным уклоном 25÷30%.

Основные элементы кривых определяют по формулам:

,          ,              ,                                (22,23,24)

где R - радиус круговой кривой; Т - тангенс кривой; Б - биссектриса кривой; К - длина кривой; α - угол поворота.

Для разбивки кривых в плане пользуются специальными таблицами.

3  Дополнительные устройства на кривых малых радиусов

С целью обеспечения безопасности движения на кривых в плане обязательным их элементом должны быть [5]: вираж, переходные кривые, уширение проезжей части, а в отдельных случаях разделительные островки, отделяющие встречные потоки автомобилей, и достаточное расстояние видимости.

Вираж - участок односкатного поперечного профиля дороги на кривых в плане с уклоном к центру кривой, служащий для компенсации центробежного ускорения автомобиля в целях повышения безопасности и удобства движения [5].

Переходные кривые – участки, которые характеризуются линейным законом нарастания кривизны по длине и наилучшим образом отвечают условию движения автомобилей с постоянными (расчетными) скоростями, они называются клотоидами.

Уширение проезжей части - увеличение ширины проезжей части на отдельных участках дорог для обеспечения безопасности движения. Устраивается на кривых в плане при малых радиусах, на вогнутых кривых в продольном профиле, сопрягающих участки с большой разностью продольных уклонов, на затяжных подъемах с большими продольными уклонами, при устройстве разъездов на однополосных дорогах и т.д.

На кривых в плане радиусом менее 3000 м устраивают вираж, менее 2000 м (для дорог I категории) - односкатный поперечный профиль. В таблице  8 представлены поперечные уклоны проезжей части на виражах.

Важным элементом является участок отгона виража, который принимают равным длине переходной кривой. Вираж на многополосных автомобильных магистралях проектируют раздельно для каждого направления движения (рис. 8). Переходные кривые предусматривают на кривых в плане с радиусами менее 2000 м.

Длина переходной кривой (рис.7) может быть рассчитана по формуле

,                                                (25)

где v - расчетная скорость, м;

J - скорость нарастания центробежного ускорения, м/с3;

R - радиус круговой кривой.

Величину J определяют по графику(см. рис.9).

При преобладании в потоке большегрузных и длинногабаритных автомобилей необходимую величину уширения проезжей части принимают в соответствии со СНиП. Величина уширения зависит не только от габаритов транспортных средств, но и от скорости движения. Для учета этого величину уширения двухполосной проезжей части на кривой уточняют по формуле:

,                                       (26)

где  l - расстояние от центра заднего моста до переднего бампера автомобиля, м; V - скорость движения, км/ч.

Таблица  8 – Поперечные уклоны проезжей части на виражах

|  | Поперечный уклон проезжей части на виражах, |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиусы кривых в плане, м | основной, наиболее распространенный |  | в районах с частым гололедом |
|  | на дорогах I-V категорий | на подъездных дорогах к промышленным предприятиям |  |
| От 3000 до 1000 для дорог I категории | 20-30 | - | 20-30 |
| От 2000 до 1000 для дорог II-V категорий | 20-30 | - | 20-30 |
| От 1000 до 800 | 30-40 | - | 30-40 |
| От 800 до 700 | 30-40 | 20 | 30-40 |
| От 700 до 650 | 40-50 | 20 | 40 |
| От 650 до 600 | 50-60 | 20 | 40 |
| От 600 до 500 | 60 | 20-30 | 40 |
| От 500 до 450 | 60 | 30-40 | 40 |
| От 450 до 400 | 60 | 40-60 | 40 |
| От 400 и менее | 60 | 60 | 40 |

Рисунок 7 - Элементы кривой в плане: В – вершина угла; А – точка начала кривой (НК); С – точка конца кривой (КК).

4 Сопряжение кривых в плане

Обеспечение достаточного расстояния видимости на кривых в плане проверяют для автомобиля, движущегося по крайней внутренней полосе. При этом высоту положения глаз водителя принимают 1,2 м на расстоянии 1,5 м от правой кромки проезжей части. Расчетные расстояния видимости установлены СНиП [6].

Для обеспечения наибольшей плавности трассы в плане, в первую очередь, на скоростных автомобильных магистралях следует применять клотоидное трассирование - трассирование по длинным сплошным переходным кривым без прямых вставок. Требованием плавности лучше всех удовлетворяет радиальная спираль (клотоида), имеющая уравнение

,                                                                                                    (27)

где А - параметр клотоиды.

На рисунке 10 представлена схема для проверки обеспечения расстояния видимости в плане.

Рисунок 8 -                                                         Рисунок 9 -

Схема виража: А – отгон                                  График для определения J:

виража и переходная кривая; К – круго-        1 – зона удовлетворяющая режимам

вая кривая; В – ширина проезжей части;       движения 85% водителей; 2 – то же,

15% водителей

ΔВ – уширение проезжей части.

Рисунок 10 -Схема для проверки обеспечения расстояния видимости в плане:  S - расстояние видимости; г - срезка видимости.

5  Расчет элементов  круговых кривых

Для придания трассе автомобильной дороги плавности, в местах поворотов магистральной линии вписываются кривые.

Для автомобильных дорог первой технической категории при R > 3000 м и 2-5 технической категории при R > 2000 м вписываются круговые кривые.

Для автомобильных дорог первой технической категории при R < 3000 м и 2-5 технической категории при R < 2000 м вписываются переходные кривые с круговой вставкой.

Расчёт элементов круговых кривых (см. рис.11) [7,8].

Рисунок 11 – Расчёт элементов круговых кривых  ,α [градусы] – угол поворота, R [м] – радиус кривой в плане,  То [м] – тангенс круговой кривой,  γ [градусы] – центральный угол

Угол между прежним и новым направлением трассы измеряется транспортиром на плане трассы с точностью до 0,5 градуса.

Минимальное значение радиуса кривой в плане определяется исходя из технической категории автомобильной дороги.

Расстояние от точки перелома магистрального хода до точек начала и конца кривой рассчитывается по формуле:

,                                                                                                   (28)

где  - То [м] – биссектриса круговой кривой.

Расстояние от точки перелома магистрального хода до середины кривой рассчитывается по формуле:

,                                                                                      (29)

Ко [м] – длина круговой кривой, рассчитывается по формуле:

,                                                                                                       (30)

где  α – угол поворота в радианах;

R [м] – диаметр круговой кривой.

Величина, показывающая насколько меньше длина круговой кривой, соединяющей две точки, чем расстояние между этими точками, измеренное по направлениям магистрального хода рассчитывается по формуле:

(31)

Расчет элементов переходных кривых с круговой вставкой проводится в следующей последовательности:

Минимальные значения длин переходных кривых определены нормативной литературой, в зависимости от значения радиусов круговых кривых.

β [градусы; радианы] – угол поворота переходной кривой рассчитывается по формуле:

,                                                                                                             (32)

где  L [м] – длина переходной кривой.

Угол, стягивающий круговую вставку, с вершиной в центре кривой. Для вписания переходных кривых с круговой вставкой должно выполняться условие:

,                                                                                                       (33)

где β [градусы].

Приращение радиуса – ρ [м] рассчитывается по формуле:

,                                                          (34)

где  β [радианы].

Приращение тангенса –t [м] рассчитывается по формуле:

,                                                    (35)

где  β [радианы].

Бп [м] – биссектриса переходной кривой показывает, насколько изменилось расстояние между точкой перелома магистрального хода и серединой круговой вставки после вписания переходных кривых, рассчитывается по формуле:

(36)

Тп [м] – тангенс переходной кривой это расстояние от точки перелома магистрального хода до точек начала и конца кривой рассчитывается по формуле:

(37)

Дп [м] – диаметр переходной кривой это величина, показывающая насколько меньше длина переходной кривой, соединяющей две точки, чем расстояние между этими точками, измеренное по направлениям магистрального хода. Рассчитывается по формуле:

(38)

Кп [м] – длина переходной кривой рассчитывается по формуле:

(39)

На основании расчётов элементов кривых составляется ведомость углов поворота, прямых и кривых.

Контрольные вопросы:

1. Какие общие требования  предъявляют к плану дороги?

2. По каким формулам определяют основные элементы кривых дороги?

3. По какой формуле определяют длину переходной кривой?

4. От чего зависит величина уширения дорожного полотна?

5. Что называется клотоидным трассированием?

6. Что называется виражом?

7. Что называется уширением проезжей части дороги?

8. Как определяют расчетные расстояния видимости?

9. По какой формуле рассчитывается расстояние от точки перелома магистрального хода до середины кривой?

10. Напишите  формулу расчета угла  поворота переходной кривой?

Литература: 2, 7, 8

6  Проектирование продольного профиля автомобильной дороги

План:

1.Факторы, влияющие на проектирование.

2.Общие требования к  проектированию продольного профиля автодорог.

3.Нормы проектирования.

1 Факторы, влияющие на проектирование

Кратчайшим расстоянием между двумя соединяемыми пунктами является прямая линия, поэтому наиболее целесообразно для движения транспортных средств  прямолинейное начертание дорог и улиц. При планировке дорожной и уличной сети возникает  необходимость обхода естественных препятствий, водных пространств, железных дорог, оврагов или возвышенностей, существующих зданий и сооружений. Прямолинейные дороги и улицы большой протяженности создают однообразные монотонные условия движения и утомляют водителей [4].

На сложном рельефе, в гористой местности неизбежно приходится применять извилистые трассы дорог и улиц. Изменение направления дороги и улицы определяется внешним углом поворота между смежными участками. Для обеспечения плавного поворота транспортных средств смежные прямолинейные отрезки дороги и улицы сопрягаются между собой криволинейными участками, описанными по дуге окружности заданного радиуса.

Значения радиусов кривых принимают в зависимости от назначения дороги или улицы, расчетной скорости движения, характера рельефа и застройки.

Условия движения транспортных средств на кривых участках дорог и улиц ухудшаются по ряду причин. При движении по кривой уменьшается устойчивость автомобиля, так как возникает центробежная сила, действующая во внешнюю сторону и стремящаяся опрокинуть автомобиль (или какое-либо другое транспортное средство) и вызвать поперечное скольжение.

Центробежная сила прямо пропорциональна квадрату скорости движения и обратно пропорциональна радиусу кривой. Чем больше расчетная скорость движения, тем больше должен быть радиус криволинейных участков дорог и улиц. На поворотах небольшого радиуса (меньше 2000 м) кроме того, что возникает центробежная сила, ухудшается управляемость автомобилем и видимость дороги, особенно в лесной местности, в населенных пунктах и выемках.

Если радиус круговой кривой ниже нормы, на протяжении всего закругления устраивают вираж - круговую кривую, имеющую постоянный радиус, а проезжей части и обочинам придают общий односкатный поперечный профиль с уклоном в сторону, обратную действию центробежной силы, - к центру кривой.

2 Общие требования к  проектированию продольного профиля

автодорог.

Продольный профиль дороги - это выполненное в определенном масштабе графическое изображение вертикальной проекции оси дороги. Продольный профиль дороги (или улицы) является изображением разреза дороги вертикальной плоскостью, проходящей через ось трассы. Продольный профиль характеризует величину проектных уклонов отдельных участков дороги и расположение ее проезжей части относительно естественной поверхности земли (рис. 12).

Проектная линия отдельных участков дороги характеризуется продольным уклоном i между двумя точками, т.е. отношением разницы высот h между этими точками к горизонтальному расстоянию между ними l1. Продольный уклон определяется тангенсом угла наклона α линии к горизонту:

i = tgα = h/l1                                                     (40)

Величина уклона i выражается в процентах, в промилле (тысячных долях) или в относительных единицах: i = 3 %, или i = 30 ‰, или i = 0,03. Значение уклона в промилле показывает, на сколько метров повышается или понижается трасса оси дороги на протяжении 1000 м.

Подъемы считаются положительными, а спуски отрицательными уклонами.

При геодезических изысканиях измеряют не горизонтальное расстояние между двумя точками l1, а расстояние непосредственно по поверхности земли l.

На продольном профиле отображают[4,5]:

-линию поверхности земли (или оси дороги) до постройки (черная линия);

-линию отметок земли по оси дороги  (проектная или красная линия);

-разрез грунтовой толщи по оси дороги, показывающий чередование и мощность отдельных напластований;

-около проектной линии выписывают рабочие отметки: выше – высоту насыпи; ниже – глубину выемки в метрах;

-уклоны проектной линии (продольный уклон не должен превышать максимально допустимого для дорог данной категории);

-развёрнутый план трассы;

-типы поперечных профилей для участков автомобильной дороги;

-значения и пикетажное положение элементов вертикальных кривых;

-значения элементов и пикетажное положение кривых в плане;

-уклоны, расстояния, высотные отметки и типы укрепления правого и левого кюветов.

Продольный профиль вычерчивают в строгом соответствии с требованиями оформления, установленными нормативной литературой.

Для наглядности, при построении продольного профиля  вертикальные расстояния (высотные отметки) откладывают в масштабе в 10 раз превышающем горизонтальный.

Вертикальный       – 1:500;

Горизонтальный   – 1:5000.

Продольный профиль вычерчивают по данным отметок земли по оси дороги.

Чтобы построить линию поверхности земли продольного профиля, необходимо знать ее отметки на пикетах и плюсовых точках по трассе.

Высотные отметки – возвышение над некоторой поверхностью, принятой за нулевую (средний уровень воды в Финском заливе в Кронштадте).

Плюсовыми точками являются:

-точки начал, середин и концов кривых в плане;

-точки изменения крутизны склонов;

-крайние точки на возвышениях и понижениях рельефа;

-переломные точки на обрывах и оврагах;

-берега водоемов.

Отметки пикетов и плюсовых точек определяют по карте методами интерполяции и экстраполяции. По данным отметок земли строят чёрную линию продольного профиля.

Порядок нанесения проектной линии [5,6].

Проектная линия (красная линия) – линия, с высотными отметками по оси проезжей части автомобильной дороги.

Определение положения проектной линии продольного профиля – один из наиболее ответственных и сложных этапов проектирования автомобильной дороги. Далеко не всегда можно наметить на местности трассу таким образом, чтобы естественные уклоны поверхности земли не превышали уклонов, допустимых по условиям эффективности использования автомобильного транспорта. Во многих случаях приходится искусственно придавать дороге более пологий уклон, срезая излишний или подсыпая недостающий грунт в пониженные места.

На продольный профиль наносятся высотные значения контрольных точек, через которые должна пройти трасса.

При проектировании продольного профиля необходимо предусмотреть прохождение дороги через твердозафиксированные точки:

-отметки начала и конца дороги;

-возвышение над поверхностью сухих участков не менее, чем на среднюю за много лет толщину снежного покрова;

-необходимое возвышение дороги над уровнем воды пересекаемых водотоков в период паводков;

-пересечения в одном уровне с железными дорогами и другими автодорогами.

Рекомендуемая рабочая отметка насыпи (рис.13) – это отметка, которой следует придерживаться  при проектировании продольного профиля дороги, устанавливается в соответствии с ограничениями СНиП по наименьшему возвышению поверхности покрытия над уровнем грунтовых и поверхностных вод и наименьшему возвышению бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова.

Рисунок 12 – Продольный профиль автомобильной дороги

Рисунок 13 – Рекомендуемая рабочая отметка насыпи

Установлены три типа местности по характеру увлажнения:

Первый тип: - "сухие места" – поверхностный сток обеспечен (уклоны более 10%о),  грунтовые воды залегают глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5 – 2,0 м);

Второй тип: - "сырые места" – поверхностный сток не обеспечен из-за малых уклонов, грунтовые воды залегают глубоко;

Третий тип: - "мокрые места" – поверхностный сток не обеспечен и после дождей и таяния снега вода стоит более 30 суток, или постоянно мокрые участки; грунтовые воды в осенне-зимний период залегают высоко.

3 Нормы проектирования

В зависимости от типа местности по характеру увлажнения определяют величину рекомендуемой рабочей отметки одним из способов[6,7]:

-по наименьшему возвышению поверхности покрытия над поверхностью земли (для первого типа местности по характеру увлажнения):

hр = h покр над пов,                                                                                                 (41)

где hпокр [м] – наименьшее возвышение поверхности покрытия над поверхностью земли для данных грунта рабочего слоя и дорожно-климатической зоны.

-по наименьшему возвышению поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод или длительно стоящих вод (для второго типа местности по характеру увлажнения):

hр = h покр над угв,                                                                                                  (42)

где h покр над угв [м] – наименьшее возвышение покрытия над уровнем грунтовых вод или длительно стоящих вод (определяется по  СНиП 2.05.02-85).

-по наименьшему возвышению бровки насыпи над расчётным уровнем снегового покрова (для третьего типа местности по характеру увлажнения):

hр = h бр над ур снег + Шоб*iоб,                                                                                (43)

где h бр над ур снег [м] – наименьшее возвышение бровки насыпи над расчётным уровнем снегового покрова;

Шоб [м] – ширина обочины;

iоб [промилле] – уклон обочины.

При пересечении железных дорог в одном уровне необходимо предусмотреть с обеих сторон подъезда устройство горизонтальных участков с высотными отметками равными отметкам головок рельсов, протяжённостью 10 метров в насыпи и 20 в выемке, и подходы к этим участкам, с уклонами не более 30 промилле и протяжённостью 30 метров.

Уклон подъездов к путепроводу должен быть не более 40 промилле.

На мостах и путепроводах проектная линия допускается в виде прямых и кривых с уклонами и радиусами не менее допустимых для данной технической категории автомобильной дороги.

Не допускается в выемках проектирование вогнутых кривых и горизонтальных участков.

Исходя из данных чёрной линии, в пониженных местах рельефа (в местах минимальных значений отметок земли, по сравнению со значениями смежных участков) устраиваются водопропускные трубы.

В местах пересечения автомобильной дорогой водных преград устраиваются мосты.

Отметки бровки насыпи автомобильной дороги при подходах к малым водопропускным сооружениям должны превышать не менее чем на 0,5 м при безнапорном режиме и не менее чем на 1,0 м при полунапорном и напорном режимах работы расчётный горизонт воды.

На профиль наносится ломанная, проходящая через все контрольные точки.

Наносить проектную линию следует, не превышая наибольшие продольные уклоны и руководствуясь значением рекомендуемой рабочей отметки.

Существует два способа нанесения проектной линии:

-по секущей (для автомобильных дорог, проходящих по горному или пересечённому рельефу);

-по обёртывающей (для автомобильных дорог, проходящих по равнинному рельефу);

При нанесении ломанной проектной линии следует учитывать, что после вписания вертикальных кривых, положения точек, лежащих на кривых изменятся, по сравнению с точками, лежащими на элементах ломанной.

Участки, на которых дорога в результате срезки грунта расположена ниже поверхности земли, называются выемками.

Участки, на которых дорога проходит выше поверхности земли по искусственно насыпанному грунту - насыпями.

Крутизну отдельных участков характеризуют уклоном – отношением разности отметок в начале и конце участка к его длине промилле, (процент, в долях единицы) [4, 5].

Следует избегать:

-коротких вогнутых участков;

-частых переломов и переходов от одних уклонов к другим;

-коротких прямых вставок между кривыми больших радиусов.

При технической возможности и экономической целесообразности рекомендуется принимать: продольные уклоны  < 30%о;  расстояние видимости  > 450 м; R вып. кривых > 70 000 м; R вогн. кривых  > 8000 м; L вып. кривых > 300 м; L вогн. кривых > 100 м.

Рисунок 14 – Графоаналитический метод вписывания вертикальных кривых

В места переломов проектной линии вписываются вертикальные кривые:

-по шаблонам (графоаналитический метод);

-расчётным методом (метод тангенсов).

Графоаналитический метод (рис.14):

-устанавливают уклоны прямых участков (пользуясь треугольником уклонов);

-вписывают (при помощи шаблонов) вертикальные кривые допустимых радиусов;

-определяют высотные отметки пикетов, плюсовых точек и элементов вертикальных кривых;

-определяют рабочие отметки.

Расчётный метод:

-определяются высотные значения точек перелома красной линии;

,                                                                                          (44)

где Hi [м] – высотная отметка расчётной точки;

H i-1 [м] – высотная отметка предыдущей точки с известной высотной отметкой;

ii [промилле] – уклон проектной линии (с учётом знака);

li [м] – расстояние между расчётной точкой и предыдущей точкой с известной высотной отметкой;

-назначается, или в случае необходимости сопряжения кривой с другими кривыми, рассчитывается радиус вертикальной кривой;

-определяется пикетажное положение точек начала и конца вертикальной кривой;

-определяются высотные значения точек начала и конца вертикальной кривой (по значениям уклонов и расстояниям ломаной проектной линии);

-рассчитываются высотные отметки вершины кривой, пикетажное положение вершины кривой, высотные отметки вертикальной кривой на каждом пикете и высотные отметки плюсовых точек (начал, середин и концов круговых кривых, начал и концов переходных кривых);

-определяются чёрные отметки точек начал, вершин и концов вертикальных кривых;

Рассчитываются высотные отметки пикетов и плюсовых точек для прямых участков проектной линии автомобильной дороги;

Определяются рабочие отметки:

НР = НПР - HЗЕМ                                                                                                                                                         (45)

Положительные рабочие отметки записываются над проектной линией, отрицательные – под проектной линией.

На продольный профиль наносятся точки перехода из выемки в насыпь (нулевые точки)

Расчёт пикетажного положения нулевых точек производится по формуле:

,                                                                                  (46)

где  xлев [м] – расстояние от ближайшей точки, лежащей на прямом участке красной линии слева от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля;

hлев [м] – рабочая отметка точки, лежащей на прямом участке красной линии слева от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля;

hправ [м] – рабочая отметка точки, лежащей на прямом участке красной линии справа от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля;

L [м] – расстояние между точками с известными рабочими отметками, лежащими на прямом участке красной линии справа и слева от точки пересечения красной и чёрной линий продольного профиля.

В случае если точка пересечения проектной линии с чёрной линией продольного профиля лежит на вертикальной кривой, её пикетажное положение определяется путём совместного решения системы уравнений вертикальной кривой и прямого участка чёрной линии, с известными высотными отметками и продольным уклоном.

Нулевые точки обозначаются на продольном профиле синим цветом; указывается значение рабочей отметки (0.00); проводится пунктирная вертикальная линия до линии начальных отметок продольного профиля, справа и слева от которой указываются расстояния до ближайших пикетов.

При проектировании красной линии необходимо стремиться к нулевому балансу земляных работ.

На продольном профиле, в соответствие с требованиями оформления также приводятся (рис.3)

-тип местности по условиям увлажнения;

-схематическое обозначение уклонов и расстояний прямых участков проектной линии, а также  значений вертикальных кривых.

Контрольные вопросы:

1. Что представляет собой продольный профиль дороги?

2. Что отображают на продольном профиле дороги?

3. Что является плюсовыми точками на продольном профиле дороги?

4. Как построить линию поверхности земли продольного про  филя?

5. Как определяют отметки пикетов и плюсовых точек?

6. Каков порядок нанесения проектной линии?

7. Какие типы    местности установлены  по характеру увлажнения?

8. Какие способы нанесения проектной линии Вы знаете?

9. Как вписываются вертикальные кривые графоаналитическим методом?

10. Как вписываются вертикальные кривые расчетным методом?

Литература: 4,5,6,7

7  Проектирование плана автодороги в сложных условиях

План:

1. Прокладка трассы в горной местности.

2. Проектирование дороги, проходящей по склону горной долины.

3. Природные условия, влияющие на проектирование.

1 Прокладка трассы в горной местности

При прокладке трассы в горной местности могут встретиться три типичных случая: дороги в предгорьях, в долинах горных рек, на перевальных высокогорных участках.

По принципам трассирования первый случай не отличается от уже рассмотренных выше. Предгорье обычно представляет собой наклонную равнину, переходящую в холмистую местность вблизи гор. С учётом удаления трассы от горной цепи могут быть использованы методы трассирования аналогичные холмистой местности.

В горных районах дороги обычно связывают населённые пункты с дорожной сетью предгорья или являются начальным участком автомобильной магистрали, пересекающей горные цепи, через водораздел. Их проектирование должно учитывать особенность горнодолинного ландшафта – ширину и поперечный профиль долины, характер геологического строения склонов [6].

В нижней части, у выхода рек на предгорье, долины имеют большую ширину. Значительная их часть образована аллювиальными отложениями, в которых водоток прокладывает себе постоянно меняющееся положение – “блуждающее” русло. Такие русла вызывают необходимость постройки сложных и не всегда успешно работающих берегоукрепительных сооружений, что делает целесообразным лишь один приём трассирования – проложение дороги по нижней береговой трассе. Эти трассы называют стеснёнными в плане, поскольку предельный уклон дороги определяется продольным уклоном речной долины, как правило, много меньшим, чем предельный допустимый продольный уклон автомобильной дороги.

Ближе к верховьям горные долины сужаются, а уклон их увеличивается. Склоны становятся круче, на них появляются выходы скал. Высотные элементы ландшафта начинают настолько преобладать, что подчинение им направления дороги сопряжено с устройством дорогостоящих инженерных сооружений. Поэтому в настоящее время, для большинства горных дорог согласование с ландшафтом сводится к огибанию элементов горного рельефа с отклонением на минимальную величину, необходимую для соблюдения требований к элементам плана и профиля в трудных условиях рельефа. Как показала практика, наиболее оправдывается в этих условиях криволинейная в плане клотоидная трасса.

Наиболее правильно расположить дорогу на полке, вырубленной в скале. При широком земляном полотне становится целесообразным раздельное проектирование проезжих частей для движения в разных направлениях, иногда при значительном смещении их по высоте. В некоторых случаях приходится прибегать к постройке сложных эстакад и подпорных стенок [7].

2 Проектирование дороги, проходящей по склону горной долины

Дорога, проходящая по склону горной долины, пересекает впадающие в неё многочисленные водотоки. При малом расходе ливневых вод, целесообразно строить трубы с подходными руслами, обеспечивающими гашение скорости протекающей воды. Для пересечения больших водотоков в целях уменьшения длины и высоты моста приходится осуществлять заход в боковую долину. Это мероприятие, вынужденно удлиняющее дорогу в нижней части долины при максимальном допустимом продольном уклоне дороги, большем уклона долины (imax > iдол), становится основным приёмом трассирования, который позволяет проложить дорогу в верхней части долины при (iдол > imax).

Пересечение водотока в боковой долине приходится осуществлять в стеснённых условиях, не позволяющих применять большие радиусы кривых в плане. Однако в большинстве случаев можно получить трассу с приемлемыми технико-экономическими показателями, располагая мост на кривой. Распространённая ранее практика постройки прямых мостов с непосредственно примыкающими к ним подходами по кривым очень малого радиуса приводила к весьма неудобным и опасным участкам дорог [8].

При проходе по склонам, дорога прорезает скальные выступы глубокими выемками или короткими тоннелями. Устройства внутренней облицовки тоннелей в этом случае обычно не требуется, но необходимо уделять должное внимание оформлению порталов.

В выемках на косогорах целесообразно удалять остающийся с внешней стороны скальный выступ, мешающий зимнему содержанию дороги. При этом часто открывается красивый вид с дороги. Однако на кривых повышается опасность  дорожно-транспортных происшествий, которую необходимо устранять установкой соответствующих ограждений и направляющих знаков.

Однообразие обнажённых откосов может быть устранено их разделкой в соответствии с напластованиями и подсадкой растительности.

При строительстве дорог в горах приходится выполнять значительные объёмы земляных работ, устраивать многочисленные петли и серпантины, подпорные стены, мосты, тоннели, противолавинные и противоселевые галереи. Эти монументальные сооружения, выделяясь на однообразной поверхности склонов, привлекают внимание, и благодаря этому становятся характерными элементами, определяющими и обогащающими ландшафт. В данном случае гармоническое сочетание дороги с ландшафтом достигается контрастом между геометрически правильными элементами земляного полотна и искусственных сооружений и бессистемной хаотичностью горного ландшафта.

Автомобильная магистраль, смело прорезающая скальные выступы и перекрывающаяся арочными или висячими мостами горные потоки и ущелья, оценивается зрителями как доказательство созидательной мощи человека, его единство с природой.

По мере приближения к перевальным участкам, глубина долины уменьшается. На высокогорных участках, долины имеют профили: ступенчатый продольный и корытообразный поперечный (троги). Большие уклоны вынуждают при трассировании дорог прибегать к искусственному развитию трассы. При этом в зависимости от условий рельефа используют один из следующих приёмов: развитие линии с заходом в боковую долину; развитие линии с устройством петель и серпантин; устройство глубокой выемки или тоннеля.

Прибегая к одному из этих решений, следует учитывать, что на высокогорных участках, выше уровня лесов, дорога становится  господствующим и организующим элементом однообразных крутых склонов безлюдного необжитого ландшафта. Особое значение приобретает плавность трассы, сосредотачивающей на себе внимание на фоне горного склона [5]. Несмотря на это, при проектировании горных дорог, методы ландшафтного проектирования не должны вступать в противоречие с решениями, необходимыми для обеспечения устойчивости земляного полотна и защиты дороги от оползней, осыпей, лавин и селевых выносов. Выбор трассы в первую очередь определяется инженерно-геологической оценкой горных склонов. Перед инженером-дорожником стоит трудная задача – в сложных геофизических условиях найти проектное решение, удовлетворяющее требованиям транспорта, прочности и красоты.

3 Природные условия, влияющие на проектирование

Согласование дороги с ландшафтом должно основываться на внутренних закономерностях сочетания элементов ландшафта и их соотношения с размерами сооружений самой дороги – требование масштабности. В обоих случаях при согласовании элементов самой дороги, а также дороги с ландшафтом, гармония заключается в рациональном соотношении элементов, их согласованности, общей целостности [7].

В первом приближении можно выделить следующие характерные ландшафты, отличающиеся по принципам трассирования автомобильных дорог:

- равнинные – степной, заболоченных низменностей, лесисто-болотистый;

- холмистые – пересечённая лесостепь, сильно холмистый, морённый, ландшафт речных долин;

- горные – предгорья, морские побережья, долины горных рек, высокогорные перевальные участки.

Степной ландшафт. К степям относят более или менее ровные безлесные пространства, не заболоченные и не заливаемые полыми водами. Рельеф их расчленён незначительно, формы элементов плавные.

Условия рельефа в степных районах не вносят существенных ограничений в план и профиль дороги. Для дорог типично расположение в невысоких насыпях, возвышение которых определяется средней многолетней высотой снегового покрова. При пологих откосах эти насыпи хорошо сливаются с прилегающей местностью.

Отдельные участки высоких насыпей, например, у пересечений в разных уровнях, резко выделяются на открытом фоне местности и лишь в малой степени могут быть замаскированы декоративным озеленением. Поэтому пересечения по возможности следует приурочивать к лесным массивам, размещая съезды с минимальным ущербом для растительности.

С технической стороны во многих случаях отсутствуют сколько-нибудь серьёзные препятствия прокладке дороги прямыми участками протяжением до нескольких десятков километров. В открытой и равнинной местности прямые участки не встречают возражений и с эстетической стороны, так как в этом случае прямолинейность дороги не входит в конфликт с формами рельефа, а иногда, наоборот, даже соответствуют элементам сельскохозяйственного ландшафта с прямоугольниками полей или сеткой осушительных или оросительных каналов.

Однако, было обнаружено, что на длинных прямых наблюдается повышенная аварийность, и тем большая, чем значительнее протяжение участка. Возрастание числа ДТП на длинных прямых связано с влиянием ряда факторов.

Движение по длинным прямым в открытой равнинной местности с бедной однообразной придорожной зоной сопряжено со снижением внимательности и часто переходящим в дремоту или сон. Отдельные водители легковых автомобилей теряют контроль над скоростью, значительно превышая безопасную. В ночное время на длинных прямых участках повышается опасность ослепления светом фар встречных автомобилей.

Технические условия большинства стран ограничивают длину прямых участков величинами от 1 до 7 км.

Прямой участок протяжением в несколько километров, расположенный, например, на пересечении долины реки, не будет восприниматься как однообразный и монотонный, если ему не предшествуют 10 – 15 км автомобильной дороги с большим числом кривых в холмистой местности.

Изменение характера рельефа и новая придорожная ситуация, сосредотачивая на себе внимание водителя, компенсирует уменьшение числа дорожных факторов, ранее определявших его настороженность [8].

В противоположность этому дорога в степи, состоящая из серии прямых по 2 – 3 км при малых углах поворота и больших радиусах кривых, будет вызывать утомление водителей, так как однообразие дорожных и ландшафтных условий не создаёт достаточного количества объектов внимания.

Ограничение длины прямых участков ни в коем случае не должно выполняться формально без анализа местных условий. Извилистая дорога с кривыми малых радиусов в равнинной местности, всегда будет казаться водителям противоречащей природе и искусственно удлиненной.

Специальному учёту подлежат понижения местности, над которыми в безветренные летние ночи систематически образуются туманы, ухудшающие видимость. Такие места в связи с их большой опасностью для движения дорога должна обходить или её следует прокладывать в насыпи или эстакадой.

Допустимая длина прямых вставок всегда должна быть связана с окружающей местностью. Всякие выделяющиеся элементы ландшафта привлекают внимание и, нарушая однообразие дорожной обстановки, способствуют повышению сосредоточенности водителей. В связи с этим оправдывается направление дороги на хорошо заметный издалека ориентир, выделяющийся на общем фоне местности, – горы, высокие здания, промышленные сооружения. Ориентир привлекает своей конфигурацией и размещением, гармонирующим с ландшафтом. Длина таких прямых участков дорог может быть принята большей.

Целесообразность изменения дороги в плане  на крутых подъёмах после пересечения долин связана также с возникающим в этом случае зрительным обманом. Луч зрения водителя при спуске в долину направлен параллельно проезжей части. Поэтому предстоящий подъём представляется ему значительно более крутым, чем на самом деле. У водителя создаётся иллюзия, что он движется по горизонтальному участку и ему предстоит преодолеть подъём, крутизной, равной сумме уклонов обоих участков. Это часто приводит к чрезмерным скоростям в нижней части склонов, развиваемым водителями с намерением форсировать кажущиеся крутые подъёмы с использованием предварительного разгона.

Ландшафт заболоченных низменностей или орошаемых районов.

Этот ландшафт отличается от степного большей ровностью и отсутствием глубоких оврагов или балок. Он характерен ярко выраженной организационной и созидательной деятельностью человека, превращающего системой ирригационных или мелиоративных каналов ранее неосвоенную пустынную территорию в плодородные сельскохозяйственные угодья.

Каналы, расчленяющие территорию на сетку прямоугольников, обычно окаймлённых рядами деревьев, предопределяют положение дорог прямыми участками, по возможности совмещаемыми с направлением каналов. На дорогах низших категорий для экономии земельных площадей в углы поворота вписывают кривые минимально допустимых радиусов. Плоский характер рельефа и неблагоприятные геологические условия в связи с близкими к поверхности грунтовыми водами вызывают расположение дороги в насыпях.

Лесисто-болотистый ландшафт.

Этот ландшафт с частично заболоченными лесами характерен для лесной зоны умеренного климата. Рельеф местности, как правило, равнинный с волнообразными, слабо выраженными возвышенностями и отдельными невысокими холмами. Долины ручьёв и рек извилистые, широкие и неглубокие, с пологими склонами. Пониженные места с необеспеченным стоком и водораздельные плато заболочены. Значительная часть площади покрыта лесами.

Элементы ландшафта не создают существенных препятствий для трассирования. Из эстетических соображений в больших лесных массивах целесообразны периодические изменения направления дороги через 2 – 3 км, так как длинные прямые участки в лесах из однородных пород, особенно при постоянной ширине просеки, выглядят однообразными прямолинейными коридорами.

Длинная прямая просека с геометрически правильными параллельными краями кажется особенно некрасивой при широкой полосе вырубки главным образом из-за голой поверхности полос боковых обрезов. Первоначальный вид широкой просеки значительно улучшаются при озеленении полосы отвода кустарниками и деревьями.

Резкая прямолинейная граница просеки постоянной ширины некрасива. Желательно делать её волнистой и исправлять посадкой оторванных от общего массива древесных групп и устройством уширений – лужаек, на которых целесообразно располагать площадки отдыха. Особенно живописны опушки, когда в групповые посадки введены иные породы, чем составляющие основной массив (лиственные при хвойном лесе и наоборот).

Лесисто-болотистый ландшафт богат интересными пейзажами, поэтому для повышения эстетики восприятия местности, можно варьировать размерами групп посадок и расчисток для того, чтобы обеспечить необходимую обзорность при движении автомобиля. Следует учитывать, что для достаточного осмотра сложных видов, состоящих из нескольких объектов необходимо до 10 – 15 с.

Ландшафт лесостепи. Этот ландшафт характеризуется более развитыми формами рельефа, наличием долин водотоков: на севере – заросших балок, на юге – чаще всего действующих оврагов. Большая глубина оврагов (10 – 20 м), их крутые, почти вертикальные откосы, длина, достигающая нескольких километров, оказывает существенное влияние на выбор направления трассы. Балки имеют склоны более пологие и задернованные. Ширина и глубина их больше, чем у оврагов. Леса в лесостепной зоне расположены своеобразными островками.

В зависимости от соотношения протяжения лесных и полевых участков вдоль дороги различают закрытый, полузакрытый, полуоткрытый и открытый придорожные ландшафты.

В лесостепи прокладка трассы наряду с элементами рельефа определяется также лесными массивами. Дорога или огибает их, или пересекает, разделяя, при неудачном положении, на зрительно изолированные друг от друга части. Примером является прорезание лесного массива длинной прямой. Поэтому всегда желательно, чтобы автомобильные дороги входили в лес на кривом участке или кривая начиналась бы вскоре в лесу и просека оставалась бы незаметной.

При проектировании дороги в южной части лесостепной и степной зон большое значение приобретает сохранение существующих лесов и даже групп деревьев. Направление трассы на ту опушку, около которой пройдёт дорога, или даже на группу деревьев таким образом, чтобы при повороте дороги они оставались с её внешней стороны, способствует зрительному ориентированию водителей.

В овражистых районах должны рассматриваться варианты обхода и пересечения оврагов и балок.

В согласовании строящейся дороги с ландшафтом большое значение имеет укрепление и благоустройство оврагов. Оно должно включать в себя посадку деревьев и кустарников по склонам и верхним бровкам откосов, обязательное закрепление дна оврагов.

Холмистый ландшафт. Этот ландшафт складывается их крупных элементов рельефа. С одной стороны, трассирование дороги в холмистой местности длинной прямой приводит к нарушению форм ландшафта при выполнении больших объёмов работ, необходимых для обеспечения постоянства уклонов. С другой – экономия в земляных работах и прокладка дороги по обёртывающей проектной линии с примерно постоянной величиной рабочих отметок приводит к нерациональному и неудобному для эксплуатации продольному профилю из чередующихся подъёмов и спусков, сопряжённых вертикальными кривыми малых радиусов при необеспеченной видимости.

Очертание элементов рельефа зависит от геологического строения местности. При сохранении общих принципов прокладки и сопряжения элементов трассы автомобильных дорог в холмистых районах разных частей страны могут отличаться величиной радиусов кривых и характером их сочетания между собой. Поэтому для рационального прокладки трассы в каждом конкретном случае требуется глубокий анализ закономерностей структуры каждого ландшафта.

Благодаря сочетанию участков с продольными уклонами и кривыми в плане, дорога в холмистой местности может быть открыта для обзора на большом протяжении, особенно при спуске с водоразделов и на подъём при пересечении водотоков. В то же время сплошность рельефа предъявляет высокие требования к плавности сочетания с ним элементов плана, продольного и поперечного профилей дороги.

Жёсткое трассирование дороги с радиусами кривых в плане и профиле, меньшими, чем размеры элементов рельефа, создаёт неспокойную, изломанную и неприятную на вид трассу. Отсутствие зрительной плавности дороги отражается в таких случаях и на условиях движения. Водителю кажется, что радиус кривых очень мал, и, приближаясь к ним, он снижает скорость и проезжает кривые медленнее, чем допускают их радиусы.

Совершенно иное впечатление создают трассы, состоящие из сопряжённых между собой плавных кривых, увязанных с основными естественными изгибами местности, соответствующих общему ритму рельефа и ландшафта и не подчиняющихся их мелким изменениям.

Трассу можно считать однородной, если её прямые и кривые участки не выглядят как отдельные, независимые элементы. Наибольшее впечатление однородности трассы создаётся, если соотношение криволинейных и прямолинейных участков составляет 30 – 50 %. Трасса должна складываться из минимально необходимого количества пологих кривых большого радиуса.

Не рекомендуется сквозное пересечение холмов. В некоторых случаях нужно отказываться от устройства глубоких выемок, заменяя их тоннелями. Равным образом широкие долины пересекают высокими виадуками.

Элементы рельефа редко имеют геометрически правильные очертания. Становятся необходимыми гибкие элементы трассы, с помощью которых можно плавно сочетать более жёсткие элементы – прямые и круговые кривые. Ими являются переходные кривые большой длины, позволяющие обеспечить плавное вписывание дороги в рельеф и ситуацию местности. Введение переходных кривых повышает плавность дороги. При сильно пересечённом рельефе местности прокладка дорог с разделительной полосой по склонам холмов требует выполнения значительных объёмов работ для размещения широкого земляного полотна [7,8]. При этом дорога резко выделяется, портя ландшафт большими обнажёнными поверхностями откосов. Это особенно заметно на склонах, покрытых лесом. Глубокая врезка земляного полотна в грунтовые напластования создаёт опасность возникновения оползней. Более рациональное и экономичное решение достигается, если расположить проезжие части уступами в разных уровнях (ступенчатое расположение проезжих частей), что эффективно уже при разностях отметок проезжих частей более 0,1 м.

Расположение проезжих частей автомобильных магистралей в разных уровнях имеет ряд достоинств:

-дорога приобретает более красивый вид; откосы полотна имеют меньшую площадь, чем при расположении проезжих частей в одном уровне, меньше подвержены размыву и быстрее зарастают травой;

-значительно повышается безопасность движения благодаря уменьшению, а иногда и полному предотвращению ослеплению водителей светом фар автомобилей;

-повышается устойчивость земляного полотна против сползания на горных участках;

-уменьшается объём земляных работ; отпадает необходимость постройки одевающих и подпорных стен или резко снижаются их объёмы; невысокие откосы могут быть плавно сопряжены с прилегающей местностью путём округления их кромок;

-ступенчатое расположение проезжих частей в разных уровнях на склонах холмов позволяет на дорогах с большим туристским движением лучше обозревать открывающиеся пейзажи едущим в разных направлениях;

-расположение проезжих частей в разных уровнях позволяет лучше согласовать автомобильную дорогу с элементами рельефа, устраняя впечатление несоразмерной ширины земляного полотна.

Дороги в долинах равнинных рек и по берегам озёр.

Для дорог, проходящих вдоль водотоков по речным долинам, согласование с ландшафтом определяется его элементами, совпадающими по направлению с дорогой: самим водотоком и речными террасами – более или менее ровными горизонтальными или слегка наклонёнными площадками, возникшими в результате воздействия водного потока на берега.

Террасы в речных долинах бывают расположены в два, три и более ярусов. Обычно они параллельны дну ложа долины. В этом случае прокладка дороги по одной из речных террас выглядит совершенно естественным и обеспечивает устойчивость земляного полотна.

Продольный профиль долинных дорог очень спокойный. Плавность трассы в плане зависит от условий вписывания в изгибы берегов выше уровня высоких вод, пересечения впадающих водотоков, от степени однородности и устойчивости грунтов пойменной террасы.

При трассировании дороги вдоль озера, желательно, не искажая общего направления дороги, прокладывать её на примерно постоянном расстоянии от береговой линии, пересекая, в случае необходимости, сильно вдающиеся узкие заливы.

Контрольные вопросы:

1. Каковы особенности прокладки трассы в горной местности?

2. Когда приходится прибегать к постройке сложных эстакад и  подпор-

ных    стенок при прокладке трассы?

3. Как и когда прокладывают противолавинные и противоселевые галереи?

4. Что относится к искусственному развитию трассы?

5. Как осуществляется увязка дорог с окружающим ландшафтом?

6. Почему на длинных прямых автомобильных дорогах наблюдается

повышенная аварийность?

7. Какие элементы вдоль автомобильных дорог  способствуют повыше-

нию   сосредоточенности водителей?

8. Что относится к лесисто-болотистому ландшафту?

9. Что относится к ландшафту лесостепи?

10. Что относится к холмистому ландшафту?

11. Какие достоинства имеет  расположение проезжих частей автомобиль-

ных магистралей в разных уровнях?

Литература: 2,6,7

8  Проектирование земляного полотна и защита его от увлажнения

План:

1. Поперечные профили земляного полотна.

2. Общие требования при проектировании земляного полотна.

3. Материалы, применяемые для земляного полотна.

4. Системы дорожного водоотвода.

1 Поперечные профили земляного полотна

Поперечный профиль автомобильной дороги – вертикальный разрез, перпендикулярный оси трассы, представляющий собой схематический чертёж конструкции земляного полотна, дорожной одежды и водоотвода ( рис.15) [7].

Земляное полотно – это конструктивный элемент автомобильной дороги, обеспечивающий её проектное положение, прочность, устойчивость, незаносимость и безопасность движения по ней. Элементы земляного полотна представлены на рисунке 16.

При проектировании поперечного профиля выдерживают следующие общие требования:

-обеспечение безопасности дорожного движения;

-сохранение геометрических размеров и требуемой прочности в течение заданного срока службы;

Рисунок 15 – Поперечный профиль автомобильной дороги

Рисунок 16 – Элементы земляного полотна

1 – Рабочий слой (верхняя часть земляного полотна); 2 – Ядро насыпи;

3 –     Откосные части; 4 – Основание насыпи (выемки).

2 Общие требования при проектировании земляного полотна

При проектировании поперечного профиля выдерживают следующие общие требования:

-обеспечение безопасности дорожного движения;

-сохранение геометрических размеров и требуемой прочности в течение заданного срока службы;

-устойчивость к просадкам и морозному пучению;

-незаносимость снегом и песком;

-вписываемость в ландшафт местности.

Для благоприятных геологических условий разработаны типовые поперечные профили:

-для насыпей до 12 метров;

-для выемок до 12 метров в обычных грунтах и до 16 метров в скальных грунтах.

Кроме этого, с учётом накопленного многолетнего опыта, разработаны типовые конструкции поперечных профилей земляного полотна на болотах (высотой до 4 метров), засоленных грунтах, орошаемых землях, природных песках.

Геометрическая форма поперечных профилей 1-3 категорий автомобильных дорог проектируется в двух вариантах: обтекаемого очертания; необтекаемого очертания.

Насыпи и выемки обтекаемого очертания имеют пологие откосы, сопрягающиеся круговыми кривыми малых радиусов с поверхностью обочин и поверхностью земли [4]. Подобное очертание поперечных профилей способствует:

-незаносимости автомобильной дороги снегом;

-повышению безопасности;

-лучшему вписанию в окружающий ландшафт.

Необтекаемые поперечные профили проектируются в стеснённых условиях или в районах ценных земель.

Типовые поперечные профили предусматривают для насыпей из глинистых и песчаных грунтов в обычных условиях следующую крутизну откосов:

-при высоте насыпи менее 2 метров для автомобильных дорог 1-3 технических категорий – 1:4;

-при высоте насыпи менее 1 метра для автомобильных дорог 4-5 технических категорий – 1:3;

-при высоте насыпи от 2 до 6 метров для автомобильных дорог 1-3 технических категорий  и при высоте насыпи от 1 до 6 метров для автомобильных дорог 4-5 технических категорий – 1:1,5;

-при высоте насыпи от 6 до 12 метров для автомобильных дорог 1-5 технических категорий – верхняя часть 1:1,5; нижняя – 1:1,75.

Для выемок внутренний откос принимается независимо от глубины выемки – 1:3 (рис.17).  Поперечный профиль земляного полотна в насыпи представлен на рисунке 18.

Рисунок 17– Поперечный профиль земляного полотна в выемке

Рисунок 18 - Поперечный профиль земляного полотна в насыпи

Крутизна внешнего откоса зависит от глубины выемки:

-при глубине выемки менее 1 метра – обтекаемого очертания, разделанная под насыпь – 1:4 – 1:10; необтекаемого очертания – 1:1,5 – 1:3.

-при глубине выемки от 1 до 5 метров – на снегозаносимых участках – 1:4 – 1:6; на снегонезаносимых – 1:1,5;

-при глубине выемки от 5 до 12 метров – 1:1,5.

Требования к конструктивным элементам поперечного профиля

При расположении земляного полотна на косогорах крутизной 1:10 – 1:5 с нагорной стороны насыпей на расстоянии не менее 2 метров, предусматривают нагорную водоотводную канаву или резерв с нагорной канавой.

При крутизне косогора 1:5 – 1:3, с нагорной стороны насыпи предусматривается кювет треугольного сечения с нагорной канавой и банкетом, а под телом насыпи строят уступы высотой не менее 0,5 метров, длинной не менее 2 метров с уклоном 10 – 20 промилле.

С нагорной стороны выемки на расстоянии не менее 5 метров от бровки земляного полотна предусматривается нагорная канава с банкетом [5].

При высоте насыпи более 1,5 м при необтекаемом поперечном профиле и высоте насыпи более 2 метров при обтекаемом поперечном профиле, между откосом насыпи и резервом предусматривают берму, шириной не менее 2 метров с уклоном от оси дороги более 20 промилле.

В выемках бермы предусматривают между кюветом и подошвой внешнего откоса при глубине выемки более двух метров в пылеватых и глинистых грунтах.

Типовые конструкции поперечных профилей не применяются:

-  при высоте насыпи более 12 метров;

-  при глубине выемки более 12 метров;

- на слабых грунтах;

- на поймах рек;

- на болотах (кроме полного выторфования);

-  на крутых и неустойчивых склонах;

- выемки при неблагоприятных гидрологических условиях;

- при устройстве земляного полотна взрывным способом;

-  при устройстве земляного полотна методом гидромеханизации.

Для обеспечения баланса земляных работ, грунт, разработанный при устройстве выемки, помещают в насыпи автомобильной дороги на смежном участке. Если грунт, разработанный в выемках не пригоден для устройства насыпей, то его размещают в кавальер.

Для укрепления откосов и обочин земляного полотна применяют посев трав, железобетонные и бетонные плиты, каменную наброску.

Обочины укрепляются в общем случае по типу покрытия (укрепительная полоса), а оставшаяся часть в зависимости от интенсивности, характера движения, грунтов и климата (определяется при проектировании).

В соответствие с гидрологическими условиями определяется необходимость устройства кюветов, нагорных канав, водонепроницаемых прослоек, необходимость укрепления откосов и обочин.

Земляное полотно (смотри главу 4)– это конструктивный элемент автомобильной дороги, обеспечивающий её проектное положение, прочность, устойчивость, незаносимость и безопасность движения по ней. В СТ РК 1053-2002 [1], в п.2.3 «Земляное полотно» даны определения  его элементов. Элементы земляного полотна представлены на рисунке 19.

Рисунок 19 – Элементы земляного полотна

1 – Рабочий слой (верхняя часть земляного полотна); 2 – Ядро насыпи;

3 – Откосные части; 4 – Основание насыпи (выемки)

3 Материалы, применяемые для земляного полотна

Для земляного полотна автомобильной дороги применяют следующие  материалы:

-грунт из выемки;

-грунт из притрассового резерва;

-грунт из сосредоточенного карьера.

Существует две группы грунтов: скальные и нескальные.

Скальные грунты – каменные породы, залегающие монолитными мощными напластованиями[7].

Нескальные грунты – образовавшиеся в результате разрушения скальных грунтов, органических и неорганических процессов и деятельности человека.

Подгруппы нескальных грунтов:

-крупнообломочные:

-валунный (содержание фракции более 200 мм свыше 50%);

-галечниковый (содержание фракции более 10 мм свыше 50%);

-гравийный (содержание фракции более 2 мм свыше 50%);

-обломочные песчаные:

-песок гравелистый (содержание фракции более 2 мм свыше 25%);

-песок крупный (содержание фракции более 0,5 мм свыше 50%);

-песок средней крупности (содержание фракции более 0,25 мм свыше 50%);

-песок мелкий (содержание фракции более 0,1 мм свыше 75%);

-песок пылеватый (содержание фракции более 0,1 мм менее 75%);

-обломочные глинистые.

Необходимая степень уплотнения земляного грунта в теле насыпи, при которой не происходит дальнейших деформаций, зависит от напряжений, действующих в грунте при эксплуатации дороги.

Степень уплотнения грунта характеризуется объёмным весом твёрдой фазы (скелета грунта). Таким образом, для того, чтобы в теле насыпи не возникли просадки грунта от уплотнения, его плотность должна соответствовать напряжениям, действующим внутри насыпи.

Потребную степень уплотнения грунта в разных слоях насыпи назначают в соответствии с действующими в её пределах напряжениями.

Требования к степени уплотнения σп грунта в земляном полотне выражают в долях от оптимального уплотнения σ0:

σп = k σ0,                                                                                                       (47)

где k – коэффициент оптимального уплотнения.

Величина коэффициента уплотнения в зависимости от условий работы части земляного полотна, глубины расположения слоя, дорожно-климатической зоны колеблется от 1,05 до 0,90.

4  Системы дорожного водоотвода

При насыщении земляного полотна водой, его прочность резко снижается. Для предупреждения проникания воды в земляное полотно предусматривают сооружения, совокупность которых носит название системы дорожного водоотвода.

Конструктивные мероприятия и сооружения для отвода воды от автомобильной дороги:

Капилляропрерывающие и дренирующие слои это прослойки из водонепроницаемых материалов (битума, грунта, обработанного битумом, полиэтиленовые плёнки) устраивают на всю ширину земляного полотна. При большой ширине земляного полотна, допускается устройство замкнутых дренирующих прослоек.

Капилляропрерывающие прослойки устраивают толщиной не менее 10 – 15 см из крупнозернистого песка или гравия, обладающих малой высотой капиллярного поднятия, располагая их по всей ширине земляного полотна. Для предохранения от загрязнения, сверху и снизу прослойки укладывают слой мелкого гравия толщиной не менее 3 – 5 см.

Поверхностям покрытия автомобильной дороги, конструктивным слоям дорожной одежды и слоям грунтов в теле насыпи придают поперечный уклон, что способствует отводу воды и осушению грунтов земляного полотна и материалов дорожной одежды [9].

Дальнейший отвод воды в пониженные места рельефа осуществляется посредством водоотводных канав, кюветов и резервов.

На рисунке 20 представлена насыпь с замкнутой прослойкой.

Рисунок 20 –  Насыпь с замкнутой прослойкой

1 – грунт, обработанный органическими вяжущими материалами, или полиэтиленовая пленка; 2 –изолирующий слой мелкого гравия; 3 – слой гравия, щебня или мелкозернистого песка; 4 – крупный гравий или щебень

Дренажи состоят из заложенных в грунт труб (закрытый дренаж) или заглублённых в водоносный слой грунта канав, заполненных крупным дренирующим материалом (открытый дренаж) [9].

Закрытый дренаж (или дренажная прорезь) состоит из уложенной в грунте дрены – трубы (гончарной, керамической, бетонной или деревянной), вода в которую поступает через открытые стыки звеньев.

Чтобы труба не засорялась грунтом, стыки окружают пористой засыпкой (фильтром), крупность которой уменьшается по направлению к стенкам траншеи. Пористая засыпка собирает притекающую из грунта воду, которая стекает далее по трубе (дрене). На рисунке 21 представлен поперечный профиль полотна с резервами.

Рисунок 21 – Поперечный профиль полотна с резервами

Осушающее (понижающее) действие дренажей заключается в том, что при заглублении в грунт ниже уровня грунтовых вод, труба быстро отводит воду, просачивающуюся из прилегающей части грунта, в результате чего вблизи дренажа образуется осушенная зона.

Дренажи (рис. 22)  можно использовать как для понижения уровня грунтовых вод, так и для полного перехвата грунтовой воды, притекающей к дороге со стороны.

При устройстве закрытых дрен на уровне водоупора, пространство за ними будет постепенно осушено. Такие дрены называют совершенными.

При глубоком залегании водоупора устраивают две дрены, располагая их симметрично по обе стороны дороги (несовершенные дрены) (рис. 23).

Водопропускные трубы [9] устраивают в местах пересечения автомобильной дороги с ручьями, оврагами или балками, по которым стекает вода от дождей или таяния снега. От общего числа водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах трубы составляют до 95 %.

Водопропускные трубы не изменяют условий движения автомобилей, поскольку их можно располагать при любых сочетаниях плана и продольного профиля, и не стесняют проезжую часть и обочины, а также не требуют изменения типа дорожного покрытия.

Нельзя устраивать водопропускные трубы на постоянных водотоках, где возможны наледи и ледоход. Не допускается также устройство труб при пересечении автомобильной дороги горным водотоком с корягами и поваленными деревьями.

Рисунок 22 – Виды дренажей

1 – утрамбованная глина; 2 – дёрн; 3 – крупнозернистый или среднезернистый песок; 4 – щебень или гравий 5 – 10 мм; 5 – щебень или гравий 40 – 70 мм; 6 – щебень, втрамбованный в грунт; 7 – кривая депрессии; 8 – керамическая или асбестоцементная труба; 9 – водоупор.

Рисунок 23 – Совершенные и несовершенные дрены

Отверстия водопропускных труб бывают круглого и прямоугольного сечения. Размер отверстий назначают по гидравлическому расчету в зависимости от количества воды, протекающей к сооружениям во время дождя и весеннего таяния снега.

Количество воды, протекающей в трубе за 1 секунду, называется расчетным расходом. Он зависит от климатических условий района, площади водосборного бассейна, крутизны склонов, интенсивности впитывания воды в грунт и задержания ее растительностью и неровностями почвенного покрова.

Для увеличения пропускной способности без повышения высоты насыпи устраивают многоочковые трубы из уложенных рядом нескольких труб. Трубы с числом очков более четырёх неэкономичны.

Высоту насыпей около мостов и труб назначают с таким расчетом, чтобы вода, разлившаяся во время паводка, не затопляла насыпь.

В зависимости от глубины подтопления и типа входного оголовка в трубах могут устанавливаться следующие режимы протекания:

-безнапорный режим – если подпор меньше высоты трубы на входе либо превышает её не более чем на 20 %; на всём протяжении трубы водный поток имеет свободную поверхность;

-полунапорный режим – возникающий при оголовках обычных типов (портальных, раструбных) в тех случаях, когда подпор превышает высоту трубы на входе более чем на 20 %; на большей части длины труба работает полным сечением, а на всём остальном протяжении поток имеет свободную поверхность;

-напорный режим – устанавливающийся при специальных входных оголовках обтекаемой формы и при подтоплении верха трубы более чем на 20 %; на большей части длины, труба работает полным сечением и лишь у выхода поток может отрываться от потолка трубы.

При значительном подтоплении входа в трубу напорный режим может возникать периодически и при оголовках обычных типов. Однако из-за прорывов воздуха через образующуюся у входного отверстия воронку, протекание воды в этом случае часто переходит в полунапорный режим.

Мосты [8] устраивают на пересечениях автомобильной дорогой рек и малых водотоков. Если река является судоходной, должны быть обеспечены требования бесперебойного судоходства: обеспечен необходимый подмостовой габарит.

В мостах различают:

-пролетные строения – по которым происходит движение автомобилей;

-устои – береговые опоры, передающие давление от нагрузки на грунт;

-промежуточные опоры, располагающиеся в русле реки – быки.

Расстояние от проезжей части моста до уровня стояния воды в летний и зимний периоды (межень),  называют высотой моста.

Суммарную ширину между опорами, измеренную по поверхности воды при высоком расчетном горизонте – отверстием моста.

На судоходных реках низ моста должен возвышаться над уровнем судоходного горизонта (обычно более низким, чем расчетный горизонт паводка) на величину, определяемую подмостовым габаритом для прохода судов.

Конструкции современных мостов по условиям их работы подразделяются на четыре основных типа: балочные, арочные, рамные и висячие.

Контрольные вопросы:

1. Что называется поперечным профилем автомобильной дороги?

2. Какие требования соблюдают при проектировании поперечного профиля?

3. Чему способствуют насыпи и выемки обтекаемого очертания?

4. Какую крутизну откосов имеют типовые поперечные профили насыпей?

5. От  чего зависит крутизна внешнего откоса глубины выемки?

6. Когда не применяются типовые конструкции поперечных профилей?

7. Как осуществляется укрепление откосов и обочин земляного полотна?

8. Какие материалы используют для земляного полотна?

9. Перечислите скальные и нескальные грунты.

10.Что называется капилляропрерывающими и дренирующими слоями?

11.Как устраивают капилляропрерывающие прослойки?

12.Для чего поверхностям покрытия автомобильной дороги придают

поперечный уклон?

13.Из чего состоят дренажи?

14.Где устраивают водопропускные трубы и для чего?

15.Где устраивают мосты?

16.Какие конструкции современных мостов Вы знаете?

Литература: 2,7,8,9

9 Дорожные одежды.  Воздействие автомобиля на дорогу.

План:

1.Требования к дорожным одеждам, их классификация.

2.Силы, действующие от  колеса автомобиля на дорожное покрытие.

3.Прочность и деформация дорожной одежды.

4.Виды деформаций дорожного покрытия и разрушений дорожной одежды.

1 Требования к дорожным одеждам, их классификация

Дорожная одежда – уложенная на поверхность земляного полотна конструкция, которая состоит, как правило, из нескольких слоёв различных материалов, обладающих необходимой прочностью, ровностью и шероховатостью и обеспечивающая безопасное движение автомобилей с расчётными скоростями. На рисунке 24 показаны эпюры напряжений, возникающих в дорожных одеждах от автомобильного колеса.

Рисунок 24 – Эпюры напряжений в дорожной одежде

Напряжения от колёс автомобилей в дорожной одежде затухают с глубиной, что позволяет проектировать её многослойной, применяя в отдельных её слоях материалы различной прочности. На рисунке 25 показаны онструктивные слои дорожной одежды.

Рисунок 25 – Конструктивные слои дорожной одежды

1-поверхностная обработка (слой износа); 2-верхний слой покрытия; 3-нижний слой покрытия; 4-верхний слой основания; 5-нижний слой основания; 6-дополнительный слой основания; 7-подстилающий грунт (рабочий слой земляного полотна)

Покрытие дорожной одежды – верхний, наиболее прочный конструктивный слой дорожной одежды, непосредственно воспринимающий воздействие транспортных средств и природно-климатических факторов.

Покрытие обеспечивает необходимые транспортно-эксплуатационные качества дороги (ровность, коэффициент сцепления) [2].

В конструкции покрытия, помимо основного слоя, обеспечивающего необходимые качества, предусматривается запасная толщина (слой износа), не учитываемая при расчёте прочности и периодически восстанавливаемая по мере истирания.

Основание – несущая прочная часть одежды, устраиваемая из каменных материалов или грунта, обработанного вяжущими материалами. Распределяет нагрузку, воспринятую от покрытия в подстилающий грунт.

Дополнительные слои основания – из материалов, устойчивых при увлажнении, –  устраиваются с целью обеспечения морозоустойчивости, дренажа, противодействия  пучинообразованию.

Подстилающий грунт (рабочий слой земляного полотна) – тщательно уплотнённые слои земляного полотна, на которые укладывают дорожную одежду.

Дорожная одежда должна обеспечить высокую надёжность и требуемые транспортно-эксплуатационные показатели в течение срока службы (между капитальными ремонтами) [6]:

- для капитальных типов – 15 лет;

- для облегчённых типов – 10 лет;

- для переходных типов – 6-8 лет.

Различают жёсткие и нежёсткие дорожные одежды.

К жёстким дорожным одеждам следует относить одежды имеющие:

-цементобетонные монолитные покрытия;

-асфальтобетонные покрытия на основаниях из цементобетона;

-сборные покрытия из железобетонных и асфальтобетонных плит.

Асфальтобетонные покрытия – самый распространенный тип покрытия, представляющий собой два или три слоя асфальтобетонной смеси, уложенные на прочное основание и тщательно уплотнённые, в результате чего образуется асфальтобетон.

Асфальтобетон представляет собой искусственный строительный материал, состоящий из подобранного по крупности каменного скелета – щебня или гравия – и песка,  связанных между собой смесью тонкого минерального порошка с битумом [9].

Различают асфальтобетоны:

-  мелкозернистый и крупнозернистый;

- горячий и холодный;

- типов А, Б, В и Г;

- марок I, II, III.

Смеси с менее тщательным подбором каменного скелета по крупности и из менее прочных каменных материалов называют битумоминеральными.

Цементобетонные покрытия обладают высокой монолитностью и высокой сопротивляемостью нагрузкам. Изготавливаются они из цементобетонных смесей, которые состоят из цемента, воды, песка и щебня, в рационально подобранных соотношениях. После отвердения  этих смесей образуется прочный искусственный каменный материал.

Строят цементобетонные покрытия из цементобетонных плит, отделённых друг от друга швами, необходимыми для компенсации изменения их длины при колебаниях температуры.

Различают швы расширения, сокращающиеся при удлинении плит, и швы сжатия, расширяющиеся при укорочении плит (рис.26).

Рисунок 26 – Конструкция швов в бетонном покрытии

Для обеспечения совместной работы плит и сохранения их взаимного положения в швы вводят стальные стержни “штыри” (рис.27), обеспечивающие возможность изменения длины плит, но передающие с одной плиты на другую вертикальные нагрузки и частично изгибающие моменты.

Износ цементобетонных покрытий незначителен, они долговечнее, чем другие виды покрытий.

Рисунок 27 – Схема установки стальных стержней «штырей»

2 Силы, действующие от  колеса автомобиля на дорожное покрытие

На стоящее колесо действует только одна сила - вес автомобиля, приходящийся на это колесо. Особенностью автомобильного колеса является его эластичность. Под действием вертикальной силы колесо деформируется (рис. 28, а), в месте контакта радиус колеса меньше, чем в других частях колеса, не соприкасающихся с дорожным покрытием.

Площадь следа колеса F меняется в пределах 250...1000 см2. Для одного и того же автомобиля значение F, м2, зависит от нагрузки на колесо:

F= G/p,                                                           (48)

где G - вес автомобиля, приходящийся на колесо, Н; р - давление, Па.

Значение р не должно превышать 0,65 МПа на дорогах I - II категорий и 0,55 МПа на дорогах III - V категорий.

Различают площадь отпечатка колеса по контуру в форме эллипса (рис. 28, а) и по выступам рисунка протектора. При определении среднего давления в расчет принимают площадь отпечатка по выступам протектора.   При расчете

Рис. 28 - Схема сил, действующих на дорожное покрытие:

а - стоящее колесо; б - ведущее колесо; в - ведомое колесо; D - размер пятна контакта колеса с дорожным покрытием; Рср, Рmах - соответственно средний и максимальный прогиб дорожного полотна; G - вес автомобиля; R - сила реакции; Gк - вес автомобиля, приходящийся на колесо; Mвр - вращающий момент; Т - сила трения; rк - расстояние от центра колеса до поверхности дорожного покрытия; r - радиус колеса; а - расстояние от мгновенного центра скоростей О до линии действия силы реакции R; Рк - окружная сила; υ - скорость движения автомобиля.

дорожной одежды для вычисления р условно принимают площадь отпечатка в виде круга диаметром D, м, равновеликую площади эллипса:

(49)

В большинстве автомобилей имеются ведущие и ведомые колеса. К ведущим колесам подается вращающий момент Мвр , Н • м, от двигателя автомобиля:

Мвр = Мдв ик иг η,                                                (50)

где Мдв - вращающий момент на коленчатом валу двигателя, Н • м; ик - передаточное число коробки передач; иг - передаточное число главной передачи; η - коэффициент полезного действия главной передачи.

Действие вращающего момента Мвр вызывает появление в зоне контакта окружной силы Рк, направленной в сторону, обратную движению (рис. 28, б). Сила Рк вызывает горизонтальную силу реакции Т, представляющую собой силу трения в плоскости контакта колеса с дорожным покрытием, при этом Т = Рк.

При действии вертикальной силы Gк возникает сила реакции R, которая располагается на расстоянии а впереди по ходу движения автомобиля.  Значение Gк составляет для грузовых автомобилей - (0,65...0,7)G, для легковых - (0,5...0,55)G, где G - общий вес автомобиля, Н.

На ведомое колесо (рис. 28, в) действует сила тяги. Горизонтальная реакция Т = Рк направлена в сторону, противоположную движению. Вертикальная сила реакции R так же, как и в случае ведущего колеса, смещена по ходу движения.

Вращающий момент Мвр может быть определен также с учетом окружной силы Рк, Н, и радиуса качения пневматического колеса rк, м:

Мвр = Рк rк,                                                         (51)

при этом

rк = λ r,                                                            (52)

где λ - коэффициент уменьшения радиуса колеса в зависимости от жесткости шин, λ = 0,93...0,96; r - радиус недеформированного колеса, м.

В точке О - мгновенном центре скоростей - приложена сила трения (сцепления) колеса с поверхностью дороги.

Можно записать

R = Gк;                  Мвр = Trк + Ra,

где а - расстояние от мгновенного центра скоростей до точки приложения силы реакции R.

Откуда

Т = Мвр/rк - R (a/rк).                                                 (53)

Поскольку

Мвр/rк = Рк,

Т = Рк – Gк (а/rк).

Обозначим

а/rк = f; Gк (а/rк) = Gк f = Pf.                                           (54)

Тогда

Т = Рк - Рf,

Для ведомого колеса можно записать

Gк = R; Рк = Т; Ra = Ркrк.

Отсюда

Pк = R (a/rк); R = GкPк = Gкf; Pк = Pf,

где Pf - сила сопротивления качению, Н; f - коэффициент сопротивления качению.

Сопротивление качению зависит от скорости движения, эластичности шины и состояния поверхности дорожного покрытия.

Коэффициент сопротивления качению возрастает с увеличением скорости движения, так как кинетическая энергия колеса при наездах на неровности прямо пропорциональна квадрату скорости качения. Практически значение f остается постоянным до скорости движения 50 км/ч для определенного типа дорожного покрытия (таблица 9):

Таблица 9 – Коэффициент сопротивления качению

| Тип дорожного покрытия | f |
| --- | --- |
| Цементобетонное и асфальтобетонное | 0,01…0,02 |
| Щебеночное, обработанное вяжущим | 0,02…0,025 |
| Щебеночное, не обработанное вяжущим | 0,03…0,04 |
| Ровная сухая грунтовая дорога | 0,03…0,06 |

При скорости движения более 50 км/ч коэффициент сопротивления качению определяют по формуле

fυ = f [1 + 0,01 (υ – 50)],                                                (55)

где υ - скорость движения, км/ч; f - коэффициент сопротивления качению при скорости движения до 50 км/ч.

Движение автомобиля возможно при условии Т > Рк. Сила трения достигает наибольшего значения, когда

Тmах = φ Gсц,                                                       (56)

где Gсц - нагрузка на ведущее колесо (сцепной вес), Н; φ - коэффициент сцепления.

Коэффициент сцепления φ - это отношение максимального значения силы тяги на ободе колеса к сцепному весу автомобиля.

Различают следующие значения коэффициентов сцепления (рис. 29): φ - при движении в плоскости качения без скольжения и буксования; φ1 - при движении в плоскости качения при скольжении и буксовании (коэффициент продольного сцепления); φ2 - при боковом заносе (коэффициент поперечного сцепления). Между этими коэффициентами сцепления имеются следующие зависимости:

Рисунок 29 - Силы, действующие на дорожное покрытие на криволинейных участках: Рк - окружная сила (сила тяги); Yк - поперечная сила; R - сила реакции; φ - коэффициент сцепления; φ1 - коэффициент продольного сцепления; φ2 - коэффициент поперечного сцепления. φ2 - при боковом заносе (коэффициент поперечного сцепления).

R = G φ; R2 =

где Yк - поперечная сила.

Отсюда

(57)

Результаты исследования показывают следующие количественные зависимости между φ, φ1, φ2:

φ1 = (0,7...0,8) φ; φ2 = (0,85...0,90) φ1 или φ2 = (0,6...0,7) φ.

Значение φ зависит от типа и состояния дорожного покрытия, скорости движения и других факторов (табл.10).

При торможении колеса автомобиля часто возникают большие касательные усилия (рис. 30).

Сила торможения составляет

Pк.т. = φ Gк.т.,                                                      (58)

где Gк.т - вес автомобиля, приходящийся на тормозящие колеса, Н.

| Рисунок 30 - Силы, действующие на дорожное покрытие при торможении: Gк.т - вес автомобиля, приходящийся на тормозящие колеса; Мт - тормозящий момент; Pк.т - сила торможения; υ - скорость движения автомобиля |  |
| --- | --- |

Таблица 10 – Коэффициент сцепления

| Состояние дорожного покрытия | Условия движения | Коэффициент сцепления φ (при скорости движения 60 км/ч) |
| --- | --- | --- |
| Сухое, чистое | Особо благоприятные | 0,7 |
| То же | Нормальные | 0,5 |
| Влажное, грязное | Неблагоприятные | 0,3 |
| Обледенелое | Особо неблагоприятные | 0,1...0,2 |

Боковые касательные силы возникают при движении по криволинейным участкам дорог, при обгонах, боковом заносе, при сильном поперечном ветре, при наличии большого поперечного уклона проезжей части. Действие касательных сил в зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием приводит к истиранию и деформации дорожного покрытия и истиранию шины.

3 Прочность и деформация дорожной одежды

Прочность дорожной одежды является наиболее важным показателем транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, который необходимо регулярно оценивать в течение всего срока ее службы.

Прочностные качества дорожной одежды определяются, прежде всего, сопротивляемостью подстилающего грунта сжатию. Дорожная одежда должна распределять действующую на нее нагрузку от колеса автомобиля по возможности на большую площадь и предупреждать проникание воды, которая значительно ослабляет прочность грунтового основания.

Возможны три случая деформации дорожного покрытия в зависимости от прикладываемой нагрузки.

Если нагрузка невелика, а слои дорожной одежды и земляного полотна хорошо уплотнены, дорожная одежда не разрушается и происходят только упругие деформации, т. е. дорожная одежда под действием нагрузки прогибается и после проезда автомобиля возвращается в прежнее положение.

При возрастании нагрузки или при временном снижении прочности грунтов основания в весенний или осенний периоды возникают постепенно накапливающиеся пластические малые деформации.

В случае, если суммарное значение деформаций за период ослабленного состояния дорожной одежды превысит некоторые предельные значения, дорожная одежда разрушится.

Прочность дорожной одежды зависит от предельно допустимого прогиба (табл. 11), а также от количества приложений нагрузки за период ослабления дорожной одежды.

При очень больших нагрузках или значительном ослаблении прочности грунта основания вначале замедленно накапливаются деформации, которые в дальнейшем быстро возрастают, в результате чего происходит полное разрушение дорожной одежды.

При действии давления от колеса основание дорожной одежды сжимается в пределах активной зоны (зоны, в которой возможно перемещение грунта) и происходит прогиб дорожной одежды по некоторой криволинейной поверхности с образованием так называемой чаши прогиба 2 (рис. 31).

Давление, передаваемое на грунтовое основание, зависит от площади, на которую распределяется нагрузка. С увеличением толщины дорожной одежды эта площадь увеличивается, а давление соответственно уменьшается. В весенний или осенний период, когда вследствие большого переувлажнения снижается прочность грунта, существующая толщина дорожной одежды не обеспечивает безопасное давление, и при проезде очень тяжелых автомобилей могут возникнуть проломы дорожной одежды.

В связи с этим в течение двух-трех наиболее неблагоприятных недель дорожники закрывают движение тяжелых автомобилей.

При действии нагрузки происходят сжатие и доуплотнение верхней части дорожной одежды (зона 3), а в нижней части дорожной одежды - растяжение (зона 1).

При превышении предельной прочности материалов верхних или нижних слоев дорожной одежды образуются трещины 4.

По периметру зоны контакта шины колеса с дорожным покрытием действуют срезывающие напряжения, которые могут приводить при слабом основании и тонкой дорожной одежде к ее пролому или выкалыванию отдельных ее частей.

В нижних слоях дорожной одежды из малосвязных и несвязных материалов и в грунтовых основаниях могут возникать необратимые деформации (так называемые пластические течения), развитие которых приводит к накоплению деформаций дорожной одежды и ее разрушению.

Вероятность появления деформаций связана с одновременным действием нагрузки от колеса и климатических факторов (влажности и температуры). При эксплуатации автомобильных дорог все деформации протекают вначале скрытно, и трудно предвидеть их развитие. Поэтому необходимо проводить профилактический контроль прочности дорожной одежды в неблагоприятные периоды года с целью разработки мероприятий по предупреждению разрушения дорожной одежды.

Таблица 11 – Предельно допустимый прогиб дорожных покрытий

| Интенсивность движения, авт./сут, приведенная к расчетному автомобилю и нагрузке 105 Н | Предельно допустимый прогиб дорожных покрытий, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | капитальных | облегченных | переходного типа |
| 100 | 1,15 | 1,45 | 1,85 |
| 200 | 1,03 | 1,27 | 1,68 |
| 500 | 0,92 | 1,1 | - |
| 1000 | 0,85 | - | - |
| 2000 | 0,78 | - | - |
| 5000 | 0,73 | - | - |
| 10000 | 0,69 | - | - |

Рис. 31 - Виды деформаций и разрушений дорожной одежды:

1 - зона растяжения; 2 - чаша прогиба; 3 - зона сжатия одежды; 4 - трещины

в дорожной одежде; 5 - поверхность среза одежды; 6 - деформация дорожной одежды; 7 - направление выпирания грунта; 8 - направление сжатия грунта; 9 - уплотнение грунта в основании дорожной одежды; 10 - площадь передачи давления на грунт

Прочность дорожной одежды характеризуют модулем длительной упругости

E = p D (1 - μ2)/l,                                                (59)

где р - удельное давление колеса на поверхность дорожного покрытия, МПа, для транспортных средств группы А р = 0,6 МПа, для транспортных средств группы Б р = 0,5 МПа; D - диаметр круга, равновеликого отпечатку колеса, м, для транспортных средств группы A D = 0,33 м, для транспортных средств группы Б D = 0,28 м; l - упругий прогиб, м; μ - коэффициент бокового расширения (коэффициент Пуассона), μ = 0,3.

Величина p D - постоянная для расчетного автомобиля, поэтому для определения модуля упругости дорожной одежды Е и оценки по его значению прочности дорожной одежды достаточно определить прогиб l.

Наиболее простым прибором для быстрого определения прогиба является рычажный прогибомер МАДИ - ЦНИЛ (рис. 32).

Рисунок 32 -  Рычажный прогибомер МАДИ - ЦНИЛ:

а - вид сбоку; б - вид сверху; 1 - пробка; 2 - стойка для индикатора; 3 – инди

катор;4 - держатель индикатора; 5 - швеллер; 6 - заднее плечо рычага; 7 - подъемные винты; 8 - соединительная муфта; 9 - опорный винт; 10 - стяжной болт; 11 - переднее плечо рычага; 12 - измерительная игла; 13 - винт, закрепляющий иглу; 14 - подпятник, предохраняющий врезание измерительной иглы в дорожное покрытие; 15 - поперечная опорная балка.

Рычажный прогибомер имеет составной рычаг, свободно вращающийся на оси рамы. Переднее плечо 11 рычага имеет измерительную иглу 12 с подпятником 14. Заднее плечо 6 рычага заканчивается пробкой 1 с горизонтальной площадкой, в которую упирается стержень индикатора 3, установленный на стойке. Испытание дорожной одежды производят на обследуемом участке через каждые 50 м. Прогиб измеряют на полосе наката (1...1,5 м от кромки дорожного покрытия).

Для повышения производительности труда при определении прогибов дорожной одежды разработан длиннобазовый прогибомер (рис. 33).

Длиннобазовый рычажный прогибомер состоит из сборного рычага, который поворачивается на оси, закрепленной в корпусе опоры 5. Рычаг 6 состоит из переднего 7 и заднего 4 плеч. На переднем плече расположен щуп 9, который с помощью шарового шарнира соединен с подпятником 11. Щуп крепится к рычагу зажимным винтом 10. На заднем плече на кронштейне 2 закреплен индикатор 3. Щуп с подпятником размещают между скатами заднего сдвоенного колеса 8 под центром задней оси автомобиля.

Рисунок 33 - Длиннобазовый рычажный прогибомер:

1 - опорная подкладка; 2 - кронштейн; 3 - индикатор; 4 - заднее плечо

рычага; 5 - опора; 6 - рычаг; 7 - переднее плечо рычага; 8 - заднее сдвоенное

колесо; 9 - щуп; 10 - зажимной винт; 11 - подпятник

Наклонная поверхность клиновидной опорной подкладки 1 контактирует со стержнем индикатора.

Для оценки прочности дорожной одежды применяют установки динамического нагружения. К ним, например, относится установка с падающим грузом УДН-НК (рис. 34).

Установка УДН-НК смонтирована сзади кузова автомобиля. Нагружение осуществляется путем сбрасывания груза. Усилие на дорожное покрытие передается через сдвоенные авиационные пневматические колеса, обеспечивающие площадь отпечатка и удельную нагрузку, эквивалентные отпечатку и нагрузке расчетного транспортного средства группы А. Прогиб измеряют с помощью сейсмоприемника. Измерительный датчик смонтирован на специальной тележке и находится между сдвоенными авиационными колесами.

Аппаратура сбора и первичной обработки данных испытаний расположена в кабине водителя. Нагружение дорожной одежды производят с остановкой в каждой точке испытания. Производительность установки при 20 испытаниях на 1 км составляет 20 км за смену.

По значению прогиба, определяемому лабораториями, получают фактический модуль упругости дорожной конструкции и ее прочность.

Прочность жестких дорожных одежд оценивают:

- максимальным динамическим прогибом lmах под воздействием падающего груза (амортизированный удар) прибора ударного типа;

- максимальным радиусом кривизны дорожного покрытия r при воздействии динамической нагрузки (амортизированный удар);

- максимальным напряжением σ в бетонной плите, определяемым согласно

теории упругости по формуле

|  | Рисунок 34 - Установка динамического нагружения (навесная) УДН-НК: а - конструкция; б - схема испытания; 1 - несущая рама; 2 - электроталь; 3 - верхний кронштейн; 4 - ограничитель подъема; 5 - зацепное устройство; 6 - нижний кронштейн; 7 - испытательный груз; 8 - штамп; 9 - опорная рама; 10 - измерительная тележка; 11 - лебедка для подъема штампа; 12 - прибор управления электроталью; 13 - виброграф для измерения прогиба; 14 - пружина; G - вес груза; Н - высота сбрасывания груза |
| --- | --- |

теории упругости по формуле

(60)

где h - толщина плиты, м;

- жесткостью дорожной одежды с, Н/м, определяемой отношением максимальной ударной силы F, Н, к максимальному динамическому прогибу lmах, м:

c = F/lmax.

Основной сравнительной характеристикой является статистическая оценка жесткости дорожной одежды.

4 Виды деформаций дорожного покрытия и разрушений дорожной одежды

При проектировании дорожной одежды размеры каждого слоя выбирают с учетом местных материалов, возможных нагрузок и природно-климатических условий прокладки дороги. Все расчеты выполняют для средних условий, поэтому возможны отклонения от расчетных условий, приводящие к потере прочности дорожной одежды, деформациям и разрушению.

Разрушения могут быть вызваны низким качеством выполнения работ, недостаточным или неправильным учетом гидрогеологических условий, применением материалов низкого качества. Большое значение в обеспечении устойчивости дорожной одежды имеет своевременный ремонт разрушенных участков дорожного покрытия. Появление остаточных (необратимых) деформаций, своевременно не ликвидированных, приводит к значительным разрушениям, как под действием движения автомобилей, так и под влиянием природно-климатических факторов.

Основными видами деформаций и разрушений дорожной одежды являются:

- деформации и разрушения, вызванные пучинами, происходящими в весенний период при оттаивании грунта земляного полотна на участках с неблагоприятными условиями водоотвода и защиты земляного полотна от температурных воздействий. Причинами таких разрушений могут быть ошибки в оценке перспективной интенсивности движения и нагрузок, некачественные материалы и их неоднородность, плохое уплотнение земляного полотна и дорожной одежды, а также переувлажнение земляного полотна;

- потери прочности дорожной одежды, вызванные непрерывным воздействием колес автомобилей и природно-климатических факторов. На потерю прочности большое влияние оказывают ошибки, допущенные при проектировании, строительстве и эксплуатации дорожной одежды, а также температурные деформации;

- просадки нежестких дорожных одежд в виде впадин, возникающие в результате местных просадок недоуплотненного грунта или слоев дорожной одежды. Особенно часто этот вид деформации появляется на въездах на мост, в местах прокладки под существующими дорогами водопропускных труб и трубопроводов;

- сквозные трещины, характерные для цементобетонных покрытий, когда на них образуются просадки. Трещины появляются чаще всего в местах просадок земляного полотна и связаны с несвоевременным ремонтом дорожной одежды;

- проломы - разрушения дорожной одежды в виде длинных прорезей по полосам наката колес. Такие разрушения характерны для дорожных одежд переходного типа при проходе очень тяжелых автомобилей и снижении несущей способности основания дорожной одежды.

Разрушению всей конструкции дорожной одежды предшествуют деформации и разрушение дорожных покрытий.

Дорожное покрытие является самой верхней частью дорожной одежды, на которую непосредственно действуют колеса автомобилей и природно-климатические факторы.

Основными видами разрушений дорожного покрытия являются:

- износ (истирание), представляющий собой уменьшение толщины дорожного покрытия за счет потери им материала в процессе эксплуатации под воздействием колес и природно-климатических факторов. Износ происходит по всей поверхности дорожного покрытия, но больше всего на полосах наката, где проходят колеса автомобилей. Для усовершенствованных дорожных покрытий износ измеряют в миллиметрах, на которые уменьшилась толщина верхнего слоя покрытия, а для дорожных покрытий переходного и простейшего типа определяют также объем потери материалов, м3/км;

- шелушение - обнажение поверхности дорожного покрытия за счет отделения поверхностных тонких пленок и чешуек материала покрытия, разрушенного воздействием воды и мороза. Такой вид дефекта наиболее характерен для жестких дорожных одежд, где происходит отслоение цементного раствора с поверхности дорожного покрытия с последующим оголением крупного заполнителя. Такие разрушения в основном происходят при частом замораживании и оттаивании дорожного покрытия, особенно при использовании хлоридов для предупреждения гололеда;

- выкрашивание - разрушение дорожного покрытия за счет потери им отдельных зерен гравийного и щебеночного материала. Такое разрушение происходит на дорожных покрытиях всех типов в результате потери связи между зернами материала. Причиной выкрашивания могут быть плохое перемешивание материала и его укладка в дождливую или холодную погоду;

- обламывание кромок - разрушение дорожных покрытий (особенно нежестких) в местах сопряжения их с обочинами при переезде тяжелых автомобилей через кромку. Обломанные кромки проезжей части могут быть причиной дорожно-транспортных происшествий;

- волны - деформация асфальтобетонных покрытий, обладающих пластичностью. Волны появляются под действием касательных сил в зоне контакта шины колеса с дорожным покрытием;

- гребенка - разрушение гравийных и щебеночных покрытий под действием движения тяжелых грузовых автомобилей. Гребенка представляет собой частое повторение выступов и впадин;

-сдвиги - деформации, которые происходят при действии касательных сил от колеса автомобиля. Сдвиги являются причиной отсутствия связи верхнего слоя дорожного покрытия с нижним;

- вмятины - углубления в пластических дорожных покрытиях, появляющиеся при прохождении по ним гусеничных машин или автомобилей в жаркую погоду;

- трещины - деформации, обычно вызываемые резкими температурными изменениями. Сетка трещин появляется на дорожном покрытии как результат недостаточной прочности основания или покрытия;

- колеи, которые образуются на щебеночных или гравийных покрытиях при узкой проезжей части в результате многократного прохода автомобиля по одной полосе, а также

на асфальтобетонных покрытиях в результате выдавливания колесами автомобиля из-за недостаточной сдвигоустойчивости асфальтобетона;

- выбоины - углубления со сравнительно крутыми краями, образовавшиеся в результате местного разрушения материала дорожного покрытия. Причиной появления выбоин является, как правило, плохое качество строительных работ;

- повреждение кромок швов - разрушение кромок швов в виде сколов и выкрашивание бетона в зоне до 15...20 см от шва.

Контрольные вопросы

- Какие силы действуют на дорожное покрытие от стоящего колеса,

ведущего колеса, ведомого колеса автомобиля?

- Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие при тормо-

жении?

- Какие силы действуют от колеса на дорожное покрытие на криволи

нейных участках?

- Какова сущность коэффициентов продольного и поперечного

сцепления?

- Чем определяются прочностные качества дорожной одежды?

- Каким видам деформаций и разрушений подвергается дорожная

одежда?

- Каким показателем характеризуется прочность дорожной одежды?

- Какими приборами и установками определяют упругий прогиб

дорожной одежды?

Литература: 2,6,9,10

10 Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог

План:

1. Основные понятия.

2. Организация и технология работ по диагностике автомобиль-

ных дорог.

3. Измерение и оценка колейности дорожного покрытия.

4. Визуальная оценка состояния дорожной одежды.

5. Оценка прочности дорожной одежды.

1 Основные понятия

Диагностика автомобильных дорог - обследование, сбор и анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличии дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой информации, необходимой для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений [10].

Потребительские свойства дороги - совокупность ее транспортно-эксплуатационных показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей дорог и влияние на окружающую среду.

К потребительским свойствам относятся обеспечиваемые дорогой скорость, непрерывность, безопасность и удобство движения, пропускная способность и уровень загрузки движением, способность пропуска транспортных средств с разрешенными для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритными размерами, а также экологическая безопасность.

Технический уровень дороги - степень соответствия нормативным требованиям постоянных (не меняющихся в процессе эксплуатации или меняющихся только при реконструкции и капитальном ремонте) геометрических параметров и характеристик дороги и ее инженерных сооружений.

Эксплуатационное состояние дороги - степень соответствия нормативным требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и уровня содержания.

Транспортно-эксплуатационное состояние дороги - комплекс фактических значений параметров и характеристик технического уровня и эксплуатационного состояния дороги на момент обследования и оценки, обеспечивающих ее потребительские свойства.

Технико-эксплуатационные качества или характеристики дороги - характеристики надежности дороги как инженерного сооружения, к которым относятся прочность дорожной одежды, ровность, шероховатость и сцепные качества дорожного покрытия, устойчивость земляного полотна и т.д.

Качество дороги - степень соответствия всего комплекса показателей технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства, а также уровня содержания дороги нормативным требованиям.

Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчетной скорости движения - отношение фактической максимальной скорости движения одиночного легкового автомобиля υф.mах, обеспечиваемой дорогой по условиям безопасности движения или взаимодействия автомобиля с дорогой на каждом участке, к расчетной скорости движения для данной категории дороги и рельефа местности υрасч.

Коэффициент обеспеченности расчетной скорости движения - отношение υф.mах к базовой расчетной скорости движения .

За базовую расчетную скорость принята скорость движения 120 км/ч.

В практических расчетах рекомендуется пользоваться коэффициентом обеспеченности расчетной скорости движения.

2 Организация и технология работ по диагностике

автомобильных дорог

Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений производится систематически через установленные промежутки времени на протяжении всего срока службы дорог и дорожных сооружений в соответствии с [11].

Оценку качества и состояния автомобильных дорог производят:

- при сдаче дороги в эксплуатацию после строительства с целью определения начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и сопоставления с нормативными требованиями;

- периодически в процессе эксплуатации для контроля за динамикой изменения состояния дороги, прогнозирования этого изменения и планирования работ по ремонту и содержанию;

- при разработке плана мероприятий или проекта реконструкции, капитального ремонта или ремонта для определения ожидаемого транспортно-эксплуатационного состояния, сопоставления его с нормативными требованиями и оценки эффективности намеченных работ;

- после выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту на участках выполнения этих работ с целью определения фактического изменения транспортно-эксплуатационного состояния дорог.

По результатам диагностики выявляют участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, определяют виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня.

Работы по диагностике и оценке состояния дорог должны выполняться специализированными организациями, оснащенными соответствующими передвижными лабораториями, приборами и оборудованием.

По объему выполнения работ диагностику и оценку состояния дорог подразделяют на первичную и повторную [10].

При первичной диагностике измеряют и оценивают весь комплекс установленных параметров и характеристик состояния дороги, а также транспортного потока, а при повторной диагностике - только переменные, к которым относятся прочность дорожной одежды, продольная и поперечная ровность (глубина колеи), шероховатость и сцепные качества дорожного покрытия, характеристики транспортного потока и т.п.

Для оценки состояния дорог и дорожных сооружений необходим сбор и анализ значительного объема основной исходной информации по следующим показателям, параметрам и характеристикам:

• общие данные о дороге:

- номер и титул дороги, район ее расположения; категория дороги, протяженность; дорожно-климатическая зона; орган управления и обслуживающая организация; оценка уровня содержания дороги за последние 12 месяцев.

• геометрические параметры и характеристики:

- ширина проезжей части основной укрепленной поверхности дороги и укрепительных полос;

- ширина обочин, в том числе укрепленных; тип и состояние укрепления обочин;

- продольные уклоны;

- поперечные уклоны проезжей части и обочин;

- радиусы кривых в плане и уклон виража;

- высота насыпи, глубина выемки и уклоны их откосов; состояние земляного полотна;

- расстояние видимости поверхности дороги в плане и профиле.

• характеристики дорожной одежды и покрытия:

- конструкция дорожной одежды и тип покрытия;

- прочность и состояние дорожной одежды и покрытия (наличие, вид, расположение и характеристика дефектов);

- продольная ровность покрытия;

- поперечная ровность покрытия (колейность);

- шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием;

• искусственные сооружения:

- местоположение, тип, протяженность и габариты мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей;

- грузоподъемность мостов, путепроводов и эстакад;

- наличие и высота бордюров;

- тип и состояние мостового полотна;

- наличие, размеры и состояние водопропускных труб.

• обустройство и оборудование дорог:

- километровые знаки и сигнальные столбики;

- дорожные знаки, их дислокация, состояние и соответствие нормам и правилам размещения;

- разметка дороги, ее состояние и соответствие нормам и правилам нанесения;

- ограждения, их конструкция, место расположения, протяженность, состояние, соответствие нормам и правилам установки;

- освещение;

- примыкания, пересечения с автомобильными и железными дорогами, их тип, местоположение, соответствие нормам проектирования;

- автобусные остановки и павильоны, площадки отдыха, площадки для остановки и стоянки автомобилей, их основные параметры и их соответствие нормативным требованиям;

- дополнительные полосы проезжей части и переходно-скоростные полосы, их основные параметры.

• характеристики движения по дороге:

- интенсивность движения на характерных перегонах и динамика ее изменения за последние 3-5 лет;

- состав транспортного потока и динамика его изменения с выделением доли легковых автомобилей, грузовых автомобилей разной грузоподъемности, автобусов, других транспортных средств;

- показатели скоростного движения на характерных участках ограничения скоростей;

- данные о дорожно-транспортных происшествиях за последние 3-5 лет с привязкой к километражу и выделением числа дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Кроме основной исходной информации в процессе диагностики может собираться дополнительная информация о балансовой стоимости, защитных сооружениях, об объектах обслуживания движения и дорожной службы и т.д.

При оценке состояния и назначении работ по ремонту или реконструкции эксплуатируемых дорог во многих случаях возникает необходимость установления фактической категории дороги, требуемой категории по интенсивности движения на момент обследования и расчетной категории, назначаемой при проектировании реконструкции.

Фактическая категория существующей дороги на момент обследования и оценки состояния определяется путем сопоставления основных геометрических параметров с нормативными.

К указанным параметрам относится ширина проезжей части (ширина основной укрепленной поверхности), продольные уклоны и радиусы кривых в плане.

В зависимости от рельефа местности эти параметры рассматриваются как главные или дополнительные критерии при определении категории дороги. Рельеф местности устанавливают по проектной документации на дорогу.

На одной дороге могут быть выделены участки разных категорий, отличающиеся по основным параметрам, протяженностью не менее 3 км на перегонах и 1 км на подходах к городам. При меньшей протяженности таких участков их категория принимается такой же, как на основном протяжении дороги.

Главным геометрическим параметром для установления фактической категории дороги во всех случаях является фактическая ширина проезжей части.

Фактические категории дорог принимаются в зависимости от их фактических размеров (табл. 12).

Таблица 12 - Фактическая категория дороги

| Фактическая ширина проезжей части, м | Фактическая ширина основной укрепленной поверхности, м | Фактическая категория дороги |
| --- | --- | --- |
| До 4,8 | До 5,6 | V |
| 5,8...6,8 | 7...8 | IV |
| 6,9...7,4 | 8,1...9 | III |
| Более 7,4 | Более 9 | II |

В пересеченной местности фактическая категория существующей дороги

определяется по двум главным параметрам: ширине проезжей части и продольному уклону (табл.13):

Таблица 13 – Категория дорог в пересеченной местности

| Максимальный продольный уклон, ‰ | Фактическая категория дороги |
| --- | --- |
| 40 | I-а |
| 50 | I-б, II |
| 60 | III |
| 70 | IV |
| 90 | V |

В горной местности фактическая категория дороги определяется по соответствию нормативным требованиям ширины проезжей части, продольных уклонов и радиусов кривых в плане (табл. 14).

Таблица 14 – Фактическая категория дороги в горной местности

| Максимальный продольный уклон, ‰ | Минимальный радиус кривых в плане, м | Фактическая категория дороги |
| --- | --- | --- |
| 40 | 250 | 1-а |
| 50 | 125 | 1-б, II |
| 60 | 100 | III |
| 70 | 60 | IV |
| 90 | 30 | V |

Требуемая категория дороги на момент обследования определяется на основании данных о фактической годовой среднесуточной интенсивности движения, полученной в год обследования. Путем сопоставления фактической категории дороги с требуемой принимается решение о необходимости реконструкции дороги с переводом ее в более высокую категорию.

Рекомендуемая при реконструкции категория дороги определяется проектными организациями на основании данных о перспективной интенсивности движения, полученных путем прогноза и технико-экономических расчетов.

3 Измерение и оценка колейности дорожного покрытия

Измерения параметров колеи в процессе диагностики выполняют в соответствии с Методикой измерений и оценки эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи [10]. Измерения производятся по правой внешней полосе наката в прямом и обратном направлении на участках, где при визуальном осмотре установлено наличие колеи.

Число створов измерений и расстояния между створами принимаются в зависимости от длины самостоятельного и измерительного участков.

Самостоятельным считается участок, на котором по визуальной оценке параметры колеи примерно одинаковы. Протяженность такого участка может колебаться от 20 м до нескольких километров. Самостоятельный участок разбивается на измерительные участки длиной по 100 м каждый.

На каждом измерительном участке выделяют пять створов измерения на равном расстоянии один от другого (на стометровом участке через каждые 20 м), которым присваиваются номера от 1 до 5. При этом последний створ предыдущего измерительного участка становится первым створом последующего и имеет номер 5/1. Рейку укладывают на выпоры внешней колеи, затем с точностью до 1 мм берут один отсчет в точке, соответствующей наибольшему углублению колеи в каждом створе, при помощи измерительного щупа, устанавливаемого вертикально.

При отсутствии выпоров рейку укладывают на проезжую часть таким образом, чтобы перекрывалась измеряемая колея.

При наличии в створе измерения дефекта дорожного покрытия (выбоина, трещина и т.п.) створ измерения может быть перемещен вперед или назад на расстояние до 0,5 м для исключения влияния данного дефекта на считываемый параметр.

Измеряемая в каждом створе глубина колеи записывается в ведомость.

По каждому измерительному участку определяют расчетную глубину колеи. Для этого анализируют результаты измерений в пяти створах измерительного участка, отбрасывают самое большое значение, а следующее за ней значение глубины колеи в убывающем ряде принимают за расчетное на данном измерительном участке (hк.н).

Расчетную глубину колеи для самостоятельного участка определяют как среднюю арифметическую всех значений расчетной глубины колеи на измерительных участках:

Оценку эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи производят по каждому самостоятельному участку i путем сравнения средней расчетной глубины колеи hк.с с допустимыми и предельно допустимыми значениями (табл. 15).

Таблица 15 – Глубина колеи

| Расчетная скорость движения, км/ч | Глубина колеи, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | допустимая | предельно допустимая |
| Более 120 | 4 | 20 |
| 120 | 7 | 20 |
| 100 | 12 | 20 |
| 80 | 25 | 30 |
| 60 и менее | 30 | 35 |

Участки дорог с глубиной колеи больше предельно допустимых значений относятся к опасным для движения автомобилей и требуют немедленного проведения работ по устранению колеи.

4 Визуальная оценка состояния дорожной одежды

Визуальная оценка состояния дорожного покрытия позволяет получать данные о его состоянии, выявлять места, подлежащие оценке прочности дорожной одежды, получать информацию об объеме повреждений, необходимую для планирования работ по ремонту и содержанию.

Визуальную оценку рекомендуется проводить в весенний период после освобождения дороги от снега. Для визуальной оценки фиксируются все дефекты поверхности проезжей части.

В случаях отсутствия на дорожном покрытии дефектов, или редкого появления их (через 100 м и более), или обнаружения на большом протяжении дороги (более 100 м) встречающихся одинаковых дефектов глазомерную оценку допускается производить в процессе проезда автомобиля со скоростью не более 30 км/ч.

В остальных случаях глазомерная оценка осуществляется в процессе прохождения вдоль дороги с соблюдением правил безопасности. При наличии оборудования для видеокомпьютерной съемки она производится в процессе движения автомобиля со скоростью, обеспечивающей последующую обработку результатов.

В процессе визуальной оценки состояния дорожного покрытия его делят на однотипные участки длиной от 100 до 1000 м, границы которых назначают по однотипным или близким дефектам. Расстояния устанавливают по спидометру автомобиля или датчику пройденного пути. Внутри каждого участка назначают частные микроучастки протяженностью 20...50 м с практически одинаковым состоянием дорожной одежды (с однотипными видами дефектов).

На каждом однотипном участке в камеральных условиях вычисляют средневзвешенный балл

(61)

где Бi, li - соответственно балл  и протяженность частных микроучастков i с практически одинаковым состоянием дорожной одежды в баллах; п - число частных микроучастков в составе однотипного участка.

По среднему баллу устанавливают целесообразность проведения оценки прочности дорожной одежды на соответствующих однотипных участках:

для дорог I категории Бср ≤ 3,5;

для дорог II категории Бср ≤ 3,0;

для дорог III, IV категорий Бср ≤ 2,5.

5 Оценка прочности дорожной одежды

Оценка прочности дорожной одежды проводится для решения вопроса о необходимости усиления или введения временного ограничения дорожного движения в случаях, когда отсутствует возможность своевременного выполнения необходимых работ по усилению дорожных конструкций или обеспечению водоотвода.

Оценка состояния дорожной одежды для определения местоположения участков дорог, на которых необходимо выполнение детального обследования дорожных конструкций, осуществляется по данным визуальной оценки состояния проезжей части дороги.

При невозможности выполнения инструментальной оценки прочности дорожной одежды определение вероятного значения коэффициента прочности Кпр производится в зависимости от средневзвешенного балла, вычисляемого по формуле (61) и характеризующего состояние дорожной одежды на однотипном участке обследуемой дороги.

Таблица 16 - Значения коэффициента прочности

| Бср | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кпр | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 |

Фактический модуль упругости Еф на каждом однотипном участке определяют по формуле:

Еф = КпрЕо6щ,                                                   (62)

где Ео6щ - общий расчетный модуль упругости, устанавливаемый для суммарного расчетного числа приложений нагрузки с момента строительства дорожной одежды или предыдущего строительства слоя усиления до момента испытаний, МПа.

В случае холодного фрезерования существующего дорожного покрытия перед усилением величина Еф должна быть снижена с учетом толщины фрезеруемого слоя.

Для последующего расчета усиления дорожной одежды необходимо установление типа грунта. Для этого определяют показатели свойств грунта земляного полотна (гранулометрический состав и число пластичности), взятого непосредственно под дорожной одеждой.

Пробы грунта можно отбирать из шурфов или скважин. Допустимо использование данных о грунте земляного полотна из паспорта на дорогу.

Контрольные вопросы:

- Какие существуют виды диагностики и оценки состояния дорог?

- Какая исходная информация необходима для оценки состояния дорог

и    дорожных сооружений?

- Как определяется фактическая категория существующей дороги?

- Как определяется число полос движения по фактической ширине

проезжей части?

- Как измеряется и оценивается колейность дорожного покрытия?

- Как производится визуальная оценка состояния дорожной одежды?

- Как производится оценка прочности дорожных одежд?

Литература 8,9,10,11

11 Пересечение автомобильных дорог

План:

1. Пересечения автомобильных дорог между собой.

2. Пересечение дорог    в  одном уровне.

3.  Коробовые кривые.

4. Транспортные развязки кольцевого типа.

5. Транспортные развязки с прямыми и полупрямыми левоповорот-

ными съездами.

6. Обоснование выбора типа развязки.

1 Пересечения автомобильных дорог между собой

С увеличением плотности дорожной сети количество пересечений на автомобильных дорогах возрастает.

Из общего числа дорожно-транспортных происшествий на долю пересечений приходится до 30 % [2].

Безопасность на пересечениях зависит от угла пересечения и количества и степени опасности конфликтных точек (рис.35).

Рисунок 35 – Пересечения  автомобильных дорог и конфликтные точки

Конфликтные точки – места пересечения, слияния, разделения, переплетения транспортных потоков. На простом необорудованном пересечении в одном уровне 32 конфликтных точки. С целью обеспечения безопасности движения на пересечениях и увеличения их пропускной способности, для каждого из направлений движения выделяют отдельную полосу (канал).

Пересечения, на которых все направления движения проходят по отдельным полосам называют канализированными. Если отдельные полосы выделены не для всех направлений – то пересечение называют частично канализированным.

Канализированные пересечения отличаются меньшим, по сравнению с необорудованными количеством конфликтных точек и более низким уровнем их опасности.

2 Пересечения дорог в одном уровне

Движение автомобилей на канализированных пересечениях в одном уровне (рис.36) происходит под защитой от автомобилей, движущихся в других направлениях посредством возвышающихся над уровнем проезжей части островков безопасности.

Кроме того, на канализированных пересечениях в одном уровне с целью оптимизации слияния потоков предусматривают переходно-скоростные полосы (полосы разгона и торможения).

Рисунок 36 – Пересечения  автомобильных дорог в одном уровне

Таким образом, проектирование пересечений в одном уровне сводится к назначению (расчёту) геометрических характеристик островков безопасности и расчёту длин переходно-скоростных полос (рис.37).

Рисунок 37 – Островки безопасности

Размеры островков безопасности зависят от угла пересечения (примыкания) автомобильных дорог и ширины полос движения на основной и второстепенной дороге.

Протяжённость переходно-скоростных полос зависит от уклона автомобильной дороги, расчётной скорости движения по ней и характеристик расчётного автомобиля [5].

3 Коробовые кривые

Закругления на пересечениях в одном уровне проектируются в виде коробовых кривых (рис.38).

Рисунок 38 – Закругления на пересечениях в одном уровне

Значения радиусов закруглений резко сказываются на безопасности пересечений. Так, при одинаковой интенсивности движения на пересечениях с радиусами менее 15 метров, аварийность в 5-6 раз выше, чем на пересечениях с радиусами съездов более 15 метров (рис.39).

Рисунок 39 – Значения радиусов закруглений

Пропускная способность транспортной развязки зависит от степени использования интервалов между автомобилями в основном потоке, автомобилями поворачивающими с второстепенной дороги с целью слияния.

Рисунок 33 – Лучшая обзорность на пересечениях в одном уровне

Таким образом, пропускная способность пересечения зависит от соотношения интенсивностей пересекающихся потоков.

Лучшая обзорность на пересечениях в одном уровне достигается при значении угла пересечения   50 – 70о (рис.33).

4 Транспортные развязки кольцевого типа

Рисунок 34 – Транспортные развязки кольцевого типа

Транспортные развязки кольцевого типа имеют очень сложное очертание в продольном профиле (рис.34), поэтому радиус кольца R определяется не столько расчётной скоростью движения, сколько возможностью проектирования в продольном профиле минимальных радиусов кривых с максимальными продольными уклонами при соблюдении разности высот пересекающихся дорог и размещения участков смешения потоков (см. рис.35).

Рисунок 35 – Радиусы кольца и правоповоротных съездов

Радиусы кольца и правоповоротных съездов рассчитываются исходя из условия устойчивости автомобиля на кривой:

(63)

Расчётные скорости для проектирования съездов колеблются от 40 до 80 км/ч. Наименьшие скорости (40 – 50 км/ч) применяются для петель левоповоротных съездов, наибольшие (70 – 80 км/ч) – для правоповоротных.

Транспортные развязки типа "клеверный лист" представлены на рисунке 36. Полное пересечение типа “клеверный лист” состоит из четырёх левоповоротных и четырёх правоповоротных съездов.

Левоповоротный съезд представляет собой круговую  кривую, радиуса R, сопряжённую с проезжими частями пересекающихся дорог переходными кривыми (клотоидами).  Левоповоротный съезд представлен на рисунке 37.

Правоповоротный съезд представляет собой круговые кривые с прямой вставкой.

Рисунок 36 – Транспортная развязка типа "клеверный лист"

Рисунок 37 – Левоповоротный и правоповоротный съезды

5 Транспортные развязки с прямыми и полупрямыми

левоповоротными   съездами

В местах отмыканий левоповоротных съездов от основных дорог, так же как и в местах примыканий их к основным дорогам, в развязках с прямыми левоповоротными  съездами, полосы прямого и обратного движения располагаются в разных уровнях с разностью отметок между ними, обеспечивающей подмостовой габарит (рис.38).

Рисунок 38 – Полосы прямого и обратного движения

В месте пересечения бывает целесообразно предусмотреть:

-два путепровода, если одна из дорог имеет узкую разделительную полосу или вовсе не имеет её, а другая дорога имеет разделительную полосу;

-четыре путепровода, если обе пересекающиеся дороги имеют широкие разделительные полосы.

Так как каждый левоповоротный съезд вначале и в конце пересекает основную автомобильную дорогу и другой левоповоротный съезд, то эти два путепровода бывает целесообразно объединить в один.

Таким образом, рассматриваемый тип транспортной развязки может иметь от 9 до 16 путепроводов.

Развязки с 9-ю путепроводами называют ромбовидными, с 16-ю – криволинейным четырёхугольником.

Полупрямые левоповоротные съезды на участке выезда на основную дорогу объединены с правоповоротными съездами, образуя единые выезды.

Поэтому левоповоротное движение происходит прямым поворотом налево только вначале съезда, а в конце поворотом направо. Это вызывает смешение потоков, поворачивающих направо и налево, причём выезд левоповоротного потока на правоповоротный съезд происходит слева. Въезд же всех автомобилей, поворачивающих на основную дорогу, происходит с правой по ходу движения стороны.

В зависимости от ширины разделительной полосы на основных пересекающихся дорогах в месте их взаимного пересечения могут быть четыре, два путепровода или один.

Аналогично развязке с прямыми левоповоротными съездами, необходимо обеспечить требуемые геометрические характеристики для съездов как в плане, так и в продольном профиле.

5 Обоснование выбора типа транспортной развязки

Основным технико-экономическим показателем сравнения вариантов развязок являются: площадь земли, занимаемая развязкой, степень безопасности и удобства движения, пропускная способность, сумма приведённых затрат.

При пересечении автомобильных дорог с невысокой интенсивностью движения (III-IV категорий) сравнивают, как правило, варианты неполных транспортных развязок, планировка которых должна обеспечивать пересечение траекторий движения автомобилей в одном уровне на дороге более низкой категории.

При высокой интенсивности движения на пересекающихся дорогах в качестве вариантов рассматривают полные транспортные развязки (“клеверный лист”, кольцевые развязки, развязки с полупрямыми и прямыми левоповоротными съездами) [7].

Этапы совершенствования пересечений автомобильных дорог по мере роста интенсивности движения можно производить в следующей последовательности:

Необорудованное пересечение в одном уровне

↓

Канализированные пересечения в одном уровне

(кольцевые пересечения)

↓

Разделение прямых потоков автомобилей с помощью путепровода, устройство правоповоротных съездов с переходно-скоростными полосами

(а также пересечение типа “ромб”)

↓

Пересечение “клеверный лист” полного и неполного типов с переходно-скоростными полосами

↓

Выделение взаимодействующих левоповоротных потоков и устройство прямых и полупрямых левоповоротных съездов с переходно-скоростными полосами.

На рисунке 39 представлены возможные схемы пересечения   автомобильных дорог в разных  уровнях.

Рисунок 39 – Возможные схемы пересечений дорог в разных уровнях:

а - неполные пересечения; б, в, г - полные пересечения; д - пересечения кольцевого типа; е - неполные примыкания; ж - полные примыкания.

Контрольные вопросы:

1. Что называется конфликтными точками и сколько их?

2. Что называется канализированными пересечениями?

3.Как проектируются  закругления на пересечениях в одном?

4. Что Вы знаете о транспортных развязках кольцевого типа?

5. Исходя из каких условий рассчитываются радиусы кольца и

правоповоротных съездов?

6. Из каких съездов состоит полное пересечение типа “клеверный лист”?

7. В каких пределах колеблются расчётные скорости для проектиро-

вания съездов?

8. Назовите этапы совершенствования пересечений автомобильных.

Литература: 2,8,9,10

12  Сохранение транспортно-эксплуатационных качеств

автомобильных   дорог в разные периоды года

План:

1. Охрана автомобильных дорог и ограничение движения в весенний

период.

2. Защита автомобильных дорог от снега.

3. Повышение сцепных качеств дорожных покрытий.

4. Поддержание  транспортно-эксплуатационных качеств

автомобильных дорог в период интенсивных перевозок.

1. Охрана автомобильных дорог и ограничение движения в весенний

период.

Для поддержания нормальных условий движения по автомобильным дорогам большое значение имеет соблюдение правил пользования автомобильными дорогами, охраны дорог и дорожных сооружений. Охрана дорог общего пользования обеспечивается соответствующими дорожными организациями, органами внутренних дел и местной администрацией.

Основным требованием этих правил является разрешение движения по автомобильным дорогам транспортных средств, гарантирующих безопасность дорожного движения, сохранность дорог и дорожных сооружений. Наиболее частым нарушением является выезд на дороги общего пользования гусеничных тракторов, разрушающих дорожную одежду, дорожное покрытие и обочины.

Другим примером нарушений является выезд на дороги общего пользования негабаритных сельскохозяйственных машин без специального сопровождения ГИБДД МВД , создающих опасные условия движения и заторы.

Для дорожных сооружений большую опасность представляет движение негабаритных большегрузных транспортных средств. Поэтому Правилами дорожного движения предусматривается обязательное согласование маршрута и времени проезда таких транспортных средств.

Большую опасность для проезжающих могут составлять временно хранящиеся на обочинах грузы без специального ограждения и оборудования их знаками, поэтому запрещается использование обочины для перевалки грузов.

Согласно Правилам дорожного движения требуется согласование с дорожными службами возможности использования земли в пределах полосы отвода, собственниками которой являются дорожные службы.

Жесткое соблюдение всех требований правил охраны автомобильных дорог должно обеспечиваться в весенний период, когда дорожная одежда и дорожные сооружения находятся в наиболее ослабленном состоянии.

В земляном полотне дорог, расположенных в районах с характерными сильными зимними морозами и дождливой осенью, происходит значительное перераспределение влаги. Перемещающаяся снизу вверх вода от высоких значений температуры (из талых слоев грунта) к низким (к основанию дорожной одежды) накапливается в грунте в виде кристаллов льда. Разность температур колеблется в пределах от +4...6 °С у уровня грунтовых вод до отрицательных температур в мерзлой зоне грунта.

Перемещение воды в промерзшем грунте происходит по пленкам, обволакивающим грунтовые частицы, от более теплых частиц к более холодным; путем конденсации на поверхности охлажденных грунтовых частиц водяных паров; по тонким капиллярам.

Перемещение влаги и ее накопление в мерзлом грунте наиболее интенсивно происходит в пылеватых грунтах, имеющих большое количество частиц размером 0,002...0,05 мм. Количество влаги, накапливаемой в виде льда, зависит от скорости подъема воды к промерзшему грунту.

Накапливание ледяных прослоек в основании дорожной одежды в течение зимы вызывает увеличение объема грунта и неравномерное взбугривание (пучение) поверхности проезжей части. Весной в процессе таяния льда основание переувлажняется, и дорожная одежда теряет прочность.

Проезд тяжелых транспортных средств в этот период может привести к просадкам, образованию трещин и даже проломам дорожной одежды.

Пучинообразование обычно происходит при наличии грунта, подверженного пучению, его промерзании, интенсивном перемещении влаги. В случае отсутствия одного из этих факторов пучины не образуются. Исследования показали цикличность характера пучинообразования.

В годовом цикле дорожной одежды различают следующие периоды:

- первоначальное переувлажнение земляного полотна поверхностным стоком и грунтовыми водами осенью;

- интенсивное перераспределение влаги зимой и скопление ее в промерзшем грунте земляного полотна; в этот период происходит взбугривание поверхности дорожного покрытия (обычно на высоту 5...10 см, иногда 30 см);

- неравномерное оттаивание (вскрытие пучин) весной с появлением большого количества воды под дорожной одеждой при более быстром ее прогревании под лучами солнца по сравнению с прогреванием земляного полотна, еще покрытого снегом. Этот период наиболее опасен с точки зрения сохранности дорожной одежды;

- восстановление нормального водного режима земляного полотна и дорожной одежды.

Пучинообразование вызывает значительные разрушения дорожного покрытия и всей дорожной одежды. Эти разрушения становятся еще более существенными при интенсивном движении на дороге и наличии в составе транспортного потока автомобилей большой массы.

Для обеспечения сохранности дорог службами эксплуатации и организации дорожного движения предусматривается ряд мероприятий, зависящих от интенсивности движения на дороге и возможности ограничения проезда.

В качестве временных мер вводят ограничение или закрытие проезда тяжелых грузовых автомобилей на период наибольшего переувлажнения низа дорожной одежды, а также разрабатывают инженерные мероприятия по уменьшению нагрузки на пучинистых участках дорожных покрытий. Радикальной мерой является полная перестройка пучинистых участков.

Выбор мероприятий по обеспечению сохранности дорожной одежды в весенний период осуществляют по результатам обследования прочностных характеристик дорожной одежды и грунтов земляного полотна.

На основе таких обследований устанавливают фактическое значение модуля упругости дорожной одежды Еф, которое сравнивают с требуемым значением Eтр (табл. 17).

При соотношении Еф < Eтр на дороге предусматривают ограничение проезда тяжелых автомобилей.

Ориентировочная оценка состояния дорожной одежды может быть осуществлена также по прогибу, измеряемому прогибомером.

При планировании ограничения или закрытия проезда по дороге анализируют прогноз температуры воздуха на месяц вперед. Кроме того, ежедневно анализируют темпы оттаивания грунта земляного полотна.

Таблица 17 – Минимальный расчетный модуль упругости для дорожных

покрытий

| Категория дороги | Минимальный расчетный модуль упругости, МПа, для дорожных покрытий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | капитальных | усовершенствованных облегченных | переходного типа |
| I | 210 | - | - |
| II | 185 | 150 | - |
| III | 165 | 135 | - |
| IV | 150 | 115 | 85 |
| V | - | 90 | 65 |

Проезд закрывают в момент начала наиболее интенсивного оттаивания и резкого повышения температуры воздуха. При этом важна визуальная оценка состояния проезжей части.

Первыми признаками таяния льда под дорожной одеждой являются темные влажные пятна на поверхности дорожного покрытия, особенно заметные на щебеночных покрытиях, обработанных вяжущими. Дорожные покрытия покрываются сеткой трещин из-за наличия под дорожной одеждой разжиженного грунта.

О закрытии дороги или отдельных участков на определенный период дорожной службой осуществляется заблаговременное информирование в средствах массовой информации.

При невозможности полного закрытия движения на дороге выполняются инженерные мероприятия, предупреждающие разрушение дорожной одежды. Основное назначение этих мероприятий - снижение нагрузки на дорожную одежду.

Для снижения нагрузки насыпается слой песка на проезжей части в месте пучины (толщина слоя песка должна быть не более 10 см); укладываются фашины из хвороста или бревенчатые настилы. Перечисленные мероприятия выполняются одновременно с открытием дренажных воронок, обеспечивающих отвод воды из-под низа дорожной одежды.

Наиболее существенными являются следующие мероприятия: поднятие низа дорожной одежды над горизонтом грунтовых вод; замена пучинистого грунта высококачественным грунтом; устройство совершенных дренажных сооружений; устройство теплоизоляционных слоев.

Полная ликвидация пучин возможна только после проведения всего комплекса мероприятий.

2 Защита автомобильных дорог от снега

Зимний период является наиболее сложным с точки зрения организации дорожного движения и всего транспортного процесса.

Большие трудности для движения возникают в районах с интенсивными снежными осадками. Отложение снега приводит к значительному снижению скоростей движения, а на снегозаносимых участках в период больших снежных осадков - к полному прекращению движения.

Накопленный в разных странах опыт показывает невозможность полного предотвращения отложения снега даже при наличии мощных снегоуборочных машин.

В ряде случаев на дорогах низших категорий при определенных климатических условиях и интенсивности движения целесообразно сохранение снега, добиваясь его хорошего уплотнения.

Для районов с устойчивыми отрицательными температурами рекомендуются следующие значения толщины уплотненного снега (таблица18):

Таблица 18 - Значения толщины уплотненного снега

| Интенсивность движения авт./сут | Менее 100 | 100-150 | 150-300 | 300-500 | Более 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина уплотненного снега, см | 30...40 | 20...25 | 12...15 | 8...10* | Не ограничена |

* Как исключение.

Наличие снежного покрова на проезжей части необходимо учитывать при организации дорожного движения введением ограничения скорости на всем протяжении дороги и, особенно, на опасных участках, где возможны заносы автомобиля.

С целью правильности выбора мероприятий по предупреждению заноса дороги снегом проводят обследование дорог в зимний период и анализируют данные многолетних наблюдений за снежными осадками, накопленные на метеостанциях.

Существуют три формы снежных осадков, приводящих к появлению снежного покрова на проезжей части дорог: снегопад без переноса ветром ранее выпавшего снега; метель без выпадения нового снега; снегопад в сочетании с ветром, перемещающим ранее выпавший снег.

При второй и третьей формах на дорогах образуются снежные заносы. Их возникновение зависит от следующих факторов: скорости и направления ветра; количества приносимого ветром снега; рельефа окружающей местности; наличия снегозадерживающих препятствий.

Отложение снега происходит при резком уменьшении скорости ветра в отдельных зонах около дороги. Сухой, рыхлый снег переносится при скорости ветра 3...4 м/с.

При уменьшении скорости ветра происходит отложение снега. С увеличением скорости ветра увеличивается количество снега, переносимого и откладываемого в зонах снижения скорости ветра. Наиболее подвержены снежным заносам участки дороги, ось которых расположена перпендикулярно преобладающему зимой направлению ветра.

Опасность заноса отсутствует при углах между направлением ветра и осью участков дороги менее 20...30 °.

Для правильного выбора мероприятий по снегозащите дорог определяется количество приносимого к дороге снега, м3/м:

(64)

(65)

где α - угол между направлением ветра и направлением снегозащитных ограждений; qi - интенсивность переноса снега, г/см; ti - продолжительность метели, ч, интенсивностью qi; w - скорость ветра, измеренная на высоте 10 м над поверхностью земли, м/с; п - число случаев снежных заносов при разной интенсивности qi в течение зимы.

Общий объем снегопереноса равен сумме объемов снега, нанесенного к дороге с разных направлений:

(66)

Формулы (64) - (66) применимы при w = 8...20 м/с и α > 30 °.

Ниже приведены максимальные объемы (в скобках - в исключительных случаях) снегопереноса в районах Российской Федерации, м3/м:

Крайний Север………………… 600...1500 (2000...3000)

Равнинные территории

европейской части ……………...100...150 (200...1400)

С целью недопущения заноса дороги снегом необходима разработка комплекса мероприятий двух видов: направленных на предупреждение заноса и оперативных работ по снегоочистке.

Наиболее действенным является правильное проектирование трассы дороги по отношению к господствующему зимой направлению ветра

Наиболее подвержены заносу снегом выемки. Менее заносимы глубокие выемки, так как много снега откладывается на откосах, имеющих большую площадь.

Для снегозадержания используют комплекс ограждений (табл. 19, рис. 40). В некоторых районах с постоянным направлением зимних ветров устраивают снегозащитные заборы, каменные и бетонные стены, а в горных районах - снегозащитные галереи.

Наиболее надежно защищают дорогу от снега лесонасаждения. Тип деревьев и кустарников, из которых составляют снегозащитные полосы, выбирается по следующим признакам: условия произрастания в данной местности; темпы роста; снегозащитные свойства (теснота расположения ветвей и густота кроны).

Важной работой, выполняемой дорожно-эксплуатационными службами, является очистка дорог от снега, обеспечивающая бесперебойное, безопасное и удобное движение транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками.

Для хорошей видимости снегоуборочных машин на дороге их окрашивают в ярко-оранжевый цвет. Во время работы включают сигнальные маяки.

Таблица 19 - Снегозащитные ограждения

| Вид снегозащитного ограждения | Характеристики снегозащитного ограждения | Объем снегозадержания, м3/м |
| --- | --- | --- |
| Кустарниковые лесонасаждения | Полосы распределенной конструкции | 100 |
| Двухрядные снегозадерживающие заборы | Просветность заборов - 50...70 % | 90...95 |
| Трехрядные линии (два ряда снегозадерживающих заборов и один ряд решетчатых щитов со стороны поля) | Просветность заборов - 50...70 %, решетчатых щитов - 50 % | 90...95 |
| Двухрядные решетчатые щиты | Просветность решетчатых щитов - 57 % | 90...95 |
| Однорядные снегозадерживающие заборы | Просветность снегозадерживающих заборов - 50...65 % | 70...85 |
| Однорядные решетчатые щиты | Просветность решетчатых щитов - 57 % | 65 |

Рисунок 40 - Расположение снегозадерживающих заборов

по отношению к автомобильной дороге:  а - сбоку от дороги;

б - при входе дороги в лес; в - при переходе дороги из выемки

в    насыпь; 1 - направление ветра; 2 – снегозадерживающие

заборы; 3 - дорога

3  Повышение сцепных качеств дорожных покрытий

Сцепные качества дорожных покрытий меняются в течение эксплуатации автомобильных дорог, поэтому наряду с обеспечением шероховатости нового дорожного покрытия применяют методы, позволяющие повысить шероховатость находящихся в эксплуатации дорожных покрытий.

Высокие сцепные качества новых дорожных покрытий обеспечиваются применением каркасного (многощебенистого) асфальтобетона (содержание щебня 50...65 %). На таком дорожном покрытии коэффициент сцепления более 0,5.

В последние годы широкое распространение получило строительство шероховатого покрытия с втапливанием щебня, обработанного битумом, в мелкозернистый асфальтобетон. Достоинствами этого метода являются простота осуществления и достижение необходимого коэффициента сцепления сразу после укладки асфальтобетонной смеси. При этом длительное время не требуется устройство поверхностной обработки.

Для втапливания используется гранитный щебень размером 18 или 12 мм, обработанный битумом. Расход щебня - 12 кг/м2.

Мелкозернистый асфальтобетон, в который втапливается щебень, имеет следующий состав, % по массе: щебень размером 9,5...15 мм - 30; песок - 51,7...54,7; минеральный порошок - 7,9...9,9; битум - 7,4... 8,4.

При устройстве такого дорожного покрытия применяется следующая технология. Сначала укладывают мелкозернистую асфальтобетонную смесь. Следом за укладчиком движется самоходный распределитель щебня, затем катки разной массы, уплотняющие смесь и втапливаемый щебень.

В США предложена дренирующая шероховатая дорожная одежда, состоящая из трех конструктивных слоев:

нижнего водонепроницаемого, укладываемого с большим поперечным уклоном для отвода воды, и двух дренирующих, уложенных без поперечного уклона.

Достоинствами такого покрытия являются быстрое удаление воды из зоны контакта шины с дорожным покрытием, предупреждение аквапланирования; высокая шероховатость дорожного покрытия; отсутствие брызг при проезде грузовых автомобилей.

Резкое снижение аварийности на влажном дорожном покрытии (в 5 раз) достигается в случае, когда слой износа укладывают из смеси, содержащей 76 % каменного материала размером до 9 мм и 15 % битумной эмульсии.

В некоторых странах для получения высокого коэффициента сцепления дорожного покрытия сразу же после укладки в горячий асфальтобетон втапливают дробленый песок.

Разработаны битумные шламы, укладываемые в качестве верхнего слоя износа и обеспечивающие коэффициент сцепления 0,4...0,6. Коэффициент сцепления увеличивается при втапливании в шлам щебня размером 5...10 или 10...15 мм. Битумные шламы можно применять только при интенсивности движения не более 3000 авт./сутки.

Повышение коэффициента сцепления обычного асфальтобетонного покрытия может быть достигнуто путем введения в асфальтобетонную смесь добавок из полимерных материалов.

Мероприятия по повышению сцепных качеств дорожных покрытий можно подразделить на периодически повторяемые и повседневные.

К периодически повторяемым мероприятиям относятся текущий ремонт, удаление волн и гребенки, возобновление слоев износа с выравниванием поперечного профиля, шероховатую поверхностную обработку, укрепление обочин, устройство твердых покрытий на съездах, въездах и пересечениях. К повседневным мероприятиям относятся регулярная очистка дорожного покрытия, россыпь каменной мелочи в жаркое время по выступающему битуму, борьба с гололедом и снежными заносами.

Для повышения коэффициента сцепления дорожных покрытий, находящихся в эксплуатации, чаще всего проводят поверхностную обработку, которая предназначается для повышения не только коэффициента сцепления, но и прочности всей дорожной одежды. Применяется одиночная и двойная поверхностная обработка.

Поверхностную обработку выполняют следующим образом. На отремонтированное и тщательно очищенное дорожное покрытие разливают органическое вяжущее (битум или деготь) в количестве 0,5...0,8 л/м2. Затем рассыпают щебень, обработанный битумом, и уплотняют его. Температура разлива битума 60... 80 °С. Наилучшую шероховатость обеспечивает применение одноразмерного щебня кубовидной формы размером 5...10; 10...15; 15...20 мм. Работы должны выполняться только в сухую погоду. Температура воздуха должна быть не ниже +15 °С. Осенью работы заканчиваются за 15 - 20 дней до наступления дождливого и холодного периода. Движение после устройства обработки открывается через 7...8 ч.

В течение 10 - 15 суток после устройства поверхностной обработки скорость движения ограничивается до 30...40 км/ч. Это связано с тем, что при движении автомобилей происходят окончательное уплотнение и формирование дорожного покрытия.

Самым опасным оказывается появление свободных щебенок, вырываемых автомобилями, проезжающими с большой скоростью. Отлетающие щебенки могут попасть в ветровое стекло.

Резкое снижение коэффициента сцепления наблюдается в осенне-зимний и ранневесенний периоды при образовании на поверхности дорожного покрытия гололеда.

Ухудшение состояния дорожного покрытия приводит к резкому увеличению тормозного пути.  Для борьбы с зимней скользкостью дорожного покрытия применяются разные методы. Наиболее широко используется россыпь песка с размером частиц 0,2...5 мм, имеющих кубическую форму и острые грани. Могут применяться также топливные дробленые металлургические шлаки, высевки и др. Для предупреждения смораживания частиц песка, предупреждения сбрасывания его с дорожного покрытия автомобилями и сдувания ветром добавляют гигроскопические соли (хлорид натрия или хлорид кальция). Расход соли 30...40 кг на 1 м3 песка. Такая смесь песка с солью хорошо удерживается на проезжей части.

Радикальным методом борьбы с зимней скользкостью является предотвращение образования на дорожном покрытии корки снега и льда или полное ее удаление. С этой целью в ряде стран широко применяют растворы солей. Обогрев дорожного покрытия является наиболее энергоемким и дорогостоящим методом удаления льда, поэтому его применяют обычно на городских дорогах (на путепроводах, эстакадах, где раньше появляется гололед).

В Швейцарии предложен новый материал Verglimit, препятствующий образованию гололеда. Этот материал выпускается в виде многослойных гранул, которые в количестве 5...6 % по массе добавляют в асфальтобетонную смесь. Размер гранул до 5 мм. В каждой грануле имеется хлорид кальция.

Под действием колес проходящих автомобилей происходит истирание гранул и высвобождение хлорида кальция, который препятствует появлению корки льда на дорожном покрытии. Материал может быть применен только при интенсивности движения не менее 5 000 авт./сутки и износе дорожного покрытия примерно 1 мм/год. На бетонном покрытии материал Verglimit не дает эффекта. Этот материал особенно эффективен с точки зрения охраны окружающей природной среды..

Очень эффективным и экономичным является противогололедный реагент, не оказывающий коррозионного воздействия на кузов автомобиля.

Во многих странах для повышения сцепления при движении по обледенелому дорожному покрытию применяют шины с шипами. Однако после нескольких лет эксплуатации большинством стран принято решение о запрете широкого применения таких шин, так как ими были вызваны серьезные разрушения дорожных покрытий. Применение шин с шипами разрешено только на автомобилях скорой медицинской помощи и специальных автомобилях.

4 Поддержание  транспортно-эксплуатационных качеств

автомобильных дорог в период интенсивных перевозок

Трудные условия транспортной работы дорог возникают в период интенсивных перевозок при вывозе урожая. Как правило, резкое увеличение интенсивности движения наблюдается на всей сети дорог, расположенных в сельскохозяйственных районах. Особенностью работы дорог в этих условиях является то, что элементы дорог не рассчитаны на пропуск интенсивных потоков транспортных средств.

Обычно уборочные кампании продолжаются короткий период, к этому периоду должны тщательно готовиться служба эксплуатации дорог и служба организации дорожного движения.

До начала интенсивных перевозок необходимо выполнение следующих мероприятий: улучшение состояния обочин и проезжей части; усиление дорожной одежды и искусственных сооружений; разработка схем организации движения в местах скопления автомобилей; составление и установка на дорогах маршрутных схем.

Началу работ по улучшению дорожных условий должны предшествовать обследования маршрутов движения наиболее интенсивных транспортных потоков, подъездов к полям и к элеваторам или пунктам сдачи урожая. Во время таких обследований оценивается состояние проезжей части, объемы работ в местах наибольших разрушений дорожного покрытия, состояние обочин, потребность в дорожных знаках и т. п.

Важными работами являются устранение неровностей дорожного покрытия, выравнивание обочин и очистка водоотводных и водопропускных сооружений. При устранении ям и выбоин, как правило, используют местные материалы. На обочинах ликвидируют колейность, при этом отметка поверхности обочины должна соответствовать отметке проезжей части. Работы обычно выполняют автогрейдером.

Необходимо также профилирование летних путей, прокладываемых в пределах полосы отвода вдоль основных дорог. Летние пути используются для прохода гусеничных тракторов, перегона комбайнов и других сельскохозяйственных машин, имеющих большую ширину. Отвод таких машин на летние пути позволяет избежать заторов на основной дороге.

На период интенсивных перевозок службой эксплуатации дорог должен формироваться механизированный отряд для поддержания хорошего состояния грунтовых дорог и дорог с покрытиями низшего типа.

Для предупреждения разрушения мостов разрабатывают маршруты движения тяжелых автомобилей в обход мостов с недостаточной грузоподъемностью. При невозможности наметки маршрутов в обход таких мостов, как исключение, предусматривают оперативные мероприятия по повышению грузоподъемности отдельных мостов.

Большое внимание уделяется вопросам организации дорожного движения и особенно размещению указателей направлений движения.

Это вызвано тем, что на период уборочных кампаний привлекаются большое число водителей, временно прибывающих из других районов страны, не знакомых с местной дорожной сетью.

Устанавливают указатели направлений движения к элеваторам или хлопкоприемным пунктам, знаки ограничения скорости на участках, где по каким-либо причинам оказалось отремонтированным дорожное покрытие, знаки, указывающие допустимую нагрузку на мостах, и т.п.

Местами возможных заторов являются подъезды к элеваторам. На них устраивают специальные полосы для отстоя, предусматривают достаточно места для разворота.

Служба организации дорожного движения совместно с работниками ГИБДД МВД России на период уборочной кампании должна взять под ежедневный контроль маршруты перевозок урожая.

Заблаговременное осуществление указанных ранее мероприятий позволяет обеспечить бесперебойный вывоз урожая без потерь.

Контрольные вопросы:

- Кем и как осуществляется охрана автомобильных дорог общего пользования от повреждения?

- Почему в весенний период на некоторых дорогах вводится ограничение движения транспортных средств?

- Какие мероприятия проводят по предупреждению заносимости дороги снегом?

- Как повысить сцепные качества дорожного покрытия?

- Какие методы борьбы со скользкостью применяют в осенне-зимний и ранневесенний периоды?

- Как обеспечить поддержание высоких транспортных качеств дорог в период интенсивных перевозок?

Литература: 8,9,10,11

13 Общие правила проектирования сети автомобильных дорог

План:

1. Комплексные экономические изыскания - основа составления перспектив-

ного плана развития дорог.

2. Размещение сетей автодорог в схемах районной планировки.

3. Грузопоток, как измеритель мощности транспортных связей.

1 Комплексные экономические изыскания - основа составления

перспективного плана развития дорог

Разработке проекта автомобильной дороги предшествуют детальные и всесторонние изыскательские работы, состоящие из ряда последовательных этапов. От качества проведения изыскательских работ зависит качество и стоимость проекта автомобильной дороги [6].

Изыскания состоят из комплекса работ, включающих в себя экономические и технические.

Экономические изыскания выполняют как для разработки генеральной схемы дорог, так и для отдельных (титульных) объектов. При экономических изысканиях для разработки генеральной схемы сети дорог устанавливают общие тенденции развития народного хозяйства в рассматриваемой зоне, определяют перспективу роста перевозок и необходимые размеры развития сети дорог.

На основе экономических изысканий подготавливают технико-экономическое обоснование (ТЭО). ТЭО является предпроектным документом, уточняющим и дополняющим схемы развития и размещения сети автомобильных дорог. Цель - обоснование технических параметров, важнейших технико-экономических показателей строительства или реконструкции дороги или отдельных крупных объектов.

ТЭО разрабатывают для всех автомобильных дорог:

- общегосударственного, республиканского и областного значения;

- автомобильных дорог в труднодоступных и высокогорных районах;

- обходных и кольцевых дорог около городов;

- крупных узлов автомобильных дорог;

- крупных путепроводов и титульных мостовых переходов.

По составу и содержанию работы, проводимые на всех стадиях экономических изысканий, подразделяют на две группы: экономические обследования (сбор необходимой исходной экономической и технической информации), экономическое проектирование (обработкам анализ собранных материалов).

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) состоит из следующих разделов [5]:

I. Исходные положения;

II. Обоснование мощности объекта дорожного строительства;

III. Обоснование и выбор направления автомобильной дороги (или места размещения проектируемого объекта);

IV. Основные технические решения;

V. Экономика и организация строительства;

VI. Выводы и предложения.

Экономические изыскания проводят в сроки, установленные заказчиком:

- для изысканий и разработки ТЭО   12-24 месяца в зависимости от сложности объекта;

-  для изыскания и разработки проекта - 6 месяцев.

Разработка ТЭО должна быть завершена не менее чем за год до начала разработки технического проекта.

Организационно при экономических изысканиях выделяют три периода: подготовительный, полевой, камеральный. В подготовительный период в основном собирают всю исходную информацию о районе проложения дороги, транспортных связях, составляют смету на проведение изысканий, формируют группу. В полевой период производят сбор данных о грузо- и пассажиропотоках, движении, выполняют согласования. В камеральный период обрабатывают и анализируют материал, собранный в период полевых работ. Дорожно-экономичеокие .изыскания и необходимые расчеты выполняют в соответствии с утвержденными нормативными документами.

Одним из важнейших этапов экономических изысканий является сбор данных по интенсивности и составу движения.

Интенсивность движения является основным показателем. По этому показателю регламентируют техническую категорию, определяют величину капиталовложений в строительство и необходимость капиталовложений для ремонта и реконструкции дороги, определяют методы и средства организации движения. Основной задачей сбора данных по интенсивности является разработка надежного прогноза перспективной интенсивности движения в расчетном году.

При экономических изысканиях величину интенсивности движения определяют: расчетом на основе данных о размещении промышленных объектов, об объемах и направлениях грузо- и пассажироперевозок; по данным интенсивности на постоянных учетных пунктах - непосредственным учетом интенсивности движения.

При определении интенсивности движения расчетным методом изучают: транспортную сеть, отдельные виды транспорта и их взаимодействие, перспективы их развития; плотность населения и перспективы роста населения; размещение производственных предприятий и перспективы развития народного хозяйства на 5, 10 и 15 лет; размещение и перспективы освоения природных ресурсов. Вся эта информация необходима для определения грузо- и пассажиропотоков.

При прогнозировании интенсивности движения учитывают следующие факторы, влияющие на темпы роста интенсивности движения: характер перераспределения интенсивности движения по сети дорог; перспективы промышленного и сельскохозяйственного развития района проложения дороги; плотность населения и тенденции миграции населения; рост благосостояния населения.

Методы прогнозирования можно разделить на следующие группы:

- методы, основанные на использовании данных измерения интенсивности движения в прошлые годы (методы экстраполяции);

-  методы, основанные на анализе транспортных связей в рассматриваемом районе;

-  метод, основанный на многофакторном анализе хозяйственной деятельности; метод экспертных оценок.

Выбор метода прогнозирования зависит от района прокладки дороги, значения дороги и срока прогнозирования.

Сроки прогнозирования принимают следующие:

-  при назначении категории, проектировании элементов плана продольного и поперечного профиля - 20 лет;

-  при проектировании усовершенствованных капитальных покрытий – 15-20 лет;

- при проектировании усовершенствованных облегченных покрытий - 10 лет;

- при проектировании переходных покрытий – 6-8 лет;

-  для выбора средств организации движения – 2-5 лет.

С учетом указанных сроков выделяют следующие периоды прогнозирования: краткосрочное (5-7 лет); среднесрочное (10-15 лет); долгосрочное (20 и более лет).

2 Размещение сетей автодорог в схемах районной планировки

Уличная сеть состоит из улиц магистрального и местного движения. Основу уличной сети составляют магистральные улицы, на которых в наибольшей степени концентрируется движение транспорта и пешеходов. Магистральные улицы и городские дороги соединяют город с внешними путями сообщения, связывают между собой промышленные, транспортные и коммунальные предприятия, жилые районы, общественные центры.

Улицы местного движения [10]  предназначены для движения транспорта между кварталами жилой застройки. Пешеходные дороги проходят на территории микрорайнов и жилых районов в направлении мест приложения труда, культурно-бытового обслуживания, отдыха, остановочных пунктов общественного транспорта.

Границы улицы, получившие название «красные линии», фиксируются и геодезически закрепляются на генеральном плане города. Расстояние между красными линиями определяет общую ширину улицы. За красными линиями расположены кварталы застройки, парки и другие территории города.

Под поверхностью улиц - транспортных артерий города - сосредоточены подземные инженерно-  и санитарно-технические сети и сооружения.

В городах, где еще недостаточно развиты инженерно- и санитарно-технические подземные сети, вдоль улиц устанавливаются опоры, на которых крепятся провода электросетей и кабели связи.

На поверхности улиц собирается вода, выпадающая на территорию города в виде дождя или образующаяся от таяния снега. Сток воды от дождя и таяния снега отводится по открытым лоткам проезжей части или по закрытой подземной сети в водоемы, в сухие тальвеги.

При составлении проекта планировки города предусматривают проложение трасс городских дорог по территориям, не предназначенным для застройки, при минимальном количестве пересечений дорог города с автомобильными дорогами. Такое проложение городских дорог позволяет осуществить устройство небольшого количества пересечений в разных уровнях и, таким образом, обеспечить непрерывность движения транспорта с повышенными скоростями.

Разработка классификации улиц представляет сложную задачу, так как при этом должны учитываться многочисленные факторы, в том числе большое разнообразие городов по размерам и численности населения.

По численности населения города (населенные места) подразделяются на такие группы: крупнейшие города - с населением более 500 тыс. чел.; крупные - с населением от 250 до 500 тыс. чел.; большие города - с населением от 100 до 250 тыс. чел.; средние – с населеннем от 50 до 100 тыс. чел.; малые - с населением до 50 тыс. чел.; поселки промышленные и курортные - с населеньем, определяемым местными условиями; сельские населенные места - с населением от 1 до 5 тыс. и более чел.

Из многообразных планировочных схем городов можно выделить такие наиболее характерные, как прямоугольная, радиально-кольцевая прямоугольно-диагональная и смешанная.

Длину пути между пунктами в городе при различных схемах сети магистральных улиц принято определять с применением коэффициента непрямолинейности,    который    представляет    собой    отношение    расстояния, проходимого транспортом по улицам между рассматриваемыми пунктами, к длине воздушной прямой, соединяющей эти пункты. Прямоугольная схема уличной сети отличается высоким коэффициентом непрямолинейности, который в среднем равняется 1,27, а при квадратной схеме может достигать 1,41 (отношение суммы двух сторон квадрата к его диагонали).

Проектирование уличной сети ведется с учетом климатических условий, особенностей рельефа местности, геологических и гидрогеологических условий, растительности (лесов, рощ и садов), а также ориентации по странам света и направлению господствующих ветров. Структура уличной сети должна разрабатываться на основе тщательного изучения размещения жилых и промышленных районов, торговой сети, железнодорожных вокзалов, баз, складов, портов, пристаней, аэропортов и других мест тяготения пассажиров и грузов. Приведенные выше чисто геометрические схемы сетей магистралей в таком виде встречаются редко. Они для наглядности упрощены и могут рассматриваться только как предварительные данные. Выбор планировочной схемы сети магистральных улиц должен быть обоснован технико-экономическими расчетами, предпочтение должно быть оказано наиболее экономичному решению.

Улица между красными линиями - ее границами - состоит из следующих основных элементов: проезжая часть, тротуары, пешеходные дорожки, посадочные площадки на линиях общественного транспорта; зеленые насаждения; разделительные полосы и островки регулирования движения; автомобильные стоянки; велосипедные дорожки и рельсовые пути трамвая.

Проезжая часть обычно ограничена бортовыми камнями высотой 15-20 см. Расположенную вдоль них полосу шириной в 1-2 м называют лотком, в него поступает вода поверхностного стока и отводится вдоль улицы продольным уклоном в дождеприемники.

На некоторых улицах устраиваются бульвары. Ширина самого бульвара колеблется в больших пределах и определяется проектом планировки.

Под поверхностью улицы размещаются инженерно- и санитарно-технические подземные сети и сооружения.

Следуя из разных мест отправления в различные места назначения, автомобили образуют на автодороге транспортные потоки, движущиеся навстречу друг другу. В каждом потоке осуществляется взаимодействие автомобилей:

- устанавливаются интервалы между автомобилями, величина которых зависит от скорости их движения, индивидуальных способностей водителей и дорожных условий;

- производятся обгоны медленно движущихся автомобилей более быстрыми. На двухполосных дорогах обгоны связаны с выездом на встречную полосу движения;

- осуществляются торможения автомобилей при возникновении на дороге заторов.

Все это (установление интервалов, обгоны, торможения) создает помехи и угрозу безопасности движению, снижает пропускную способность, увеличивает время, необходимое на осуществление запланированного рейса, повышает расход топлива.

3 Грузопоток, как измеритель мощности транспортных связей

Различаются теоретические и фактические условия движения автомобилей на автодорогах.

Теоретические условия – это движение одиночного автомобиля. Из этого условия движения автомобиля с расчетной скоростью разработаны нормы плана и продольного профиля.

Фактически имеет место движение большого количества автомобилей разных типов, с разной степенью загрузки, в разном техническом состоянии при управлении водителями разной квалификации.

Условия движения по дороге существенно меняются с увеличением интенсивности и плотности движения автомобилей на дороге.

Плотностью транспортного потока называется количество автомобилей, приходящееся на единицу длины однородного по транспортным качествам участка дороги. Плотность транспортного потока q определяется выражением:

,                                                                       (67)

где N – интенсивность движения, автом/час;

V – скорость движения автомобилей, км/час.

В зависимости от плотности движения различаются следующие четыре вида транспортных потоков.

Свободный транспортный поток (уровень удобства движения А) представляет собой одиночные автомобили, следующие на таком взаимном расстоянии друг от друга, что они не оказывают взаимного влияния, В этом случае проезд водителя и пассажиров не утомителен.

Частично-связанный поток (уровень движения Б) [5]  представляет собой поток, движение при котором происходит в виде групп автомобилей, состоящих из нескольких автомобилей, следующих на близком расстоянии друг от друга, различающихся между собой динамическими качествами. Обычно в этом потоке передний автомобиль задерживает задние, в результате средние скорости потока снижаются.

Связанный поток (уровень удобства движения в потоке В) характеризуется тем, что движение происходит в виде больших групп автомобилей. Обгоны здесь затруднены. Комфортабельность поездки резко снижается. От водителя требуется повышенная внимательность.

Плотный поток (насыщенный уровень удобства движения Г). Автомобили в этом потоке следуют непосредственно друг за другом. Обгоны, практически, становятся невозможными. Скорость движения резко снижается. В местах ухудшения дорожных условий возможны заторы.

Под пропускной способностью автомобильной дороги понимается количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги в единицу времени при обеспечении заданной скорости и безопасности движения.

Различаются теоретическая и практическая пропускная способность.

Теоретическая определяется расчетом для горизонтального прямого участка дороги при постоянных интервалах между автомобилями в транспортном потоке, состоящем только из легковых автомобилей. Теоретическая пропускная способность одной полосы автодороги составляет около 2900 легковых автомобилей в час.

Практическая пропускная способность – это максимальное количество транспортных средств, которое может быть пропущено по определенному участку дороги в течение определенного промежутка времени при обеспечении безопасности и заданной скорости движения.

На пропускную способность влияет значительное количество факторов, основными факторами являются:

- технические параметры автомобилей и дороги;

- интенсивность и состав движения;

- погодные условия (дождь, снегопад, гололед, туман);

- безопасный интервал между автомобилями.

К условиям, обеспечивающим повышение пропускной способности автодороги относятся:

- более прогрессивные нормы проектирования плана и продольного профиля;

- устройство дополнительных полос движения на подъемах и переходно-скоростных полос движения на пересечениях в одном уровне;

- применение определенных средств регулирования, связанных с разметкой проезжей части и полной информацией водителя об условиях движения на участке дороги. При увеличении скорости более 50–60 км/час пропускная способность дороги начинает снижаться.

При определении максимальной пропускной способности одной полосы движения принимается, что автомобили движутся друг за другом с одинаковой скоростью на расстоянии, достаточном для полного торможения при внезапной остановке переднего автомобиля.

Контрольные вопросы:

1. Что предшествует разработке проекта автомобильной дороги?

2. Что подготавливают на основе экономических изысканий?

3. Из каких разделов состоит ТЭО?

4. Какие периоды выделяют при экономических изысканиях?

5. Какой этап экономических изысканий является одним из важнейших?

6. Что определяют при экономических изысканиях?

7. Какие сроки прогнозирования принимают при проектировании АД?

8. Что является основой уличной сети?

9. Как подразделяются города по численности населения?

10. Какие планировочные схемы городов наиболее характерные?

11. Как разрабатывается структура уличной сети?

12. Что называется плотностью транспортного потока и как она определяется?

13. Какие факторы влияют на пропускную способность?

Литература: 1,5,6,9,10

Список использованных источников

1    СТ  РК 1053-2002 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. Термины и определения.

2    Автомобильные дороги: строительство и эксплуатация./ Садило М.В., Са-

дило Р.М. Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 367 с. (Высшее

образование).

3    Васильев А.П., Сиденко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и органи-

зация дорожного движения. – М.: Транспорт, 1990.

4    СНиП 3.03.09 - 2006

5    СТ РК 1053 – 2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.

6    СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги»

7    Бабков В.Ф., Андреев О.В. Проектирование автомобильных дорог. Ч. 1.

- М.: Транспорт, 1997.

8    Симонин С.И., Котов Ю.В. Наглядные изображения при проектировании

автомобильных дорог. – М.: Транспорт, 1992.

9    Ройзман А.С. Пособие по проектированию автомобильных дорог. - М.:

Транспорт, 1994.

10  Транспортно – эксплуатационные качества автомобильных дорог и город-

ских улиц : учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов,

Э.Р. Домке. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,

2008. -352стр.

11  ОДН 218.0.006 – 2002 Правила диагностирования и оценки состояния

автомобильных дорог. Основные положения.