Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет

им. А.Байтурсынова

Факультет информационных технологий

Кафедра информационных систем

А.А. Жикеев

Методические указания

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»

для студентов специальности 5В070300 – Информационные системы

Костанай, 2011

ББК 73. 09

Ж 97

Автор:

Жикеев Азамат Айтпаевич, ст.преподаватель кафедры «Информационные системы»

Рецензенты:

Уаисова М.М.,  заведующая кафедрой «Информационные системы» КИнЭУ

им. М.Дулатова

Салыкова О.С., к.т.н., заведующая кафедрой «Программное обеспечение»

КГУ им. А.Байтурсынова

Калжанов М.У., к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика»

КГУ им. А.Байтурсынова

Жикеев А.А.

Ж 97 Методические указания к выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Автоматизированные системы управления технологическими процессами» – Костанай: КГУ им.А.Байтурсынова, 2011. –  56 с.

В данных методических указаниях изложены методы алгоритмического описания типовых задач управления технологическими процессами, а также задачи математического моделирования систем автоматического регулирования объектами промышленного комплекса.

Предназначено для магистрантов специальности 6М060200 – Информатика и может быть рекомендовано преподавателям высших учебных заведений.

ББК 73.09

Утверждено методическим советом факультета информационных технологий Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова, протокол от ____20__г. № __.

Костанайский  государственный

университет им. А. Байтурсынова, 20

11

Содержание

| № | Наименование работы | страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1 «ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ MATLAB» | 6 |
| 2 | Лабораторная работа №2 «ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL. ЛИНИЯ ТРЕНДА ЗАДАЧА №1» | 14 |
| 3 | Лабораторная работа №3 «ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL. ЛИНИЯ ТРЕНДА ЗАДАЧА №2» | 18 |
| 4 | Лабораторная работа №4 «ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ФОРМУЛЕ ЛАГРАНЖА» | 22 |
| 5 | Лабораторная работа №5 «ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПРОГРАММЕ MATHCAD» | 26 |

ВВЕДЕНИЕ

Для объектов автоматизации (ТОУ) промышленного комплекса можно определить состав наиболее важных и часто встречающихся задач. Эти задачи встречаются в следующих функциональных подсистемах АСУТП:

- подсистема централизованного контроля;

- управляющая подсистема.

В подсистеме централизованного контроля решаются задачи:

- линеаризация и коррекция сигналов датчиков;

- фильтрация и сглаживание;

- интерполяция и экстраполяция;

- контроль достоверности информации;

- статистическая обработка информации;

- оценка состояния объекта. Выявление аварийных ситуаций;

- расчет технико-экономических показателей. В подсистеме управления решаются задачи:

- идентификация;

- декомпозиция;

- управление;

- устойчивость;

- синтез.

Рассмотрим алгоритмическое обеспечение некоторых задач контроля и управления.

Алгоритмы централизованного контроля предназначены для сбора и передачи измерительной информации от датчиков, установленных на технологическом процессе, а также для первичной обработки этой информации с целью:

- определения текущих и прогнозируемых значений измеряемых величин и оценки неизмеряемых искомых величин по косвенным параметрам;

- вычисления учетных и технико-экономических величин по косвенным параметрам;

- обнаружения нарушений и неисправностей на производстве, требующих немедленного управления.

Результаты первичной обработки являются теми исходными данными, по которым рассчитываются все выходные параметры алгоритмов управления.

Большинство результатов первичной обработки используется для оперативного формирования управляющих воздействий, поэтому соответствующие задачи первичной обработки должны решаться в реальном масштабе времени. Однако некоторые показатели, например, технико-экономические (за час, смену и т.п.), являются исходной информацией не в системе АСУТП, а передаются на более высокий уровень. Такая информация обычно обрабатывается в уменьшенном масштабе времени.

Задача разработки алгоритмов контроля формируется следующим образом. Заданы все исходные величины (в том числе показатели и события), которые должна определять подсистема контроля, и указаны требуемые параметры каждой выходной величины (точность ее определения, частота выдачи оператору или в другие подсистемы, форма выдачи и т.д.). Имеется совокупность измерительных средств, которая может быть использована в качестве источников исходной информации для определения заданных выходных величин. Требуется определить рациональный комплекс алгоритмов, перерабатывающий сигнал датчиков в искомые выходные величины и удовлетворяющий заданным требованиям на параметры выходных величин.

После определения комплекса выходных величин, выданных подсистемой контроля, и установления совокупности измерительных средств, они могут быть использованы в качестве источников исходной информации на автоматизируемом объекте для разработки блок-схем переработки сигналов датчиков в искомые выходные величины подсистемы централизованного контроля. Для этого следует воспользоваться разделением всего процесса переработки измерительной информации на ряд последовательно выполняемых типовых операций. Последовательность выполнения операций следующая:

- аналитическая градуировка датчиков;

- экстра - и интерполяция дискретно измеряемых величин;

- контроль достоверности информации о процессе;

- определение суммарных и средних значений величин за заданные интервалы времени;

- коррекция динамической связи между измеряемой и искомой величиной и т.д.

Необходимо по каждой заданной выходной величине произвести набор операций, осуществляющих ее формирование из имеющихся измерительных сигналов, и указать последовательность выполнения этих операций.

Рассмотрим алгоритмы некоторых из перечисленных вычислительных задач.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СИСТЕМЕ MATLAB

Цель работы — получить аналитическое выражение функциональной зависимости от аргумента, заданного аналитически или графиком.

Основные положения

Интерполяция — построение приближенного или точного аналитического выражения функциональной зависимости, когда о ней известны только соотношения между аргументом и соответствующими значениями функции в конечном ряде точек. Интерполяция имеет следующие применения в АСУТП:

- линеаризация и интерполяция сигналов датчиков;

- формирование непрерывно изменяющегося сигнала по коэффициенту временного полинома или числовой программе в системах программного регулирования;

- получение аналитического выражения статической (обычно в виде квадратичной формы от входных воздействий) или динамической (обычно в виде дробно-рациональной передаточной функции) характеристик по экспериментально полученным точкам в задачах идентификации и характеризации;

- получение аналитического выражения корреляционных функций или спектральных плотностей при статистической обработке данных;

- переход от одной формы математического описания к другой в задачах характеризации;

- интерполяция таблиц, номограмм, диаграмм, хранящихся в памяти ЭВМ, для определения каких-либо параметров, например, параметров ПИД-регулятора по номограммам.

Интерполирование функций будем вести с помощью компьютерных технологий. Компьютерная технология интерполяции — есть последовательность выполнения функций и команд компьютера для решения задач интерполяции. Она состоит из следующих действий:

- выбор вида функции интерполяции с помощью компьютера;

- использование функций и команд универсального программного средства для получения математической модели;

- способы построения графиков функций, заданных в табличном и формульном видах;

- соответствие графика, построенного по данным таблицы аналитической функции;

- способы вычисления значений функции и ее табулирование;

- операции с векторами и матрицами;

- решение систем линейных и нелинейных уравнений;

- способы вычисления табличных разностей;

- оценка адекватности модели.

Компьютерные технологии решения задач интерполяции

в системе Matlab

Начальные сведения о системе Matlab

Технология решения задач интерполяции состоит в выполнении на компьютере следующих действий:

- ввод исходных данных;

- визуализация исходных данных;

- выбор функции интерполяции;

- образование системы уравнений;

- решение системы уравнений;

- проверка правильности решения задачи;

- определение погрешности интерполяции.

В настоящем разделе приводятся сведения о системе Matlab лишь с позиции решения задач интерполяции и умения выполнять перечисленные выше действия.

Ввод исходных данных

Диалог с системой Matlab происходит посредством командного окна, которое становится доступным пользователю сразу же после запуска программы. Окно имеет меню, панель инструментов, полосы прокрутки, а также зону редактирования и просмотра (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Главное окно системы

Здесь же можно увидеть и строку ввода со знаком приглашения ». Попробуем выполнить простейшие действия. Введем в строку ввода выражение:

» х = 2 + 3

Для выполнения действия нажмем клавишу <Enter>. Результат виден на рис. 1.1.

Невозможность редактирования ранее введенной команды простой установкой курсора в нужную строку является одной из особенностей системы Matlab. Для того чтобы повторить ранее введенную команду, необходимо установить курсор в строку ввода и воспользоваться клавишами <↑> (стрелка вверх) и <↓> (стрелка вниз). Эти клавиши позволяют пролистать стек введенных ранее команд и оставить в строке именно ту команду, которая необходима. Команду можно выполнить сразу (нажав клавишу <Enter>) или после редактирования.

Методический пример

Пусть функция задана в виде таблицы (табл. 1.1). Это зависимость плотности перегретого пара от температуры при давлении Р = 0,470 МПа.

Таблица 1.1

Зависимость плотности перегретого пара от температуры при Р=0,470 МПа

|  | Значения переменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, ° C | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ρ, кг/м | 2.382 | 2.321 | 2.265 | 2.211 | 2.161 | 2.113 | 2.067 | 2.024 | 1.982 | 1.943 |

Поскольку MATLAB читает только латинские буквы, присвоим t=x, p=y.

Создадим и введем два вектора-строки х и у:

x = [170   180   190   200 210 220 230 240 250 260];

y = [2.382 2.321 2.265 2.211 2.161 2.113 2.067 2.024 1.982 1.943];

На рис. 1. 2 показаны векторы и отклики, полученные при нажатии клавиши <Enter>.

Итак,  мы   имеем  две  вектор - строки  (x  и у),  которые   содержат интересующие нас данные.

Визуализация исходных данных

Система Matlab имеет большие возможности графического представления информации.

Познакомимся только с теми из них, которые нам    необходимы. Основной является функция plot, которая имеет вид:

plot(x1, y1, x2, y2 …xn, yn, sn).

Здесь:

•	xi — i-тый массив аргументов, заданный в виде вектора;

•     yi— массив значений функции для заданного массива аргументов;

•	si — стиль графика для i-той функции.

Стиль можно не задавать. В этом случае проблему выбора стиля система MATLAB решает самостоятельно.

Построим график функции, заданной табл. 2. 1. Последовательность команд будет иметь вид:

x = [170   180   190   200 210 220 230 240 250 260];

у = [2.382 2.321 2.265 2.211 2.161 2.113 2.067 2.024 1.982 1.943];

plot(x,y).

После нажатия кнопки <Enter> получим график функции рис. 1. 3.

Выбор вида функции интерполяции

В АСУТП наиболее часто встречается интерполяция таблиц, графиков, номограмм, диаграмм, хранящихся в памяти ЭВМ, для определения каких-либо параметров.  Поэтому необходимо иметь точное  аналитическое  описание функций. Такой выбор может обеспечить интерполяция точная в узлах.

Рис. 1.3. График зависимости плотности пара от температуры

Интерполяция точная в узлах — такая интерполяция, при которой значения функции интерполяции совпадают с ее действительными значениями во всех узлах. Выбор вида функции интерполяции будем искать в виде

полинома.

Полиномиальная интерполяция.

Интерполяция полиномами в среде Matlab осуществляется с помощью функции polyfit, которая имеет вид: polyfit (x,y,n). Здесь:

x — вектор узлов интерполяции;

- y — вектор значений функции в узлах интерполяции;

- n — степень полинома.

Откликом    при    реализации    функции    polyfit    является    вектор коэффициентов:

a, b, c, d... полинома axn + bxn-1 +cxn-2 + ….

Пусть функция задана в виде табл.  1.  1. Будем искать функцию интерполяции, представляющую собой многочлен третьей степени. Процедуры интерполяции в Matlab имеют вид:

>> x=[170 180 190 200 210 220 230 240 250 260];

>> y=[2.382 2.321 2.265 2.211 2.161 2.113 2.067 2.024 1.982 1.943];

>> p=polyfit (x, y, 3)

После нажатия кнопки <Enter> получим ответ в следующем виде:

ρ = -0.0000   0.0000 -0.0161   4.1757

Тогда функцией интерполяции будет следующий полином третьей

степени:

φ(x)= - 0.0161 x + 4.1757

или

φ(t)=  - 0.0161 t + 4.175

По этой формуле можно определять значение плотности пара в зависимости от температуры.

В   системе  Matlab   имеется  функция  вычисления  математического выражения при заданных значениях аргументов.

Функция имеет вид: polyval (p, x). Здесь:

p — вычисляемая функция;

x — вектор аргументов функции.

Воспользуемся этой функцией для проверки достоверности результатов интерполяции.

Введем функцию f = polyval (p,x) и нажмем кнопку <Enter>. Откликом будет следующее решение:

f =

2.3817    2.3215    2.2648    2.2113    2.1607    2.1127    2.0672   2.0239   1.9825 1.9427

Сравнивая это решение с вектором у исходных данных, видим, что они отличаются несущественно, а значит интерполяционный полином f(x) третьей степени хорошо отображает исходную функцию.

Вычислим теперь абсолютную среднеквадратическую погрешность аппроксимации по формуле:

В нашем случае:

Δi  = yi – f (x) = yi - fi

n = 10

Тогда вычислительные процедуры в системе Matlab будут иметь вид:

z = у - f;

w = z. *  z ;

Здесь точка перед знаком умножения означает что операция умножения выполняется поэлементно, т.е. с каждым элементом массива чисел (вектора строки).

R = sum (w);

Е = sqrt(R)/10

После нажатия клавиши <Enter> получим ответ:

E =

1.0186e-004.

Полученная ошибка очень мала, что подтверждает хорошее совпадение.

Система Matlab позволяет обоснованно выбрать степень полинома при полиномиальной интерполяции путем вычисления табличных разностей. Для этой цели служит функция diff. Эта функция имеет вид:

diff (v, n). Здесь:

- v — вектор функции у(х);

- n — порядок конечных разностей.

Полиномиальная аппроксимация имеет смысл лишь тогда, когда n -ая конечная разность функции у(х) при постоянном шаге изменения аргумента х является постоянной. При этом значение n является степенью полинома. Если это условие не выполняется, то многочлен степени п либо не может быть функцией интерполяции, либо является основным источником погрешностей.

|  | Значения переменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p, МПа | 0.392 | 0.412 | 0.431 | 0.450 | 0.470 | 0.490 | 0.539 | 0.588 | 0.637 | 0.686 |
| ρ, кг/м3 | 1.973 | 2.074 | 2.177 | 2.279 | 2.382 | 2.485 | 2.744 | 3.007 | 3.271 | 3.537 |

Таблица 1. 2.

Зависимость плотности перегретого пара от давления при постоянной температуре

Найдем полиномиальную зависимость ρ (плотность перегретого пара) от давления p при постоянной температуре t. Результаты приведены в табл. 1. 2.

Заменим p = x, ρ = y.

>> x = [0.392 0.412 0.431 0.450 0.470 0.490 0.539 0.588 0.637 0.686];                                      >>    y    =    [1.973 2.074 2.177 2.279 2.382 2.485 2.744 3.007 3.271 3.537];

>>  diff(y, 1)

ans =

0.1010   0.1030   0.1020   0.1030   0.1030   0.2590   0.2630   0.2640  0.2660

>> diff(y, 2);

ans =

0.0020 -0.0010 0.0010 -0.0000 0.1560 0.0040 0.0010 0.0020

>> diff(y, 3);

ans =

-0.0030   0.0020 -0.0010   0.1560 -0.1520 -0.0030   0.0010

Табличные разности третьего порядка близки между собой, поэтому интерполяционный полином будет иметь вид:

φ(x) = ax3 + bx2 + cx + d,

или

φ(t) = at3 + bt2 + ct+ d.

Определим теперь значения коэффициентов a, b, c, d, воспользовавшись функцией polyfit.

Так как векторы аргумента x и функции y уже введены, то достаточно ввести функцию polyfit и нажать клавишу <Enter>:

>> p = polyfit(x,y,3)

p =

0.9531  -1.1096   5.6690 -0.1370

Подставляя полученные значения в функцию y(x), получим

φ(x) =   0.9531 x3 - 1.1096 x2 + 5.6690 x - 0.1370,

или

φ(p) =   0.9531 p 3 - 1.1096p 2 + 5.6690p - 0.1370.

По этой формуле можно определять значение плотности пара в зависимости от давления.

Проверим правильность решения задачи, воспользовавшись функцией polyval:

>> f = polyval (p, x)

f =1.9721   2.0769   2.1765   2.2762   2.3812   2.4865   2.7454   3.0065  3.2702 3.5374

>> z = y - f;

z. * z;

R = sum(w);

E = sqrt(R)/10

E =1.0186e-004.

Результат получен с высокой точностью.

Порядок выполнения работы

Из приложений выбрать табличные значения или получить из графиков и решить задачу интерполяции одним из методов. Получить результат и составить отчет.

Содержание отчета

- Выбрать табличные значения или из графика в приложении.

- Получить аналитическое выражение одним из методов интерполяции в Matlabe.

- Построить графики.

Контрольные вопросы

- Что такое интерполяция?

- Какое применение может иметь интерполяция в АСУТП?

- Из каких действий состоит компьютерная технология интерполяции?

- Когда можно применять полиномиальную интерполяцию?

Приложение 1

Плотность перегретого пара,  кг/м3

| № п/п | 1 вариант |  | 2 вариант |  | 3 вариант |  | 4 вариант |  | 5 вариант |  | 6 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 |
| 1 | 0,392 | 1,973 | 0,392 | 1,925 | 0,392 | 1,878 | 0,392 | 1,835 | 0,392 | 1,793 | 0,392 | 1,754 |
| 2 | 0,412 | 2,074 | 0,412 | 2,024 | 0,412 | 1,974 | 0,412 | 1,929 | 0,412 | 1,885 | 0,412 | l,844 |
| 3 | 0,431 | 2,177 | 0,431 | 2,123 | 0,431 | 2,071 | 0,431 | 2,023 | 0,431 | 1,977 | 0,431 | 1,933 |
| 4 | 0,450 | 2,279 | 0,450 | 2,222 | 0,450 | 2,168 | 0,450 | 2,117 | 0,450 | 2,069 | 0,450 | 2,023 |
| 5 | 0,470 | 2,382 | 0,470 | 2,321 | 0,470 | 2,265 | 0,470 | 2,211 | 0,470 | 2,161 | 0,470 | 2,113 |
| 6 | 0,490 | 2,485 | 0,490 | 2,421 | 0,490 | 2,362 | 0,490 | 2,306 | 0,490 | 2,253 | 0,490 | 2,203 |
| 7 | 0,539 | 2,744 | 0,539 | 2,673 | 0,539 | 2,606 | 0,539 | 2,544 | 0,539 | 2,484 | 0,539 | 2,428 |
| 8 | 0,588 | 3,007 | 0,588 | 2,926 | 0,588 | 2,852 | 0,588 | 2,783 | 0,588 | 2,717 | 0,588 | 2,655 |
| 9 | 0,637 | 3,271 | 0,637 | 3,182 | 0,637 | 3,100 | 0,637 | 3,022 | 0,637 | 2,951 | 0,637 | 2,883 |
| 10 | 0,686 | 3,537 | 0,686 | 3,440 | 0,686 | 3,349 | 0,686 | 3,266 | 0,686 | 3,187 | 0,686 | 3,113 |
| № п/п | 7 вариант |  | 8 вариант |  | 9 вариант |  | 10 вариант |  | 11 вариант |  | 12 вариант |  |
|  | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 | Р, МПа | ρ, кг/м3 |
| 1 | 0,392 | 1,717 | 0,392 | 1,682 | 0,392 | 1,647 | 0,392 | 1,615 | 0,392 | 3,807 | 0,392 | 4,078 |
| 2 | 0,412 | 1,804 | 0,412 | 1,767 | 0,412 | 1,731 | 0,412 | 1,697 | 0,412 | 3,700 | 0,412 | 3,962 |
| 3 | 0,431 | 1,892 | 0,431 | 1,852 | 0,431 | 1,815 | 0,431 | 1,779 | 0,431 | 3,601 | 0,431 | 3,855 |
| 4 | 0,450 | 1,979 | 0,450 | 1,938 | 0,450 | 1,898 | 0,450 | 1,861 | 0,450 | 3,510 | 0,450 | 3,756 |
| 5 | 0,470 | 2,067 | 0,470 | 2,024 | 0,470 | 1,982 | 0,470 | 1,943 | 0,470 | 3,425 | 0,470 | 3,663 |
| 6 | 0,490 | 2,155 | 0,490 | 2,110 | 0,490 | 2,066 | 0,490 | 2,025 | 0,490 | 3,344 | 0,490 | 3,575 |
| 7 | 0,539 | 2,375 | 0,539 | 2,325 | 0,539 | 2,277 | 0,539 | 2,231 | 0,539 | 3,268 | 0,539 | 3,493 |
| 8 | 0,588 | 2,597 | 0,588 | 2,541 | 0,588 | 2,488 | 0,588 | 2,438 | 0,588 | 3,196 | 0,588 | 3,415 |
| 9 | 0,637 | 2,820 | 0,637 | 2,759 | 0,637 | 2,701 | 0,637 | 2,646 | 0,637 | 3,128 | 0,637 | 3,343 |
| 10 | 0,686 | 3,044 | 0,686 | 2,978 | 0,686 | 2,914 | 0,686 | 2,855 | 0,686 | 3,064 | 0,686 | 3,274 |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL. ЛИНИЯ ТРЕНДА ЗАДАЧА №1

Цель работы — получить аналитическую зависимость функции от аргумента (задано таблично) в среде EXCEL.

Последовательность выполнения

В Excel есть ряд встроенных утилит, которые можно использовать как для решения задач по интерполяции, так и по аппроксимации зависимостей.

Анализ возможностей Excel в данной области начнем с графических утилит. В частности, исследуем вопрос о добавлении линии тренда, которая строится на основе экспериментальных данных, и, по большому счету является аппроксимирующей или интерполяционной зависимостью, в зависимости от выбора типа кривой.

Последовательность выполнения:

Отображение анализируемых данных в графическом виде.

Построение кривой для рассматриваемой зависимости.

Анализ полученной кривой для рассматриваемой зависимости.

Выводы о проделанной работе.

Методический пример

В данной задаче анализируемые данные представлены таблично.

1.	Для решения поставленной задачи (имеется в виду интерполяция или аппроксимация) прежде всего, следует отобразить анализируемые данные в графическом виде таблицы (табл. 2.1).

2.	Из этих данных строим график:

«Мастер диаграмм - Точечная - Готово. Выбираем значения «Y» и «X», соответственно «р, кг/м » и «p, МПа ».

3.        Данные представленные на диаграмме в виде отдельных точек, т.е. кривая для рассматриваемой зависимости не проведена. Эти данные в области диаграммы нужно выделить и затем щелкнуть правой кнопкой мыши. В раскрывшемся контекстом меню выбрать команду «Добавить линию тренда» (рис. 2.1.).

Таблица 2.1.

Зависимость плотности пара (ρ,кг/м3) от давления (Р, МПа)

| Р, МПа | 0,392 | 0,412 | 0,431 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,539 | 0,588 | 0,637 | 0,686 | 0,735 | 0,784 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, кг/м3 | 1,973 | 2,074 | 2,177 | 2,279 | 2,382 | 2,485 | 2,744 | 3,007 | 3,271 | 3,537 | 3,807 | 4,078 |

Рис 2.1. Добавить линию тренда

4. В открывшемся диалоговом окне, можно задать тип линии. Выбираем «Полиномиальную», и задаем «Порядок» равный от 2 до шести. Затем переходим в кладку «Параметры», и необходимо поставить флажки «Отображать уравнение», а так же поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (RA2)» (рис.2.2., рис.2.3.).

Рис. 2.2 Тип линии полиномиальная

Рис. 2.3. Величина достоверности интерполяции и вид уравнения

Рис. 2.4. Кривая интерполяции

5. После нажатия кнопки ОК получаем результат (рис. 2.4.). В данном примере не видно выпадающих экспериментальных точек на линии тренда и величина достоверности R вполне удовлетворяет. Для построения интерполяционного полинома, проходящего через все экспериментальные точки, необходимо чтобы степень полинома была на единицу меньше количества точек. Очевидно, что чем выше степень полинома, тем больше аппроксимирующая кривая приближается к интерполяционному полиному. Однако положительный результат может быть получен и при меньшем количестве точек, что видно из (рис 2.4.). В данном случае степень полинома равна шести, а количество точек двенадцати.

Содержание отчета

Записать выбранные табличные значения.

Получить аналитическое выражение с помощью линии тренда.

Построить график лини тренда.

Контрольные вопросы

1. Из   каких   процедур   складывается   последовательность   выполнения интерполяции?

2 . Как определяется величина достоверности интерполяции? 3. От чего зависит величина достоверности интерполяции?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL. ЛИНИЯ ТРЕНДА ЗАДАЧА №2

Цель работы — получить аналитическую зависимость функции от аргумента (задано графически) в среде EXCEL.

Последовательность выполнения

В Excel есть ряд встроенных утилит, которые можно использовать как для решения задач по интерполяции, так и по аппроксимации зависимостей.

Анализ возможностей Excel в данной области начнем с графических утилит. В частности, исследуем вопрос о добавлении линии тренда, которая строится на основе экспериментальных данных, и, по большому счету является аппроксимирующей или интерполяционной зависимостью, в зависимости от выбора типа кривой. Последовательность выполнения:

- Отображение анализируемых данных в графическом виде.

- Построение кривой для рассматриваемой зависимости.

- Анализ полученной кривой для рассматриваемой зависимости.

- Выводы о проделанной работе.

Методический пример

В данной задаче анализируемые данные представлены в виде графика (рис 3.1).

Для решения поставленной задачи (имеется в виду интерполяции или аппроксимация) прежде всего, следует отобразить анализируемые данные в компьютерном графическом виде таблицы (табл. 3.1.).

| t, мин | 0 | 0,97 | 1,8 | 2,63 | 3,29 | 3,65 | 4 | 4,48 | 5,27 | 6,42 | … | 16,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т, 0С | 25,5 | 29,2 | 36,4 | 46,4 | 54,5 | 66,5 | 75,6 | 80 | 88,2 | 91,5 | … | 103,7 |

Данные полученные с графика

Таблица 3.1

Рис. 3.1 График зависимости температуры внутреннего слоя от времени протекания

процесса

1. Из этих данных строим график: «Мастер диаграмм - Точечная - Выбираем значения «Y» и «X», Данные представлены на диаграмме в виде отдельных точек т.е. кривая для рассматриваемой зависимости не проведена. Эти данные в области диаграммы нужно выделить и затем щелкнуть правой кнопкой мыши. В раскрывшемся контекстом меню

Рис. 3.2 Добавить линию тренда

- В открывшемся диалоговом окне, можно задать тип линии. Выбираем «Полиномиальную», и задаем «Порядок» равный шести. Затем переходим во вкладку «Параметры», и необходимо поставить флажки «Отображать уравнение», а так же «Поместить на диаграмму величину достоверности аппроксимации (RA2)» Рис. 3.3., рис.3.4.).

Рис 3.3 Тип линии полиномиальная

Рис. 3.4 Величина достоверности аппроксимации

Рис. 3.5 Кривая интерполяции

4. После нажатия кнопки ОК получаем результат (рис. 3.5.). В данном примере не видно выпадающих экспериментальных точек на линии тренда и высока степень достоверности. Для построения интерполяционного полинома, проходящего через все экспериментальные точки, необходимо чтобы степень полинома была на единицу меньше количества точек. Очевидно, что чем выше степень полинома, тем больше аппроксимирующая кривая приближается к интерполяционному полиному. Однако положительный результат может быть получен и при меньшем количестве точек, что видно из (рис 3.5.). В данном случае степень полинома равна шести, а количество точек восемнадцати. Достоверность аппроксимации R = 0.9987 (величина достоверности вполне удовлетворяет).

Содержание отчета

- Записать выбранные графические значения из приложения.

- Получить аналитическое выражение с помощью линии Тренда.

- Построить график лини Тренда.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие задачи 3 от задачи 2?

2. От чего зависит точность построения линии Тренда?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В СРЕДЕ EXCEL.

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ФОРМУЛЕ ЛАГРАНЖА

Цель работы — получить аналитическое выражение функциональной зависимости от аргумента, заданного аналитически или графиком. Интерполяционной формулой Лагранжа пользуются, как более общей формулой, для произвольно заданных узлов интерполирования.

Постановка задачи

Формула Лагранжа имеет вид:

(4.1)

Здесь:

x0, xk - узлы интерполяции;

y - значения функций в этих узлах.

Покажем, что формула (4.1) является интерполяционным полиномом.

Пусть х = х0, тогда все члены, кроме первого, обращаются в ноль. А числитель и

знаменатель в первом члене сокращаются, в результате чего: yn(x0) = y0. yn(x1) = y.

При х = xi второй член выражения (4.1) равен yi, а все остальные обращаются в ноль и т.д.

Таким   образом,   справедливыми   являются   следующие   равенства:

yn(x0) = y0 , yn(x1) = y1, yn(xn) = yn.

Равенства означают, что формула (4.1) является интерполяционной. Из этой формулы также очевидно, что многочлен, полученный по формуле Лагранжа, будет выше степени n.

Формулу (4.1) можно записать: ,  где базисная функция

(4.2)

Записанный в таком виде интерполяционный полином так же называется полиномом Лагранжа. С практической точки зрения главная проблема заключается в вычислении значения базисных функций (в произвольной точке).

Последовательность выполнения

1.   Отображение анализируемой прямой в графическом виде.

- Построение кривой для рассматриваемой зависимости.

- Анализ полученной кривой для рассматриваемой зависимости.

- Построений графика по полученной зависимости.

- Выводы о проделанной работе.

Методический пример

Рис. 4.1. График

1.	 График (рис. 4.1) следует представить в компьютерном графическом виде.

2.	С исходного графика снимаются точки и заносятся в таблицу (табл. 4.1).

Данные полученные с графика (рис. 4.1).

| t, 0C (Узловая точка Х) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kt Значение У | 1 | 1,0004 | 1,0011 | 1,0018 | 1,0027 | 1,0037 | 1,0047 |

Из этих данных строим график:

«Мастер диаграмм - Точечная - Выбираем значения «Y» и «X», соответственно «x» и «у».

Рис. 4.2 График эксперимента

3.	Данные (табл. 4.1) заносятся в Excel (рис. 4.3).

- В ячейку В11 вводится точка, в которой необходимо вычислить значение интерполяционного полинома.

- В ячейку С2=ПРОИЗВЕД(В11-А3:А8)/ПРОИЗВЕД(А2-А3:А8) (рис. 4.3).               Сразу следует отметить, что и эта формула, и все прочие формулы из диапазона С2:С8 вводятся как формулы для диапазонов, т.е. с помощью нажатия комбинаций клавиш «Ctrl+Shift+Enter». Причина состоит в том, что аргументами функции «ПРОИЗВЕД()» указываются результаты арифметических операций с диапазонами.

- В	ячейки С3:С7=ПРОИЗВЕД($B$11-$A$2:A2;$B$11-А4:$А$8)/ПРОИЗВЕД(А3-$А$2:А2;А3-А4:$А$8), один раз вводится формула в С3, а остальные маркером заполнения.

Рис. 4.3 Исходные данные

- В ячейку С8 =ПРОИЗВЕД(Б1\-Л2\А1)1ПРОИЗВЕД(А8-А2\Л1).

- После этого осталось только вычислить интерполяционный полином. Для этого в ячейку С11 =СУММПРОИЗВ(Б2:Б8;C2:C8) (рис. 4.4.).

Теперь построим график по данным значениям и точку аргумента «Х»: «Мастер диаграмм - Точечная - Вкладка «Ряд» - Создать два ряда (рис. 4.5., рис.4.6.) - Готово». Теперь при изменении значения в ячейке В11, будем видеть как передвигается точка по мнимой кривой. При желании можно построить график по найденным значениям. (рис. 4.7)

Рис. 4.4 Интерполяционный полином

Содержание отчета

Записать выбранные графические значения из приложения.

Получить функцию Лагранжа.

Построить график по расчетным данным и сравнить его с исходным.

Контрольные вопросы

Когда следует использовать интерполяционный полином Лагранжа?

Как определяется погрешность интерполяции?

Рис. 4.5 График по данным

Рис. 4.6 График по данным

Рис. 4.7 Экспериментальный и аналитический графики.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ В ПРОГРАММЕ MATHCAD.

Цель работы — получить аналитическое выражение функциональной зависимости от аргумента, заданного аналитически или графиком.

Последовательность выполнения

- Отображение анализируемых данных в графическом виде.

- Построение кривой для рассматриваемой зависимости.

- Анализ полученной кривой для рассматриваемой зависимости.

- Выводы о проделанной работе.

Методический пример

Задача 1

1. Из заданного графика (рис.5.1) была получена таблица с данными (табл. 5.1).

Рис. 5.1. Зависимость пропорционального множителя от температуры

Таблица 5.1.

Анализируемые данные

| T | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1.0000 | 1.0007 | 1.0015 | 1.0024 | 1.0033 | 1.0041 | 1.0049 |

2. В программе Mathcad, был построен график по табличным данным из пункта 1. Были созданы две матрицы с одним столбцом и шестью строками.

Из пункта Вставка - Графики - График X-Y. Среднее поле по оси абсцисс заполняем, а по оси ординат «К», щелкаем мышкой вне графика. На экране появится график.

3. Полученную зависимость теперь нужно описать, т.е. выбрать функцию. В данном конкретном случае это обычная линейная функция вида: Y = ax +b, где значения x, y получены из матриц. Составив и решив систему уравнений, находим вид функции.

Ниже представлен алгоритм решения этой системы:

y(x) : = 1+1.68 ∙ 10-5 ∙ x

4.	В полученную функцию подставляем значения «х: = 0...300», получаем таблицу результатов для «у(х)», и строем график для этой функции аналогично пункту 2.

5.	Для того, что бы определить погрешность интерполяции необходимо:

- Создать векторы «y(x)» и «К».

- Вычислить разность векторов D=K - y(x).

- Находим скалярное произведение разности векторов z =D ∙ D.

- Вычисляем абсолютную среднеквадратическую погрешность E в режиме калькулятора.

y(x) : = 1+1.68 ∙ 10-5 ∙ x

x: = 50

y(x) = 1.00084

x: = 100

y(x) = 1.00168

x: = 150

y(x) = 1.00252	 				D=K - y(x)

x: = 200						z =D ∙ D

y(x) = 1.00336

x: = 250

y(x) = 1.0042						Е = 7.06321 ∙ 10-5

x: = 300

y(x) = 1.00504

Рис. 5.2. Аналитические и теоретические графики

6. Делаем вывод, что построенный аналитический и теоретические графики схожи т.к.  Е = 7.06321*10-5 .

Задача 2

1. Был проанализирован график и получены табличные значения.

Таблица 5.2.

Анализируемые данные

| T | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 1.0000 | 1.0004 | 1.0009 | 1.0014 | 1.0021 | 1.0026 | 1.0041 |

Из графика видно, что функция достаточно гладкая, однако в области t=200-300 имеется локальный максимум. Вполне возможно, что его появление обусловлено недостоверностью исходных данных. Полученная зависимость, не описывается какой - либо известной функцией. Предположим, что такой функцией является полином n-ой степени. Выберем в качестве интерполяционного полином второй степени: Y = a + bx + bx2.

Рис.5.3. Зависимость пропорционального множителя от температуры

2. Выберем в качестве аппроксимирующих следующие координаты функции у(х) :

[ 50;1.0004], [ 100;1.0014], [ 300;1.0041]. Тогда система уравнений имеет вид:

Решим эту систему, воспользовавшись матричными процедурами. В Mathcad решение будет иметь вид:

Из решения получаем следующую функцию интерполяции:

y(x) := 1 + 3.6 • 10-6x + 3.2 • 10- 8 • x2

- В полученную функцию подставляем значения «х:=0...300», получаем таблицу результатов для «у(х)», и строем график для этой функции аналогично пункту 2. из первой задачи.

- Приведены графики исходной функции, представленной графически, и функции интерполяции. Внешне они схоже друг другу (рис.5.4.).

- Для того, что бы определить погрешность интерполяции необходимо:

Создать векторы «y(x)» и «К».
Вычислить разность векторов D=K - y(x).

Находим скалярное произведение разности векторов z=DD. Вычисляем абсолютную среднеквадратическую погрешность E в режиме калькулятора.

Рис. 5 Аналитические и теоретические графики

y(x) : = 1+3.6 ∙ 10-6 х + 3.2 ∙ 10-8 ∙ x2

x: = 50

y(x) = 1.00026

x: = 100

y(x) = 1.00068

x: = 150

y(x) = 1.00126	 														D :=K - y(x)

x: = 200						z :=D ∙ D

y(x) = 1.002

x: = 250

y(x) = 1.0029						Е = 3.737052 ∙ 10-4

x: = 300

y(x) = 1.00396

Содержание отчета

- Выбрать табличные значения или из графика.

- Получить аналитическое выражение одним из методов интерполяции в Mathcad.

Контрольные вопросы

1.	Из каких процедур складывается последовательность выполнения интерполяции?

2.	Как определяется погрешность интерполяции?

Приложение 1

|  | t °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t, мин | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 1 | 1,973 | 1,925 | 1,878 | 1,835 | 1,793 | 1,754 | 1,7:17 | 1,682 | 1,647 | 1,615 |
| 2 | 2,074 | 2,024 | 1,974 | 1,929 | 1,885 | l,844 | 1,804 | 1,767 | 1,731 | 1,697 |
| 3 | 2,177 | 2,123 | 2,071 | 2,023 | 1,977 | 1,933 | 1,892 | 1,852 | 1,815 | 1,779 |
| 4 | 2,279 | 2,222 | 2,168 | 2,117 | 2,069 | 2,023 | 1,979 | 1,938 | 1,898 | 1,861 |
| 5 | 2,382 | 2,321 | 2,265 | 2,211 | 2,161 | 2,113 | 2,067 | 2,024 | 1,982 | 1,943 |
| 6 | 2,485 | 2,421 | 2,362 | 2,306 | 2,253 | 2,203 | 2,155 | 2,110 | 2,066 | 2,025 |
| 7 | 2,744 | 2,673 | 2,606 | 2,544 | 2,484 | 2,428 | 2,375 | 2,325 | 2,277 | 2,231 |
| 8 | 3,007 | 2,926 | 2,852 | 2,783 | 2,717 | 2,655 | 2,597 | 2,541 | 2,488 | 2,438 |
| 9 | 3,271 | 3,182 | 3,100 | 3,022 | 2,951 | 2,883 | 2,820 | 2,759 | 2,701 | 2,646 |
| 10 | 3,537 | 3,440 | 3,349 | 3,266 | 3,187 | 3,113 | 3,044 | 2,978 | 2,914 | 2,855 |
| 11 | 3,807 | 3,700 | 3,601 | 3,510 | 3,425 | 3,344 | 3,268 | 3,196 | 3,128 | 3,064 |
| 12 | 4,078 | 3,962 | 3,855 | 3,756 | 3,663 | 3,575 | 3,493 | 3,415 | 3,343 | 3,274 |