№ 2 Зертханалық жұмыс

Баллистикалық гальванометр көмегімен конденсаторлардың электрсыйымдылықтарын анықтау

Сабақтың оқу мақсаты:

Электростатика негізінде электр заряд ұғымы жатыр. Конденсатор электр зарядтарды жинақтап сақтайды.Бұл зертханалық жұмыста студенттер тікелей өлшеу тәсілімен, салыстыру тәсілімен, электростатиканың негізгі заңдарымен, конденсатордың құрлысымен, оның жұмыс істеу принципімен танысады. Осы ұмысты істеген кезде электр сұлбаларды сызу оны оқу мен, электрөлшеуіш құралдармен танысады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны:

Эксперимент түрде конденсатордың сыймдылығын анықтау. Конденсатор батереясын жинақтау: тізбектеп және параллель қосу үйрену. Необходимо экспериментально определить значение ёмкости нескольких конденсаторов. Конденсатор батереясын  сыймдылығын есептуді үйрену, эксеримент нәтижесін есептеу нәтижесімен салыстыру.

Сабаққа дайындық:

1. Қайталау, қажет болса базалық материалдың сұрақтарын оқу.

Мысалы: Савельев И.В. Физика курсы, т.2. Алматы 1980. §38 (111б.); Қойшыбаев Н., Шарықбаев А. Физика 2 т. Алматы: 2001., дәрістік материал.

Бастапқы бақылау

1. Конденсатордың электр сыймдылығын баллистик гальванометртәсілімен анықтау негізі.

2. Конденсаторлы зарядтау және ажырату үшін ауыстырғышты қалай орналастыру керек?

3. Не себептен конденсаторды ажырату үшін жылдам қосу керек?

4. Не себептен конденсатордың сыймдылығын өлшегенде гальванометрдің тілі әр түрлі?

5. Конденсаторды параллель және тізбектеп қосуды көрсетіңдер.

6. Қай конденсатордың сыймдылығын анықтайтынды қалай білу керек?

7. Қай конденсатор баллистик болып саналады ?

8. Баллистик гальванометрдің жұмыс істеу принципі.

9. Конденсатор құрлысы. Электрөлшеуіш құралдың инструменталь қателігі қалай анықталады?

Құрал жабдықтар:

Конденсаторлар, гальванометр,түзеткiш,екi полюстi ажыратқыш.

Теориялық кіріспе және алғашқы берілгендер:

Тәжирибе көрсеткендей , өткiзгiш зарядың арттырған кезде оның потенциалы да артады: dq шамаға заряд шамасын өзгерткен кезде потенциалдың d шамасынаөзгеруi байқалады, бiрақ белгiлi өткiзгiш үшiн мына қатынас тұрақты шама :

(1)

Ол электр сыйымдылық С деп аталады. (1) теңдеудi мына түрде көрсетуге болады

(2).

Осыдан, өткiзгiшке берiлген dq заряды мен потенциал өзгерудiң d арасындағы пропорционалдық коэффициент С өткiзгiштiң электр сыйымдылығы деп аталады. (2) формулаға сәйкес оңашаланған өткiзгiштiң электр сыйымдылығы сан жағынан өткiзгiштiң потенциалын бiрге өзгертетiн зарядына тең.

Электр сыйымдылықтың өлшем бiрлiгi фарад-оңашаланған өткiзгiштiң сондай электр сыйымдылығы, қандай 1Кл электр заряды 1В потенциалын оған бередi: Ф=Кл/В. Техникада өте жиi кездесетiндер: микрофарад (мкФ) және пикофарад (пФ): 1 мкФ = 10 -6 Ф, 1 пФ = 10 -12 Ф.

Электр энергияны жинақтайтың құрал конденсатор деп аталады. Кiшкентай өлшемдерiне қарамастаң конденсатор өте көп энергияны жинақтайды. Ең қарапайым жазықконденсатор жұқа диэлектрик қабатпен ажыратылған екi металл пластиналардан(астарлар деп аталатын) түрады .

Конденсатор электр сыйымдылығы оның астарларына берiлген зарядтың осы астарлардың потенциалдар қатынасына тең:

(3)

Конденсаторларды тiзбектей және параллель қосуға болады. Параллель қосу кезiнде конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы конденсатор сыйымдылықтардың қосындысына тең:

Тiзбектей қосу кезiнде батареяның керi сыйымдылығы конденсаторлар керi шамаларының қосындысына тең:

Берiлген жұмыста конденсатордың электр сыйымдылығы гальванометр арқылы анықталады. Егер сыйымдылығы тұрақты конденсаторды бiрдей кернеуге дейiн зарядтаса ал сонан соң оны гальванометр арқылы разрядтаса онда гальванометр стрелкасы шкала сызықтар бiрдей санына ауытқиды. Басқа сыйымдылығы конденсатор үшiн гальванометр стрелкасы басқашкала сызықтар саның көрсетедi. Сыйымдылығы белгiлi  (эталон) конденсатор бар болса, эксперименттiк жолмен гальванометр стрелкасының ауытқуы конденсатор сыйымдылық мәнiне пропорционал екендiгiне көз жеткiзуге болады:

(4)

Осыдан пропорционалдық коэффициенттi анықтауға болады:

(5)

1 мкФ сыйымдылыққа келетiн гальванометр шкаласының сызықтар саны k коэффициентi осы. Берiлген гальванометр үшiн k коэффициентiн бiле отырып сыйымдылықтары белгiсiз конденсаторлар үшiн тәжирибе жасап стрелка ауытқу бойынша анықтауға болады. Сi:

(6).

Жұмысты орындау тәртібі

1 Жаттығу.

1.Схема бойынша тiзбек құралады.

2. Ток козiне қосып эталон конденсатор зарядталады.

3. Гальванометр стрелкасына назар аударып, ажыратқышты тез гальванометрге қосу кере және стрелканың максимал ауытқуын n жазу керек.

4. 3 пункттi бiр неше рет қайталап  k коэффициенттiң орташа мәнi (5) формуламен есептелiнедi, оған n-нiң орташа мәнi алынады. (Конденсатор сыйымдылығын оқытушы бередi ). Алынған нәтижелердi кестеге жазап оқытушыға көрсету керек.

| № опыта | С,мкФ | n | ni | Ci,мкФ | Ci,мкФ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Электр тiзбекке эталон кондесатор орнына сыйымдылығы белгiсiз конденсатор қосылады, бiрнеше рет стрелқа ауытқуын n өлшеп Сi конденсатор сыйымдылығын (6) бойынша есесптеу керек.

6. Өлшеулердiң салыстырмалы қателiктерiн есептеу керек

7. Абсолют қателегiн есептеу керек: С  = Сi

8. Электр сыйымдылық өлшеудiң нәтижесi мына түрде жазылады: С = С  С

9. Екiншi сыйымдылығы белгiсiз конденсатор үшiн5-8 пунттар қайталанады.

2 Жаттығу.

1.Сыйымдылықтары белгiсiз конденсаторларды бiр-бiрiмен параллель қосып алынған конденсатор батареясының сыйымдылығын  Спар  өлшеу керек (  k коэффициент мәнi бiрiншi жаттығудан алынады).

2.Сыйымдылықтары белгiсiз конденсаторларды бiр-бiрiмен тiзбектей қосып Стiзб  конденсатор батареясының сыйымдылығын өлшеу керек.

3.Параллель және тiзбектей қосылған конденсатор батареясының жалпы сыйымдылығын формула бойынша есептеп(сыйымдылықтардың сан мәнi бiрiншi жаттығуда анықталған), алынған нәтижелердi эксперимент нәтижелерiмен салыстыру керек.

Жұмысты орындау үшін нұсқау:

1. Монтаждық электр сұлбасының дұрыс екенін анықтаңдар.

2. Гальванометрдің тілін нөлге орналастырыңдар.

3. Конденсатордың сыймдылығын жазып алыңдар. Запишите ёмкость известного конденсатора  (указана на  корпусе конденсатора)

4. Конденастордың метал контактісін және қосатын сымдарды қолмен ұстамаңдар.!

5. Нәтижелер дәл шығу үшін өлшемдерді үш рет қайталаңдар..

Мақсатты өздік тексеру.

Жұмыстың мақсаты орындалғаны, егер эксперимент және кесте арасындағы нәтиже 5% аспаса. Бұлай болмаса қателіктің себебін анықтап жұмысты қайта орындау керек.

Бақылау сұрақтар

- Электр заряды дегеніміз не. Электр зарядтың қасиеттері.

- Кулон заңы бойынша екі тыныштықтағы электр зарядтардың әсерлесу күші.

- Электростатикалық өріс дегеніміз не.

- Электр өрісінің кернеулігі дегеніміз не.

- Оңашаланған өткiзгiштiң сыйымдылығы дегенiмiз не?Электрсыйымдылық неге тәуелдi?

- Конденсаторларды параллель және тізбектеп қосқанда звряд қалай орналасады?

- Электростатикалық өріс үшін суперпозиция принципі.

- Электр өрістің потенциалы дегеніміз не.

- Конденсаторларды параллель және тізбектеп қосқанда кернеу мен потенциал қалай орналасады?

- Бір текті өріс дегеніміз не?

- Конденсатор дегенiмiз не? Конденсатор құрылысы.

- Электр сыйымдылық қандай өлшем бiрлiгiмен өлшенедi?

- Жазық конденсатор пластиналар арасында қандай өріс орналасқан?

14.Тiзбектей және параллель қосылған конденсатор батареясының электр сыйымдылығы қалай есептелiнедi?