# ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

# ҚЫЗДЫРҒЫШ ҚҰРАЛДЫҢ ПАЙДАЛЫ ӘСЕР КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫҚТАУ.

Сабақтың оқулық мақсаты:

Электроқыздырғыш құралдар жан-жақты кеңінен қолданылады. Электроқыздырғыш құралдарды сипаттайтын шама оның қуаты және пайдалы әсер коэффициенті. Осы зертханалық жұмыста студенттер электрқыздырғыш құралдардың пайдалы әсер коэффициентін анықтап, электр энергиясының қоршаған ортада жоғалуын және электрқұралдар тізбекке қосумен олар  арқылы шамаларды өлшеумен танысады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны:

Эксперимент  түрде қыздырғыштың пайдалы    әсер коэффициентін анықтау.

Электрэнергияның жылу мөлшерін есептеу және ыдыстағы суды қыздыру үшін қажет жылу мөлшерін есептеу, жоғалған жылу мөлшерінің себебін анықтау.

Сабаққа дайындық:

1.Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 2 том.-Алматы.: Мектеп. 2004.2-47.77-96б.

2.Қойшыбаев А.О., Шақырбаев А.О. Физика 2 том.-Алматы.: Мектеп, 2001. 3.Абдулаев Ж. Физика курсы.- Алматы: Білім, 1994. 146-154б.

Бастапқы бақылау

  - Қыздырғыш құралдың п. ә. к. 1-ден жоғары болуы мүмкін бе? Не себептен?

  - Егер тәжірибенің басында қыздырғыш құралдың температурасы қоршаған ортаның температурасынан жоғары болса,  п. ә. к. өзгере ме.

  - Қыздырғыш құралдың  п. ә. к анықтау үшін қандай физикалық шамалар өлшенеді?

  - Электрөлшеуіш құралдың қателігі қалай анықталады?

  - Термометрдің қателігі қалай анықталады?

Приборлар, материалдар, жабдықтықтар: Қыздырғыш құрал, ыдыс,

амперметр, вольтметр, сағат, өлшеуiш цилиндр.

Теориялық кіріспе және алғашқы берілгендер:

Түрлi жүйелерде энергияның қайта р шағылуы  әр уақытта байқалады.Егер жүйеде берiлген уақыт аралығында W0   алынған бұл энергия  мөлшерден тек W бөлiгi пайдалы жұмысқа жұмсалатын болса, онда қалған W=W0 - W бөлiгi қоршаған ортаға таралады. Пайдалы жұмысқа энергия түрленуiнiң дәрежесiн сипаттайтын шама пайдалы әсер коэффициенті деп аталады. Бұл коэффициент жұйелердiң эффективтiгiмен экономиялығын анықтайды:

(1)

Омдық кедергiлерi болатын электр тiзбектерде электр тоғы энергиясы жылуға айналады. Осы түрленуде барлық электр қыздырғыш құралдардың жұмыс iстеу принципi негiзделген.Қыздырғыш құралдың пайдалы әсер коэффициентi ең маңызды параметр болып табылады.Бұл жұмыста  электр плитадағы кейбiр су мөлшерi қыздырылатың құралдың пайдалы әсер коэффициентi бұл жұмыста анықталады. Егер плита орамының R кедергiсi болса және ол бойымен U кернеу шамасында  I ток жүретiн болса, онда осы орамда     уақыт аралығында  Q0  жылу мөлшерi  бөлiнiп шығады. Бұл жылу мөлшерi Джоуль-Ленц заңы бойынша мынаған тең:   Q0 = UIR. Осы уақыт аралығында су бар ыдыс та қыздырылады,

(2)

ол Q    жылу мөлшердi алады,

мұндағы     М – ыдыс iшiндегi судың массасы; m-ыдыс массасы;  cв-  судың меншiктi жылу мөлшерi cв  = 4200Дж/кгК;   ск  -ыдыс материалдың  (алюминийдiң) меншiктi жылу мөлшерi

ск  =880Дж/кгК;  (tк-tн) –судың температура айырмасы (бастапқы және соңғы).

Сонымен Q0   және Q  -ды энергияның түрленудiң бiрi деп қарастыра отырып,  қыздырғыш құралдың пайдалы әсер коэффициентiн алуға болады.

(3)

Жұмысты орындау тәртібі

1.Калориметр бос ыдыстың массасын m анықтаңыз.

2.Ыдысқа кейбiр су мөлшердi құйып су массасын  М  анықтау керек.

3.Ыдыс iшiндегi судың бастапқы температурасын өлшеу керек және ыдысты плитаға қою керек.

4.Схема бойынша тiзбек жиналады. (1сур.)

5.Тiзбектi оқытушы тексерген соң  ЛАТр (лаборатораториялық  трансформатор) сеть желiсiне қосылады (кернеу шамасын оқытушы бередi) және температураны белгiлi уақыт аралықтар үшiн өлшеу керек.

6.Өлшеу нәтижелерi кестеге жазылады.

| № тәж. | m,кг | M,кг | U,В | I,А | ,с | tн,оС | tк,оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.Әр уақыт аралық  үшiн ПӘК-тi    (3) формула бойынша есептелiнедi.

8.Абсолют және салыстырмалы қателiктер п.ә.к.  үшiн әр уақыт интервалдарға есептелiнедi .

мұндағы DM=Dm=0,5грамм.

Жұмысты орындау үшін нұсқау:

1.Электрқыздырғыш арқылы өтетін ток 1А-ден артпау керек.

Мақсатты өздік тексеру.

Жұмыстың мақсаты орындалғаны:

1. h = f(t)   графиктi сызу керек.

2. Егер эксперимент және кесте арасындағы нәтиже 20%-дан аспаса. Бұлай болмаса қателіктің себебін анықтап жұмысты қайта орындау керек.

Бақылау сұрақтар

1) «Электрқыздырғыш – суы бар ыдыс»  жүйесінде энергия қалай жоғалады?

- графигінің қыйсықтығын түсіндіріңдер?

- Меншікті жылулық қуат дегеніміз. Оның өлшем бірлігі?

- Джоуль-Ленц заңын дифференциал түрде тұжырымдаңдар.

- Электр ток жұмысының өлшем бірлігі.

- Электрпеш 30 минут ішінде қанша энергия бөліп шығарады, егер 120 В кернеуде оның боймен 10 А ток өтсе?

- Пайдалы әсер коэффициенті ұлғайту тәсілдері.

- Егер п. ә. к. тұрақты шама 1-ге тең деп алсақ, онда 100 мл суды және алюминий ыдысты 20ºС температурадан 30ºС дейін қыздыру үшін осы жұмыста  қанша жылу мөлшері керек?

- Егер қыздырғыштың п. ә. к. ұлғайса ыдыстағы суды сонша градусқа қыздыру үшін уақыт қалай өзгереді?

- Мына қыздырғыштар берілген: элекроқыздырғыш, калорифер (фен), электрокипятильник қуаттары бірдей  Бір стакан суды бір температураға қыздыру үшін қай құралдың  п. ә. к. артық. Не себептен?