# № 5 Зертханалық жұмыс Жүктемеге тәуелдi ток көзiнiң пайдалы қуаты мен пайдалы әсер коэффициентiн анықтау

Сабақтың оқулық мақсаты:

Қазіргі уақытта электр энергия жаппай қолданылады. Электрлік энергия тұтынушыға әр түрлі түрде жеткізіледі. Ең маңызды жабдықтаушы ток көзі болып табылады. Оған сәйкес, п.ә.к. оның пайдалы қуаты оның анықтауш көрсеткіштері болып табылады. Сондықтан инженер үшін ток көзінің сипаттамаларын іскерлік бағалау өте маңызды болады. Одан басқа, бұл сабақ өзінің мақсаты деп қарапайым электрлік шамаларының өлшеулерімен танустыруды көреді.

Зертханалық жұмыстың мазмұны:

Экспериментті тәсілмен ток көзінің П.Ә.К. және пайдалы қуатын жүктемеге тәуелдігін анықтау.

Базалық материал:

Жұмысты дұрыс жасап тапсыру үшін ток көзінің пайдалы әсер коэффициенті, пайдалы қуатының анықтамасын, пайдалы қуатының, пайдалы әсер коэффициентімен жүктемеге тәуелділікті зерттеуі.

Сабаққа дайындық

Қайталау, қажет болса тұрақты электр ток тақырып бойынша негізгі материалды оқу. Мысалы: Савельев И.В. Жалпы физика курсы 2т. Алматы: 1977. 105,233-250 б., Абдулаев Ж. Физика курсы. Алматы: Ана тілі, 1994. 146-150 б.

Кіру бақылау (өздік тексеру)

Зертханалық жұмысқа дайындық жұмыс жасау үшін кесте бойынша және жалпы анықтамалар бойынша тексеріледі:

1. Вольтметр және амперметр көмегімен ток көзінің пайдалы қуатының өлшеулерін жазып беріңіз.

2. Электрөлшеуіш прибордың қателігін қалай анықтауға болады.

3. Ток көзінің ЭҚК-і қалай өзгереді?

4. Схеманы қосу кезінде реостаттың қоғалғыштығы қай қалпында түру керек?

5. Тәжірибе өткізу кезінде токтың қай мәндерін алу керек?

Құрал жабдықтар:

Ток көзі, вольтметр, амперметр, реостат, кілт.

Теориялық кіріспе:

P= Iε қөбейтiндiсi (мұндағы ε -ЭҚК, сан жағынан ағытылған тiзбектегi ток көзiнiң клеммаларындағы кернеу)  ток көзi өңдiрiп беретiң толық қуатты бередi, ал

(1)

Сыртқы тiзбекке берiлетiң, яғни пайдалы қут шамасын анықтайды. U=IR болғандықтан, онда пайдалы қуат үшiн мынадай өрнектi жазуға болады

Pn =I2 R.   ε =IR + Ir  толық тiзбек үшiн Ом заңынан мынаны аламыз

(2)

Мұндағы ε және r тұрақты шамалар, сондықтан пайдалы қуат тек сыртқы кедергi функциясы болып шығады. (2) теңдеуден R=0 кезiнде және сыртқы тiзбек ағытылған кезде (R= ∞ ) Pn =0 тең екенi көрiнедi. Егер R –шектi оң шама болса, онда Pn >0болады. Pn =f(R) ең максимал Рmax мәнiне жететiң жағдайды қарастырайық. Ол үшiн  функцияның максимумын табу керек ,яғни қандай жағдайларда  болады.

Мұнда бөлгiш шексiздiкке тең емес, сондықтан максимум сол кезде орын табады, кай кезде бөлiм нольге тең болса, яғни

(3)

(3) теңдiк  R= r кезiнде ғана орын табады. Сонымен ток көзiнiң пайдалы қуаты Pn ең үлкен болған жағдайы: тiзбектiң сыртқы кедергiсi ток көзiнiң iшкi кедергiсiне тең кезi.

Ток көзiнiң пайдалы әсер коэффициентi дегенiмiз (пәк)пайдалы қуаттын Pn толық қуатына Р қатынасы :

(4)

Жұмысты орындау тәртiбi

1. 1сур. бойынша тiзбек жиналады. Ажыратылған тiзбек кезiндегi ток көзiнiң полюстерiндегi кернеу ( R ) өлшенедi.

2.Тiзбектi қосып және реостатпен I ток күшiн өзгертiп 7...8 ток күшiнiң және сәйкес келетiң кернеудiң шамалары U өлшенедi.

3.Алынған нәтижелердi кестеге жазып оқытушыға көрсету керек.

| № оп | ,В | I,A | U,B | Pn,Вт | Pn,Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. (1) және (4) формула бойынша Pn және ε есептелiнедi.

5. Pn  = f (I) және   = f (I) тәуелдiлiк графиктердi сызу керек.

6. Өлшеу нәтижелердiң қателiктерi есептелiнедi.

Жұмысты орындау бойынша нұсқау:

- Электрлік сүлбаның дұрыс млнтаждау дұрыстығына көз жеткізу керек.

- 1А ден 3А дейін ток шаманың мәндерін түсіріп алу керек.

- Сүлбаның қосу кезінде, реостаттың жылжималы контактісін орташа қалпына келтіру керек.

- Сүлбаның барлық элементтері стенд үстінде орналасқан, сондықтан өлшеулер сүлба құрау үшін монтаждық сүлбасымен қолдану ыңғайлы (2 сур.)

Бақылау сұрақтары

1. Қуат дегенiмiз не? Оның өлшем бiрлiгi?

2. Тұрақты ток қуатының есептеу формулалары?

3. П.ә.к дегенiмiз не?

4. Э.Қ.К дегенiмiз не? Бұл шаманың физикалық мағынасы неде? ЭҚК қалай өлшенедi?

5. Тұйықталған тiзбек үшiн Ом заңын жазып тұжырымдаңдар.

6. Элементінің ЭҚК 1,8 В. Ол r = 2,7 Ом.кедергіге тұйықталған, тізбектегі ток күші 0,5 А –ге тең. Ток көзінің ішкі кедергісін r0-? және ішкі кернеу түсуін U0 - анықтау керек?

7. Генератор кернеуі 110 В. Сеть желісіне әр бірдің кедергісі 200 Ом қырқ лампа қосылған. Егер ішкі кедергісі 0,2 Ом болса, онда машинаның ЭҚК анықтау керек.