# № 6 Зертханалық жұмыс

# Магниттік материалдарының негізгі қасиеттерін оқу

Оқу мерзімінің мақсаты:

Реле, электромотор, телефон, микрофон құрлыстарында электромагнит қолданады. Көтергіш құралдың құрлысында электромагниттің маңызы зор. Магнит өрісінің сиппатамаларың біле отырып осы құралдардың құрлысын, жұмыс істеу принципін анық түсінуге болады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны:

Элетромагниттің көтергіш күшін анықтау

Бастапқы бақылау:

- Индукция сызықтарының ұзындығы қалай анықталады?

- Электромагниттің обмоткасы бойымен қандай ток өткізу керек.?

- Динамометр не үшін қолданады?

- Динамометрдің өлшеу құны белгілі болса, онымен қалай өлшеуге болады?

- Өзек жасалған зат бегілі болса оның магнит өтімділігі қалай анықталады?

Құрал жабдықтар:

Электромагнит, ток көзі, амперметр, динамометр, штангенциркуль және сызғыш.

Теориялық кіріспе және алғашқы берілгендер:

Табиғатта кездесетін барлық материалдар  магнитті болады, яғни олар сыртқы магнит өрісімен  әсерлеседі де бір қатар қасиетеріне ие болады, олар электрлік зарядтарының кейбір ішкі қозғалыс формулаларымен қамтамасыз етеді. Егер бұл қозғалыс дөңгелекті болса, онда элементарлық дөңгелек ток және оған сәйкес келетін магнит моменті пайда болады, оның бағыты бұранды ережесі бойынша анықталады..Қандай да болсын затта осындай элементарлық дөңгелек токтары болып электрондардың  атомдар айналысында электрондардың орбитальдық айналасы мен және электрондардың өз осьтері (спиндік айналыс) айналысындағы айналуымен пайда болады, олар  электронның  орбитальды және спиндік моментірін тууына келтіреді. Электрондық қабықшасының магниттік моменті атомның магниттік қасиеттерін атом ядросының магнит моментінен жуықтап алғанда 1000 есе артық болатындықтан анықтайды. Атомның магниттік электрондық структурасының әр түрлі сипаты заттардың  магниттік қасиеттерінің  айырмашылығына келтіреді.

Магнит өрісінің өзараәсерлесудің күші бойынша барлық заттарды әлсізмагнитті және күштімагниттілерге бөлуге болады. Заттың  магнит өрісімен әсерлесу күшін өлшемсіз шамамен –магниттік қабылдағыштығы kМ: бағаланады.

(1)

мұндағы М –магнит өрісі әсерінен заттың магниттелуі, А*м-1;

Н – магнит өрісінің кернеулігі,А*м-1.

Әлсізмагнитті заттар kм<<1 шамамен сипатталады. Яғни сыртқы магнит өрісі әсерінен заттын магниттелуінің өзгерісі көп емес. Оларға диамагнетиктер мен парамагнетиктер жатады. Парамагнетиктер мынамен ажыратылады, оларды магнит өрісіне еңгізген соң  олар оны өз ішінде күшейтеді (kм>0), бұл парамгнетиктердің магниттелуі сыртқы магнит өрісі бағытымен  дәл келетіндіктен пайда болады. Парамагнетиктерге алюминий, платина т.б. жатады.

Диамагнетиктер сырттан магнит өрісі әсер ететін кезде олар өз ішіндегі магнит өрісін әлсірететіндігімен сипатталады. Бұл магниттелу сыртқы магнит өрісі бағытына қарама қарсы бағытталу нәтижесінде  пайда болады (kм<0). Бұл заттарға көптеген органикалық қосылыстар және мыс, күміс, алтын сияқты металдар мәрмер,су, шыны жатады.

Техникалық қолдану қөзқарасынан ең үлкен қызығушылығымен күштімагнитті заттар(kм>>1) ұсынылады,оларға ферромагнетиктері мен ферримагнетиктер жатады.

Ферромагнетиктер  характеризуются, біріншіден өте аз боса да магнит өрістерінде (kм=103-105) күшті магниттелінетіндігімен сипатталады. Олардың екінші айырмашылығы мынада, кейбір Кюри температура ТК температурадан жоғары заттың ферромагнитті күйі парамагниттіге, яғни магнитті қабылдағыш 3-4 ретіне азаяды.

Ферромагнетиктерге темір,никель, кобальт және олардың қорытпалары, хроммен маргенцтің қорытпалары және т.б.

Ферримагнетиктер –күрделі оксидті материалдардан-фериттерден атауларын алған заттар. Олардың көбінесе ферромагнетиктерге тән қасиеттері болады, бірақ магниттелудің шекті мәнінен едәуір аз болады(уступают). Фериттер деп  Fe2O3 темір оксидінің МеО металл оксидімен МеО*Fe2O3 типті қосылыстарын түсінеді. Ферримагнетиктердің магниттік қасиеттері кристалдық тордағы темір иондарымен металл иондарының өзараорналасуымен байланысты.

Қазіргі теория бойынша ферромагнитті затта сыртқы магниттік өрісі болмаған жағдайда өздігінен магниттелген аймақтары, магнитті домендер деп аталатындар болады. Заттың кристалдық құрылымына тәуелді домендер пішіні әр түрлі болады.Домендер өлшемдері10-3 -10 -4  см-ге жуық ұсақ магнетиктер болып келеді. Әрбір доменнің шегінде феромагниттік қанығуға дейін өздігінен магниттеледі де, белгілі бір магнит моментіне ие болады. Бұл моменттердің  әр домендер үшін бағыттары түрліше болады, әғни сыртқы өріс жоқ кезде барлық моменттердің қосындысы нөлге тең.

Материалдың магниттелу процесі  доменнің құрылысы өзгерісімен жүреді Сыртқы магнит өрісі-өзін білдіретін кезінде доменнің магниттелу ең тиімділік бағыты болып,  жеңіл магниттелудің сол осі болады, қандай сыртқы магнит өрісі бағытымен ең аз бұрышты жасайды,

мұндағы WН – Н шамасы сыртқы магнит өрісімен М доменнің магниттелу векторының өзара әсерлесу энергиясы, Дж өлшем бірлігімен алынған; θ – магниттелу векторымен және сыртқы магнит өрісі бағыты арасындағы бұрыш. Материалдың магниттелу процесі келтірілген өріс шамасына тәуелді. Әлсіз магнит өрісінде әсер етуші магнит өрісінің бағдарланыуна сәйкес келетін магнит домендердің ғана өсу процесі жүреді.  Біріншіден ол θ бұрышының  минимал  шамасы болатын домендер болады. Бұл процесс θ бұрыш шамасы максимал болатын домендердің азаю есебінен жүреді, мысалы өріске қарама –қарсы магниттелу бағыты есебінен. Егер өріс  кернеулігін бастапқы мәніне дейін азайтса, онда домендер көлемінің таралуы қалыптасады. Сонымен осы кезеңде магниттелу процесі қайтымды болады да, оны домендер шектердің ығысу кері процесі деп атайды. 1 суретте ол магниттелу сызығының бірінші участкесіне, яғни магниттелу тәуелділігін көрсететін сызығы немесе материал индукциясының сыртқы магнит өрісі керенеулігіне Н тәуелдігін көрсететін шамасына сәйкес келеді. Материалдың Bi, ішкі магнит индукция Тл –мен өлшенетің, оның магниттелуімен мына формуламен байланысқан  мұндағы μ0 –4π*10-7 Гн/м  -ге тең магнит тұрақтысы.

Тұрақты немесе тұрақтығы жақын магнит өрісі ең глобальды физикалық фактор, оның әсерінде барлық биологиялық объектілер болады.  Жердің магнит өрісінің шығу тегі көбінесе белгісіз? Біоақ оның қасиеттері белгілі.  Магнит өрісі қозғалыстағы зарядтар айналасында пайда болады,  тогы бар өткізгіш айналасында. Бірақ ол өте әлсіз болады? Ток күші едәуір болса да.. Өріс күшті өте көп орамнаң тұратын катушкада (соленоидте) болады, егер оған  үлкен магнит өтімділігі   (магнитопровод) өзек еңгізілсе. (1.а сур.). Ұзын соленоидтегі магнит өрісі индукциясы бірлік ұзындыққа келетін ампер-орам санымен iN/ және өзек материалының магнит өтімділігімен анықталады.

мұндағы о = 1,26•I0-6 Гн/м — магнит тұрақтысы.  Ферромагнетиктер үшін  = 102—103, бұл жағдайда магнит өрісі индукциясына тәуелді.

Қысқа катушка центрінде (дөңгелек токта)

мұндағы 2R — диаметр (1, б сур).

Соленоид —индуктивті катушканың, дроссельдің және электромагниттің негізгі бөлігі. Электромагниттер негізінде екі мақсат үшін  қолданылады: күшті магнит өрісін тұғызу үшін  (мысалы, магнит өрістерінде заттардың  мінез-құлығын зерттеу кезінде және темір немесе болат бөлшектерді, денелерді және т.б. өзіне тарту үшін қолданылады. Сонымен бірге электромагниттер реле,

электромоторларда,телефондарда, микрофондарда және т.б. бөлшектері болып табылады. Суретте электромагниттердің қарапайым конструкциялары келтірілген.

Магнит өрісін туғызу үшін электромагниттер қолданылады, олар саңылауда шекті магниттік индукция мәнімен, өріс пайда болатын көлемімен, оның біртектік дәрежесімен, кернеулігімен және ток күшімен.

Өзектегі жалпы магнит ағыны тең болады

мұндағы i – ток күші, N — орам саны, lc және lз – магнитосым участкесінің ұзындығы (өзекпен саңылауда), SC и  SЗ – олардың қималары, С - өзек материалының магниттік өтімділігі, BЗ — саңылаудағы магнит өрісінің индукциясы. Сонымен, величина ВЗ шама lз  ұзындығына SЗ қимасына тәуелді болады. BЗ мәні аз көлемде едәуір болу үшін, SЗ қимасын Sс қимасынан аз болып жасау керек.

Саңылаудағы магнит өрісінің энергия тығыздығы , яғни магнит өрісінің  бірлік көлеміндегі энергия тығыздығы мына формуламен анықталады:

w=

Электромагниттің  темірінен магнит индукция ағыны  өзектің беті маңында ауа саңылауға өтіп кететіндіктен және µ=1 болғандықтан, бір саңылаудағы магнит өрісі энергиясы мынаған тең:

Механикадан  күш энергияның координатасы бойынша алынған туындысына тең екендігі белгілі:

(4)

Тарту күші  магнит өрісі индукцияның квадратына тура пропорционал.(4) формуланы пайдалана отырып мынаны еске алу қажет, магнит тізбектің индукциясы саңылау мәніне тәуелді болады.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Өзектің диаметрін d өлшеп оның қима ауданың S. есептеу керек.

2. Индукция ұзындығын өлшеу керек.  (өзектің ұзындығын).

3. Электромагнитті ток көзіне қосып  ток күшін i өлшеу керек.

4. Орам саның N (N=60) және өзектің магнит өтімділігі  (=150) біле отырып, магнит өрісі индукциясы Весептелінеді.

5. Электромагнттің көтергіш күшін F 4- ші формула бойынша есептеледі.

6. Динамометр арқылы көтергіш кұшті Fэкс өлшеп, (4) формула арқылы есептелген нәтижемен салыстыру керек.

7. Қателікті  формула арқылы есептеу керек.

Жұмысты орындау үшін нұсқау:

ЭЛЕКТРҚҰРАЛДАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕГЕНДЕ САҚ БОЛУ КЕРЕК!

Мақсатты өздік тексеру.

Жұмыстың мақсаты орындалғаны, егер эксперимент және кесте арасындағы нәтиже 10% аспаса. Бұлай болмаса қателіктің себебін анықтап жұмысты қайта орындау керек.

Бақылау сұрақтар

1. Ампер заңы.

2. Магнит өрісінің индукциясы дененіміз не? Магнит өрісінің индукциясының векторы қалай бағытталған.

3. Био-Савара-Лаплас заңы және оның физикалық негізі.

4. Магнит өрісінің индукциясының және кернеулігінің өлшем бірлігі, олардың анықтасалары.

5. Магнит өрісі қандай құралдарда қолданады.

6. Магнит тұрақтылық неге тең?

7. Ферромагнетик дегеніміз не?

8. Жұсақ және қатты ферромагнетиктерге не жатады.

9. Магнит индукциясының  вектораның циркуляцияның теоремасы.

10. Соленоид дегеніміз не? Соленидтің магнит өрісінің бағыты қалай анықталады?

11. Магнит өрісі қалай пайда болады?

12. Магнит өрісінің құйындылығы қандай теоремамаен анықталады.

13. Магнит өрісінің энергясының формуласы.

14. Магнит өрісінің ағыны дегеніміз не. Гаусс теоремасы оның физика лық маңызы.

15. Электромагниттік индукция құбылысы дегеніміз не?

Ленц ережесі.

16. Түйықталған өтімділік контурда э. қ. к. пайда болуы. Э. қ. к. шамасы неге байланысты?

17. Өздік индукция, өзара индукция құбылыстардың негізі.