# № 6 Зертханалық жұмыс

# Термоэлектр құбылысын зерттеу

Сабақтың оқулық мақсаты. Термопаралар ауыл шаруашылықтың және де басқа медицина, техникада кең қолданылады. Термопаралар температураны сұйықтық термометрлер көмегімен температураны өлшеуге болмаған жағдайда қолданылады. Олардың көмегімен өте аз температуралардан бастап жоғары температураларды өлшеу үшін қолдануға болады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны.

Берілген жұмыста термопара градуирленеді де, ол көмегімен дененің температурасы өлшенеді.

Базалық материал.

Жұмысты жақсы деңгейде орындап тапсыру үшін электр қозғаушы табиғатымен контактілі құбылыстарын білу керек.

Сабаққа дайындық:

Фриш С.Э., Тиморева А:В: Жалпы физика курсы 2 том1989ж.195-205б.

Дәрістік материалдар.

Бастапқы бақылау

1. Термопараны градуирлеу қай тәсілмен жүргізіледі.

2. Термометрдің қажеті неде?

3. Термометрдің шкала бөлігінің құны неше?

4. Термопараның екінші контактісін не үшін қыздыру керек?

Құралдар, материалдар, жабдықтар:

Термопара, миллиамперметр, термометр, су бар ыдыс.

Теориалық кіріспе және бастапқы мәлімет

Бірінші текті өткізгіштерден құралған тұйық тізбекте э. қ. к. өбейді деп 168-параграфта көрсеткеміз. Бірақ ол түрлі өткізгіштер арасындағы контактілердің температурасы бірдей болғанда ғана дұрыс. Контактілердің температурасы әр түрлі болса, онда тізбекте нольден айрықша э. қ. к. өнеді (термоэлектр қозғаушы күш). Егер еті металдан тұйық тізбек жасап, жапсардың біреуін қыздырып, екіншісін суық күйінде қалдырса, тізбекпен ток жүреді.

Осы эффект термоэлектр құбылысы деп аталады. Термоэлектр қозғаушы күштін тууы, 168-параграфта айтылғанға суйенгене, оңай түсіндіріледі. Контактілік потенциалдар айырмасы екі себептен болатынын көрдік: шығу жұмыстарындағы айырмамен және түрлі металдарда бірлік көлемге келетін еркін электрондар саны әр түрлі болуымен. Егер осы екі себепті де еске алсақ, онда 168-параграфтың (2) және (3) формулалары бойынша, А мен В металдар арасындағы контактілік потенциалдар айырмасы мынаған тең болады:

.						(1)

Енді екі А мен В металдан құралған тұйық тізбекте (129-сурет) 1-контакт Т1 температурада, ал 2-контакт Т2 температурада тұр едйік. Шығу жұмыстары VA мен VB және еркін электрондардың сандары  мен  температураға байланысты емес деп есептейік.Толық э. қ. к. ξ тұйық тізбекті белгілі бір бағытпен (мысалы, 129-суретте стрелкамен көрсетілген бағытпен) орағытқанда, бізге ұшырайтын барлық потенциалдар секірмелерінің қосындысына тең. Сонда (1) бойынша:

,

осыдан 					.				(2)

(2) формуладан жапсарлар әр түрлі температурада болғанда термоэлектр қозғаушы күш ξ туады да, оның шамасы жапсарлар температураларының  айырмасына тура пропорционал болатындығы көйрінеді. (2) формула электрондар концентрациясы  және  температураға (мүмкін) тәуелді болуын еске алмайды.

Теория бойынша термоэлектр қозғаушы күштің шамасы әр градусқа вольттің бірнеше жүз мыңдық үлесіндей. Мысалы, константан мен темірден қуралған тізбек жағдайында, жапсарлардың температура айырмасы 1˚С болғанда 5,2*10-5 в э. қ. к. өнеді. Осы э. қ. к. жапсарладың температура айырмасына, недәуір жақсы дәлдікпен, тура пропорционал болып өседі. Сүйтсе де, термоэлектр қозғаушы күштің температуралар айырмасына тәуелділігі күрделірек түрде болатыны да байқалады. Мысалы, қос металл мырыш – күміс, температуралар айырмасы интервалы 0˚-тен 100˚С-қа шейін болғанда, +0,5 береді, ал температуралар айынмасы интервалы 300-ден 400˚С-қа шейін болғанда, +4,6 береді. Э. қ. күштің таңбасы өзгеруі де мүмкін: вольфрам – молибден қос металында кішкене температуралар айырмасында ток ыстық жапсар арқылы молибденнен вольфрамға, ал үлкен температуралар айырмасында вольфрамнан молибденге қарай жүреді. Термоэлектр қозғаушы күштің температуралар айырамына осындай түрде тәуелді болуының бір себебі температура өзгергенде, бірлік көлеміндегі еркін электрондар саны қатынасының өзгеруі деп түсіндіруге болады. Бірақ термоэлектр құбылыстарының толық теориясын тек кванттық механикаға сүйеніп беруге болады.

Термоэлектр құбылыстары осы кезде жоғары температураларды өлшеу үшін де, өте нашар жылуды аңғару үшін де жаппай қолданылады. Жоғары температураларды өлшеу үшін термопаралар, немесе термоэлементтер, қолданылады; олар белгілі бір металдардан істелген екі сымнан тұрады да, термоэлектр қозғаушы күші белгілі және жақсы өлшенген болады. Сымдардың контакт жері дәнекерлеп ұстатылады не пісіріледі. Контактінің біреуі (130-суретте b) температурасы T0 мәлім бір ортаға, мысалы еріп тұрған мұзы бар сауытқа, екіншісі (130-суретте a) T температурасы өлшенгелі отырған орынға қойылады. Тізбекте өнетін э. қ. к. V вольтметр көмегімен өлшенеді. Өлшенген э. қ. к. бойынша T - T0 температуралар айырмасы анықталады. Мұнда T0 алдын ала мәлім болғандықтан, осы айырма бізге тура T-ні береді. Таңдаулы металдардан құралған термопара үшін, V вольтметр тура градустарға градуирленген болады. Өте жағары емес температураларды өлшеуде константан – мыс және константан – темір термопаралары ұсталады; завод және лаборатория пештеріндегі (1700˚С-қа шейін) жоғары температураларды өлшеуде бір сымы таза платинадан, ал екіншісі платина мен 10% радий қорытпасынан істелген термопара қолданылады.

Жұмысты орындау тәртібі

1.Термопараның бір контактісін су бар ыдысқа және контактісінің маңында термометрді орнату қажет.

2.Термопараны миллиамперметрге қосады, ондағы өлшеу шегі 0,15 миллиампер деп алынып қойылады.

3.Термопараның екінші контактісі бөлме температурасында болып қалады (немесе су және мұз бар ыдыста).

4.Су бар ыдысты плитка үстіне қойып сеть желісіне қосамыз.

5.Температураны әр бір 10 градус арқылы өлшеп, миллиамперметр көрсетулерін жазып аламыз.

6.Алынған нәтижелер бойынша градуирленген график сызылады.

Бақылау сұрақтары

1.Термоэлетрлік құбылысты бірінші рет кім ашқан болатын?

2.Термоэлектрлік құбылысының мағынасы неде?

3.ТермоЭҚК неге тәуелді?

4.Егер термопараның екі контактісі бірдей температурада орналасқан болса, онда термоЭҚК неге тең болады?

5.Термопараның кемшіліктерімен жақсылықтары неде.