# № 17  Зертханалық  жұмыс

# Газдық  лазердiң  жұмыс iстеу  принципiн зерттеу.

Жұмыстың оқулық мақсаты:

Қазіргі кезде медицинада лазерлік сәулеленуі офтальмологияда, хирургияда және т. б. аймақтарында қолданылады.

Гелий-неон лазер көмегімен қанның гистологиялық препаратын ала отырып эритроциттердің өлшемдерін анықтауға болады.

Жұмыстың мазмұны

Газдық лазердiң жұмыс iстеу принципiн оқу, дифракциялық тор көмегi мен лазерлік сәлеленудiң толқын ұзындығы анықталады. Эритроциттердің өлшемдері анықталады.

Құралдар мен жабдықтар:

газдық лазер, дифракциялық тор, сызғыш, экран, қанның гистологиялық препараты

Теориялық кiрiспе:

Гелий-неон лазер сәулеленудiң толқын ұзындығын анықтау үшiн, бұл жұмыста дифракциялық тор пайдаланады. Бiрдей өзара параллель орналасқан саңылаулар жиынтығы дифракциялық тор деп аталады. Егер шыны пластинканың бетiне бөлгiш машинамен арасын бiрдей етiп, өзара параллель бiрнеше сызық жүргiзiлсе, сонда пластинканың сызылған орындары мөлдiр болады. Оған түсiрiлген жарық көршiлес екi күнгiрт сызықшалар (штрихтар) аралығындағы мөлдiр саңылаулардан жақсы өтедi. Күнгiрт сызықтардан өте аз өтедi, өйткенi жарық одан барлық жаққа шашырап кетедi, сөйтiп оларды мөлдiр емес деуге болады. Ендi осындай мөлдiр тордың бiреуiн схема түрiнде көрсетейiк  (сур).

(2)

Бұл тордың үш саңылауын ғана кескiндеп, оған монохромат жарықтың параллель шоғы жоғарыдан төмен қарай тiк түскен болсын. Тордың мөлдiр саңылауларының енi АВ=СD = EF = a тең де, мөлдiр емес аралықтары DC=DE=b тең. Ал  a  және  b қосындысы, яғни  a +b=d дифракциялық тордың тұрақтысы (немесе периоды) деп аталады.

Гюйгенс принципi бойынша саңылаулардың әрбiр нүктелерi элементар тербелiстердiң дербес көздерi болып табылады да, олардан барлық жаққа когеренттi жарық толқындары таралады. Барлық саңылаулардан бастапқы бағытқа  бұрыш жасай таралған жарықтың параллель шоктары жолында тұрған жинағыш линзаның бас фокус жазықтығының бiр Р нүктесiне жиналады. Яғни экрандағы Р нүктенiң жарықталынуы сол дифракцияланған шоқтар қосылғандағы интерференция нәтижесiне байланысты, осылайша интерференциялық кескiндерi қосылған жарық толқындары фазаларының айырымына тәуелдi. Ал фазалар айырымы көршiлес саңылаулардан таралған шоқтарының сәйкес екi шеткi сәулесiнiң жол айырымына байланысты болады, яғни: .

Егер осы жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең болса, φ бағыты бойынша таралған көршiлес жарық шоктары қосылғанда бiрiн-бiрi күшейтедi де дифракциялық жолақ жарық болады, сөйтiп дифракцияланған монохромат жарықтың күшею шарты (максимум) ,  мұндағы = 1,2,3.

Егер де көршiлес шоқтардың сәйкес екi сәулесiнiң жол айырымы жарты толқындардың тақ санына тең болса, онда жарық шоқтары бiрiн-бiрi әлсiретедi де, дифракцияланған монохромат жарықтың нашарлау шарты (минимум) мынаған тең болады: 	, мұндағы k=0,1,2,3…Ал, барлық саңылаулардан φ бағыты бойынша таралған параллель сәулелер жолдарының айырымы бүтiн толқындар ұзындықтарына тең, сондықтан бұл бағытта таралған жарық толқындары бiрiн-бiрi күшейтедi. Сөйтiп байқалатын дифракциялық жолақтар жарық болады. Егер k=0 болса, орталық жолақ максимумы, ал k=1 болса, орталық жолақтың екi жағындағы бiрiншi максимумдар, k=2 болса, екiншi ұлы максимумдар байқалады. Сөйтiп, нөлiншi максимум мен ұлы максимумдар байқалатын бағыттар үшiн мынадай шарттар орындалуы тиiс:

Лазердің толқын ұзындығын (2) формула бойынша анықтау үшін, тордың периодын с , максимум  ретін k және  бұрышын білу керек. Қондырғының барлық бөлшектерінің дұрыс орналасуында экранда нольдік, бірінші, екінші және т.б. максимумдарын алуға болады.

Дифракциялық көрінісін қолдана отырып дифракция пайда болатын бөлшектер өлшемдерін анықтауға болады:

(3)

мұндағы m —берілген сақинаға сәйкес келетін коэффициент.

Дифракциялық тордың периоды оның бетінде жазылып тұрады.  бұрышын мына формуладан табуға болады

(4),

мұндағы L — тормен экран арасындағы ара қашықтық; х — нольдік максимумына симетриялы түрде орналасқан бір реттің максимумдар арасындағы қашықтығы. Максимум арасындағы ара қашықтық деп бақыланатын жолақтар центрі арасындағы ара қашықтықты түсінеді.	Бөлшектер өлшемдерін анықтау үшін қоянның қанының эритроциттерінің гистологиялық препараты қолданылады. Эритроциттің өлшемі (3) формула бойынша анықталады.  бұрышты мына қатынастан анықтайды:

(5)

Мұндағы D –дифракциялық сақинаның диаметрі. Қондырғыдағы дифракцияны туғызатын бөлшектер артынан объектив орналаспағандықтан және алыстатқан экран қолданылатын болғандықтан дифракциялық сақиналар кең болып шығады.. Сондықтан

(6)

мұндағы D1 және D2 —сақинаның сыртқы және ішкі диаметрлері.

m коэффициент мәндері сақинаның номеріне сәйкес алынады. Сақиналар біріншіден бастап ашық дөңгелек айналасынан нөмірленеді.

Қондырғының схемасы :

1 – оптикалық отырғыш, 2 - лазер, 3 - дифракциялық тор, 4 - экран.

Оқытушы немесе лаборант рұқсат берген соң лазердi сеть желiсiне қосуға болады.

Жұмысқа нұсқау.

СТУДЕНТТЕРГЕ ЛАЗЕР ҚОСЫЛҒАН ЖӘНЕ ҚОСЫЛМАҒАН КЕЗДЕ ОРЫН АУЫСТЫРУҒА БОЛМАЙДЫ. ЛАЗЕРДIҢ ТIК КӨЗГЕ ТҮСУI ӨТЕ ЗИЯНДЫ.

Жұмысты орындау тәртібі.

- Газдық лазердiң сәулеленудiң толқын ұзындығын анықтау

1.1	Лазер осiне перпендикуляр етiп экранмен дифракциялық торды орналастырамыз.

  - Лазердi қосамыз.

  - Лазердiң сәулеленуiнiң дифракциялық көрiнiсiн, 4(төрт) максимумы көрiнетiндей алу керек.

  - Экранмен дифракциялық тор арасындағы қашықтықты өлшеу керек.

  - Бiрiншi спектр арасындағы х1 қашықтығын өлшеу керек.

  - 4-шi формула бойынша бiрiншi спектрдiң максимумдар үшiн tg1 табу керек.

  - tg1 бiле отырып, кесте бойынша  sin1 табу керек.

  - 2-шi  формула бойынша газдық лазердiң  толқын ұзындығын табу керек.

  - 2,3,4 реттi максимумдар үшiн осындай өлшемдердi алу керек.

  - Лазердiң сәуле шығару үшiн орташа толқын ұзындығын  есептеу керек.

2. Эритроциттердің өлшемдерін анықтау:

а) зерттелетін препаратты және экранды оптикалық отырғышта орнатыңыз;

б) экранда нақ дифракциялық көрініс алу керек;

в) препарат пен экран арасындағы ара қашықтығын анықтау керек L;

г) бірінші күңгірт сақинаның сыртқы D1 және ішкі D2 диаметрлерін өлшеу керек және сақина диаметрін D анықтау керек (6);

д) tg1 –ні  (5) формула бойынша табу керек, және Брадис кесте көмегімен sin1;

е) эритроциттің r1 өлшемін (3) формула бойынша есептеу керек;

ж) осыған сәйкес өлшеулерді жасаған соң келесі ашық және күңгірт сақиналар үшін есептелінеді;

з) эритроциттің орташа өлшемін есептеу керек <r>;

Бақылау сұрақтары

1.Атомдардың өздігінен (спонтанды)  және индукцияланған сәулелену пайда болу механизмін түсіндіріп беріңіз.

2. Индукцияланған сәулеленудiң негiзгi қасиеттерiн атап кетiңiз.

3. “Асыра қоныстандыру” күй дегенiмiз не?

4. Газдық лазердiң жұмыс iстеу принципiн жазып берiңiз?

5. Гелий-неон лазерде “асыра қоныстандыру”қалай пайда болады?

6. Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқын ұзындығы қалай анықталады?

7. Эритроциттердің өлшемдерін қалай анықтауға болады?

8. Медицинада лазер не үшін қолданылады?

9. Монохромат жарықтың дифракция көрінісі қандай болады?