Емтихан сұрақтары

1 Су арынды мұнарадағы шан көлемі қай тәүелділікпен анықталады?

2 Халық саны N=3000 адам тұратын елді мекен үшін су арынды мұнараның өртке қарсы су қорының көлемін (м3) анықта.

3 Қандай сорғы станциялары суды тазарту ғимараттарына жібереді?

4 Сумен қамтамасыз ету желілері үшін қандай құбырларды қолдануға болмайды?

5 Құбыржол диаметрі қай формуламен табылады?

6 Егер шығын Q=8,0 л/с, d=0,1 м болса, құбыржолдағы су жылдамдығын анықта (жауабы бүтін сан).

7 Егер Q=2,0 л/с, v=1,04 м/с болса, құбыржол d диаметрін анықта.

8 Егер Q=4 л/с, v=0,8 м/с болса, құбыржол d диаметрін анықта.

9 Центрден тепкіш сорғының көлемдік ПӘК-ті сипаттайтын формуласы қандай?

10 Гидроцилиндр соташығының көтерілу жылдамдығы қалай табылады?

11 Сұйықтың қысым энергиясын жетектегі буынның механикалық энергиясына түрлендіру үшін не қолданылады?

12 Қай сорғылар біржүрісті және көпжүрісті болып бөлінеді?

13 НШ 10-3П сорғының шартбелгілеуді қалай түсіндірүге болады?

14 Сорғының көлемдік ПӘК-ті қай формуламен анықтайды?

15 «Гидроқозғалтқыш» деген анықтамасына түсініктеме берініз.

16 «Сорғы» деген терминге анықтамасын беріңіз.

17 Гидромуфтаның сырғанауы қай формуламен анықталады?

18 формуладағы шамасы нені білдіреді?

19 формуладағы S шамасы нені білдіреді?

20Тістегерішті сорғының теоретикалық өнімділігі қай формуламен анықталады?

21 формуладағы m шамасы нені білдіреді?

22 формуладағы шамасы нені білдіреді?

23 Гидроцилиндр қабырғасының ең аз қалындығы қандай формуламен анықталады?

24 Егер жүйедегі артық қысым шамасы Рu= 7,3 МПа, созылу кернеүі [δ]=100 МПа болса, гидроцилиндр (d=110 мм) қабырғасының  ең аз қалындығын анықтаныз.

25 Гидроцилиндр диаметрі қандай формуласымен анықталады?

26 Оралымдылық, қымталық, сорғы қысымының жұмыс мәрiмiнен тәүелдi емес қасиеттерi сорғылардың жылдамдығынан қай тобына тән?

27 Гидроэлеватор деп қай сорғыларды айтады?

28 Қай сорғыларда қалақтар бұрылады?

29 НШ 32У-2П сорғының шартбелгілеуді қалай түсіндірүге болады?:

30 НШ 32-У-2Л сорғының таңбалаудағы 3-шi саны ненi бiлдiредi?

31 Бiр жаққа әсер ететiн гидроцилиндрдiн тудыратын күші қалай табылады?

32 Егер қысым Р=10 МПа, үйкелiс коэффициентi =0,9 болса, бiр жаққа әсер ететiн гидроцилиндрдiн d=60мм тудыратын куш шамасын тап.

33 Екi жаққа әсер ететiн гидроцилиндр тудыратын куш шамасықалай табылады?

34 Сорғы жұмысын реттеу қай тәсiлi қарапайым және кеңiрек тараған, бiрақ экономика жағынан тиiмсiз?

35 Сорғы жұмысын реттеу қай тәсiлi экономика жағынан тиiмдi?

36 Құйынды сорғылардың ПӘК-нiн өзгеру шегi қандай?

37 Центрден тепкiш сорғылардың ПӘК-нiн өзгеру шегi қандай

38 Центрден тепкiш сорғының қандай параметрлер тезжүргiштiк коэффициентiне  ықпалын тигiзедi?

39 Центрден тепкiш сорғының қандай параметрлер тезжүргiштiк коэффициентiне  ықпалын тигiзбейдi?

40 Булану қысымының қай мәнiнде кавитация пайда болады?

41 Су көтергiштердiн қай түрлерiнде сығылған ауаны беру үшiн компрессор қолданылады?

42 Су көтергiштердiн қай түрлерiнде су көтеру үшiн гидравликалық соққының энергиясы қолданылады?

43 ЭЦВ 8–25–300 батырылатын сорғының таңбадағы бiрiншi сан ненi бiлдiредi?

44 ЭЦВ 8–25–300 батырылатын сорғының таңбадағы үшiншi сан ненi бiлдiредi?

45 ЭЦВ 8–25–300 батырылатын сорғының таңбадағы қандай параметрлерi берiлген?

46 ЭЦВ 8–25–300 батырылатын сорғы үшiн обсадтiк құбырының диаметрiн айтыңыз (мм.)

47 Фигуралардың кинематикалық ұқсатығының сипаттама белгiлерi?

48 Фигуралардың динамикалық ұқсатығының сипаттама белгiлерi?

49 Сорғының арыны деп ненi айтады?

50 СИ жүйесiндегi сұйық шығынының өлшем бiрлiгi?

51 СИ жүйесiндегi кинематикалық тұтқырлығының өлшем бiрлiгi?

52 СИ жүйесiндегi қысымының өлшем бiрлiгi?

53 Сұйық тығыздығының дұрыс өлшем бiрлiгi?

54 Сұйықтың меншiктi салмағының дұрыс өлшем бiрлiгi?

55 Центрден тепкiш сорғының қуаты (кВт) мына формула бойынша анқталады?

56 Центрден тепкiш сорғының қуатын есептегенде қандай параметрлердi қолданады?

57 Центрден тепкiш сорғының арын шамасы қандай тәуелдiлiгiмен сипатталады?

58 Центрден тепкiш сорғының тезжүргіштік коэффициентін қай формуламен анықтайды?

59  формуладағы нені білдіреді?.

60 Центрден тепкiш сорғының өнімділігін анықтау формуласын жазыңыз.

61 Центрден тепкiш сорғыларға қай параметрлер жатады?

62 Сорғының сипаттамасы деп нені айтады?

63 Сорғы станцияларында көмекші сорғыларының саны неге тәуелді болады?

64 Бес қабатты ғимараты үшін еркін арын шамасын анықта.

65 Сорғыларының параллель жұмысындағы арын және сұйық  шығыны қалай өзгереді?

66 Қай жерде санитарлы аумақты жасауға тыйым салынған?

67 «Сорғы-құбыржол» жүйедегі сорғының жұмыс нүктесі қалай табылады?

68 «Кавитация» деген терминге түсіндірмесін беріңіз.

69 Кавитация белгілерін көрсетініз.

70 Фигуралардың геометриялық ұқсатығының сипаттама белгiлерді көрсетініз.

71 Центрден тепкіш сорғылар сорғылардың қай тобына жатады?

72 Тұшы су тұтыну желілердін тәуліктік бірқалыпты еместігінін коэффициенті?

73 Тізбектей қосылған екі сорғының жұмысын қай теңсіздік сипаттайды?

74 Тістегерішті сорғының тұтынатын қуаты?

75 Гидрожетек жүйедегі қысымы Р=10 МПа, сорғы өнімділігі  болса, тістегерішті сорғының пайдалы қуатын (кВт) анықта.

76 Гидроқозғалтқыш тудыратын қуаты?

77 Егер қысым , берісі ,  болса, гидроқозғалтқыш тудыратын қуатын анықтаңыз (кВт).

78 Гидромотор білігіндегі моментін есептеу үшін мына тәуелділікті қолданады?

79 Су құбырларының салыну тереңдігін тап?

80 Су таратқыш бағанашықты дұрыс пайдалану үшін сумен қамтамасыз ету желідегі минимал арын шамасын анықта.