# № 2 Зертханалық жұмыс

# Жартылай өткізгіш диодың зерттеу

Сабақтың оқу мақсаты:

Жартылай өткізгіш элементтері техникада, приборларда және т.б. кең қолданылады. Ең кең қолданылатын прибор - түзеткіш. Ең кең қолданылатын жартылай өткізгіш элементтерінің жұмыс істеу принциптерін және негізгі сүлбаларын білу керек.

Зертханалық жұмыстың мазмұны: ижартылай өткізгіш диодтың жұмыс істеу принципін оқу және оның вольтамперлік сипаттамасын түсіру

Сабаққа дайындық:

Қайталау, қажет болса базалық материалдың сұрақтарын оқу. Мысалы: Оқу-әдістемелік кешен Физика 2.-Қостанай,2006, 88-95 б., дәрістік материал.

Кіру бақылау:

- Миллиампермертмен микроамперметрдің шкала бөлігінің құны неге тең?

- Диод арқылы кері ток күші қалай өлшенеді?

- Ток көзінің полюстердің ауыстыруы қалай ажыратылып қосылады?

- Диодтағы кернеу қай прибор мен өлшенеді? Оның параметрлері қандай: өлшеу шектері, шкала бөлігінің құны?

- Диод арқылы тура және кері токтар неліктен әртүрлі приборлар мен өлшенеді?

Құрал жабдықтар:

Вольтметр (мультиметр), микроамперметр, миллиамперметр, ток көзі, диодтар.

Теориялық кіріспе:

Электрондық және кемтiктiк екi түрлi откiзгiштiк болғандықтан кейбiр жартылай өткiзгiштердiң токты бiр бағытта ғана өткiзу қасиеттердi  түсiндiруге болады. Бұл қасиет өте кең жартылай өткiзгiштiк түзетушiлерде және вентильдi фотоэлементтеде т.б. қолданылады. Ол екi жартылай өткiзгiштердiң шекарасыдағы қабатта-жаппалы қабаттың немесе  р-n ауысуының пайда болатындығына негiзделген, ол екi жартылай өткiзгiш немесе метал мен жартылай өткiзгiш  шекарасында  пайда болады.

Германий монокристалында қоспаның атомдар диффузия нәтижесiнде бiр жартысында электрондық ( n-германий), ал екiншi жартысында кемтiктiк(р- германий) өткiзгiштiк пайда болды дейiк (1а сур).Диффузия нәтижесiнде концентрациясы үлкен ауданнан, яғни n-Ge  ден концентрациясы аз ауданға, яғни p-Ge ге электрондар жүредi, сол сияқты кемтiктер де қарама- қарсы бағытта қозғалады. Нәтижесiнде шекаралық жерiнде электр зарядтардың бөлiнуi басталады. Сонымен n-Ge  кемтiктердiң (оң зарядтардың) көп болуы, ал p-Ge, керiсiнше электрондардың көпшiлiгi байқалады. Сондай екi әр аттас пайда болған зарядтар өзара әсерлесудi бастап оң зарядтан терiс зарядқа, яғни n-Ge ден p-Ge ге бағытталған контактiлi потенциал айырмасын туғызады. Осындай әр түрлi өткiзгiштiктердiң потенциал айырманың бағыты диффузияны тоқтатады да кемтiктердi р-Ge қарай , ал электрондарды n-Ge қарай  шекаралық қабаттан тебедi. Сондықтан шекаралық қабаттан жақын аудан заряд тасушыларын жоғалтады және осы германий кристаллдың участкесiнiң кедергiсi артада да “бөгет” қабат пайда болады.

Егер ендi берiлген кернеу контактiлi потенциал айырмасы бағыты мен дәл келсе, онда (яғни +  n-Ge-ге және - p-Ge -ге),онда “бөгет” қабат тағы да заряд тасушыларын жоғалтады-  оның кедергiсi артады (1б сур). Бұл диодтың “бөгет” бағыттағы қосылуы деп аталады да, тiзбекте өте аз ток жүредi. Егер қарама-қарсы бағытта диодты ток көзiне  қоссақ, онда тура бағытта ең үлкен ток алынады, оны тура ток деп атайды (1в сур).

Сур. 1

Жартылай өткiзгiш элементтер техникада, құралдарда және т.б. кең қолданылады. Ең кең қолданылатын құрал –түзеткiш.Ең кең қолданылатын схемалар

Жартылай өткізгішті p-n- ауысуы деп жартылай өткізгіштердің екі аймақтарының акцепторлық және донорлық типтердің түйісу жеріндегі пайда болатын жіңішке қабат аталады. Суретте көрсетілген жартылай өткізгіштің аймақтары электр нейтраль, өйткені жартылай өткізгіш материалы да, қоспалары да электр нейтраль. Аймақтар арасындағы айырмашылығы соп, сол жақта кемтіктер еркін қозғала алады, ал оң жақта электрондар еркін қозғала алады.

Жылулық хаосты қозғалыстың нәтижесінде сол -типті аймақтан кемтіктерден біреуі -типті оң аймағына тусе алады, ол жерде тез бір электронмен рекомбинацияланады. Нәтижесінде оң аймағында артық оң заряд пайда болады, ал сол аймағында – артық теріс заряды. Жылулық қозғалысының  нәтижесінде электрондарының біреуі сол аймағынан оң аймағына түсе алады, онда бір кемтікпен тез рекомбинацияланады. Нәтижесінде оң аймағында артық оң заряд пайда болады, ал сол аймақта – артық теріс заряд.

Осы зарядтардың пайда болуы жартылай өткізгіштің аймақтар шекарасында электр өрісінің . Бұл өріс кемтіктерді жартылай өткізгіштің бөлу шекарасынан кері итереді, ал -аймақтан электрондары шекарадан оң жаққа. Электр өрісімен  кемтіктің және электронның аймақтардағы потенциалдық энергиясын байланыстыруға болады. Содай түйісікке  Қарастырылған негізгі тасушыларының ауысулары ауысу арқылы негізгі ток тасушылардың тығыздығын қамтиды  переход:

Келесі суретте ең жиі кездесетін сүлбалар келтірілген.

Одан басқа, ерекше вольтапмерлік сипаттамасына ие болатын туннельді диодтар, жоғары жиілікті генераторларды жасауға мүмкіндік береді.

Жұмысты орындау тәртібі:

A

A

V

1.Диод арқылы берiлген  кернеуден тура токтың тәуелдiлiгiн алу үшiн (схема 1) жиналады. Ол үшiн кернеу ажыратқышын “+”, V клеммаларға қосу керек.

Вольтметрдi қосу үшiн (тұрақты ток - , 2,0 В) клеммалары басылып тұру керек. Кiлт клеммалары өткiзгiшпен қосылады.

2.Кернеу блок регулятор көмегiмен  кернеудi арттыра отырып тура ток  амперметр көмегiмен әр түрлi кернеiлердi U вольтметр көмегi мен өлшеу керек.

3.Кернеудi нольге дейiн азайтып ажыратқышты"-" қалпына қосу керек(ол керi токқа  сәйкес келетiнiң көрсетедi), переключатель пределов в положении 200 В, затем снять зависимость обратного тока от приложенного напряжения.

4.2 пунктқа сәйкес кернеудi арттыра отырып  вольтметр көмегi мен кернеудi бере отырып өлшеулер жасалады.

5.Алынған нәтижелер бойынша вольтамперлiк сипаттамасы, абцисса осiмен кернеу мәндерi, ал ордината осiмен ток мәндерi салынады да график сызылады.

Бақылау сұрақтары:

1.Жартылай өткiзгiш диод жұмыс iстеу принципiн түсiндiрiңiз.

2. n - p  жартылай өткiзгiш контактiсiнде нелiктен контактiлi потенциал айырмасы пайда болады?

3. Лампалы диодтарға қарағанда жартылай өткiзгiш диодтардың “жақсылығы” неде?

4. Айнымалы ток түзеткiштер қандай құрылыстарда қолданылады?

5. Алынған нәтижелер бойынша миллиметрлік парақта вольтамперлік сипаттамалар салынады, абсцисс осі бойынша кернеу мәндері, ал ординат осі бойынша ток күші мәндері.

| № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I тура, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U,B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iкері, мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жұмысты орындау бойынша нұсқаулар:

- Электрлік сүлба монтаждаудың дұрыс екендігіне укөз жеткізу керек.

Өлшеу шектеріне аз болса да шықпай приборлардың көрсетулерін дәл қарап жазу керек.

Өздік тексеру жолымен жұмыс мақсатына жету

Жұмыстың мақсаты орындалды деп есептелінеді, егер график суретте берілген графикке сәйкес келетін болса. Керісінше жағдайда жұмыс атқару жолын қайта қарастырып, жіберілген қателіктердің себебін іздестіру қажет.

Үй жұмысы

Берілген тақырып бойынша тестілік сұрауды құру керек.

Бақылау сұрақтар

1. Жартылай өткізгіштері мен металлдардың қандай негізгі электрлік қасиеттерін білесіз?

2. Меншікті электрөткізгіштікк дегеніміз не ол неге тәуелді?

3. Ток тасушылардың қозғалғыштығының физикалық мағынасы неде? Оған не және қалай әсер етеді?

4. Қатты денелер класстарының зонналық диаграмма көмегімен әр түрлі өткізгіштігін немен түсіндіруге болады?

5. Қоспалы жартылай өткізгіштердің зонналық диаграмманың ерекшелігі неде? Қоспаның өткізгіштікке әрекетін қалай түсіндіруге болады?

6. Металлдармен жартылай өткізгіштіктердің температуралық тәуелдігін қалай түсіндіруге болады?

7. Меншікті жартылай өткізгіштіктің формалысн жазып беріңіз.

8. Қоспалы жартылай өткізгіштіктің формуласын қалай жазуға болады.

9. Меншікті жартылай өткізгіштікте ток тасушыларын көрсетіңіз.

10. п-типті жартылай өткізгіштікте ток тасушыларын атап кетіңіз.

11. р-типті жартылай өткізгіштіктегі ток тасушыларын атап кетіңіз.