# ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №5

# ҚАНТ ЕРТІНДІСІНІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ.

Сабақтың оқулық мақсаты:

Жарықтың поляризация құбылысы жарықтың интерференция, дифракция, дисперсия құбылыстарымен бірге жарықтың толқындық табиғатын түсіндіреді.

Кейбір заттар ішінде таралған жарықтың поляризациялану жазықтығын белгілі бұрышқа бұрады. Осындай қабілеті бар заттар оптикалық актив заттар деп аталады. Оптикалық активті ерітіндіде таралған жарықтың поляризациялану жазықтығының бұрылу бұрышын ерітілген заттың концентрациясы мен ерітінді қалыңдығы арасындағы байланысын біле отырып поляризация құбылысы нәтижесінде актив заттың концентрациясын поляриметрия әдісі бойынша анықтауға болады.

Зертханалық жұмыстың мазмұны

Берілген жұмыста қант ертіндісінің концентрациясын анықтау керек.

Базалық материал

Жұмысты жақсы орындау және тапсыру үшін поляризация құбылысының табиғатын түсіну керек, Малюс заңының мазмұнын және математикалық түрін білу керек.

Сабаққа дайындық:

Абдулаев Ж. Физика курсы 242-247б., Ахметов А. Физика139-155, дәрістік материал.

Бастапқы бақылау

- Анализатор мен фотоэлементтің арасындағы ара қашықтығы неліктен аз болу керек?

- Поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш қандай құрал көмегімен анықталады? Оның шкала бөлігінің құны?

- Анализатор арқылы өткен жарықтың жарықтылығын қандай құрал көмегімен өлшейді? Оның шкала бөлігінің құны?

- Берілген жұмыста тәжірибе неше рет қайталанады?

- Малюс заңының орындалатынын тексеру үшін алынған нәтижелер көмегімен не жасау керек?

Құралдар, материалдар, жабдықтар:

Жарық көзі, поляроидтер, люксметр, транспортир.

Теориялық кіріспе және бастапқы мәлімет

Жарық толқындары электромагниттік толқындардың бір түрі. Жарық толқындарының өрісін электр векторы (Е) мен магнит векторы (Н) арқылы сипаттауға болады. Бұл векторлар өз ара және толқын таралатын бағытқа перпендикуляр болатындығы белгілі. Жарық толқыны өрісінің векторлары үздіксіз өзгеріп, яғни ұдайы тербеліп тұрады. Арнап жүргізілген тәжірибелер нәтижелеріне қарағанда жарықтың фотохимиялық әсері оның өрісінің электр векторы әсеріне байланысты. Сондықтан бұл вектор кейде жарық векторы деп те аталады. Жарық тербелістері делінгенде осы Е векторы  тербелісі айтылады. Жарық толқынының интенсивтігі, яғни 1 секундта толқын таралатын бағытқа перпендикуляр 1 см2 ауданнан өтетін жарық энергиясының мөлшері, оның электр векторының амплитудасының квадратына тура пропорционал болады. Жарық толқындары заттың атомдары мен молекулаларында жүріп жатқан кейбір процестер нәтижесінде пайда болады. Өте кішкене жарық көзі құрамында сансыз көп атомдар болады. Олардың әрқайсысы шығаратын

жарық толқындарының электр векторларының бағыттары әр түрлі, сонымен қабат бір атомның шығарған жарық толқындарының электр векторының бағыты да өзгеріп тұрады. Сөйтіп  жарық толқынның электр векторы түрлі жаққа бағытталған, яғни ол сан алуан жазықтықта тербелуі мүмкін. Мұнда бір бағыттың басқа бағыттардан артықшылығы болмайды. Өрісінің электр векторы кеңістікте осылай түрлі бағытта орналасқан жарық-табиғи жарық деп аталады. Табиғи жарық толқындарының барлық бағытта интенсивтігі бірдей болады.

Белгілі жағдайда жарық толқыны векторы тек бір белгілі бағытта ғана тербелуі мүмкін. Осындай жарық - толық поляризацияланған жарық деп аталады. Электр векторының тербеліс бағыты мен сол тербелістер таралатын бағыт арқылы өтетін жазықтық поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығы, оған перпендикуляр жазықтық - поляризациялану жазықтығы деп аталады.Егер жарық векторы тербелістері бір ғана жазықтықта болып жатса, ондай жарық жазықша поляризацияланған жарық деп аталады. Жарықтың поляризациялану құбылысын тәжірибе жасап байқауға болады, бұл құбылысты, мысалы,  жарық  турмалин пластинкадан өткенде байқау оңай. Турмалин кристалынан оның осіне параллель етіп жарып алынған мөлдір жұқа пластинка алып, оған табиғи ақ жарық түсірейік. Сонда ол қоңырлау-жасыл түсті болып көрінеді. Егер оны түскен сәуле бағытымен дәл келетін осьтен айналдырса, өткен жарық интенсивтілігі өзгермейді. Дәл сондай тағы бір турмалин пластинка алып, оны алғашқы пластинканың жанына, яғни олардың ОО` осьтерін параллель етіп қойсақ, онда жарық пластинкалардың екеуінен де өтеді, бірақ оның интенсивтілігі бұрынғысынан гөрі сәл бәсеңдейді, себебі жарықты бір пластинкадан гөрі екі пластинка көберек жұтады. Енді турмалин пластинкалардың біреуін, мысалы 2 пластинканы, сәулемен дәл келетін ОО` осьтен айналдырсақ, өткен жарық интенсивтігі кеми бастайды, олардың ОО` осьтері бір-біріне перпендикуляр болса, жарық 2 пластинкадан өтпейді. Бұған қарағанда 1 турмалин пластинка тек бір белгілі бағытта, мысалы осьтері бағытында болатын жарық тербелістерін ғана өткізеді, 2 турмалин пластинка ондай тербелістерді бөгейді. Сөйтіп, турмалин пластинкасынан әр түрлі бағытта болып жатқан жарық тербелістерінен тек белгілі бір бағытта, мысалы ОО` осіне параллель бағытта болатын тербелістер ғана өте алады. Сонымен турмалиннан өткен жарық толқынының электр векторы белгілі бір жазықтықта тербеледі, демек табиғи жарық турмалиннан өткенде поляризацияланады. Бұл тәжірибелер жарық тербелістерінің көлденең тербелістер екендігін дәлелдейді. Біз қарастырған мысалда 1 турмалин пластинка поляризатор, 2 турмалин пластинка анализатор деп аталады.

Егер поляризацияланған кристалға П интенсивтігі Iтаб, табиғи жарық түсетін болса, онда поляризацияланған жарықтың интенсивтігі I0 поляризатордың бағдарлауына тәуелсіз және түскен табиғи жарық интенсивтіліктің жартысына тең. (рис 3):

I0=Iтаб/ 2							(1)

Поляризацияланған жарықтың бірінші кристалл арқылы өткен жарық тербелістер амплитудасы Е, осы кристалға Е0 түскен жарық тербелісі амплитудасынан аз болады:

Е = Е0 cos 						(2)

Жарық интенсивтігі жарық тербелістер амплитудасының квадратына тура пропорционал болғандықтан, онда:

I = I0cos 2							 (3)

немесе, (1) формула есебінен

I=0.5Iестcos 2 							(4)

Бұл теңдеулер (3) және (4) Малюс заңын өрнектейді. Оларда:

I –анализаторды өткен поляризацияланған жарықтың интенсивтігі,

I0 –анализаторға түскен жарықтың интенсивтігі

 -поляризатор және анализатор жазықтықтар арасындағы бұрыш,

Iтаб –поляризатордың кіру жағындағы поляризацияланбаған жарықтың интенсивтігі.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Сахраметрдің жарқыратқуышысын ток козіне қосу керек.

2. Окулярдың муфтасын айналдыра отырып, көру өрісінің үш ажырату сызықтарын анық көру керек.

3. Фрикционды 3 айналдыра отырып үш бөліктің бір текті қараңғы болуын байқау керек. Бұл кезде шымылдыұ құралдың түтігін жабау тұру керек.

4. Құралдың сол нониус бойымен n 0 нәтижесін алу керек.Өлшеу нәтижесін үш рет қайталап < n 0> орта шаманы анықтау керек.

5. Концентрациясы с  белгісіз қант ертіндісін түтікке орналастыру керек.

6. Фрикционды 3 айналдыра отырып  тағы да үш бөліктің бір текті қараңғы болуын байқау керек.  n өлшеу нәтижесі алынады.

7. Өлшеу нәтижесін үш рет қайталап < n > орта шаманы анықтау керек.

8. Поляризация жазықтығының бұрылу бұрышын табу керек.

= < n > -< n 0>.

9. Концентрациясы белгісіз қант ертіндісінің концентрациясын табу керек.

10. Қателікті анықтау керек.

Өздік тексеру жолымен жұмыс мақсатына жету

Жұмыстың мақсаты орындалды деп есептелінеді, егер өлшенген шаманың теориялық мәні тәжірибелік мәнінен айырмашылығы 20% -тен аспаса. Керісінше жағдайда жұмыс атқару жолын қайта қарастырып, жіберілген қателіктердің себебін іздестіру қажет.

Үйге тапсырма

Экспериментің нәтижесін бекіту үшін  Малюс заңына 2-3 есеп шығарыпу керек.

Бақылау сұрақтар және тапсырмалар

1. Жарық толқын ұзындығы дегеніз не?

2. Поляризацияланған жарық дегеніміз не? Табиғи жарық неліктен поляризацияланбаған?

3. Поляризация жазықтығы дегеніміз не?

4. Кристалдағы поляризация механизмі неде? Поляризацияланған жарық дегеніміз не?

5. Поляризатордан шыққан поляризацияланған жарықтың интенсивтігі неліктен екі есе аз болады?

6. Поляризатор және анализатор дегеніміз не? Олардың ұқсастығымен айырмашылығы неде?

7. Малюс заңын тұжырымдаңдар.

8. Жарықталыну дегеніміз не және оның өлшем бірлігі қандай?