Тезисы лекций

Тема 1.  Общие положения

- Цель: Изучить общее устройство автомобиля, ознакомиться с историей развития автомобилестроения

План:

1 История развития автомобилестроения, существующие конструкции

2 Основные элементы конструкции автомобиля. Назначение узлов, места установки в зависимости от компоновки

Динамичное развитие человечества как единственного разумного представителя земной цивилизации началось около 10-20 тысяч лет назад с изобретения простейших видов машин-орудий (ветряная мельница, водяное колесо, рычажные и метательные устройства и т. д.) и уже на заре своего существования человеку необходимо было перемещать как самого себя, так и различные грузы - камни и стволы деревьев для строительства, домашнюю утварь и продукты питания при вынужденной смене места обитания. Чаще всего эти операции осуществлялись на спине прирученных животных или волоком по земле. Но кто-то, в конце концов, подложил под груз круглую деревянную чурку, а затем проткнул ее осью, получив колесо. Колесо - одно из самых замечательных изобретений, во много определившем развитие нашей цивилизации. Почти все современные механические устройства имеют в своем составе либо элементы колеса, либо его оси, либо поверхности вращения.

С течением времени развитие человечества стало приобретать все более техногенный характер. Сейчас трудно судить о том, почему именно так произошло. Почему развитие человеческого общества пошло по пути механизации труда, а не по пути биологического развития - т.е. выращивания, например, мощных, крупных, легко приручаемых животных и птиц?

Скорее всего, отказ от пути биологического развития связан с весьма ограниченными биоресурсами нашей планеты. При попытке создания биологических помощников человек сразу сталкивается с необходимостью постоянного поддержания их минимального уровня жизни - то есть с необходимостью прокормить животное, которое в таком случае становится конкурентом собственно человеку (или самому поесть, или накормить биоробота?). В то же время еще в недавнем прошлом минеральные богатства планеты, используемые при строительстве «механических заместителей» человека, казались неисчерпаемыми. Техногенному развитию способствовала и конкурентная борьба между отдельными сообществами за наиболее выгодный ареал обитания и жизненно важные ресурсы, которая часто превращалась в кровопролитные войны, успех в которых требовал быстрого перемещения боевых ресурсов.

Необходимости ускорения перемещения различных грузов и людей способствовали и экономические принципы существования человека - чем быстрее перевозится груз, тем быстрее обращается капитал, тем больше прибыль. Чем быстрее перемещается информация или деловые бумаги, тем скорее принимаются решения, быстрее осуществляются события, тем снова быстрее появляется прибыль. То есть погоня за прибылью, основным компонентом экономического развития современного общества, требует ускорения транспортных операций различного назначения. Это обстоятельство является основным параметром, определяющим развитие транспорта в современном обществе.

Не менее важным для развития транспорта является обеспечение сферы отдыха. Ну и, конечно, транспортные операции широко используются в сфере безопасности жизнедеятельности и при выполнении боевых задач.

Весь транспорт можно разделить по способу передвижения на наземный (в т.ч. подземный), водный (в т.ч. подводный) и воздушный.

Наземный делится на мускульный (велосипеды, тележки), автомобильный и железнодорожный; водный - на морской и речной; воздушный -на машины с подъемной силой за счет горизонтального движения (самолеты), за счет вращения винтов (вертолеты) и за счет применения газов легче воздуха (аэростатические летательные аппараты или дирижабли).

Водный транспорт делится по способу перемещения на надводный и подводный; надводный - на мускульный, парусный и транспорт с механическим приводом - двигателями внутреннего сгорания. Железнодорожный - по используемым тяговым двигателям - на паровозы, тепловозы и электровозы. Автомобильный - по конструктивному исполнению на легковой, грузовой, автобусы, машины специального назначения, тракторы и т.д. Промежуточным между велосипедным и автомобильным видами транспорта являются мотоциклы.

Кроме того, при общем понимании понятия «транспорт» сюда следует отнести системы коммуникации (проводные и беспроводные, спутниковые и т.д.), трубопроводный транспорт (водо-, нефте-, газопроводы), космический транспорт.

Для каждого вида транспорта существуют наиболее предпочтительные условия использования, хотя и имеются специальные виды, которые могут в определенной степени совмещать в себе свойства, по крайней мере, двух типов (автомобили-амфибии, суда на воздушной подушке, гидропланы). Однако в любом случае для таких аппаратов основной является все-таки только одна среда, в которой они работают. Кроме того, для каждого типа транспорта имеются оптимальные условия эксплуатации, исходя из минимальных затрат на перемещение груза с учетом наиболее выгодной скорости его доставки потребителю, а также с учетом принципиальной возможности использования.

В последние годы наиболее развитые страны стремятся сократить автомобильные перевозки в связи с тем, что даже самый современный автомобиль представляет принципиально большую опасность для человека и окружающей среды, чем электрифицированный железнодорожный транспорт.

Кроме того, многие страны, в том числе и Казахстан, пытаются возобновить перевозки людей и грузов с применением аэростатических аппаратов - дирижаблей, не требующих дорог и посадочных площадок, и имеющих по сравнению с автомобилями, самолетами и вертолетами более высокие экологические и экономические показатели. Еще не в таком далеком прошлом (30-е - 40-е годы прошлого столетия) с помощью дирижаблей перевозились грузы весом до 120 тонн на расстояния до 15 000 километров со скоростью 135 км/час. Дирижабли и в настоящее время широко используются в США и Великобритании для патрулирования морских границ.

Для Казахстана использование такого транспортного средства особенно выгодно при очень слабой развитости автомобильных дорог. Так, например, если в России на одного жителя приходится 3,3 км дорог с твердым покрытием, то в США - 10,2 км, в Канаде - 28,5 км, в Финляндии - 7,3 км, в Австралии - 28,4 км.

Это обстоятельство предъявляет повышенные эксплуатационные требования к автомобилям, используемым на территории нашей страны, поскольку им приходится двигаться, как правило, в довольно тяжелых дорожных и климатических условиях.

Конструкция автомобиля представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1- Общее устройство автомобиля

Литература: 1, с.3-15; 2, с. 3-8.

Контрольные вопросы:

1 История развития автомобилестроения

2 Понятие – колесная формула автомобиля?

3 Структурная схема автомобиля, узлы, агрегаты, системы автомобиля.

4 Назначение двигателя, трансмиссии, ходовой системы автомобиля

Тема 2.  Классификация и индексация транспорта

- Цель: Изучить обозначения автомобилей, классы грузовых и легковых автомобилей

План:

1 Классы и обозначение легковых автомобилей

2 Классы и обозначение грузовых автомобилей

Автомобили и прицепные средства образуют подвижной состав, который по назначению подразделяется на грузовой, пассажирский и специальный.

К грузовому транспорту относятся грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприцепы.

К пассажирскому - легковые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы.

К специальному - автомобили, прицепы и полуприцепы для нетранспортных работ с соответствующим оборудованием (пожарные машины, автокраны и т.д.).

Грузовые автомобили подразделяют по разрешенной максимальной массе (масса автомобиля с грузом) на семь классов (таблица 2.1).

Таблица 2.1 - Типаж грузового автотранспорта

| Полная масса, тонн | Класс |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | до 1,2 | 1,3-2,0 | 2,1-8,0 | 9,0-14 | 15-20 | 21-40 | свыше 40 |

Грузовые автомобили, оборудованные самосвальными кузовами для перевозки сыпучих и вязких грузов, называют автомобилями-самосвалами.

Грузовые автомобили, оборудованные приспособлениями для буксировки прицепов и полуприцепов, называют автомобилями-тягачами.

Если автомобиль работает с одним или несколькими прицепами, то такую совокупность называют автопоездом.

Легковые автомобили подразделяют по рабочему объему цилиндров на 4 класса (таблица  2.2).

Таблица 2.2 - Типаж легковых автомобилей

| Рабочий объем двигателя, л. | Класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо малый | Малый | Средний | Большой |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | До 1,099 | 1,1-1,799 | 1,8-3,499 | Св. 3,5 |

Автобусы представляют собой пассажирские автомобили, имеющие число мест более восьми. По габаритной длине делятся на 5 классов (таблица  2.3).

Таблица 2.3 - Типаж автобусов

| Длина, м | Класс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо малый | Малый | Средний | Большой | Особо большой (сочлененный) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | До 5,0 | 6,0-7,5 | 8,0-9,5 | 10,5-12,0 | 16,5 м и более |

Автомобили всех типов по приспособленности работы в различных условиях делятся на три группы.

- Автомобили обычной проходимости (дорожные). Предназначены для движения по усовершенствованным дорогам и имеют, как правило, один ведущий мост.

- Автомобили повышенной проходимости (полноприводные, внедорожные). Предназначены для движения, как в обычных, так и в тяжелых дорожных условиях или даже по бездорожью и имеют все колеса ведущие.

- Автомобили высокой проходимости. Предназначены для движения преимущественно по бездорожью и вне дорог, для преодоления естественных и искусственных препятствий. Отличаются своеобразной компоновкой, наличием в трансмиссии самоблокирующихся дифференциалов. Имеют специальные шины, часто выполняются плавающими с водяным приводом движения.

Для удобства в различии автомобилей по этому признаку используют такое понятие, как «колесная формула», которая записывается в виде произведения, в котором первый сомножитель обозначает общее число колес, а второй - число ведущих колес, Например, формулы 4x4, 4x2, 6x4 обозначают соответственно: 4 колеса - все ведущие, 4 колеса - два ведущих, 6 колес - 4 ведущих.

2.1. Обозначения автомобилей

Во всех странах-производителях автомобилей их принято называть по наименованию завода, к которому присоединяется цифровое обозначение и иногда - наименование модели. Так, в СССР раньше использовалась система обозначений, в которой на первом месте стояло название завода, например - ГАЗ (Горьковский автозавод), затем порядковый номер модели 24, и далее (для легковых автомобилей) название, соответствующее модели - «Волга».

В связи с увеличением количества моделей в СНГ в настоящее время действует другая система обозначений. Как и раньше она включает в себя название завода-изготовителя, после чего проставляется четыре или пять цифр.

Первая цифра - класс - соответственно:

> для легковых автомобилей - по рабочему объему цилиндров;

^ для грузовых автомобилей - по полной массе;

^ для автобусов - по длине.

Вторая цифра - вид - соответственно:

- - легковые автомобили;

- - автобусы;

- - грузовые автомобили;

- - седельные тягачи;

- - самосвалы;

- - цистерны;

- - фургоны;

- - резервная цифра;

- - специальные.

Примеры обозначений автомобилей:

Обозначение автомобиля - КамАЗ 5320;

♦	бортовой грузовик Камского автозавода, 20-я модель с полной 15 184 кг. Название завода - КамАЗ, грузоподъемность 15-20 тонн (первая цифра - класс - 5), грузовой автомобиль (вторая цифра - 3), номер модели (4-я цифра - 20).

Обозначение автомобиля - ГАЗ 3102;

♦	легковой автомобиль Горьковского автозавода с рабочим объемом двигателя 2,445 литра, вторая модель. Название завода - ГАЗ, по объему двигателя - 3-й класс (1-я цифра - 3), легковой автомобиль (вторая цифра - 1), номер модели (третья цифра - 02).

Техническая характеристика автомобиля обычно указывается в прилагаемой к нему инструкции завода-изготовителя. В нее входят, как правило, следующие сведения.

- Колесная формула.

- Номинальная грузоподъемность в тоннах или килограммах, и (или) число посадочных мест.

- Полная масса в тоннах или килограммах.

- Габаритные размеры в метрах или миллиметрах.

- Тип двигателя и его модель, рабочий объем двигателя и его мощность в лошадиных силах или киловаттах.

- Контрольный расход топлива в литрах на 100 км пути при нормированной для данного автомобиля скорости движения.

Кроме того, могут быть указаны и другие сведения, например такие, как время разгона до определенной скорости (чаше всего до 100 км/ч), радиус разворота на 180 градусов, характеристики трансмиссии и т.д.

Литература: 1, стр. 3-15;  2, стр. 3-8.

Контрольные вопросы:

1 Классификация транспортных средств

2 Индексация грузовых автомобилей

3 Индексация легковых автомобилей

4 Перечислить классы грузовых автомобилей

5 Перечислить классы легковых автомобилей

- Тема 3.  Типы приводов транспортных средств

- Цель: Изучение вариантов передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к трансмиссии

План:

1 Особенности конструкций переднеприводных автомобилей

2 Особенности конструкций заднеприводных автомобилей

Для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса, а также для изменения величины крутящего момента и его направления используются в автомобилестроении различные варианты конструкций атомобилей.

Агрегаты трансмиссии заднеприводного автомобиля распределены вдоль всего кузова и передают крутящий момент от двигателя на задние колеса.

Трансмиссия заднеприводного автомобиля (рисунок 3.1) включает в себя: сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу,дифференциал, полуоси.

В автомобиле с приводом на передние колеса, передача крутящего момента не уходит так далеко от двигателя, как в автомобиле с задним приводом. Все агрегаты трансмиссии сконцентрированы под капотом машины и объединены в один большой узел агрегатов. Механизм сцепления находится в кожухе между   двигателем и коробкой передач, которая, в свою очередь, содержит в себе еще и главную передачу с дифференциалом. Поэтому валы привода передних колес выходят непосредственно из картера коробки передач

Рисунок. 3.1 -  Схема трансмиссии заднеприводного автомобиля

I - двигатель; II - сцепление; III - коробка передач; IV - карданная передача: 1 - эластичная муфта; 2 - шлицевое соединение; 3 - передний карданный вал; 4 - подвесной подшипник; 5 - передний карданный шарнир; 6 - задний карданный вал; 7 - задний карданный шарнир; V - задний мост с главной передачей и дифференциалом.(подобная схема расположения элементов трансмиссии приемлема к множеству конструкций легковых и грузовых автомобилей с колесной формулой 4*2).

Трансмиссия переднеприводного автомобиля (рисунок 2) включает в себя:

сцепление, коробку передач, главную передачу, дифференциал, валы привода передних колес

Рисунок 3. 2 - Схема трансмиссии переднеприводного автомобиля

I - двигатель; II - сцепление; III - коробка передач; IV - главная передача и дифференциал; V - правый и левый приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей; VI - ведущие (передние) колеса.

Литература: 1,стр.3-15; 2, стр.3-8.

Контрольные вопросы:

1 Устройство автомобилей с передним приводом

2 Устройство автомобилей с задним приводом

3 Как устроены автомобили с автоматической или с гидромеханической трансмиссией?

4 Как меняется крутящий момент в разных типах автомобилей?

Тема 4. Трансмиссии

Цель: Изучить виды трансмиссий, особенности конструкций

План:

1. Механические трансмиссии

2. Совмещенные трансмиссии

В состав трансмиссии автомобиля входят: сцепление; коробка передач; карданный вал; дифференциал; главная передача; шарниры равных угловых скоростей.

В состав трансмиссии гусеничных машин  в общем случае входят:

главный фрикцион (сцепление); входной редуктор («гитара»); коробка передач; механизм поворота; бортовой редуктор.

Основные требования

К трансмиссиям транспортных средств предъявляются следующие требования:

- обеспечение высоких тяговых качеств и скорости машины при прямолинейном движении и повороте;

- простота и легкость управления, исключающие быструю утомляемость водителя;

- высокая надежность работы в течение длительного периода эксплуатации;

- малые масса и габаритные размеры агрегатов;

- простота (технологичность) в производстве, удобство в обслуживании при эксплуатации и ремонте;

- в машинах высокого класса добавляется требование бесшумности.

Классификация трансмиссий

По способу передачи и трансформирования момента трансмиссии делятся на механические, гидромеханические и электромеханические.

Механические трансмиссии (простые и планетарные) в коробках передач содержат лишь шестеренчатые и фрикционные устройства. Преимущества их состоят в высоком коэффициенте полезного действия (КПД), компактности и малой массе, надежности в работе, относительной простоте в производстве и эксплуатации. Недостатком механической трансмиссии является ступенчатость изменения передаточных чисел, снижающая использование мощности двигателя, среднюю скорость и поворотливость машины. Большое время на переключение передач усложняет управление машиной.

Жесткая кинематическая связь двигателя с ведущими колесами повышает динамическую нагруженность двигателя и трансмиссии, снижает надежность и долговечность агрегатов.

Применение механических трансмиссий характерно для автомобиле- и тракторостроения.

Гидромеханические трансмиссии имеют гидромеханическую коробку передач, в состав которой входят гидродинамический преобразователь момента (гидротрансформатор, комплексная гидропередача) и механический редуктор. Преимущества этих трансмиссий состоят в автоматическом изменении крутящего момента в зависимости от внешних сопротивлений, возможности автоматизации переключения передач и облегчении управления, фильтрации крутильных колебаний и снижении пиковых нагрузок, действующих на агрегаты трансмиссии и двигатель, и в повышении вследствие этого надежности и долговечности поршневого двигателя и трансмиссии.

Основным недостатком этих трансмиссий является сравнительно низкий КПД из-за низкого КПД гидропередачи, что снижает запас хода. При КПД гидропередачи не ниже 0,8 диапазон изменения момента не более трех, что вынуждает иметь механический редуктор на три-пять передач, считая передачу заднего хода. Необходимо иметь специальную систему охлаждения и подпитки гидроагрегата, что увеличивает габариты МТО. Без специальных автологов или фрикционов не обеспечиваются торможение транспорта двигателем и пуск его с буксира.

Гидромеханические трансмиссии получили широкое распространение в западном тракторостроении —«Абрамс» (США),  (ФРГ). В трансмиссиях этих транспортных средств использованы не только гидродинамические передачи в основном приводе, но и гидростатические (гидрообъемные) передачи в дополнительном приводе для осуществления поворота.

Электромеханические трансмиссии имеют электрические генераторы и тяговые электродвигатели и обеспечивают автоматическое изменение крутящего момента в соответствии с изменением сопротивления движению. Такие трансмиссии применялись на ЭКВ (СССР) и немецких машинах «Фердинанд» и «Мышонок». Отсутствие жёсткой кинематической связи между агрегатами электротрансмиссии расширяет возможности создания различных компоновочных схем. Крутящий момент сериесных электродвигателей изменяется обратно пропорционально частоте вращения, сохраняя почти постоянную мощность. Это свойство электротрансмиссий упрощает управление и повышает среднюю скорость за счёт более полного использования мощности двигателя.

Применению электротрансмиссий препятствовали сравнительно большие габариты и масса электрических машин. Однако успехи электротехнической промышленности открывают возможности создания малогабаритных электрических машин. Это делает перспективным применение на транспорте и особенно на военных гусеничных машинах, несущих энергоёмкое оборудование, электромеханических трансмиссий.

Литература: 1,стр.230-233; 2, стр. 120-124.

Контрольные вопросы:

1 Классификация трансмиссий, отличительные особенности, преимущества, недостатки

2 Что означает – число ступеней в механической трансмиссии?

3 Какие показатели характеризуют работу трансмиссии?

4 Как определяется передаточное число трансмиссии?

5 Как определяется кпд трансмиссии?

Тема 5. Муфты сцепления

Цель: Изучить классификацию муфт сцепления, особенности конструкций

План:

1 Назначение муфт, классификация

2 Конструктивные особенности

Автомобильное сцепление предназначено для временного отсоединения деталей трансмиссии oт двигателя, обеспечивает плавное трогание автомобиля с места, предохраняет детали двигателя и трансмиссии от перегрузок.

При изучении устройства сцепления следует разбить все его детали на три группы или механизмы. К первой группе отнести все детали, закрепленные на маховике. Детали первой группы сцепления подвижны, так как прикреплены к маховику двигателя и вращаются вместе с ним. Этот узел называется механизмом сцепления (рисунок 5.1).

Ко второй группе отнести детали, которые расположены на картере маховика. Эта группа деталей относится к механизму выключения сцепления.

Третья группа деталей представляет собой привод механизма выключения сцепления. Привод механизма выключения сцепления может быть механическим и гидравлическим. Наиболее простую конструкцию имеет механический привод выключения сцепления. Он состоит из системы тяг и рычагов, шарнирно связанных между собой. По ряду причин изучается гидравлический привод механизма выключения сцепления.

В связи с тем, что стоимость механизма сцепления грузового автомобиля значительно выше, чем легкового, то экономически целесообразно применять на грузовых автомобилях ремонтируемую конструкцию механизма сцепления с периферийно расположенными нажимными пружинами, а на легковых — перемонтируемую конструкцию с центральной диафрагменной пружиной.

Рисунок 5.1 – Классификация сцеплений

При изучении механизма выключения сцепления важно знать, что в качестве выжимного подшипника используют шариковые упорные подшипники качения, которые смазываются консистентной смазкой при техническом обслуживании, или подшипники скольжения. В подшипниках скольжения в качестве антифрикционного материала используют графит, пропитанный для уменьшения сил трения парафинами. Такие подшипники не требуют ухода при техническом обслуживании механизма выключения сцепления. Выжимные подшипники скольжения применяются часто в конструкциях механизмов выключения сцепления легковых автомобилей. В большинстве конструкций механизмов выключения выжимной подшипник работает только в момент выключения сцепления, т.е. рассчитан на кратковременную работу. Для того, чтобы исключить вращение выжимного подшипника (работу) при включенном механизме сцепления, необходимо обеспечить зазор между выжимным подшипником и выжимными рычагами (выжимной пятой). Зазор выбирается при выключении сцепления, а выжимной подшипник включается в это время в работу.

Износ ведомого диска механизма сцепления приводит к уменьшению зазора между выжимным подшипником и выжимными рычагами. Если зазор отсутствует, то часть усилия нажимных пружин воспринимается выжимным подшипником, что приводит к уменьшению сил давления нажимных пружин на нажимной диск. Вследствие этого момент, передаваемый сцеплением, уменьшается. Если сцепление не передает полностью крутящий момент двигателя на трансмиссию, то такую неисправность называют «сцепление буксует». Кроме того, выжимной подшипник работает не только при выключении сцепления, но и при включенном сцеплении, что приводит к быстрому выходу его из строя. Большой зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами не позволяет полностью выключать сцепление, т.к. значительная часть хода вилки тратится не на выключение сцепления, а на выборку этого зазора. Зазор между выжимным подшипником и выжимными рычагами контролируется при каждом техническом обслуживании № 2 (ТО-2) и в случае необходимости восстанавливается до допустимых значений изменением длины толкателя рабочего цилиндра гидравлического привода механизма выключения сцепления. Так как прямое измерение этого зазора затруднительно, то его контролируют по свободному ходу наружного конца вилки выключения сцепления.

В результате деформации педали сцепления, ее кронштейна и других элементов привода может измениться полный ход педали сцепления. Уменьшение полного хода педали сцепления не позволяет полностью выключать сцепление, а увеличение может привести к повреждению возвратной пружины поршня главного цилиндра. Регулировка полного хода педали сцепления на большинстве автомобилей осуществляется длиной толкателя главного цилиндра.

Ряд неисправностей сцепления приводит к уменьшению крутящего момента, передаваемого сцеплением. Это происходит за счет скольжения ведомых деталей механизма сцепления относительно ведущих при генерировании крутящего момента двигателем, который превышает момент сил трения в механизме сцепления между ведомыми и ведущими деталями. При возникновении, такой неисправности говорят, что сцепление буксует. Признаком буксования сцепления является повышение частоты вращения двигателя без адекватного увеличения скорости движения автомобиля. Впервые этот признак начинает проявляться при движении автомобиля на прямой (повышенной) передаче при частоте вращения двигателя, соответствующей 3600 мин - (для ВАЗ) при полностью открытой дроссельной заслонке.  При этой частоте вращения и полностью открытой дроссельной заслонке двигатель создает максимальный крутящий момент на механизме сцепления.

К буксованию сцепления приводит уменьшение коэффициента трения между фрикционным диском и ведущими деталями механизма сцепления при попадании на них масла двигателя или коробки переменных передач. При этом следы масла появляются вокруг дренажного отверстия, которое расположено внизу картера сцепления. Коэффициент трения уменьшается также и при износе фрикционных накладок ведомого диска, когда ведущие детали механизма сцепления касаются заклепок, которыми приклепаны фрикционные накладки к ведомому диску. О степени износа фрикционных накладок можно судить по длине толкателя рабочего цилиндра гидравлического привода механизма выключения сцепления.

Сцепление имеет неисправности, при которых невозможно полностью отключить двигатель от деталей трансмиссии. При возникновении такой неисправности говорят, что сцепление ведет. Признаком этой неисправности является невозможность включения ни одной передачи при работающем двигателе. Однако передачи легко включаются при заглушённом двигателе.

Причинами этой неисправности являются повышенный зазор между выжимным подшипником и нажимной пятой, а также уменьшенный полный ход педали сцепления. Об устранении этих причин говорилось подробно ранее.

- Распространенной причиной, из-за которой сцепление может вести, является и наличие воздуха в гидравлическом приводе механизма выключения сцепления.

Литература: 1, стр.233-240; 2, стр.124-132.

Контрольные вопросы:

1 Классификация сцеплений.

2 Материалы, используемые при изготовлении деталей сцепления.

3 К какому элементу двс  крепится фрикционное сцепление, и как оно работает когда автомобиль не двигается?

4 Какой элемент фрикционного сцепления и каким образом передает крутящий момент от двс к трансмиссии?

5 Как возникают крутильные колебания и за счет какого устройства их гасят?

6 В чем преимущество автоматического управления сцеплением и выполнение каких функций оно должно обеспечивать?

7 Как работает ЭВПС при выключенной передаче и при переключении передач?

8 Основные неисправности сцеплений.

- Тема 6. Коробки перемены передач

Цель. Изучить классификацию коробок перемены передач, назначение

План:

1 Место установки, назначение.

2 Особенности конструкции

3 Виды коробок перемены передач.

При анализе конструкций коробок передач, как и других механизмов, следует руководствоваться предъявляемыми к ним требованиями, которые определяются назначением.

Коробка передач предназначена:

-для максимально полного использования мощности двигателя или для обеспечения минимального расхода топлива в любых условиях движения (изменяя момент сопротивления на входе в двигатель);

-для длительного отсоединения двигателя от трансмиссии;

-для обеспечения реверсивности движения (движения задним ходом).

К коробке передач предъявляются следующие требования:

-обеспечение оптимальных, тягово-скоростных и топливно-экономических свойств автомобиля при заданной внешней характеристике двигателя;

-бесшумность при работе и переключении передач;

-легкость управления;

-высокий КПД.

Кроме того, к коробке передач, как и ко всем другим механизмам автомобиля, предъявляют такие общие требования: обеспечение оптимальных размеров и массы, простота устройства и обслуживания, технологичность, ремонтопригодность, низкий уровень шума.

Классификация коробок передач

По    характеру    изменения    передаточного   числа    различают

бесступенчатые: механические (фрикционные, импульсные); гидравлические (гидрообъёмные, гидродинамические); электрические;

комбинированы: гидромеханические; электро-механические;

ступенчатые:

-по конструктивной схеме (с неподвижными осями (двух-, трех-, многовальные), планетарные, комбинированные);

-по числу ступеней (трёх-, четырёх-, пяти-, многоступенчатые (составные коробки));

-по типу зубчатого зацепления (прямозубые, косозубые, шевронные, смешанные);

-по способу переключения передач (с подвижными зубчатыми колёсами, с муфтами быстрого включения, с синхронизаторами, с индивидуальными фрикционными муфтами );

-по способу управления (с непосредственным, с дистанционным, полуавтоматическим, автоматическим).

Применяемость коробок перемены передач

На большинстве легковых и грузовых автомобилей устанавливают ступенчатые коробки передач.

Двухвальные коробки передач с числом передач 4...5 применяют для переднеприводных автомобилей малого класса (ВАЗ-21099, ВАЗ-1111) и заднеприводных – с задним расположением двигателя. Высшая передача часто повышающая. Как правило, большинство передач синхронизировано.

Трехвальные коробки передач используют для легковых автомобилей, выполненных по классической схеме, грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности и автобусов.

В современных легковых автомобилях применяются коробки с числом передач (ступеней) не менее четырех.

Многовальные коробки передач используют на автомобилях большой грузоподъемности для увеличения числа передач с целью улучшения тяговых и экономических свойств. В основе конструкций многовальных коробок передач лежит четырех-, пяти- или шестиступенчатая.

При применении многовальных коробок число передач может быть от 8 до 24. Многоступенчатые коробки передач чаще всего используют для автомобилей-тягачей, работающих с прицепом..

Бесступенчатые передачи фрикционного типа (вариаторы с гибкой связью) получили некоторое распространение на автомобилях малого класса («Фиат Уно» и др.). Интенсификация разработки бесступенчатых передач этого типа рядом ведущих автомобильных фирн («Фольксваген», «Форд» и др.) позволяет ожидать, что применение таких передач уже в ближайшие годы расширится.

Бесступенчатые передачи импульсного типа, предлагавшиеся в различных вариантах в 20 – 30-х годах прошлого века, не получили сколько-нибудь заметного применения.

Из всех типов бесступенчатых передач наиболее широкое внедрение получили гидродинамические (гидротрансформаторы), которые применяются в сочетании с автоматически управляемой ступенчатой коробкой — гидромеханические передачи. Почти все зарубежные фирмы, выпускающие легковые автомобили, предлагают устанавливать на своих автомобилях гидромеханические передачи по желанию потребителя.

Гидрообъемные передачи на снговских автомобилях не применяются (исключение – активизация колес одного из прицепов ЗИЛ). Достоинства гидрообъемной передачи (сравнительно высокий КПД, реверсивность, большой диапазон передач) позволяют предположить, что в перспективе расширится применение бесступенчатой передача этого типа, если будут преодолены присущие ей недостатки – сложность, высокая стоимость.

Электромеханические передачи применяются в основном на автомобилях большой грузоподъемности. В частности, они установлены на всех автомобилях БелАЗ грузоподъемностью 75 т и выше.

Литература: 1,стр.245-258; 2, стр. 132-148.

Контрольные вопросы:

1 Классификация коробок передач

2 Перечислите преимущества и недостатки многовальных коробок передач.

3 Проанализируйте способы включения передач.

4 Почему на грузовых автомобилях  не применяются двухвальные ступенчатые коробки передач?

5 Какие недостатки механических коробок передач устраняют автоматические коробки?

6 Как  работает   гидротрансформатор, почему он   заполнен маслом только на 75 % и какие функции выполняет в гидромеханической передаче? .

7 Почему гидротрансформатор может выполнять функции сцепления?

- Тема 7. Раздаточные коробки

Цель: Изучить классификацию раздаточных коробок, назначение

План:

1 Место установки, назначение.

2 Особенности конструкции

3 Виды коробок

Раздаточные коробки, применяемые в полноприводных автомобилях, как правило, одновременно выполняют функции демультипликатора, что дает возможность увеличить диапазон передаточных чисел, увеличить тяговую силу, которая распределяется между всеми колесами, тем самым повышая проходимость автомобиля.

К раздаточным коробкам предъявляются следующие требования: полное использование тяговой силы в соответствии со сцепным весом, приходящимся на каждый мост; отсутствие циркуляции мощности в трансмиссии автомобиля.

Конструкции раздаточных коробок различаются по следующим признакам:

по расположению ведомых валов (с соосными и несоосными ведомыми валами);

Рисунок 7.1 - Компоновочные схемы основных типов раздаточных коробок:

I - ведущий вал; II - ведомый вал

по приводу выходных валов (с блокированным и дифференциальным приводом);

по числу передач (одноступенчатые, двухступенчатые, трехступенчатые).

Раздаточные коробки с несоосными ведомыми валами, в которых отсутствует промежуточный вал, более компактны, менее металлоемки, имеют более высокий КПД и более низкий уровень шума. Такую схему имеет раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ-131. В данной конструкции привод ведомых валов синхронный (дифференциал отсутствует). В раздаточных коробках с синхронным приводом ведущих мостов может быть дополнительное устройство (дополнительный механизм блокировки), не позволяющее включить пониженную передачу без подключения дополнительного ведущего моста (автомобиль ГАЗ-66).

При использовании раздаточных коробок с дифференциальным приводом передний мост постоянно включен, так как возможность циркуляции мощности здесь исключена, но обязательно должно быть устройство для блокировки дифференциала — при буксовании одного из колес оси и незаблокированном межколесном дифференциале движение автомобиля невозможно. Раздаточные коробки с дифференциальным приводом и с постоянно включенным передним мостом используются на автомобилях ВАЗ-21213, КамАЗ-4310, «Урал-4320».

По условию получения максимально возможной тяговой силы распределение момента между мостами полноприводного автомобиля должно осуществляться пропорционально распределению вертикальных нагрузок.

В полноприводных трехосных автомобилях, где вертикальная нагрузка на переднюю ось составляет приблизительно половину нагрузки на заднюю тележку, дифференциальный привод в раздаточной коробке должен распределять момент между передним мостом и мостами задней тележки в соответствующей пропорции. Такое распределение осуществляете при помощи несимметричного дифференциала.

Литература: 1,стр.251-253; 2, стр. 132-148

Контрольные вопросы:

1 Классификация раздаточных коробок

2 Дайте сравнительный анализ раздаточных коробок с межосевым дифференциалом и без него

- Тема 8. Ведущие мосты

- Цель: Изучить классификацию ведущих мостов автомобилей, назначение

План:

1 Место установки, назначение.

2 Особенности конструкции

3 Виды мостов

Ведущие мосты автомобилей состоят из главной передачи (рисунок 8.1), дифференциала, валов ведущих колес (полуосей) и конечных передач. В зависимости от грузоподъёмности автомобиля типы полуосей могут быть полностью разгруженные, разгруженные на  ¾,  полуразгруженные.

Легковые и грузовые (малой и средней грузоподъемности) автомобили не имеют конечных передач. Конечные передачи увеличивают крутящий момент, передаваемый от главной передачи к валам ведущих колёс, тем самым обеспечивают тяговые свойства транспортного средства и уменьшают скорость движения. Поэтому применение конечных передач более распространено у тракторов. Различают одноступенчатые и двухступенчатые конечные передачи, передаточные числа первых находятся в пределах 4-6, а вторых – 8-12.

Число ведущих мостов зависит от колесной формулы  автомобиля (4Х2, 4Х4, 6Х4, 6Х6, 8Х8,) где первая цифра означает общее число колес, а вторая – число ведущих колес (сдвоенные колеса считают за одно колесо).

На полноприводные автомобили с колесной формулой 4К4 устанавливают два ведущих моста – передний и задний (ВАЗ-21213, УАЗ-3151, ГАЗ-66), с колёсной формулой 6К6 (ЗИЛ-131, КамАЗ-4310, Урал-5557) – три, а типа 8Х8 (МАЗ-7310) – четыре ведущих моста.

Рисунок 8.1 – Классификация главных передач

Дифференциал

Дифференциал — механизм трансмиссии, выполняющий функции распределения подводимого к нему крутящего момента между колесами или мостами (в некоторых автомобилях между бортами) и позволяющий ведомым валам вращаться с неодинаковыми угловыми скоростями. К нему предъявляют следующие требования:

распределение крутящих моментов между колесами и мостами в пропорции, обеспечивающей наилучшие эксплуатационные свойства (максимальную тяговую силу, хорошие устойчивость и управляемость);

общие требования.

В качестве межколесных дифференциалов на большинстве автомобилей устанавливаются конические дифференциалы, реже — цилиндрические.

Межосевой дифференциал может устанавливаться в раздаточной коробке («Урал-375», КрАЗ-260, КАЗ-4540) или в приводе главных передач (КамАЗ-5320, ЗИЛ-133ГЯ). Симметричный межосевой дифференциал устанавливается в том случае, если момент между главными передачами распределяется поровну, как это имеет место у полноприводного двухосного автомобиля (ВАЗ-21213) или равнонагруженных мостов тележки трехосного автомобиля. Несимметричный дифференциал устанавливается в том случае, когда моменты между мостами распределяются не поровну, как, например, в автомобилях «Урал-4320», где нагрузка на передний мост составляет примерно 40% нагрузки на заднюю тележку. В качестве межосевых применяются дифференциалы как конические, так и цилиндрические планетарного типа. Межбортовые дифференциалы используются в специальных многоприводных автомобилях. Такие дифференциалы применяются при трансмиссиях, размещенных по бортам автомобиля; они распределяют моменты поровну между бортами. В таких трансмиссиях, кроме того, иногда устанавливаются по бортам межосевые дифференциалы.

Принудительную блокировку дифференциалов используют для повышения проходимости автомобиля. В некоторых конструкциях принудительно блокируется только межосевой дифференциал (КамАЗ-5320), а иногда принудительно блокируется как колесный, так и межосевой дифференциалы. Например, в автомобиле КАЗ-4540 наряду с межосевым принудительно блокируется и дифференциал заднего моста. В автомобиле «Магирус-290» с колесной формулой 6х4 принудительно блокируются межосевой дифференциал и оба дифференциала задней тележки. Принудительная блокировка обычно осуществляется с места водителя электропневматическим приводом.

Самоблокирующиеся межколесные или межосевые дифференциалы устанавливают также для повышения проходимости как легковых, так и грузовых и специальных автомобилей.

Наименьшее распространение получили самоблокирующиеся пульсирующие дифференциалы из-за их малой эффективности.

Несколько большее распространение получили самоблокирующие дифференциалы свободного хода. В частности, наряду с другими типами дифференциалов они применяются на автомобиле МАЗ-7310 и других восьмиколесных автомобилях.

Наибольшее распространение получили дифференциалы повышенного трения различных конструкций. Они установлены автомобилях ГАЗ-66 и на всех модификациях четырехосных автомобилей МАЗ. Некоторые конструкции дифференциалов повышенного трения используют для легковых автомобилей высокого класса.

Литература: 1,стр.240-245; 2, стр. 151-163

Контрольные вопросы:

1 Классификация главных передач

2 Назначение полуосей, типы полуосей.

3 Назначение конечных передач, типы конечных передач.

4 Какие достоинства гипоидной главной передачи обеспечивают ей широкое применение?

5 Назначение и классификация дифференциалов

6 Типы дифференциалов

7 Сравнить два типа дифференциалов: конический и цилиндрический

8 Как определить КПД дифференциала?

9 Дать сравнительную оценку самоблокирующихся дифференциалов.

10 Основные неисправности ведущих мостов.

- Тема 9. Рулевое управление

Цель: Изучить классификацию рулевых управлений, назначение

План:

1 Место установки, назначение.

2 Особенности конструкции, классификация

3 Виды управлений, классификация гидроусилителей

Рулевое управление предназначено для изменения направления движения автомобиля.

Рисунок 9.1 - Схема поворота автомобиля.

В - расстояние между осями поворотных цапф; RH - радиус поворота наружного колеса;     RB - радиус поворота внутреннего колеса; ан - угол поворота наружного колеса;                     а, - угол поворота внутреннего колеса

Изменение направления движения автомобиля осуществляется поворотом управляемых колес относительно его продольной оси. На изучаемых автомобилях управляемыми являются передние колеса. Чтобы совершить поворот без бокового скольжения колес, все они должны двигаться по дугам, описанным из центра поворота О (рисунок 9.1), расположенного в точке пересечения оси задних колес и осей обоих управляемых колес.

Рисунок 9.2 – Классификация рулевых управлений

Так как радиусы поворота наружного и внутреннего управляемого колеса различны, то для исключения проскальзывания необходимо, чтобы угол поворота внутреннего управляемого колеса был больше, чем у наружного.

Рулевое управление — это совокупность механизмов автомобиля, обеспечивающих его движение в заданном направлении путём раздельного и согласованного поворота управляемых колес. Общее устройство и классификация управлений на рисунке 9.2.

Гидроусилитель (рисунок 9.3) предназначен для облегчения работы водителя при повороте рулевого колеса. Он состоит из насоса, распределительного устройства и гидроцилиндра. Особенности гидроусилителей грузовых автомобилей в конструкции рулевого механизма и перепускных систем.

Рисунок 9.3 – Классификация рулевых усилителей

Признаки и причины основных неисправностей рулевого управления.

Основные неисправности рулевого управления: увеличенный свободный ход рулевого колеса, тугое вращение рулевого вала, осевой люфт рулевого вала, осевой люфт рулевого колеса, течь масла из картера рулевого механизма, стуки в рулевом управлении при резком повороте рулевого колеса в различные стороны.

Увеличение свободного хода рулевого колеса может быть вызвано ослаблением крепления или износом шаровых соединений рулевых тяг, ослаблением крепления картера рулевого механизма и рулевой сошки, износом ролика и червяка, подшипников червяка и ролика, нарушением регулировки рулевого механизма. Свободный ход рулевого колеса должен быть не более 10... 15 мм (3°...5°) на автомобиле «Орбита», 12... 13 мм (5е) — на автомобиле ВАЗ-2106,07 при измерении его по ободу рулевого колеса. Для проверки передние колеса ставят в среднее положение, соответствующее движению автомобиля по прямой, поворачивают pyлевое колесо до начала движения передних колес. Замечают положение рулевого колеса относительно переключателя указателей поворотов и поворачивают рулевое колесо в противоположную сторону, также до начала движения передних колес, и измеряют пройденное расстояние по ободу колеса. Это и будет величина свободного хода. Более точно свободный ход определяют специальным прибором - люфтомером. Для определения причины неисправности нужно проверить осмотром крепление деталей рулевого привода и наличие люфта в шарнирных соединениях. При этом необходимо одному человеку делать резкие движения рулевым колесом вправо и влево, а другому снизу осматривать все крепления и соединения. Устранение этой неисправности осуществляется подтягиванием креплений и заменой изношенных шарниров.

Литература: 1,стр.273-279; 2, стр. 2192-206.

Контрольные вопросы:

1 Классификация механизмов рулевых управлений.

2 Особенности конструкций червячных рулевых механизмов

3 Особенности конструкций реечных рулевых механизмов

4 Конструкции совмещенных рулевых механизмов.

5 Типы приводов рулевых механизмов.

6 Основные регулировки и неисправности рулевых управлений.

Тема 10. Тормозные системы

Цель: Изучить классификацию тормозных систем, назначение

План:

1 Место установки, назначение.

2 Особенности конструкции, классификации

3 Виды тормозных систем

Конструкции изучаемых автомобилей оборудуются основной (рабочей), запасной и стояночной тормозными системами (рисунок 10.1)

Основная тормозная система предназначена для замедления движения автомобиля с желаемой интенсивностью вплоть для его остановки.

Для эффективного торможения необходима специальная внешняя сила, называемая тормозной. Тормозная сила возникает между колесом и дорогой в результате того, что тормозной механизм препятствует вращению колеса. Направление тормозной силы противоположно направлению движения автомобиля, а ее максимальное значение зависит от сцепления колеса с дорогой и вертикальной реакции, действующей от дороги на колесо.

Вот почему торможение на асфальтовой сухой дороге, где коэффициент сцепления составляет 0,8, более эффективно, чем на той же дороге во время дождя, когда коэффициент сцепления падает почти вдвое. Вертикальные реакции на передние и задние колеса также меняются вследствие изменения нагрузки автомобиля и при торможении, когда задние колеса разгружаются, а передние получают дополнительную нагрузку. Поэтому для повышения эффективности торможения тормозные силы должны меняться в соответствии с изменением вертикальных реакций на передних и задних колесах, а тормозные механизмы передних колес должны быть более эффективны.

Рисунок 10.1 – Классификация тормозных систем

Рабочая тормозная система обеспечивает снижение скорости и остановку автомобиля, она приводится в действие усилием ноги водителя, приложенным к педали. Ее эффективность оценивается по тормозному пути или по максимальному замедлению.

Запасная тормозная система обеспечивает остановку автомобиля в случае выхода из строя рабочей тормозной системы; она может быть менее эффективной, чем рабочая тормозная система. В связи с отсутствием на изучаемых автомобилях автономной запасной тормозной системы ее функции выполняет исправная часть рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система.

Стояночная тормозная система служит для удержания остановленного автомобиля на месте и должна обеспечивать его надежную фиксацию на уклоне до 23% включительно в снаряженном виде (без груза) или до 16% с полной нагрузкой.

Основная тормозная система состоит из тормозных механизмов и привода. Тормозные механизмы создают тормозные усилия на колёсах. Тормозные механизмы, в зависимости от конструкции вращающихся рабочих деталей, подразделяют на барабанные и дисковые. В тормозных механизмах барабанного типа тормозные усилия создаются на внутренней поверхности вращающегося цилиндра (тормозного барабана), а в дисковых - на боковых поверхностях вращающегося диска.

Тормозным приводом называется совокупность устройств для передачи усилия от водителя к тормозным механизмам и управления ими в процессе торможения. На легковых автомобилях применяют гидравлический привод, на грузовых автомобилях привод может быть как гидравлическим, так и пневматическим.

Для уменьшения усилия при нажатии на педаль тормоза и более эффективной работы системы, применяется вакуумный усилитель. Усилитель явно облегчает работу водителя, так как использование педали тормоза при движении в городском цикле носит постоянный характер.

Антиблокировочная тормозная система (ABS).

Автомобильные покрышки дают максимальное торможение, когда тормозное усилие передается на край колеса, но не более этого. Когда тормоза заблокированы и колеса идут юзом (скользят), уменьшается реальное торможение и теряется прямое рулевое управление. Электронная антиблокировочная тормозная система (АБС) дала большие преимущества в управлении автомобилем и сократила тормозной путь в большинстве ситуаций, в частности во время дождя или при поворотах.  В АБС используется сочетание электронного и гидравлического управления, что позволяет выполнять нормальное торможение вплоть до точки остановки колес. Затем система вступает в дело и сокращает давление жидкости на тормоза, что позволяет колесам тормозить максимально дальше в данных дорожных условиях. Стандартная система АБС снабжена сенсорами, установленной скорости на каждом колесе, они снабжают постоянной информацией центральный компьютер АБС. Компьютер использует эти данные для определения общей скорости автомашины и момента, когда начинается блокировка колес. Так как каждое колесо контролируется независимо (через четырехканальную систему АБС), тормозное давление ограничивается автоматически или сокращается только в отношении только того колеса, которое может быть заблокировано.

Менее сложной системой является трехканальная АБС. Она используется на некоторых автомобилях. Она позволяет осуществлять независимое управление каждым передним колесом по отдельности, но оказывает одинаковое тормозное влияние на оба задних колеса. Измеримые различия в работе между двумя типами АБС весьма незначительны. Оба этих типа АБС имеют существенные преимущества перед автомобилями, которые не оборудованы такими тормозами АБС. И когда колесо блокируется у того автомобиля, который не снабжен системой АБС, единственным способом заставить его снова вращаться и полностью восстановить контроль в движении состоит в том, чтобы водитель ослабил нажатие на тормозную педаль. Но это в свою очередь ослабляет торможение сразу на всех четырех колесах. Система АБС оказывается в состоянии обеспечить более короткий тормозной путь в трудных дорожных условиях, нежели обычная тормозная система, даже если автомобилем управляет водитель высокого класса. Не нужно никакой специальной подготовки, чтобы ездить на автомобиле, снабженном системой АБС. Хотя, возможно, Вам придется переучиваться в отношении техники управления, которая была применима для автомобилей без системы АБС. При управлении автомобилями с устаревшей тормозной системой, водителям, как правило, объясняли, чтобы они “нагнетали” торможение на помпу, когда начиналась блокировка. Эта утрамбовка предназначалась для того, чтобы помочь обычному водителю избежать полной блокировки тормозов и скольжения вперед с потерей управления автомобилем. С системой же АБС Вам нужно будет просто нажать на педаль тормоза как можно сильнее для того, чтобы остановиться. Если имеется предельное сцепление, Вы можете почувствовать пульсирующие толчки на педали тормоза, что будет вполне нормальным явлением. В течение всего тормозного пути Вы можете контролировать управление и поэтому Вы можете уклониться и свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения с препятствием.

Основные неисправности тормозных систем

Увеличенный ход педали или «мягкая» педаль тормоза случается из-за сильного износа накладок тормозных колодок, наличия воздуха в системе гидропривода, утечки тормозной жидкости.

Для устранения неисправности необходимо заменить тормозные колодки, устранить утечку тормозной жидкости путем замены поврежденных деталей, прокачать систему гидропривода для удаления воздуха.

Увод автомобиля в сторону (при торможении) возможен по причине выхода из строя одного из колесных тормозных цилиндров, чрезмерного износа или замасливания накладок тормозных колодок одного из колесных тормозных механизмов. Для устранения неисправности необходимо заменить неисправный цилиндр и тормозные колодки, а загрязненные колодки следует промыть. 
    Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков. 
Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины необходимо заменить на новые.

Литература: 1,стр.279-294;2, стр. 206-225

Контрольные вопросы:

1 Как классифицируются тормозные системы, как классифицируются тормозные механизмы?

2 Что явилось причиной разработки антиблокировочных систем (АБС) и в чем их основное назначение?

3 Что происходит с устойчивостью и управляемостью автомобиля при резком торможении и почему?

4 Для чего предназначена ПБС?

Тема 11. Ходовые системы, требования к ним

Цель: Изучить особенности конструкций ходовых систем, требования к  ним

План:

1 Особенности конструкций ходовых систем легковых автомобилей

2 Особенности конструкций грузовых автомобилей

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль. 
Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины. 
    Ходовая часть состоит из: кузова, передней и задней подвески колес, колес и шин. Классификация несущих систем на рисунке 11.1. На рисунке 11.2 классификация шин.

Подвеска колес автомобиля

Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний, передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля.  Благодаря подвеске колес кузов совершает вертикальные, продольные, угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти колебания определяют плавность хода автомобиля. 
    Колеса автомобилей не жестко связаны с кузовом. К примеру, если поднять автомобиль в воздух, то колеса (задние вместе, а передние по отдельности)  будут, подвешенные к кузову на рычагах и пружинах. Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно, шарнирно закрепленные рычаги и пружины  выполнены с определенным запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам перемещаться относительно кузова. А правильнее сказать - кузов имеет возможность перемещаться относительно колес, которые катятся по дороге. 
    Подвеска может быть зависимой и независимой.

Рисунок 11.1 – Классификация несущих систем

Рисунок 11.2 – Классификация шин

Литература: 1,стр.262-270;2, стр.170-192.

Контрольные вопросы:

1 Общее устройство ходовой системы легкового автомобиля.

2 Общее устройство ходовой системы грузового автомобиля

3 Классификации ходовых систем

4 Виды движителей колесных машин

- Тема 12. Унификация и стандартизация транспортных средств

Цель: Изучить возможные варианты унификации автомобилей, необходимость

План:

1 Конструирование автомобилей

2 Критерий эффективности использования

Эргономические требования тесно увязаны с конструктивной основой, компоновочным решением и с внешней формой автомобиля, ее эстетическим выражением.

Что представлял из себя первый автомобиль? Это был сравнительно мало видоизмененный существовавший в то время колесный экипаж. Но уже в 1914 году у автомобиля появляются основные черты автомобиля как такового.

Начиная с 20-х годов нашего столетия в форме и конструкции автомобиля все более стали появляться черты, отражающие определенный фирменный стиль. Теперь по внешнему виду автомобиля можно было определить фирму или завод-изготовитель.

Огромное влияние на форму автомобиля оказывает появление новых технологий, новых конструкционных материалов. И наоборот, поиск новых форм ведет к поиску новых технологий. Если в 20-е и даже в 30-е годы автомобиль представлял собой сумму отдельных элементов: приставные крылья, подножки, фары в виде отдельных объемов, наружное приставное колесо, собранных вместе,— то постепенно в его облике появляются черты целостной законченной композиции.

Затем наступает эра обтекаемых автомобилей. Частично это было связано со стремлением уменьшить сопротивление воздушной среды, которое значительно возрастает с увеличением скоростей движения. Форма становится все более лаконичной. Моторная часть, которая раньше резко выделялась, сливается с остальными элементами автомобиля. Обобщение формы становится   основной  тенденцией   в   автомобилестроении   в   начале 40-х годов. Резким скачком был переход от открытого кузова к закрытому. И можно сказать, что вместе с закрытым кузовом пришло в автомобилестроение художественное конструирование (дизайн). Теперь у автомобилей форма как будто упростилась, но она стала требовать более тщательной проработки. Закрытый кузов потребовал органичной связи салона с объемами, вмещавшими двигатель и багажник.

Если прежние формы автомобиля мог создавать инженер, обладавший художественным вкусом, то при резком возрастании композиционной целостности формы для ее проработки требовался художник-конструктор (дизайнер).

Вторым важным периодом в развитии формы явилось уменьшение высоты автомобиля и его пола. При этом отпала необходимость в подножке. В настоящее время автомобиль стал самим собой и как будто исчерпал все возможности развития. Форма автомобиля стала максимально соответствовать его функции - с возможно большой скоростью и комфортом перемещать человека в пространстве, обеспечив необходимую безопасность.

В теории композиции дизайна существуют свои закономерности. Это, в первую очередь, общие закономерности формообразования, категории композиции, свойства и качество и средства гармонизации формы. Чтобы изделие было эстетически совершенным, его форма должна наиболее полно отвечать функциональному назначению. Однако сама функция не остается постоянной и претерпевает изменения вместе с развитием формы.

Например, решено создать автомобиль для загородных прогулочных поездок с семьей. В этом случае скорость можно ограничить 80 км/ч. Выбирая подходящую для этих условий форму, следует учесть, что у автомобиля должен быть высокий дорожный просвет, обеспечивающий возможность его эксплуатации на грунтовых дорогах. Салон достаточно просторный, а сиденья выполнены так, чтобы позволяли переоборудовать их в спальные места; при этом необходимо обеспечить место для багажа.

Другие требования предъявит автомобиль спортивного назначения или автомобиль для города.

В свое время, тщательно изучив функциональное назначение автомобилей-такси, дизайнеры ВНИИТЭ предложили свою форму такого автомобиля. Однако выпуск этих автомобилей не был налажен. Но заложенные в его конструкцию прогрессивные начала использовались в конструкциях некоторых самодельных автомобилей.

Форма автомобиля должна по возможности точнее соответствовать компоновке автомобиля.

Малые размеры, хорошая обзорность, сдвижные двери делают его очень удобным при эксплуатации в городской черте, и в то же время компактная силовая установка позволяет создать необходимый простор в салоне.

Материал, из которого изготавливается автомобиль, и технология также влияют на форму автомобиля. Так, при изготовлении кузова автомобиля из дерева форма его будет диктоваться формой брусьев и их соединений. Автомобили, изготовленные из металла, имеют другие очертания. В них немаловажное значение будет иметь технология изготовления отдельных деталей: штампованные, сварные, литые, клепаные. Применение пластмассовых кузовов дает почти неограниченные возможности формообразования.

У автомобилей спортивного типа динамичность может быть подчеркнута лекальными линиями, образующими тело веретенообразной формы. Иногда применяется сложное взаимодействие формообразующих линий, носящих волнообразный характер. Впечатление динамичности создается при этом не только главными формообразующими линиями, а поддерживается и развивается линиями дверей, рисунком буфера и подколесных контуров, очертаниями лобового и заднего стекол.

Понятия теории композиции довольно сложно раскрыть в таком кратком изложении. Об этом более подробно желающие могут прочитать в книге Ю. С. Сомова «Композиция в технике» (М.:Машиностроение, 1987). Предлагаемая в ней теория композиции относит к понятию категории тектонику и объемно-пространственную структуру. Форма любого изделия так или иначе выражает особенности его строения. Если по форме можно судить, какие нагрузки несет конструкция, какие она испытывает напряжения, как работает материал формы, значит она правильно отражает тектоническую основу изделия.

Тектоникой называют зримое отражение в форме работы конструкции и организации материала. Она связывает две важнейшие характеристики изделия: его конструктивную основу и форму. Все элементы конструкции должны работать, воспринимать нагрузки; только тогда правильно раскрывается ее тектоника. В форме изделия не должно быть элементов, не несущих нагрузки, не выполняющих какую-либо функцию.

Соотношение же объема и пространства без учета материала говорит об объемно-пространственной структуре — структуре организованной, а не хаотичной. Поэтому с точки зрения объемно-пространственной структуры автомобиль можно отнести к моноблочной организованной структуре с механизмами, которые скрыты внутри и угадываются по очертаниям формы кузова.

Пропорции и пропорционирование — одно из важнейших средств организации формы. На целостность формы можно рассчитывать только тогда, когда его объемно-пространственную структуру объединяет четкая пропорциональная система.

Два других понятия: контраст и нюанс — позволяют дизайнеру более успешно решать свои композиционные задачи. Контраст—это противопоставление двух начал. Он делает форму заметной, выделяя ее среди других, активизирует форму.

Членение элементов формы (объемов, поверхностей, линий) с определенной закономерностью создает либо метрический повтор, либо ритм. Метрический повтор — это неоднократное, с одинаковым интервалом повторение какого-либо элемента. Метрический повтор может быть простым и сложным.

Чаще используется при формообразовании такое средство, как ритм. Ритм — это постепенное количественное изменение чередующихся элементов. Ритм задает форме активное композиционное движение и помогает художнику-конструктору подчеркнуть динамичность формы и ее композиционное равновесие.

Следующим средством гармонизации формы является цвет, хотя его значение как средства гармонизации еще мало изучено. Но цвет играет большую роль как в жизни человека, так и в области техники. Цвет используется не только как средство композиции, но и как средство психофизиологического комфорта, а также как средство информации.

Следующее понятие — пластика формы. Она характеризует особенности объемно-пространственной структуры, определяя ее рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями, ее пластичность и скульптурность. Очень важно, чтобы на форме хорошо выражалась светотеневая структура. При проектировании и изготовлении необходимо уточнить ее действие на форму.

Художественно-конструкторская проработка автомобиля не должна ограничиваться его внешней формой. Эстетической проработке следует подвергнуть элементы рабочего места и внутреннее пространство салона. Весь интерьер и все элементы рабочего места водителя должны быть взаимосвязаны на принципе целостной организации объемно-пространственной структуры и выполнены

Литература: 3,стр.6-19

Контрольные вопросы:

1 Варианты унификации автомобилей

2 Каков критерий эффективности использования?

3 Представление о конструировании автомобилей

- Тема 13.Типаж и структура автомобилей

Цель: Изучить разновидности транспортных средств АПК, типаж автомобилей

План:

1 Конструктивные разновидности  автомобилей

2 Типаж автомобилей

В процессе разработки технологии перевозки сельхозгрузов определяют перечень машин, соответствующих требованиям сельскохозяйственного производства, необходимых для разработки типажа. Имеющийся опыт по разработке типажа позволяет выбрать направление развития автомобильного, тракторного транспорта и погрузчиков. Разнообразие грузов, перевозимых в сельском хозяйстве, их изменчивость по сезонам обусловливают необходимость разработки и поставки специализированных автомобилей и сменных кузовов к базовым машинам. Такой автомобиль должен быть предназначен в основном для выполнения внутрихозяйственных транспортных и транспортно-технологических работ.

Таблица 13.1 - Типаж и структура автомобилей АПК

| Транспортное средство | Структура парка, % |
| --- | --- |
| Автомобиль-самосвал грузоподъемностью, т: до 2 от 2,1 до 5,0 от 5,1 до 8,0 свыше 8,0 | 7 34 53 6 |
| Автомобиль бортовой грузоподъемностью, т: до 2 от 2,1 до 5,0 от 5,1 до 8,0 свыше 8,0 | 13 40 45 2 |
| Автомобиль с манипулятором грузоподъемностью, т: до 5,0 до 8,0 | 3,6 1,8 |
| Автомобиль со сменными кузовами грузоподъемностью, т:до 5,0 до 8,0 | 2,7 2,6 |
| Тягач седельный грузоподъемностью, т: от 10,0 до 12,0 от 12,1 до 16,0 | 1,7 3,4 |
| Фургоны | 10,3 |
| Цистерны всех типов | 11,2 |

Типаж должен включать также систему специализированных автомобилей и систему сменных кузовов и приспособлений. Учитывая перспективность применения автопоездов, типаж должен включать и обоснованную систему (см. таблицу 13.1).

Широкое внедрение перевозок грузов с помощью автопоездов позволит снизить потребность в автомобилях и исключить привлечение их из народного хозяйства. К 20 15 г. планируется иметь автомобилей-тягачей с прицепами до 60 % общего числа самосвальных и бортовых автомобилей

При разработке типажа тракторных прицепов следует исходить из перспектив развития тракторов и потребностей сельскохозяйственного производства. При этом надо иметь в виду, что трактор не должен рассматриваться, как только транспортный тягач. Рациональное использование тракторов в сельском хозяйстве должно быть основано на применении их как энергетических мобильных средств на основных полевых работах, а на транспорте их следует использовать в свободное от работ время. Целесообразно включить в типаж прицепов универсальный автотракторный прицеп (полуприцеп). Однако для окончательных выводов необходимы соответствующие исследования и опытно-конструкторские работы.

Типаж погрузочно-разгрузочных средств должен предусматривать специализированные и универсальные погрузчики, необходимые для погрузки-разгрузки наиболее массовых грузов. В настоящее время существующие погрузчики не способны осуществлять некоторые погрузочно-разгрузочные операции (погрузка сенажа, разборка скирд и стогов) или не в полной мере отвечает требованиям погрузки без повреждения материала (например, погрузка картофеля).

На рисунке 13.1 представлен типаж универсальных погрузчиков АПК, обеспечивающий выполнение погрузочных работ при минимальном числе моделей машин. Типаж обеспечивает преемственность производственной базы автомобильной и тракторной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения: создает предпосылки для комплексной унификации универсальных погрузочных средств, что полезно для сельского хозяйства и для промышленности; находится в полном соответствии с перспективными направлениями развития технологии выполнения транспортных работ в сельском хозяйстве, автомобильной и тракторной энергетики; является основой для дальнейшего развития типажа универсальных сельскохозяйственных погрузчиков.

При правильном подборе транспортных средств и системы транспортировки грузов хозяйства смогут экономить 15.. .20 % топлива и сократить трудозатраты на 20... 30 %, что скажется на снижении себестоимости продукции.

Рисунок 13.1 – Типаж универсальных погрузчиков

Литература: 3,стр.11-19;

Контрольные вопросы:

1 Требования к конструкции автомобилей для АПК

2 Типаж автомобилей

3 Конструирование новых автомобилей, унификация и стандартизация при изготовлении и конструировании новых моделей автомобилей

4 Необходимость использования колесных тракторов

Тема 14. Технико-эксплуатационные свойства автомобиля

Цель: Изучить показатели, характеризующие технико-эксплуатационные свойства

План:

1 Тягово-скоростные свойства

2 Тормозные свойства, устойчивость, управляемость, маневренность, проходимость, топливная экономичность

При эксплуатации автомобиль является частью системы «автомобиль—водитель—дорога—окружающая Среда» и его свойства проявляются во взаимодействии с элементами этой системы. Поэтому значимость определенного эксплуатационного свойства в оценке качества ил и эффективности применения автомобиля зависит от условий, в которых это свойство проявляется, т. е. от условий эксплуатации. Условия эксплуатации и определяются дорожными, транспортными и  природно—климатическими условиями.

Эксплуатационные свойства автомобиля — это комплекс свойств, определяющих степень его приспособленности к эксплуатации в качестве транспортного средства. Эксплуатационные свойства автомобиля можно разделить на группы свойств, которые обеспечивают транспортному средству: движение;  тягово-скоростные и тормозные свойства; топливную экономичность;• управляемость; устойчивость: маневренность плавность хода; проходимость. Эти свойства во многом зависят от конструкции автомобиля.

Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля

К конструкции автомобиля предъявляются производственные, эксплуатационные, потребительские требования я требования безопасности. Производственные требования - соответствие конструкции технологическим Возможностям завода и современной технологии, низкие рас материалов, трудоемкость, себестоимость. Эксплуатационные требования - топливная экономичность, курсовая устойчивость, управляемость, маневренность, плавность хода, проходимость, надежность, технологичность обслуживания в ремонта, невысокая себестоимость транспортных работ. Потребительские требования — низкая стоимость самого автомобиля и его эксплуатации, безотказность и ремонтопригодность, безопасность, комфортабельность, легкость управления. Требования безопасности включают в себя активную, пассивную послеаварийную и экологическую безопасность автомобиля.

Определения эксплуатационных свойств автомобиля

Тяговые свойства автомобиля — совокупность свойств, определяющих возможные по характеристикам двигателя или сцепления ведущих колес с дорогой, диапазоны изменения скоростей движения и предельные интенсивности разгона автомобиля при его работе тяговом режиме в различных дорожных условиях.

Тяговым режимом считается режим работы двигателя, при котором от двигателя к ведущим колесам подводится мощность, достаточная для преодоления сопротивления движению. Чем тяжелее дорожные условия, тем меньше диапазон возможных скоростей и меньше возможность ускорения. В некоторых условиях, называемых предельными, диапазон скоростей снижается до одного значения. При более тяжелых условиях движение невозможно.                Динамичность - свойство автомобиля перевозить грузы и пассажиров с максимально возможной средней скоростью. Чем выше динамичность автомобиля, тем больше его производительность. Динамичность автомобиля во многом зависит от его тяговых и тормозных свойств.

Топливная экономичность — свойство автомобиля рационально использовать энергию топлива при выполнении единицы транспортной работы.Снижение расходов топлива транспортными средствами является важнейшей задачей. От того, насколько экономичен автомобиль, зависит себестоимость автоперевозок.

Управляемость — способность автомобиля сохранять заданное направление движения или изменять его при воздействии водителя на рулевое управление автомобиля. Управляемость зависит от конструкции автомобиля, технического состояния рулевого управления, подвески и шин, а также условий окружающей среды.

Устойчивость — свойство автомобиля сохранять направление движения и противодействовать силам, стремящимся увести в сторону или опрокинуть автомобиль. Управляемость и устойчивость тесно связаны друг с другом. Устойчивость вместе с управляемостью и тормозной динамичностью автомобиля обусловливают безопасность движения.

Проходимость — свойство автомобиля свободно двигаться по плохим (разбитым, размокшим) дорогам в пересеченной местности, преодолевая естественные и искусственные препятствия (канавы, рвы, пороги) без вспомогательных устройств и посторонней помощи. 	Проходимость является одним основных эксплуатационных свойств, определяющих эффективность использования данного транспортного средства. Этим качеством должны обладать автомобили всех типов, но в зависимости от их назначения — в различной степени. Автомобили обычной проходимости предназначены для движения по шоссейным и грунтовым дорогам. К ним относятся автомобили общетранспортного назначения колесной формулой 4х2 или 6х4 с обычными тороидными или низкопрофильными шинами и не блокируемыми дифференциалами. К автомобилям  повышенной проходимости относятся автомобили колесной формулой 4х4, 6х4, 6х6 я т. д. с широкопрофильными шинами, шинами регулируемого давления воздуха, с частично или полностью блокируемыми дифференциалами. 	К автомобилям высокой проходимости относятся полноприводные автомобили с шинами сверхнизкого давления, арочными шинами или пневмокатками. Эти автомобили могут быть плавающими и работать в особо тяжелых климатических условиях, например на севере.

Плавность хода - свойство автомобиля двигаться по дорогам и местности с заданными скоростями без толчков и колебаний кузова, которые могут нарушить нормальную работу механизмов автомобиля, оказывать вредное влияние на водителя и пассажиров.	Выступы и впадины от 100 м до 10 см называют микропрофилем дороги, который является основной причиной колебаний автомобиля на подвеске. Мелкие неровности дорожной поверхности менее 10 см называются шероховатостью. Они могут создать высокочастотные вибрации отдельных элементов шасси и кузова автомобиля и высокий уровень шума как внутри кузова, так и вокруг машины.

Надежность — свойство автомобиля безотказно перевозить грузы и пассажиров в течение определенного срока и без ухудшения основных эксплуатационных показателей автотранспортного средства. Надежность — это совокупность свойств, которая может включать в себя безотказность, долговечность и ремонтопригодность объекта.

Безотказность — свойство автомобиля (двигателя) сохранять работоспособность в течение определенного интервала времени или пробега определенной величины.

Долговечность — свойство автомобиля сохранять работоспособность до определенного времени, когда установлено проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортного средства.

Ремонтопригодность — приспособленность автомобиля к предупреждению, обнаружению и устранению неисправностей и отказов.

Литература: 5, стр.225-229; 10, стр. 12-15

Контрольные вопросы:

1 Перечислить определения эксплуатационных свойств автомобилей

2 От чего зависят тяговые свойства автомобиля?

3 Объяснить свойства автомобиля - надежность, безотказность, долговечность, ремонтопригодность

- Тема 15. Кинематика и динамика колеса

Цель: Изучить виды качения, силы, действующие на колесо при движении

План:

1 Статистический и динамический радиусы колеса, коэффициент сопротивления качению

2 Виды качения, силы, действующие на колесо

На автомобильное колесо, взаимодействующее с опорной поверхностью, действуют силы, которые удерживают автомобиль на дороге, передвигают и останавливают его, заставляют изменить направление движения. В процессе взаимодействия колеса с опорной поверхностью в различных направлениях деформируется как колесо, так и опорная поверхность. В зависимости от соотношения деформации колеса и опорной поверхности возможны следующие условные виды движения колеса:

- эластичного (деформируемого) колеса по недеформируемой поверхности;

- жесткого (недеформируемого) колеса по деформируемой поверхности;

- деформируемого колеса по деформируемой поверхности.

Автомобильное колесо может катиться прямолинейно (при прямолинейном движении автомобиля) или криволинейно (при повороте автомобиля). Ниже рассматривается прямолинейное движение автомобильного колеса по недеформируемой поверхности. При этом считается, что все силы и моменты, действующие на колесо, располагаются в вертикальной плоскости.

Размер автомобильного колеса в свободном, ненагруженном состоянии характеризуется свободным радиусом rc. Свободный радиус колеса — половина наружного диаметра Dн; rc =0.5 Dн.

Под наружным диаметром колеса понимается диаметр наибольшего окружного сечения беговой дорожки колеса при отсутствии контакта с дорогой.

При действии на колесо вертикальной нагрузки происходит деформация части шины, соприкасающейся с опорной поверхностью. При этом расстояние от оси колеса до опорной поверхности становится меньше свободного радиуса. Это расстояние, замеренное у неподвижного колеса, называется статическим радиусом rст.  Статический радиус при известных конструктивных параметрах шин можно находить из соотношения:rст =0,5d+ zH,где d — посадочный диаметр обода шины;  z —коэффициент вертикальной деформации, зависящий от типа шин:для тороидных шин  z =0,85...0,87; для шин с регулируемым давлением и арочных  z =0,8...0,85; Н — высота профиля.

При качении нагруженного колеса в силу ряда причин (динамическое действие нагрузки, передаваемый колесом крутящий момент, скорость вращения и др.) расстояние между осью колеса и опорной поверхностью меняется. Это расстояние называют динамическим радиусом rд. При качении колеса по твердой опорной поверхности с малой скоростью статический и динамический радиусы его практически одинаковы. Поэтому при приближенных расчетах динамический радиус часто принимают равным статическому.

Радиус качения колеса можно представить как радиус условного недеформируемого кольца, которое, катясь без скольжения, совершит число оборотов и пройдет путь, одинаковый с реальным колесом.  Он определяется как отношение поступательной скорости колеса к угловой скорости его вращения rk = vx / k.

При качении колеса на него могут действовать крутящий момент и толкающая сила. Если колесо катится под действием только толкающей силы, такое колесо называют ведомым. Радиус качения колеса в ведомом режиме rk0 не равен его свободному радиусу, поскольку при действии на шину вертикальной нагрузки происходит сжатие протектора в тангенциальном направлении по нижней полуокружности шины

При номинальном давлении и нагрузке радиус качения колеса в ведомом режиме больше его статического радиуса и меньше радиуса колеса в свободном состоянии. При расчетах его можно принимать равным 0,95.,.0,97 свободного

Перемещение части точек колеса, находящихся в контакте с дорожным покрытием, относительно опорной поверхности, когда в зоне контакта есть точки, неподвижные относительно этой поверхности, называется упругим проскальзыванием колеса. Одновременное же перемещение всех находящихся в контакте точек колеса называется скольжением колеса.

Рисунок 15.1 – Зависимость радиуса от момента

Зависимость радиуса качения колеса от передаваемого ему крутящего момента показана на рисунке  15.1. На участке 2—3 радиус качения линейно зависит от передаваемого момента, и его изменение определяется упругим проскальзыванием колеса. Академиком Е. А. Чудаковым, впервые установившим эту зависимость, предложена следующая формула для нахождения радиуса качения по передаваемому колесу моменту:

rk=rk0- tMk                                                      (1.2)

где rk0 — радиус качения при нулевом крутящем моменте, который соответствует радиусу качения колеса в ведомом режиме;

 t — коэффициент тангенциальной эластичности шины, зависящий от типа и конструкции шины.

На участках 1—2 и 3—4 изменение радиуса качения определяется как упругим проскальзыванием, так и скольжением колеса. Пунктирной линией на графике показано, как изменялся бы радиус качения при отсутствии скольжения. Очевидно, что на участках 1—2 и 3—4 он может находиться также по формуле (1.2). В последующем радиус качения, определенный при отсутствии скольжения, будем называть радиусом качения без скольжения и обозначать r0.

На участках 0—1 и 4—5 происходит полное скольжение элементов шины относительно опорной поверхности. Точка 5 соответствует буксующему колесу при неподвижном автомобиле, а точка 0—колесу, движущемуся юзом.

Если обозначить радиусы качения и передаваемые колесом моменты в начале и в конце линейного участка соответственно через М2, rк2 и М3, rк3, то коэффициент тангенциальной эластичности шины определим как

(1.3)

Экспериментально радиус качения находят путем определения числа оборотов колеса N на отрезке пути s при заданном режиме движения:

rk=s/(2 N).

Согласно рисунок 15.2, скорость точки В (скорость vs) можно рассматривать как скорость скольжения элементов шины относительно опорной поверхности. В соответствии с принятыми обозначениями

vs = vx — voB= к(rк—rо).

Рисунок 15.2

Отсюда следует, что при rк=rо колесо катится без скольжения. Если rк>rо, скорость скольжения положительна и ее направление совпадает с направлением поступательной скорости колеса (колесо движется юзом). При rк<rо скорость скольжения отрицательна и направлена в сторону, противоположную вектору поступательной скорости центра колеса (колесо движется с буксованием).

Рис. 15.3. Положения мгновенных центров вращения колеса

На рисунке 15.3 показаны планы скоростей для рассмотренных трех случаев качения колеса. Из рисунка следует, что радиус качения является расстоянием от центра колеса до его мгновенного центра вращения Оt и в зависимости от режима движения может изменяться от нуля (буксующее колесо при неподвижном автомобиле) до бесконечности (заблокированное колесо при движущемся автомобиле).

Литература: 5, стр.230-235; 10, стр. 21-43

Контрольные вопросы:

1 От чего зависит сила сопротивления качению колеса?

2 Какие факторы влияют на сопротивление качению?

3 Какие силы и моменты действуют на ведущие колеса автомобиля?

4 Объясните роль касательной и боковой реакций на колесо автомобиля

5 Что такое статистический, динамический радиус и радиус качения колеса?

- Тема 16. Ведущий момент при установившемся движении автомобиля

Цель: Изучить зависимость ведущего момента от крутящего момента двигателя, передаточного числа и КПД трансмиссии

План:

1 Передаточное число трансмиссии

2 КПД трансмиссии

На коэффициент сопротивления качению влияют различные факторы: тип покрытия дороги и ее состояние; скорость движения; давление воздуха в шинах; температура шины; нагрузка на колесо и его размеры; конструктивные особенности шины.

Уравнение движения колеса по недеформируемой поверхности

Для нахождения характеристик движения колеса составим уравнение мощностей (при этом для общности будем считать, что мощность подводится к колесу через крутящий момент и продольную силу и затрачивается на преодоление сопротивления качению, сопротивления, обусловленного проскальзыванием элементов шины относительно опорной поверхности, и сопротивления разгону колеса):

Pк+Pх,=Pf+Ps+Pkj                                                                                                                            (16.1)

где Рк=Mк к —мощность, подводимая к колесу посредством момента Мк;

Px=Fxvx=Fxrk k — мощность, подводимая к колесу через толкающую силу Fx;

Pf=Mf k=aRz k — мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению;

Ркj =Mkj k — мощность, затрачиваемая на разгон колеса:

— мощность, рассеиваемая в зоне контакта колеса с опорной поверхностью.

В последнем выражении мощность, рассеиваемая в зоне контакта колеса с опорной поверхностью, определяется произведением силы, действующей в этой зоне по направлению скорости скольжения, на скорость скольжения. Поскольку эта мощность рассеивается, произведение Rxvs как при буксовании, так и при юзе колеса всегда положительно.

Введем обозначения:

Fk=Mk/r0 — окружная сила колеса;

Fkj=Mkj/r0 — сила сопротивления разгону колеса.

Rx=Fx. Тогда:

Fk+Fx=Ff+Fkj,                                                                                         (16.2)

Таким образом, в общем случае движения сумма продольной и окружной сил колеса равна сумме сил сопротивления качению и разгону.

При равномерном движении сопротивления разгону колеса нет и Fk+Fx=Ff.

Ведущий режим качения.

Ведущее колесо катится под действием крутящего момента.

При этом на раму автомобиля передается сила, совпадающая по направлению со скоростью автомобиля, а на колесо действует противоположно направленное усилие. Усилие, передающееся от колеса на раму автомобиля, называется силой тяги колеса Fт. Так как Fт=-Fx, уравнение движения ведущего колеса запишется в виде:

Fk=Ft+Ff+Fkj или Ft=Fk-Ff-Fkj.                                                                     (16.3)

Это значит, что сила тяги колеса равна окружной силе за вычетом силы. сопротивления качению и силы, затрачиваемой на разгон колеса.

Максимальный момент, который может быть реализован ведущим колесом по условиям сцепления, находится  с учетом равенства Rx=Ft:

Fk=Rx+Ff+Fkj;

Мк max = Rx шахr0 +Ffr0 + Mj;

Rx max=  Rz;

Ff=fRz;

Мк max = ( + f) Rzr0 + Iк d k/dt.

При установившемся движении

Мк max = ( + f) Rzr0                                                                                    (16.4)

Максимальный момент, который колесо может реализовать по сцеплению, будем обозначать M .

Режим торможения.

У тормозящего колеса движущей является толкающая сила, передающаяся от рамы автомобиля, а момент M , который будем называть тормозным, направлен в сторону, противоположную вращению колеса

Введем F = M /r0- тормозная сила. Учитывая, что M =-Мк, уравнение движения колеса в тормозном режиме будет: Fx = F + Ff + Fkj.

Учитывая, что в режиме торможения, так же как и при других режимах движения автомобиля, продольная реакция опорной поверхности ограничена сцеплением, максимальный тормозной момент, который реализуется колесом,

М max = ( - f) Rzr0 + Iк d k/dt

Для практических расчетов иногда используют зависимость:

М max =  Rzr0

Сцепление колеса с дорогой

Скольжение колеса удобно характеризовать коэффициентом скольжения s — отношением скорости скольжения vs к скорости качения колеса без скольжения vxo при ведущем режиме или реальной скорости vx=vx0+vs при тормозном режиме.

Таким образом в ведущем режиме:

sв=vs/vx0=(vxo-vx)/vx0=(r0-rk)/r0

в тормозном:

s=vs/vx=( vx -vxo)/vx=( rk- r0)/rk

Коэффициент скольжения может изменяться от нуля до единицы. Так, в ведущем и тормозном режимах при отсутствии скольжения (rk = r0) коэффициент скольжения равен нулю, а при полном скольжении — единице. При ведущем режиме полное скольжение будет при буксующем колесе и неподвижном автомобиле (rk = 0), а при тормозном режиме — при движении колеса юзом (rk = ).

Введем понятие коэффициента продольной силы колеса kx=Rx/Rz=-Fx/Rz, и рассмотрим зависимость коэффициента продольной силы от коэффициента скольжения. Правая часть графика соответствует ведущему режиму качения колеса, левая — тормозному. На линейном участке по мере увеличения передаваемого момента пропорционально увеличивается тангенциальная деформация шины и возрастает число скользящих элементов. При определенном значении коэффициента скольжения (0,1... 0,15) продольная реакция дороги достигает максимального значения. Работа колеса на этом участке является устойчивой: при увеличении передаваемого момента возрастает и продольная реакция дороги. При дальнейшем увеличении крутящего момента начинают скользить все точки колеса в зоне контакта его с дорогой.

Коэффициент продольной силы колеса при полном скольжении (коэффициент сцепления) характеризует тот крутящий момент, который может быть реализован колесом в данных дорожных условиях по условиям сцепления его с дорогой. Максимальное значение коэффициента продольной силы колеса определяет максимальный реализуемый колесом момент и называется максимальным коэффициентом сцепления ( тах).

Литература: 5, стр.232-235; 7, стр. 15-20

Контрольные вопросы:

1 От чего зависит КПД зубчатой передачи?

2 Как определяется КПД зубчатой передачи?

3 Напишите уравнение динамики прямолинейного движения автомобиля

4 Что такое сила тяги по сцеплению шин с дорогой?

5 Какие факторы влияют на силу тяги по сцеплению шин с дорогой?

6 Что такое аквапланирование колеса и чем оно опасно?

7 Напишите формулу условия качения колес без скольжения

8 Напишите формулу условия возможности движения автомобиля

- Тема 17. Силы, действующие на автомобиль

Цель: Изучить силы, действующие на автомобиль при движении

План:

1 Силы сопротивления движению

2 Уравнение движения автомобиля

Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении, представлены на рисунке 17.1. Примем следующие условия: 1. Два одноименных колеса (правые и левые) рассматриваются как одно. 2. Участок дороги на всем протяжении однородный с постоянным углом наклона (α) к горизонту и не имеет неровностей. 3. Нормальные реакции дороги прикладываются к осям колес. 4. Деформация шин и грунта (погружение колес) учитывается при определении силы сопротивления качению, но на схеме не показывается. С учетом данных условий на автомобиль будут действовать следующие внешние силы: 1) сила тяжести автомобиля С, приложенная к центру тяжести, находящемся на расстоянии hу от поверхности дороги; 2) сила сопротивления воздуха Рω, приложенная к центру парусности, расположенному на расстоянии hώ от поверхности дороги;3) суммарная касательная реакция Rx2или сила тяги Рт;4) нормальные реакции дороги на колеса Rz1 и Rz2;5) сила инерции Рj. поступательно движущихся масс, которая приложена к центру тяжести в направлена противоположны ускорению; 6) сила Рпр, на крюке в случае буксирования прицепа;7) сила сопротивлении качению колес Рf, направленная в сторону противоположную движению автомобиля (совпадает с касательной реакцией Rx1); 8) сила сопротивления подъему Рα приложена к центру тяжести. и направлена в сторону противоположную движению.  При принятых выше условиях не имеет значения, сколько колес являются ведущими сколько ведомыми.

Сила сопротивления качению

Силой сопротивления качению автомобиля Рf называется сумма сил сопротивления качению всех его колес.

Удельное давление определяется по формуле:

q=cqp0      (17.1)

где cq— коэффициент, определяемый жесткостью каркаса шины, cq=1+p0; р0 давление воздуха в шинах.

Рисунок 17.1 Силы, действующие на автомобиль при прямолинейном движении

Тогда сила сопротивления качения может быть выражена через нормальную нагрузку (или равную ей реакцию грунта Rz) и коэффициент пропорциональности, называемый коэффициентом сопротивления качению f:

Рf= f Rz.   (17.2)

Влияние скорости движения на коэффициент f сопротивления качению учитывает эмпирическая формула:

f = f 0(1 + υ2/1500),  (17.3)

где f коэффициент сопротивления качению при движении автомобиля со скоростью менее 15 м/с; υ — скорость автомобиля.

Сила тяжести, действующая на автомобиль и сопротивление его движению

Масса автомобиля указывается в технической характеристике автомобиля:

G=mg,  (17.4)

где G — сила тяжести; m — масса автомобиля;g — ускорение свободного падения.

Расстояние L = l1+ l2 называется базой автомобиля. При движении автомобиля по наклонному участку дороги с углом подъема а сила тяжести раскладывается на следующие составляющие:

G соs α — нормальная нагрузка автомобиля на дорогу, перпендикулярна дороге;  G sin  α — сила сопротивления подъему, обозначается Рα, параллельна дороге (на спуске она направлена в сторону движения и называется скатывающей силой):

Рα = G sin α.   (17.5)

В случае сопротивления подъему:

Рα= G i.  (17.6)

Сила сопротивления качению и сила сопротивления подъему зависят от дорожных условий, так как коэффициент сопротивления качению f и угол подъема дороги α в совокупности определяют качество дороги, поэтому можно ввести такое понятие, как сила сопротивления дороги: При движении автомобиля по наклонной дороге сила сопротивления качению определится как:

Рf= G f соs α.,  (17.7)

Тогда сила сопротивления дороги:

Рψ= G(f соs α + sin α)≈ G (f + 1),   (17.8)

Выражение в скобках называется коэффициентом сопротивления дороги и обозначается ψ:

Ψ= f соs α + sin α,   (17.9)

Тогда сила сопротивления дороги:

Рψ = Gψ.,   (17.10)

Сила инерции или сила сопротивления разгону

Сила инерции поступательного движения автомобиля выражается через величину его ускорения:

РJ= mJ,   (17.11)

где J — ускорение автомобиля; m — масса автомобиля. Или с учетом коэффициента:

Рj = mJ δвр,   (17.12)

Значение коэффициента определяется по формуле:

δвр = 1 +( Jмηтрiтр+ Jк)/( mr2),   (17.13)

где Jм — момент инерции маховика; ηтр— КПД трансмиссии: iтр — передаточное число трансмиссии; Jк — суммарный момент инерции всех колес; m — масса автомобиля; г — радиус колеса. Или:

δвр= 1 + (δ1 + δ2iтр) mа/m,    (17.14)

где δ1≈δ2от 0,03 до 0,05; mа — масса автомобиля с полной нагрузкой; m — фактическая масса автомобиля. При движении автомобиля с отключенной от двигателя трансмиссией

δвр =(1 + 0,5 mа / m),    (17.15)

Сила сопротивления воздуха

Рω=рсFυ2,     (17.16)

где р- плотность воздуха; с- коэффициент сопротивления воздуха,зависящий от формы автомобиля; F- площадь лобового сопротивления, т. е. площадь проекции автомобиля на плоскость перпендикулярную плоскости движения; υ — скорость автомобиля. Или:

Рω = kω сFυ2 ,   (17.17)

для грузового автомобиля:

F=B H,     (17.18)

где В — колея автомобиля; Н — его высота;

для легкового автомобиля:

F= 0,78Вa,Н,

где Вa наибольшая ширина автомобиля.

Нормальная реакция дороги

В статическом состоянии автомобиля:

Rz1= G1 = G l2 / L,	   (17.19)

Уравнение движения автомобиля

Рассмотрев все силы (см. рисунок 17.1). которые действуют на автомобиль во время его прямолинейного движения, можно сделать вывод, что только одна сила Рт обеспечивает движение автомобиля, остальные препятствуют движению. Спроектировав все силы на плоскость опорной поверхности автомобиля, получим уравнение динамики прямолинейного движения:

Рт=Рα+Рf+РJ+Рω=Рψ+ РJ+Рω,     (17.20)

Движение возможно лишь в том случае, если сила тяги Рт будет больше суммы сил Рψ, РJ,Рω. И движение возможно лишь до тех пор, пока не начнется пробуксовка ведущих колес, т. е. сила тяги на ведущих колесах не превысит значение, при котором не будет происходить сцепление шин с поверхностью дороги.

Сила тяги по сцеплению

Предельное значение силы тяги, которое можно реализовать по сцепным свойствам дороги, называется силой тяги по сцеплению Рφ.

Сцепная нагрузка. При увеличении нагрузки на колесо увеличивается сила трения и сила зацепления. Сила тяги по сцеплению прямо пропорциональна сцепной нагрузке или нормальным реакциям на ведущих колесах:

Рφ =φхRz,     (17.21)

где φх — коэффициент продольного сцепления колеса с опорной поверхностьюА так как сила тяги определяется максимальным значением касательной реакции дороги, которая пропорциональна Rz, то

φRz≥ φхRхmax,где Rхmax -максимально возможная продольная реакция по сцеплению.	Коэффициент φх находится экспериментальным путем как правило при скольжении колеса в тормозном режиме, т. е. при протаскивании полностью заторможенного колеса:

φх=Rхmax/ Rz	,   (17.22)

Качество и состояние дорожного покрытия являются решающими факторами, влияющими на коэффициент сцепления φх.

Следовательно, условие качения колес без скольжения можно представить в виде:

Рт≤Рφ= φRz       (17.23)

Если Рт<Рφ, ведущие колеса катятся без буксования.

Если Рт>Рφ, ведущие колеса пробуксовывают, а для движения используется лишь часть силы тяги, равная φRz.

Условия возможности движения:

Рт>Рψ+Рω.       (17.24)

Выполнение этого условия для безостановочного движения автомобиля необходимо, но не достаточно, так как оно возможно лишь при отсутствии буксования ведущих колес.

φRz≥ Рт ≥ Рψ+Рω.         (17.25)

Если суммарная сила сопротивления движению больше силы тяги, то двигатель остановится. Если сила тяги больше силы сцепления, то ведущие колеса будут буксовать.

Литература: 5, стр.236-252; 10, стр. 15-21

Контрольные вопросы:

1 Нарисуйте схему сил, действующих на автомобиль при прямолинейном движении?

2 Что такое собственная и полная масса автомобиля?

3 Что такое база автомобиля?

4 От чего зависит сила сопротивления подъему? Напишите формулу

5 Что такое сила сопротивления дороги и коэффициент сопротивления дороги? Напишите формулу

6 От чего зависит сила инерции автомобиля?

7 От чего зависит сила сопротивления воздуха? Напишите формулу

- Тема 18. Тяговый расчет  автомобиля

Цель: Изучить составляющие мощностного баланса автомобиля и их расчет, влияние динамического фактора на расчет

План:

1 Выбор массы автомобиля, мощности двигателя, параметров трансмиссии

2 Влияние динамического фактора

Уравнение динамики прямолинейного движения автомобиля является также уравнением силового баланса автомобиля. Для того, чтобы данное уравнение связать с тяговой характеристикой, его дополняют зависимостями сил сопротивления движению автомобиля от его скорости

Иногда вместо силового баланса, характеризуя возможности движения, пользуются мощностным балансом.

Умножив все члены уравнения на υ/10ОО, получим уравнение силового баланса:

Nт=(Nψ+Nω+N J),    (18.1)

где Nт — тяговая мощность,

Nт=Ртυ/1000= Мкiтрηтр υ/1000r=Nеηтр;    (18.2)

Nα— мощность, затрачиваемая на преодоление подъема,

Nα = Рα/1000= G sin α υ/1000;     (18.3)

Nf— мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления качению

Nf= Рf υ /1000 = G f соs α υ /1000;     (18.4)

Nω — мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха,

Nω = Рω υ /1000 = kω Fυ3/1000;

NJ— мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивление разгону,

NJ= РJ υ /1000 = mαδвр υ J/1000;      (18.5)

Nψ— мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления дороги,

Nψ= Nf + Nα = G ψυ/1000.        (18.6)

Динамическая характеристика автомобиля

Тяговая характеристика недостаточно удобна для сравнительной оценки тяговых свойств автомобилей, обладающих различной массой, так как даже при равномерном движении значение Рψ зависит от массы автомобиля, и для разных дорожных условий пришлось бы строить разные кривые Рψ, и Рω или Nψ и (Nψ + Nω).

Рт - Рω= Рψ + РJ.        (18.7)

Разделив это уравнение на силу тяжести автомобиля, получим:

(Рт - Рω)/ G =(ψ+δврJ)/g ,      (18.8)

или при равномерном движении:

(Рт - Рω)/ G =ψ,    (18.9)

Левая часть данного выражения называется динамическим фактором:

D=(Рт - Рω)/ G,       (18.10)

D= (ψ+δврJ)/g,        (18.11)

Таким образом, выражение представляет собой уравнение динамики прямолинейного движения автомобиля в безразмерной форме. Решение уравнения движения автомобиля с использованием динамического фактора существенно упрощает задачу.

т. е. D=f(υ)     (18.12)

Зависимость динамического фактора автомобиля с полной нагрузкой от скорости движения yа различных передачах называется динамической характеристикой автомобиля (рисунок 18.1).

Возможная скорость движения

При равномерном движении:

D = ψ.      (18.13)

Рисунок 18.1 - Динамическая характеристика автомобиля на 1-3 передачах

Преодолеваемое сопротивление

Так как D = ψ, а Ψ= f соs α + sin α, то задача сводится либо к определению коэффициента сопротивления качению при заданном угле подъема, тогда:

f = (D — sin α)/ соs α,        (18.14)

Ускорение автомобиля

Для определения ускорения автомобиля при заданной скорости движения и заданном сопротввлении:

J=dυ/dt = g/δ(D - ψ).     (18.15)

. Возможная сила тяги на крюке

Возможная сила тяги на крюке может быть определена при равномерном движении автомобиля с заданной скоростью и заданным сопротивлением дороги:

Рпр =(D - ψ) G.      (18.16)

Обеспеченность движения по сцеплению

Как было показано выше движение автомобиля без пробуксовки ведущих колес определяется условием:

Рт≤Рφ

Разность (Рφ — Рт) представляет собой некоторый запас по сцеплению при ускоренном движении автомобиля.

Dφ =Pω/G =Gcφcosα/G,      (18.17)

где Рω — сцепная сила тяжести, т. е. статическая нагрузка на ведущие колеса автомобиля на горизонтальном участке.

выразим условие движения автомобиля без буксования ведущих колес:

D≤ Dφ       (18.18)

Литература: 5, стр.252-275; 10, стр. 39-55

Контрольные вопросы:

1 Что называется тяговой характеристикой автомобиля?

2 Что можно определить с помощью тяговой характеристики?

3 Что такое динамический фактор?

4 Как взаимосвязан динамический фактор и ускорение?

5  Как влияют на динамичность автомобиля его масса, размеры и форма?

6 Как влияют на динамичность автомобиля передаточное число и КПД силовой передачи?

- Тема 19. Торможение автомобиля

Цель: Изучить оценочные показатели и нормы, виды торможений автомобилей

План:

1 Оптимальное распределение тормозных сил

2 Методы оценки тормозных свойств

Скорость и безопасность движения автомобиля в значительной степени определяется его тормозными свойствами. Под тормозными свойствами понимают способность автомобиля быстро снижать скорость движения вплоть до полной остановки при минимальном тормозном пути, сохранять заданную скорость при движении под уклон, а также оставаться неподвижным при действии случайных сил. Автомобиль должен иметь несколько тормозных систем, выполняющих различные функции: рабочую, стояночную, вспомогательную, запасную.

Аварийное торможение производится с максимальной для данных условий интенсивностью. Обычно их количество не превосходит 5...10 % общего числа торможений.

Служебное торможение применяют для плавного уменьшения скорости автомобиля или его остановки в заданном месте. Оно производится с небольшой интенсивностью, не вызывающей неприятных ощущений у водителя и пассажиров. Замедление при служебном торможении обычно не превосходит 1...1,5 м/с2.

Если в момент времени t=0 возникает ситуация, вынуждающая водителя тормозить, он оценивает обстановку и переносит ногу с педали подачи топлива на тормозную педаль. Этот процесс занимает время, называемое временем реакции водителя (tp).

Время реакции водителя включает время психической реакции tр’ (оценка обстановки и принятие решения тормозить) и время физической реакции tр” (перенос ноги с педали подачи топлива на тормозную педаль).

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что время реакции зависит от индивидуальных особенностей водителя, его психического и физического состояния и составляет 0,2...1,5 с. При расчетах обычно принимают tp=0,8 с.

После нажатия на педаль в течение некоторого времени tз происходит передача усилия от педали к тормозным механизмам. Это время, которое называют временем запаздывания тормозного привода, зависит от типа тормозного привода, его конструктивных особенностей, технического состояния и возрастает при увеличении длины трубопроводов и количества тормозных механизмов. При расчетах можно принимать для гидравлического привода tз=0,05...0,1 с, для пневматического— tз =0,2 с.

Тормозной момент и, соответственно, замедление автомобиля нарастают в течение промежутка времени, называемого временем нарастания замедления tн. Это время определяется интенсивностью нажатия водителем педали тормоза, а также временем, необходимым для наполнения емкостей и деформации механизмов привода и тормоза. Оно зависит от типа и конструкции привода и тормозных механизмов. При расчетах тормозной динамики автомобиля обычно считают, что водитель быстро (мгновенно) нажимает тормозную педаль. При этом нарастание замедления происходит по линейному закону, а максимальное замедление достигается за время tн==0,4...0,5 с.

Суммарное время tз+tн называют временем срабатывания тормозного привода tn. Максимальное время срабатывания тормозного привода регламентировано стандартами и не должно быть больше 0,6 с. При этом tз не должно превышать 0,2 с.

Под тормозным путем понимается расстояние, проходимое автомобилем от начала торможения до его полной остановки. За начало торможения принимают момент, в который водитель устанавливает ногу на тормозную педаль.Поскольку при оценке тормозных систем торможение осуществляется с максимальной интенсивностью, на основном участке тормозного пути замедление примерно одинаково. Это замедление принято называть установившимся.

Эффективность тормозных систем определяется во время проведения дорожных испытаний.

Начальные скорости торможения устанавливаются в зависимости от типа транспортного средства:

от v0=80 км/ч (легковые автомобили)до v0=40 км/ч (грузовые автомобили и автопоезда с полной массой свыше 12 т).Установившиеся замедления должны быть не менее:легковых автомобилей — 7 м/с2,автобусов — 6 м/с2,грузовых автомобилей и автопоездов — 5,5 м/с2.

Расчет нормативной длины тормозного пути (м) при испытаниях “ноль” можно производить по формуле

S 0 = Av0 + (v0)2/(26ауст),                                                                                       (19.1)

гдеv0—начальная скорость, км/ч;aуст — установившееся замедление;А — коэффициент, зависящий от типа транспортного средства:для легковых автомобилей—0,1;для автобусов и грузовых автомобилей—0,15;для автопоездов—0,18.

Установившееся замедление при испытаниях типа I и II должно составлять соответственно не менее 0,75 и 0,67 от замедлений при испытаниях типа “ноль”.

Начальные скорости, при которых испытывают запасные тормозные системы, соответствуют начальным скоростям при испытаниях рабочих систем. При этом необходимо посредством запасных тормозных систем обеспечивать замедление:легковых автомобилей не менее 2,9 м/с2,автобусов — 2,5 м/с2,грузовых автомобилей и автопоездов — 2,2 м/с2.

При расчетах остановочного пути учитывают, что в течение промежутка времени t=tp+tз скорость автомобиля не изменяется. Поэтому путь, проходимый за это время, находят по выражению:

Sp.з.=v0(tp+tз),                                                                                                            (19.2)

Показано, что достаточно высокая точность расчетов обеспечивается при шаге t = 0.01 с. Практический интерес представляет методика расчета остановочного пути автомобиля при торможении с постоянным замедлением. Наиболее близко таким условиям соответствует аварийное торможение с начальных скоростей 30...60 км/ч.

При расчете остановочного пути в этом случае принимают допущение, что замедление нарастает скачкообразно до a mах  в момент времени 0,5tн,.

При таком допущении уменьшение скорости начинается через промежуток времени t1 = tp + tз + 0,5tн с момента возникновения необходимости торможения.

Но так как время нарастания замедления очень мало, погрешность оказывается небольшой, и ею можно пренебречь. Остановочный путь может быть найден:

So = vo (tp +tз+ 0,5tн )+0,5vо(0,5tн +t),                                                                 (19.3)

Время 0,5tн +t , в течение которого скорость автомобиля уменьшается от v0 до нуля при замедлении а mах определяется выражением:

0,5tн +t = v0/a,                                                                                                      (19.4)

Тогда:

So = vo (tp +tз+ 0,5tн)+ (v0)2/(2 a)                                                                           (19.5)

Использование ПБС и АБС  в тормозных приводах позволяет существенно улучшить тормозные свойства автомобиля и обеспечить его устойчивость при торможении с максимальной эффективностью. Испытания показывают, что тормозные системы, имеющие ПБС с правильно выбранными параметрами, позволяют уменьшить тормозной путь (особенно при торможении с высоких начальных скоростей на дорогах с пониженным коэффициентом сцепления) на 20...35 %. При этом устойчивость и управляемость автомобиля сохраняются.

Литература: 5, стр.286-299; 10, стр. 66-85,

Контрольные вопросы:

1 От чего зависит замедление автомобиля?

2 Из чего складывается время торможения автомобиля?

3 От чего зависит время срабатывания тормозного привода?

4 Что такое тормозная диаграмма? Нарисуйте её

5 От чего зависит тормозной путь автомобиля? Напишите формулу

6 Почему при торможении автомобиля происходит перераспределение нагрузки по осям?

7 Перечислите способы торможения автомобиля

- Тема 20.  Управляемость автомобиля

Цель: Изучить особенности управляемости автомобиля, элементы расчета

План:

1 Основные понятия, показатели

2 Элементы расчета

Основная функция водителя — управление автомобилем. В системе «автомобиль—водитель—дорога» автомобиль является объектом управления, а водитель — оператором. Анализируя дорожную обстановку, водитель, воздействуя на органы управления автомобиля, изменяет характер его движения. Различные автомобили отличаются реакциями на управляющие воздействия. Так поворот рулевого колеса на один и тот же угол на разных машинах вызовет различное изменение курсового угла. Усилия, необходимые для поворота рулевого колеса, для различных автомобилей неодинаковы.

Управляемость автомобиля — это его способность сохранять заданное направление движения в определенной дорожной обстановке или изменять его при воздействии водителя на рулевое управление. Управляемость автомобиля оценивают следующими показателями: критическая скорость по управляемости; поворачиваемость автомобиля; соотношение углов поворота управляемых колес; стабилизация управляемых колес и их угловые колебания.

Критическая скорость по условиям управляемости

При движении автомобиля на повороте имеет место равенство:

или     (20.1)

Следовательно

(20.2)

где G1 — сила тяжести автомобиля, приходящаяся на передний мост.

Выполняется условие

Ry1= Ру1 + Рц1,

где Ру1 — поперечная составляющая силы Р (Р — толкающая сила со стороны ведущего моста); Рц1 — центробежная сила передней части автомобиля.

Тогда      (20.3)

где ρп — радиус поворота середины переднего моста; υ1 — скорость движения середины переднего моста; m1 — масса автомобиля, приходящаяся на передний мост.

Так как υ1 = ρп/ ρз, а ρп = ρ3соs θ, то , получим:      (20.4)

Полученная скорость υупр называется критической скоростью по управляемости, так как это максимальная скорость, с которой автомобиль может двигаться на повороте без поперечного скольжения управляемых колес.

Критическая скорость равна нулю, если:

(20.5)

На дорогах с твердым покрытием обычно φ>>f поэтому автомобиль сохраняет управляемость. При движении на дорогах с неровным обледенелым покрытием, а также по песку или по снегу значения коэффициентов φ и f сближаются, что приводит к снижению критической скорости. Когда φ≤ f cosθ автомобиль становится неуправляемым при данном значении θ. Если θ уменьшить, то управляемость может быть восстановлена. При полном скольжении передних колес, например, в результате торможения поперечная реакция дороги возникнуть не может, так как возможности сцепления колес с дорогой уже исчерпаны, и автомобиль теряет управляемость даже при самых малых углах поворота управляемых колес.

Литература: 3, стр.328-346; 10, стр. 124-160

Контрольные вопросы:

1 Какими показателями оценивается управляемость автомобиля?

2 От чего зависит критическая скорость автомобиля по условиям управляемости?

3 Что такое увод колеса и от чего он зависит?

4 Что такое поворачиваемость автомобиля?

5 Чем отличается излишняя поворачиваемость автомобиля от недостаточной?

6 Как влияют колебания колес на управляемость автомобиля?

7 Что называется стабилизацией управляемых колес? Назовите способы стабилизации

- Тема 21. Устойчивость, маневренность автомобиля

Цель: Изучить показатели устойчивости, маневренности автомобиля. Разобраться в уравнении движения и траектории при повороте

План:

1 Поперечная и курсовая устойчивость, аэродинамическая устойчивость

2  Кинематика криволинейного движения

3 Влияние конструкции на показатели

Поперечная устойчивость автомобиля

Показателями поперечной устойчивости автомобиля являются максимально возможная скорость его движения на повороте данного радиуса и угол поперечного наклона дороги (косогора), при котором автомобиль потеряет устойчивость. Оба показателя могут быть определены из условий поперечного скольжения колес (заноса) и опрокидывания автомобиля. Таким образом, имеются четыре показателя поперечной устойчивости:

υз— максимальная (критическая) скорость движения автомобиля по окружности (на повороте), соответствующая началу его скольжения;

υ0— максимальная (критическая) скорость движения автомобиля по окружности (на повороте), соответствующая началу его опрокидывания;

βз — максимальный (критический) угол наклона, при котором начинается поперечное скольжение колес;

β0 — максимальный (критический) угол наклона, при котором начинается опрокидывание автомобиля.

Силы, действующие на автомобиль при повороте

Рисунок 21.1 – Силы, действующие на автомобиль при повороте

При равномерном движении на участке 3-4 (кривая постоянного радиуса) из центра поворота О через центр тяжести автомобиля на него действует центробежная сила Рц:

Рц=mω2ρц,    (21.1)

где m— масса автомобиля; ω— угловая скорость автомобиля при повороте, ω = υ/ ρц (υ — скорость движения автомобиля); ρц — расстояние от центра поворота до центра тяжести автомобиля, ρц=р3/соs γ и р3= L/tgθ.

Таким образом, центробежная сила, действующая на автомобиль при его равномерном движении, рассчитывается по формуле:

Рц = mυ2/(р3 соs γ)= mυ2θ/( L соs γ). 	  (21.2)

Поперечная составляющая центробежной силы:

Рy1= Рц соs γ= mυ2θ/ L.   (21.3)

Рyн = mυl2ωук/ L,    (21.4)

В случае неравномерного движения на автомобиль действует еще и сила РyН1: РyН 1= mJl2θ/ L,    (21.5)

где J — ускорение движения автомобиля.

Таким образом, поперечная и инерционная сила, вызывающая занос и опрокидывание автомобиля при движении на повороте, представляется как:

Рy=Рy1 + РyН + РyН1.   (21.6)

Критическая скорость заноса и опрокидывания

. Если автомобиль равномерно движется при неизменном угле поворота управляемых колес, то:

Ry1 + Ry2=Gφу = Ру = mυ2θ/ L,   (21.7)

где φу— коэффициент поперечного сцепления шин с дорогой. Отсюда критическая скорость по условиям заноса:

(21.8)

. Составив уравнение моментов относительно этой оси, получим:

0,5GВ — Руhц —∑Rzв = 0,    (21.9)

где ∑Rzв — сумма нормальных реакций дороги, действующих на внутренние колеса автомобиля; hц— высота центра тяжести автомобиля; В — колея автомобиля (расстояние между центрами контактов с дорогой левых и правых колес).

0,5GВ = mυ2θhц/ L,    (21.10)

откуда критическая скорость по условиям опрокидывания:

(21.11)

Критический угол уклона дороги

Критический угол уклона дороги по условиям заноса (бокового сползания):

(21.12)

Следовательно, критический угол наклона дороги по условиям заноса:

(21.13)

Уравнение моментов относительно оси, проходящей через точки контактов середины шин наружных колес с дорогой:

(21.14)

В момент начала опрокидывания ∑Rzв = О. Тогда из последнего равенства имеем :

tgβ= B/(2hц).    (21.15)

Критический угол уклона дороги по условиям опрокидывания:

β0=arctg[β/(2hц)].    (21.16)

β0> βз, откуда В> 2hцφу    (21.17)

Занос автомобиля

Одновременный занос обоих мостов автомобиля происходит довольно редко. Чаще начинают скользить колеса одного моста. В этом случае механизм потери устойчивости имеет свои особенности. Занос заднего моста заднеприводного автомобиля более вероятен, так как задние колеса нагружены силой тяги, и уже в значительной степени исчерпали возможности сцепления с дорогой, резерв по сцеплению для восприятия боковой силы ограничен. Достаточно небольшой боковой силы, чтобы колеса начали скользить в боковом направлении.

Расчеты показывают, что автомобили с приводом на передние колеса имеют большую устойчивость против бокового заноса, а следовательно, более высокие эксплуатационные скорости движения, чем аналогичные автомобили с задними ведущими колесами. Испытания на обледенелой горизонтальной дороге подтверждают, что критические скорости по заносу для автомобиля с приводом на передние колеса на 15—20 % превышают критические скорости для автомобиля с приводом на задние колеса.

Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную устойчивость автомобиля

К основным эксплуатационным факторам, влияющим на поперечную устойчивость автомобиля, относятся ширина колеи, жесткость подвески и размещение его центра тяжести. При определении показателей устойчивости было принято, что автомобиль является жестким телом. В действительности же он представляет собой систему масс, связанных между собой шарнирами и упругими элементами. Под действием поперечной силы шины и упругие элементы подвески с одной стороны автомобиля разгружаются, а с другой нагружаются. В результате кузов автомобиля наклоняется и поворачивается в поперечном направлении

Неравномерное распределение при торможении тормозных сил между колесами может вызвать потерю устойчивости автомобиля. Если автомобиль тормозит, а одно заднее колесо например левое не заторможено и катится свободно, то автомобиль отклонится вправо от прямолинейного движения. Расстояние S при этом уменьшится, следовательно, уменьшится также и поворачивающий момент, создаваемый силой инерции РJ.

Правильное размещение груза с точки зрения положения его центра тяжести безусловно будет иметь влияние на поперечную устойчивость автомобиля, так как в этом случае изменится положение центра тяжести всего автомобиля.

Продольная устойчивость автомобиля

Для одиночного автомобиля с задними ведущими колесами, находящегося на грани сползания, уравнение моментов, действующих на автомобиль относительно точек О и О1 имеет вид

(21.18)

Для двухосного автомобиля со всеми ведущими колесами:

(21.19)

критический угол подъема:

α = агсtgl2φх /(L —φхhц).     (21.20)

Литература: 5, стр.316-328; 10, стр. 164-182, 184-190

Контрольные вопросы:

1 Назовите показатели поперечной устойчивости автомобиля

2 Какие силы действуют на автомобиль при повороте?

3 От каких факторов зависит критическая скорость, определяемая по условиям заноса и опрокидывания?

4 Как следует гасить занос заднего моста у заднеприводного и переднеприводного автомобиля?

5 От чего зависит продольная устойчивость автомобиля

- Тема 22. Проходимость транспортных средств

Цель: Изучить влияние конструкции на проходимость, особенности движения

План:

1 Влияние конструкций автомобилей на проходимость

2 Взаимодействие колеса с дорогой

Проходимость является одним из основных эксплуатационно-технических качеств автомобиля, определяющих его эффективное использование в тяжелых дорожных условиях. Этим качеством обладают автомобили всех типов, но в зависимости от их назначения в различной степени, поэтому они делятся на автомобили обычной, повышенной и высокой проходимости.На показатели проходимости, по которым сравниваются различные автомобили, влияют различные факторы. Их можно разбить на следующие группы: геометрические  тягово-динамические и опорно-сцепные конструктивные. Деление это условное, так как факторы взаимосвязаны.

Геометрические факторы проходимости Геометрические факторы проходимости определяют способность автомобиля не задевать за препятствия, ограничивающие пространство для его движения. Они определяются конструкцией и компоновкой автомобиля.

Дорожный просвет — это расстояние от опорной поверхности (полотна дороги) до низшей точки автомобиля. Низшей точкой автомобиля обычно являются картер ведущего моста, картер маховика двигателя и т. п).

Продольный радиус проходимости R1 определяется как радиус окружности, касающийся передних , задних колес и наиболее низкой точки в средней части автомобиля.

Поперечный радиус проходимости R2 определяет проходимость через неровности, ширина которых соизмерима с колеей автомобиля. Чем меньше R2, тем выше проходимость через препятствия такого типа.

Углы переднего γ1 и заднего γ2 свеса, а также передний а и задний b свесы определяют проходимость автомобиля по неровным дорогам, при въезде на препятствие или съезде с него. Для определения углов γ1 и γ2 проводят касательные к внешним окружностям шин передних и задних колес и к наиболее удаленным передней и задней частям автомобиля. Чем больше углы γ1 и γ2, и тем более крутое препятствие сможет преодолеть автомобиль.

База автомобиля L оказывает существенное влияние на возможность преодоления пороговых  препятствий, а для многоосных автомобилей — преодоление рвов.

Радиус колеса r определяет проходимость автомобиля через пороговые препятствия и рвы, а также влияет на сопротивление движения по деформируемым грунтам.

Маневренность автомобиля характеризуется минимальным радиусом поворота переднего наружного колеса ρн; шириной полосы движения Н (габаритного коридора), которую автомобиль занимает при повороте; максимальным выходом отдельных частей автомобиля за пределы траектории движения переднего и заднего колес .

Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости

Масса автомобиля. Чем меньше масса автомобиля тем выше его проходимость по мягким грунтам, особенно по грунтам, имеющим коркообразный покров (снег с обледенелой коркой и т. п.).

Удельная мощность автомобиля — это отношение номинальной мощности двигателя к полной массе автомобиля.

Удельное давление колес на дорогу в значительной степени определяет проходимость автомобиля по легко деформируемым грунтам.

Динамический фактор определяет сопротивление, которое автомобиль может преодолеть на данной передаче.

Коэффициент сцепной массы kφ— это отношение сцепной массы автомобиля к его полной массе.

Конструктивные факторы проходимости автомобиля

Тип силовой передачи. Установка на автомобилях гидромеханических коробок передач, электромеханических силовых передач, применение раздаточных коробок передач с понижающими передачами способствуют повышению проходимости на мягких грунтах за счет снижения максимальной скорости движения до 1,5 км/ч и обеспечения плавного изменения скорости. От этого во многом зависит успешное трогание автомобиля с места в данных условиях.

Колесная формула.

Из условий равновесия колеса имеем:

Rz = Рz, Rx = Рx.     (22.1)

Силы действующие на колесо, связаны между собой равенствами:

Rz= Rxtgα1= Рx tgα1, Рx= Рz/ tgα1     (22.2)

Получим:

(22.3)

Следовательно:

(22.4)

Отсюда следует, что при h = r сила Рx становится бесконечно большой, т. е. при наезде ведомых колес на препятствие высотой h = г автомобиль не сможет его преодолеть даже при большой силе тяги на ведущих колесах.

Рx = Rz - Rт; Rz = Rz + Р′′т.    (22.5)

Подвеска автомобиля не должна допускать отрыва колес от дороги при движении по ровной местности. Это условие может быть ограничено максимально допустимым перекосом мостов автомобиля. Независимая и балансирная подвеска обеспечивает большой перекос мостов, что способствует повышению проходимости.

Дифференциал. При буксовании одного из ведущих колес моста (например левого) дифференциал распределяет крутящий момент следующим образом: Мл= 0,5(М + Мтр), Мп = 0,5(М - Мтр),

где Мл и Мп — крутящие моменты на левом и правом колесах соответственно; М — крутящий момент на корпусе дифференциала; Мтр — момент от силы трения в дифференциале, возникающий из-за относительного движения его деталей.

Рт= 2Рφmin + Мтр/ r

где Рφmin — сила тяги на колесе с минимальным сцеплением.

Системы регулирования давления воздуха в шинах позволяет выбрать оптимальное давление воздуха в машинах для данных условий эксплуатации. Эффективность использования этих систем зависит от скорости изменения давления в шинах.

Колеи передних и задних колес. В случае несовпадения при движении по мягким грунтам колеи передних колес с колеей задних сопротивление движению возрастает. Несовпадение колеи может быть как у автомобилей со всеми одинарными колесами, так и у автомобилей с передними одинарными и задними сдвоенными колесами. Разность передней и задней колеи одинарных колес не должна превышать 25—32 % ширины профиля шины. В противном случае проходимость автомобиля существенно снижается.

Тип и конструкции шин. Сопротивление качению и сцепление колес с грунтом зависит от площади контакта шины с опорной поверхностью дороги, удельного давления в зоне контакта, радиальной и тангенциальной деформации шины, сцепных качеств протектора и т. д. Все эти параметры, в конечном счете, определяются такими конструктивными характеристиками шин, как размеры и формы поперечного сечения шины, конфигурации и размеры рисунка протектора, давления воздуха в шине и возможность его регулирования, материал и число слоев корда, качество резины.

Способы увеличения проходимости автомобиля

В некоторых случаях для повышения проходимости автомобиля на него устанавливают лебедку. Лебедка служит для самовытаскивания застрявшего автомобиля или преодоления тяжелопроходимых участков пути. При движении на укатанных снежных, обледенелых, а также размокших грунтовых дорогах с твердым основанием в качестве временного средства повышения проходимости применяют цепи противоскольжения, которые наматываются на ободья и шины и запираются замками. При этом, если автомобиль не снабжен шинами с регулируемым давлением воздуха, не следует резко увеличивать мощность на ведущих колесах, так как это может привести к проворачиванию обода колеса относительно покрышки.

Литература: 5, стр.346-353 ; 10, стр. 212-230

Контрольные вопросы:

1 Назовите геометрические формы проходимости автомобиля

2 Назовите конструктивные факторы проходимости автомобиля

3 Как можно увеличить проходимость автомобиля?

- Тема 23. Топливная экономичность

Цель: Изучить топливно-экономические показатели, влияние конструкций на топливную экономичность

План:

1 Оценочные показатели

2 Топливно-экономическая характеристика

Себестоимость автомобильных перевозок в значительной степени зависит от топливной экономичности автомобилей — свойства, характеризующего расход топлива автомобилем или автопоездом при движении.

Топливная экономичность непосредственно зависит от конструкции автомобиля. Она определяется степенью совершенства рабочего процесса в двигателе, коэффициентом полезного действия и передаточными числами трансмиссии, соотношением между снаряженной и полной массой автомобиля и автопоезда, сопротивлением движению.

Характеристики топливной экономичности

Топливная экономичность оценивается по путевому расходу топлива — расходу топлива (в литрах или килограммах) на 100 км пути, проходимого автомобилем. Путевой расход топлива (иногда его называют средним расходом) определяют экспериментально при испытаниях или эксплуатации автомобилей в определенных дорожных условиях. Обычно испытания совмещаются с пробеговыми, при которых одновременно оценивают средние скорости движения и другие эксплуатационные свойства автомобилей.

Для оценки топливной экономичности автомобилей используют следующие показатели:

|  | средний расход топлива в типовых дорожных условиях; |
| --- | --- |
|  | топливную характеристику установившегося движения; |
|  | контрольный расход топлива; |
|  | топливную характеристику при движении по магистрально-холмистой дороге. |
|  | для автомобилей, работающих с частыми остановками (городских и пригородных автобусов, специальных автомобилей), определяют топливную характеристику при циклическом движении. |

Средний расход топлива определяют путем измерения объема горючего, израсходованного автомобилем на определенном пути в заданных дорожных условиях (обычно — при движении автомобиля по равнинным, магистрально-холмистым, горно-холмистым и горным дорогам).

Топливная характеристика установившегося движения — график зависимости путевого расхода топлива от скорости установившегося движения в заданных дорожных условиях. Экспериментально ее определяют на горизонтальном, ровном участке дороги с усовершенствованным покрытием при различной степени загрузки автомобиля:

|  | при полной нагрузке; |
| --- | --- |
|  | без груза; |
|  | с прицепом и др. |

Точки характеристики находят путем измерения объема израсходованного автомобилем топлива при проезде с заданной скоростью мерного километрового участка. Требования к этому участку такие же, как и при оценке скоростных качеств автомобиля. Обычно испытания скоростные и на топливную экономичность совмещают.

Минимальный расход горючего при движении автомобиля с номинальной нагрузкой по твердой горизонтальной дороге называется контрольным расходом.

В связи с тем, что зависимость расхода топлива от скорости в зоне минимальных расходов является пологой, контрольный расход обычно определяют как расход топлива при определенной для данного автомобиля скорости, близкой к скорости, соответствующей минимальному его расходу.

Стандартами регламентируется скорость, при которой измеряют контрольный расход топлива. Контрольный расход измеряется при скорости 40... 100 км/ч. Отношение этой скорости к максимальной составляет 0,55...0,8. По контрольному расходу топлива оценивают техническое состояние автомобиля, и поэтому он обычно указывается в технических характеристиках автомобиля.

Топливная характеристика установившегося движения дает лишь приближенную оценку топливной экономичности автомобилей. В то же время имеется определенная связь между этой характеристикой и эксплуатационным расходом горючего. Исследованиями, выполненными в ряде стран, установлено, что эксплуатационный путевой расход топлива примерно на 10 % больше расхода по топливной характеристике установившегося движения по твердым дорогам при скорости, составляющей две трети максимальной для автомобилей с дизельными двигателями и три четверти — с карбюраторными.

Топливная характеристика при движении автомобиля по магистрально-холмистой дороге представляет собой зависимость путевого расхода топлива от допустимой на маршруте скорости движения (vдоп). В некоторых случаях строят зависимости расхода топлива от средней скорости движения. Эти характеристики позволяют судить о топливной экономичности автомобилей при переменных режимах движения в условиях, когда скорости ограничены.

Топливная характеристика циклического движения — зависимость путевого расхода топлива от средней скорости движения автомобиля циклами, состоящими из этапов разгона, установившегося движения и остановки. Измерения проводятся на прямом горизонтальном участке с усовершенствованным покрытием. Расстояния между остановками, а также диапазоны скоростей установившегося движения определяются типом автомобиля.

Литература: 5, стр.307-316; 10, стр. 87-104

Контрольные вопросы:

1 Назовите основные показатели топливной экономичности автомобиля?

2 От каких факторов зависит расход топлива автомобиля?

3 Что такое топливно-экономическая характеристика автомобиля?

4 Почему топливная экономичность автопоезда лучше, чем одиночного автомобиля?

5 Для чего устанавливаются нормы расхода топлива?