Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова

Нурписов Жумабек Амангалеевич

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Курс лекций

образовательная программа  «Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания»

траектория обучения «Молочная отрасль»

Костанай, 2016

Содержание

Тема 1 Введение в проектирование предприятий молочной промышленности………………...3 1.1 Конструкторская документация 1.2 Обеспечение безопасности предприятия 1.3 Характеристики производства молока и молочных продуктов Тема 2 Типы предприятий молочной промышленности и их выбор……………………………..4 2.1 Основные типы предприятий молочной промышленности 2.2 Общие нормы, правила и другие нормативные документы 2.3 Технико-экономическое обоснование и расчет строительства Тема 3. Проектирование предприятий молочной промышленности..............................................6 3.1 Проекты молокобрабатывающих предприятий 3.2 Проектирование предприятий молочной промышленности Тема 4 Реконструкция и завершение проектирования……………………………………………...9 4.1 Технологическая реконструкция и техническое перевооружение 4.2 Завершение проектирования Список источников………………………………………………………..............................................11 Тема 1 Введение в проектирование предприятий молочной промышленности 1.1Конструкторская документация 2.1 Обеспечение безопасности предприятия 1.3 Характеристики производства молока и молочных продуктов В связи с началом наших занятий следует сказать о правилах общения с вами. Основы правил поведения и политики оценок приведены в силлабусах. На некоторых моментах придется мне остановится. Магистранты должны обязательно посещать все занятия. Пропущенные практические занятия должны отработать. Каждое занятие будет проводится устный опрос по прошедшей теме. Конечно, вам хотелось бы, чтобы осуществлялся опрос непосредственно после изучения. Вам необходимо подготовится самостоятельно по теме и только тогда отвечать на вопросы преподавателя. Пропущенные лекционные занятия необходимо отработать написанием реферата по теме с дополнительным заданием от преподавателя. 1.1Содержание вопроса 1 Изготовление любых изделий, строительство зданий и сооружений осуществляется на основании конструкторских документов – графических и текстовых. К графическим документам относятся чертежи и схемы изделий, зданий и сооружений, а к тестовым технические – технические условия, спецификации, ведомости, пояснительные записки в проектах. Чертёж – документ, содержащий изображения машин, сооружений, технических приспособлений и их деталей и другие данные, необходимые для их изготовления и контроля. В зависимости от способа выполнения и характера использования чертежи подразделяются на следующие виды: Оригиналы – чертежи, выполненные на чертёжной бумаге или другом носителе и предназначенном для изготовления по ним подлинников; Подлинники – чертежи, оформленные подписями и выполненные специальным способом, позоляющем воспроизводить с них копии; Копии – чертежи, выполненные способом, который обеспечивает их идентичность с подлинником, и предназначенные для использования в производстве и строительстве. Чертежи выполняются на листах чертёжной бумаги, которые имеют определенные соотношения размеров сторон, т.е. определенный гостированный формат. Самый большой формат 44 (размером 1189*841мм) имеет площадь, равную 1м2 , и другие форматы полученные делением на две равные части, принимают за основные. Размеры 11 (297*210) формата или обозначаемый за А4 приняты за единицу измерения остальных. Масштаб – отношение линейных размеров изображенного на чертеже предмета к его размерам в натуре. Масштаб может быть выражен числом (числовой масштаб) или графически (линейный масштаб). Часто в процессе работы будут встречаться архитектурно-строительные чертежи, имеющие существенные отличия от машиностроительных. Они (марка АС) фасады, планы, разрезы дают более полное полное представление об архитектуре здания, планировке и размерах помещений, конструкциях и материалах основных его элементов. На основе этих чертежей составляют также на производство специальных работ по монтажу технологического оборудования, водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции, электроснабжению и др. Фасады – передний (главный), задний, боковые – соответствуют видам здания, дают представления о внешнем виде здания, о его общей форме и размерах, количестве этажей и т.п.. План – вид сверху, условного горизонтального разреза здания. В комплекте чертежей марки АС, помимо планов здания, содержит чертежи планов фундаментов, подземных конструкций, полов, покрытий, перекрытий и пр. Разрез – изображение здания, мысленно рассеченного вертикальной плоскостью и спроецированного на плоскость проекции, параллельную секущей плоскости. Существуют определенные правила изображения места прохождения секущей плоскости и полученных элементов. В строительных чертежах широко используются графические и буквенные условные обозначения. Графические обозначения применяют для изображения строительных материалов, элементов конструкций, санитарно-технических устройств. 1.2 Содержание вопроса 2 В условиях интенсивного развития и перестройки экономики, использования эффективных форм управления, организации и стимулирования труда придается большое значение проблеме улучшения условий и охраны труда, что должно отражаться в соответствующем разделе проекта. Для охраны окружающей среды и водных ресурсов при проектировании необходимо предусматривать: - сбор и сепарирование первых ополосков от оборудования трубопроводов; - нейтрализацию щелочных стоков после централизованной мойки оборудования и трубопроводов; - биологическую очистку сточных вод на городских сооружениях, как правило, совместно с хозбытовыми стоками, а при их отсутствии — на собственных очистных сооружениях; - грязеотстойники с бензомаслоулавливателями на площадках для наружной мойки автомашин и мазутоловушки у мазутного хозяйства. С целью снижения концентрации вредных выбросов в атмосферу необходимо предусматривать: - для котельных, работающих на твердом топливе, установку пылезолоулавливающего оборудования (батарейных циклонов, мокрых скруттерных золоулавливателей, электрофильтров и т. д.); - выбор оптимальной высоты дымовой трубы; - для котельных, работающих на жидком топливе, — ввод жидких присадок в мазут. Каждое здание и сооружение, построенное для определенной цели должно удовлетворять эксплуатационным, экономическим, инженерно-техническим и архитектурным требованиям. Эксплуатационные требования предусматривают специальные объемно-планировочные и конструктивные решения при использовании необходимого санитарно-технического и инженерного оборудования. Экономические требования предусматривают определенные нормативные объемно-планировочные, технические и стоимостные показатели, обеспечивающие минимальные затраты на строительство и эксплуатацию здания. Инженерно-технические требования предусматривают необходимую прочность и устойчивость здания в целом и отдельных его элементов, а архитектурные — соответствие внешнего облика и интерьеров, применяемых материалов и отделки здания назначению и единому архитектурному ансамблю прилегающих зданий и населенного пункта в целом. Для молочной промышленности в XXI веке экологические проблемы приобретают особую актуальность в связи с истощением ресурсов и необходимостью сохранения окружающей среды. Требует срочного решения создание отраслевой системы контроля основных экологических показателей: водопотребления, водоотведения, загрязненности сточных вод и др., а также разработка методологии «Оценки экологической безопасности производств». В общем, требований огромное количество: технологические, санитарные, биологические, технические и т.п.. Сегодня привели для примера только отдельные. 1.3 Содержание вопроса 3 Состав молока очень сложный. В молоко входят более 250 компонентов, в том числе 20 глицеридов жирных кислот, 23 витамина, ряд фракций казеина и сывороточных белков, более 20 аминокислот, 30 макро – и микроэлементов, 4 вида сахара, пигменты, ферменты, фосфатиды, лимонная кислота и др. Химический состав молока видов сельскохозяйственных животных самый различный,%: Жир 1,0…22,5 Белок 2,1…10,3

Казеин 1,1…8,7 Лактоза 2,0…6,7 Так можно приводить и многие другие компоненты. На состав молока оказывает влияние ряд факторов: стадия лактации, порода, возраст, условия содержания и уход за животными, моцион, способы и качество доения, массаж вымени, индивидуальные особенности животных и многое другое. Существует обработка молока и переработка. Первая ставит целью сохранить первоначальные качественные показатели в пределах нормы и осуществляют очистку от посторонних примесей, охлаждение, пастеризацию, специальное хранение и т.д.. Переработка, по сути, приготовление молочных продуктов и с добавлением молока. Таких продуктов великое множество, от кефира и до разнообразного диетического. Контрольные вопросы: 1. Чем отличаются подлинник от копии? 2. Перечислите какие требования, предъявляются к проектам. 3. В чем особенность молока, как продукта хранения?

Тема 2 Типы предприятий молочной промышленности и их выбор

2.1 Основные типы предприятий молочной промышленности

2.2 Общие нормы, правила и другие нормативные документы

2.3 Технико-экономическое обоснование и расчет строительства

2.1 Содержание  вопроса 1

Предприятия молочной промышленности делятся соответственно ее отраслям на цельномолочные, молочноконсервные, маслодельные, сыродельные, заводы сухого обезжиренного молока и заменителя цельного молока, заводы (цехи) детского и лечебно-профилактического питания, фабрики (цехи) мороженого, заводы (цехи) плавленых сыров. Они различаются не только по профилю, но и по количеству перерабатываемого молока. Предприятия разной мощности оснащаются различным по производительности и по количеству технологическим и вспомогательным оборудованием, имеют различные производственные площади. Для различных по типу и мощности предприятий требуются соответствующие проектные решения.

Предприятия цельномолочной промышленности, как правило, размещаются в городах и поэтому называются городскими молочными заводами. Радиус зоны доставки молока для таких заводов может достигать несколько сотен километров.

В зависимости от того, в какой продукт и каким способом перерабатывается обезжиренное молоко, маслодельные предприятия классифицируют на маслоказеиновые, маслодельные с цехами по производству пищевого казеина, маслодельные с цехами по производству сгущенного обезжиренного молока, маслодельные с цехами по производству сухого обезжиренного молока и т. п. Обычно маслодельные заводы располагаются в зоне большого молокосбора, вдали от крупных городов, средняя мощность таких заводов составляет 40...50т переработанного молока в смену.

Сыродельные заводы различаются по видам вырабатываемых сыров и мощности. Они размещаются в зоне качественного, сыропригодного молока, их мощность 25т и более переработанного молока в смену.

Организация производства на сыродельных заводах идет по пути комбинирования производства, которая служит основой для создания на сыродельных заводах законченного технологического цикла комплексной переработки молока и всех составных частей на пищевые цели.

В системе маслодельной и сыродельной промышленности значительное место занимают маслосырбазы и холодильники.

В период становления молочной промышленности маслосырбазы создавались для приема и хранения готовой продукции, поступающей с расположенных в определенном радиусе заводов.

Различают молочноконсервные заводы по производству стерилизованного молока, сгущенного молока с сахаром, сгущенного стерилизованного, сухих детских продуктов и сухого молока. Основными технологическими процессами производства продукции на этих предприятиях являются сгущение и сушка.

Эти заводы строят в районах развитого молочного животноводства и крупных животноводческих комплексов.

В связи с тем, что на заводах сухого обезжиренного молока (СОМ) и заменителей цельного молока (ЗЦМ) осуществляются процессы сгущения и сушки, они требуют больших затрат тепловой энергии и воды.

Цехи мороженого обычно строят в крупных городах. Технологический процесс производства мороженого требует больших затрат холода, поэтому данные предприятия проектируются в основном при хладокомбинатах и холодильниках, имеющих большие мощности холодильной техники.

В зоне гормолзаводов имеются приемные пункты и сепараторные отделения, в функции которых входит приемка молока, очистка, частичное сепарирование его, охлаждение до температуры 4...6 °С и хранение до отправки на молочный завод.

Молочные продукты для детского питания выпускают специализированные предприятия, цеха детского питания при крупных молочных комбинатах, а также цеха детского питания, построенные по типовым проектам мощностью соответственно 5 и 10 т готовой продукции в смену, детские кухни. Назначение данных предприятий — производство стерилизованных, кисломолочных и пастообразных молочных продуктов для детей раннего возраста.

2.2 Содержание вопроса 2

При разработке проектов и смет для промышленного предприятия рекомендовано два направления:

- Для объектов, строительство которых осуществляется по типовым и повторно используемым проектам, а также по технически несложным объектам, проводится одностадийное проектирование.

- Проектирование в две стадии — технический проект и рабочие чертежи — допускается для крупных и сложных промышленных комплексов, а также в случае применения новых технологических процессов и сложных архитектурно-строительных решений.

В проектах должны быть предусмотрены:

- новейшее высокопроизводительное оборудование, аппараты, установки и агрегаты;

- прогрессивные технологические процессы;

- комплексная механизация и автоматизация основного производства и вспомогательных операций;

- научная организация труда;

- специализация, комбинирование и кооперирование;

- рациональная схема транспортных потоков и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ;

- оптимальные проектные решения, выбранные на основе вариантных разработок;

- комплексное использование углеводно-минерального сырья и всех составных частей молока на пищевые цели;

- эффективные средства защиты окружающей среды от техногенного воздействия.

При проектировании особое внимание уделяется производственному зданию, в котором протекают производственные процессы выпуска продукции запланированного ассортимента. Часть производственного здания, в котором совершаются одна или несколько операций производственного процесса, функционально неотделимых друг от друга, называется цехом. В состав молочного предприятия входят:

- Производственные здания, в которых размещаются цеха и участки по изготовлению продукции согласно ассортиментной программе данного предприятия.

- Подсобно-производственные здания, предназначенные для обслуживания основного производства (ремонтно-механические, слесарные, столярные мастерские, вентиляционные камеры, отделения мойки и т. д.).

- Складские здания для хранения тары, припасов, материалов, полуфабрикатов, инвентаря и оборудования.

- Здания транспортного хозяйства для обслуживания средств транспорта (гаражи, авторемонтные мастерские и др.).

- Энергетические здания для размещения производств по выработке электроэнергии, пара, сжатого воздуха, холода (котельные, компрессорные, трансформаторные, газораспределительные подстанции и т. п.).

- Административно-бытовые здания (вспомогательные) для размещения заводоуправления, столовых, красных уголков, бытовых помещений, медпункта или здравпункта и т. п.).

Анализ ситуации, сложившейся в молочной отрасли, показывает, что наиболее актуальными являются научные исследования, направленные на комплексное безотходное использование молочного сырья, разработку новых технологических производств широкой гаммы полнокомпонентных продуктов различного функционального назначения на молочной основе, модернизацию и создание нового технологического оборудования, решение проблем энерго-, ресурсосбережения, экологизации молочных производств.

2.3 Содержание вопроса 3

Технико-экономическое обоснование. Каждое намечаемое к строительству, реконструкции или техническому перевооружению, а следовательно, подлежащее проектированию промышленное предприятие должно быть экономически обосновано. Поскольку при экономическом обосновании затрагиваются и некоторые технические вопросы, этот этап работы носит название технико-экономического обоснования. На его основе составляется задание на проектирование, после чего объект может быть включен в план проектно-изыскательных работ.

В технико-экономическом обосновании должны быть отражены:

- географические координаты и характеристика района строительства;

- характеристика имеющейся в этом районе промышленности, перспективы ее развития и роста населения, описание существующих в районе строительства молочных предприятий и обоснование необходимости строительства нового или реконструкции действующего предприятия:

- выбор сырьевой зоны;

- сезонность поступления молока на проектируемое предприятие, проектной мощности и ассортимента готовой продукции будущего производства;

- технологическая характеристика и особые условия технического оснащения;

- изыскания по обеспечению будущего или реконструируемого предприятия необходимыми материалами, энергетическими ресурсами;

- вопросы кооперирования, обеспечение предприятия рабочим персоналом;

- особые условия для проектирования подсобно-вспомогательных служб и складов;

- обеспечение предприятия топливом, водой, паром, холодом;

- условия сброса сточных вод;

- условия проектирования жилищно-бытового строительства;

- срок строительства и очередность ввода мощностей.

При использовании типового проекта указывается шифр этого проекта и предлагаются изменения, которые необходимо внести в него применительно ко времени и местным условиям.

Контрольные вопросы:

1.Как разделяются предприятия  молочной промышленности?

2. Какие здания и сооружения должны входить в состав молочного предприятия?

3. Что дает технико-экономическое обоснование?

Тема 3. Проектирование предприятий молочной промышленности

3.1 Проекты молокобрабатывающих предприятий

3.2 Проектирование предприятий молочной промышленности

3.1 Содержание вопроса1

Типовым называется утвержденный соответствующими инстанциями проект, предназначенный для многократного использования его при строительстве одинаковых по назначению объектов. Типовые проекты разрабатывают в целях обеспечения строительства многократно повторяющихся предприятий или отдельных зданий и сооружений заранее подготовленными экономическими проектами.

Основное преимущество типовых проектов заключается в том, что их применение в несколько раз сокращает стоимость и сроки проектирования и дает возможность обеспечить строительство наиболее прогрессивными проектами, учитывающими современные достижения техники и технологии.

Основанием для разработки типового проекта служит задание на проектирование, составляемое заказчиком с участием проектной организации.

Эти проекты подлежат обязательному согласованию с Государственной санитарной инспекцией, а в необходимых случаях — с органами пожарной охраны.

Типовой проект должен состоять из расчетно-пояснительной записки и графических материалов, выполненных в объеме, позволяющем выявить технологические, архитектурно-строительные и объемно-планировочные решения, степень индустриализации предлагаемых решений и эксплуатационные качества, а также включает сметно-финансовые расчеты.

В типовых проектах не разрабатываются технические решения и графические материалы по внеплощадочным работам и объектам — подъездным путям, внешним сетям и коммуникациям и т. д.

При разработке локального технико-экономического обоснования строительства городского молочного завода в соответствии с расчетной мощностью подбирается соответствующий типовой проект. Оптимальный размер городского молочного завода определяется по наименьшей величине эксплуатационных расходов и капитальных вложений на единицу мощности, учитывая, что с ростом мощности завода улучшаются все технико-экономические показатели.

Типовые проекты должны быть привязаны к местным условиям строительства с учетом топографических, геологических, гидрогеологических и климатических особенностей района строительства, местных цен на материалы и изделия, а также возможности и целесообразности применения или замены предусмотренных в этих проектах материалов и конструкций.

Для осуществления строительства по типовому проекту определяют отметки зданий и сооружений и привязывают к топографической основе. Наряду с этим уточняют размеры и конструкции фундаментов, цокольных и подвальных этажей, узлов примыкания к зданиям эстакад, галерей, каналов и пр. В зависимости от климатических условий уточняют толщину наружных стен, а также решения по отоплению и вентиляции. Конструкции покрытий корректируют в зависимости от ветровых нагрузок. Разрабатывают узлы примыкания к наружным сетям (водопроводу, канализации) и транспортным коммуникациям.

Проект на строительство промышленного предприятия представляет собой комплексный документ, состоящий из текстовых (пояснительная записка, технико-экономические расчеты, обоснования) и графических (чертежи, схемы), из заказных спецификаций на материалы, изделия, оборудование, трубы и арматуру, а также сметно-финансовых документов.

Проект молочного предприятия включает разработку задания на проектирование, предварительные технико-экономические расчеты, специальные части: технологическую, архитектурно-строительную, генплан и транспорт, отопление и вентиляцию, водопровод и канализацию, горячее водоснабжение, теплоснабжение, холодоснабжение, энергоснабжение, КИП (контрольно-измерительные приборы) и автоматику, связь и сигнализацию, сметы и экономические расчеты.

Таким образом, проектирование предприятий является предметом совместной творческой деятельности коллектива, включающего большое количество специалистов разных профессий: технологов, механиков, строителей, конструкторов, сантехников, энергетиков, транспортников, врачей, социологов, дизайнеров и других, каждый из которых решает определенные задачи.

Работы по совершенствованию технологий традиционных и созданию новых технологий цельномолочных продуктов позволили разработать и реализовать их ассортимент, который можно условно разделить на следующие группы:

- продукты из обезжиренного молока, пахты, сыворотки для диетического питания с улучшенными вкусовыми свойствами;

- модифицированные продукты с заменой отдельных компонентов молока на растительные (сырные, сливочные пасты, сметанные продукты и др.);

- продукты, обладающие защитными факторами (кисломолочные напитки, продукты, обогащенные витаминами, в частности бета-каротином, поливитаминными премиксами и биологически активными добавками);

- продукты для вегетарианцев (соевое молоко, соевые пасты, соевые сквашенные напитки);

- продукты с новыми потребительскими свойствами (сырные пасты на основе творога, десерты на основе сметаны и сливок), сливки взбитые, соусы на сметане и сыворотке, сыворотка для окрошки, молоко шоколадное, взбитые и замороженные десерты;

- продукты для диабетического питания (сладкие за счет использования безкалорийных подсластителей), напитки, десерты, пасты;

- молочные продукты геродиетического назначения.

Задание на проектирование. Задание на проектирование является следствием технико-экономического обоснования строительства или реконструкции предприятия, которое должно быть его составной частью. Участие проектной организации в составлении задания на проектирование, выбор площадки для строительства и выполнение проектно-изыскательных работ входит в комплекс мероприятий, связанных с разработкой проекта предприятия, здания или сооружения.

В задании на проектирование отражаются все вопросы, освещаемые в технико-экономическом обосновании по принятой форме.

При размещении предприятий, зданий и сооружений на территории других городов и других населенных мест в дополнение к заданию на проектирование заказчик проекта должен выдавать проектной организации архитектурно-планировочное задание. Вместе с заданием заказчик выдает утвержденный акт о выборе площадки для строительства с материалами согласования места расположения предприятия, сооружения, выполненными в установленном порядке, а также строительный паспорт участка, содержащий основные технические данные по отведенному участку, технические условия на присоединение к городским инженерным сетям и сооружениям, сведения о существующих застройках, подземных сооружениях и др.

В тех случаях, когда исходные данные, необходимые для проектирования, отсутствуют или они не могут быть использованы при проектировании, заказчик может поручить проектной организации — генеральному проектировщику или по его рекомендации специализированной проектной или изыскательной организации подготовить необходимые для проектирования исходные материалы по отдельному договору за счет средств основной деятельности предприятия-заказчика или средств, выделяемых ему на эти цели вышестоящей инстанцией.

Задание на проектирование предприятия, здания, сооружения утверждается, и ему присваивается регистрационный номер.

Технические изыскания. Технические изыскания относятся к третьему и последнему этапу предпроектных работ. Выполнение работ по техническому изысканию входит в обязанности проектных организаций.

Цель технических изысканий — определить возможность и целесообразность строительства предприятия на данной площадке, выявить технические и организационные условия осуществления этого строительства.

Технические изыскания на площадке строительства промышленного предприятия проводятся в объеме и по программе, установленным главным инженером проекта и начальником отдела экономических и технических изысканий с участием руководителя или ведущих специалистов.

Программа технических изысканий состоит из следующих основных разделов: общий, топография, инженерная геология, метеорологические и климатические условия, местные строительные материалы, энергоснабжение, водоснабжение и канализация.

3.2 Содержание вопроса 2

Под проектированием понимается разработка комплексной технической документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для строительства или реконструкции зданий и сооружений или их комплексов.

Зданиями называют сооружения, имеющие помещения (внутренние пространства), предназначенные для определенной деятельности людей. Сооружения, не имеющие таких помещений, называют инженерными сооружениями.

Здания делятся на две основные группы: гражданские (жилые и общественные) и промышленные. Промышленные здания предназначаются для осуществления в них определенных технологических процессов по изготовлению продукции и удобного обслуживания основных производственных процессов.

При разработке проектов и смет для промышленного предприятия рекомендовано два направления:

Для объектов, строительство которых осуществляется по типовым и повторно используемым проектам, а также по технически несложным объектам, проводится одностадийное проектирование.

Проектирование в две стадии — технический проект и рабочие чертежи — допускается для крупных и сложных промышленных комплексов, а также в случае применения новых технологических процессов и сложных архитектурно-строительных решений.

В проектах должны быть предусмотрены:

- новейшее высокопроизводительное оборудование, аппараты, установки и агрегаты;

- прогрессивные технологические процессы;

- комплексная механизация и автоматизация основного производства и вспомогательных операций;

- научная организация труда;

- специализация, комбинирование и кооперирование;

- рациональная схема транспортных потоков и комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ;

- оптимальные проектные решения, выбранные на основе вариантных разработок;

- комплексное использование углеводно-минерального сырья и всех составных частей молока на пищевые цели;

- эффективные средства защиты окружающей среды от техногенного воздействия.

При проектировании особое внимание уделяется производственному зданию, в котором протекают производственные процессы выпуска продукции запланированного ассортимента. Часть производственного здания, в котором совершаются одна или несколько операций производственного процесса, функционально неотделимых друг от друга, называется цехом. В состав молочного предприятия входят:

Производственные здания, в которых размещаются цеха и участки по изготовлению продукции согласно ассортиментной программе данного предприятия.

Подсобно-производственные здания, предназначенные для обслуживания основного производства (ремонтно-механические, слесарные, столярные мастерские, вентиляционные камеры, отделения мойки и т. д.).

Складские здания для хранения тары, припасов, материалов, полуфабрикатов, инвентаря и оборудования.

Здания транспортного хозяйства для обслуживания средств транспорта (гаражи, авторемонтные мастерские и др.).

Энергетические здания для размещения производств по выработке электроэнергии, пара, сжатого воздуха, холода (котельные, компрессорные, трансформаторные, газораспределительные подстанции и т. п.).

Административно-бытовые здания (вспомогательные) для размещения заводоуправления, столовых, красных уголков, бытовых помещений, медпункта или здравпункта и т. п.).

Цель проектирования — подготовка документации, по которой можно воспроизвести в натуре намеченный к строительству, расширению, реконструкции или техническому перевооружению объект в соответствии с заданными условиями.

Технорабочий проект. В технорабочем проекте промышленного предприятия, здания и сооружения должны быть решены следующие основные вопросы:

- обеспечение производства исходным сырьем, материалами, энергией, водой и другими ресурсами;

- создание систем транспортных потоков сырья и готовой продукции;

- специализация и кооперирование производства, а также связи с сопряженными отраслями народного хозяйства;

- обоснование технологических процессов производства, обеспечивающих высокую производительность труда;

- организация и экономика производства и применение автоматизированных систем управления;

- обеспечение производства кадрами;

- использование территории, отведенной под застройку, и выбор оптимального варианта генерального плана;

- объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения основных зданий и сооружений;

- создание условий для научной организации труда и бытового обслуживания работающих;

- качество намечаемой к производству продукции;

- освоение проектных мощностей предприятия в соответствии с действующими нормами;

- организация строительства и продолжительность его осуществления;

- стоимость строительства, имея в виду, что смета должна быть основным документом для планирования капитального строительства и для расчета между заказчиком и строительной организацией;

- некоторые другие вопросы, связанные с конкретной привязкой типового проекта.

Контрольные вопросы:

1.Что не разрабатывается в типовом проекте?

2. Сколько бывает стадий проекта?

3. Какие вопросы решаются в технорабочем проекте?

Тема 4 Реконструкция и завершение проектирования

4.1 Технологическая реконструкция и техническое  перевооружение

4.2 Завершение проектирования

4.1 Содержание вопроса 1

Проект на реконструкцию действующего предприятия, цеха или сооружения, не относящегося к крупным и сложным, разрабатывается в сокращенном объеме и должен содержать решения основных вопросов;

- технологии и организации производства;

- принципиальных строительных и других решений, связанных с реконструкцией существующих зданий и сооружений, а также вновь строящихся или реконструируемых объектов вспомогательного и обслуживающего назначения;

- генерального плана (в случаях, когда предусматривается строительство новых или расширение действующих объектов вспомогательного и обслуживающего назначения);

- надежности, безопасности и долговечности предприятий, зданий и сооружений;

- защиты окружающей среды;

- организации строительства и последовательности выполнения работ;

- определения технико-экономических показателей, в том числе стоимости реконструкции.

Проект на техническое перевооружение действующего предприятия, цеха и сооружения должен разрабатываться в минимально необходимом объеме и включать следующее:

общую пояснительную записку, содержащую краткую характеристику новой техники и технологии производства, механизации и автоматизации производственных процессов, данные о модернизируемом и заменяемом устаревшем оборудовании, принятых решениях (по обеспечению надежности, безопасности и долговечности цехов, зданий и сооружений, по защите окружающей среды от загрязнения); соображения по организации строительства; данные об объемах строительных и монтажных работ, а также технико-экономические показатели.

Капитальные вложения на реконструкцию предприятия включают в себя стоимость строительных работ и устанавливаемого оборудования объектов, подвергнутых реконструкции: стоимость достройки зданий; стоимость нового оборудования; затраты на демонтаж; прочие расходы.

Расходы на демонтаж оборудования принимаются ориентировочно в размере 5...6 % первоначальной стоимости оборудования.

При реконструкции предприятия следует использовать фактические данные предприятия.

4.2 Содержание вопроса 2

Все материалы технико-экономического обоснования при их подготовке согласовываются и оформляются в местных директивных и плановых органах. При технико-экономическом обосновании строительства нового предприятия, мест водозабора и спуска сточных вод материалы следует согласовать с органами Государственной санитарной инспекции и соответствующего министерства в установленном порядке.

Таким образом, заканчиваем краткое изучение курса по проектированию. Основные знания вы должны получить самостоятельным изучением, как предусматривает кредитная технология.

Контрольные вопросы:

1.Какие основные вопросы решаются в проекте реконструкции действующего предприятия?

2. Что такое техническое перевооружение?

3. В каких органах согласовываются проекты?

Список источников.

Основной:

1. Проектирование предприятий молочной отрасли с основами промстроительства: учебное пособие /Л.В. Голубева и др. – СПб.: ГИОРД, 2010, - 288с.: ил.

2. Виноградов Ю.Н. и др. Проектирование мясомолочной отрасли и рыбоперерабатывающих производств. Учеб. Пособие для вузов. – СПб.: ГИОРД, 2005, - 336с.

3. Нормы технологического проектирования предприятий молочной промышленности ВНТП 645/11347 – 85. – М.: 1986. – 102с.

Дополнительный:

4. Антипов С.Т. и др. Машины и аппараты пищевых производств. В 2 кн./ - М.: Высшая школа, 2001.

5. Степанов В,М. и др. Проектирование предприятий молочной промышленности с основами САПР / - М.: Агропромиздат, 1989. – 208с.

6. Сертификация пищевых продуктов и продовольственного сырья в РФ. – М.: Ось – 89, 1996, - 192с.

7. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством: Учеб./ Под ред. акад. Н.С. Соломенко. – М.: Изд-во стандартов, 1991, - 342с.