Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Инженерлік техникалық факультет

Машина, трактор және автокөлік кафедрасы

Ауылшаруашылық машиналарының                                параметрлері мен жұмыс тәртібін есептеу

5В080600  - «Аграрлық техника және технология» мамандығы студенттері үшін тәжірбиелік сабақта орындауға арналған  есептеулі-графикалық жұмыстың                                    әдестемелік  кешені

Қостанай, 2013

Құрастырушы:

«Машина, трактор және автокөлік» кафедрасының  аға оқытушысы Молдабек Н.Қ

Пікір берушілер:

Кушнир.В.Г т.ғ докторы,   машина, тракторлар және автомобильдер кафедрасының меңгерушісі, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ.

Щербаков.Н.В т.ғ.к., доцент, машина, тракторлар және автомобильдер кафедрасы. А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ.

Молдабек Н.Қ

«Ауылшаруашылық машиналарының параметрлері мен жұмыс тәртібін есептеу» пәнінен  5В080600  - «Аграрлық техника және технология» мамандығы студенттері үшін тәжірбиелік сабақта орындауға арналған  есептеулі-графикалық жұмыстың  әдестемелік  кешені

Тракторлар және автомобильдер теория негіздері. ЕСЖ  (РГР)  жұмысын орындауға арналған оқу құралы -Қостанай, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2014ж -33 бет.

Инженерлік – техникалық факультеттің әдістемелік кеңесімен бекітілген, ____.______________ 2014   ж. хаттама №__

© А.Байтұрсынов атындағы

Қостанай мемлекеттік

Мазмұны

Кіріспе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . .           4

Тапсырма  1 Соқа мен трактордың аспалы механизмінің  қарым-қатынасын күштік сараптау..........  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             5

Тапсырма  2 Кескіш аппарат жұмысының көрсеткіштерін сараптау . . . . . . . .   13

Тапсырма 3 Мотовил жұмысының көрсеткіштерін зерттеу  . . . . . . . . . . . . . .     20

Тапсырма 4  Сабан сіліккіштің клавиштарындағы үйіндінің орын ауыстыру үрдісін зерттеу.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .    . . . . ………………………….. 24

Қосымшалар.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .     29

Ұсынылып отырғын әдебиет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 33

КІРІСПЕ

« Ауылшаруашылық машиналар» пәні бойынша курстық жұмыс өзара бір-бірімен байланысқан есеп комплекстерін ұсынады және ол «Теориялық механика» , «Машиналар теориясы және механизмдері»,»Машина бөлшектері», «Математика» пәндерімен тығыз байланысты..

Курстық жұмысты орындаған кезде 451340»Ауыл шаруашылық өндірісінің механизациясы» мамандығының студенттеріне көмек көрсету ретінде қажет.

«Ауылшаруашылық машиналар» пәні бойынша курстық жұмысы төрт тапсырмалардан тұрады:

- Соқа мен трактордың аспалы механизмінің  қарым-қатынасын күштік сараптау

- Кескіш аппарат жұмысының көрсеткіштерін сараптау

- Мотовил жұмысының көрсеткіштерін зерттеу

- Сабан сіліккіштің клавиштарындағы үйіндінің орын ауыстыру үрдісін зерттеу.

Курстық жұмысты орындау барысында әр бөлімді есептеу мысалдарды , сұлбаларды және эскиздарда көрсетілген ,оларды студент орындау керек.

Бұл тапсырмаларды орындалуы теориялық және практикалық жұмыстар барысын және жұмыс көрсеткіштерін немесе басқа да байланыстарды және ауылшаруашылық машиналардың агрегатталуы жайлы нақты мәлімет алуға болады.

№1 Тапсырма

Соқа мен трактордың аспалы механизмінің  қарым-қатынасын күштік сараптау.

Тапсырманың мазмұны

Тапсырма А1 және  А2 форматты парақтарда орындалады.Курстық жұмысты орындау барысында көп сұлбалар және графиктер қажет болады. Осыған байланысты миллиметрлік қағазбен қолданылған ыңғайлы.Парақта берілгендер көрсетілуі керек(А таблицасында санды алу үшін зачеткадағы сонғы екі сан нөмерін алу керек) және векторлы немесе санды есептеулер  1.3 суретінде сұлбалармен ,графиктер көрсетілген.

Бұл тапсырмада орындау керек:

1. Аспаның және соқаның сұлбасын салу( берілген нұсқа бойынша координаттар және өлшемдер) –  1.1а сурет.

2.  1.16 суреттен соқаның жұмыс мүшелеріне әсер ететін күштерді анықтау.

3. 1.1 в суреттен  тоғындығыға әсер ететін  тіректік дөңгелектің өлшемдерін анықтау.

4.  Берілген ортасындағы және жоғарғы ,соқаның  үш қалпы үшін ,1.2б. – 1.2в суреттегі  гидроцилиндр сотағышындағы күшейуін анықтау.

5. 1.3.  суреттегі гидроцилиндрдегі сотағыштың тәуелділік графигін салу.

6. Соқаның көтерілу уақытын анықтау.

Теориялық мәліметтер, соқаға әсер ететін күштерді анықтау.

Аспаныі және соқаның сұлбасы 1:5 масштабта(А1 форматында) немесе 1:10 ( А2 форматы үшін) келесі тәртіпте ұсынылады: координат басы анықталады (тірек доңғалақтың ортасында) «О» нүктесі және өз вариант берілгендері  бойынша 1,2,3,4  нүктелері трактордың  аспаларында табылады.Тірек доңғалақ (жұлдызша) радиусының мағынасы бойынша кеңістікте сызық жүргізіледі, ал одан  берілген қазу  тереңдігінде анықталады.

Соқаның ізі түбкі асу (5нүкте) өсін орналасу биіктігін біле отыра және 1-5 буындардың ұзындығынан 5 нүкте табылады.

Соқаның тіректік  донғалақ диаметрін ескере отыра және асу өсінің арақашықтығынан доңғалақ өсінің арақашықтығына дейін ,доңғалақ өсінің орны анықталады- О1  нүктесі . Әрі қарай 5 нүктеден және тірек кеңістігінде соқаның ауырлық күшінің ортасы орналасады және 5 нүктеден  горизонтальдық қалыпта соқаның корпусының  «орташа» тіреуінің қалыпы анықталады.Өрістік кескіннің корпустық сызығы және қайырмасы  түреннің контуры ойша еркін пропорционалды сызылады.Соқаның тіреушінен 5 нүктеден тік (5-9 ьуынды ұзындықпен) 9 нүкте орналасады,ол 2 нүктемен қосылады..

1-5 буында 6  нүкте орналасады ( 1-6 ұзындықпен),ал 6 нүкте және 3 нүктемен радиустарының қиылсуында  6-7  және 3-7 қалыптарында 7 нүкте және 3 нүктеде қосылады.3-7 буыннан а бұрышымен   ауытқыланады,ол 8 нүктеден гидроцилиндрлі сотағыштың  сыртқы соңымен  және 4 нүктеде қосылады.Осыған орай алынған 4-8 ұзындық минималды 4-8min және  4-8 max аралығында орта мәні анықталады. 4-8  және 3-8 радиус белгілерінен анықталғаннан кейін    8 1   нүктесінің орта  мәні анықталады,Әрі қарай салу керісінше бағытта 7 1, 6 1 , 5 , 9 1   және  М 1нүктелеріне  дейін  жүреді.4 – 8 min.

Соқаның толық қозғалмалы сотағыштағы қалпын салу үшін (4-8 max кезінде) бәрі сол қалыпта қайталанады.

Rхz және Rху соқаның жұмысшы бөліктерінде әсер еттетін қортынды  күштерді  анықтау үшін,олардың  құраушы Rх1,  Rz1,  Rу мәндерінде анықтау ұсынылады, ал олар келесі жолмен анықталады: горизонтальді құраушы  которые  определяются  следующим  образом:      горизонтальная

составляющая

Rx = к  а  в  n                                (1.1.)

Мұнда   к – топырақтың меншікті кедергісі, Па (кг/см2)

а –     қазу тереңдігі,                          м, (см)

в –     корпустың алым ені            м, (см)

n –    корпус саны

ТІрек құраушы жобалап жүйеден шығады:

Rz = +0,2 Rx                                (1.2.)

Әсер етуші құраушы горизонтальды бойлық тік жазықтықта  мәннен анықталады

Ry   035 Rx 1/3 Rx                      (1.3.)

Rхz күштің әсер ету сызығы корпустың қимасы ½ биіктікте  қияды,ал соқаның ізі  –.Д нүктесінде , сурет 1.1а.

Барлық соқаға басқа жақтан әсер ететін күштер анық болғанда әр корпусқа әсер ететін  Rх,  Rz,  Rу бір орташа соқа корпусына әкелуге болады.Егер корпус саны жұп болса, онда орташа корпус ретінде алдыңғы және артқы корпустар бірдей арақашықтықта орналасқан шартты корпусты кабылдауға болады .

Жоғарыда көрсетілген күштерден басқа соқаға әсер етуші: соқаның ауырлық центріне G салмағына қосылған, F үйкеліс күшінің жазық тақтайшаларының жал жарларына, полевых досок о стенку борозды,  тоғындыдағы Q тіреуші доңғалақтың топыраққа реакциясы.

F күшін жазық тақтайшаның ортасына  мына  жүйеден әкелуге болады:

# F = f Ry                                  (1.4.)

Мұнда  f = 05 жазық тақтайшаның топырақ үйкелісіне коэффициенті .

Бағыты  дөңғалақ центрінен және көлденең    бұрышына ауытқыған ,түбіріндегі дөңғалақ айналады сай мәні 0,15Ә02 аралығында ,онда    = arctg  .Содан кейін  Q қосымшаның  Е тоғынды доңғалағы нүктесіне анықталады..

Топырақты доңғалақтың тоғындыдағы тіректік реакциясын анықтау.      	 Бұл сұрақты шешу үшін Rx, Rz, G және  F күштерін  R2  қортындылаушы күшпен ауыстыру керек.Бұл күштің мәнін (бағытын) көпбұрыштар күштерінен анықтауға болады –сурет 1.1.б. Ол үшін  Рр күштер полюсінен берілген масштабта күштер алынып және келесі тәртіпте қосылады.

Rxz = Rx + Rz ;  R1 = G + Rxz ;   R2 = R1+ F;     (1.5.)

Cұлбада қортынды күштің нүктесі В нүктесі болып табылады, ол келесі нәтижелерден шығады: Бойлық күштерде жатқан А нүктесі

G және Rxz нүктесі қорытынды  күштердің   G, Rxz - R1   қосымша нүктесі болып табылады. А сызығы R1  сызығына параллельді боладына силовом многоугольнике на пересечении с линией действия силы  F и даст искомую точку В где приложена сила R2.  Действуя в той же последовательности можно было продолжить линию действия R2 (на схеме плуга)  до пересечения с линией действия опорной реакции Q – и получили бы точку “С”. Эта точка является точкой приложения силы “S” - результирующей сил  R2 и Q   т.е.

S = R2 + Q;                                            (1.6.)

Бір сәтте теңестірілген айналу центрінен өтетін (МЦВ),яғни бұл С-МЦВ бағыты болатын,теңестірілген жүйеде  “S” бағыты анық болады.

Бір сәттегі айналу центрі  1 – 5 және  2 – 9 буындар бағытыныңқиылсу нүктелерінде жатыр .  С-МЦВ бағытын біле отыра  Рр күштер полюсінен С-МЦВ-ға параллельді сызық сызып және ол Q векторында мәнін  үзіп кету керек.

Бірақ көп жағдайда есеп,бір сәттегі айналу центрі сызбадан тыс орналасады.Сондықтан Q  табу үшін М.Жуковкий әдісімен қолданып,одан шығатыны: егер жылдамдық қосымша күштер нүктелеріненің жоспарын құрса,бұл жыдамдық жоспары  900    және вектор сондарының сәйкес келетін күштері қосылса,онда момент қосу күштеріне қатысты нөльге тең болу керек.

Осы моменттерді есептегенде күш иықтары жылдамдық жоспарының сұлбасынан тура болады.Сондықтан мынаны ескерген жөн:

а)  жылдамдық жоспардың масштабын таңдаудың ешқандай мәні жоқ

б) жылдамдық жоспары 900 бұрылғандағы,жылдамдық векторы буындарға параллель бағытталады.

1.1 сурет. Аспалы соқаға әсер ететін күш сұлбасы.

а) қаруланған аспалы құрылғы

б) күштер жоспары

1.2 сурет Планы скоростей для определения силы Q күшін таңдау үшін жылдамдық жоспары және S тоғындысындағы  гидроцилиндр күшеюі

.

Сондықтан жылдамдық векторының мәнін 5нүкте деп алсақ, 1-5  буынға параллельді  бағытталған ұзындығына тең болады.Басқа сөзбен айтқанда ,есеп жылдамдық жоспарының құруында қосылады,одан  В және  Е – VВ VЕ. жылдамдық векторының нүктедерінде табылады.

Қадамдардың тәртібі мынадай   (1.2а сурет).

Таңдалған жылдамдық полюстен  Pv  векторының  5 нүктесі  1-5 бкындағы ұзындығының мәніне тең.Берілген VВ    вектор түрінен анықталады:

VВ  = V9   + VВ-5                                      (1.7.)

1.1.а. суретте  VВ-5 вектор жылдамдық жоспарында  V5   векторының соңынан  5 – Вбағытына параллельді өтеді.Бірақ бұл жүйе жеткіліксіз,оған бір шешім керек: В нүктесін 9 нүктесімен түйістереміз.

VВ _=  VВ + VВ-9  а точку 9 увяжем с точками 5 и 2 т.е. V9 = V5 +  V9-5,

V9 = V2 +  V9-2.

Вектор V9-5   проведется из конца вектора V5 параллельно звену 5 – 9 а вектор V9-2  проведется из полюса скоростей  (V9 = 0)  параллельно звену 2-9 рисунок 1.1.а. Пересечение этих двух направлений 9 - 5 и 2 – 9 определит конец вектора V9.Возвращаясь назад строим вектор VВ-9      проводя из конца вектора V9  линию В -9  параллельную направлению 9 – В, до пересечения с линией В –5. Точка пересечения В1 определит конец вектора VВ.

Точно также определяется вектор VЕ из последовательности

VЕ  =  V5 +  VЕ-5  ;                     VЕ   =  V9  +  VЕ-5   пересечение линий Е - 5 и

Е – 9 (точка Е ) проведенных соответственно параллельно направлениям 5 – Е и 9 – Е определит конец вектора VЕ.

Согласно теореме Н.Жуковского, векторы сил R2 и Q следует перенести параллельно самим себе в одноименные точки на плане скоростей. Определив на плане скоростей плечи сил R2 и Q .

hR hQ  относитетельно полюса скоростей находим Q из выражения:

Q   hQ – R2   hR =  0

где  Q = R2 * hR \ hQ                                 (1.8.)

(величина R2 определена из плана сил по выбранному масштабу)

Гидроцилиндр штогындағы күшейшткішті анықтау.

Берілген күйде гидроцилиндр штогындағы күшейткішті анықтау үшін соқаға жерден әсер ететін күшті есепке алмаймыз. Яғни, жүйеге екі күш қана әсер етеді. Соқа салмағы G және штоктағы күштеме Sшт. Сол кезде есеп мына анықтамаға келеді: екі нүктедегі векторлар, М нүктесіне және сегізге осы күштер әсер етеді.

1,2,3,4 нөлге тең нүктелер векторлары орналасатын жылдамдық полюсін таңдаймыз. Рv (1,2б, 1,2 в сурет).

М нүктесінің векторын анықтау үшін, VМ оның орын ауыстыруын 5 және 9 нүктелерімен қосамыз.

Яғни,     VМ  = V5 + VМ-5                және      VМ  = V9  + VМ-9

5 V5    нүкте жылдамдығы 1-5 буын полюсіна параллель және өлшемі бойынша осы буынға тең. VМ-5  векторы соқа сұлбасына 5-М параллель бағытта орналасқан V5 векторының сонынан жүргізіледі. 9 V9 нүкте векторы дәл осылай екі теңдеуден анықталады. V9 = V2 + V9-2 , және жылдамдық полюстарына 2-9 буынына параллель өткізіледі, ал V9 = V5 + V9-5  теңдеуінде V9-5 5-9 буынына параллель V5 векторының сонынан жүргізіледі. 9-2 және 9-5 қиылысқан түзуі V9 векторының сонын анықтайды. М-9 түзуін жүргіземіз ол 9 – М бағытына параллель.

8 нүкте жылдамдыұ векторын қолдану үшін келесі теңдеулерді қолданамыз: V8  = V3  + V8-3 басқа жағынан  V8  = V7  + V8-7  мұнда , ал басқаша,

V7  = V6  + V7-6  мұнда V6 V5 1-6 сұлбасында берілген өлшем бойынша салынады.

Бұл есептің графикалық шешімі үшін жылдамдық полюсынан V8-3 және V7-3  3-8 және 3-7 буынына параллель векторлар жүргізіледі.

Кейін V7 векторының сонынан V8-7   векторы жүргізіледі,  8-3 түзуінің қиылысуы V8 қиылысу векторының өлшемін анықтайды.

где откладывается на векторе по длине равном размеру на схеме.

G  және Sшт күш векторлары жылдамдық жоспарындағы күштері өздеріне параллель аттас нүктеге ауысады.

Жылдамдық жоспарындағы күш иығы Sшт  және G сәйкесінше hS  және  hQ    және Sшт күштеме өлшемі есептеледі.

М = Sшт hQ - G hQ = 0

Sшт = G hQ /  hS                              (1.9.)

Осыдан кейін соқа орналасуын құрған кезде тағы екі жағдайда: шток жартылай шығарылып тұрған кезде және 4-8 буынының ұзындығына түгелдей шток шығып тұрған кезде, жылдамдық жоспары жоғарыда анықталғанға сәйкес келеді.

3 мән үшін lшт және Sшт-ға  1.3суретінде көрсетілгендей график құрылады.

1.3 сурет.  Гидроцилиндр штогындағы S күшінің штоктың l ұзындығына тәуелділігі

Соқаны көтеру уақытын анықтау

Соқаны көтеру уақыты мына өрнек негізінде анықталады:

t  = l / V = 15  l  π d2  / Qт ηо                             (1.10.)

мұндағы     l – шток жүрісі, мм

V – штокты итеру жылдамдығы, м/с

d – поршень диаметрі, мм

Qт   - сорғыш өнімділігі л/мин

ηо – ПЖК көлемі    ηо = 0,95 – 097

№2 тапсырма

Кесуші аппараттың жұмыс процесін зерттеу

Тапсырма мазмұны

Тапсырма А1 қағазы немесе А2 сызбалық қағазда немесе 1:1 масштабындағы миллиметровкада орындалады.  Бастапқы мәліметтер әрбір нұсқаға сәйкес Б қосымшадан алынады. Барлық жасалған есептеулер диаграммалармен, суреттермен және үлгілері 2.2 суретте қойылған графиктермен бірге қағазға түсіріледі.

Берілген тапсырмада келесі пунктерді орындау қажет:

- Сегмент жүзінің кез келген нүктесінің қозғалыс траекториясын құрастыру.

- Сегмент қозғалысының диаграммасы мен сабақтардың иілу бұрыштарының диаграммасын құрастыру, ол үшін қисық тиектің бір айналымы немесе пышақтың екі жүрісі кезіндегі қарсы кесуші жиектердің жанындағы өсімдіктер кесілетін бөліктерді анықтап алу қажет.

- Сол саусақтың осі бойымен орналасқан өсімдіктер қатары үшін егістің биіктік диаграммасын құрастыру.

- Кесу процесінің басы мен соңындағы сегментпен кесу жылдамдығын және кесу процесі жүзеге асырылатын сегмент жолын  графикалық және аналитикалық түрде анықтау.

- Пышақ басына әсер ететін күштердің шамаларын есептеу, ол үшін есептеу мәліметтерін кестеге енгізіп, нәтижесіндегі күшті анықтау.

- Пышақ басына қисық тиектің бір жарты айналымы немесе пышақтың бір жүрісі кезінде әсер ететін күштерді графикалық түрде көрсету.

### Кесуші аппараттың жұмыс көрсеткіштерін анықтау, теориялық мәліметтер

Сегменттің кез келген нүктесінің қозғалыс траекториясын құрастыру екі қозғалыстың қосындысын есептеп, графикалық түрде (2.1 а сурет); салыстырмалы түрде (сегменттің қозғалысы саусақтарға сәйкес салыстырмалы) және ауыспалы  түрде (машина қозғалысы) орындалады.      Ол үшін А нүктесі арқылы радиусы r болатын жарты шеңберді өткізеді, ол π бұрышы негізіндегі қисық тиек бұрылысына сәйкес келеді: ал   Z осінде машинаны беру немесе сегменттің бір жүрісі кезіндегі машинаның орын ауысуына тең болатын L кесіндісі қалдырылады, ол кесінді мына өрнек негізінде анықталады:

L = 30 v / n                            (2.1.)

Мұндағы  v – машина жылдамдығы, м/с;

n- қисық тиектің айналу жиілігі, айн/мин.

L кесіндісі және жарты шеңбер бірдей бөліктер санына бөлінеді.  Содан кейін шеңберді бөлу нүктелерінен өткізілген вертикальдар мен  L кесіндісінің сәйкес бөлінулерінен өтетін көлдеңінен сызықтардың қиылысу нүктелері ізделеді.

Қиылысу нүктелері сегменттің абсолютті қозғалыс А нүктесінің траекториясын анықтайды. Бірдей траекториялар бойымен пышақ сегментінің кез келген нүктелері қозғалады.

Сегменттің қозғалыс диаграммасын қолайлы түрде құрастыру үшін 2.1 а суретінде бейнеленген диаграмманы қатқыл қағазда орындау қажет, содан кейін алынған қисық бойымен лекало түрінде қолдануға болады.

Сегмент қозғалысының құрылған диаграммасы негізінде (2.1 б сурет) келесі тұжырымдарды шығаруға болады:

а) Қарсы кесетін пластинаның кесуші жиектері мен саусақтың осьтік сызықтары арасындағы бұрыш (ОО және О1О1) үлкен емес екенін ескеретін болсақ, онда әрекетті жеңілдету үшін  кесуші жиектер осы осьтік сызықтарға параллель деп алған дұрыс.

б) Сегмент күрделі қозғалыс жасайды. Сегмент жүзі бұл қозғалыс кезінде сабақтарды жинап алып, оларды қарсы кесуші пластинаға жақындатып, түгелімен кесіп алады. Жақындату кезінде сабақтар бүгіледі, сол себептен орылған егістің биіктігі бекітіп алынған кесу биіктігінен үлкен болып қалады да (hy), нәтижесінде егін өнімінің бір бөлігі (көбінесе шөпті шапқан кезінде) түгел жинақталмай, жоғалады, ал дәндік дақылдарды, көбінесе төмен өсетін өсімдіктерді жинағанда масақпен жоғалту оқиғалары да байқалады.

Кез келген өсімдіктің иілу бұрышы сабақтың бастапқы күйінен кесілу нүктесіне дейінгі арақашықтыққа тең деп ұйғарылады. Ендеше сабақты кесу нүктесі қарсы кесетін пластинаның кесуші жиек сызығының қимасы негізінде анықталады (2.1 б суретіндегі mn сызығы). Сегмент нүктесінің қозғалыс траекториясы болады, ол траектория таңдалған сабақтың бастапқы күйінен өтеді.

2.1б суретті қарастыратын болсақ, онда mn аймағындағы қарсы кесуші пластинаның кесетін жиегінде f1, f2, f3 бөліктегі өсімдіктер кесілгенін байқауға болады (мұндағы бөліктер кесудің алдында сабақтардың иілу сипатына қарай алынған). Ендеше  b,n,m,d  контурымен сызылған  f 1 бөліктен сабақтар саусақпен оң жаққа қарай mn сызығына қарай бүгіледі; n,j,f,g,i,p,m  контурымен сызылған f бөліктен сабақтар  АВ сегмент жүзімен  алынып, әрқайсысы өзіне сәйкес келетін иілу бұрышымен жақындатылып, оң саусақпен сол жаққа қарай бүгіледі де, содан кейін АВ жүзімен кесіледі, және s,a,m,z с контурымен сызылған f  бөлігінен сабақтар сол саусақпен оң жаққа қарай бүгіліп, сегмент оң жаққа қарай және кері қозғалғанша дейін машинаның жүрісі бойынша саусақтардың шығыңқы жерлерімен бүгіледі де, m нүктесінде бір шоқпен кесіледі.

Бүгілетін сабақтың қисықтығын ескермейтін болсақ, онда орылған егістің биіктігі тік үшбұрыштың гипотенузасы ретінде анықталады, яғни ол тік үшбұрыштың бір катеті көлдеңінен өлшенетін q иілу шамасына тең болатын болса, ал екінші катеті – егіс бетіндегі кесуші аппаратты орнату шамасына тең болады - hу

________

h =  h2 у + q2                                                     (2.2.)

Орылған егістің сабақтардың иілу сипатына сәйкес тәуелділігін көрсету үшін сол саусақтың осі бойынша орналасқан өсімдіктер қатары үшін орылған егістің биіктік диаграммасы құрылады (2.1в сурет). Мұнда dc арақашықтығында үш облыс ажыратылады:

2.1 сурет. Сегмент қозғалысының траекториясын құрастыру және сабақ биіктігін анықтау

db, be, ec, және олардың иілу бұрыштары q1  q2  q3.  Бірінші аймақта, мұндағы q1  саусақтың жарты кеңдігіне тең болады, ал сабақ биіктігі мына өрнекке тең болады:

________

h1 =  h2 у + q21                                                       (2.3.)

Екінші аймақта be сабақтары саусақпен оң жаққа, яғни   nd аймағына бүгілгендер сегменттің оң жүзімен алынып, жылжытылады да, оң саусақтың жанында q2  иілу бұрышымен кесіледі,  ол бұрыш 2.1.б   сызбаның негізінде анықталады және осы аймақтағы сабақтың биіктігі:

________

h2 =   h2 у + q22                                                      (2.4.)

Үшінші аймақтан сабақтар  d нүктесінде шоқпен кесіледі, оның иілу бұрышы айнымалы болып q3  (радиус негізінде анықталады) шамасына тең болады да,  q1 иілу бұрышына дейін есептеледі (cd аймағы), бұл аймақтағы сабақтың ең үлкен биіктігі:

________

h3 =  h2 у + q23                                                   (2.5.)

Өзектің ең кіші биіктігі h1 мәніне тең болады, содан кейін цикл қайта басталады.

Пышақтың бір жүрісі болатын қалыпты кесу процесіндегі кесуші аппараттар үшін сабақтарды кесу жылдамдығын анықтау сәйкесінше  2.1б суретінде көрсетілген.

Пышақтың қозғалыс жылдамдығы салыстырмалы режимде жетектің орталық механизмі кезінде мына өрнек негізінде анықталады:

Uн = r ω  sin α = ωу                          (2.6.)

мұндағы     r –  қисық тиек диаметрі, м

ω –  қисық тиектің бұрыштық жылдамдығы, сек-1

α –  қисық тиектің бұрылу бұрышы, град.

Қисық тиектің нүктелері шеңберді сипаттағасын, онда оның жылжыма пышағының жылдамдығы графикалық түрде у = z  sin α ордината мен ω масштаб негізіндегі шеңбер нүктелерінің көбейтіндісі түрінде анықталады.

Ол үшін сегменттің сол жақтағы күйде саусақтармен қарсы кесуші пластинаның контуры салынады, содан кейін пышақтың кез келген нүктесінен қозғалыс жылдамдығының диаграммасы құрылады. Ол үшін таңдалған А нүктесінен АО = r  кесіндісін қалдырамыз және О нүктеден r радиусы болатын шеңбер жүргіземіз.

Сабақтарды кесу басы АО нүктесі (саусақтардың шығыңқы жерлер деңгейінде орналасқан жүздің жұмыс бөлігінің басы) қарсы кесіп жатқан пластинаның жүзімен беттесетін сегменттің күйіне сәйкес келеді.  А нүктесі (ол нүкте үшін жарты шеңбер графигі құрылған) бұл жағдайда А1 күйіне көшеді, ал бұл жағдайдағы пышақ жылдамдығы кесу жылдамдығы болып табылады, ол шама ω масштаб негізіндегі  А1 К1 көбейтіндісіне тең болады, яғни:

Uнn = А1 К1 ω                               (2.7.)

Бұрылу бұрышы  αн бұл күйдің бір үлесі ОК1 радиусының күйіне сәйкес келеді.

Кесу процесінің соңы А2В2 сегменттің күйіне сәйкес келеді, ол күй кезінде оның В2 нүктесі қарсы кесіп жатқан пластинаның жүзімен беттесетін болады.

Пышақтың жылдамдығы кесу процесінің соңында мына өрнек негізінде анықталады:

Uнn = А2 К2 ω                               (2.8.)

Қисық тиектің бұрылу бұрышы кесу процесі аяқталғанда ОК2 қисық тиек күйіне сәйкес келетін болады.

Кесуші аппаратқа әсер ететін күштерді анықтау

Пышаққа әсер ететін қосынды Т күші келесі күштердің қосындысына тең болады:

Т = Rср + Рj + F                                 (2.9.)

мұндағы   Rср – кескен жеріне әсер ететін кедергі күшінің мәні

Рj  -  пышақ салмақтарының инерция күші.

F  -   үйкелу күші.

Кескен жеріне әсер ететін кедергі күші мына өрнек негізінде анықталады:

Rср = ε  fн z / Хр                                (2.10.)

Мұндағы   ε- өсімдіктердің 12 см-ден бастап кескен жеріне жұмсалатын күш, шамамен дәндік дақылдар үшін мына мағынаны иелене алады ε  = (1Ә2) Дж/см2   ал шөптесіндер үшін ε = (2Ә3) Дж/см2 шамасында бола алады. fн – қалыпты кесу кезіндегі  бір өтетін аппарат үшін пышақтың бір жүрісінде сегмент кесіп өтетін өсімдіктер бөлігінің жалпы ауданы.

fн = S L                                     (2.11.)

мұндағы S – пышақ әрекеті, S=2r

L – беру әрекеті,

z – сегмент саны,

Xp – кесу әрекетінің басынан соңына дейін сегменттің өтетін жолы

z =  lн / t                                     (2.12.)

мұндағы   lн – пышақ ұзындығы, м,

t – сегменттер қадамы, м.

Бұл  2.2.б сурет негізінде өлшеу арқылы анықталады.

Инерция күші  Рj мына өрнек негізінде анықталады

Рj = mн  r ω2 cоs α                           (2.13.)

мұндағы  mн пышақ салмағы, кг,

r  -  қисық тиек радиусы, м

ω  - қисық тиектің бұрыштық жылдамдығы,  с-1

α  - қисық тиектің бұрылу бұрышы , град

mн =  lн  gн                                      (2.14.)

мұндағы  lн – пышақ ұзындығы, м,

gн – пышақтың ұзына бойы алынған бір метр негізіндегі массасы кг/м (2…4).

2.2.г  суретіндегі күштер графигінде инерция күші Pj косинусоида түрінде бейнеленген, оның максималды мәндері өлі нүктелерде алынады, яғни α = 0 және α = 1800 және нөлге тең болады, егер де қисық тиектің бұрылу бұрышы 900-қа тең болатын болса.

F- пышақтың салмағы негізінде туындайтын F1 үйкелу күші мен  пышақтың жүзіне шатунның әсері негізінде туындайтын F2 үйкелу күштерінің әсерінен пайда болатын пышақтың бармақтық бөрененің элементтеріне үйкелу күші деп аталады (2.2 е суретіндегі N күшінен) .   F = F1 + F2

F1 = f  G                                       (2.15.)

Мұндағы  f – үйкелу коэффициенті мына аралықта алынады f = 0,3...0,5

G – пышақ салмағы, н

G= mн   g                                   (2.16.)

Мұндағы g- еркін түсудің үдеуі.

2.2 г. суретіндегі графикте F1 абциссалардың параллель осінің сызығымен көрсетілген.

Үйкелу күші  F2  мына өрнек негізінде есептеледі

F2  = [(Rср + Рj  + fG)  tq  / 1 – f  tq  ] f          (2.17.)

Мұндағы   бұрышы (2.2. а суреті) синустар теоремасы негізінде анықталады

2.2 сурет. Кесуші аппаратқа әсер ететін күшті анықтау

sin = r / е  sinα                              (2.18.)

мұндағы е –бұлғақтың ұзындығы және r/eқатынасын 0,07...0,1 тең деп алуға болады.

Графикте F2 күші үзік-үзік сызықты қисық болып көрсетілген.

Барлық күштердің есептелген мәндері 2.2в суретінің кестесіне енгізіледі, 2.2г суреті бойынша графика түрінде (таңдалған аумақта) бейнеленеді, ал салдарлы Т кесте және графика түрінде келесі күштердің алгебралық қосындысы ретінде анықталады.

Т = Rср + Pj + F1 + F2                                  (2.19.)

Т күшін біле отырып, күш пен моменттің диаграммасын құруға және кесуші аппарат жұмысымен байланысты төзімділік, кинематикалық және энергетикалық есептерін шығаруға болады.

№ 3 тапсырма

Ұршық жұмысының көрсеткіштерін зерттеу

Тапсырманың мазмұны

Тапсырма А2 немесе А3 форматты парақта 1:5 немесе 1:10 көлемде 3,1 и 3,2 суретте көрсетілгендей орындалады. Әр нұсқаға арналған бастапқы мәліметтер В қосымшасының кестесінен алынады. Барлық есептеу нәтижелері мен формулалар парақта шығарылады.

Осы тапсырмамен жұмыс істеу кезінде:

ұршықтың енсіз жұқа тақтайшасының абсолюттік траекториялы қозғалысын құру, ілмектің жоғары деңгейлі енін есептеу және оны құру нәтижелерімен салыстыру, ұршықты шығарудың өте жоғары тереңдігін және енсіз жұқа тақтайшаның сабаққа әсер ету деңгейін анықтау қажет.

Ұршықтың жұмыс көрсеткіштерін анықтау, теориялық мәліметтер

Ұршықтың енсіз жұқа тақтайшасының абсолютті траекториялы қозғалысын құру келесі түрде орындалады:

а)     Rрадиусының шеңберін салады (3,1 сурет) және оны 12 бөлікке бөледі, алынған нүктелерді 0,1,2, 3 және с.а. нөмірлермен шеңбердің ортасын О белгілейді.

б)   ұршықтың бір айналымында машинаның (ұршықтың ортасы) орын ауыстыруына тең Sбөлік бөліп шығарылады және сондай-ақ оларды 0,1,2, 3 және әрі қарайғы нөмірлермен белгілей отырып 12 тең бөлікке бөледі

Осы орын ауыстырудың шамасын(3,1) формуладан анықтайды,

S = 60 v/n                           (3.1.)

мұндағыv–машинаның жылдамдығы м/с

n-ұршықтың айналу жиілігі айн/мин

в) 1,2,3,4, және әрі қарайғы нүктелерден шеңберге көлденең сызықтар (ұршықтың ортасындағы қозғалыс сызықтар параллелді) жүргізіледі. Ұршықтың 1/12 айналым бөлігіне бұрылу кезінде оның орталығы S 1/12 арақашықтығына орын ауыстырады және 1 жағдайын алады, бұл сәтте енсіз жұқа тақтайша 1 нүктеден (шеңберден) көлденең сызықта жүргізілетін  1 нүктесінен (ұршықтың ортасы) Rкертілген таңбамен анықталатын 1’ нүктесінде болады. Әрі қарай сәйкес Т   3’ 4’ және әрі қарайғы нүктелері анықталады,бірқалыпты сызықтарын қоса отырып, енсіз жұқа тақтайша қозғалысының циклоид деп аталатын абсолютті траекториясын аламыз.

МNілмегінің ең үлкен енін өлшейді және оны (3.2) формуласы бойынша жасалған есептеп шығару нәтижелерімен салыстырады.

# 2Вmах =  2 R[ cоsm - v/ U   (/2 - m )]           (3.2.)

мұндағыR-ұршықтың радиусы, (/2 - m )-  радиандағы мәні

m– тік жағдайда   ұршықтың  бұрылу бұрышы,  енсіз жұқа тақтайша М нүктесінде орын алғанға дейін бұл бұрыш 3.3. (3,2сурет) формуласынан анықталады

sinm=v/ U                      (3.3.)

мұндағыv–машинаның жылдамдығы   м/с.

U- формуладан анықталынатын жұқа енсіз тақтайшаның айналасындағы жылдамдық

U=  ωR   = ( n / 30 )                           (3.4)

мұндағыn – ұршықтың айналу жиілігі айн/мин

R- ұршықтың радиусы, м

Ілмектің төменгі бөлігінің кез келген нүктесі үшін 2В көлденең хорданың ұзындығы (3.5.) формуласы бойынша есептелуі мүмкін

# 2В =  2 R[ cоs - v/ U   (/2 -  )]                     (3.5.)

мұндағыφ бұрышы- тік жағдайдан ілмектегі қарастырылатын нүктеге дейінгі ұршық радиусының (сәуленің) бұрылу бұрышы(3.6) формуласынан анықталатын,мысалы 3,1 суреті бойынша К нүктесі үшін φ) сияқты

Sin =   R – h  / R =  1  – h / R                       (3.6.)

(3.7) анықталған формуласының шарттарын басшылыққа ала отырып, сабақтағы енсіз жұқа тақтайшаның бату h тереңдігінтабады

l / 3 L ≥ h  ≤ Hmax(3.7.)

мұндағы L–сабақтың кесілген бөлігінің ұзындығы, қабылданған L = 075R

Сабақтағы ұршықтың бату тереңдігі (3.7) формуласымен анықталады, келесіден шығады:

а)   енсіз жұқа тақтайшалар олардың ауырлық ортасынан (масақтардың ұшынан олардың ұзындықтарының шамамен 1/3 арақашықтығында орналасатын) төмен емес сабақ бойынша іліп алуы керек (ұруы керек), олай болмаса сабақтар енсіз жұқа тақтайшада майысып қалады;

б)  енсіз жұқа тақтайшалар сабақты ұстап алады, және оларды кесуші аппаратқасабақтың ұшы орналасуы қажет, MN сызығынан төмен орналасқан ілмектің тек қана сол бөлігінен иеді.

MNең үлкен хордадан ілмектің төменгі бөлігіне дейінгі арақашықтықтың Hmaxшамасын (3.8) формуладан анықтауға болады

Hmax = R (1 - v/ U)                         (3.8.)

Ұршықтың рұқсат етілетін ең жоғарғы деңгейдегі шығаруы αmанықталады, бұл үшін келесі құрылымдар жүргізіледі:

а)  ілмектің төменгі нүктесінен hөлшемі бөліп шығарылады және сабақтың ұштарының жағдайын анықтайтын О нүктесін табады

б) К нүктесінен тігінен төменге қарай сабақтың Lұзындығы бөліп шығарылады және сабақтың топыраққа бекітілген О4нүктесін табады.

Сабақтың ұзындығын қысады.

L = 1 + 100мм,               мұндағы 100мм  - орылған егін орнының биіктігі.

в) енсіз жұқа тақтайшадан сабақтар сусып кететін mнүктесін табады. Жеңілдету үшін сабақ О4нүктесіне топсалы бекітілген деп есептеу керек, сол себепті m нүктесі ілмектегі кертуімен О4-К басқа радиустан анықталады.

г) mнүктесінің радиусынан ұршықтың R радиусына тең ұршықтың қозғалу ортасының сызығында керткен таңба жасалады және е нсіз жұқа тақтайша mнүктесінде болғанда ұршық ортасының жағдайын өзгертетін, О3 нүктесін анықтайды.

д) сабақтардың енсіз жұқа тақтайшамен жазылуының шын мәніндегі көрінісі өте күрделі болатыны себепті, сабақтарды өте тұрақты кесуді қамтамасыз ету үшін қабылдайды: егер енсіз жұқа тақтайша m нүктесінде болғанда, кесуші аппарат n3нүктесінде О4К тікеден түсуі қажет.

Ұршықтың шығаруы оның осьтерінің (О3нүктесі)және кесуші аппараттарының (n3нүктесі)арасында көлденеңінен өлшенеді.

Егер ұршықтың осі кесуші (машинаның жүруі бойынша) аппараттың алдында болса, шығару оң және теріс –ұршықтың осі кесуші аппараттың артында болғанда.

Ұршықтың енсіз жұқа тақтайшасының  көмегімен сабақтар кесуші аппаратпен кесілетін bаумақтың енін(3.9) формуласымен анықтайды

b = B + а  (1 - v/ U)                          (3.9.)

және графикалық құрылым нәтижелерімен салыстырады.

Графикалық аумақты келесі түрде табады:

а) ұршық (О-12) осінің қозғалыс сызығында белгі тізімі бар (мысалы оң мән кезінде а оң, теріс мән кезінде а сол) ұршықтың шығаруына амахтең О-С1(бастапқы жағдайда) аумағын бөліп шығарады;

б) шеңберге С1 нүктесін жобалай отырып С2нүктесімен белгілейді. Машина тоқтап,  ал ұршық айналып тұрғанда С2 нүктесі енсіз жұқа тақтайша пышақпен бірге көлденеңінен орналасқандағы, енсіз жұқа тақтайшаның жағдайын көрсетеді.

в) С2нүктесін абсолютті қозғалыс траекториясына (ілмекке) жобалай отырып және пышақ пен енсіз жұқа тақтайша машинаның қозғалысы кезінде (n)бірдей тігінен түсіп отырғандағы енсіз жұқа тақтайшаның абсолютті қозғалыс траекториясындағы С нүктесін белгілейді. Шығу оң болғанда С нүктесі енсіз жұқа тақтайшаның осі мен симметриясының артынан орналасады және керісінше.

Енсіз жұқа тақтайша мен кесуші аппараттың 3,1 суреттегі өзара жағдайын анықтау үшін кесуші аппараттың n1 , n2 , n3үш жағдайы анық көрсетілген, n1-енсіз жұқа тақтайша сабақтың масағымен кездескенде –К нүктесі, бұл кезде ұршықтың осі О1 (К нүктесінен ұршық осінің қозғалыс сызығына Rрадиусымен керту) нүктесінде болады.

Кейін шығару есебімен ұршық кесуші аппараттың қозғалыс сызығында (IY)  нұсқаланады.

Енсіз жұқа тақтайша С нүктесінде кесуші аппараттан өтіп (n1жағдайында),mнүктесінде қозғалысын жалғастыра отырып сабағынан ажырайды, ал пышақ бұл кезде (алдын ала келісілген шарт бойынша) пышақ пен енсіз жұқа тақтайша бірлесе жұмыс істейтін bізделіп отырған арақашықтығына тең n2n3арақашықтықта болады.

6) әсер ету деңгейі η(3.10.) формуласы бойынша анықталады

Рисунок  3.1  .Траектория движения плнки мотовила.

Рисунок 3.2. Схема определения V. m. MN. Hmax

### №4 тапсырмасы

Сабан сіліккіштің клавиштарындағы үйіндінің орын ауыстыру үрдісін зерттеу.

Тапсырманың мазмұны

Тапсырма 1:1 көлемінде А1 и А2 форматты парақта 4,1   4,2   4,3 суретте көрсетілгендей есептелген және графика түрінде орындалады.

Бастапқы мәліметтер Г қосымшасынан алынады, мұнымен қатар:

- Клавиштің бетінен үйіндіні үзіп алу сәтіндегі бірінші клавиш бүгілмесінің анықтаушы жағдайының бұрышын –α0есептеу керек.

- 4,1 суретінің қабылданған координаттарындағы үйіндінің ұшу нүктесінің координаттарын – х және у  есептеу керек.

- Екінші клавишпен ірі үйіндіні ұстап алу сәтіндегі және бірінші клавиштың жұмыс бетіне ұсақ үйіндінің құлау сәтіндегі бірінші клавиш бүгілмесінің жағдайын анықтаушы α1α2 бұрыштарының графикалық (4,3 сурет) мәнін табу.

### Сабан сіліккіш жұмысының көрсеткіштерін анықтау, теориялық мәліметтер

Клавиштың жұмыс беті әдетте β =10...30 бұрышынан тікке қарай иілген және клавиштың барлық нүктелері бірдей траекторияны бейнелейді. Клавиштың бетінде жатқан М массалы үйіндінің кішкентай бөлшегі  орталықтан сыртқа тебуші күштің mωr,ауырлық күшінің mg және үйкеліс күшінің fmgcosβәсерінде болады. Кішкентай бөлшектің үзіп алынуы орталықтан сыртқа тебуші күштің жәнеауырлық күшінің  проекциясы у осінде тең болғанда жүреді, яғни

мұндағы, n – иінді біліктің айналым саны,r -   қос иіннің радиусы, k – сабан сіліккіштің кинематикалық режимінің көрсеткіші, α0 – клавиштен үйіндінің кішкентай бөлшектерінің үзіліп алынуы жүретін, иінді біліктің айналыс бұрышы.

Комбайндардағы К көрсеткіші 1,85-тен 2,37-ке дейін өзгереді.  Үйіндінің кішкентай бөлшектерінің ұшу траекториясын құру үшін х және у ағымдағы координаттарды иінді біліктің α–айналу бұрышының функциясында көрсетіледі.

Клавиштың үстіндегі үйіндінің координаттары келесі байланыстар бойынша анықталады:

I = m ω2 r sin α0  =  mg cosβ                     (4.1.)

гдеα0  = arcsincosβ / k                           (4.2.)

k =  ω2r /  g                                           (4.3.)

ω =πn/ 30                                               (4.4.)

мұндағы, n – иінді біліктің айналым саны,r -   қос иіннің радиусы, k – сабан сіліккіштің кинематикалық режимінің көрсеткіші, α0 – клавиштен үйіндінің кішкентай бөлшектерінің үзіліп алынуы жүретін, иінді біліктің айналыс бұрышы.

Комбайндардағы К көрсеткіші 1,85-тен 2,37-ке дейін өзгереді.  Үйіндінің кішкентай бөлшектерінің ұшу траекториясын құру үшін х және у ағымдағы координаттарды иінді біліктің α–айналу бұрышының функциясында көрсетіледі.

Клавиштың үстіндегі үйіндінің координаттары келесі байланыстар бойынша анықталады:

х = r [cosα0  - (α - α0 )sinα+ tgβsinα0  (α - α0 )2 /2]       (4.5.)

у = r [sinα0  + (α - α0 )cosα0 -  sinα0  (α - α0 )2 / 2]           (4.6.)

(α - α0 ) - радиандағымәндері,

cos, sinα, tgβ - градустағымәндері.

Үйіндінің кішкентай бөлігінің ұшу траекториясын құру үшін есептеп шығарудың ыңғайлы нәтижелерін 4.1 кестесіне енгізу керек.

# Таблица  4.1.Таблица для подсчета  траектории полета частиц вороха.

| Көрсеткіштер | # Иінді біліктің бұрылу бұрышы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а0 | а1 | а2 | а3 | #### а4 | а5 | а6 | а7 | а8 | а9 | а10 | а11 |
| Градустар |  | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| радиандар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координат х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Положение первых клавишей |  | 1’ | 2’ | 3’ | 4’ | 5’ | 6’ | 7’ | 8’ | 9’ | 10’ | 11’ |
| Положение частиц вороха в полете |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4,1 кестесінің мәліметтері бойынша х у координаттарында үйіндінің кішкентай бөлігінің ұшу траекториясы(4,1 суретіндегі 0,1,2,3 нүктелері,Әn  1:1 көлемі) құрылады.

Үйіндінің клавишке құлау моментін анықтайды. Үйіндіні жинап алған клавиштерді (М нүктесі)  бірінші деп атаймыз, ал ауыспалы клавиштерді (N нүктесі)екінші деп атаймыз. Олардың бүгілмелері 1800 бұрышта орналасқан. αбұрышын есептеу үшін х осі бойынша клавиштердің жағдайын бастапқы деп есептейміз. Бұл жағдайда М және N нүктелері бірінші және екінші клавиштерге сәйкес бастапқы жағдайларын анықтайды. Иінді біліктің сағат тілі бойынша айналуы кезінде бірінші клавиш көтеріледі, ал екінші төмен түседі

К нүктесі бірінші клавиштің бетінен үйіндіні жұлып алу сәтіндегі оның жағдайын көрсетеді. 0,1,2,3, және әрі қарайғы нүктелер бірінші клавиштың жағдайы 1,2,3, және әрі қарайғы нүктелермен (4,1 кесте) анықталғандағы,үйіндінің кішкентай бөлшектерінің еркін ұшуы кезіндегі жағдайын көрсетеді. Иінді біліктің 1800-қа бұрылуы кезінде клавиштың екі шегі тағыда Х осіне орналасатын болады. 5’ нүктесі Nнүктесімен бірігеді және бірінші клавиштың жағдайын көрсетеді, ал М нүктесінде екінші клавиш болады. Бұл кезде үйіндінің жағдайы 5 нүктесімен анықталады,иінді біліктің әрі қарайғы айналуы кезінде екінші клавиш жоғарыға  орын ауыстыратын болады және кейбіреуінде. Екінші клавишпен сабан сіліккіштің жұмыс істеуі кезінде ірі фракция –сабан қосылатын болады. Клавиштердің арасындағы аралықтарда ұсақ үйінділер төменге құлайды және бірінші клавишпен(D нүктесі)кездеседі. Клавишке үйіндінің құлау кезіндегі у ординаттары үйінді және клавиштің жұмыс беті үшін бірдей

у үйінді = уклавиш(4.7.)

Рисунок 4.2. Схема  сил действующих на частицу вороха.

Рисунок 4.3. Определение моментов падения вороха на клавиши.

Екінші клавишқа ірі үйіндінің құлауы α2бұрышына бірінші клавиш бүгілмесін бұру кезінде өтеді, ал ұсақ үйіндінің екіншіге құлауы -α1бұрышына бірінші клавиш бүгілмесінің бұрылуы кезінде. α2жәнеα1бұрыштарын есептеудің аналитикалық әдісі күрделі болғандықтан олардың мәні графикалық түрде табады. Бұл үшін  1; 2 қисықтарды құру (4,3 сурет) қажет.

у = rsinα  и y =  -rsinα                            (4.8.) х осінен үйіндінің қисық анықтаушы арақашықтығын құру

у = r [sinα0  + (α - α0 )cosα0 -  sinα0  (α - α0 )2 / 2]      (4.9.)

Кішкентай бөлшектердің ұшу траекториясы бар С және Д осы қисықтардың кесіп өту нүктелерін табу, бұл нүктелерден α1жәнеα2 бұрыштарын табады. 4,3 суретте С нүктесі құлап келе жатқан ірі үйіндінің көтеріліп келе жатқан екінші клавиштың бетімен кездесу сәтін сипаттайды, 4,1 суретінде бұл бұрышты бөліп шығарады және осы сәттегі бірінші клавиштердің жағдайын көрсететін Е нүктесін табады, кейін С нүктесінен шеңбердің доғасы бойынша 1800-қажылжыту А нүктесі анықталады. Д нүктесін анықтау үшін 4,1 суретінде α1 бұрышын бөліп шығарады, В нүктесі табылады, кейін тігінен және астық бастырғыштан шығуға бағытталу бойынша бір лақтыруда үйіндінің араластыру Д нүктесін табады. 4,1 суретте көрсетілгендей ірі үйінді үшін – Sк,  ұсақ үйінді үшін – Sм белгілейміз.

# Приложение А

# Исходные данные к заданию №1

(анализ силового взаимодействия плуга с механизмом навески трактора)

| ### Параметры |  | Номер варианта и исходные данные по вариантам ( по рисунку 1,1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глубина пахоты А см | 18 | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 20 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |
|  | 22 | 21 | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |
|  | 25 | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |
|  | 27 | 41 | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |
|  | 18 | 51 | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |
|  | 20 | 61 | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |
|  | 22 | 71 | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |
|  | 25 | 81 | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |
|  | 27 | 91 | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 100 |
| Удельное сопротивление почвы Н/см2 |  | 5 | 7 |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 7 |  |  | 5 |  | 7 |  | 5 |  | 7 |
| Наружный радиус заднего колеса (звездочка), АМ |  | 583 | 583 |  | 760 |  | 760 |  | 760 |  | 735 |  |  | 760 |  | 787 |  | 435 |  | 375 |
| Координаты точек механизма навески мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка1 Х1 |  | 0 | 414 |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  | 285 |  |  | 285 |  | 285 |  | -24 |  | 170 |
| У1 |  | -60 | -130 |  | -235 |  | -235 |  | -235 |  | -235 |  |  | -200 |  | -200 |  | 95 |  | 0 |
| Точка2 Х2 |  | 350 | 557 |  | 484 |  | 484 |  | 484 |  | 484 |  |  | 493 |  | 493 |  | 265 |  | 240 |
| У2 |  | 262 | 150 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  | 147 |  |  | 190 |  | 190 |  | 489 |  | 650 |
| Точка3 Х3 |  | 300 | 507 |  | 376 |  | 376 |  | 376 |  | 376 |  |  | 398 |  | 398 |  | 147 |  | 240 |
| У3 |  | 477 | 270 |  | 347 |  | 347 |  | 347 |  | 347 |  |  | 340 |  | 396 |  | 644 |  | 650 |
| Точка4 Х4 |  | 245 | 452 |  | 345 |  | 345 |  | 345 |  | 345 |  |  | 438 |  | 438 |  | -450 |  | 170 |
| У4 |  | 25 | -182 |  | -261 |  | -261 |  | -261 |  | -261 |  |  | -261 |  | -261 |  | 816 |  | 0 |
| ## Размер со знаком (-)откладывать для У- ниже оси Х, для Х- левее оси У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина звеньев ,мм 1-5 |  | 810 |  | 810 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 |  | 800 |  | 950 |  | 815 |  |
| 1-6 |  | 340 |  | 310 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | 310 |  | 430 |  |
| 3-7 |  | 220 |  | 220 |  | 260 |  | 260 |  | 260 |  | 260 | 260 |  | 260 |  | 200 |  | 400 |  |
| 3-8 |  | 105 |  | 105 |  | 140 |  | 140 |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 |  | 160 |  | 200 |  |
| 4-8мах |  | 490 |  | 490 |  | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 715 | 715 |  | 715 |  | 715 |  | 810 |  |
| 4-8min |  | По исходному построению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α |  | 8 |  | 49 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 0 |  | 130 |  | 17 |  |
| 6-7 |  | 492 |  | 440 |  | 515 |  | 515 |  | 515 |  | 515 | 515 |  | 515 |  | 490 |  | 620 |  |

| Продолжение приложения А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота стойки плуга (звено 5-9)мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 880 |
| Высота расположения точки подвеса (точка5) над дном борозды, мм | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| Диаметр опорного колеса, мм | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Расстояние до оси подвеса до оси опорного колеса, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 430 | 430 | 430 | 920 |
| Координаты центра тяжести плуга, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От оси подвеса (точка5) по горизонтали | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 632 | 632 | 630 | 1020 |
| От опорной поверхности по вертикали | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 | 430 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Расстояние от оси подвеса до среднего корпуса по горизонтали, мм | 530 | 530 | 520 | 520 | 520 | 520 | 822 | 822 | 822 | 1300 |
| Масса плуга, кг | 140 | 140 | 240 | 240 | 240 | 240 | 470 | 470 | 470 | 600 |
| Число корпусов | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Ширина захвата 1 корпуса, см | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 40 | 40 | 35 |
| Производительность насоса Qл/мин | 16 | 16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 60 |
| Диаметр силового цилиндра, мм | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 |

## Приложение Б

# Исходные данные к заданию № 2

Анализ показателей работы режущего аппарата

| Показатель |  | ## Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения машины м/с | 0,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 0,7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 0,9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 1,0 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | 1,1 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|  | 1,2 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  | 1,3 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  | 1,4 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|  | 1,5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|  | 1,6 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Число оборотов кар-данного вала об/мин |  | 545 | 545 | 520 | 520 | 640 | 640 | 640 | 680 | 700 | 540 |
| Шаг сегмента, мм |  | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 90,0 |
| Шаг пальцев, мм |  | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 90,0 |
| Ход ножа мм |  | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 90,0 |
| Ширина переднего основания сегмента “в”, мм |  | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| Ширина сегментов на линии опорных выступов “а”, мм |  | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 74 | 74 | 70 | 84 |
| Рабочая высота сегментов (от линии опорных выступов до переднего основания), мм |  | 54 | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 |
| Ширина пальцевой пластинки (средняя), мм |  | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 |
| Высота среза см |  | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 18 | 20 |
| Длина ножа м |  | 2,1 | 2,1 | 4,9 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 4,9 | 5,0 | 2,1 | 2,2 |
| Масса одного погонного метра ножа кг/м |  | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,8 |

## Приложение В

# Исходные данные к заданию № 3

(изучение показателей работы мотовила  по рисунку 3,1)

| Число оборотов мотовила об/мин | Диам мото-вила мм | Число пла-нок | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1130 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | 1130 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 40 | 1130 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 45 | 1400 | 6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 50 | 1400 | 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 40 |
| 52 | 1400 | 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 47 | 1400 | 5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 42 | 1200 | 6 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 32 | 1200 | 5 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 44 | 1200 | 6 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Скорость машины м/с |  |  | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |

## Приложение Г

### Исходные данные к заданию №4

( изучение процесса перемещения вороха на клавишном соломотрясе, по рисунку  4,1)

| Угол наклона клавишей к горизонту , град | Радиус коленва-ла мм | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 45 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 45 | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 50 | 13 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 15 | 50 | 14 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 16 | 50 | 15 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 17 | 50 | 16 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 18 | 50 | 17 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 19 | 45 | 18 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 20 | 45 | 19 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Число оборотов вала клавишей об/мин |  | 220 | 210 | 215 | 200 | 195 | 190 | 185 | 190 | 195 | 200 |

Ұсынылған әдебиет

# 1. Любимов А.И и др.  Практикум по сельскохозяйственным машинам  М.  Колос, 1971г – 191 с

2.Кленин  Н.Н  и др. Сельскохозяйственные  и мелиоративные машины   М Колос, 1980г

3.Листопад Н.В. Сельскохозяйственные  и мелиоративные машины   М Колос, 1986г

4.Стандарт предприятия. Требования к выполнению дипломных и курсовых работ. Костанай СХИ 1999г, 36с.