Колбасные и соленокопченые изделия относятся к числу наиболее распростра ненных видов мясопродуктов. Это объясняется их высокими вкусовыми до стоинствами и пригодностью к употреблению в пищу без какойлибо подготов ки. Разнообразие свойств сырья и способов приготовления позволяют выпускать продукцию, удовлетворяющую самые различные запросы потребителя. Особен ности технологии производства этих изделий позволяют значительно повысить пищевую ценность исходного сырья, благодаря чему увеличиваются возможно сти удовлетворения потребности населения в белковой пище. При некоторых различиях в технологии колбасных изделий и соленокопченых изделий основ ные приемы технологической обработки во многом сходны. Наиболее сущест венное различие заключается в том, что для технологии колбасных изделий ха рактерно преобразование клеточной структуры исходного сырья в своеобразную структуру, присущую тому или иному виду готового продукта, тогда как в соленокопченых изделиях она в основном сохраняется. Общим в технологии являются такие приемы обработки, как посол, нагрев, копчение, сушка и те внут ренние изменения, которые они вызывают. К тому же зачастую производство колбасных и соленокопченых изделий объединяется комплексным использова нием мясного сырья, когда одна его часть идет для изготовления колбасных, а другая — для соленокопченых изделий.

Поэтому изложение некоторых теоре тических основ технологии и принципов организации производства тех и дру гих объединено. 1.1. Колбасные изделия Колбасные изделия представляют собой мясной продукт, изготовленный из кол басного фарша, сформованного в колбасную оболочку, пакет, форму, сетку, под вергнутый термической обработке до готовности к употреблению. Процесс из 12 1. Виды и ассортимент продукции готовления большинства колбасных изделий может быть представлен приведен ной на рис. 1 схемой. В зависимости от организации производственного процесса на предприяти ях и от особенностей изготовления отдельных разновидностей колбасных изде лий могут быть некоторые отклонения от этой схемы. Ассортимент колбасных изделий очень обширен. Кроме собственно колбас, к ним относятся также сосиски, сардельки, колбаски, шпикачки, ливерные изде лия, колбасные (мясные) хлеба, студни и заливные (рис. В1, В2 на с. I цв. вклейки). Различия между ними обусловлены видом и свойствами сырья, рецеп турой, характером и способами технологической обработки. При этом большое значение имеют свойства сырья. Исходя из этого, колбасные изделия могут быть разбиты на несколько групп. Колбасы. Главной составной частью этих изделий является мясо: говядина, свинина, мясо птицы, баранина, конина и пр. К колбасным относятся вареные и запеченные изделия: колбасы, сосиски, сардельки, фаршированные колбасы, мясные хлеба. Как правило, они предназначаются для быстрой реализации (срок хранения 72 ч). В последнее время для увеличения срока хранения таких колбас применяют барьерные оболочки, вакуумпакеты, что позволяет существенно продлить срок хранения вареных колбас (до 60–90 сут). К группе колбас относятся также продукты, которые подвергают более или менее длительному копчению и сушке в сыром и вареном виде, от чего зависит длительность их хранения: варенокопченые (или «летние») и полукопченые можно хранить при температуре от 4 до 6 °С до 30 сут. Сырокопченые (твердо копченые), которые подвергают копчению и сушке в сыром виде до определен ной влажности, имеют гораздо более на длительные сроки хранения. При 4–8 °С эти колбасы можно хранить в упаковке до 12 месяцев. Ливерные изделия. Эти изделия вырабатывают из мякотных пищевых суб продуктов с добавлением вареного мяса или продуктов убоя, богатых коллаге ном, и выпускают в виде паштетов и колбас. Желированные изделия изготавливают из сырья, богатого коллагеном, с до бавлением мяса и субпродуктов. Их выпускают в виде студней и зельцев. Зель цы отличаются от студней более высоким содержанием ценных в пищевом от ношении продуктов (мяса и субпродуктов), а также формованием в оболочку. Кровяные изделия. Эти изделия содержат в своем составе большее или меньшее количество крови. Кровяные изделия выпускают в виде колбас (копче ных и вареных), кровяных хлебов и зельцев. 1.2. Соленокопченые изделия Соленокопченые изделия представляют собой мясной продукт высокой пище вой ценности, изготовленный из различных частей туши животного в виде отру бов или отдельных мышц, преимущественно бескостных кусков или кусочков 13 Варка сырья и упаривание мясного бульона Жиловка сырья Зельцы Ливерные изделия Сырокопченые колбасы Колбасные хлебы Вареные колбасы Варено копченые колбасы Полукопченые колбасы

Рис. 1. Схема изготовления колбасных изделий Измельчение сырья Составление фарша Заполнение оболочки Варка зельцев Прессование и охлаждение Запекание Извлечение из формы Тепловая обработка поверхности Охлаждение (п/к изделия) Сушка Охлаждение Сушка Сушка Охлаждение Варка Копчение Обжарка Копчение Варка Копчение Осадка Заполнение оболочки или формы Варка Заполнение оболочки или формы Составление фарша Измельчение сырья Варка сырья Жиловка сырья Посол мяса Измельчение мяса и шпика Составление фарша Разделка мясных полутуш Приемка и туалет мясного сырья Обвалка, жиловка мяса и пластование шпика Колбасы 1.2. Соленокопченые изделия 14 1. Виды и ассортимент продукции мяса, подвергнутых посолу и термической обработке до готовности к употреб лению (рис. В3 на с. I цв. вклейки). В зависимости от особенностей сырья и на значения готовой продукции используют различные приемы технологической обработки. Например, посол, посол в сочетании с варкой (или запеканием), по сол в сочетании с копчением и сушкой. При этом посол может быть крепким (с введением большого количества соли), сухим или мокрым. Процесс изготовления большинства соленокопченых изделий может быть представлен схемой, приведенной на рис. 2. Производство отдельных разновид ностей соленых изделий может отклоняться от этой схемы в зависимости от осо бенностей технологии и организации производственного процесса на данном предприятии. В соответствии с технологическим процессом готовую продукцию можно разделять на следующие группы: Сыросоленые продукты, предназначенные для длительного хранения в рас соле при температуре не выше 5 °С (солонина из говядины и баранины) или вне рассола при температуре ниже 0 °С. Вареные продукты, вырабатываемые без длительного посола и предназна ченные для быстрой реализации (срок хранения 2–3 сут) — вареные окорока и рулеты, карбонад, буженина. Реструктурированные ветчины (вареные и варенокопченые), вырабатыва емые не из цельномышечного сырья, а из предварительно измельченного на вол чке с решетками большого диаметра или без решеток. Варено:копченые и копчено:вареные продукты, предназначаемые для кратковременного (до 10 сут) хранения — варенокопченые и копченовареные окорока, рулеты, грудинка, корейка и др. Копчено:запеченные продукты, отличающиеся от копченовареных тем, что их тепловую обработку производят одновременно с копчением при достаточ но высокой температуре. Сырокопченые продукты, предназначаемые для длительного (до 3х ме сяцев) хранения — копченые окорока, лопатка, грудинка, корейка, шейная вы резка. Сыровяленые продукты, предназначаемые для очень длительного (до одно го года) хранения — нежирные окорок, шейка, филей, бекон грудной сухого по сола. От количества соли в продукте зависит его стойкость при хранении. Поэто му в изделиях, предназначенных для длительного хранения, количество соли более высокое. Однако оно не должно превышать определенных пределов, что бы не портить вкуса. Солонина должна содержать не более 12% соли, сыровяле ные продукты — не более 9%, сырокопченые — не более 8% и вареные и копче новареные — не более 7%. Необходимо иметь в виду, что эти нормы являются предельными. Нормально соленый вкус имеют изделия, содержащие около 2,5–3,0% соли. Сыровяленые изделия не должны быть слишком влажными, ина че они быстро портятся (предельно допустимая влажность для них — 45%). 1.2. Соленокопченые изделия 15 Окорока вареные Бекон Копчено запеченные рулеты Окорока копченые Рулеты, ветчина в форме Окорока Окорока варено копченые Рис. 2. Схема изготовления соленокопченых изделий Туалет и охлаждение Упаковка и хранение Формовка Варка Копчение Варка Варка Посол Копчение Формовка Запекание Туалет и охлаждение Разделка мясных полутуш Вымачивание и промывка Приемка и туалет мясного сырья Туалет и охлаждение Туалет и охлаждение С