Курс лекций

Тема 1: Введение

Цель занятия: Изучить понятие, задачи  дисциплины

План: 1 Понятие, задачи и определение дисциплины

2 Связь с другими предметами

3 Достижения и перспективы развития дисциплины.

4.Проблемы мясной отрасли

Технология – наука о наиболее эффективных способах промышленного производства товаров. На выбор технологии производства влияет много факторов: вид продукции, объём производства, вид сырья, уровень специализации и кооперирования, вид топливно - энергетических ресурсов и ряд других факторов.

Совокупность технологий, применяемых в народном хозяйстве образуют единый технологический комплекс, который делится на производственную и непроизводственную сферу.

Технологический процесс – это логическая последовательность трудовых или иных действий работников, в результате которых из исходных материалов (сырья) образуется готовая продукция. Технологический процесс состоит из стадий, которые бывают: заготовительными, обработочными и сборочными.

Технология, санитария и ветсанэкспертиза мясомолочных продуктов относится к дисциплинам, завершающим обучение ветеринарно-санитарного врача.

Сложные технологические процессы производства мясомолочных продуктов основывается на глубоком знании таких дисциплин как морфология животных с латинской ветеринарной терминологией, физиология и биохимия животных, биофизика животноводства и оценки качества кормов, микробиология и вирусология, первичная ветеринарная помощь, биология, и других общеобразовательных предметов.

Дисциплина имеет предметную связь со смежными дисциплинами, без знания которых невозможно проведение санитарной оценки продуктов как инфекционная болезнь, инвазионные болезни, ветсанэкспертизы продуктов животноводства и птицеводства, ветсанэкспертизы продуктов растениеводства, рыбоводства и пчеловодства, патологии животных и другими ветеринарно-санитарными предметами.

Основное значение данной дисциплины заключается в обеспечении населения мясомолочными продуктами высокого санитарного качества при высокой санитарной культуре производства.

2. В результате изучения курса: Технология, санитария и ветсанэкспертиза мясомолочных продуктов студент должен знать:

- основу технологии санитарии производства мясо-молочных продуктов;

- методы способы переработки мясо-молочных продуктов;

- правила и методику ветеринарно-санитарной экспертизы и стандартизацию мясных
и молочных продуктов.

- порядок проведения мясной и молочной промышленности;

- способы и сроки проведения дезинфекции и дератизации на объектах мясной и
молочной промышленности;

- способы борьбы с плесневыми грибами в холодильниках;

-	технологию мойки и дезинфекцию инвентаря, транспортных средств, тары,
оборудования.

уметь:

-	проводить ветеринарно-санитарную экспертизу мясо-молочных продуктов: решать
вопросы санитарно-гигиенического состояния оборудования, и помещений: проводить
ветеринарно-санитарный контроль при транспортировке, хранении а также на местах
реализации мясных и молочных продуктов; правильно выбрать дезинфицирующие и
другие средства для проведения санитарных мероприятий в зависимости от обстановки;
контролировать качество проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Иметь навыки:

-	порядок отбора проб ветеринарно-санитарной экспертизы, технологических и
других исследований мясо-молочной продукции согласно нормативной документации;

- проведение органолептических, физико-химических и других исследований мясных
и молочных продуктов согласно нормативной документации;

- осуществление санитарно-гигиенического контроля объектов мясной и молочной
промышленности;

-	знания  техники  безопасности в работе с микробосодержащим  материалом, дезинфекцирующими средствами

3. Достижения и перспективы развития дисциплины.

Создание современной мясной промышленности началось в 30-е годы, когда приступили к техническому переоборудованию мясных предприятий и перестройке руководства мясной промышленностью. В 1937 г. на мясокомбинатах первойчетвертой катеюрии органи. зованы отделы производственно-ветеринарного контроля (ОПВК)« Проводимые в стране мероприятия по концентрации и специализации животноводства, перевод его на промышленный путь дальнейшего развития обусловливают необходимость внедрения принципиально новой схемы ветеринарно-санитариого контроля за продуктами убоя животных, а также за санитарным состоянием молока. Ставится также задача поднять на более высокий уровень профилактику пищевых заболеваний, передающихся человеку через продукты животноводства. Научные разработки последних нашли свою практическую реализацию во многих ГОСТах и нормативно-правовых документах по определению качества и ветеринарно-санитарной экспертизе пищевых продуктов. К их числу относятся государственные стандарты по определению качества мяса всех видов убойных животных, молока, мясных, молочных и других продуктов животного происхождения. Нормативно-правовыми документами для практических ветеринарных врачей являются «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», последние из которых были утверждены в 1983 г. и в 1988 г. изданы с изменениями и дополнениями, а также действующие в СССР Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, растительных пищевых продуктов, меда и т. д.

Потребность в кадрах для практической ветеринарно-санитарной экспертизы стала довольно значительной, так как в настоящее время в стране действуют около 700 мясокомбинатов, более 120 птицекомбинатов, свыше 600 птицефабрик и крупных птицесов-хозов, большое количество скотоубойных пунктов системы Центросоюза, около 3500 лабораторий ветсанэкспертизы на рынках и т. д. Перевод животноводства на промышленную основу и строительство животноводческих комплексов, а также создание агропромышленных объединений, кооперативных организаций и различного типа подсобных хозяйств, где постоянно возрастает производство продуктов животноводства на базе новых технологий и при использовании нетрадиционных кормов, будут и дальше увеличивать потребность в кадрах и ставить новые научные проблемы в области ветеринарно-санитарной экспертизы. Решение многих научных проблем в области ветеринарно-санитарной экспертизы тесно связано с проблемами экологии и охраны окружающей среды. Следовательно, ветеринарно-санитарная экспертиза и высоко развитая на индустриальной основе технология продуктов животноводства сложились исторически и являются важным достижением современной культуры человеческого общества.

2. В настоящее время лаборатории санитарии и гигиены мяса и молока, призваны совершенствовать методы ветеринарно-санитарной экспертизы. С достижениями ветеринарно-санитарной науки постоянно совершенствовалась программа подготовки ветеринарных врачей в области ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства. Современная программа включает не только вопросы экспертизы мяса и других продуктов убоя животных (птиц), но экспертизы молока, молочных продуктов, яиц, рыбы и рыбных продуктов.

Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства вооружает ветеринарного врача знаниями, позволяющими ему выпускать на пищевые цели только доброкачественные и благополучные в санитарно-гигиеническом отношении продукты.

# 4. Проблемы мясной отрасли Казахстана

Вступление Казахстана в ВТО – несомненно, вызов для отечественных производителей мясной продукции. Проблемы, имеющиеся в отрасли производства и переработки мяса и мясных изделий, отражаются на себестоимости продуктов, что делает отечественный продукт уязвимым на фоне более дешевого импорта. С другой стороны, вступление существенно расширяет экспортный потенциал казахстанского мяса, а конкуренция выступит драйвером развития сектора. Мясное производство для Казахстана, бывшей «мясной кладовой» Советского Союза, является исторически и ментально «своей» нишей, в которой страна реально была и еще способна быть конкурентной – обеспечивать внутренний рынок и реализовывать экспортные возможности. Однако сегодня отрасль переживает не лучшие времена, накоплен ряд проблем, сужающих потенциал для развития. Это как вопросы производства – кормовой базы животноводства, водопоев, так и системные проблемы отрасли – присущая сфере мелкотоварная структура, создающая сложности при получении субсидий для мелких и средних хозяйств, тогда как на них приходится порядка 95% производства мяса. Актуальны также вопросы государственного регулирования, недоинвестированности сектора, нехватка кадров, проблемы ветеринарии и другие. В результате при планируемом показателе экспорта мяса в объеме 60 тысяч тонн ежегодно в 2015 году было экспортировано всего порядка 16 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. При этом Казахстан увеличивает импорт мяса из Украины, Германии, Бразилии и т.д.

Современные экспортные амбиции Казахстана в сфере органической сельхозпродукции, в том числе мясной, возникли отнюдь не на пустом месте. В период плановой экономики Казахстан был одним из главных поставщиков животноводческой продукции в общесоюзный фонд. В 90-х годах минувшего века численность КРС в Казахстане составляла 9,8 млн голов, овец – 36,2 млн, свиней – 3,2 млн, лошадей – 1,6 млн голов. Ежегодные объемы производства мяса в республике достигали 1,5 и более млн тонн, или порядка 7% от всесоюзного объема. Но обольщаться этими достижениями вряд ли стоит, если они не сделали отечественных производителей состоятельными.

В 2011 году в стране стартовала программа «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота на 2011–2020 годы», согласно которой к 2016 году экспортный потенциал мясной отрасли должен был составить не менее 60 тыс. тонн продукции в год. Однако практика показала, что предполагать куда легче, чем располагать реальными возможностями для подобного разворота дел.

Как известно, в 2015 году Казахстан экспортировал на внешние рынки порядка 16 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. При этом экспорт говядины составил лишь 6,5 тыс. тонн, мяса птицы – 7,3 тыс. тонн, свинины – немногим более 2 тыс. тонн. Как отмечают представители Мясного союза РК, за последние четыре года в рамках государственной программы «Сыбага» в Казахстане приобрели скот по льготным кредитам и субсидиям более 12 тыс. крестьянских хозяйств. На сегодня это самый быстрорастущий сегмент малого и среднего бизнеса в стране.

В целом мясная отрасль республики еще находится на этапе становления и развития. На сегодня в рамках программы по развитию экспортного потенциала КРС сделано главное – выстроена необходимая технологическая цепочка производства говядины с созданием нового экспортного направления. Основу этой промышленной цепочки составляют сельхозтоварные фермы, задача которых – получение приплода и его выращивание до 6–12-месячного возраста, по достижении которого молодняк сдается на откормочные площадки, где доводится до необходимой товарной кондиции. Кроме того, повсеместное развитие в стране получила практика породистого улучшения скота, что является необходимым условием эффективности и рентабельности откормочного производства.

На сегодня производственные мощности мясной отрасли Казахстана, без учета потенциала птицефабрик мясного направления и личных подсобных хозяйств, составляют порядка 40 крупных и средних мясопромышленных комплексов по откорму КРС. С точки зрения обывателей все это находится на этапе «большого разгона», да все не разгонится никак. Но представители Мясного союза РК заявляют, что уже в следующем году экспортоориентированные предприятия отрасли планируют поставить на рынок Китая не менее 50 тыс. тонн мясной продукции на сумму более 300 млн долларов. При этом неясно, сколько в структуре этого объема составит доля мяса КРС, произведенного в рамках новой технологической цепочки отрасли.

Согласно данным МСХ, по состоянию на 1 января 2016 года во всех категориях хозяйств республики численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,5%, лошадей – на 6,8%, овец – на 1%, птиц – на 1,7%. За этот период производство мяса в стране выросло на 3,4%. С начала года экспортировано на внешний рынок около 8 тыс. тонн мясной продукции.

Одной из главных проблем отрасли производства мяса является сосредоточенность производителей в мелких подсобных хозяйствах (по разным оценкам, 80%). Также затрудняет ситуацию в секторе проблема недофинансированности. В исследовании, производители указывают на то, что они сталкиваются с проблемами в области технического регулирования, фитосанитарных и ветеринарных норм. Например, при оформлении сертификатов и справок на продукцию. Актуальными остаются трудности с обеспечением кормами, деградация пастбищ, вопросы логистики, транспортировки, современных технологий, упаковки и маркетинга в целом. В числе ключевых проблем низкая квалификация, юридическая неграмотность и неинформированность производителей и переработчиков мяса.

Министерство сельского хозяйства, увеличив экспорт продовольственных товаров на 10% в текущем году и на 40% к 2021 году, намерено сделать агросектор новым драйвером экономики Казахстана. Между тем совокупная (растительных культур, муки и мяса) стоимость продовольственного экспорта после  резкого – сразу на 25% – обвала в 2015 году выросла в 2016 году на скромные 2%, составив 1,2 млрд.  долларов.  При этом спрос на казахстанское мясо сократился: на внешние рынки за год было поставлено всего около 10 тыс. тонн (-3%) стоимостью 15,5 млн. долларов (-22%).

Предпринимаемые в последние годы попытки чиновников начать масштабный экспорт мяса заканчиваются неудачей. Проблема не только в том, что производство говядины в Казахстане сейчас составляет около 75% от потребности страны. Вопрос упирается и в несоответствие произведенного мяса стандартам качества и безопасности.

Бездумные административно-хозяйственные реформы привели к тому, что слово «развитие» оказалось в полном диссонансе со словом «аул» и множество сел в Казахстане, получив статус неперспективных, исчезло с карты страны. За годы независимости крупнотоварное сельское хозяйство выродилось в экономику натуральных подворных хозяйств.

Между тем производство товарного мяса невозможно без унификации всех технологических процессов, без получения продукта определенного качества и выполнения жестких ветеринарных норм, а это могут обеспечить только крупные сельхозпредприятия. Подворные же хозяйства, в которых сегодня сосредоточено около 80% имеющегося поголовья скота, в своем большинстве могут прокормить лишь себя, поскольку условия хозяйствования вынуждают их во главу угла ставить не развитие, а сиюминутный доход.

Результатом такого «реформирования» стало неуклонное сокращение доли сельского хозяйства в структуре ВВП. Если в 1990 году она составляла 34%, то в последние годы – менее 5%, при этом доля отечественной сельхозпродукции во внутреннем потреблении не достигает и 20%. Особенно негативные сдвиги произошли в такой традиционной отрасли республики, как животноводство.

Несмотря на бравурные рапорты чиновников Минсельхоза о том, что «поголовье скота из года в год растет», его численность, резко сократившаяся в начале 1990-х годов, до сих пор не достигла советского уровня. Обращает на себя внимание ситуация со свининой. В 2013 году поголовье свиней опустилось ниже отметки в 1 млн. голов, и показатели продолжают снижаться.

Численность скота и птицы в РК, млн. голов

| Годы | КРС | Овцы и козы | Свиньи | Птица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 9,8 | 36,2 | 3,2 | 59,3 |
| 2017 | 6,2 | 17,9 | 0,8 | 37,8 |

Страна стала завозить значительные объемы мяса из-за рубежа. Сокращение доли импорта мяса и мясных субпродуктов (кроме мяса крупного рогатого скота и свинины) до 37% в 2016 году по сравнению с 63% в 2015 году произошло благодаря девальвации тенге, создавшей возможность для импортозамещения.

По итогам 2015 года производство мяса в республике составило 930,3 тыс. тонн (рост на 3,4% по сравнению с 2014 годом). Экспорт мяса и мясопродуктов составил 16,1 тыс. тонн, в том числе говядины – 6,5 тыс. тонн, свинины – 2,3 тыс. тонн, мяса птицы – 7,3 тыс. тонн. Несмотря на то, что по количеству КРС страна не входит даже в двадцатку лидеров, агрочиновники постоянно заявляют о намерениях наращивать экспорт мясной продукции. Но для выхода на зарубежные рынки нужны большие и стабильные объемы качественной продукции. В Казахстане банально не хватает поголовья, скота нужно вдвое больше, чем есть сейчас.

Ситуация с экспортом тем более парадоксальная, что с 2010 года в стране действует государственная программа «Развитие экспортного потенциала крупного рогатого скота», в которую вложены миллиарды тенге. В рамках этой программы за 2011-2015 годы в республику было завезено свыше 56 тыс. голов КРС, из которых более 60% скот породы «Абердин-Ангус». Цель программы – улучшение породы местного скота, что откроет дорогу на зарубежные рынки. Но вкусовые качества мяса зависят от того, чем кормят скот, а здесь большие проблемы, в результате импортный КРС, показывающий у себя на родине рекорды набора массы и удоев, теряет заложенные в генетику преимущества, что не позволяет сделать производство экономически эффективным.

Животные должны ежесуточно получать и грубые корма, и около 40% концентратов с содержанием не менее 20% сырого протеина. Однако обеспеченность сочными кормами составляет лишь треть от потребности, хотя Казахстан по размерам пастбищ (187 млн. га) занимает 5-е место в мире. Обширные кормовые угодья и посевные площади под фуражное зерно позволяли в советские времена не только содержать большое поголовье сельскохозяйственных животных, оставалось место и сайгакам с джейранами. Увы, приватизация привела и к тому, что в среднем на одну голову скота в настоящее время приходится не более 2-3 га земли, а в некоторых регионах и того меньше (по норме – не менее 5 га).

И это понятно. Четверть пастбищ пришла в негодность и продолжает деградировать, но какой-либо четкой стратегии их спасения нет. Чиновники эту проблему упорно не замечают. Между тем пастбища, помимо коренного улучшения травостоя, требуют обеспечения водой и источниками энергии. А как к ним добираться, если многие из ведущих к ним дорог видели автогрейдер в лучшем случае четверть века назад? Видимо, поэтому сделана ставка на откормочные площадки, и это притом, что, например, в Европе «естественное» мясо стоит раз в пять дороже «откормочного». Тем не менее откормочные площадки загружены лишь на 40-45%.

Между тем в животноводстве республики до сих пор, несмотря на многомиллиардные вливания, не решены многие серьезные проблемы. Среди них – объединение подворных и фермерских хозяйств в кооперативы, установление тесной связи последних с региональными НИИ, введение инновационных технологий, обеспечение полноценными кормами, восстановление ветеринарной службы. Кроме того, по оценкам, мясное поголовье составляет лишь 9% общего поголовья скота. Остальное – коровы молочных пород. Для сведения: в США на долю скота мясного направления приходится 80% поголовья, в Германии из 19 млн. голов мясных пород – лишь 3 млн. голов молочного стада.

В текущем году перспективы экспорта казахстанского мяса КРС на рынки России и Китая резко сузились из-за локальных очагов вспышки пастереллеза и сибирской язвы в отдельных регионах республики. В этих условиях в Мясном союзе РК просят Правительство ужесточить ветеринарный контроль на местах, где на сегодня производится около 75% мяса, и его движение к рынку происходит вне государственного контроля.

Между тем сегодня в связи со сложившейся эпизоотической ситуацией в стране экспортные перспективы отечественной мясной отрасли оказались под большим вопросом. В 2015 году из-за случаев падежа скота от бруцеллеза Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз мясной и животноводческой продукции из Казахстана. Но как показали дальнейшие события, это было лишь прелюдией к настоящей драме. Внезапная вспышка очагов сибирской язвы в Карагандинской и Павлодарской областях буквально нокаутировала отечественных экспортеров.

Безусловно, для мясной отрасли Казахстана подобная ситуация сродни эффекту разорвавшейся бомбы, причем замедленного действия. К тому же это не может не удручать и экономических партнеров из России и Китая. Эпидемия, пусть даже и локальная, вносит свои существенные корректировки в конкретные договоренности бизнеса во взаимной торговле. И в этом смысле практика подворного забоя скота на местах явно сыграла плохую шутку с экспортными амбициями казахстанской отрасли.

Согласно информации МСХ РК на сегодня в кадастре ведомства по сибирской язве числится 2 604 пункта захоронений больных животных. Из них по республике на поверку установлено точное месторасположение 1 890 пунктов, не установлено – 714 пунктов. Последние – это в основном старые скотомогильники полувековой давности, сосредоточенные в сельских глубинках регионов. Сами села известны, да только где там расположены сибирско-язвенные захоронения, никто уже и не помнит.

Ко всему прочему в каждом сельском округе сосредоточено немало обычных скотомогильников, которые также не должны оставаться без внимания ветеринарных служб на местах. На сегодня в целом по республике насчитывается 3 298 сельских скотомогильников, из которых 752 – типовые, остальные – примитивные свалки в виде зияющих зловонных ям. И кто знает, что за скот погребен в этих скотных ямах и рвах, поросших бурьяном…

Между тем давно известно, что экспорт напрямую зависит от эпизоотической ситуации в стране. Казахстан не один год добивался от Международного эпизоотического бюро получения статуса благополучности по ящуру, бруцеллезу и африканской конской чуме. И если в стране имеются какие-то вспышки опасных болезней, то, разумеется, ни о каком экспорте продукции в другие страны речи быть не может. В этом случае экспортерам остается набраться терпения по поводу убытков, понесенных в результате приостановки контрактов на поставку продукции. При этом пока «круги на воде» не улягутся, они рискуют потерять не только экспортную выручку, но и все инвестиции, вложенные в дело.

Как отмечают представители Мясного союза, на сегодня внутренний рынок Казахстана обеспечен по всем видам мяса на 100%. И поэтому крупные инвестиции в отрасль идут в основном с ориентировкой на будущий экспорт. Эти деньги немалые, и, соответственно, они окупаются только в результате экспорта продукции на внешние рынки, причем не только России и КНР, но и Ирана, а также других стран Персидского залива.

В заключение хотелось бы отметить тот факт, что среди всех регионов только в Мангистауской области нет сибирско-язвенных захоронений прошлых лет, так как там инфицированных животных попросту сжигали в кремационных печах. Подобная практика давно применяется во всем мире.

Таких передвижных кремационных печей планируется закупить 12 единиц дополнительно к тем 327 инсинераторам мощностью сжигания до 1 000 тонн, которые имеются во всех районных ветеринарных пунктах страны. Температура сжигания этих печей достигает до 1 000 градусов Цельсия. При этом опасные вирусы уничтожаются полностью, а оставшийся пепел – это безопасная консистенция. Использование этих печей позволит нам избавиться раз и навсегда от опасных источников заражения, какими, по сути, являются ящурные, сибирско-язвенные и прочие скотомогильники.

Контрольные вопросы:

1	Понятие, задачи и определение дисциплины?

2	Связь с другими предметами?

3.Понятие, задачи и определение дисциплины?

4. Каковы достижения дисциплины?

5. Проблемы мясной отрасли?

# Тема 2 Технология, гигиена, санитария и ВСЭ колбасных изделий

Цель занятия: Изучить особенности технологии колбасных изделий

План: 1 Общие сведения

2.Сырьё и материалы для производства колбасных изделий

3.Добавки, применяемые в колбасном производстве

4.Подготовка сырья и оболочек для колбасного производства

5.Тепловая обработка колбасных изделий

6.Санитарные и технологические требования к сырью, используемому в колбасном производстве

7.Ветеринарно-санитарный контроль технологических процессов производства колбасных изделий

8.Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий

- Общие сведения

Колбасные изделия занимают важное место в питании населения, так как обладают более высокой питательной ценностью, чем исходное сырье. Механическое измельчение мяса или субпродуктов различной жесткости делает их более удобоваримыми. Добавление к мясу жира, молока, яиц, муки и различных специй в соответствии с рецептурой дает возможность приготовить пищевой продукт с высокими вкусовыми достоинствами и питательной ценности. Воздействие высокой температуры и химических веществ на этот продукт в процессе изготовления создают условия, способствующие сохранению его доброкачественности на значительное время в готовом к употреблению состоянии.

Производство колбасных изделий высокого качества требует постоянного контроля показаний и параметров, характеризующих как качество сырья, так и вспомогательных пищевых продуктов и материалов. Особую актуальность решение этих вопросов приобретает в настоящее время, когда организуются кооперативы и "малые" предприятия по переработке продуктов животноводства. Здесь, для предупреждения порчи продукции, особо требуется осуществлять безупречный санитарно-гигиенический режим на всех его стадиях производства, строгий контроль за соблюдением рецептур и постоянный контроль всех процессов тепловой обработки колбасных изделий.

Колбасные изделия - это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью и специями, в оболочке или без нее, подвергнутые термической обработке или ферментации до готовности к употреблению.

В зависимости от исходного сырья и технологии производства колбасные изделия подразделяются на несколько групп, которые в свою очередь содержат большое количество видов (наименований), отличающихся между собой по составу сырья, товарному виду и вкусовыми достоинствами готового продукта. Так, в зависимости от качества мяса - высшего, первого и второго сорта; по форме - колбасы, сосиски, сардельки, мясные хлеба; по тепловой обработке - вареные, копченые, сухие. Иногда за основу для названия берут какой-нибудь компонент колбасы - субпродуктовая, ливерная, чесноковая. Часто название местности, где впервые произведена колбаса, служит им названием - витебская, московская, польская, и т.д.

В колбасном производстве, согласно санитарно-гигиенических требований, в зависимости от объема и ассортимента выпускаемой продукции должны быть следующие помещения: накопитель сырья, размораживания сырья; зачистки туш; разделки на мясные отруба, обвалки и жиловки мяса; посола сырья; приготовления фарша; подготовки кишечной оболочки; шприцовочное отделение; осадочная камера; термическое отделение; дымогенераторная и топочная камеры; охлаждения колбасных изделий; сушильное отделение; хранения готовой продукции; накопитель сырокопченых и полукопченых колбас для отгрузки; санитарной обработки оборотной тары; фасования и упакования колбасных изделий; экспедиция; отделения хранения соли, специй и других материалов; централизованного приготовления дезинфицирующих и моющих растворов. Отдельные помещения устраивают для выработки мясных продуктов из сырья, допущенного ветеринарно-санитарным надзором к использованию с ограничениями.

Полы выстилают метлахской плиткой или пластобетоном (нескользкий полимерный бетон). Стены облицовывают глазурованной плиткой на всю высоту помещений.

Планировка производственных помещений должна обеспечивать последовательность технологического процесса, во время которого не должно происходить пересечение потоков сырья и готовой продукции так, чтобы оно не затрудняло движения транспортных средств и не мешало проведению санитарной обработки цехов.

На малых предприятиях допускается совмещение выполнения некоторых процессов (например, подготовки кишечной оболочки, вспомогательных материалов) с выполнением других технологических операций. Тепловую обработку колбасных изделий можно осуществить также в одном помещении с механической обработкой сырья (измельчение, формовка), однако местная вентиляция должна обеспечивать требуемый температурный режим помещения.

Технологическое оборудование изготавливают из материалов, не оказывающих вредного воздействия на продукцию (химически устойчивые, водонепроницаемые и не подвергающиеся коррозии). Кроме того, материалы должны легко очищаться, промываться и дезинфицироваться.

Санитарные показатели выпускаемой продукции во многом зависят от температуры и влажности в производственных помещениях по ходу выполнения технологических процессов. Поддержание определенного температурно-влажностного режима на различных участках производства способствует уменьшению развития микрофлоры в сырье и готовых продуктах, правильному протеканию физико-химических процессов в сырье при подготовке к тепловой обработке. Нарушение этих условий приводит к порче сырья и появлению брака в вырабатываемой продукции.

Все работники, занятые производством колбасных изделий, обязаны ознакомиться с правилами предупреждения попадания посторонних предметов в выпускаемую продукцию. На санитарной одежде персонала, а также в волосах не должно быть булавок, заколок и других предметов. В цехах запрещено носить часы, кольца, серьги и др. Электрические лампы должны иметь плафоны с металлическими ограждениями. Большое значение придают профилактике попадания металла в вырабатываемые продукты.

2. Сырьё и материалы для производства колбасных изделий

Для изготовления колбасных изделий используется следующее сырьё: мясо, субпродукты, жировое сырьё, кровь, молочные продукты, яйца и продукты из яиц, мучные продукты, преимущественно крохмал, белковый стабилизатор, ингредиенты для посола ( соль, сахар, нитрит натрия, аскарбинат натрия), пряности, лук, чеснок, коньяк и мадеру, колбасные оболочки.

Кроме того применяют коптильные препараты, а также перевязочные и упаковочные материалы.6

1.1 Мясное сырьё и виды мяса

Колбасные изделия приготавливают в основном из говядины и свинины, а отдельные виды из субпродуктов и мяса мелкого рогатого скота, буйволов, верблюдов, оленей, лошадей, кроликов, птицы и дичи.

Баранину применяют значительно реже и только для выработки бараньих колбас, что объясняется её специфическим вкусом и высокой точкой плавления бараньего жира.

Мясо для выработки колбасных изделий д. б. получено от здоровых животных. В некоторых случаях по разрешению ветеринарного надзора можно использовать условно годное мясо.

По ветеринарно – санитарным правилам условно годное мясо и субпродукты обезвреживают провариванием в открытых котлах в течении 3 часов (с начала кипения воды в котле), а в закрытых – при давлении пара 14,7 х 104 Па в течении 2,5 часов.

Мясо считается обезвреженным, если внутри куска температура достигла не ниже 800 С.

В колбасное производство направляют мясо с маркировкой, которую наносят на туши в цехах убоя и разделки скота. Маркируют мясо специалисты ветеринарного надзора в соответствии с утверждённой инструкцией и стандартом. На клейме (маркере)указаны категория упитанности, сокращённое наименование страны, номер предприятия и слово «Ветосмотр».

1.1.1 Говядина. Говядину получают от убоя некастрированых быков (бугаёв), кастрированих быков (волов), коров, нетелей, бычков.

Мясо, получаемое от убоя буйволов и сарлыков (яков), близко по химическому составу и вкусу к говядине.

По возрасту животных говядину разделяют на мясо взрослого скота – старше 3 лет и мясо молодняка – от 3 месяцев до 3 лет.5

По упитанности различают говядину I и ІІ категории.

Для производства колбас применяют мясо всех категорий. Цвет говяжьего мяса обусловливает вид готовых колбасных изделий и зависит от возраста и вида скота. Цвет отдельных мускулов животного различен.

Мясо буйволов и сарлыков наиболее темное – красно-фиолетовое, мясо бугаев – темно-красное, которое в основном используется для сырокопченых колбас. Мясо бычков и нетелей (светло-красное), мясо телят (молочно-розовое) применяют для производства вареных колбас. 5

1.1.2 Свинина. В зависимости от обработки туш свинина бывает в шкуре, без нее и с частично снятой шкурой. Свинину в шкуре используют в основном для выработки свинокопченностей и бекона, свинину без шкуры и с частично снятой шкурой – для колбасных изделий.

Мясо поросят в зависимости от массы и упитанности подразделяют на две категории. В зависимости от возраста и упитанности цвет меняется от молочно-розового до темно-красного у взрослых свиней.

1.1.3 Баранина и козлятина. В зависимости от упитанности их также подразделяют на две категории и тощую. Цвет козлятины светлее, чем баранины. Мясо диких коз используют наряду с бараниной и козлятиной; от мяса домашних животных оно отличается более темным цветом.

1.1.4 Конина. Ее используют для выработки конских колбас.

1.1.5 Верблюжье мясо. Его применяют при изготовлении конских колбас наряду с конским мясом. В зависимости от упитанности делится І и ІІ категорию, а также мясо молодняка до 4 лет.

1.1.6 Оленье мясо. Оно по всей пищевой ценности не уступает говядине и используется для производства высококачественных оленьних колбас. Масса туши оленины 30 – 40 кг.6

1.2 Термическое состояние мяса

По термическому состоянию мясо может быть горячепарным, остывшим, охлажденным, мороженым и размороженным.

1.2.1 Гаряче-парное мясо. К нему относится мясо, не потерявшее животной теплоты и имеющее реакцию, близкую к нейтральной. Температура горяче-парного мяса толще мышц близка к 37ºС. В горяче-парном виде используют только говядину. Рекомендуется чтобы с момента убоя до начала обвалки туши прошло не более 4 ч. Горяче-парное мясо является лучшим сырьем для производства сосисок и варенных колбас, обеспечивающее высокий выход и хорошое качество продукции.

1.2.2 Остывшее мясо. Парное мясо через 12 ч. после убоя остывшее в естественных условиях или вентилируемых охлаждаемых помещениях до температуры окружающего воздуха, считается остывшим. При этом поверхность мяса становится сухой. Температура в толще мышц остывшего мяса должна быть не выше 250С 6 . Практически температура состовляет 12 15ºС и колеблется в зависимости от температуры окружающего воздуха.

Остывшее мясо нельзя использовать как горяче-парное, так как его влагоудерживающая способность ниже. Оно менее стойко, чем парное или охлаждённое.

1.2.3 Охлаждённое мясо. Охлажденным считается мясо, подвергнутое специальной термической оброботке в камерах охлаждения. Температура его в толще мышц у кости от 0 до 4ºС, реакция слабокислая. Охлаждённое мясо является хорошим сырьем для производства колбасы.

Кроме указанных видов мяса в практике встречается переохлаждённое мясо – мясо с температурой в толще мышц – 1,5 и не ниже 3ºС. Переохлаждённое мясо дает возможность сохранить качество охлаждённого мяса и значительно увеличить радиус доставки в его места потребления и промышленной перероботки.

1.2.4 Мороженное мясо – мясо, подвергнутое замораживанию и требующее оттаивания, является мороженым. Такое мясо должно иметь температуру не выше – 6ºС и обладать характерными признаками твердого тела – упругостью формы.

Размороженное мясо – мороженное мясо после оттаивания до температуры в толще мышц 1ºС. Вследствие необратимости физико-химических процессов, происходящих в белках мяса, в процессе размораживания понижается водопоглощающая способность мяса, оно теряет ценный в питательном отношении мясной сок. Поэтому размороженное мясо является худшим сырьём для выроботки колбасных изделий, чем горяче-парное или охлаждённое мясо.6

1.3 Субпродукты

Мясные пищевые продукты, за исключением мясной туши, получаемые при убое скота, являются субпродуктами. Все они используются в колбасном производстве. По виду животных субпродукты подразделяют на говяжьи, свиные и бараньи (козьи). По анатомическим особенностям и виду тканей различают мякотные, мясокостные, слизистые и шерстные субпродукты.

По пищевой ценности, вкусовым и кулинарным достоинствам субпродукты подразделяют на две категории.

К І категории субпродуктов относят: печень, языки, почки, мозги, мясную обрезь, сердце, диафрагму, мясокостные хвосты (говяжьи и бараньи), вымя говяжье, срезки мяса с языков.

Во ІІ категорию включают: рубцы (говяжьи и бараньи), желудки свиные, калтыки, мясо пищеводов, сычуги (говяжьи и бараньи), хвосты свиные, легкие, головы говяжьи (без шкуры, без языков и мозгов), головы свиные и бараньи (в шкуре без языков и мозгов), трахеи, селезёнки, летошки (говяжьи и бараньи), путовый сустав, говяжий, ноги свиные и бараньи, губы говяжьи, уши говяжьи и свиные. (стр.8)

Перед использованием субпродуктов в колбасном производстве они должны быть обработаны и отвечать определённым требованиям, характерным для каждого вида субпродуктов.

1.3.1 Печень – освобождена от наружных кровеносных сосудов, лимфатических узлов, желчного пузыря с протоками. Печень в отличие от других субпродуктов имеет горьковатый вкус и не способна к набуханию. Измельченное вареная печень хорошо удерживает жир, поэтому ее используют при изготовлении высокосортных ливерных колбас и паштетов. Она придает изделиям своеобразный приятный аромат и вкус. Масса печени крупного рогатого скота 7 – 10 кг, свиней 2 – 3 кг, овец 1 – 2 кг.

1.3.2 Языки – освобождены от жира, подъязычной мускульной ткани, лимфатических узлов, гортани, подъязычной кости, слизи и крови. Языки могут быть со святой слизистой оболочкой (шкурой). Их применяют обычно вареными, нарезанными на мелкие куски различной формы, которые придают колбасным изделиям своеобразный вид на разрезе и приятный вкус.

1.3.3 Мозги – целые без повреждения оболочки, обескровленными. Мозги обладают нежной консистенцией и высокой пищевой ценностью. Используют для выработки ливерных колбас, паштетов и некоторых видов сарделек.

1.3.4 Вымя говяжье – обезжирено, удалены остатки шкуры, волоса, промыто от остатков загрязнений и молока. В сыром виде не применяют. Вареное вымя используют для приготовления паштетов и зельцев. Нарезанное на куски оно придает колбасным изделиям характерный на разрезе вид. 6

1.3.5 Сердце – обезжирено, разрезано вдоль, очищено от сгустков крови выступающих кровеносных сосудов и пленок хорошо промыто с внутренней и наружной стороны. Сердце имеет глубокую упругую мышечную ткань темного цвета. Используют для отдельных видов ливерных и варёных колбас.

1.3.6 Рубцы говяжьи и бараньи – обезжирены, тщательно очищены от загрязнений, слизистой оболочки, бахромчатостей и хорошо промыты. Их используют для ливерных, кровяных колбас и зельцев, а также для приготовления рулетов.

1.3.7.Мясная обрезь – освобождена от загрязнений, сгустков крови, остатков шкуры, волоса, хорошо промыта, применяется для производства варёных колбас.

1.3.8 Диафрагма - освобождена от загрязнений, кровоподтеков, волоса и тщательно промыта. Диафрагма содержит много соединительных тканей.

Применяется для производства вареных колбас ІІ сорта в количествах, установленных утвержденными рецептурами.

1.3.9 Срезки мяса с языков – освобождены от остатков крови, отделена от гортани, применяются для производства варёных и ливерных колбас.

1.3.10 Мясокостные хвосты говяжьи и хвосты свиные – освобождены от загрязнений, кровоподтеков, остатков шкуры, волоса и тщательно промыты, применяются для производства зельцев.

1.3.11 Мясо пищеводов и калтыки – очищены от слизи и загрязнений и тщательно промыты. После варки используют для ливерных и кровяных колбас.

1.3. 12 Легкие и трахеи – промыты от слизи и крови. Цвет легких светло-розовый или серовато-розовый без болезненных изменений. Легкие имеют специфическую губчатую структуру, содержат много соединительной ткани, в варенном виде обильно удерживают жир. Используют для ливерных колбас.

1.3.13 Селезенка – тщательно промыта, цвет селезенки темно-красный с синеватым оттенком. Используют для приготовления продуктов лечебного питания в виде паштетов и ливерных колбас.

1.3.14 Сычуги говяжьи, свиные желудки, летошка говяжья – тщательно очищены от слизистой оболочки и загрязнений, хорошо промыты. Цвет их серовато-розовый. Применяют для ливерных, кровяных колбас и зельцев. Свиные желудки обезжиривают и используют в качестве оболочки для зельцев.

1.3.15 Головы говяжьи, свиные, бараньи – без шкуры и языков, разрублены на две продольные части, промыты с внутренней внутренней и наружной стороны. Головное мясо обладает достаточной вязкостью. Применяются при выработке вареных и полукопчёных колбас.

1.3.16 Ноги свиные, путовый сустав (говяжий) – слабо-розового, желтоватого цвета, тщательно очищены от нагара и остатков щетины и волоса. Удалены роговые башмачки, хорошо промыты, применяются для производства зельцев.

1.3.17 Уши говяжьи и свиные – сероватого, желтовато-коричневого цвета. Тщательно очищены от волоса, после опалки очищены от остатков сгоревшего волоса, эпидермиса, хорошо промыты с обеих сторон, применяются для производства зельцев.

1.3.18 Губы говяжьи – хорошо промытые, очищенные от волоса, после опалки очищены от нагара, применяются для производства зельцев и ливерных колбас.6

1.4 Жировое сырьё

Количество жирового сырья изменяется с моментом убоя животного под влиянием жирорасщепляющего фермента (липазы), влаги и белковых веществ. Степень изменения животного сырья зависит от продолжительности и температуры хранения, от наличия в нем прирезей мышечной ткани. При хранении жира повышается кислотное число.

Жиры хранят в мороженом виде, а свиной шпик также и в соленом виде.

1.4.1 Шпик представляет собой подкожный жир со шкурой или без нее.

По консистенции (плотности) шпик различают твердый, полутвердый, мягкий, маслянистый. Консистенция шпика зависит от породы свиней и вида корма.

Для производства колбас не применяют шпик, прогоркший, осаленный, с повышенной кислотностью жира, желтеющей при пробе варкой (варка в кипящей воде в течение 1 – 2 мин)

Выход шпика зависит от упитанности свиней и составляет 26% для жировой и 16% для мясной свинины к массе свинины на костях. Шпик, полученный от жировой свинины содержит (в %): жира 94, белка 1,2, влаги 4,8, а от мясной свинины жира 92,4, белка 1,5 и влаги 6,1%. 6

1.4.2 Грудинка свиная. Это грудобрюшная часть, от которой отделены ребра с прилегающей к ним мышечной тканью и брюшина сосками. Края и бахрома должны быть очищены, применяется для производства варёных колбас.

1.4.3 Внутренний свиной жир применяют для производства сарделек, сосисок и ливерных колбас.

1.4.4 Говяжий жир-сырец. Такой жир в остывшем состоянии имеет плотную, твердую консистенцию и светло-желтый цвет, обусловленный содержанием в нем пигментов каротина и ксантофилла. В производстве сарделек, сосисок и ливерных колбас применяется подкожный говяжий жир и внутренний говяжий жир топлёный.

1.4.5 Бараний жир-сырец. Его подразделяют на подкожный и курдючный. Курдючный жир отлагается у корня хвоста овец курдючной породы по обе стороны окончания хвостовых позвонков. У овец жирнохвостой породы хвостовой жир отлагается по всей длине хвоста состоящего из 15 – 24 позвонков. Жир для колбасных изделий применяют в измельченных кусочках. Температура плавления топлённого бараньего жира составляет 44 – 55º С, курдючного 34 – 44º С.

1.5 Кровь

Кровь сельскохозяйственных животных – источник полноценных белков. Кровь содержит 18 – 19 % белков, в которых имеются все незаменимые аминокислоты. Не все белки крови одинаковы по своему значению, так как аминокислотный состав различен.

Гемоглобин не является полноценным белком т. к. не содержит незаменимой аминокислоты – изолейцина. Поэтому форменные элементы крови менее ценны, чем белки плазмы.

Белки крови (сыворотки) равноценны белкам мяса (95 – 97%) и почти полностью усваиваются.

Кроме того, кровь содержит углеводы, жировые вещества, минеральные соли, витамины, ферменты, гормоны и др. биологически активные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма.

По аминокислотному составу 100 г белка мяса, крови или молока могут почти полностью обеспечить суточную потребность во всех незаменимых аминокислотах, кроме изолейцина.

Цельная кровь используется для производства кровяных колбас, зельцев, консервов.

Предложенный Институтом питания АМН так называемый белковый обогатитель по аминокислотному составу равноценен мясу. Несмотря на относительно небольшое содержание крови в белковом обогатителе (15% крови и 85% обезжиренного молока), он имеет довольно темную окраску, что ограничивает его использование для изготовления вареных колбас.

В производстве вареных колбас используется препарат гемоглобина получения более интенсивного и стойкого цвета этих изделий, особенно содержащих много свинины, а также для обогащения их белками6.

1.6 Белковые стабилизаторы

Белковый стабилизатор – продукт, применяемый в производстве вареных и ливерных колбас для повышения использования белкового сырья. Добавляют стабилизаторы при измельчении фарша куттере в количестве до 10% от массы сырья.

Белковые стабилизаторы приготовляют из свиной шкурки или из жилок и сухожилий, полученных при обвалке свинины и говядины, а так же из говяжьих губ.

1.6.1 Свиная шкура – она получается в колбасных цехах при разделке охлажденной или размороженной свинины. Шкурка должна быть освобождена от прирезей жира, остатков щетины и тщательно промыта.

Свиную шкуру используют в сыром или вареном виде. Сырую свиную шкурку чистую и обезжиренную смачивают водой и измельчают на волчке через решётку с отверстиями диаметром 2-3 мм. Выход белкового стабилизатора из свиной шкурке к массе сырья составляет 130%.

1.6.2 Свиные и говяжьи жилки – их получают при обвалке и жиловке свиных и говяжьих туш. Выход белкового стабилизатора из жилок составляет 120% к массе сырья.

1.6.3 Говяжьи губы – выход этого белкового стабилизатора к массе сырья – 130%.6

1.7 Молоко и молочные продукты

1.7.1 Молоко и молочные продукты используют в производстве колбасных изделий с целью улучшения вкуса, для выработки диетических мясных продуктов и частичной замены мясного сырья. К ним относятся: молоко цельное натуральное обезжиренное сухое, сливки свежие и сухие, белок молочный свежий и консервированный и масло коровье.

1.7.2 Масло коровье в колбасном производстве применяют несолёное, солёное с добавлением поваренной соли 1,5%, вологодское и любительское масло.

1.8 Яйца и продукты из них

К ним относятся: яйца, яичный меланж (мороженый) и яичный порошок (сушёный меланж). Применяются для производства разных колбасных изделий как вяжущее средство.

1.9 Мучные продукты

Для увеличения вязкости и влагоудерживающей способности фарша некоторых видов варёных и ливерных колбас применяют: крахмал картофельный, пшеничный, рисовый, кукурузный и пшеничную муку.

1.9.1 Крахмал. Картофельный крахмал подразделяется на четыре сорта: экстра, высший, первый, второй. В колбасном производстве применяют крахмал не ниже І сорта.

1.9.2 Крахмал пшеничный, различают три сорта: экстра, первый, второй. В колбасном производстве применяется не ниже Ісорта.

1.9.3 Крахмал кукурузный для колбасного производства используется высшего и І сорта.

1.9.4 Рисовый крахмал применяют высшего и І сорта.

1.9.5 Пшеничная мука применяется І и ІІ сорта.1

1.10 Пряности

Пряности добавляют к колбасным изделиям для придания им специфического аромата и вкуса. Пряности являются продуктами растительного происхождения. Их отличительная особенность – содержание эфирных масел. К пряностям относятся: перец (чёрный, белый, душистый, красный), мускатный орех, кардамон, кориандр, корица, тмин, фисташки, лавровый лист и ряд других.

1 На практике часто применяют смеси пряностей, экстраты пряностей в виде масел трёх видов. Отрицательная особенность экстратов – большая летучесть.

1.11 Чеснок и лук

Луковичные растения, содержащие эфирные масла, применяются для создания букета запаха и вкуса колбасных изделий.

К ним относятся: чеснок свежий, чеснок консервированный, лук репчатый, а также их порошки в сухом сушёном виде.

1.12 Коньяк и мадера

Коньяк - алкогольный напиток со специфическим букетом и вкусом, приготовленный из коньячного спирта, длительно выдержанного в дубовых бочках, и сахарного сиропа.

Мадера – крепкое вино с характерным ароматом от контакта с дубовой клёпкой.

1.13 Посолочные ингредиенты

К ним относятся: поваренная соль, нитрит натрия, аскорбиновая кислота, аскорбинат натрия и сахар. Для посола мяса при производстве колбасных изделий применяют ингредиенты в кристаллическом виде или в виде насыщенных растворов этих солей. 1

3. Добавки, применяемые в колбасном производстве

Добавки – вещества, не предусмотренные как обьязательные в рецептуре, но которые вносят в процессе производства колбасных изделий для их улучшения – повышения интенсивности окраски, стойкости при хранении, лучшего вкуса и аромата или сокращении потерь при термической обработке. Добавки применяют также для более рационального использования сырья.

К этим веществам предъявляют определённые требования: они должны быть допущены Законом при производстве пищевых продуктов как безаредные для здоровья человека и обладать эффективным действием.

Все добавки, применяемые в колбасном производстве в зависимости от их действия и назначения можно разделить на следующие группы:

повышающие интенсивность и стабильность цвета;

повышающие влагоудерживающую способность мяса;

улучшающие вкус и аромат продуктов;

используемые в качестве дополнительных источников белка;

тормозящие окисление жира;

консерванты.

До І группы относятся: аскорбиновая кислота и её производные, т. е.: аскорбиновую. изоаскорбиновую кислоты, аскорбинат, изоаскорбинат натрия – соль изомера аскорбиновой кислоты. 1

Аскорбиновая и изоаскорбиновая кислоты обладают сильными восстановительными свойствами. При производстве варёных колбасных изделий аскорбиновая кислота оказывает большое положительное влияние, но при выработке сырых солёных продуктов эффективность её действия понижается. Но в отдельных случаях отмечается лучший вкус колбасы. 6

Проведённые во ВНИИМПе исследования показали, что добавление аскорбината сокращает продолжительность процесса обжарки в среднем на 25% . Это позволило увеличить пропускную способность обжарочных камер.

Кроме аскорбиновой кислоты и её производных для сохранения окраски свежего мяса применяют никотиновую кислоту, являющуюся витамином группы «В».

Допустимым считается содержание никотиновой кислоты или её амида в количестве 0,0065%, т. к. при этой концентрации оба вещества совершенно безвредны. Более эффективной оказалась смесь из аскорбиновой и никотиновой кислот. 2

Повышение влагоудерживающей способности и приближение её к свойственной мясу очень важно при изготовлении колбасных изделий. Для этого используют форфаты и их смеси. Форфаты рекомендуются для предохранения жира от окисления, а также создают препятствия для присоединения воды, они не ухудшают вкус продуктов. 6

2.1 Вещества, улучшающие вкус колбасных изделий

Для улучшения вкуса колбасных изделий применяется натриевая соль глютаминовой кислоты. В результате многочисленных исследований установлено. что только при введении примерно 0,05 – 0,2% этого вещества получается соответствующий эффект.

2.2 Вещества, используемые в качестве дополнительных источников белка

В настоящее время в мировой науке большое внимание уделяется проблеме изыскания новых источников белка. Сегодня применяются составные части крови – плазма и сыворотка, а также обезжиренное молоко и казеин. 6

2.3 Вещества, тормозящие окисление жира

Эти вещества повышают способность длительного хранения продуктов от окисления кислородом воздуха, при чём их ценность понижается из – за накопления токсичных веществ. Товарное качество жиров ухудшается, продукт желтеет и приобретает неприятный запах и привкус. 5

Для предотвращения окисления жиров применяют антиокислители: токоферол и его производные (витамин Е).

Консерванты – это химические вещества, используемые для замедления или предотвращения нежелательного изменения пищевых продуктов биологического происхождения, называемых микроорганизмами бактериями, плесенями, дрожжами с целью повышения их стойкости при хранении.

В колбасном производстве применяют сорбиновую кислоту и её соли: натриевую и калиевую.5

4. Подготовка сырья и оболочек для колбасного производства

Для всех видов колбасных изделий сначала производится подготовка сырья – мяса и субпродуктов, а также подготовка оболочек.

Подготовка мяса включает: разделку туши, обвалку, жиловку и сортировку.

После подвески полутуш на подвесной путь их тут же разчленяют на части ножом. Обвалка – это отделение мяса от костей. Обычно это выполняется вручную и является самой отсталой операцией в разделке туш в отношении механизации.

Жиловка – операция по выделению сухожылей, крупных плёнок, хрящей, и других соединений мышц и костей.

Оболочки поступают в цех уже обработанные, качественные, без гнойных прыщей и личинок глист, без разрывов и очищенные от жира. Подготовка оболочек производится в специальном помещении, где удаляется содержимое в кишечниках и тщательно моется.

Для колбасных изделий применяются киши всех видов животных, которые убиваются для производства мяса, а также плёнки – оболочки химической промышленности. 7

3.1 Измельчение мяса

При производстве колбас перед посолом подвергают предварительному измельчению. После посола его вновь измельчают более тонко специальными волчками. Степень измельчения мяса на волчке определяется величиной отверстий решётки и количеством режущих деталей. При производстве копчёных колбас перетирание мяса на волке является нежелательным, поэтому используют другие способы.

Вторичное измельчение мясопродуктов уже со специями, добавками и другими компонентами, которые предусмотрены технологией – это очень важный процесс при производстве сосисок, сарделек, вареных и ливерных колбас, а также мясных хлебов и паштетов. При производстве этих колбасных изделий требуется очень высокая степень измельчения, которая обеспечивает однородность структуры, равномерное перемешивание, высокую липкость, вязкость и влагоудерживающую способность фарша. Для этого применяют куттеры и машины неприрывного дейсткия для тонкого измельчения мяса, продолжительность куттерования зависит от степени измельчения мышечных волокон.4

Если в процессе куттерования повышается температура, белковая связывающая основа может быть денатурирована и разрушена, а увеличение незащищённой жировой дисперсии способствует отделению жира в процессе копчения и варки. Поэтому очень важно здесь не допустить перегревания. чтобы исключить добавление льда.

В этом отношении представляет особый интерес куттер «Разант» фирмы «Зейдельман», ножевой вал которой вращается со скоростью до 4000 об/мин. Многие модели куттеров измельчают мороженое мясо, в т. ч. замороженное блоками, без предварительного измельчения на волчке. При производстве сырокопчёных колбас на многих мясркомбинатах перешли на измельчение мороженого мяса в подобных куттерах, минуя волчок, сокращая время операции измельчения мяса в технологическом процессе.

Современные куттеры высокомеханизированные, оснащены устройствами и приборами для механической загрузки и выгрузки мяса, дозирования воды и рассола, для контроля за продолжительностью и качеством измельчения, числом оборотов ножевого вала, чаши и др.

Сегодня нашли широкое применение машины неприрывного действия для тонкого измельчения мяса: эмульситаторы, микрокуттеры, коллоидные мельницы и другое оборудование.

Но куттеры являются одновременно измельчающими и перемешивающими машинами, на них может заканчиваться процесс приготовления фарша для большинства варёных, копчёных, полукопчёных и ливерных изделий. В каждых машинах есть свои преимущества и недостатки. 6

За 1995 – 1999 годы появилось много комплексов, которые производят фарш, перемешивают, шприцуют фарш в оболочки и формы, а также производят термическую обработку. Эти комплексы бывают стационарные, на колёсном и гусеничном ходу. З развитием фермерства и предпринимательства на Украине эти комплексы постепенно будут вытеснять своих предков.

3.2 Перемешивание

Цель перемешивания – равномерное распределение хорошо связанных друг с другом составных частей фарша в соответствии с рецептурой данного вида колбасы. Продолжительность перемешивания зависит от вида колбасных изделий. Для перемешивания в мешалке фарша для варёных колбас (при отсуствии куттера) требуется больше времени, чем для полукопчёных; чем крупнее частицы, тем меньше продолжительность их перемешивания.

Приготовление структурно однородного фарша варёных колбас, сосисок, сарделек и др. заканчивается в куттере или измельчителе неприрывного действия. При качественном перемешивании повышается влагоудерживающая способность фарша, что способствует уменьшению потерь массы при термической обработке. Кроме того,кобаса получается более упругой и пластичной консистенции.

В настоящее время широко применяют вакуумирование фарша при производстве всех видов колбасных изделий. Вакуумирование осуществляется на вакуумайзерах, вакуумных куттерах, мешалках и шприцах.

Работами ВНИИМПа доказано, что вакуумирование более целесообразно производить на последней стадии, т. е. при шприцевании фарша в оболочку.

3.3 Шприцевание фарша в оболочки или формы

Для шприцевания фарша в оболочки или формы применяют специальные машины – шприцы, которые подают фарш под давлением. Фарширование колбасы набивают также вручную. В последние годы широкое применение получили вакуумные шприцы для начинки варёных и полукопчёных колбас.

При изготовлении сырокопчёных колбас наиболее совершенной является система вакуумирования фарша на линии типа Кремер – Гребе. В этой линии фарш из куттера – смесителя перегружается в вакуум – пресс,который служит для наполнения передвижных цилиндров фаршем и его вакуумирования. Отсос воздуха из фарша при вакуумировании обеспечивает высокое качество колбасных изделий. Многие годы широко применялись гидравлические шприцы, которые пригодны для всех видов фарша.

Для шприцевания штучных сосисок применяют дозирующие гидравлические шприцы – автоматы. ёмкостью 50 и 80 литров. Дозируют фарш на таких шприцах по объёму или по длине батона; в последнем случае м. б. использована только строго калиброванная искусственная оболочка.

С ростом научно – технического прогресса и внедрения машин с программным управлением и компьютеризации производство колбасных изделий стало высокопроизводительным, и с минимальным количеством обслуживаемого персонала. Украина, которая находится в таком глубоком экономическом кризисе пока не может приобрести такое дорогостоящее оборудование.

3.4 Осадка батонов

Осадка – это процесс выдержки батонов, нашприцованных в оболочку, в подвешенном состоянии. В зависимости от продолжительности различают осадку кратковременную (2 – 4 часа) для полукопчёных колбас и длительную (1 – 4 суток для варёно – копчёных, 5 – 7 суток для сырокопчёных колбас).

Копчёные колбасы перед копчением, а полукопчёные перед обжаркой (копчёные при высокой температуре) подвергают осадке.

В процессе осадки уплотняется и созревает фарш, развивается его окраска, а также подсушивается оболочка. Осадку полукопчёных колбас рекомендуется проводить в течение 2 – 4 ч при температуре 80 С, варёно – копчёных 1 – 2 суток при 80 С, сырокопчёных 5 – 7 суток при 2 – 40 С и относительной влажности воздуха 85 – 90 %.

Осадочные камеры для копчения колбас оборудованы батареями во избежание повышенной циркуляции воздуха, т. к. излишнее высушивание оболочки может привести к образованию уплотнённого слоя на поверхности батона, что затруднит при последующей обработке извлечение влаги из его центральной части. 6

При изготовлении на поточно – механизированных линиях, а также исключении из технологического процесса приготовления предварительного посола продолжительность осадки полукопчёных и варено – копчёных колбас увеличивается до 24 и 96 ч соответственно при температуре 40 С.

5. Тепловая обработка колбасных изделий

Под копчением понимают воздействие на пищевые продукты летучих веществ дыма, образующнгося при неполном сгорании дерева.

В процессе посола изменяется строение мышечной ткани, в результате чего она становится более проницательной для веществ, содержащихся в дыме. В зависимости от температуры, при которой производится процесс, различают обжарку, горячее и холодное копчение.

Кратковременное копчение при относительно высокой температуре (80 – 1100 С) в течение 30 – 150 минут называют во многих странах мира обжаркой.

Обжарку применяют при выработке варёных колбас, сосисок, сарделек и полукопчёных колбас, которые коптят при 80 – 950 С в течение 6 12 ч (в зависимости от массы и толщины изделия) до достижения внутри продукта 68 – 720 С.

В процессе обжарки составные части дыма могут проникнуть только в оболочку и поверхностные слои фарша. После горячего копчения при 30 – 50 0 С в течение 2 – 48 ч продукты варят или коптят уже варёные изделия – полукопчёные и варёно – копчёные колбасы. 6

При холодном способе копчения (18 – 22 0 С) продолжительность процесса колеблется от 1 до 3 суток. После холодного копчения колбасу сушат.

4.1 Консервирующее действие дыма

Дым представляет собой смесь продуктов неполного сгорания дерева, состоящую из мельчайших твердых частиц, паров воды и газов. Среди продуктов термического разложения древесины насчитывается более 200 различных веществ. В дыме содержатся:

низкомолекулярные кислоты (муравьиная и уксусная), фенолы (фенол, ацетон, гваякол), карбонатные соединения. 3

Повышение стойкости колбасных изделий и др. мясопродуктов при копчении основано на консервирующем, бактерицидном действии высококипящих кислот и фенолов, высушивании продуктов, дублении белковых веществ, а также воздействия высокой температуры (горячее копчение).

Копчение понижает бактериальное обсеменение, особенно на поверхности продукта, и препятствует окислению жира. Выжигание бактерий зависит от густоты дыма и температуры; колебания во влажности воздуха оказывает незначительное действие. Установлено, что при более высокой температуре отмирание микробов протекает с большей скоростью.

Помимо консервирующего действия дыма, стойкость при хранении копчёных мясных продуктов достигается тем, что отнимается часть воды.

4.2 Изменение мясопродуктов в процессе копчения

В процессе копчения происходит реакция между функциональными группами белков и отдельными составными частями дыма. О взаимодействии компонентов дыма с составными частями мяса свидетельствует образование в процессе копчения новых веществ, влияющих на вкус и аромат копчёных мясопродуктов. Кроме тех летучих веществ, которые содержатся в дыме, из колбасных изделий выделяется аммиак, сероводород и метиламин. В процессе копчения в мясопродуктах накапливаются фенолы и альдегиды, которые накапливаются интенсивно в первые 24 часа и обладают антиокислительными действиями. 6

Влияние разных пород дров на качество копчёной колбасы очень велико, как в отношении накопления фенолов, так и в отношении запаха и вкуса.

Наличие в дыме бензпирена, который способствует развитию онкологических заболеваний привело к применению коптильных препаратов для бездымного копчения.

ВНИИМПом разработаны коптильные препараты ВНИИМП и ВНИИМП – 1, которые изготовлены из чистых химических соединений. Технология применения препарата очень проста, их добавляют в куттер или мешалку в определённой пропорции. что облегчает механтзацию и автоматизацию термической обработки колбасных изделий и способствует созданию поточных механизированных линий.

При использовании коптильных препаратов термическая обработка варёных колбас практически не отличается от действуущей с применением дыма. Очень широко в настоящее время применяется коптильная жидкость МИНХ. Продукты после этого подвергают обычной тепловой обработке: варёные и полукопчёные колбасы, сосиски. 2

4.3 Методы тепловой обработки

Тепловая обработка производится с целью доведения сырого мясопродукта до состояния, при котором его можно употреблять в пищу без дополнительного нагревания. а также для повышения его стойкости при хранении. В результате физико – химических изменений, происходящих в процессе тепловой обработки, мясопродукты приобретают специфический вкус, запах, цвет и консистенцию. Тепловую обработку осуществляют разными способами: бланширование, варку, жарение, запекание.

Варку продуктов осуществляют в воде, бульоне, молоке, атмосфере насыщенного пара или влажного воздуха.

Под жарением и запеканием понимают нагревание продукта в атмосфере нагретого воздуха без добавления воды или другой жидкости, содержащей воду (бульон, молоко, соус).

В колбасном производстве основным методом тепловой обработки является варка. Жарение применяют при изготовлении украинской жареной колбасы.

При тепловой обработке уничтожается большинство вегетативных форм микроорганизмов, 99% микробов. 6

4.4 Сушка колбасных изделий

Сушка – обезвоживание колбасных изделий испарением воды, что повышает их стойкость при хранении. Сохранность колбасных изделий находится в прямой зависимости от степени обезвоживания продукта.

З развитием применения холода этот способ повышения стойкости колбасных изделий теряет своё первоначальное значение, однако потребность в относительно сухих колбасных изделиях ещё достаточно велика. Это объясняется прежде всего их вкусовыми достоинствами и отсутствием возможности в отдельных случаях использовать холод. Преимущество сушки – существенное уменьшение массы и объёма изделий. Нежирное мясо, содержащее примерно 25% сухих веществ и 75% воды, при полном высушивании его потеряет около 75% исходного объёма.

Однако обезвоживание в любых условиях не может служить причиной гибели микроорганизмов. интенсивное отмирание микроорганизмов наблюдается при хранении колбасного фарша, высушенного до содержания влаги 25%, под вакуумом в герметической консервной банке. В колбасном производстве сушке всегда предшествует посол и копчение или один посол. По мере обезвоживания колбасы скорость сушки уменьшается. 6

6. Санитарные и технологические требования к сырью, используемому в колбасном производстве

Сырье для производства колбасных изделий должно быть доброкачественным и по своим кондициям обеспечивать выпуск готового продукта, соответствующего требованиям стандартов или технических условий.

Мясное сырье является основным видом сырья для колбас. Допускается только признанное пригодным к использованию на пищевые цели в соответствии с требованиями действующих "Правил осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов". Перед выгрузкой сырья, поступившего с других предприятий (хозяйств), тщательно проверяют сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство формы 2 и удостоверение о качестве, сертификат), в которых указывается санитарное благополучие, количество и качество доставленного мяса или субпродуктов. В случае доставки свинины без указаний о результатах трихинеллоскопии проверяют на трихинеллез всю партию мяса. После ознакомления с документацией специалисты колбасного цеха (ветврач и технолог) осматривают всю партию поступившего сырья на свежесть, наличие загрязнений и патологических изменений в тканях. Результаты контроля поступившей документации и осмотра сырья регистрируются в специальном журнале.

В колбасное производство не допускают плохо зачищенное, загрязненное мясо с признаками ослизнения и заплесневения, а также мясо с несвойственными ему цветом, запахом и консистенцией.

В производстве вареных колбас, сосисок и сарделек, мясных хлебов используют говядину, свинину в парном, остывшем, охлажденном и замороженном состоянии; баранину и телятину - в остывшем, охлажденном и замороженном виде. Для выработки вареных колбасных изделий разрешается использовать условно-годное мясо (при отсутствии в нем сальмонелл) при некоторых инфекционных заболеваниях (рожа, чума свиней, болезнь Ауески, пастереллез, листериоз, отечная болезнь, болезнь Тешена и т.п.). Использование мяса хряков допускается в вареные колбасные изделия низших сортов (как добавка). Сырокопченые колбасы изготавливаются из говядины, свинины, баранины в охлажденном и замороженном виде. Нельзя использовать мясо, замороженное более одного раза и заметно изменившее цвет на поверхности, а также замороженное мясо, хранившееся свыше определенного срока, шпик с измененным цветом (пожелтевший) и другими признаками недоброкачественности.

Для изготовления варено-копченых (полукопченых) колбас используют охлажденную и замороженную говядину, свинину, баранину. Запрещается использовать в тех же случаях, что и для производства сырокопченых колбас.

При выработке из свинины вареных, сырокопченых, копчено-запеченных продуктов используют охлажденное сырье. Не разрешается применять мясо тощих животных и хряков, кроме того, для изготовления вареных продуктов из свинины - свиные головы, замороженные более одного раза, а запеченных и вареных - мясо взрослых животных с грубой мышечной тканью.

Свинину в колбасном производстве применяют, как с наличием жира, так и мало содержащую его (жирную, полужирную, нежирную). Свинина служит или как дополнение к говядине или как основная составная часть фарша.

Говядина обладает влагосвязывающей способностью, что очень важно для получения надлежащей структуры колбасного фарша. Влагосвязывающая способность выше в мясе, содержащем больше мышечной ткани. С увеличением содержания жира вяжущая способность говядины понижается.

Наиболее приемлемая для колбасного производства говядина, содержащая не менее 20 % белков и не более 4-5 % жира, поэтому в качестве сырья для колбасы лучше использовать нежирное мясо низкой категории упитанности. Для полукопченных и копченых колбас лучше использовать говядину от взрослого скота, для сосисок, сарделек - мясо молодых животных.

Баранину обычно применяют только для изготовления бараньих колбас.

В соответствии с действующей рецептурой используют также конину, мясо кроликов и птицы, оленину, мясо промысловых животных.

Ж и р ы добавляют с целью повышения калорийности продукта, для придания ему нежности и вкуса. Для выработки колбасных изделий применяют главным образом низкоплавкие жиры с преобладанием в их составе ненасыщенных жирных кислот. К таким жирам относятся свиной шпик, а также курдючный жир овец. Жир применяют в виде кусочков различной формы и величины, он должен быть свежим и доброкачественным. Шпик подразделяют на твердый, снятый с хребта и верхней части лопаток и окороков, полутвердый с боков и грудины и мягкий с пашины. При изготовлении ливерных колбас, сосисок, сарделек используют внутренние жиры в топленом виде.

Перед поступлением в сырьевое отделение колбасного цеха сырье контролируют на свежесть по следующим показателям: внешний вид, цвет, консистенция, запах мышечной ткани на поверхности и на разрезе (особенно на месте соединения с костями), состояние костного мозга, суставов и сухожилий. При подозрении на несвежесть сырья делают пробу варкой для определения качества бульона и направляют материал для лабораторных исследований.

При контроле поступающего мяса выборочно проводят измерение его температуры, которая должна составлять 0-40С в тканях глубоких слоев охлажденного сырья и не ниже 10С - размороженного. Повышение указанных температур способствует развитию микрофлоры и появлению первичных признаков порчи мяса. Поэтому сырье с повышенной температурой, но не имеющее отклонений по органолептическим признакам, должно быть быстро направлено на переработку с размещением в охлажденном помещении при температуре не выше +20С .

В случае обнаружения загрязнений на поверхности сырья производят его зачистку (без использования воды), удаляя ножом загрязненные участки. При необходимости используют и воду, обрабатывая только участки загрязнения (наличие влаги приводит к интенсивному развитию микрофлоры на поверхности сырья с проникновением подвижных форм микроорганизмов в глубокие слои мышечной ткани). Зачистку туш выполняют на специально отведенных участках помещения.

Если при осмотре поступившего сырья выявляют патологические изменения, характерные для инфекционных болезней животных (отеки, студенистые инфильтраты, плохое обескровливание, изменения в лимфатических узлах и др.), то отбирают пробы и направляют в лабораторию. До получения результатов исследования подозрительное сырье хранят в изолированном помещении или специально отведенном участке.

Замороженное мясо перед использованием в производстве размораживают. После размораживания мясо быстро направляют на дальнейшую переработку (измельчение, посол, созревание), так как задержка приводит к быстрому накоплению микрофлоры в сырье с появлением признаков порчи.

Субпродукты, допущенные ветеринарным надзором на пищевые цели и употребляемые при выработке колбасных изделий, должны быть свежими, полностью обработанными. Используют субпродукты (мякотные, мясокостные, слизистые и шерстные) в охлажденном, замороженном, размороженном и соленом состояниях. Они, за исключением головного мяса, имеют низкую вязкость, что и определяет характер их использования в колбасном производстве.

Субпродукты, обладающие высокой пищевой ценностью (печень, язык, мозг), направляют для изготовления специальных видов колбас. Диафрагму, сердце, мясо голов употребляют для выработки вареных колбас низких сортов, так как эти виды субпродуктов содержат также много малопитательной соединительной ткани.

Легкое, рубец, сычуг используют на низкосортные ливерные колбасы. Субпродукты, содержащие много коллагена (ноги, губы, уши, свиная шкурка, рубец) служат сырьем при производстве студней и зельцев.

Принимают субпродукты в колбасное производство в помещениях с температурой 5-120С и относительной влажностью 80-95 %. Перед приемкой их сортируют по видам в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Обнаруженные загрязнения зачищают на выделенных для этих целей участках или в отдельных помещениях. При ветеринарно-санитарном осмотре субпродуктов, выявляют патологические изменения в тканях, а так же обращают внимание на наличие в трахее, бронхах и легких содержимого желудка или преджелудков, в шерстных субпродуктах - остатков щетины и шерсти, в слизистых - остатков слизистой оболочки.

На изготовление колбасных изделий используют пищевую кровь, полученную от здоровых животных и собранную при надлежащих санитарно-гигиенических условиях. Применяют как дефибринированную, так и стабилизированную пищевую кровь. Большую пищевую ценность имеет стабилизированная пищевая кровь, так как она содержит полноценный белок фибриноген, которого нет в дефибринированной крови.

Низкая точка плавления, приятный вкус и хорошая усвояемость организмом человека свиного жира обуславливает более широкое его использование (по сравнению с жиром других видов убойных животных) при производстве колбас. Для этих целей применяют подкожный (шпик) и межмышечный жир упитанных свиных туш. Значительно реже в колбасных изделиях используют топленый свиной жир.

Рецептура некоторых видов колбасных изделий предусматривает использование в качестве сырья говяжьего жира (подкожный, околопочечный, сальник) и бараньего курдючного жира.

Вспомогательные виды сырья, используемые в колбасном производстве включают посолочные ингредиенты, белковые стабилизаторы, молоко и молочные продукты, пряности, яйцепродукты, оболочки для колбасных изделий и др. Эти продукты и материалы используются для улучшения качества изделий или с целью рационального использования сырья. Вместе с тем, эти материалы могут быть источником проникновения микроорганизмов в мясное сырье и готовую продукцию, а также причинами возникновения специфического запаха и вкуса, что приводит к выпуску некачественной и опасной для здоровья людей продукции. Поэтому каждую партию вспомогательных пищевых продуктов и материалов подвергают контролю.

К посолочным ингредиентам относят поваренную соль, сахар, нитрит натрия, аскорбиновую кислоту и аскорбинат натрия.

Пищевая соль не только улучшает вкусовые достоинства колбас, но и одновременно является консервирующим средством. В ходе приготовления колбас соль стимулирует процессы набухания белков мяса и тем самым улучшают гидрофильность, а следовательно и плотность колбасного фарша. Обычно в колбасном фарше содержится 2-2,5 % соли. При изготовлении гриль-колбас и колбас для жарения эту норму сокращают до 20 г на 1 кг фарша. Наряду с поваренной солью применяют диетическую соль. Она представляет собой заменитель поваренной соли, обогащенной натрием, соединениями калия, кальция и магнезии, а также адипиновой, глютаминовой, угольной, молочной, соляной, винной и лимонной кислотами. Такая соль служит для приготовления диетических блюд.

Соль поваренная пищевая помолов № 0,1,2 не ниже 1 сорта, не должна содержать заметных посторонних примесей. Присутствие в соли нерастворимых солей кальция приводит к появлению в колбасных изделиях привкуса горечи. Из 1 г поваренной соли допустимо выделение до 100-200 тыс. микроорганизмов, но значительным загрязнением уже считается наличие более 1000 микробных тел. Поэтому перед использованием соль рекомендуется прокаливать.

Сахар и глюкозу используют в основном для улучшения вкуса изделия. Глюкоза сбраживается, обладает восстановительной способностью, при этом нитрит менее интенсивно окисляется, и соленое мясо лучше сохраняет цвет. Сахар также может содержать различную микрофлору: дрожжи, гифомицеты, мезофильные бактерии, споры термофильных аэробов и др. Присутствие в сахаре протеолитических бактерий может быть причиной порчи сырокопченых колбас. Сахар хранят в сухих помещениях без посторонних запахов.

Нитрит натрия способствует сохранению естественного красного цвета, обладает и консервирующими свойствами. Он используется в колбасном производстве только в виде водного раствора не выше 2,5 % -ной концентрации, который готовят в лаборатории. Препарат обладает токсическими свойствами, поэтому его хранят отдельно от других материалов в особом помещении, которое закрывают и опломбируют. Тару из-под нитрита натрия запрещается использовать для других целей. К работе с этим раствором допускают только специально назначенного работника, прошедшего инструктаж. Применение в колбасном производстве нитрита натрия в сухом виде не допускается.

Аскорбиновая кислота ускоряет превращение нитритов в окись азота и этим предотвращает продукты посола от обесцвечивания при длительном хранении. Являясь антиокислителем, аскорбиновая кислота снижает скорость окисления жира и тем позволяет дольше сохранить качество продукта.

Аскорбиновая кислота или аскорбинат натрия должны быть легко растворимыми в воде, без запаха, без наличия в них посторонних веществ, добавляется 0,05 % к массе мяса.

Пряности различных составов (черный, белый, душистый, красный молотый перец, мускатный орех, кориандр, кардамон, тмин, анис, бадьян, гвоздика, лавровый лист, корица, имбирь и др. ароматические растения) используют для придания колбасным изделиям специфического аромата и вкуса, улучшают запах, возбуждают аппетит и тем самым улучшают пищеварение. Кроме этого пряности обладают антимикробным действием. Это обусловлено содержанием в них эфирных масел, алкалоидов и фитонцидов. Однако спектр антимикробного действия отдельных пряностей сильно ограничен и бактерицидное влияние их в тех концентрациях, которые применяют в колбасных изделиях, ограничено. Поэтому в пряностях может быть большое количество микроорганизмов, которые чаще попадают из почвы при нарушении требований гигиены их производства. Обсемененность натуральных пряностей состоит в основном из споровых бактерий, бацилл, нередко в них присутствуют стафилококки, стрептококки, сальмонеллы, эшерихии, клостридии, а также представители других видов бактерий и плесневые грибы.

Наличие в пряностях спор, устойчивых к нагреванию, может вызвать порчу вареных, полукопченых и сырокопченых колбас. Поэтому перед применением пряности дополнительно подвергаются специальной обработке (стерилизацию сухим жаром, ультрафиолетовое воздействие и т.п.). В настоящее время в колбасном производстве широко используют экстракты пряностей. Их получают извлечением вкусо-ароматических веществ из натурального сырья. Жидкие экстракты легко дозируются при составлении рецептур колбасных изделий. В них практически отсутствуют микроорганизмы и споры. Однако экстракты пряностей не передают всех вкусовых оттенков, характерных для натурального сырья.

Смеси пряностей готовят согласно предусмотренным рецептам по НТД.

Чеснок широко используют для выработки колбасных изделий, которым он придает специфический аромат и вкус. Репчатый лук применяют в основном при переработке ливерных колбас. По вкусу лук подразделяют на острый, полуострый и сладкий.

Уксус применяется как вкусовое и консервирующее вещество. Различают виноградный и плодово-ягодный уксус, спиртовой и солодовый.

Муку, крахмал, фосфаты используют с целью увеличения вязкости фарша, повышения влагосвязующей способности фарша.

Сливочное масло, сыр, яйца (меланж), молоко добавляют в фарш для повышения питательной ценности колбас или придания им свойств диетического продукта. Особую опасность для потребителя представляет наличие в этих продуктах возбудителей токсикоинфекций и экзотоксикозов, которые могут не разрушаться при установленных режимах тепловой обработки колбасных изделий. Яйца в изделиях используют только куриные. Нельзя применять в производстве яйца с несвойственным им запахом, непрозрачным содержимым, с пятнами под скорлупой, с кровяными кольцами, со смешанным желтком и белком. В меланже не допускается наличие посторонних запаха, вкуса, механических частиц.

Белковые стабилизаторы применяют при изготовлении вареных и ливерных колбас. Их готовят из свиной шкурки, сухожилий от говядины и свинины, говяжьих губ и добавляют в измельченном виде в фарш при куттеровании. Санитарное состояние белковых стабилизаторов зависит от качества их подготовки для измельчения. Шкурка и другое сырье не должны содержать загрязнений. Перед измельчением в случае выявления остатков щетины или шерсти их удаляют, затем сырье хорошо промывают. Для предупреждения развития в белковой массе микроорганизмов и других нежелательных явлений, ее выдерживают в охлажденном помещении при + 20С не более 10-24 час.

Оболочки для колбасных изделий используют натуральные (кишечные) и искусственные. Оболочками для разных видов колбас и сосисок служат говяжьи, свиные и бараньи тонкие и толстые и конские тонкие кишки, а также говяжьи пищеводы, свиные и говяжьи мочевые пузыри.

Собираемые кишки - сырец учитывают комплектами. Комплектом называют совокупность кишок одного животного, а кишечник в соединении с брыжейкой - отокой. В кишечном производстве принята особая номенклатура для обозначения отдельных частей кишечника.

Комплект говяжьих кишок состоит из семи частей: 1) черева - тонкие кишки; 2) синюга - слепая кишка с частью ободочной; 3) круга - ободочная кишка; 4) проходник - прямая кишка; 5) толстая черева - двенадцатиперстная кишка; 6) пикало - подслизистая оболочка пищевода; 7) пузырь - мочевой пузырь. Комплект кишок телят (в возрасте от 2 до 6 месяцев) состоит только из толстых кишок ( слепой, ободочной, прямой).

Комплект кишок свиней включает четыре части: 1) черева - тонкие кишки; 2) кудрявка - ободочная кишка; 3) гузенка - прямая кишка; 4) пузырь - мочевой пузырь.

Комплект бараньих кишок состоит из: 1) черева - тонких кишок; 2 синюга - слепой кишки; 3) гузенка - прямой кишки.

Кишки-сырец непригодны к использованию в качестве колбасных оболочек. Их подвергают специальной обработке (шлямовка), которая включает разборку отоки, освобождение кишок от содержимого, обезжиривание, выворачивание, удаление слизистой оболочки у говяжьих и конских кишок, серозной, мышечной и слизистой - у свиных и бараньих кишок, охлаждение, сортировку, калибровку, метровку, вязку в пучки, связку в пачки, консервирование, упаковку и маркировку.

Большинство колбас делают в говяжьих кишках, свиные более нежной структуры и с большим отложением жира. Бараньи чревы очень ценны для производства сосисок, наряду с тонкой стенкой они обладают достаточной прочностью и эластичностью.

В процессе обработки кишечного сырья и хранения законсервированной продукции возможно выявление различных изменений-пороков.

Прижизненные изменения: наличие в стенках кишки наличия гельминтозных узелков ("прыщи"), содержащие личинок круглых гельминтов; в стенке пищевода могут встречаться личинки под кожного овода, а в толстых кишках овец и свиней - овечий и свиной власоглавы. При незначительном поражении кишок их зачищают, при значительном - утилизируют. Возможны воспалительные процессы кишок и некрозы. При задержке нутровки или освобождения от содержимого появляются серо-зеленые пятна. В этом случае кишки имеют гнилостный запах, теряют прочность и в переработку непригодны. При обработке кишечного сырья вследствие нарушения технологического процесса возможны порезы и разрывы ("подрыв", "дыра") кишок, приводящие к их загрязнению содержимым кишечника. Незначительное загрязнение кишок удаляют ручной очисткой, а сильно загрязненные - бракуют. При задержке обработки отдельных кишок, замочки кишок в воде свыше 24 часов приводит к образованию порока "брыжеватость" - это мелкие отверстия в стенках тонких кишок в местах отделения кровеносных сосудов от брыжейки. Кишки с крупной брыжеватостью (0,5-3 мм) бракуются. "Пенистость" - это местное вздутие стенок, которое возникает вследствие попадания воздуха между отдельными оболочками говяжьих ободочных и слепых кишок. На прочность стенок этот дефект не оказывает заметного влияния.

В сухих кишечных фабрикатах возможно образование таких пороков, как отсутствие глянца, потеря эластичности, наличие слипов, потемнение цвета стенок ("загар"). Глянец исчезает при попадании атмосферных осадков на кишки, поэтому сушку надо проводить под навесом. Образование грубых участков и потеря эластичности являются результатом плохой вымочки толстостенных кишок перед сушкой. "Слип" - несквозное поверхностное повреждение стенки в сухих кишках при тесном развешивании в сушилке. Сушка при высокой температуре (свыше 500С) вызывает потемнение стенок кишок до коричневого цвета ("загар"). Данные дефекты понижают сортность кишок.

При хранение в кишечном сырье возможно возникновение следующих видов порчи: гнилостные процессы, ржавчина, краснуха, осаливание кишечных оболочек, плесневые налеты, изменение цвета слепых кишок, поражение паразитами, загрязнение пометом грызунов и мух, поражение насекомыми и др.

Гнилостные процессы кишок зависят от качества первичной обработки, соблюдения правил консервирования и условий хранения. Слабый посол, использование крупной соли, недостаточная длительность посола в сочетании с хранением при высокой температурах приводит к развитию целого ряда гнилостных микроорганизмов. При гниении кишок отмечаются изменение цвета от бледно-розового до темно-серого и даже черного, появление неприятного запаха, потеря прочности стенок. На начальных стадиях гнилостного поражения кишечных фабрикатов, когда сохраняется прочность стенки, их вымачивают в течение нескольких суток в 0,01-0,25%-ном растворе марганцево-кислого калия с частой сменой раствора. Если неприятный запах не исчезает, то их направляют на техническую утилизацию.

Прогоркание отмечается в плохо обезжиренных кишечных фабрикатах. При этом жир гидролизуется и окисляется, что приводит к изменению нормального цвета кишок и появлению неприятного запаха. Такие кишки придают неприятный запах изготовленным в них колбасным изделиям. Если при вымачивании такой кишечной оболочки в воде запах не исчезает, то ее бракуют.

"Ржавчина" (появление шероховатых пятен и полос желтого или желто-коричневого цвета) и "краснуха" (налеты розово-красного цвета) на соленых кишках, возникают в результате развития галофильных (солеустойчивых) бактерий, которые развиваются при температуре выше 100С. Кишки становятся хрупкими, легкорвущимися. Фабрикаты при незначительном поражении обрабатывают 1-2 %-ным раствором соляной, уксусной или молочной кислот в течении 2 часов. Затем их нейтрализуют 2 %-ным раствором соды и подсушивают. Если налеты после обработки не удаляются, кишки утилизируют. Аналогично поступают и при плесневении кишечных фабрикатов.

Не допускают к изготовлению пищевых изделий кишки при загрязнении кишечным содержимым, которое невозможно удалить; при сильном загрязнении пометом грызунов и личинками мух; при поражении молью, кожеедом и их личинками; при наличии постороннего запаха (нефтепродуктов, медикаментов, дезвеществ и т.д.).

В мокросоленых кишечных оболочках в большом количестве могут содержаться галофильные и солеустойчивые микроорганизмы, в пресно-сухих - часто обнаруживается споровые аэробные, гнилостные бациллы, актиномицеты, споры плесневых грибов и различные кокковые бактерии. Кроме того, в кишечных фабрикатах могут присутствовать возбудители болезней животных и человека.

При органолептических исследованиях кишечных оболочек, кроме цвета, запаха, консистенции, наличия пороков, их проверяют на прочность "пробой варки". Для этого берут отрезок кишки длиной 3-5 см, помещают в сосуд с кипящей водой на 2-3 мин. Доброкачественная кишечная оболочка съеживается, но при этом сохраняет обычную крепость на разрыв. Испорченная оболочка легко разрывается, а иногда даже расползается. Кроме того, в кишечной оболочке определяют количество соли и влаги, наличие механических примесей в соли, кислотное число в остатках жира.

Для производства колбасных изделий наряду с натуральными большое распространение получили искусственные оболочки: целлюлозные, белковые, бумажные, съедобные (альгинатные, пиктиновые, белковые) и оболочки из синтетических полимерных материалов. Они стандартны по размерам и устойчивы к бактериальной порче, хорошо хранятся при комнатной температуре.

7. Ветеринарно-санитарный контроль технологических процессов производства колбасных изделий

Контроль технологических процессов на всех этапах изготовления колбасных изделий имеет большое санитарно-гигиеническое значение. Процесс производства (см. схемы) начинают с подготовки сырья, включающий разделку туш, обвалку, жиловку и посол мяса. К сырью предъявляют высокие требования, поскольку оно является одним из источников микробного обсеменения колбасного фарша и влияет на остаточное количество микробных клеток в готовых колбасных изделиях.

Нельзя допускать к переработке в общих производственных помещениях колбасного цеха мясо, разрешенное ветеринарным надзором к использованию с ограничениями. Если такое мясо направляют на выработку вареных или варено-копченых колбас, то процесс производства должен быть организован в обособленных помещениях или в отдельную смену при обязательном контроле со стороны ветеринарного врача.

Разделку (разрезание) туш на части или отруба производят в зависимости от производственного назначения: для обвалки, изготовления полуфабрикатов или копченостей. Разделку производят на подвесных путях ножом, разрубку топором или секачем допускать нельзя, ибо кусочки кости могут попасть в мясо, а затем в колбасный фарш.

При разделке говядины от каждой полутуши вначале отделяют вырезку (малую поясничную мышцу) отдельным сплошным куском без надрезов. Она имеет отличные кулинарные свойства и ее целесообразно использовать в общественном питании или как товарное мясо. Затем удаляют лопатку, отрезают шейную часть, а потом грудинку. Отделяют спинно-реберную часть (коробку) и заканчивают операцию отделением поясничной (филейной) и крестцовой частей.

При разделке свиной полутуши от нее отделяют щековину, затем лопаточную часть, грудинку, спинную часть (корейку), поясничную часть с пашиной и окорок. Грудинку, корейку, окорок, лопатку можно использовать для изготовления копченостей и ветчинных изделий. Подкожный жир (шпик) применяют при выработке колбас или же после посолки (иногда копчения) реализуют как готовый продукт.

Бараньи туши перед обвалкой не разделывают.

Обвалку - отделение мышечной и жировой тканей от костей - производят в помещениях с температурой воздуха до + 120С. Операции проводят вручную (срезание мяса ножом) или используют специальные установки (дробление и центрифугирование, прессование под высоким давлением). При обвалке нельзя допускать накопления обработанного сырья, так как поверхность разреза мышечной ткани представляет собой хорошую питательную среду для развития микрофлоры. Если в период обвалки в глубоких частях ткани обнаруживают патологические изменения (кровоизлияния, абсцессы, опухоли и др.), пораженные участки удаляют, мясо подвергают зачистке и ветврач дает заключение, как поступить с данной тушей. Отделенное от костей мясо жилуют.

Жиловкой называют процесс удаления из мышечной ткани сухожилий, хрящей жира, мелких косточек, крупных нервных стволов и кровеносных сосудов, которые снижают качество и пищевую ценность колбасных изделий, так как плохо поддаются технической обработке (измельчению) и плохо развариваются при варке, трудно разжевываются и плохо усваиваются организмом. Они хорошо развариваются при более высокой температуре, поэтому используются при изготовлении студней и зельцев.

Жиловку обычно производят вручную специальными ножами. При этом мышечную ткань каждой части разрезают по линии соединения на отдельные мускулы. Конец мускула поддерживают левой рукой и мускульную ткань отделяют от соединительной, при этом мясо нарезают на куски массой 400-500 г.

Качество проведения жиловки в значительной степени определяет качество колбасных изделий. При наличии в кусках мяса сухожилий, фасций, тугоплавкого говяжьего жира ухудшается рисунок колбас на разрезе и снижается их качество.

При обнаружении патологических изменений, загрязнений и посторонних веществ мышечная ткань на дальнейшую технологическую переработку не направляется. Не допускается накопление в цехах жилованного сырья в связи с тем, что во время жиловки и после ее окончания имеется большой контакт мяса с оборудованием, инвентарем и другими предметами, и создаются благоприятные условия для развития микроорганизмов. Поэтому жилованное мясо быстро передается на посол в охлажденные помещения. Это связано с тем, что обычно мышечная ткань при ее целостности представляет собой значительное препятствие для внедрения микробов с поверхности мясной туши в толщу мышечной ткани. Но в процессе разделки туш, обвалке и жиловке мяса мышечная ткань обнажается и измельчается, вследствие чего увеличивается площадь ее соприкосновения с внешней средой и неизбежно попадание в мясо различных сапрофитных и условно-патогенных, а иногда и патогенных микроорганизмов. Микроорганизмы попадают в мясо через руки рабочих, спецодежду, инструменты, обвалочные столы, инвентарь, тару, воздух производственных помещений. Происходит также перераспределение микроорганизмов на поверхности туши, на обнажаемые при разрезе новые (поверхностные) участки мышечной ткани. Степень обсеменения мяса зависит от величины кусков, на которые разделяется туша: чем больше отношение поверхности к объему куска (т.е. меньше его величина), тем больше степень обсеменения микроорганизмами. В целях максимального снижения степени микробного обсеменения сырья необходимо, чтобы процесс подготовки был кратковременным (не более 45 мин.) и проводился при пониженной температуре производственных помещений. Кроме того следует строго соблюдать санитарно-гигиенический режим производства (санитарную обработку помещений, обвалочных столов, инструментов, тары, спецодежды, соблюдение рабочими правил личной гигиены).

Жилованное мясо сортируют: на говядину высшего сорта - без жира и соединительной ткани; первого - соединительной ткани и жира не более 6%; второго- соединительной ткани и жира не более 20 %; на свинину нежирную - жира не более 10%, полужирную - жира от 30 до 50%, жирную - жира более 50%. Высшие сорта мяса используются для производства сыро-копченых колбасных изделий, а низшие - для вареных изделий.

Обязательной является жиловка всех видов субпродуктов. В процессе ее удаляют соединительную ткань, жир и несъедобные части. Полученную при жиловке жировую ткань перетапливают на пищевой жир.

Для учета сырья в колбасном производстве и контроля за правильностью технологического процесса, полученное после обвалки и жиловки мясо сопоставляют с установленными нормами выходов.

Посол мяса является важнейшей производственной операцией при подготовке сырья для дальнейшей переработки; он обеспечивает аромат, вкус и цвет мяса, повышает его клейкость, более плотную консистенцию, увеличивает способность поглощать воду. Посол способствует образованию монолитности, вязкости и прочности консистенции фарша в готовом продукте.

Перед посолом жилованное мясо измельчают (первое измельчение) на волчке до получения кусочков величиной не более 25 мм. Измельченное мясо лучше просаливается. Для посола на каждые 100 кг жилованного мяса ориентировочно берут в среднем 3 кг поваренной соли, 7,5 г нитрита натрия и 100 г сахара. Точные дозировки указываются в рецептуре по выработке отдельных видов колбасных изделий.

После добавления посолочной смеси измельченное мясо хорошо перемешивают в мешалке. При отсутствии мешалки можно перемешивать вручную, но такой способ дает худший результат, так как не обеспечивается равномерное распределение посолочной смеси.

Подсоленное мясо помещают в камеру, где поддерживают температуру 2-40С. Срок посола охлажденного мяса 48-72 часа. Мясо для сырокопченых колбас солят обычно в кусках 300-400 г и выдерживают в посолочной камере до 5-7 суток.

При посоле мяса соль оказывает бактериостатическое и незначительное бактерицидное действие на микробные клетки. Несмотря на это, содержание микроорганизмов в мясе при посоле увеличивается. Это происходит в основном за счет психрофилов. Состояние мяса перед посолом оказывает воздействие на степень микробного загрязнения сырья. Чем больше содержание микроорганизмов в сырье перед посолом, тем оно будет выше после его окончания. Следует отметить, что посолом мяса невозможно предотвратить появление нежелательного вкуса и запаха в колбасных изделиях, приготовленных из сырья с признаками порчи. Нарушение температурных режимов в посолочных помещениях приводит к ухудшению санитарных показателей сырья и даже к появлению признаков его порчи.

В посолочном отделении должны быть журналы, в которых мастером цеха отмечаются даты посола, температура сырья перед посолом, указывается рецептура посолочных растворов и смеси. Для контроля за сроком выдержки мяса в посоле используют бирки с указанием даты посола и вида колбас, для контроля которых предназначается сырье.

Механическая обработка мяса при изготовлении колбас включает следующие процессы: измельчение, перемешивание, формовку и осадку колбасных батонов.

Измельчение (второе) мяса после посола проводят для получения более нежной консистенции колбасного фарша и лучшей его усвояемости. Оно обеспечивает однородность структуры, вязкость и влагоудерживающую способность фарша. Применяемое для этих целей оборудование, условия и режим измельчения влияют на такие показатели качества фарша, как структура и консистенция, наличие или отсутствие бульонных жировых отеков, вкус готового продукта. При измельчении необходимо достигнуть не только требуемой степени измельчения сырья, но и связывания им количество воды, чем обеспечивается получение продукта высокого качества с максимальным выходом при стандартном содержании влаги.

Измельчение мяса в специальных колбасных цехах проводят с помощью различных машин, основная из которых - волчок, а в домашних условиях - мясорубки.

Мясо поступает в волчок через загрузочную чашу, из которой червяком оно проталкивается через режущий механизм (ножи или решетки), расположенный в рабочей камере, а затем выходит наружу в измельченном виде.

При выработке варенных и ливерных колбас, сосисок и сарделек мясо, измельченное на волчке, подвергают обработке на куттере. Это машина, оборудованная серповидными ножами, вращающимися с большой скоростью. При движении ножи рассекают и перемешивают мясо, находящееся в чаше куттера, которая вращается в горизонтальной плоскости. В результате куттерования (5-8 мин), повышается вязкость фарша, улучшается его структура, значительно увеличивается поверхность соприкосновения мышечной ткани с влагой. Куттерованное мясо поглощает до 30% добавочной влаги.

Следует иметь в виду, что при куттеровании может произойти перегревание фарша (до 15-220С ) и образование водно-жировой эмульсии. Перегрев приводит к быстрому размножению микробов и порче мяса, а образовавшаяся эмульсия - к закисанию фарша или образованию бульонных отеков при обжарке колбасы. Поэтому, при контроле процесса обработки фарша нужно следить, чтобы во время вторичного измельчения на куттерах (равно и на других установках: эмульсикаторах, коллоидных мельницах и т.п.) температура его не превышала 8-100С. Для предотвращения нагревания измельчаемого мяса в измельчитель добавляют пищевой мелкодробленый лед, получаемый с помощью льдогенераторов. Температура фарша в конце куттерования не должна превышать 180С. Нужно учесть, что лед, добавляемый в фарш, и вода, используемая при изготовлении вареных колбас, должны отвечать санитарным требованиям. Отклонения от этих требований сопровождаются увеличением микробного загрязнения вырабатываемой продукции.

В процессе изготовления фаршей происходит их аэрация. Часть кислорода находится в виде достаточно крупных и видимых невооруженным глазом пузырьков, однако большая его часть присутствует в виде микроскопических пузырей. Аэрация фарша при измельчении неблагоприятно влияет на цвет, вкус и консистенцию колбас. Кислород воздуха, реагируя с пигментами мяса, вызывает образование серого или зеленого окрашивания вокруг воздушных пор. Наличие кислорода в продукте способствует росту бактерий, дрожжей, плесеней, приводящих к порче мясопродуктов. Воздух вызывает образование пористостей изделий или воздушных пустот - "фонарей". Иногда эти "фонари" заполняются жидкостью (бульоном). Пороки легче устранить применением вакуумных установок.

Шпик при выработке колбас применяют в виде прямоугольных кусочков (кубиков). Использование кубиков шпика различной формы и величины является одним из отличительных признаков колбасных изделий разных наименований и сортов. Перед измельчением (крошкой) шпик охлаждают до -10С, что обеспечивает получение кубиков правильной формы. Крошку шпика производят на специальной машине - шпикорезке, а при ее отсутствии вручную.

Составляют фарш для каждого вида и сорта колбас по рецептуре, приведенной в соответствующем стандарте или технических условиях. Рецептура устанавливает точное количественное соотношение частей фарша.

Измельченное мясное сырье смешивают со шпиком, специями и раствором нитрита натрия, если его не добавляют при посоле и куттеровании мяса, и перемешиваю т для получения однородной фаршевой массы.

Шприцеавание (формов а) фарша в колбасные оболочки проводится для придания колбасным изделиям формы и защиты содержимого батона от загрязнения, воздействия микроорганизмов и потери влаги.

Обычно фарш в оболочки набивают специальными машинами - шприцами, которые выдавливают его из цилиндра в трубку при помощи поршня.

Заполнение фаршем колбасных оболочек должно выполняться без промедления после его изготовления, накопление фарша перед подачей в шприц, задержка процесса формовки создают благоприятные условия для развития микрофлоры и увеличения содержания микроорганизмов в сырье. При набивке колбасных батонов возможно дальнейшее обсеменение фарша микрофлорой. Одним из источников этого обсеменения является оборудование, в первую очередь загрязненные шприцы и колбасная оболочка. Для снижения микробного загрязнения следует вести тщательную санитарную обработку шприцов и подвергать очистке и промывке оболочки.

В зависимости от вида колбасы регулируют плотность набивки. Наиболее плотно набивают (шприцуют) фарш твердокопченых колбас. Менее плотно шприцуют вареные колбасы, фарш которых содержит много влаги.

Оболочки, наполненные фаршем, перевязывают шпагатом. Вязка придает колбасному батону прочность и позволяет подвешивать его. Вяжут колбасы вручную в несколько приемов. Вначале перевязывают открытый конец батона, затем делают петлю, за которую будут подвешивать батон на палку, после чего перевязывают батон. Различные виды колбасных изделий вяжут по разным схемам, что является отличительным признаком колбас разнообразных наименований. После вязки делают штриковку (прокалывание оболочки) в местах скопления воздуха ("фонари").

После вязки колбасные батоны необходимо быстро навесить на палки, так как их задержка на рабочем столе может привести к порче фарша. Во избежание белых пятен ("слипов") навешанные батоны не должны соприкасаться друг с другом.

Осадка сырых колбас - выдержка колбасных батонов в подвешенном состоянии перед термической обработкой в течение установленного времени для уплотнения, созревание фарша и подсушки оболочки. Срок осадки колеблется от 2 часов до 7 суток. Осадку полукопченых колбас производят при 80С в течение 2-4 часов, варено-копченых - 1-2 суток, сырокопченых - 5-7 суток при 2-40С и относительной влажности воздуха 85-90% в висячем положении (батоны не должны соприкасаться). При повышении температуры в помещении, где производят осадку, особенно в неохлажденных помещениях, возникает возможность развития и токсинообразования клостридий и других микроорганизмов, а также развитие различной мезофильной микрофлоры и закисания фарша. Если в колбасном цехе невозможно обеспечить указанные температурные условия для осадки сырокопченых колбас, то следует отказаться от их выработки.

Термическая обработка (кроме сыровяленых и сырокопченых) завершает процесс производства колбасных изделий и продукт доводится до кулинарной готовности и употребления в пищу без дополнительного нагревания.

Температурной обработкой достигается: уничтожение микроорганизмов; коагуляция белков при температуре 68-720С; образование на вареных колбасных изделиях корочки подсыхания, которая препятствует проникновению микроорганизмов и влаги; стерилизация натуральной кишечной оболочки; пропитывание изделий продуктами сухой перегонки дерева, что повышает стойкость и улучшает вкус колбас; уменьшение влаги, что обеспечивает длительность хранения изделий.

Термическая обработка включает несколько процессов: обжарку, варку, охлаждение, копчение.

Обжарка - горячее копчение колбасных батонов, этому процессу подвергаются вареные, полукопченые и варено-копченые изделия. Обработка горячими дымовыми газами придает продукту хороший товарный вид и некоторое дубление белковой оболочки. При этом коагулирует коллаген оболочки, благодаря чему она становится прочной, негигроскопичной и более устойчивой к воздействию микроорганизмов; оболочка стерилизуется, устраняется ее специфический запах. Колбасы приобретают легкий запах и вкус копчения, окраска фарша становится розово-красной, в результате закрепления окрашивания фарша с помощью нитрита и обработки его продуктами неполного сгорания древесины.

На мясокомбинатах обжарку проводят в специальных обжарочных камерах, в которых температура воздуха нагревается до 75-800С. Продолжительность обжарки 1-2 часа, в зависимости от диаметра батона. В батонах небольшого диаметра (3-5 см) температура в центре повышается до 40-500С, а в батонах большего диаметра (от 5 до 15 см и больше) - до 30-40 . Следовательно, в батонах большего диаметра создаются условия,

благоприятные для развития и увеличения микроорганизмов в глубине фарша. В связи с этим очень важно соблюдать и постоянно контролировать сроки обжарки. Увеличение ее продолжительности сопровождается ухудшением санитарного состояния фарша, уменьшением влаги в продукте. Следует иметь в виду, что если во время обжарки температура в камере понижена, а продолжительность процесса увеличена, то окраска батонов будет бледно-серой, структура фарша станет ноздреватой (пористой) вследствие образования азота из нитрита. Перерыв между обжаркой и варкой не должен превышать 30 минут.

Варка - тепловая обработка колбасных батонов горячей водой, паровоздушной смесью или острым паром, в результате которой получается готовый к употреблению продукт и уничтожается основное количество микроорганизмов, присутствующих в сырье.

Варке подлежат все колбасные изделия, за исключением сырокопченых колбас. Продолжительность варки зависит от диаметра батона и колеблется в пределах от 10 минут для сосисок, до двух и более часов для толстых колбас. Варку заканчивают, когда температура в толще батона достигает 68-720С.

Варка имеет решающее значение для стойкости колбас, так как при ее проведении погибает преобладающее количество микроорганизмов: все неспоровые патогенные и условно-патогенные бактерии (эшерихии, протей), большинство сапрофитных неспорообразующих микроорганизмов (кокки, молочно-кислые бактерии, дрожжи). Однако и после варки в фарше готовых вареных и варено-копченых колбас обычно содержатся споровые микроорганизмы. Тем не менее температуру и продолжительность варки колбас нельзя определять, руководствуясь только соображениями гигиенического порядка, так как при тепловой обработке происходит так же формирование монолитной упругоэластичнопластичной структуры колбасных изделий в результате денатурации и коагуляции той части белков, которые находятся в фарше в состоянии золя. Коллаген соединительной ткани (трудно переваримый белок) переходит в глютин, имеющий лучшую усвояемость.

Дефекты структуры (рыхлость, плохая связанность) обусловлены недостаточным количеством растворимого белка.

При чрезмерно высокой температуре варки может произойти разрыв оболочек или "перевар" колбас, который характеризуется сухим, рыхлым, несочным фаршем готовых изделий.

Слишком высокая температура и продолжительность варки вызывает усадку фарша, сморщивание и разрыв оболочки, оплавление шпика (образование жировых отеков), продукт получается более жестким, ухудшается консистенция колбасы.

При низкой температуре или недостаточной продолжительности варки имеют место "недовар" и слишком мягкая консистенция внутри батона. фарш недоваренных колбас более темный и легко липнет к ножу.

Чтобы не допустить недовара или перевара, необходимо следить за режимом варки и проверять температуру внутри батона.

На ряде мясокомбинатов процесс термической обработки усовершенствован посредством совмещения процессов обжарки и варки в одной комбинированной камере. Это позволяет улучшить качество колбас. После варки колбасные изделия необходимо охладить.

Охлаждение - быстрое снижение температуры в колбасных изделиях после варки, с целью предотвращения возможной порчи, снижению потерь массы и избежания морщинистости оболочки. Колбасы охлаждают или под водным душем в течение 10 минут и больше, или чаще в помещении с температурой воздуха 10-120С в течение 10-12 часов. Процесс считается законченным после достижения температуры внутри батона +8-150 С. Охлаждение до более низкой температуры не рекомендуется, так как при попадании в более теплые помещения колбасы отпотевают в результате конденсации на их поверхности влаги. При этом оболочка колбас тускнеет, внешний вид ухудшается, создаются благоприятные условия для развития плесени.

Колбасы в целлофановой оболочке под душем не охлаждают, так как влажный целлофан не прочен и возможен разрыв оболочки.

Сушку колбас проводят после охлаждения 1-2 час. с целью удаления влаги из изделий при определенных параметрах воздуха для придания им стойкости при хранении.

Вареные колбасы хранят не более 72 часов при температуре до 80С и не более 6-12 часов при температуре 200 С.

Копчению подвергаются варено-копченые, полукопченые и сырокопченые колбасные изделия, а так же различные солено-копченые изделия из свинины (окорок, грудинка, корейка и др.). Копчение придает продукции специфический вкус, цвет, запах, консистенцию, а также увеличивает сроки хранения продукции. Консервирование продуктов при копчении обусловлено рядом факторов, одним из которых является бактерицидное действие древесного дыма. Для его получения используют только лиственные породы деревьев (кроме березы). Однако лучшим эффектом обладает дым, полученный при сгорании дров фруктовых пород (вишни, черешни, абрикоса, сливы, груши, яблони и др.). Токсичными для микробов являются различные составные части дыма: формальдегид, смолистые вещества, углеводороды, аммиак, углекислый газ, муравьиный альдегид, уксусная кислота, скипидар и другие органические вещества. Бактерицидное действие компонентов дыма зависит от их химической природы: кислоты наиболее эффективно подавляют спорообразующие виды микробов; фенолы - банальную и условно-патогенную микрофлору. Кишечная палочка при копчении погибает через 20 минут. Особенно чувствительны к дыму граммотрицательные бактерии, несколько менее - стафилококки. Очень устойчивы к действию коптильных веществ плесени. Выживание бактерий при копчении зависит от густоты дыма и его температуры. Густой дым значительно снижает обсемененность продукта. С увеличением продолжительности копчения снижается и содержание микроорганизмов в продукте. Коптильные вещества, адсорбированные на поверхности продукта, сохраняют бактериальные свойства в течение нескольких дней. Копчение в сочетании с посолом и обезвоживанием является эффективным методом консервирования мясопродуктов. Взамен дымового копчения предложено использовать ряд коптильных химических препаратов, обладающих бактерицидными и антиокислительными свойствами. К числу достоинств применения этих препаратов можно отнести возможность удаления нежелательных компонентов и регулирование дозировки препарата, длительность сохранения препаратом своих свойств. К недостаткам относятся отсутствие четкого представления об оптимальном составе препарата при его хранении, невозможность одновременного совмещения копчения, обезвоживания и тепловой обработки как при дымовом копчении.

Технологические операции колбасного производства

| Наименование технологических операций | Группы колбас |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вареные | Полукопченые | Сырокопченые |
| Разделка | Расчленение туш говядины на 8 частей, свинины - на 5 частей |  |  |
| Обвалка и жиловка | Снятие мяса с костей и удаление соединительно-тканных образований |  |  |
| Первичное измельчение | На волчках с отверстием решетки 2-3 мм (парное) или с отверстием 16-29 мм шрот (обжаренное и размороженное) |  |  |
| Посол и созревание | При 2-40С 24 часа (парное), 48-72 (охлажденное и размороженное) |  | При 2-30С 5-7 суток |
| Второе измельчение | На кутерах, не выше 8-100С (с холодной водой или снегом) |  | Без воды |
| Приготовление фарша | На кутерах, фаршемешалках 10-15 минут |  | Выдержка фарша 24 часа при 3-40С |
| Вязка шпагатом | Через 3-5 см | После вязки штриковка | Очень часто |
| Осадка | При 3-70С 2-4 часа | При 10-120С 60-90 мин. | При 2-40С 5-7 суток |
| Обжарка | При 75-800 40-60 мин и 30-35 мин обработка дымом | При 60-900С 60-90 мин | Не проводится |
| Варка | При 75-800С до 2 часов | При 75-850С 40-80 мин | Не проводится |
| Остывание | При 10-120С 10-12 часов | При 10-120С 3-5 часов | Не проводится |
| Копчение | Не проводится | Дым 35-500С 12-14 час. | Холодное, дым 18-200С 5-7 суток. При 120С 25-30 суток |
| Подсушка | Не проводится | Только для длительной отправки при 12-150С 2-4 суток | При 120С 25-30 суток |

Остывшую колбасу коптят: полукопченую в течение 12-14 часов при 35-500С, варено-копченую - в течение 24-48 часов при 40-500С. После копчения варено-копченую колбасу подсушивают в течение 3-7 суток при 120С и относительной влажности 75-78%. В результате она приобретает плотную консистенцию и стандартную влажность. Сырокопченые колбасы не варят, а после осадки коптят в течение 5-7 суток при 18-220С. После копчения колбасу сушат при 120С и относительной влажности 75% до постепенного уплотнения. Срок сушки - 15-30 суток.

Лучше всего для копчения подходят опилки лиственных пород деревьев (дуб, ольха и др.). Нельзя применять сырые дрова. Запах и вкус копченых продуктов можно улучшить добавляя в дрова ветки можжевельника с ягодами, мяту.

8. Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий

Экспертиза готовых колбасных изделий предусматривает определение их доброкачественности и выяснения соответствия выпускаемой продукции требованиям действующих стандартов и технологических условий путем органолептических и лабораторных (бактериологических и техно-химических) исследований.

Бактериологические исследование проводят при обнаружении факторов использования сомнительного по доброкачественности сырья, нарушения санитарно-гигиенического режима производства или неудовлетворительных результатов органолептической оценки продукции. При этом кроме микроскопии мазков-отпечатков, определяют общее количество микробов в 1 г продукта и выявления бактерий из рода сальмонелл, протеус, бактерий группы кишечной палочки, сульфитредуцирующих клостридий и т.п.

При техно-химическом исследовании контролируются показатели массовой доли влаги, белка и жира, поваренной соли, нитрита, крахмала и т.п. Исследования проводятся изготовителем периодически, но не реже одного раза в декаду, а также по требованию контролирующей организации или потребителя.

Остаточную активность кислой фосфатазы определяют при разногласиях в оценке готовности продукции.

При экспертизе органолептическим исследованиям подвергается каждая партия колбасных изделий.

Под партией понимают любое количество колбасных изделий одного вида, сорта, наименования, выработанных в течение одной смены, при соблюдении одного и того же технологического режима производства.

Исследования ( согласно ГОСТ 9792-73: Колбасные изделия... Правила приемки и методы отбора проб) начинают внешним осмотром продуктов. Контролю подвергают не менее 10% всего количества продуктов от партии. Затем для дальнейших испытаний проводят отбор единиц продукции, подвергнутой внешнему осмотру в следующем количестве: от изделий в оболочке массой более 2 кг отбирают две единицы продукции для всех видов испытаний; от изделий в оболочке менее 2 кг отбирают две единицы (батоны) для каждого вида испытаний; от изделий без оболочки (мясной хлеб и др.) отбирают не менее трех единиц для каждого вида испытаний. При получении неудовлетворительных результатов испытания по какому-либо показателю проводят повторный отбор удвоенного количества единиц продукции.

Из отобранных единиц продукции берут разовые пробы в отдельности для органолептического, химического и бактериологического исследований, отрезая их от продукта в поперечном направлении на расстоянии не менее 5 см от края. Масса одной разовой пробы должна быть: для определения органолептических показателей - 400-500 г, для химического и бактериологического анализов - до 200-250 г.

Из двух разовых проб от разных единиц продукции составляют общие пробы соответственно массой 800-1000 г для органолептических исследований и 400-500г - для химических.

Органолептическую оценку качества колбасных изделий производят (согласно требований ГОСТ 9959-91. "Продукты мясные. Органолептический метод определения показаний качества") определением показателей качества на целом, а затем разрезанном продукте.

При исследовании целого продукта определяют: внешний вид, цвет, и состояние поверхности (наличие плесени, ослизнение, наплывы и др.), запах (аромат), консистенцию (надавливанием пальцами или шпателем).

Определение показателей качества разрезанного продукта проводят в следующей последовательности:

- внешний вид (структуру и распределение ингредиентов), цвет определяют визуально на только что сделанном продольном и поперечном разрезах колбас;

- запах ( аромат), вкус и сочность определяют опробованием продуктов сразу же после того, как их нарежут ломтиками, и определяют отсутствие или наличие постороннего запаха, привкуса, степень выраженности аромата пряностей и копчения, соленость;

- консистенцию продукта определяют надавливанием, разрезанием, разжевыванием. При этом устанавливают: плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, однородность.

Наличие липкости и ослизнения устанавливают прикосновением пальцев к продукту. Запах в глубине продукта определяют после разреза оболочки, поверхностного слоя и быстрого разламывания колбасных изделий. Запах целых неразрезанных изделий определяют по запаху только что вынутой из толщи продукта специальной деревянной или металлической спицы или иглы. Вкус и запах сосисок и сарделек устанавливают в разогретом состоянии, для чего их целиком опускают в кипящую воду и нагревают до 60-700С внутри продукта Консистенцию определяют легким надавливанием на свежий разрез батона. Крошливость фарша можно определить осторожным разламыванием среза колбасы. Цвет фарша и шпика оценивают со стороны оболочки после ее снятия с половины батона и на разрезе. Для исследования на вкус колбасы режут на ломтики толщиной 3-4 мм - вареные; 2-3 мм - полукопченые; 1,5-2 мм - сырокопченые; и 5 мм - ливерные.

Доброкачественные колбасные изделия должны удовлетворять следующим требованиям:

Внешний вид. Поверхность батонов должна быть чистой, без повреждений, пятен, слипов, наплывов фарша, плесени, слизи. Оболочка сухая, крепкая, эластичная, плотно прилегает к фаршу (за исключением целлофановой оболочки). На оболочке сырокопченых колбас допускается белый сухой налет плесени, не проникший через оболочку в колбасный фарш.

Консистенция батонов ливерных, кровяных колбас мажущаяся; вареных и полукопченых - не рыхлая, упругая, плотная; сырокопченых - плотная.

Цвет батонов на разрезе однородный, соответствующий окраске каждого вида колбас. Фарш монолитный, без серых пятен и равномерно перемешанный с кусочками шпика. Шпик белого цвета с розовым оттенком (в колбасах 1 сорта допускается до 10% пожелтевшего, 2 сорта - до 15%), края шпика не оплавлены, кусочки, в зависимости от рецептуры, имеют кубическую или призматическую форму и установленные размеры.

Запах и вкус. Вареные колбасы должны иметь ароматный запах пряностей, вкус приятный, в меру соленый без признаков затхлости, кисловатости, постороннего привкуса и запаха;

Полукопченые и копченые колбасы - ароматный запах копчения, пряностей. Колбаса должна быть достаточно проварена.

Содержание влаги. Колбасные изделия различных видов и сортов в зависимости от рецептуры содержат неодинаковое, но строго регламентированное количество воды: вареные колбасы - 60-78%, варено-копченые - 38-43%, сырокопченые - 25-30%.

Содержание соли. В зависимости от рецептуры различные колбасные изделия должны содержать следующее количество соли: вареные колбасы - 2,2-2,5%, варено-копченые - 5%, сырокопченые колбасы - 3-6%.

Содержание крахмала. Если крахмал допускается рецептурой, он не должен превышать 2-5%.

Содержание нитрита. В 100г продукта должно быть не выше 3-5 мг нитрита.

Для каждого вида и сорта колбасных изделий предусматривают определенные формы и размеры батонов, вид кишечной оболочки и систему перевязки батонов шпагатом.

Встречающиеся при ветсанэкспертизе свежей готовой продукции отклонения от этих требований не получают положительной ветеринарно-санитарной и товароведческой оценки.

Не допускаются для реализации колбасы вареные: имеющие загрязнения, плесень или слизь на оболочке; с лопнувшими или поломанными батонами; с рыхлым, разлезающимся фаршем; с наплывами фарша над оболочкой ( нарушающими целостность батона) длиной более 3 см или слипами на колбасах первого сорта длиной более 5 см, более 10 см - для второго сорта, а для колбас длиной менее 30 см размер слипов соответственно уменьшается на половину; с наличием серых пятен и крупных пустот, бледно-серые или недоваренные; с наличием бульонно-жировых отеков для колбас высшего сорта более 2 см, для первых сортов - более 5 см; с наличием в фарше желтого шпика для колбас высших сортов и более 10% для колбас первых сортов.

Не допускаются к реализации копченые и полукопченые колбасы: имеющие загрязнения, слизь и плесень на оболочке; с большими наплывами фарша над оболочкой; с поломанными, деформированными или уродливой формы батонами; с отеками жира по длине батона более 3-4 см; с сильно оплавленным шпиком или серым неокрашенным фаршем; с рыхлым, разлезающимся фаршем и лопнувшей оболочкой; с большими пустотами в фарше; с наличием в фарше кусочков желтого шпика для колбас высших сортов, а в колбасах вторых сортов - не более 10%; имеющие уплотнение наружного слоя (закалка) более 3мм (для сырокопченых колбас).

Отмеченные отклонения от требований возникают, в основном, при нарушении технологических режимов изготовления колбасных изделий - производственные пороки. Так, деформированные или раздавленные кусочки шпика могут явиться следствием неправильной подготовки и нарезки шпика (например, неохлажденного).

Перегрев фарша при куттеровании может привести к образованию водно-жировой эмульсии, которая приводит к появлению бульонных отеков при обжарке колбас. Неравномерная аэрация мясного фарша при изготовлении и перемешивании или недостаточная герметичность шприцов при наполнении батонов приводит к образованию воздушных пустот - "фонари", иногда заполненных жидкостью ( бульоном ). В результате реакции кислорода воздуха с пигментами мяса вокруг воздушных пузырей изменяется цвет мяса до серого или зеленого окрашивания. Наличие мелких пузырьков воздуха в фарше и скопление в нем бульона приводит к пористости фарша.

Слишком тугое шприцевание фарша приводит к разрыву оболочки во время варки, недостаточно плотное - к появлению морщинистости. Если батоны, навешенные на палки, соприкасаются друг с другом, то в местах соприкосновения появляются "слипы", т.е. участки поверхности, плохо обрабатываемые дымовыми газами при последующей обжарке.

Если во время обжарки температура в камере понижена, а продолжительность процесса увеличена разлагается нитрит с образованием азота, вследствие чего в фарше образуются серые неокрашенные участки (бледно-серая окраска батонов, а структура фарша может становиться ноздреватой (пористой).Серые пятна могут образоваться и при плохом перемешивании фарша.

При температуре обжарки выше 1100С в нижнем ярусе подгорает оболочка батона, появляется дефект - "прихваченные жаром" концы. Обжарка будет неравномерной если в одну камеру загружают батоны разного вида изделий и размеров. Обжарка влажных батонов может привести к налипанию на них частиц сажи и золы. Использование при обжарке смолистых пород дерева или березовые дрова с берестой придают изделиям неприятный привкус и запах, вызывают потемнение оболочки.

При слишком продолжительной варке колбас может произойти разрыв оболочки и оплавление шпика; при недостаточно продолжительной варке фарш в толще батонов может не провариться. Недоваренный фарш ("недовар") внутри батона мягкой консистенции, темный, легко липнет к ножу. Чрезмерно высокая температура варки может привести также к изменению фарша готовых изделий, он рыхлый, сухой, не сочный ("перевар" колбас).

При слишком интенсивном испарении влаги колбаса, подвергнутая копчению в сыром виде, может иметь дефекты, обусловленные неравномерным ее высыханием - "закал", "фонари". Закалом называют пересушенный и уплотненный поверхностный слой батона. Вследствие уплотнения поверхностного слоя уменьшается скорость диффузии влаги к поверхности во время сушки и, кроме того, могут образовываться пустоты внутри батона - "фонари". В пустотах накапливается влага, что может привести к развитию микрофлоры.

Большое значение для цвета и внешнего вида копченых колбас имеет густота дыма во время копчения. При слабом дыме получается слишком бледный цвет, при густом - чрезвычайно темный. Густоту дыма можно установить по видимости горящей электрической лампочке. При чрезмерной густоте дыма свет лампочки 40 Вт не различим на расстоянии 0,5 м.

Повышение температуры и относительной влажности во время сушки может привести к плесневению колбас.

Свежие колбасные изделия с недопустимыми технологическими дефектами (пороками ) направляются на доработку ( обвертка концов, нарезка и расфасовка на порции, промывка, подкапчивание и т.д.) или на переработку в низшие сорта, требующие проварки.

Переработке в низшие сорта вареных колбасных изделий подлежат батоны с рыхлым фаршем, недоваренные, с желтым и сильно плавленым шпиком, подтеками бульона или жира, с затемненной при обжарке оболочкой, загрязненные сажей, пеплом, жиром, с большими слипами и наплывами фарша над оболочкой, а также поломанные батоны или с лопнувшей оболочкой.

При наличии в фарше (на разрезе) пятен с бледной окраской, серых или зеленых, несвойственного привкуса, запаха и т.п., а так же наличия желтого шпика более 15% колбасные изделия подлежат комплексным лабораторным исследованиям для установления причины изменений.

С момента окончания технологического процесса производства колбасных изделий и до момента реализации продукция может храниться в течение определенного времени. Соблюдение требований к условиям хранения является основой сохранения доброкачественности готового продукта до его потребления. Стойкость при хранении изделий зависит от содержания в них влаги, поваренной соли и условий хранения. Чем больше в них влаги, тем быстрее они портятся. По этим признакам колбасные изделия делят на нестойкие и стойкие. К нестойким относятся колбасы вареные, ливерные, кровяные, фаршевые, а также сосиски, сардельки, зельцы, студни. Срок их хранения и реализации исчисляется максимально от нескольких часов до 3 суток, то есть продукты немедленной реализации. Стойкие колбасные изделия - полукопченые, варено-копченые и сырокопченые, срок их хранения исчисляется месяцами.

Санитарными правилами установлены сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов, в том числе колбасных изделий. Продолжительность хранения колбас вареных, мясных хлебов высшего сорта при 0-80С - не более 72 часов; колбасных вареных 1,2,3 сортов, сосисок, сарделек, колбас ливерных, кровяных, зельцев 1 и 2 сортов при 0-80С не более 48 часов; колбас ливерных, кровяных, зельцев 3 сорта при 0-80С - не более 12 часов; колбас варено-копченых в подвешенном состоянии при +12-150С - до 15 суток и упакованных при 0-40С - до 1 мес; колбас сырокопченых при +12-150С - до 4 мес. и при -2-40С - до 6 мес.

В период хранения и температуру и относительную влажность воздуха 75-80% нужно поддерживать на заданном уровне. Систематически проверять состояние продуктов. При обнаружении признаков порчи необходимо немедленно провести лабораторное исследование продуктов.

При хранении колбас развитие микробов внутри них и на оболочке идет по-разному. Это обусловлено степенью обезвоживания, содержанием поваренной соли, величиной рН, консистенцией, пропиткой коптильными веществами, химическим составом фарша и, в значительной степени, количественным и качественным составами после тепловой обработки остаточной микрофлоры.

При хранении (0-60С) вареных колбас до двух суток в них редко увеличивается содержание микроорганизмов. После трех суток хранения в вареных изделиях обнаруживают психрофилы, а на пятые сутки число микробов резко повышается. Это объясняется тем, что вареные колбасы содержат более 50 % влаги, слабо посолены, имеют менее плотную и более рыхлую консистенцию по сравнению с полукопчеными изделиями и лишь в незначительной степени пропитаны коптильными веществами. Если при хранении на поверхности колбасных батонов попадает микрофлора, то ее подвижные формы проникают в глубокие слои продукта. Однако через искусственную оболочку вареных колбас эшерихиа коли и другие подвижные микробы не проникают.

При нарушении правил хранения остаточная микрофлора колбас и микроорганизмы, попавшие на поверхность, могут размножаться и вызывать появление признаков порчи, т.е. появление санитарных пороков.

Подозрительной свежести колбасные изделия имеют влажную, липкую оболочку, покрытую плесенью, на разрезе по периферии в фарше темно-серый ободок (при сохранившейся естественной окраске остального фарша) и легкое размягчение со слабым кисловатым и затхлым запахами, слабым ароматом специй.

У не свежих колбас оболочка отделяется от фарша и легко рвется. Цвет фарша под оболочкой серый или зеленоватый, на разрезе участки такого же цвета, рыхлой консистенции с неприятным резким запахом (гнилостный, затхлый, кислый, прогорклый).

При сомнительных органолептических показателях доброкачественность колбасных изделий определяют по результатам микроскопии мазков-отпечатков, качественных реакций на аммиак (по Эберу) и сероводород, определения рН и др. Для определения величины рН из фарша удаляют шпик, измельчают его и перемешивают. Мазки-отпечатки готовят из кусочков, вырезанных из поверхностных слоев из-под оболочки и из центра батона.

В свежих колбасах при микроскопии мазков-отпечатков в поверхностных слоях выявляют до 20 микроорганизмов; качественные реакции на аммиак и сероводород отрицательны; рН 5,2-6,8.

В колбасах подозрительной свежести число микробов на поверхностных слоях 20-30, в глубоких - 10-20, реакции на аммиак и сероводород слабоположительные; рН - 6,9-7,0.

Несвежие колбасы имеют в поверхностных слоях более 30 микроорганизмов, в глубоких - 20-30; реакции на аммиак и сероводород положительные; рН 7,1 и выше.

Показатели концентрации водородных ионов свежих копченых колбас 6,2-6,7; подозрительной свежести - 6,8-7,0; несвежих 7,1 и выше; для ливерных колбас соответственно - 6,2-6,6; 6,7-7,1 и выше.

К основным видам порчи колбасных изделий относят кислотное брожение, плесневение, изменение цвета, прогоркание, гнилостное разложение. При нарушении режимов изготовления и хранения продуктов эти признаки порчи проявляются одновременно.

Кислое броение наблюдается преимущественно в вареных колбасах с наличием растительных добавок или печеночной ткани, муки, богатых влагой. В копченых колбасах этот вид порчи встречается редко. Причиной кислого брожения являются микроорганизмы (микро- и стрептококки, лактобациллы и др.), разлагающие углеводы до кислот с образованием кислого запаха и специфического вкуса. Изменение цвета и консистенции в колбасе при этом обычно не наблюдается.

К появлению кислого брожения приводят охлаждение и хранение колбас при повышенных температурах, недостаточное охлаждение готовой продукции. При обнаружении этого вида порчи продукцию направляют на технические цели.

Изменение цвета колбасных изделий вызывается микробиологическими и физико-химическими причинами.

Зеленый оттенок в колбасах в центре или по периферии батона может быть вызван повышенным содержанием микроорганизмов в сырье и недостаточной его тепловой обработкой, а также воздействием бактерий, образующих сероводород. Зеленый оттенок фарша может возникнуть вследствие недостаточной выдержки мяса в посоле и нарушения режимов обжарки.

Серый налет на колбасах может появиться при их хранении в условиях повышенной влажности из-за развития кокковых форм микроорганизмов, дрожжей, плесени. Удаляют налет промыванием батона в 20 % -ном рассоле (20 % растворе поваренной соли) или зачищая без применения жидкости, (без нарушения целостности батонов), затем изделия просушивают и реализуют на общих основаниях. Когда же это выполнить невозможно, продукцию направляют на переработку или технические цели в зависимости от характера изменений.

Серый цвет колбасных изделий, обнаруживаемый на разрезе, возникает в результате жизнедеятельности в сырье и готовых изделиях микроорганизмов, образующих оксидазы, пероксидазы или сероводород, которые превращают азоксигемохромоген в гематин, имеющий серый цвет. Появление серого окрашивания продукции происходит также при использовании мяса с загаром, несвежего мяса, жира с большим количеством перекисей, при недостатке нитрита и миоглобина в мясе молодняка, в результате длительного контакта сырья с воздухом после куттерования, воздействия на вареные колбасы света, отклонения в режимах обжарки, использования мяса животных, которым перед убоем вводили антибиотики, убитых в состоянии стресса.

Черные пятна на оболочке или под ней в сыро-копченых колбасах могут возникнуть под влиянием ряда причин: это нарушения в применении аскорбиновой кислоты и ее солей (понижение содержания или прекращение использования аскорбиновой кислоты предотвращает эти нежелательные явления); при совместной переработке замороженного и охлажденного сырья, когда в процессе копчения и сушки происходят неравномерные биохимические процессы; при использовании мяса темного цвета и сильно обезвоженного сырья; при нарушении режимов сушки (повышении температуры воздуха, скорости его движения и др.); развитии различных плесеней.

Для установления причин изменения цвета колбасных изделий необходимо комплексное исследование с использованием специальных лабораторных методов.

Прогоркание колбас отмечается при использовании сырья (шпика) с признаками прогоркания (старого шпика), а также в случае нарушения условий и сроков хранения колбасных изделий. Колбасу с прогорклым запахом бракуют.

Плесневение колбасных изделий вызывается развитием различных видов микроскопических грибов (родов пенициллиум, аспергиллюс, мукор и др.). Некоторые виды этих грибов могут образовывать микотоксины. Особенно вредна черная плесень кладоспориум гербарум, обладающая способностью прорастания в глубь батона колбасы. Плесневение колбасных изделий бывает при нарушении режимов и сроков хранения продукции в помещениях (повышение относительной влажности и температуры воздуха). Начинается оно обычно на поверхности, но может проникать и в более глубокие слои продукта. На начальных стадиях плесень не оказывает существенного влияния на качество продукции. При сплошных налетах плесени разрушается оболочка, колбаса приобретает затхлый или аммиачный запах, с изменением консистенции цвета, наблюдается накопление летучих кислот и распад белков. Продукцию с признаками начальной стадии плесневения рекомендуют очищать протиранием или промывать 20 %-ным раствором поваренной соли или 3 %-ным раствором уксусной кислоты, после чего необходимо подсушить ее, а лучше обжарить при температуре 80-1000С в течение одного-двух часов, а затем подкоптить колбасу, у которой при обработке снята оболочка или разрушена, но органолептическое состояние фарша хорошее, направляют на переработку в низшие сорта вареных колбас. При более глубоких поражениях, когда зачисткой такие участки удалить невозможно, а также при диффузном поражении колбасные изделия направляют на технические цели.

Может напоминать тонкий налет плесени выделение и кристаллизация поваренной соли на поверхности колбас. Наличие соли не является препятствием для реализации колбас на общих основания.

Гнилостное разложение колбас протекает несколько иначе, чем в сыром мясе, из-за значительной термической обработки продуктов, и характеризуется появлением специфического гнилостного запаха различных оттенка и степени. Данный процесс протекает под влиянием микроорганизмов, расщепляющих белки (сенная палочка, микробы рода псевдомонас), кокковых форм дрожжевых грибков и сопровождается появлением дурно пахнущих веществ (индола, скатола, сероводорода и др.) в результате разложения белков, жиров и углеводов. На вареных и ливерных колбасах при развитии пигментообразующих кокков образуется желто-серый налет. Липкая слизь на оболочках с неприятным запахом вызывается кокками и бактериями рода псевдомонас. Гнилостное разложение быстрее захватывает всю массу продуктов, в которых содержится больше влаги. Фарш размягчается, на разломе батона можно видеть тягучие слизистые нити. Быстрой порче колбас способствует отеки бульона под оболочкой, лопнувшая оболочка, наплывы фарша над оболочкой. Возникновению порчи способствует нарушение режимов подготовки сырья, механической и тепловой обработки и хранения готовой продукции. При обнаружении признаков гнилостного разложения, а также при выявлении в продукции личинок насекомых, помета грызунов колбасные изделия направляют на утилизацию.

Следовательно, колбасные изделия направляют на техническую утилизацию при обнаружении внутри продукта патогенных микробов, плесени, признаков гнилостного разложения, кислого брожения.

При обнаружении в колбасных изделиях бактерий кишечной палочки или протея с одновременным изменением органолептических свойств продукта их также направляют на техническую утилизацию. При сохранении нормальных органолептических свойств вареные и полукопченые колбасные изделия направляют на переработку на колбасу, а сырокопченые колбасы направляют на дополнительную выдержку в течение 10-12 суток с последующим бактериологическим исследованием. Если при повторном анализе микробы группы кишечной палочки или протея не будут обнаружены, изделия выпускают без ограничения. В противоположном случае их направляют на переработку на колбасу.

При обнаружении сальмонелл в сырокопченой колбасе при сохранении в продукте нормальных органолептических свойств изделия после предварительного проваривания направляют на переработку. Переработку с обязательным термическим воздействием в этих случаях производят в соответствии с действующей нормативно-технической документацией

При обнаружении в колбасных изделиях сапрофитных аэробных бактерий и непатогенных спорообразующих анаэробов при сохранении нормальных органолептических показателей эти изделия выпускают без ограничений.

При обнаружении на оболочках копченых колбас плесени колбасу выпускают после удаления ее.

Контрольные вопросы

1.Требования к сырью и материалам для производства колбасных изделий

2.Дайте характеристику добавкам, применяемым в колбасном производстве

3.Правила подготовки сырья и оболочек для колбасного производства

4.Особенности тепловой обработки колбасных изделий

5.Санитарные и технологические требования к сырью, используемому в колбасном производстве

6.Ветеринарно-санитарный контроль технологических процессов производства колбасных изделий

7.Ветеринарно-санитарная экспертиза колбасных изделий

Тема 3 Казахский способ разделки конских туш. Разделка конских туш для розничной торговли согласно требований

План:

1. Сортовая разрубка конских туш

2. Анатомические границы разделки туш, полутуш и четвертин на части

3. Разделка конской туши для розничной торговли

1. Отдельные части туши отличаются особенностями морфологического состава и значительно разнятся по содержанию таких компонентов, как жир, влага , белок зола, а также по содержанию костей, полноценных  и неполноценных белков – триптофана  и оксипролина. Иными словами, качество мяса каждой части туши неодинаково, что и предопределяет его кулинарное назначение. Поэтому разделка конской туши делается с учетом того, на какой вид изделий наиболее рационально использовать тот или иной отруб. К тому же в зависимости от пищевого достоинства мяса розничные цены на отдельные части туши  дифференцированы.

В отдельных районах нашей страны традиционно сложилась вполне определенные схемы разрубки конской туши. Так, в Казахстане издревле применяется разделка конской туши на «жилики»-двенадцать равных частей по числу пар «казы», которые изготавливаются из 12 пар последних ребер. Этот способ описал еще А.И. Добросмыслов (1895г). Он сохранился до настоящего времени и применяется казахами при убое лошадей для нужд животноводов . особенно этот способ удобен, когда туша лошади делится на несколько семей – практически в каждый жилик попадает равное количество  равноценных по пищевому достоинству частей туши.   Удобство этого способа заключается еще и в том, что разделанное на мелкие части мясо оказывается готовым для копчения и провяливания, приготовления национальных изделий, таких как казы, карта, жал, жая, шужук, сур-ет.

Интересно, что опытные резчики разделывают тушу лошади, как правило, одними ножами, не прибегая к помощи топора.  В начале, после снятия шкуры, отделяют голову, затем с шеи срезают гребень (жал).  Шею делят по суставам позвонков на отдельные части. Отделяют передние конечности от запястного сустава вместе с плече- лопаточным сочленением и от грудной части, затем их разрезают по плечевому и локтевому суставу. Шесть пар истинных ребер отделяют от позвоночника и грудной кости, а 12 последних ребер вырезают из позвонков, отделяют друг от друга вместе с мышечной и жировой тканью до белой линии. Эти части туши идут на изготовление казы. Все спинные и поясничные позвонки отделяются по одному. Крестцовую кость с прилегающими к ней мышцами отрезают от тазовой.

По тазобедренному и коленному суставу отделяют бедренную кость вместе с мышечным слоем и кости голени по скакательный сустав.

К первому сорту относятся спинная часть, задняя часть, ко второму – лопаточная часть, подбедерок, к третьему – зарез, голяшка передняя, голяшка задняя.

2. Анатомические границы разделки туш, полутуш и четвертин на части:

Зарез отделяется по линии между вторым и третьими позвонками. В зарез входят первый (атлант) и второй шейные позвонки.

Жал – отложение жира под гривой. Отделяется по линии присоединении жирового слоя к мышцам шеи, начиная от первого шейного и кончая первым грудным позвонком.

Плечелопаточная часть отделяется от туши путем разреза мышц, прикрепляющих лопатку к грудной клетке, нижняя граница отруба проходит по корнальному суставу.

Грудинка отделяется от линии, идущей вместе перехода истинных ребер в ложные.

Бугана – ключичная часть включает в себя первое и второе ребра, задняя граница по средней линии проходит между вторым и третьим ребрами, верхняя по линии прикрепления ребер к позвонкам.

Кара кабырга – переднереберная часть включает в отруб 3-4-5-6 ребра , задняя граница проходит между 6и7 ребрами, верхняя в месте прикрепления ребер к позвонкам.

Казы- заднереберная часть включает в себя 12 последующих ребер. Задняя граница проходит по линии, идущей в 3 см от края последнего ребра, по направлению от белой линии до позвонков, верхняя – по линии, прикрепления ребер, к позвоночному столбу.

Узун омуртка – состоит из 12 первых грудных позвонков.

Бельдеме – поясничная часть. Включающая 6 поясничных позвонков. Передняя граница этого отруба проходит между последним грудным и первым поясничным, задняя между последним поясничным и первым крестцовым позвонками.

Жая – жировые отложения в области крупа с прирезью мышц. Этот отруб отделяется от туши срезом жира и мышц, начиная со срединной линии крупа вниз на расстоянии 20-25 см при ширине 40 см. толщиная жая 5-6 см.

Тазобедренная часть отделяется путем разруба костей по лонному сращении и срединной линии крестца. Нижняя граница отруба проходит по скакательному суставу.

Кроме того, при нутровке отделяется карта, которая представляет собой части, необезжиренной малой и ободочной и прямой кишок.

3. Мясо лошадей выпускают в реализацию в виде продольных полутуш и четвертин: на туше оставляют один хвостовой позвонок, вырезку, тазовый и щуповый жир. Полутуши разделяют на четвертины между 17-м и 18-м ребрами. Мясо жеребят поступает в розничную торговлю в виде продольных полутуш.

Конские туши, полутуши и четвертины разрубают на отрубы. Из каждой продольной полутуши выделяют девять частей: из передней четвертины - шесть, из задней - три. Вне сорта от туш, полутуш и четвертин I категории упитанности выделяют казы и жал. Остальные отруба в зависимости от качества подразделяют на сорта: 1-й - спинной и задний; 2-й - лопаточный и подбедерок; 3-й - зарез, передняя и задняя голяшки.

Как известно, из конской туши вышесредней упитанности получают сырье, используя его как в свежем, так и в копченом виде, для изготовления национальных традиционных продуктов питания. В связи с этим существуют разные методы разделки туш: промышленный - для получения полуфабрикатов и казахский - для розничной торговли.

Установлено, что обвалка мяса для изготовления национальных изделий снижает выход жилованного мяса на 20% по сравнению с обычной разделкой.

Контрольные вопросы:

1. Сортовая разрубка конских туш

2. Анатомические границы разделки туш, полутуш и четвертин на части

3. Разделка конской туши

4. Обвалка мяса

Тема 4: Технология и гигиена производства казахских национальных продуктов из конины

Цель занятия: Освоить технологический процесс производства колбасы асып, жалы, жая, карты, казы, шужыка

План: 1 Ассортимент мясных продуктов из конины

2 Технология приготовления.

1. Приготовление колбасы асып. Для этого продукта берется конина не ниже средней упитанности. Используется остывшее, охлажденное и отжилованное от пленок и сухожилий мясо, измельченное на кусочки в 5-8 г. Мясо с шей и лопаток непригодно, так как в этих местах оно жесткое и понижает качество продукции. Жир используется как покровный, так и внутренний. Он также измельчается на кусочки в 8-10 г. В качестве приправы служит свежие лук, очищенный и мелко нарезанный. Соль применяется вакуумная (мелкая), непременно не ниже первого сорта.

Эти составные части смешиваются в специальные мешалки в следующей пропорции. Мясо конское, измельченное на кусочки - 75 кг, жир конский, измельченный на кусочки - 25 кг, соль вакуумная - 2 кг, перец черный - 100 г, лук свежий очищенный -3 кг. Готовый фарш при помощи шприца набивает в конскую череву (тонкий отдел кишечника) и вяжут кольцами. После набивки колбаса немедленно варится в воде при температуре 85-90 в течение 30-40 минут. Лучше варить на пару - при этом вкусовые качества колбасы бывают выше, чем при варке в воде. Готовность продукта проверяют по цвету сока: в готовой колбасе он серого цвета. Более правильно определять готовность колбасы измерением температуры внутри батона, которая должна достигать не менее 72.

После варки асып охлаждают под душем или выдерживают в течение 2-3 ч в помещении с температурой не ниже 5-6 тепла. Срок реализации при наличии холодильников -72 ч с момента изготовления.

Изготовление жала. Употребляется подкожный жир верхней части шей конских охлажденных или дифростированных (размороженных) туш от первого шейного позвонка до второго - третьего грудного позвонка. При снятий жира допускается прирезь шейных мышц тонким слоем по всему, но не более 10 % от веса сырья.

В подготовленных кусках жира делаются глубокие продольные надрезы по всей толщине двух-трех местах. Каждый кусок вручную натирают смесью, состоящей из соли, селитры, черного перца и сахара. На 100 кг сырья расходуют 4 кг мелкой соли, 50 г перца, 150 г сахара и 0,8% селитры, взятой к весу соли. При отсутствии специй можно натирать мясо солью из расчета 4% к весу сырья. Натертые куски складывают в бочки или формы и выдерживают в помещении с температурой 4-5° тепла в течение суток.

По окончании выдержки посола изделие коптят в холодном дыму (при температуре 10-10° тепла) 12-24 ч. После копчения жал помещают в сушильную камеру с температурой 10-12°С и влажностью 70-76% на трое суток. Готовое изделие из сушильного помещения направляют для реализации.

Жая. Приготавливают из охлажденной, остывшей и, как исключение, из дефростированной конины не ниже средней упитанности. От туши вырезаются задняя часть крестцовых и передняя часть хвостовых позвонков с ягодичными мышцами и жировым поливом. Затем крестцовая кость удаляется и остаются только 2-3 хвостика позвонка. Толщина куска не должна превышать 8. см. Подготовленное изделие жая натирают солью, взятое в следующем количестве на 100 кг сырья: соль мелкой - 4кг, сахар - 150 г, селитры - 50 г, черного молотого перца - 50 г.

Куски мяса, натертые смесью, укладывают в бочки с пересыпкой каждого ряда мелкой солью. Посол производят в помещениях с температурой 4-5° тепла в течение 2-3 суток. Просоленное изделие коптят холодным дымом 12-24 ч, затем охлаждают до температуры 6-8° и подвергают выдержке в течение 2 суток в помещении с температурой

12° тепла и относительной влажностью 70-75%. После органолептического и химического исследования на содержание нитритов изделие идет на реализацию.

Изготовление карты. Берется прямая кишка лошадей жирной, вышесредней и средней упитанности. Освобождается от содержимого, тщательно промывается теплой (37-40°), а потом холодной водой. Карту заливают сухим посолом, т.е. каждую натирают мелкой солью и укладывают в бочку. Расход соли - 4% к весу сырья. Процесс посолки продолжается 24 ч при температуре не выше 5° тепла. Посоленную кишку освобождают от соли простым встряхиванием, затем режут на четыре равные части, связывают парами и подвешивают на палки в помещении с температурой 3-5° тепла, оставляют для созревания на трое суток. При этом нижний конец кишки остается открытым.

По истечение трех суток карта готова к реализации, срок которой при наличии холодильных установок, а также в зимнее время - 72 ч. Карта, предназначенная для реализации в копченном виде, коптится при температуре 18-20° в течение 18-24 ч, после высушивается за 1-2 суток при температуре 11-12° тепла и влажности воздуха 75%.

Изготовление казы. Берут конское остывшее, охлажденное мясо вышесредней, жирной и средней упитанности. Использование дефрастированного мяса для приготовления казы не желательно, так как процесс дефростации понижает качество конины, а следовательно, и изготовленного продукта. Из одной туши изготовляют 12 пар казы.

Ребра с 6 по 17 отделяют от позвоночника и разрезают попарно (шестое с седьмым, восьмое с девятым и т.д.). Затем с внутренней части парных ребер удаляют хрящи и надрезают межреберную ткань, начиная от места соединения ребра с позвоночником до места соединения их с хрящом, но не до конца. Затем казы солят. Смесь состоит из соли, селитры, сахара и черного перца. На 100 кг сырья расходуют: соли - 3 кг, селитры - 50 г, сахара - 150 г и перца черного - 50г.

Ребра с мясом и жиром, натертые посолочной смесью, плотно укладывают в бочку, каждый слой слегка посыпают смесью. Процесс посолки длится 2-3 суток.

Посоленные казы освобождают от смеси, а потом вкладывают в оболочку -конскую череву. Концы казы плотно укрепляют шпагатом и связывают оба конца вместе. Оболочка на концах казы прокладывается для выпуска воздуха. Вложенные в оболочку казы подвергают копчению при температуре не выше 30° тепла в течение 12-24 ч.

Копченное изделие помещают в сушильное помещение на 2-3 суток для созревания, где температура поддерживается на уровне 12° и влажности 75%. После этого она идет в реализацию.

Изготовление шужыка. Для этой цели употребляется охлажденное или дефростированное конское мясо жирной, вышесредней и средней упитанности. Освобожденное от костей, жира и сухожилий, мясо засаливается кусками весом по 300-400 г и выдерживается в помещении при температуре 2-4° тепла в течение 2-3 суток. Посолочная смесь состоит из соли, селитры, сахара и черного молотого перца. На 100 кг мяса расходуют: соли - 4 кг, селитры - 50 г, сахара - 150 г и перца - 50г.

Посоленное мясо измельчается на волчке с диаметром 8 мм, после чего смешивается с конским жиром, измельченным на кубики. Жира внутреннего или с полива расходуют 30% к весу фарша, при таком количестве его, вкусовые качества не снижаются, усвояемость организмом человека увеличивается, выход готовой продукции от одной туши значительно возрастает.

Приготовленный фарш при помощи шприца плотно набивают в конскую череву и вяжут кольцами. После вязки батоны подвергают осадке при температуре не выше 5-6° тепла в течение суток, а затем холодному копчению - 18-24 ч. После копчение чужук развешивают в помещении (при температуре 12° тепла, влажности воздуха 75% на 5 суток), где происходит созревание продукта.

Чужук, предназначенный для реализации в копчено -варенном виде, после копчения направляют на варку, которая производится паром или воде при температуре 80-90° в течение 60-80 мин.

Контрольные вопросы:

- Технология приготовления колбасы асып?

- Технология изготовления жала?

- Технология приготовления жай?

- Изготовление казы?

- Технология изготовления карты?

Тема 5: Санитарные требования к казахским национальным изделиям из конины

План

1 Конина

2. Санитарная оценка конины

.

1. Конина

Одним из основных и традиционных источников мясного сырья в Республике Казахстан является конина.

Конина - мясо лошадей при употреблении в пищу. Конина является легкоусвояемым диетическим мясом, содержащим большое количество полноценного белка, оптимально сбалансированного по аминокислотному составу. Если говядина полностью переваривается в человеческом организме за 24 часа, то конина всего за 3. Конский жир занимает промежуточное положение между животными и растительными жирами и обладает желчегонным действием. Конина понижает содержание в крови холестерина, выступает прекрасным регулятором обмена веществ, применяется при диетотерапии ожирения и поставляет в организм ряд необходимых микроэлементов, витаминов, незаменимых жиров. Конину наделяют способностью приумножить мужскую силу (говорят, особенно полезна шкурка от казы) и нейтрализовать вредное влияние радиации.

Обычно потребляется мясо молодых лошадей 2-3 летнего возраста, мясо варится обычно около двух часов. Лучшим считается мясо жеребенка 9-10 месяцев или годовалого стригунка. Конина отличается специфическим вкусом и является обычным, но любимым блюдом у кочевых народов. Конина всегда была важной частью (иногда и ключевой) рациона кочевых тюркских и монгольских народов Азии (особенно ценится qarta, казы, шужук ), также как и скисшее молоко лошадей — кумыс. Основным является пастбищное разведение, что требует значительных угодий. Допускается короткое ( максимум 15-30 дней) стойловое содержание для откорма. Более длительное содержание в неволе сказывается самым негативным образом на вкусовых качествах мяса, его консистенции и нигде не практикуется. В среде оседлых земледельческих народов употребление конины в мясо, как правило, широко не распространено. Конина употребляется при изготовлении некоторых сортов колбас (например, сервелата) для придания некоторой вязкости и упругости, а также пикантного привкуса.

По определению химического состава и биологической ценности как отдельных отрубов и частей туши для изготовления национальных изделий, так и жилованного мяса по сортам показывает, что конина не уступает по качественным показателям другим видам мяса и может быть использована для изготовления деликатесных соленых продуктов.

2. Санитарная оценка конины

По упитанности конину подразделяют на категории: первую, вторую. Первая. От взрослых лошадей: мышцы туши развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклаки и лопатки слегка выступают. Жировые отложения имеются на верхнем крае шеи, в виде отдельных участков в области крестца, ребер, с наружной стороны ребер и на внутренней поверхности стенки.

От молодых лошадей: мышцы туши развиты удовлетворительно, кости скелета умеренно выделяются. Подкожные жировые отложения не выразительны. На внутренней поверхности брюшной стенки тонкий слой жировых отложений со значительными просветами.

Вторая. От взрослых лошадей: мышцы туши развиты удовлетворительно, кости скелета умеренно выступают. Незначительные жировые отложения имеются на внутренней поверхности брюшной стенки.

Цвет мышечной ткани молодняка бледно-розовый, жир - белый. Мышечные волокна тонкие, на разрезе имеют мелко-зернистое строение. Консистенция мышечной ткани упругая, жировой - мягкая. Запах и вкус мяса при варке ароматные и приятные. Вареное мясо нежной консистенции.

Туши животных от взрослых особей высшей упитанности имеют хорошо развитую мускулатуру и более выраженные жировые отложения в области верхней части шеи, поясницы и крестца, на наружной стороне бедра и внешней поверхности брюшной стенки.

В процессе автолиза исследуют физико-химические и биохимические показатели конины. При этом установлено, что у конины гликолитические изменения после убоя протекают несколько медленно.

Так, начальная фаза автолиза - развитие окоченения - в конине происходит к 48 ч, а увеличение показателей рН начинается через 96 ч, вместо 48 ч в других видах мяса. При традиционной технологии переработки рекомендуется использовать конину после автолиза, продолжающегося пять суток.

Влагосвязывающей способности и структурно-механических свойств конины в процессе послеубойного хранения согласуется с результатами растворимости миофибриллярных белков.

Контрольные вопросы:

1 Санитарные требования к казахским национальным изделиям из конины

2 Конина

3. Санитарная оценка конины

Тема 6 Методы санитарной гигиены и технологическое исследование колбасных цехов

Цель занятий: Изучить гигиену производства колбасных изделий

План:

1 Гигиена производства колбасных изделий

2. Методы санитарной гигиены

3. Организация санитарно-бытового обслуживания.

4. Охрана окружающей среды.

1. Особое внимание при ветеринарно-санитарном контроле колбасного производства следует обращать на максимальное снижение микробной обсемененности оборудования, инвентаря и всего, что связано и соприкасается с исходным сырьем и готовой продукцией, если в консервном производстве для стерилизации продукта на заключительной стадии используется температура выше 100 С, то в колбасном производстве она ниже, для вареных 75-80С, а для сыро-копченых не более ЗОС.

Ветеринарный специалист колбасного производства должен следить за качеством поступающего сырья, приготовлением фарша, качеством фарша и оболочки, а также за соблюдением последующей технологии производства мясных изделий, При изготовлении колбас и копченостей из условно годного мяса особенно важно соблюдать строгий температурный режим (присутствие ветеринарного врача при этом обязательно).

2. Помещения колбасного предприятия, столы, машины, ящики, ванные и др. оборудование надо содержать в идеальной чистоте; каждый день после работы помещение тщательно убирают, оборудование и инструменты чистят и все моют горячей водой. В обеденный перерыв осуществляют текущую уборку. В конце рабочей недели необходимо проводить генеральную уборку с применением горячих щелочных растворов (1,5-процентной концентрации). В тех случаях, когда перерабатывалось мясо от больных животных (ящурное, чумное и т.д.), ежедневно все тщательно убирают, чистят, моют и дезинфицируют 1-1,5-процентным горячим щелочным раствором.

Складские помещения систематически убирают и проветривают. Принимают меры к устранению высокой влажности в колбасном складе, при появлении плесени проводят дезинфекцию, следят за температурным режимом и влажностью воздуха. Не реже двух раз в году (весной и осенью) все помещения колбасной следует подвергать внутреннему ремонту (побелка, покраска, проверка и регулирование машин).

Ветеринарно-санитарный персонал следит также за периодическим бактериологическим исследованием воды, рук рабочих, столов и оборудования колбасных цехов; необходимо заблаговременно устранить источники массового обсеменения колбас и копченостей микробами. Во всех случаях подозрения на недоброкачественность сырья и выработанной продукции следует брать соответствующие пробы и направлять материал в лабораторию для физико-химического и бактериологического исследования.

2. Методы санитарной гигиены и технологическое исследование колбасных цехов. Колбасные изделия представляют собой продукт, который предназначен для употребления в пищу без дополнительной термической обработки. Поэтому к колбасным изделиям и технологическому процессу их изготовления предъявляются повышенные санитарные требования.

Мясо, использованное для изготовления колбас, и другие ингредиенты обычно, в той или иной мере, обсеменены различной микрофлорой, а специфические условия производства благоприятствуют развитию ее в сырье. Технологическую обработку сырых колбасных изделий следует рассматривать не только как процесс, придающий продукту определенные органолептические свойства, но и как процесс обезвреживания сырья.

Для изготовления колбас допускается только свежее мясо. Не допускается в производство мясо от больных животных и птиц. Мясо с пониженной свежестью, ослизнением, плесенью и загрязнением в производство без предварительной санитарной обработки (зачистка, промывка) не допускается. Одновременно, проверяется чистота специй, муки, поваренной соли, селитры, пряностей и оболочки.

При обвалке (отделение мышечной ткани от костей) и жиловке (разборки мяса по сортам) мяса в нем начинает резко возрастать количество микроорганизмов

На столах для обвалки мяса скапливается кровь и мышечный сок, являющиеся благоприятной средой для размножения микроорганизмов. В посеве из сока, крови и соскобов с обвалочных столов обнаруживаются кокки, протей и многие другие микроорганизмы.

В пробах с рук обвальщиков, инструментов и тары в начале смены выделяются, в основном, кокковидные бактерии, тогда как во время обвалки в конце смены встречаются и другие формы бактерий: споры плесневых грибов, актиномицеты и т.д.

В воздухе помещений, где производится обвалка и жиловка мяса, также находится разнообразная микрофлора, и зависит она от часа суток, времени года, периодичности обработки, дезинфекции и других факторов.

Для уменьшения степени бактериальной обсемененности мяса во время обвалки и жиловки необходимо постоянно поддерживать чистоту помещения, обвалочных столов, инструментов и строго соблюдать рабочими правила личной гигиены. Столы и инструменты перед работой надо тщательно промывать 0,2-0,5% - ным раствором хлорной извести; полы, панели, стены, двери, оконные рамы, подоконники промывать и протирать несколько раз в течение смены.

После обвалки и жиловки мясо солят смесью, состоящей из соли и селитры, в которой также находятся микроорганизмы (Bac.subtilis, Bac.mesentericus, Pseudomonas fluorescens., пигментные кокки, актиномицеты, споры плесневых грибов, некоторые галофильные микроорганизмы). Многие из них обладают протеолитическими свойствами. Посол производят при температуре 3-4°С, когда мезофильные микробы не размножаются. Целесообразно для посола пользоваться стерильной поваренной солью и селитрой.

При измельчении посолочного мяса на волчке и при обработке фарша в смесительной машине может происходить размножение микроорганизмов, чему способствует повышение температуры до 18-20°С при обработке в куттере. При этом в 1 г фарша число микроорганизмов может достигать сотен тысяч и более, поэтому необходимость соблюдения санитарных правил возрастает.

С этой целью машины для измельчения мяса (волчки, куттеры) и фаршемешалки перед работой в разобранном состоянии промывают в горячем содовом растворе и обрабатывают паром; лица, работающие на этих аппаратах, тщательно моют руки и дезинфицируют их 0,2%-ным раствором хлорной извести. При обработке фарша на куттере к нему для охлаждения добавляют лед или холодную (со льдом) воду. Наиболее гигиенично шприцовку фарша в оболочки производить пневматическими или гидравлическими шприцами. При ручной набивке фарша в оболочки нами была выделена кишечная палочка в 37,3% и палочка протея - в 21% случаев, а после пневматического шприцевания - только в 4,8% случаев.

Если во время осадки фарша не нарушается технологический режим (температура, влажность, длительность осадки), то количество микроорганизмов в колбасных батонах остается без изменений. В последующем производят обжарку и варку колбас, при этом уделяя особое внимание контролю за температурой и длительностью процесса, от чего зависит количество остаточной микрофлоры в колбасных изделиях, а, следовательно, стойкость и доброкачественность их.

Под действием дыма с температурой 60-110°С происходит подсушивание оболочки и образуется сухая плотная пленка, создающая неблагоприятные условия для развития микроорганизмов на поверхности колбас. В колбасных батонах небольшого диаметра (3-5 см) при обжарке в центре батона число микробов снижается, тогда как в батонах большого диаметра (9-15 см), наоборот, наблюдается размножение их.

Однако, вегетативные и патогенные клетки микроорганизмов уничтожаются при варке. Варку начинают при высокой температуре 85-90°С, постепенно снижая ее до 75-87°С, при этом температура в центре батона должна быть в пределах 68-75°С. При такой температуре до 99% микроорганизмов погибают, но в количестве 1% бактерии и споры могут оставаться жизнеспособными. Колбасы, приготовленные с нестирильными специями, на 6-9 день имеют неприятный вкус и запах, а со стерильными специями - только через месяц приобретают слабый горький вкус.

В отделении варки колбас и экспедиции необходимы тщательное соблюдение правил обработки и дезинфекции оборудования, с которым соприкасается вареная колбаса, и рук. персонала. В этом отделении санитарная служба должна вести регулярный бактериологический контроль за показателями фекального загрязнения оборудования, рук персонала и готовых колбасных изделий (кишечная палочка, протей, стафилококк, а также патогенные микроорганизмы). Для этого работниками СЭС регулярно берутся смывы с оборудования и рук персонала, а также образцы готовых колбасных изделий на наличие санитарно-показательных микроорганизмов. Наличие указанных микроорганизмов не допускается на руках персонала, оборудовании, а также в готовых колбасных изделиях.

После варки колбасные изделия, во избежание быстрого размножения в них остаточной микрофлоры и порчи, охлаждают до температуры 30-35°С, а затем в холодильной камере - до 4°С.

Наибольшую опасность в возникновении пищевых токси-коинфекций, как показывает практика санитарного надзора представляют субпродуктовые, кровяные и ливерные колбасы. Эти виды колбасных изделий особенно быстро портятся и требуют исключительно строгого соблюдения санитарных правил приготовления, хранения и реализации. Эпидемиологическая опасность этих изделий обусловлена следующими особенностями их: применение для изготовления более загрязненного сырья (субпродукты, мясная обрезь); множество ручных операций после варки субпродуктов (разборка, освобождение от несъедобных частей и др.); исключение обжарки в технологии приготовления (оболочка ливерных и субпродуктовых колбас остается влажной, что способствует быстрому размножению на ней микробов, а затем и проникновению их внутрь батона).

Очень важным условием эпидемиологической безопасности колбасных изделий является соблюдение сроков их реализации. Под ними понимают период с момента окончания технологического процесса до употребления в пищу.

Самый короткий срок реализации установлен для субпродуктовых колбас (12 ч при хранении в охлаждаемом помещении).

При отсутствии охлаждаемых помещений такие колбасы реализовать не разрешается. Из-за краткого, срока реализации субпродуктовые колбасы часто готовят на мясокомбинате в ночную смену, чтобы окончание технологического процесса совпало с моментом начала реализации населению. Следовательно, контроль за соблюдением санитарных правил производства субпродуктовых колбас, их термической обработкой и сроками реализации должен быть особенно строгим.

При бактериологическом исследовании допускается наличие не более 1000 микробных тел в 1 г колбасы.

Первостепенное значение в колбасном производстве следует придавать мероприятиям, направленным к предупреждению попадания посторонних предметов в продукцию. Такими посторонними предметами являются иглы, гвозди, гайки, кусочки металла, стекло, инструменты и т.п. В этих целях необходимо все материалы, поступающие на колбасное производство, проверять на предмет механического загрязнения; соль, муку, специи, пряности - просеивать; при обвалке и жировке обращать внимание на наличие обломленных инъекционных игл, остатков термометров; мясо, находящееся на выдержке, фарш, шпик необходимо укрывать чистым материалом или марлей; на электролампочки необходимо надевать абажуры или чехлы; систематически и тщательно следить за состоянием посуды, оборудования, инвентаря, тележек и проверять в них наличие болтов, гаек, заклепок; запрещать ремонтным рабочим оставлять в цехе инструменты; запретить рабочим вносить в цех металлические и стеклянные предметы (зеркала); иметь опись всех стеклянных и металлических предметов в цехе как потенциальных источников загрязнения колбасных изделий.

Профилактика при изготовлении колбас сводится к следующим положениям: сырье для колбасных изделий должно соответствовать санитарным требованиям, перерабатывать его нужно в условиях, исключающих возможность бактериального обсеменения, специи и поваренную соль надо стерилизовать, технологический процесс проводить по установленной схеме, строго следить за соблюдением личной гигиены рабочими и выполнением санитарного режима на всех этапах технологического процесса, хранение и транспортировку колбасных изделий проводить в строгом соответствии с санитарными требованиями.

В группе продуктов: колбасные изделия допускается содержание токсичных элементов (мг/ кг), не более - свинца 0,5, мышьяка 0,1, кадмия 0,05, ртути 0,03, меди 5,0 и цинка 70,0; антибиотиков: левомицитина, тетрациклиновой группы, гризина и бацитрацина, соответственно, менее (ед., в кг) - 10, 10, 500 и 20; нитрозаминов не более 0,002 кг/кг; пестициды: гексахлорциклогексана более 0,1 мг/кг, цезия - 137 (Бк/кг).

Санитарный  контроль колбасного производства выполняется систематически согласно действующей инструкции.

Пробы с оборудования, инвентаря, тары и других объектов, находящихся в помещениях цехов, отбирают методом смывов до начал работы или после проведения уборки, особое внимание обращаю на пазы, углубления, стоки, щели. Площадь, с которой берут пробу (смыв), должна быть не менее 100 кв. см. При обнаружении на 1 кв. см обследованных объектов свыше 300 микроорганизмов немедленно проводят тщательную санитарную обработку с повторными микробиологическими исследованиями, которые выполняются согласно действующим ГОСТ и инструкциям.

В процессе работы ежедневно работники ветеринарно-санитарной службы оценивают состояние колбасного производства, для этих целей лучше всего использовать 5-балльную систему по следующей шкале:

- состояние помещений (стен, полов, подоконников, батарей) и соблюдение температурно - влажностного режима 1,0

- состояние технологического оборудования 1,0

- состояние рабочих мест 1,0

- состояние складских помещений для сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции 0,3

- состояние мест общего пользования 0,6

- соблюдение работниками санитарных правил, требований личной гигиены 0,7

- состояние наглядной агитации 0,2

При оценке выполнения пунктов, перечисленных выше, балловая оценка может быть снижена на 60% по каждому показателю, но общая оценка не должна быть меньше 2 баллов; если сумма баллов не более 2,7, то выставляют общую оценку «неудовлетворительно (2), от 2,71 до 3,5 - «удовлетворительно» (3); от 3,5 до 4,5 - «хорошо» (4); от 4,51 до 5,0 - «отлично» (5).

3. Организация санитарно-бытового обслуживания.

Проектирование бытовых и вспомогательных помещений должно производится с учетом необходимости ввода их в эксплуатацию одновременно с производственными объектами.

Бытовые помещения должны быть оборудованы приточной или вытяжной вентиляцией.

Санитарно-бытовые помещения планируются на число персонала.

При эксплуатации оборудования может возникнуть ряд опасных ситуаций, поскольку имеют место такие факторы, как опасное для жизни напряжение, вращающие части оборудования, горячая вода и пар, густой дым.

При варке колбас в котле, под крышкой накапливается значительное количество пара, поэтому при открытии крышки следует находится на некотором расстоянии от котла во избежании ожогов паром.

Также возможно поражение людей электрическим током. Для исключения возможности поражения людей током, в случае пробоя изоляции, необходимо все оборудование заземлить и занулить, а также обязательна установка защитно- отключающих устройств. Осмотр и обслуживание оборудования производить при отключенном оборудовании. Во избежании несчастного случая на главный рубильник вывешивается табличка «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!».

Спуск хозяйственных и загрязненных производственных сточных вод в поглощающие колодцы и буровые скважины запрещается, для этого должны быть предусмотрены отдельные канализационные устройства.

Приемы безопасной работы на куттере.

К работе на куттере допускаются только те лица, которые изучили его устройство и приемы работы, прошли инструктаж по технике безопасности.

При эксплуатации куттера электродвигатели и конструкция машины должны быть надежно заземлены с помощью заземляющего болта с указанием знака заземления.

Работа на куттере осуществляется только при закрытой и прижатой крышке режущей головки и закрытых крышках станины.

Перед началом работы необходимо проверить санитарное состояние куттера, отсутствие посторонних предметов в чаше, наличие необходимого сырья в чаше

(чаша должна быть заполнена не более 3/5 фактического объема).

В случае обнаружения неисправностей (посторонний шум, искрение электродвигателей и т.д.) следует немедленно прекратить работы, выключить электропитание и не приступать к работе до полного устранения неисправности.

Организация пожарной безопасности на проектируемом объекте.

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию пожаров, является нарушение правил применения и эксплуатации оборудования и приборов с низкой противопожарной защитой, использование в ряде случаев материалов не отвечающих требованиям пожарной безопасности, нарушение трудовой и технологической дисциплины, отсутствия эффективных средств борьбы с огнем.

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций следует строго соблюдать установленные правила устройства и эксплуатации электроустановок, применять аппаратуру и двигатели во взрывобезопасном исполнении, защищать провода от перегрузок и коротких замыканий. Отводить специальные места для курения.

Все производственные здания и сооружения, склады и другие помещения должны иметь средства защиты от пожара, которые размещаются на территории предприятия.

4. Охрана окружающей среды.

Далее в работе уделено внимание охране окружающей среды. Комплекс научно- технических, организационных и общественных мероприятий по охране среды обитания должны обеспечивать сохранность природы для настоящего и будущих поколений.

Влияние производственного процесса предприятия на состояние окружающей среды характеризуется следующим: загрязнение воздуха в результате выброса пыли, дыма и токсичных веществ, производственный шум, сброс сточных вод.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является вытяжная труба из коптильных камер. Основным топливом является древесная стружка. Предельно допустимая концентрация атмосферных загрязнений достигается выбором необходимой высоты трубы.

Спуск хозяйственных и загрязненных производственных сточных вод в поглощающие колодцы и буровые скважины запрещается, для этого должны быть предусмотрены отдельные канализационные устройства.

Контрольные вопросы:

1. За чем должен следить специалист колбасного цеха?

2. За чем следит ветеринарно-санитарный персонал?

3. Методы санитарной гигиены

4. Организация санитарно-бытового обслуживания.

5. Охрана окружающей среды.

Тема 7 Технология производства мясных изделий

5.1. Технология производства мясных хлебов

В качестве сырья для приготовления мясных хлебов используют то же сырье, что и при производстве вареных колбас. Подготовку, посол и приготовление фарша производят аналогично, только в фарш добавляют меньше воды.

Нормы добавления воды (льда) в фарш мясных хлебов следующие (% от массы куттеруемого сырья): заказной, любительский, ветчинный – 10–15; отдельный, говяжий, чайный, бараний – 15–20.

Для приготовления хлеба ветчинного сырье, обработанное на куттере или других машинах тонкого измельчения, перемешивают в мешалках различных конструкций с полужирной свининой, измельченной на кусочки размером 8–12 мм.

Предварительно охлажденный жир-сырец для говяжьего хлеба вводят за 0,5–1,0 мин. до окончания куттерования.

Формование хлебов. Формы плотно заполняют фаршем, не допуская наличия пор и воздушных пустот. Масса фарша в каждой форме 2–2,5 кг. Поверхность фарша в форме заглаживают и делают товарную отметку (буквы), соответствующую наименованию хлеба. После формования фарш запекают. Запекание фарша проводится при двухступенчатом режиме: температура на 1-й ступени 150°С, продолжительность запекания 80 мин., на 2-й ступени соответственно 110°С и 70 мин. При постоянном режиме запекание проводят при 130°С в течение 150 мин. до достижения температуры в центре хлеба 70±1°С.

При изготовлении мясных хлебов из условно пригодного мяса режим запекания следующий: на 1-й ступени 150°С и 80 мин., на 2-й ступени 110°С и 100 мин. При постоянном режиме хлебы запекают при 130°С в течение 180 мин. до достижения температуры в центре хлеба 85°С.

Готовые мясные хлебы освобождают от форм. Для придания мясному хлебу товарного вида (образование корочки по всей поверхности) рекомендуется в течение 30 мин. выдержать хлеб в печах при 130–150°С.

Охлаждение и упаковывание. Мясные хлебы укладывают водин ряд на столах, стеллажах, этажерках из нержавеющего металла и охлаждают при температуре не выше 4°С до температуры в толще хлеба 0–15°С.

Охлажденные мясные хлебы завертывают в салфетки из целлофана, пергамента, подпергамента, на ярлыке (отпечатанном, наклеенном, нанесенном в виде штампа пищевой краской или вложенном под упаковочный материал) указывают предприятие-изготовитель, его подчиненность и товарный знак, наименование и сорт хлеба, дату изготовления. Мясные хлебы укладывают в оборотную тару.

Мясные хлебы хранят при температуре 0–8°С не более 48 ч. с момента окончания технологического процесса.

5.2. Технология производства мясных паштетов

В качестве сырья для производства мясных паштетов используют жилованное свиное мясо, в том числе стерилизованное, мясо свиных голов сырое и стерилизованное, свиную щековину, жиртопленый свиной и костный, обработанные субпродукты 1-й категории (печень говяжья и свиная, мозги говяжьи, сердце говяжье) и 2-й категории (рубец говяжий, легкие говяжьи и свиные, губы говяжьи, уши говяжьи и свиные, головы и ноги свиные), участки свиных шкур краевые, свиную шкурку и т.д.

Подготовка мясного сырья. Печень освобождают от крупных кровеносных сосудов, остатков жировой ткани, лимфатическихузлов, желчных протоков, промывают в холодной проточной воде,нарезают на куски массой 300–500 г и бланшируют при кипении воткрытых двустенных котлах при соотношении печени и воды 1: 3 в течение 15–20 мин. до обесцвечивания.

Охлажденное вареное, бланшированное сырое и сырокопченое сырье измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм, затем на куттере или куттере-мешалке в течение 5–8 мин. до получения однородной мазеобразной массы. При куттеровании в первую очередь загружают более грубое сырье (губы, уши, рубец и др.), затем наиболее мягкое, добавляя пряности, лук, соль и бульон. Для получения более нежной консистенции фарш после куттерования пропускают через машины тонкого измельчения.

Количество поваренной соли и нитрита натрия, израсходованное при предварительном посоле сырья, входит в количество, предусмотренное рецептурой.

Формы плотно заполняют фаршем с помощью специальных шприцев, не допуская наличия пор и пустот.

Масса фарша в каждой форме 2,0–2,5 кг. Поверхность паштета заглаживают и специальным штампом делают товарную отметку: для ветчинного паштета – В, столичного – С, ливерного – Л, паштета для завтрака – 3, украинского – У.

Паштетную массу запекают в течение 2–3 ч.: при 100°С – в первый час запекания, до 120°С – во второй и 145°С – в третий час. Запекание заканчивают, когда температура в центре паштета

достигнет 72°С.

Мясные паштеты хранят на предприятиях и в торговой сети при температуре 0–8°С и относительной влажности воздуха 80–85%. Срок хранения и реализации мясных паштетов не более 24 ч.

5.3. Технология производства зельцев

Для производства зельцев используют жилованное говяжье мясо, мясо стерилизованное говяжье, свиное и баранье, шпик колбасный, щековину, субпродукты мясные обработанные 1-й категории (языки говяжьи и свиные, печень говяжья и свиная, вымя говяжье) и 2-й категории (головы говяжьи и свиные, рубцы с сетками говяжьи и бараньи, свиные желудки, губы говяжьи, легкие говяжьи и свиные, уши, путовый сустав говяжий, ноги свиные), межсосковую часть, участки свиных шкур краевые, шкурку свиную, соединительную ткань и хрящи от жиловки мяса, срезки с готовых копченостей, кровь пищевую и форменные элементы крови, бульон от варки клей дающих субпродуктов, соединительной ткани, хрящей, свиной шкурки и межсосковой части, рисовую и перловую крупы.

Подготовку сырья производят так же, как при изготовлении вареных, ливерных и кровяных колбас. Сырье и пряности взвешивают в соответствии с рецептурами. Выдержанную в посоле говядину измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 2–3 мм и куттеруют 2–4 мин., добавляя воду и лед в количестве до 10% от массы говядины. Затем все сырье перемешивают в мешалке с солью, пряностями, крупой, бульоном и охлажденной кровью. Фарш немедленно направляют на шприцевание и варку. При этом необходимо следить, чтобы вареное сырье и фарш не охлаждались ниже 50°С. Длительность производственного процесса при горячем способе не более 1 ч. с момента выгрузки сырья после варки. Для приготовления рулета из рубца используют сырые несоленые говяжьи рубцы, тщательно обработанные, зачищенные и промытые. Рубцы свертывают рулетом внутренней стороной внутрь, перевязывают шпагатом через каждые 5 см и варят до 4 ч. в кипя щей воде, содержащей 2,5% поваренной соли. Готовность рулета определяют по достижении температуры в толще продукта не менее 72°С. При прокалывании рубца металлической иглой из него должен выделяться прозрачный бульон. Фарш следует наполнять неплотно. Пузыри, свиные желудки, наполненные фаршем, зашивают шпагатом или нитками, открытые концы трехслойных целлофановых оболочек и говяжьих синюг завязывают с наложением товарных отметок. Длина свободных концов оболочки и шпагата должна быть не более 3 см, свободные концы шпагата при товарной отметке не длиннее 7 см. Минимальная длина батона 30 см. Отсортированные по размеру батоны направляют на варку. Приготовленный фарш перед розливом кипятят в течение 50–60 мин.

Термообработка. Варят зельцы в пароварочных камерах настеллажных рамах или в открытых котлах при температуре 85±5°С в течение 2,5–4,5 ч. в зависимости от диаметра батонов или вместимости форм до достижения температуры в центре продукта не менее 72°С и охлаждают при температуре 2±2°С в течение 10–12 ч.

Температура в камере прессования и охлаждения зельцев должна быть 0–4°С. Зельцы охлаждают до температуры в центре батона 0–6°С. Охлажденные зельцы в пузырях и свиных желудках очищают от застывших желе и жира, погружая их в кипящую воду на 3–5 мин., а зельцы в искусственных оболочках или синюгах очищают вручную без подогрева. Далее продукт направляют на упаковку.

Срок хранения и реализации зельца русского копченого высшего сорта не более 5 суток с момента окончания технологического процесса, зельцев красного высшего сорта и белого 1-го сорта – не более 48 ч., столового и растительного 2-го сорта, зельцев ассорти, из рубца, серого и рулета из рубца 3-го сорта – не более 24 ч., зельцев нового и красного 3-го сорта – не более 12 ч.

5.4. Технология производства студней, заливных, холодцов

Производство студня. Качество сырья. Студни изготовляют из доброкачественных, хорошо обработанных субпродуктов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ (В-1906-42 и ВТУ 292-46, 293-46, 294-46, 295-46).

Обработка сырья. Все субпродукты, поступающие для производства студней, тщательно промывают и очищают от загрязнений. После этого их засаливают на 3–5 суток в рассоле крепостью 16° Бомэ, содержащем по 0,5% сахара и селитры. Варка сырья. Сырье варят 4–6 ч. в кипящей воде, объем которой в два раза превышает объем сырья. Каждый вид сырья парят отдельно. Клейдающие субпродукты варят в кипящей воде 5–6 ч., неклейдающие – 2–3 ч., а если они предварительно нарезаны на полосы, то 1–1,5 ч. Сваренные субпродукты и жилки выкладывают на стеллажи для остывания и после этого разбирают, удаляя кости, неразваренные хрящи и другие твердые части, не идущие в студень.

Измельчение. Мясо свиных и говяжьих голов режут вручную или на скорорезке кусочками по 10–22 мм. Остальное сырье измельчают на волчке с решеткой 2–3 мм. Колбасу-ассорти нарезают пластинками массой 15–25 г.

Варка студня. После разборки и измельчения вареные субпродукты смешивают в котле со специями и бульоном, полученным от варки клейдающих веществ. Бульона должно быть не менее 50% всей массы. Перед розливом студня-ассорти на дно форм укладывают кусочки колбасы.

Остывание. Студень, разлитый в формы, остывает при температуре 3–4°С до образования плотной массы. После этого его упаковывают в ящики или направляют в продажу в тазиках.

Студень хранят в охлаждаемых помещениях при температуре не выше 4°С не более суток. В неохлаждаемых помещениях можно хранить только летний студень – до 1 суток.

Производство холодца. Приготовление фарша для холодца. Измельченное вареное сырье смешивают в котле или мешалке с пряностями, поваренной солью и бульоном (температура бульона должна быть не ниже 60°С).

Оболочки наполняют приготовленной массой с помощью шпри- цев различной конструкции. Свободный конец оболочки завязывают, оставляя петлю на конце батона. Батоны укладывают на противни (поддоны), устанавливают на рамы и направляют на варку.

Термообработка. Холодец варят в пароварочной камере при 80–85°С в течение 2,0–2,5 ч. в зависимости от диаметра батонов.

По окончании варки температура в центре батона должна быть не ниже 72°С.

Охлаждение. Охлаждение холодца осуществляют при 0–6°С на тех же рамах, что и варят, в течение 10–12 ч. Температура внутри батона после охлаждения не должна превышать 8°С.

Готовый холодец очищают от застывшего на оболочке желе и жира и направляют в реализацию. Хранят при температуре 0–4°С в течение 12–36 ч.

Технология производства копченых мясных продуктов

Основы копчения

Копчение – это способ обработки предварительно посоленных продуктов органическими компонентами, образующимися при неполном сгорании (пиролизе) древесины. Обрабатывающей средой может быть древесный дым (дымовое копчение) или коптильный препарат (бездымное копчение). В результате продукт приобретает специфический цвет, вкус и запах, а при холодном копчении – антиокислительные и антимикробные свойства, что делает его пригодным в пищу без дополнительной кулинарной обработки.

Копчение позволяет улучшить товарные свойства мяса, получить стойкую в хранении продукцию или гастрономически привлекательный полуфабрикат для кулинарного производства.

Классификация способов копчения

В зависимости от температуры процесса различают холодное, горячее и полугорячее копчение. При холодном копчении температура при обработке коптильными компонентами не должна превышать 40 °С, чтобы белки и ферменты в такой продукции не потеряли нативных свойств(не были денатурированы). Готовность продукции холодного копчения достигается за счет комплексного воздействия на ткани поваренной соли (3–8 %), коптильных компонентов, обезвоживания, протеолитических и липолитических ферментов.

При горячем копчении температура на основных этапах обработки, в том числе коптильными компонентами, превышает 80°С (80–170 °С); белки такой продукции полностью проварены (денатурированы), а ферменты инактивированы. Продукция имеет невысокий уровень солености (1,5–4 %) и прокопченности, достаточно высокое содержание влаги (более 60%). Готовность ее достигается за счет высоких температур процесса. В зависимости от вида коптильной среды различают дымовое, бездымное и смешанное копчение.

При дымовом копчении продукт обрабатывается дымо-воздушной смесью, образующейся при непосредственном сжигании древесины. Такая продукция обладает неповторимыми вкусо-ароматическими свойствами из-за богатого химического состава дыма.

Бездымное копчение – это обработка продукта коптильными препаратами, полученными на основе дыма или его отдельных компонентов. Продукция бездымного копчения не содержит вред-

ных компонентов типа ПАУ и нитрозаминов, так как коптильные препараты предварительно от них освобождаются. Из-за трудно стей в получении совершенных коптильных препаратов и аппаратурного оформления процесса бездымное копчение медленно внедряется в производство, хотя является на сегодня самой экологически и санитарно-чистой технологией.

При смешанном копчении комбинируют операции дымовой и бездымной обработок, что упрощает и ускоряет процесс. В зависимости от движущей силы осаждения компонентов

коптильной среды различают естественное (традиционное), электро- и комбинированное копчение.

Естественное копчение осуществляется за счет осаждения ком понентов коптильной среды под действием силы тяжести, броуновского движения, центробежной и радиометрической сил. Электрокопчение происходит за счет электрокинетических свойств дыма в поле высокого напряжения; по сравнению с естественным копчением скорость процесса значительно выше. Комбинированное копчение представляет собой сочетание перечисленных способов.

Основы получения коптильного дыма

Состав и свойства дыма зависят от породы и вида древесины, ее химического состава и физических свойств, условий горения и транспортировки к продукту.

Для генерации качественного технологического дыма применяют преимущественно лиственные породы древесины: дуб, бук, ольху, березу, тополь и др. Наилучшими ароматическими свойствами обладает дым, получаемый при сжигании плодово-ягодных пород древесины. Топливо применяют в виде дров, стружек, опилок.

Чем выше степень измельчения топлива, тем меньше требуется воздуха и кислорода в зоне горения, тем больше образуется ароматических коптильных компонентов, качественнее дым. На практике применяют в основном опилки россыпью или в виде гранул.

Оптимальная температура в зоне тления древесины не должна превышать 300–400°С.

Коптильный дым представляет собой аэрозоль – смесь дисперсной фазы (твердые и жидкие частички размером 0,5–7,5 мкм) и дисперсной среды (различные газы: кислород, водород, азот, оксид и диоксид углерода, пары воды и т. д.). Массовая доля газообразной фазы – около 10%.

Основные эффекты копчения

Основными положительными эффектами копчения, т.е. специфическими преобразованиями, связанными с приемом коптильных компонентов продуктом и физико-химическими превращениями в нем, являются: образование цвета копченого продукта (от светло-

желтого до темно-коричневого); формирование аромата и вкуса копчености; консервирующий эффект (антиокислительное, бактерицидное и антипротеолитическое действие); образование вторичной оболочки (упрочнение поверхности).

Образование цвета. Цвет традиционно считается важнейшим критерием правильности проведения процесса копчения. По мнению потребителя, красивый привлекательный цвет (колер) связан с высокими вкусовыми качествами продукта.

В основе образования «копченого» колера лежат следующие процессы: осаждение окрашенных компонентов на поверхность продукта за счет конденсации, сорбции, адгезии и когезии; окисление, полимеризация, поликонденсация коптильных компонентов на поверхности продукта или на пути к нему; реакции компонентов дыма с белковыми веществами продукта; фиксирование цвета кислотами.

Физико-химические и биохимические изменения,происходящие при копчении мяса

Физико-химические и биохимические изменения, происходящие при копчении мяса, связаны с тепловым воздействием, влиянием посолочных веществ и значительным обезвоживанием, а также насыщением тканей компонентами коптильной среды. Все это приводит к формированию характерных копченых свойств и некоторому консервированию продукта.

Биохимические изменения при копчении связаны с действием поваренной соли, нитритом, тканевых и микробиологических ферментов, компонентов дыма и температуры процесса. Глубина

изменений определяется видом продукта и способом копчения.

Оксимиоглобин при нагревании мяса теряет адсорбционно связанный кислород (последний вовлекается в окислительные реакции) и переходит в миоглобин, а затем вследствие взаимодействия с N0 превращается в N0-миоглобин. Под действием высокой температуры он деструктурируется с образованием NО2-гемохромогена, придающего розово-красную окраску копченому соленому мясу.

Продолжительное холодное копчение сопровождается более глубокой, чем при горячем копчении, ферментацией – протеолизом мышечной ткани. Структура ткани нарушается, консистенция становится мягче, нежнее.

В ходе копчения, особенно горячего, продукты теряют некоторое количество витаминов: 15–20% тиамина, рибофлавина, ниацина.

Ассортимент копченостей

В зависимости от сырья копчености делятся на свиные, говяжьи и бараньи. По виду обработки различают вареные, копчено-вареные, копченые, запеченные и копчено-запеченные изделия.

Копчености делят на три группы: сырокопченые, предназначенные для длительных сроков хранения – 3–6 месяцев; копчено-вареные– для местной реализации со сроком хранения до 10 суток; вареные изделия, которые могут храниться при низких плюсовых температурах до 5 суток.

Копчености можно вырабатывать из разных частей свиных, говяжьих и бараньих туш животных определенного возраста, имеющих нежное мясо. Туши старых и тощих животных, бугаев, хряков, подсосных свиноматок не используют для выработки копченостей.

Сырье должно быть свежее, без признаков порчи и прогоркания жира.

Все копчености независимо от наименований, исходного сырья и термической обработки солят.

К свинокопченостям относятся окорока, рулеты, ветчина в форме, грудинка, корейка, бекон, шпик и пр.

Вареные изделия предназначены для реализации на месте, их можно хранить до 5 суток.

Слой шпика в окороках бывает от 1,5 до 4 см; в рулетах - от 1 до 3 см. К запеченным или жареным изделиям относят буженину и карбонад. Их вырабатывают из несоленой свинины. Говяжьи копчености, как и свиные, бывают копченые, копчено-вареные и вареные. Из говяжьих копченостей вырабатывают рулет говяжий, грудинку, говядину в форме, говядину копченую, языки говяжьи в шпике.

Говяжьи рулеты разделяются на копченые, копчено-вареные и вареные; говяжья грудинка бывает копчено-вареная.

Копченую говядину можно вырабатывать из разных частей туши: спинной, грудной, поясничной.

Бараньи копчености бывают копченые, копчено-вареные и вареные.

Из задней части бараньих туш изготовляют копченые и копчено-вареные окорока. Вес окорока в сыром виде должен быть не менее 3 кг. Из окороков можно приготовить рулеты. Их вырабатывают копчено-вареными. Вырабатывают также бараньи окорока запеченные (в ротационных печах) или жареные. Из грудореберной части бараньих туш приготовляют копченую баранью грудинку. На ряде предприятий вырабатывают новые виды копченостей, которые позволяют расширить ассортимент и в отдельных случаях более рационально использовать сырье.

Разделка сырья

Мясо, поступающее для разделки на свинокопчености, должно быть охлажденным и иметь низкую положительную температуру.

Для изготовления свинокопченостей используют беконную и мясную свинину, иногда также жирную свинину без шкуры.

Свиные полутуши разделывают на части, которым придают определенную форму и размеры, наиболее удобные для осуществления технологического процесса и для обращения в торговой сети.

Свиные туши разделывают по двум схемам: стандартной и беконной. На крупных мясокомбинатах для производства солено-копченостей свинину разделывают на конвейерных столах; на мелких предприятиях – на стационарных столах. Стационарные столы из готовляют следующих размеров: длина зависит от количества рабочих мест, причем на каждого рабочего отводится 1,5–1,8 м; ширина при работе с одной стороны 1,0–1,2 м, при работе с двух сторон 2–2,5 м; высота 75–80 см. По стандартной схеме свиную полутушу разделяют на три части: заднюю, среднюю и переднюю. Вначале каждую полутушу разрубают поперек на три крупные части: переднюю, среднюю и заднюю.

При разделке передней части вначале отрубают по суставу передние ноги 15, затем отделяют ребра 7, надрубая их перед этим в месте, указанном пунктиром а. Вслед за этим отделяют шейку с по звонками 12, шпик 11 по пунктирной линии б и, наконец, щековину

8. С куска шпика 11 снимают прирезь мяса с оставшейся частью лопаточной кости и хрящом. В результате получают лопатку 6. Среднюю часть разрубают на корейку 2 и грудинку 3, 4. Далее от корейки отделяют позвонки 10, а от грудинки 4 сосковую часть 5.

При разделке задней части вначале отрубают ногу, затем отрезают хвост 13 и с тазовой кости отсекают хвостовые позвонки вместе с прирезями мяса 8. Окорок 1 округляют ножом (как указано пунктиром), отделяя при этом пашину 16 и шпик 9.

На копчение идут задний окорок 1, корейка 2, грудинка 3 и 4, лопатка 6, на посол – куски шпика 9 и 11. На получение смальца можно использовать пашину 16 и сосковую часть 5. Для приготовления рагу и других кулинарных изделий идут ребра 7, позвонки 10, щековина 8 и шейка 12; для студня – хвост 13 и ноги 14 и 15.

Полученные задние, средние и передние части разделывают в соответствии с принятой схемой. Одни операции при этом выполняют вручную, другие – при помощи дисковых ножей и ленточных пил. От задней части отделяют хвост, отпиливают заднюю ножку и вырезают окорок. Из задней части изготовляют: окорока – московский, сибирский и тамбовский; рулеты – ленинградский и другие копчености.

При изготовлении советского окорока тазовую кость удаляют. Края со стороны подвздошной части обрезают и округляют. Ножку отпиливают, оставляя в окороке скакательный сустав. Советский окорок после такой обработки приобретает удлиненную плоскую форму.

Для изготовления московского окорока тазовую часть удаляют, ножку отпиливают. При изготовлении сибирского окорока тазовую кость удаляют почти целиком. Сибирский окорок получается короткий, округленной формы.

При изготовлении тамбовского окорока тазовую кость удаляют, ножку отпиливают в скакательном суставе, оставляя бугорок пяточной кости. Тамбовский окорок имеет удлиненную форму.

При разделке задней части получают обрезь  шпика, мясную обрезь, пашину и хвостовую часть.

Из средней части выделяют корейку и грудинку, а также хребтовый шпик, мясную корейку, бескостную грудинку (бекон) и ребра.

Корейку отделяют по линии на уровне верхней трети ребер; бескостную грудинку (бекон) – из грудобрюшной части, удалив все ребра.

Из передней части изготовляют воронежский окорок, лопатки, лопаточные вырезки и другие копчености. Воронежскому окороку придают прямоугольную форму, лопатке – овальную.

Беконная разделка свиных туш предусматривает удаление грудной кости, шейных позвонков, лопаточной кости, костей таза, опиливание выступающих концов ребер по всей длине полутуши и отростков поясничных позвонков. Преимущества беконной разделки – обеспечение равномерности посола отруба, из-за удаления тазовой и лопаточной костей, что облегчает проникновение рассола в толстые части мышечной ткани. Если из свиных туш изготовляют бекон-полуфабрикат, предназначенный для выработки окороков, кореек и грудинок, то лопаточную и тазовую кости не удаляют. При выработке копчено-запеченных изделий полутушу делят на 6 частей: окорок, лопатку, шейно-лопаточную вырезку, корейку, грудинку, грудобрюшную часть. При этом задний окорок используют для приготовления окорока или ветчины; лопатку – рулета копчено-запеченного; вырезку– бекона; корейку – для изготовления копчено-запеченной корейки; грудинку – копчено-запеченной грудинки. Из грудобрюшной части после удаления ребер – бекона любительского. При переработке туш мясной и жирной упитанности часто применяют комбинированную разделку, при которой получают жилованную свинину, полуфабрикаты и свинокопчености. При такой разделке на свинокопчености выделяют ветчинную шейку, филей, свиные ребра, рульку, голяшку. Ветчинную шейку изготовляют из мякоти шейной части, имеющей жировую прослойку. Говяжьи туши разделывают на копчености по схеме. Для лучшего просаливания мякотные части подрезают с внутренней стороны отрубов, кости подрубают: трубчатые – в косом направлении, плоские – поперек.

Бараньи туши разделяют на две половины – переднюю и заднюю, которые, в свою очередь разрубают на продольные четвертины.

6.4. Посол сырья для свинокопченостей Все копчености подвергают посолу. Он заключается в обработке мяса солью или рассолом с добавлением нитритов, нитратов (селитры) или их смесей. Цель посола – подавление жизнедеятельности гнилостных бактерий и как результат – замедление порчипродукта. Посол – диффузионно-осмотический процесс, в результате которого раствор соли проникает в мышечную ткань, вытесняя из нее часть воды. При введении рассола в мясо или погружении мяса в рассол начинается процесс диффузии, при котором в продукте и рассоле перераспределяются соль, вода и растворимые вещества. Соль, проникая в мясо, частично обезвоживает его. В тканях на капливается соль, которая предотвращает развитие микрофлоры. Во время посола ускоряется процесс окисления красящих веществ мяса, в результате чего оно приобретает серовато-коричневую окраску. Пигмент мяса миоглобин и крови гемоглобин пере ходят в метмиоглобин и метгемоглобин. Для сохранения розово-красного цвета соленого продукта при посоле добавляют нитрат или нитрит натрия. Продукт восстановления нитрита – окись азота – реагирует с миоглобином мяса, образуя азоксимиоглобин, имеющий яркую красную окраску. Для получения стойкого окрашивания применяют иногда аскорбиновую кислоту или ее соли – обычно аскорбинат натрия. Эти вещества способствуют восстановлению нитрита до окиси азота и образованию азоксимиоглобина. В продукте, выработанном с добавлением аскорбината, дольше сохраняется красное окрашивание. Чем больше концентрация соли в рассоле, тем быстрее идет процесс диффузии. Температура посола также влияет на скорость процесса: чем выше температура, тем быстрее соль проникает в мясные ткани. Однако повышение температуры может привести к порче продукта, поэтому оптимальной для посола мяса является температура, равная 2–4°С.

В процессе посола мясо созревает и приобретает специфический аромат, приятный вкус, более плотную консистенцию. Возрастает способность ткани к набуханию вследствие повышения способности поглощать и удерживать влагу. Это объясняется тем, что при проникновении соли в мясо образуется комплекс белок - соль, имеющий более высокое осмотическое давление. Для смягчения вкуса продукта при посоле применяют сахар, который расщепляется до кислот, что способствует разрыхлению соединительной ткани мяса, в результате чего продукт приобретает более нежную консистенцию.

Для улучшения вкуса продукта можно использовать при посоле глютаминат натрия – соль глютаминовой кислоты и соли фосфорных кислот. Они способствуют повышению влагоудержания продукта, что делает его более сочным и нежным, обеспечивает более упругую консистенцию мышечной ткани, стабилизирует окраску.

Способы посола

Мясопродукты можно солить сухим, мокрым и смешанным способами. При сухом посоле мясо натирают сухой солью или посолочной смесью, состоящей из соли, селитры, сахара и других ингредиентов, применяемых для данного вида продукции, и укладывают в тару – чаны, ящики, бочки или на стеллажи в штабеля высотой не более 1,5 м. При укладке каждый ряд дополнительно пересыпают солью. В процессе посола из мясного сока с солью образуется рассол, который проникает в продукт и просаливает его. Сухой способ посола применяют главным образом при производстве шпика и бекона, а также свинокопченостей, предназначенных для длительного хранения. При этом посоле мясная ткань боль ше обезвоживается, чем при других способах. Продукт отличается высоким содержанием соли.

Мокрый посол применяют для всех копченостей. Подготовленные изделия укладывают в чаны и заливают рассолом. В зависимости от вида и технологии продуктов предусмотрены разные рецептуры и концентрация рассола.

При мокром посоле продукт просаливается быстрее и равномернее, чем при сухом. Для ускорения процесса при мокром посоле часть рассола вводят в толщу мяса шприцеванием (рис. 11). Количество вводимого в мышцы рассола в зависимости от сроков посола составляет 5–10% к весу сырья. После шприцевания окорок, бекон или другие изделия укладывают в тару (чаны или большие бочки) шкуркой вниз и заливают рассолом. Вводимый внутрь изделия рассол называют шприцовочным, а используемый для заливки – заливочным. Шприцовочный рассол должен быть всегда свежим. Шприцевание рассола можно производить двумя способами: в мышечную ткань и через кровеносную систему.

Шприцевание в мышечную ткань производится полой металлической иглой, имеющей ряд отверстий. На иглу надевают резиновый шланг, через который из шприца под давлением 2–3 атм. поступает рассол.

Несколько уколов делают в сочленения костей. Шприцевание иглой в мышечную ткань имеет недостаток – нарушается целостность мышечной ткани и часть рассола вытекает обратно. Посол через кровеносную систему производится с помощью иглы, не имеющей боковых отверстий. Иглу вводят в кровеносный сосуд (в окорок – в бедренную артерию, в лопатку – в плечевую артерию), который легко можно найти при правильной разделке туши.

Рассол вытесняет кровь из кровеносных сосудов и капилляров, заполняя их и пропитывая мышечную ткань солью. При этом способе соль распределяется быстро и равномерно, ткани не нарушаются.

Необходимым условием для посола через кровеносную систему является хорошее обескровливание и сохранение сосудов ненарушенными. Если на окороке или лопатке имеются порезы, их нельзя шприцевать через кровеносную систему. После шприцевания окорока, лопатки и другие изделия укладывают в чаны или бочки шкуркой вниз, каждый ряд посыпают солью, запрессовывают, чтобы они не всплывали, и заливают рассолом.

Рассол должен быть предварительно профильтрован и доведен до нужной концентрации.

При мокром посоле продукт получается менее соленым и более влажным. Смешанный посол является соединением сухого и мокрого.

Этот способ применяют при производстве свинокопченостей и солонины. Продукты шприцуют рассолом, затем натирают посолочной смесью, состоящей из соли, селитры и сахара, и укладывают в тару шкуркой вниз на несколько суток до образования маточного рассола. Затем продукты заливают рассолом, предварительно запрессовав их, чтобы они не всплыли. Смешанный посол применяют чаще других. При сочетании сухого и мокрого посола увеличивается стойкость продукта при хранении, исключается излишнее обезвоживание его, обеспечивается более мягкий вкус. Для обеспечения равномерного посола и исключения порчи нижних слоев при мокром и смешанном способах мясопродукты периодически перекладывают: верхние слои вниз, нижние – вверх. Посол ведут при низких положительных температурах (3–4°С), чтобы не допустить порчи продуктов.

Приготовление рассола

В зависимости от вида копченостей для посола применяют рассолы разной концентрации и состава. Например, рассол для посола копчено-вареной и вареной продукции готовят следующим образом. В 100 л воды растворяют 32–35 кг поваренной соли, затем раствор фильтруют и перекачивают в другой чан для отстоя. Так получают концентрированный раствор с удельным весом 1,2. Из концентрированного раствора готовят рассолы для шприцевания и заливки, для чего добавляют воду до нужной концентрации. Удельный вес шприцовочного рассола 1,087, заливочного – 1,110. На 100 л воды для шприцовочного рассола добавляют 1 кг сахара, 800 г калиевой селитры и 120 г нитрита натрия. Сахар и селитру растворяют в отдельном сосуде, тщательно перемешивают, снимают пену, затем выливают в чан для шприцовочного рассола. Посолочный агрегат перед применением дезинфицируют 0,25%-ным раствором марганцовокислого калия или раствором хлорной извести, после чего промывают холодной водой. Иглы стерилизуют.

Производство свинокопченостей

В промышленных условиях выпускают следующие виды свинокопченостей: карбонад, буженинут, всех сторон смесью мускатного ореха или толченого чеснока и соли, густо посыпается солью и укладывается подкожной частью вверх на смазанные свиным жиром противни.

Запекание производится в обыкновенных или ротационных печах в течение 2–3 ч. до полной готовности продукта.

Охлаждение. Готовый карбонад охлаждается на противнях при температуре не свыше 12 °С в течение 10 ч., после чего упаковывается в бумагу или в ящики. Контроль качества. Остывший карбонад тщательно просматривается бракерами и инспекцией. В случае необходимости производится химический анализ. Буженина высшего сорта Товарный вид. Буженина изготовляется из свиного окорока. Задний окорок заровнен с округлой части. На жировой поверхности окорока или на шкуре равномерная насечка по всей площади в виде прямоугольника. Качество сырья. Свинина от молодых нежирных употребляется в охлажденном, остывшем или мороженом виде. Толщина шпика не более 2 см. Свиные окорока могут быть без шкур или в шкуре, в последнем случае шкура должна быть очень тонкой и хорошо очищенной от щетины. Мороженое сырье, хранившееся более 3 мес. и обнаруживающее признаки несвежести, для выработки буженины не допускается. Вес окорока в готовом виде не менее 3 кг. Хранение и реализация. В охлаждаемых помещениях при температуре 4–5°С и относительной влажности воздуха 75% бужени- на сохраняется в течение 5 суток, в неохлаждаемых помещениях –не более 2 суток. Способ приготовления

Выемка костей. После обрезки и зачистки окороков из них удаляются все кости. Подготовка к запеканию. Окорока натираются толченым чесноком и перцем, густо посыпаются на поверхности солью и укладываются шкурой вверх на смазанные свиным жиром противни, причем мясо плотно соединяется по месту разрезов в одну сплошную массу. В зависимости от спроса окорока не натирают чесноком. Запекание производится в обыкновенных или ротационных печах в течение 3–5 ч. до полного пропекания продукта и образования на поверхности румяной корки. Охлаждение производится на противнях при температуре не свыше 12°С в течение 12 ч. Контроль качества готовой продукции. Остывшая буженина тщательно просматривается бракерами и инспекцией. В случае необходимости производится химико-бактериологический анализ.

Посол говяжьих и бараньих копченостей

Говядину и баранину солят всеми тремя методами, но более всего смешанным. Говяжьи рулеты вырабатывают из мякотных частей задней ноги. Мясо шприцуют свежим рассолом (удельный вес 1,100) тремя-четырьмя уколами, затем натирают посолочной смесью: 2,5 кг соли, 700 г сахара, 100 г селитры и 30 г толченого чеснока на 100 кг сырья. Натертое мясо плотно вяжут в виде рулетов, укладывают в бочки и заливают рассолом: на 100 кг сырья берут 50 л воды, 7,5 кг соли, 1,3 кг сахара и 150 г селитры. Продолжительность посола рулетов от 7 до 23 суток в зависимости от веса продукта. На пятые и пятнадцатые сутки рулеты перекладывают: верхние части вниз, нижние – вверх. Говяжью грудинку шприцуют рассолом (удельный вес 1,19), содержащим 0,5% сахара и 0,3–0,5% селитры, в количестве 8–10% к весу сырья, затем подпрессовывают и заливают рассолом (удельный вес 1,2) на 3–5 суток и укладывают в штабеля на стекание на 2–3 суток. При сухом посоле грудинку после шприцевания натирают солью с 0,5% селитры и 0,5% сахара и укладывают в штабеля, каждый ряд пересыпают солью. Выдерживают в штабелях 10–12 суток.

Бараний окорок шприцуют рассолом (уд. вес 1,110), содержащим 0,5% селитры и 0,5% сахара, в количестве 3–5% к весу продукта, затем натирают посолочной смесью, состоящей из 2,5 кг соли, 500 г сахара, 100 г селитры и 100 г толченого чеснока на 100 кг

сырья. Натертые окорока укладывают в чаны или бочки на 3–5 суток; после этого их заливают рассолом (уд. вес 1,110), содержащим 0,5% сахара и 0,5% нитрита. Продолжительность посола 10– 12 суток. При посоле окорока подпрессовывают.

Созревание копченостей

По окончании срока посола в рассоле окорока, корейки, грудинки и другие продукты вынимают из рассола и укладывают в штабель для созревания, которое проводят в посолочном помещении при температуре 3–6°С в течение 1–7 суток. Далее окорока вымачивают в холодной водопроводной воде в течение 4–5 ч, при этом с поверхности продукта удаляется избыток соли и повышается его температура с 3–4 до 15–17° С. Это необходимо для того, чтобы при копчении продукт не отпотевал. После вымачивания продукты подсушивают и подпетливают шпагатом или подвешивают на металлические крючки. При подпетливании прокалывают ножку, продевают шпагат или металлический крючок, навешивают на рамы и направляют на коп чение и варку.

Для производства рулетов после замочки и промывки окороков шкуру зачищают, из задних окороков удаляют бедренную и тазовую кости, из передних – лопаточную и плечевую. Мясо плотно свертывают шкурой вверх и перевязывают крепким шпагатом.

Связанные рулеты направляют на копчение и варку. Для выработки ветчины в форме из посоленных передних и задних окороков отрезают подбедерок и рульку, удаляют кости, хрящи, сухожилия, излишний шпик. Бескостный окорок плотно__ укладывают в металлическую форму, пустоты заполняют кусками мяса. Форму накрывают крышкой и прессуют специальным прессом. Затем ветчину направляют на варку. Для производства буженины используют задние окорока. От них отделяют подбедерок, удаляют тазовую и бедренную кости. В образовавшуюся полость закладывают кусок свиного мяса, после чего окорок зашивают ниткой и перевязывают для уплотнения крепким шпагатом. На поверхности делают неглубокие ромбовидные надрезы. Жировую часть буженины натирают солью.

Карбонад вырабатывают из спинной и поясничной мышц. Их зачищают, снимают жир, оставляя слой толщиной 0,5–1 см, делят на две части по длине, жировую часть натирают солью. Карбонад и буженину запекают или жарят в печах.

Копчение. Варка. Запекание. Копчению подвергают копчено-вареные, копчено-замоченные и копченые изделия. При этом они пропитываются дымовыми веществами, что придает им специфический вкус и аромат. В процессе копчения продукты подсушиваются и увеличивается их стой кость при хранении. Копчение ведут при более высоких температурах, достигаю щих 55–45°С (горячее копчение) и при более низких – 18–20°С (холодное копчение). При холодном копчении процесс длится от 3 до 5 суток; при горячем – 24–48 ч. При холодном копчении дым лучше проникает в толщу продукта, чем при горячем. Мясопродукты коптят в коптильных камерах, которые могут быть расположены на одном или нескольких этажах. Наиболее удобны для копчения автокоптилки. Они имеют большую единовременную загрузку, удобны в обслуживании и наиболее эффективны.

В зависимости от вида продукта и способа продолжительность копчения различная – от нескольких часов до нескольких суток. Копченые тамбовский и воронежский окорока коптят в течение трех суток при 18–22°С или двух суток при 30–35°С. Эти же копчено-вареные окорока коптят 10–12 ч.

Копченые советский и сибирский окорока коптят пятеро суток при температуре 18–22°С или трое суток при 30–35°С. Копченые рулеты коптят 48 ч при температуре 30–35°С и копчено-вареные – 10–12 ч. Корейку и грудинку коптят густым дымом при температуре 30–45°С в течение 12–18 ч для быстрой реализации или 24–36 ч для отгрузки. По окончании копчения продукт имеет интенсивный желтовато-коричневый цвет, сухую блестящую поверхность, вкус и запах, свойственные копченым продуктам. После копчения варено-копченые мясопродукты направляют на варку, а копченые мясопродукты охлаждают и направляют на подсушку в сушильные камеры, где при температуре 12–15°С и относительной влажности 75% они сушатся от 5 до 15 суток в зависимости от вида копченостей и их назначения. В процессе подсушки из продуктов удаляется часть оставшейся влаги, они становятся более стойкими в хранении. После этого их направляют на сортировку и упаковку. Копчености можно хранить несколько месяцев; в подвешенном

состоянии – до полугода. Термическая обработка копчено-запеченных изделий производится при температуре 75–90°С в обжарочных камерах или переоборудованных автокоптилках, снабженных паровыми трубами для обеспечения нужной температуры.

В процессе термической обработки изделия подвергаются одновременно копчению и запеканию в течение 6–12 ч в зависимости от размера изделия: корейки, грудинки и бекон любительский –6–7 ч, окорока – 11–12 ч, рулеты и бекон столичный – 7–8 ч. Варка. При варке белки мясопродуктов денатурируются, мышечные волокна сжимаются, выделяется внутримышечный мясной сок. При температуре 60°С денатурируется 90% белков. При 70°С разрушается красящий пигмент и мясо, не обработанное предварительно селитрой или нитритом, приобретает серый цвет. Мясо, прошедшее посол с добавлением селитры или нитрита, при варке сохраняет ярко-красное окрашивание. При температуре около 60°С начинается образование глютина из коллагена. При варке мяса ферменты теряют свою активность; из мяса удаляется значительное количество несвязанной воды; коллаген

соединительной ткани переходит в глютин, который легко усваивается организмом. Под действием высокой температуры погибает большинство микроорганизмов.

Мясопродукты варят в воде или в насыщенном паре. На предприятиях более распространена варка копченостей в воде. На варку поступают окорока, рулеты, корейка, грудинка, ветчина в форме. Эти продукты варят в воде в котлах прямоугольной формы, обогреваемых паровыми змеевиками, расположенными на дне, над ними имеется ложное (дырчатое или решетчатое) дно. Окорока, рулеты и другие копчености навешивают на палки и погружают в воду, нагретой до температуры 90–95°С. При варке окороков рульку оставляют над водой и только к концу варки опускают в воду. Это делается для того, чтобы она не разваривалась и окорок не оборвался с крючка или шпагата.

Варку ведут при 80–82° С до достижения внутри продукта температуры 68–69°С. Продолжительность варки на 1 кг веса окорока –50–55 мин, рулетов – 48–52 мин. Окорок весом 7 кг варят 6–6,5 ч.

Рекомендуется проводить в одной воде несколько варок, при этом уменьшаются потери белковых веществ и продукты получаются более вкусными.

Ветчину и говядину в формах можно варить в воде или в паровых камерах. В первые полчаса поддерживают температуру 100°С, затем снижают до 80°С и при этой температуре ведут процесс варки до конца. Продолжительность варки 50 мин на 1 кг веса.

По окончании варки продукты направляют для охлаждения при температуре 4–6°С. Продукты можно охлаждать, разложив их на полки. При этом продукт укладывают шкуркой вниз. Охлаждение ведут до достижения температуры в продукте 8–10°С. Затем продукты зачищают, осматривают, упаковывают и направляют на реализацию.

Запекание. Этот вид термической обработки проводят при производстве карбонада и буженины. Продукт обрабатывают горячим воздухом.

Для запекания используют электрические или газовые ротационные или шахтные печи. Температура в них поддерживается в пределах 120–170° С.

Карбонад и буженину укладывают в металические тазики, смазанные свиным жиром, которые ставят на движущиеся полки печи. Процесс запекания карбонада длится 1,5–2 ч, буженины – 3–5 ч в__ зависимости от веса.

Буженину и карбонад можно также выпускать жареными. В этом случае их укладывают на смазанные жиром тазики или противни жировой частью вверх и запекают па плите около 1 ч, после чего помещают в духовку, где продолжают жарить при температуре 170–190°С: карбонад – полчаса, буженину – 2,5–3,0 ч.

Буженину и карбонад считают готовыми, если температура в толще продукта достигнет 70–72°С. Готовность изделий можнотакже определить прокалыванием их металлическим заостренным стержнем. При запекании продукт получается с нежной консистенцией, лучшим вкусом и ароматом.

Лекция 9. Технология стерилизованных консервов

9.1. Технология мясных консервов.

9.3. Технология молочных консервов.

Производство консервов основано на принципе разрушения основных форм микроор-ганизмов – как вегетативных, так и спорообразующих – под воздействием высокой темпера-туры (выше 100.С) на продукт, упакованный в герметичную тару (принцип термоабиоза).

9.1. Технология мясных консервов

Мясные консервы по виду сырья и характеру обработки классифицируют на мясные, консервы из субпродуктов и крови, мясорастительные (с бобовыми, крупами, овощами и макаронными изделиями) и консервы из мяса птиц и кроликов. Для производства консер-вов сырье используют в живом, охлажденном или мороженом виде. При приемке опреде-ляют массу и упитанность животных. Замороженное мясо размораживают до 1 – минус 1.С в центре блока и бедра полутуши (четвертины). Размораживание проводят в основном на воздухе: при температуре 15–20.С – в течение суток (при этом потери тканевого сока доходят до 2%), при температуре 0–8.С – в течение 2–3 суток (без потерь тканевого сока). При раздел-ке говядины отделяют лопаточную, шейную, спинно-реберную, грудную, поясничную, тазо-бедренную и крестцовую части. Свинину и баранину разделывают на лопатку, окорок (пе-редний и задний) и туловище. Для консервирования используют все части (отруба).

Разделка включает обвалку и жиловку. Обвалка – это отделение мышечной, жировой и соединительной ткани от костей. Жиловка заключается в удалении грубых соединитель-но-тканных образований, хрящей, сосудов и остатков кости.

Перед фасовкой мясо нарезают на куски массой 30–200 г в зависимости от вместимо-сти банки. Резку проводят на мясорезательных машинах с дисковыми ножами. При произ-водстве фаршевых консервов мясо измельчают на волчке. Для паштетов мясо подвергают тонкому измельчению на куттере. Предварительную тепловую обработку производят сле-дующими способами:

- -бланшированием в котлах-бланширователях в кипящей воде или с добавлением кипящей воды в течение 30–40 мин. При закладке на бланширование мясо пересыпают со-лью и перцем. При этом оно теряет 30–40% воды, происходит частичная инактивация ферментов, уничтожается вегетативная микрофлора, мясо становится мягким;

- -обжариванием: куски нарезанного мяса обжаривают в зависимости от вида кон-сервов на свином или костном жире, подсолнечном или сливочном масле. Длительность обжаривания составляет 8–45 мин в зависимости от размера кусков (при температуре 130–150.С). В процессе обжаривания жир проникает в мясо, поверхностные слои мяса обезвоживаются и уплотняются, образуется золотистая корочка, появляется своеобразный вкус и аромат. Коллаген (10–20% от всех белков) переходит в растворимый глютин, благо-даря чему мясо становится нежным;

- холодным и горячим копчением.

При производстве натуральных консервов (в собственном соку) мясо не подвергают предварительной тепловой обработке (например, «Завтрак туриста»). В первом случае соль добавляют непосредственно в банку, во втором – солят до расфасовки.

Нарезанное на кусочки мясо фасуют в банки вручную или с помощью автоматов. Фаршевые или паштетные консервы фасуют с помощью шприцев-дозаторов. В соответст-вии с рецептурой в банки закладывают другие компоненты (перец, пряности, лук, соусы и т. п.). Закатку банок осуществляют на вакуум-закаточных машинах.

Учитывая значительное содержание жира, низкий коэффициент теплопроводности мяса и высокую термоустойчивость микрофлоры, мясные консервы для получения полной стерильности должны обрабатываться при высоких температурах (117–130.С). Жесткий режим стерилизации ведет к значительной денатурации белковых веществ, переходу кол-лагена в глютин и его распаду, что способствует образованию низкомолекулярных соеди-нений, снижающих способность к студнеобразованию. Мясо становится крошливым, бо-лее сухим и жестким. Происходит изменение азотистых экстрактивных веществ, участвующих в формировании вкуса и аромата мясных консервов.

Для получения консервов более нежной консистенции снижают температуру стери-лизации до 108–112.С, ограничиваясь частичной летальностью. Такие консервы хранят при температуре не выше 10–15.С в течение года. Для отдельных видов консервов с целью повышения их биологической ценности температуру стерилизации снижают до 70–80.С. Такие консервы называются пастеризованными. Их хранят при температуре 0–5.С в тече-ние 6 месяцев. Деликатесные консервы (антрекот, ветчина и т. п.) обрабатывают поэтапно, подвергая их двух- или трехкратной пастеризации с интервалом между обработками до 20–28 ч (при температуре 35–40.С). Этот процесс получил название тиндализации. Такие консервы хранятся при температуре 0–5.С в течение года.

Хранение мясных консервов производят в охлаждаемых и неохлаждаемых сухих, хоро-шо проветриваемых помещениях при температуре 0–15.С и влажности 75% в течение 4–6 лет.

9.3. Технология молочных консервов

Сгущенные молочные консервы подразделяют на следующие виды:

- консервированные стерилизацией (сгущенное стерилизованное молоко, сгущен-ное стерилизованное обезжиренное молоко, стерилизованные сливки);

- консервированные повышением осмотического давления путем добавления саха-розы (молоко, сгущенное с сахаром, сливки, сгущенные с сахаром, молоко обезжиренное, сгущенное с сахаром, какао со сгущенным молоком и сахаром, кофе со сгущенным моло-ком и сахаром, какао со сгущенными сливками и сахаром).

Технологический процесс производства молочных консервов включает такие опера-ции, как приемка молока, очистка, охлаждение, кратковременное хранение, нормализация, пастеризация, сгущение и охлаждение.

Молоко принимают в соответствии с требованиями стандарта (ГОСТ 13264). При этом оценивают вкус, запах и цвет молока, определяют механическую и бактериальную загрязненность, кислотность, плотность и содержание жира. Для очистки молока от меха-нических примесей применяют сепараторы, т. е. молокоочистители.

Нормализация – это операция по повышению или понижению массовой доли жира или сухих обезжиренных веществ при обработке питьевого молока или отдельных молоч-ных продуктов (кисломолочные продукты, творог, молочные консервы и т. д.), при этом для нормализации используют сливки или обезжиренное молоко. Состав молочных кон-сервов по содержанию воды, сухих веществ и жира должен соответствовать требованиям стандарта. Для достижения этой цели предварительно составляют смесь, в которой соот-ношение между содержанием жира и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) соответствует требуемому соотношению между этими компонентами в готовом продукте. Нормализацию молока осуществляют по специальным формулам и таблицам.

Пастеризацию молочной смеси производят для уничтожения микрофлоры и сниже-ния разности между температурой молока, поступающего в вакуум-аппарат, и температу- рой его кипения при сгущении. Пастеризацию проводят при температуре 87–95.С. Затем молоко быстро охлаждают (при производстве сгущенных сливок) и гомогенизируют для предупреждения отстоя жира.

Сгущение молочной смеси производят в специальных вакуумных выпарных установ-ках. Сюда же поступают соответствующие рецептуре наполнители: сахарный сироп, кофе и какао. Молочная смесь сгущается в результате кипения и испарения. Для выработки мо-лочных консервов применяют вакуумное выпаривание при температуре 50–70.С. В таких условиях свойства молока почти не изменяются.

Сгущенное молоко с сахаром, сгущенное нежирное молоко с сахаром, какао и кофе со сгущенным молоком и сахаром, кофе со сгущенными сливками и сахаром, сгущенные сливки с сахаром расфасовывают в жестяные банки № 7 (325 см3), алюминиевые тубы и деревянные или фанерно-штампованные бочки емкостью 50 дм3. В крупную тару расфа-совывают молоко, предназначенное для промышленной переработки на кондитерских фабриках, столовых и т. п.

Банки предварительно моют горячей (85–95.С) водой, обрабатывают острым паром и сушат горячим воздухом (120.С). Наполненные продуктом банки закатывают на автома-тической закаточной машине и направляют на склад готовой продукции. Сгущенные мо-лочные консервы с сахаром хранят при температуре 0–10.С и влажности 75–85% не более года в герметичной таре и не более 8 месяцев в негерметичной таре (бочках). Заморажива-ние сгущенной продукции при низких отрицательных температурах не отражается на ее свойствах.

При производстве сгущенного стерилизованного молока и сливок последователь-ность операций сохраняется. Характерные отличия заключаются в двух операциях. Нор-мализованную смесь пастеризуют при 95.С с выдержкой 10 мин, а после сгущения молоко направляют на гомогенизацию. Второй отличительный момент заключается в том, что по-сле расфасовки молока или сливок в банки их подвергают стерилизации. Стерилизовать молоко можно и до расфасовки, нагревая его в потоке при температуре 130–150.С в тече-ние 2–3 мин с последующим охлаждением, гомогенизацией, розливом в банки и направле-нием на склад готовой продукции.

Стерилизацию продукта в банках производят при температуре 117.С в течение 15–20 мин (с предварительным подогревом в течение 30–35 мин). Стерилизация сгущен-ного молока и сливок вызывает некоторые изменения его компонентов. Молочный сахар частично вступает в реакцию с белками, в результате чего образуются меланоидины, из-меняющие цвет продукта от белого до желтого или кремового. Казеин молока и жировая фаза практически не изменяются.

Хранят сгущенную продукцию без сахара при температуре 0–10.С и влажности не выше 85% не более 12 месяцев, при температуре не выше 20.С – 4 месяца. Отрицательные температуры могут вызвать изменение консистенции сгущенного стерилизованного моло-ка и сливок.

Контрольные вопросы

- Какие требования предъявляются к сырью, направляемому на производство консервов?

- Охарактеризуйте способы предварительной тепловой обработки при производстве консервов. Ка-кими изменениями они сопровождаются?

- Какие дефекты консервов вы знаете?

- Приведите ассортимент мясных стерилизованных консервов.

- Приведите технологию производства мясных консервов (тушенки, паштета, фарша колбасного, ветчины).

- Какими факторами обусловливается режим стерилизации?

- На каком биологическом принципе основан процесс производства стерилизованных консервов?

- Какая тара применяется для производства консервов?

- Как подготавливают тару перед укладкой в нее полуфабриката?

Тема Введение. Краткая характеристика цельномолочной отрасли. Цели и задачи технологии

1. Технология пастеризованных и стерилизованных молока и сливок.

2. Технология кисломолочных продуктов.

3. Технология сыра.

4. Технология сливочного масла.

Производство молока и молочных продуктов является одним из важнейших секторов пищевой промышленности Казахстана. Потребление молока и молочных продуктов напрямую влияет на состояние здоровья нации: общеизвестно, что молоко - это один из базовых продуктов питания, важная составляющая здорового рациона людей всех возрастов. В настоящее время на отечественном рынке сложилась достаточно устойчивая тенденция стабильного роста производства молока и молочной продукции.

При производстве обработанного молока и сливок до 2012 г. наблюдалось сначала снижение объема производимой продукции с 13421 до 11489 т, но в 2015 г. объем продукции вырос до 19637 т.

Молочная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности Республики Казахстан. В целом, для производства молока обработанного и сливок характерна положительная динамика производства – по сравнению с 2009 годом объемы производства выросли на 217%.

Региональная структура производства молока обработанного и сливок в Казахстане

Структура производителей молока обработанного и сливок в регионах РК

Основными производителями молока в Казахстане являются 4 области, суммарный объем производства в которых составляет около 340 тыс. тонн. Таким образом, 75% производства молока обработанного и сливок обеспечивают производители молока в Северо-Казахстанской, Алматинской, Костанайской и Акмолинской областях.

Импорт и экспорт молочной продукции в РК

Потребление молока обработанного и сливок в Республике Казахстан складывается из суммы производства и импорта за вычетом экспорта. Так, в 2014 году импорт молока обработанного и сливок в Казахстан составил около 38,9 тыс. тонн, экспорт – 19,9 тыс. тонн. Динамика экспорта и импорта молочной продукции в натуральном и стоимостном выражении представлена ниже.

Основные импортеры молока и молочной продукции - Россия (60%), Украина (13%) и Беларусь (10%).

В тройку основных стран-экспортеров молока и молочной продукции входят Россия (83%), Киргизия (14%) и Таджикистан (2%).

Проблемы молочной отрасли

Ключевые проблемы отрасли – нехватка качественного сырого молока и высокая конкуренция со стороны производителей сухого молока. Более 80% молока, производимого в Республике – продукция личных подсобных хозяйств: нестабильный источник сырья для казахстанских молокозаводов и предприятий, требующий, к тому же, регулярных проверок при использовании для производства молока.

Технология пастеризованных и стерилизованных молока и сливок

Пастеризованное молоко. В зависимости от молочного сырья питьевое молоко вы-пускают из натурального, нормализованного, восстановленного, рекомбинированного мо-лока и их смесей. В зависимости от режима тепловой обработки питьевое выпускают моло-ко пастеризованное, топленое, стерилизованное, УТВ-обработанное и УТВ-обработанное стерилизованное. В зависимости от массовой доли жира (в %) молоко подразделяют на обезжиренное (0,1), нежирное (0,3; 0,5; 1,0), маложирное (1,2; 1,5; 2,0; 2,5), классиче-ское (2,7; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5), жирное (4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0) и высокожирное (7,2; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5).

Питьевое молоко выпускают в основном в мелкой расфасовке (бумажные пакеты с полимерным покрытием, пакеты и бутылки из полимерных материалов) по 0,5; 1,0 и 2,0 л.

Питьевое молоко представляет собой непрозрачную жидкость. Для жирных и высо-кожирных продуктов допускается незначительный отстой жира, исчезающий при переме-шивании. Консистенция жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая, без хлопьев белка и сбившихся комочков жира. Вкус и запах характерны для молока, без посторонних привку-сов и запахов, с легким привкусом кипячения. Для восстановленного и рекомбинированно-го молока допускается сладковатый привкус. Цвет белый, равномерный по всей массе, для топленого и стерилизованного – с кремовым оттенком, для обезжиренного – со слегка си-неватым оттенком.

Молоко принимают на молокозаводах в соответствии с требованиями стандарта (ГОСТ Р 52054–2003), при этом оценивают вкус, запах и цвет молока, определяют механи-ческую и бактериальную загрязненность, кислотность, плотность, содержание жира.

Стерилизованные продукты по сравнению с пастеризованными характеризуются бо-лее высокой стойкостью при хранении за счет стерилизации, в процессе которой уничто-жается не только вегетативная, но и споровая микрофлора.

На стерилизацию направляют молоко, у которого содержание бактерий в 1 см3 со-ставляет не более 500 тыс. При высокотемпературной обработке молока важное значение приобретает термоустойчивость, т. е. свойство молока выдерживать воздействие высоких температур без видимой коагуляции белков. Термоустойчивость молока определяется термоустойчивостью казеина. Устойчивость казеина в молоке обусловлена соотношени-ем растворимых форм катионов кальция и магния, а также анионов фосфорной и лимон-ной кислот.

В свежем термоустойчивом молоке 22% кальция связано с белком, 78% кальция кол-лоидно растворено в плазме, при этом 26% кальция образует истинный раствор и 52% – коллоидный. Повышенная концентрация ионов кальция и магния приводит к снижению термоустойчивости молока.

Питьевые сливки выпускают нежирные, с массовой долей жира 10, 12 и 14%, мало-жирные – 15, 17 и 19%, классические – 20, 22, 25, 28, 30, 32 и 34%, жирные – 35, 37, 40, 42, 45 и 48%, высокожирные – 50, 52, 55 и 58%.

В качестве сырья используют молоко коровье не ниже первого сорта, молоко цельное сухое высшего сорта, молоко сухое обезжиренное, сливки сухие, масло сливочное несоленое.

Технологический процесс производства пастеризованного молока и сливок состоит из приемки, очистки, нормализации, получения сливок (сепарирования), гомогенизации, пастеризации, топления (для топленого молока), охлаждения, фасования, упаковки и хранения.

В качестве сырья для производства пастеризованного молока используют натураль-ное, восстановленное и рекомбинированное молоко и смеси. Для производства пастеризо-ванного и топленого молока применяют натуральное молоко не ниже второго сорта, а для УВТ-обработанного – не ниже первого сорта с содержанием соматических клеток не более 500 тыс/см3 . Натуральное молоко и сливки нормализуют по массовой доле жира и белка.

При выработке пастеризованного восстановленного молока сухие компоненты рас-творяют в воде при температуре 38–42.С, фильтруют и охлаждают до 5–8.С. Для набуха-ния белков и достижения требуемой плотности восстановленное молоко выдерживают при температуре охлаждения в течение 3–4 часов.

Нормализованное молоко и сливки нагревают до температуры 40–45.С и очищают на центробежных молокоочистителях, после чего гомогенизируют: молоко – при температуре 45–55.С и давлении 10–15 МПа, сливки – при температуре 45–85оС и давлении 10–15 МПа (для сливок с массовой долей жира 8, 10 и 20%) или 5–7,5 МПа (для сливок с массовой до-лей жира 35%).

После гомогенизации молоко пастеризуют при температуре 76оС с выдержкой 20 с. Гомогенизированные сливки 8–10%-ной жирности пастеризуют при температуре 80.С, а 20–35%-ной жирности – при температуре 87.С в течение 15–20 с.

Пастеризованное молоко и сливки охлаждают до 4–6.С, затем разливают и упаковывают в стеклянную, бумажную или полимерную тару. Срок хранения герметично упакованного пастеризованного и топленого молока и сливок при температуре 4.С составляет 3 суток.

Технологический процесс выработки стерилизованного молока и сливок включает приемку и подготовку сырья, пастеризацию или подогрев, внесение солей-стабилизаторов (при необходимости), гомогенизацию, стерилизацию и фасование. Сырьем для стерилизованного молока и сливок служит коровье молоко не ниже первого сорта.

Технология стерилизованного молока и сливок осуществляется одноступенчатым и двухступенчатым способами.

При одноступенчатом способе стерилизация осуществляется один раз в потоке путем прямого или косвенного нагрева с последующим асептическим фасованием продуктов в пакеты или тару после фасования продукта. Подготовленное к стерилизации молоко нагревают до 74–78.С в течение 20 с, при необходимости его охлаждают до 2–6.С и направляют на стерилизацию. Молоко стерилизуют в инжекторе путем введения в продукт пара при 140–142.С в течение 2–4 с, после чего его направляют в вакуум-камеру, где температура молока снижается до 76–78.С. Затем молоко поступает на асептический гомогенизатор, где оно гомогенизируется, охлаждается до 18.С и разливается в асептических условиях в пакеты из комбинированного материала.

Одноступенчатый способ стерилизации в потоке при косвенном нагреве осуществляется на технологических линиях, включающих пластинчатый или трубчатый теплообменник для стерилизации молока (рис. 43). При косвенном нагреве молока до температуры стерилизации денатурированные белки оседают на стенках теплообменных аппаратов или их частицы выделяются в выдерживателях. Поэтому при стерилизации молока с применением косвенного нагрева молоко гомогенизируют обычно перед стерилизацией при температуре 65–75.С.

Одноступенчатый способ стерилизации в бутылках применяют с использованием стерилизаторов периодического действия. Нормализованное молоко нагревают до 75.С, гомогенизируют и разливают в бутылки. Стерилизация укупоренных бутылок проводится в автоклавах при температуре 116.С в течение 20–30 мин. После стерилизации молоко в бутылках охлаждается водой в автоклаве до температуры 65.С и направляется в камеру для доохлаждения. Стерилизованное молоко хранят в бутылках при температуре 1–20.С не более 2 месяцев со дня выработки, а сливки – не более 30 суток.

При двухступенчатом способе технологический процесс после общих операций до-полняется подогревом, гомогенизацией, предварительной стерилизацией и охлаждением в потоке, промежуточным хранением, подогревом перед розливом, розливом и укупориванием, стерилизацией молока в бутылках и охлаждением.

Подготовленное для стерилизации молоко и сливки подогревают до 65.С, гомогени-зируют, стерилизуют при температуре 137.С с в течение 20 с, затем охлаждают до 35.С и направляют в промежуточную емкость. После этого молоко или сливки нагревают до 70–80.С и направляют на розлив в бутылки, укупоривают, стерилизуют в стерилизаторе непрерывного действия при температуре 117.С в течение 13 мин и охлаждают водой до 45.С. Охлажденные бутылки с продуктом направляют в камеру хранения, где они охлаждаются до 20.С.

Контрольные вопросы

- Назовите способы производства сливочного масла. Дайте краткую характеристику каждому способу.

- Какие требования предъявляют к качеству молока и сливок в маслоделии?

- Приведите схему технологического процесса производства масла способом сбивания.

- В чем состоит сущность сбивания сливок? Назовите факторы, влияющие на сбивание сливок.

- Приведите схему технологического процесса производства масла способом преобразования высокожирных сливок.

- Как можно получить высокожирные сливки?

- Как нормализуют высокожирные сливки?

- При каких режимах хранят масло?

Тема Технология, санитария кисломолочных продуктов. Кисломолочные напитки с бифидобактериями и их роль

- Биотехнология кисломолочных напитков.

- Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов Пищевая и биологическая ценность кисломолочных напитков продуктов.

- Ассортимент кисломолочных напитков. Характеристика напитков.

Кисломолочный продукт - молочный или молочный составной продукт, изготовляемый сквашиванием молока и/или молочных продуктов и/или их смесей с немолочными компонентами, которые вводятся не с целью замены составных частей молока, с использованием заквасочных микроорганизмов, приводящим к снижению рН и коагуляции белка, содержащий живые заквасочные микроорганизмы (ГОСТ Р 52738).

Кисломолочные продукты вырабатывают из молочного сырья путем сквашивания его закваской, приготовленной на чистых культурах специальных рас молочнокислых бактерий. К кисломолочным продуктам относятся кисломолочные напитки, творог и твороженные изделия, сметана. Диетические и лечебные свойства кисломолочных продуктов известны с давних времен. Русский физиолог И.И. Мечников долголетие болгар объяснял потреблением йогурта. Из него он выделил молочнокислую палочку, которую назвал болгарской. Она сбраживает молочный сахар в молочную кислоту и при систематическом потреблении йогурта затормаживает гнилостные процессы в кишечнике, являясь антагонистом гнилостной микрофлоры. Позднее из кишечника грудного ребенка была выделена более устойчивая к воздействию щелочей и соляной кислоты, близкая по свойствам к болгарской палочка названная ацидофильной. Она легче переваривается в кишечнике человека, сбраживает не только молочный, но и другие сахара, обладает более сильными антибиотическими свойствами, вырабатывает антибиотик низин. Этим свойством в некоторой мере обладают и молочные дрожжи.

Характерными особенностями молочнокислых микроорганизмов являются:

- способность усваивать лактозу в качестве основного источника углерода и энергии;

- образование молочной кислоты с выходом более 90% от исходной концентрации лактозы в среде;

- высокая кислотоустойчивость (сохраняют жизнеспособность при рН 3,0-3,5);

- спиртоустойчивость (выдерживают до 16% этанола);

- использование флавиновых оснований и коэнзима В12 в окислительно-восстановительных ферментах;

отсутствие ЦТК и окислительного фосфорилирования.

По биохимическим закономерностям и составу конечных продуктов метаболизма молочнокислые бактерии и палочки подразделяют на гомоферментативные и гетероферментативные. В первом случае образуется преимущественно молочная кислота (обнаруживаются лишь следовые количества летучих кислот, этанола, других побочных продуктов); во втором – наряду с молочной кислотой образуются значительные количества СО2, этанола, летучих ароматических веществ.

При гетероферментативном молочнокислом брожении кроме молочной кислоты могут образовываться СО2, этанол, уксусная и пропионовая кислоты, ароматические вещества (диацетил, ацетоин), многоатомный спирт маннит. Метаболиты гетероферментативного брожения обеспечивают уникальные органолептические свойства кисломолочных напитков, а некоторые из них, например, витамины группы В, повышают биологическую ценность продуктов. Гетероферментативное брожение, в свою очередь, подразделяют на идущее без выделения СО2 и сопровождающееся газовыделением.

В производстве кисломолочных продуктов применяют также молочнокислый, сливочный, и ароматобразующие лактококки, кефирные грибки, кумысные дрожжи, молочно-кислую палочку, бифидобактерии. Под действием ферментов, выделяемых молочнокислой микрофлорой, происходит сбраживание молочного сахара с образованием молочной кислоты, иногда и других кислот, спирта, углекислого газа, деацетила. При сквашивании также происходит частичный гидролиз белков с образованием свободных аминокислот и гликолиз глюкозы, появляются метаболиты, значительно изменяющие биофизическую структуру мицелл казеинаткальций-фосфатного комплекса (ККФК) и биоактивность минеральных солей. Молочнокислый стрептококк выделяет также антибиотик низин, сливочный – диплококцин, ароматообразующий антибиотик, близкий к дисплококцину, молочнокислую палочку – лактонин. Продуцируемые антибиотики с большой разрушающей силой действуют на микроорганизмы гниения.

Потребление молочнокислых продуктов улучшает здоровье человека, повышает его резистентность к инфекции и образованию опухолей. Диетические кисломолочные продукты, особенно ацидофильные, используют в процессе лечения кишечно-желудочных заболеваний, туберкулёза, фурункулёза, детской грудной астмы и др. Микроорганизмы диетических кисломолочных продуктов синтезируют витамины С, В6, В12. Диетические кисломолочные продукты не только оздоравливают желудочно-кишечный тракт, но и благотворно действуют на нервную систему и обмен веществ. Кисломолочные продукты рекомендуется применять при малокровии, истощении, потере аппетита, в качестве профилактики многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и злокачественных опухолей. В результате биохимических процессов кисломолочная продукция усваивается значительно легче и быстрее, чем обычное молоко. Например, за 3 часа молоко усваивается организмом на 44%, а простокваша – на 95,5%. Это обусловлено частичной пептонизацией белков молока с получением легкоусвояемых простых веществ. Образующиеся молочная кислота, углекислый газ, спирт вызывают более интенсивное выделение соков и ферментов, ускоряющих усвоение с наименьшей затратой энергии.

Кисломолочные напитки

Общим в производстве всех кисломолочных напитков является сквашивание подготовленного молока заквасками и, при необходимости, созревание. Специфика производства отдельных продуктов различается лишь температурными режимами некоторых операций, применением заквасок разного состава и внесением наполнителей. В настоящее время ассортимент кисломолочных напитков очень широк и насчитывает более 200 наименований.

Органолептические показатели кисломолочных напитков

Внешний вид и консистенция

Однородная консистенция с ненарушенным сгустком – при термостатном способе производства, с нарушенным сгустком – при резервуарном. Для кефира допускается газообразование в виде отдельных глазков, вызванных нормальной микрофлорой. Для напитков, приготовленных на ацидофильных культурах, характерна тягучая консистенция. Для кумыса характерна газированная пенящаяся консистенция с мелкими частицами белка; для йогурта плодово-ягодного – наличие мелких частиц плодов и ягод. Йогурт плодово-ягодный, выработанный термостатным способом, должен состоять из двух слоев: наполнителя, расположенного на дне упаковки, и молочной основы. Простокваша, вырабатываемая резервуарным способом с использованием стабилизатора, отличается легкой желированностью; а простокваша сливочная, вырабатываемая резервуарным способом, – нарушенным сгустком однородной консистенции.

Допускается незначительное отделение сыворотки на поверхности сгустка: для кефира - не более 2% от объема продукта, простокваши и йогурта 3% от объема продукта, кумыса - 5%; для ряженки - наличие пенок.

Вкус и запах

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов. Для кефира – освежающий, слегка острый вкус; для ряженки, варенца, напитка «Турах» – выраженный привкус пастеризации; для кумыса – дрожжевой привкус. Для напитков с плодово-ягодными наполнителями характерен привкус внесенного наполнителя и сладкий вкус; для напитков, вырабатываемых с сахаром, – сладкий вкус, для айрана – слабосоленый вкус.

Цвет

Молочно-белый цвет. Для варенца, ряженки, напитка «Турах» характерен выраженный светло-кремовый цвет, для напитков с наполнителями – цвет внесенного наполнителя, равномерный по всей массе

Производство кисломолочных напитков осуществляется резервуарным или термостатным способами и состоит из ряда одинаковых для всех видов напитков технологических операций (рис. 2.2).

В целях сокращения производственных площадей и снижения затрат труда в настоящее время в основном применяется резервуарный способ.

Для выработки кисломолочных напитков пригодно молоко не ниже 2 сорта с кислотностью не более 19 °Т, плотность – не менее 1027 кг/м3; молоко обезжиренное с кислотностью не более 20 °Т, плотность – не менее 1030 кг/м3 , сливки с массовой долей жира не более 30% и кислотностью не менее 16 °Т, пахта от несоленого сладкосливочного масла, молоко и пахта сухие.

Отобранное по качеству молоко нормализуют по массовой доле жира и сухих веществ.

При выработке витаминизированных напитков витамины добавляют в закваску или нормализованную смесь. Очистка нормализованной смеси осуществляется при температуре (43±2) °С. Смесь гомогенизируют при давлении (15±2,5) МПа и температуре 45–48 °С, а затем ее пастеризуют.

Режимы пастеризации зависят от вида напитка: температура 85–87 °С с выдержкой 10–15 мин или при (92±2) °С с выдержкой 2–8 мин. Для ряженки и варенца температура пастеризации 95–99 °С с выдержкой при этой температуре 3–5 ч для ряженки и (60±20) мин для варенца. Пастеризованная смесь охлаждается до температуры заквашивания, характерной для различных видов микроорганизмов, на которых готовят кисломолочные напитки и заквашивается специально подобранными заквасками. Закваску, приготовленную на пастеризованном молоке, вносят в смесь в количестве 3–5% от объема смеси; закваску на стерилизованном молоке – в количестве 1–3%. После заквашивания смесь перемешивается в течение 15 мин. Количество закваски можно уменьшить в зависимости от ее активности. Продолжительность сквашивания, которая обуславливается видом продукта и применяемой закваски, составляет от 2 до 12 часов. Окончание сквашивания определяют по образованию достаточно прочного сгустка, а также по кислотности, которая в зависимости от вида продукта составляет 65–90 °Т. По окончании сквашивания сначала продукт охлаждают ледяной водой в течение 30–60 минут, а затем сгусток перемешивают. Продолжительность перемешивания зависит от консистенции сгустка. По достижении сгустком однородной консистенции прекращают перемешивание. Дальнейшее перемешивание осуществляют периодически в целях охлаждения сгустка до заданной температуры напитка.

Технологическая схема производства кисломолочных напитков

При необходимости в частично (до 25-30° С) или полностью (6 °С) охлажденный сгусток вносят плодово-ягодные наполнители, перемешивают и подают на розлив. Перед началом розлива кисломолочные напитки снова перемешивают в течение 3–5 минут. Напитки разливают в стеклянную тару, бумажные пакеты или пакеты из полиэтиленовой пленки, бутылки из полимерных материалов. Упакованные кисломолочные напитки должны выпускаться с предприятия в проволочных или полимерных ящиках, а также в контейнерах или другой транспортной таре. Кисломолочные напитки транспортируют в авторефрижераторах или машинах с изотермическим кузовом. Продолжительность хранения напитков составляет от 36 ч до нескольких месяцев при температуре напитка не более 6 °С.

Ацидофильные кисломолочные напитки

Напитки с бифидофлорой

Ацидофильные кисломолочные напитки

Ацидофильные напитки обладают наиболее высокими профилактическими и лечебными свойствами. Для их производства применяют закваски, приготовленные целиком или частично на чистых культурах ацидофильной палочки. Их вырабатывают как резервуарным, так и термостатным способами.

Ацидофильное молоко получают путем сквашивания пастеризованного молока при температуре 38–42 °С в течение 3–4 ч. Для сквашивания применяют закваску на ацидофильной палочке слизистой и неслизистой рас в соотношении 1:4, которое можно менять в зависимости от желаемых консистенции и вкуса. Продукт можно вырабатывать также с наполнителями (сахаром, ванилином и др.).

Консистенция продукта однородная, напоминающая сметану, слегка тягучая. Кислотность в пределах 80–130 °Т, но наиболее приятный вкус имеет напиток при кислотности 110–115 °Т; дальнейшее повышение кислотности может привести к появлению металлического привкуса. Сахара в сладком напитке не должно быть менее 5%.

Ацидофилин – Кисломолочный продукт, изготовляемый с использованием заквасочных микроорганизмов ацидофильной молочнокислой палочки, лактококков и закваски, приготовленной на кефирных грибках, в равных соотношениях, при этом общее содержание заквасочных микроорганизмов в готовом продукте в конце срока годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта.

Ацидолакт – кисломолочный продукт, вырабатываемый из пастеризованного, нормализованного по массовой доле жира или нежирного молока с добавлением или без добавления сахара, подсластителя-аспартама, вкусовых и ароматических веществ, сквашенного специально подобранными заквасками.

Ацидофильные напитки с подсластителем-аспартамом рекомендуются для диетического и диабетического питания. Продукт выпускают следующих видов:

-ацидолакт 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

- ацидолакт сладкий 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

- ацидолакт с ванилином 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

- ацидолакт с корицей 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

- ацидолакт «Особый» 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

-ацидофилин (сладкий и «Особый» ) 3,2; 2,5; 1,0 %-ной жирности и нежирный;

По органолептическим показателям продукт должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.14

Таблица 2.14

Органолептические показатели ацидофильных напитков

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид и консистенция | Однородная с нарушенным сгустком (при резервуарном способе) или ненарушенным сгустком (при термостатном способе) со свойственной данному сгустку вязкостью и тягучестью. |
| Вкус и запах | Кисломолочный, специфический для ацидофильных продуктов, без посторонних привкусов и запахов. при добавлении сахара или подсластителя-аспартама – в меру сладкий, при добавлении вкусовых и ароматических веществ – с выраженным привкусом внесённых веществ. |
| Цвет | Молочно-белый или слегка кремовый, равномерный по всей массе. |

По физико-химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл.         .

Для выработки напитка ацидофилин должны применяться следующие сырьё и основные материалы:

Технологический процесс производства напитков ацидофильных резервуарным способом состоит из следующих операций:

-приёмка и подготовка сырья, нормализация;

-очистка; гомогенизация (обязательная для напитков с массовой долей жира 3,2 и для напитков с массовой долей жира 1,0; 2,5; 3,2 %, выработанных из молока с использованием сухих молочных продуктов), пастеризация и охлаждение смеси;

-внесение ароматических веществ;

-заквашивание и сквашивание смеси;

-перемешивание, охлаждение;

-розлив, упаковка, маркировка, доохлаждение готового продукта.

Молоко и другое сырьё принимают по массе и качеству, установленному ОТК (лабораторией) предприятия. Отобранное по качеству молоко нормализуют по массовой доле жира. При этом нормализацию молока по жиру осуществляют таким образом, чтобы массовая доля жира в готовом продукте была не менее массовой доли жира, предусмотренной стандартом. Молоко по жиру нормализуют следующим образом:

- добавляют к цельному молоку обезжиренное молоко, пахту или их смесь, сливки;

- сепарируют часть молока в сепараторах-сливкоотделителях или в сепараторах-нормализаторах с целью отбора сливок или обезжиренного молока.

Плотность смеси для напитков ацидофильных перед заквашиванием должна соответствовать показателям,

| Смесь для напитков ацидофильных | Плотность смеси перед заквашиванием, кг/м3, в пределах |
| --- | --- |
| С массовой долей жира 3,2 %, «Особый» | 1026-1027 |
| С массовой долей жира 2,5 %, «Особый» | 1027-1028 |
| С массовой долей жира 1,0 %, «Особый» | 1028-1029 |
| Нежирных, «Особых» | 1029-1030 |

Сухое цельное или обезжиренное молоко восстанавливают в соответствии с технологической инструкцией по производству коровьего пастеризованного молока.

Допускается выработка напитков ацидофильных полностью из восстановленного молока.

Сахар-песок (при выработке напитков ацидофильных сладких) вносят в нормализованную смесь перед пастеризацией,  сахарный сироп вносят в молочно-белковый сгусток. При этом их подготовку осуществляют следующим образом.

Сахар-песок, предварительно просеянный, растворяют в нормализованном молоке по жиру. Минимальная масса смеси, в которой растворяют сахар, должна в 3-4 раза превышать массу растворимого сахара. Смесь вымешивают до полного растворения сахара и добавляют в основную массу молока.

Для приготовления сахарного сиропа сахар-песок просеивают, загружают в открытый резервуар с рубашкой в массе, предусмотренной рецептурой, и растворяют в горячей воде при температуре от 50 до 60 °С. Раствор сахара пастеризуют при температуре (87±2) °С с выдержкой от 10 до 15 мин, затем охлаждают до температуры не более 25°С.

Готовый сахарный сироп содержит не менее 66 % сухих веществ

Рецептура (с учётом потерь)

Сахар-песок    – 663 кг

Вода питьевая – 487 кг

Итого :              1150 кг (выход = 1000кг)

Ванилин и арованилин смешивают с сахаром.

Корицу измельчают в порошок и просеивают через сито.

Сахар жидкий получают с сахарорафинадного завода. При необходимости жидкий сахар пастеризуют при температуре (87±2) °С с выдержкой 10 мин, охлаждают до температуры (25±2) °С. Сахар жидкий вносят в молочно-белковый сгусток.

Приготовленную смесь, подогретую до температуры от 40 до 45 °С, очищают на центробежных молокоочистителях.

Гомогенизацию смеси осуществляют при температуре от 45 до 85 °С и давлении (15,0±2,5) МПа.

Пастеризуют смесь при температуре (92±2) °С с выдержкой 2-8 мин или (87±2) °С с выдержкой 10-15 мин.

После гомогенизации, пастеризации и выдержки смесь охлаждают до температуры заквашивания – (42±2) °С.

Заквашивают и сквашивают смесь в резервуарах для кисломолочных напитков с охлаждаемой рубашкой, снабжённых специальными мешалками, обеспечивающими равномерное перемешивание смеси с закваской и молочного сгустка.

Во избежание вспенивания, влияющего на отделение сыворотки в готовом продукте, смесь подают в резервуар через нижний штуцер.

Смесь заквашивают сразу же после охлаждения соответствующими видами закваски – закваска АВ термофильных молочнокислых палочек, образующих вязкий сгусток. Оптимальную объёмную долю закваски устанавливают в зависимости от её активности и условий производства.

Бакконцетрат вносят в смесь согласно инструкции по применению концентрата при производстве кисломолочных продуктов. После внесения закваски смесь перемешивают (15±2) мин.

Внесение вкусовых и ароматических веществ осуществляют следующим образом. Аспартам вносят в пастеризованную молочную смесь до заквашивания при включенной мешалке и тщательно перемешивают. Допускается вносить подсластитель-аспартам в сгусток или охлаждённый готовый продукт. Продолжительность перемешивания 5-15 мин.

В случае использования вкусоароматических веществ (ванилин, корица) при приготовлении ацидолакта сладкого их вносят непосредственно в молоко или в виде молочной вытяжки (для корицы) до или после заквашивания.

Смесь сквашивают при температуре (42±2) °С в течение от 4 до 6ч. Окончание сквашивания определяют по образованию сгустка достаточно прочного и кислотности, которая не должна превышать 80 °Т.

По окончании сквашивания в межстенное пространство резервуара подают ледяную воду в течение 30-60 мин. Затем сгусток перемешивают от 15 до 40 мин.

Для объективной оценки консистенции ацидолакта в процессе производства и выбора последующих режимов перемешивания и охлаждения напитка после первого перемешивания производят определение вязкости сгустка по времени истечения его на приборе ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм. Рекомендуемый показатель условной вязкости сгустка после первого перемешивания составляет 30 с.

По достижении сгустком однородной консистенции мешалку включают на 30-40 мин. Дальнейшее перемешивание при необходимости ведут периодически, включая мешалку на          5-15 мин.

Перемешанный, частично охлаждённый сгусток сразу же подают на розлив, а затем доохлаждают до температуры           (6±2) °С в холодильной камере в упакованном виде.

Перед началом розлива продукт перемешивают в течение 5 мин.

Упакованные напитки при необходимости охлаждают в камере хранения до температуры (6±2) °С, после чего технологический процесс считается законченным и продукт готов к реализации.

Хранение ацидолакта должно производиться при температуре (6±2) °С не более 36 часов с момента окончания технологического процесса, в том числе на предприятии не более 18 часов.

Ацидофильно-дрожжевое молоко изготовляется на комбинированной закваске, состоящей из ацидофильной палочки и молочных дрожжей. Благодаря этому продукт обладает наиболее ценными диетическими и лечебными свойствами, бактерицидным действием к туберкулезной палочке, стафилококкам, возбудителям дизентерии и тифа. Потребление продукта улучшает аппетит, способствует усвояемости других веществ, поступающих с пищей. Антибиотические свойства ацидофильной палочки и дрожжей усиливаются при совместном культивировании.

Напиток имеет приятный, освежающий, слегка острый кисломолочный вкус с дрожжевым привкусом. Консистенция его однородная, достаточно плотная, небольшой вязкости, слегка тягучая. Допускается незначительное газообразование и вспенивание в результате развития дрожжей. Массовая доля жира в готовом продукте 3,2%, Кислотность 80–130 °Т. Для детского питания в продукт добавляют 7% сахара.

Пастеризованное молоко сквашивают при 30–34 °С в течение 4–6 ч. Готовый сгусток охлаждают до 10–17 °С и выдерживают не менее 6 ч для развития дрожжей, образования спирта и диоксида углерода. Затем продукт отправляют в холодильную камеру с температурой 6–8 °С, где он хранится до реализации.

Напиток «Московский» по технологии аналогичен ацидофильному молоку, изготовляется с повышенной массовой долей СОМО (12%) и пониженной массовой долей жира (1%). Может вырабатываться с 6% сахара и с плодово-ягодным сиропом. Кислотность готового продукта 80–130 °Т.

Напитки с бифидофлорой

В настоящее время широкое распространение получили кисломолочные напитки, обогащенные бифидобактериями. При использовании бифидофлоры в производстве кефира вырабатывают продукты типа «Бифидокефир», «Бифидок»; йогурта – «Биойогурт», ряженки – «Биоряженка», «Бифидоряженка»; ацидофильных напитков – «Бифилайф» и т.д. Технологический процесс производства и рецептуры вышеперечисленных продуктов аналогичны технологии и рецептурам соответствующих напитков и отличается только составом микрофлоры. Кисломолочные напитки с бифидобактериями, которые являются нормальной микрофлорой кишечника, обладают биологической ценностью и терапевтическими свойствами. Бифидобактерии, содержащиеся в кисломолочных напитках, оказывают защитное действие и подавляют развитие многих патогенных микробов. Поэтому кисломолочные напитки с бифидобактериями являются эффективным средством в борьбе с дисбактериозами кишечника. В частности, в нашей стране разработан способ приготовления активной закваски на штамме одного из видов бифидобактерии, полученном из микрофлоры кишечника грудного ребенка. Этот штамм проявляет большую антибиотическую активность, и его используют для приготовления лечебных кисломолочных продуктов, и в частности, кисломолочной смеси «Бифилин» для питания грудных детей.

Высокими антибиотическими свойствами обладают кисломолочные напитки, приготовленные с использованием комбинированной закваски из чистых культур бифидобактерий, болгарской палочки и кефирной грибковой. Компоненты закваски культивируют раздельно при оптимальных температурах развития. С использованием комбинированной закваски создаются новые продукты для детского и диетического питания. Разработаны технологии таких продуктов, как "Бифивит" (на стерилизованном молоке или на пастеризованном при 95 °С с выдержкой 30 мин.); "Бифидок", представляющий собой кефир, обогащенный бифидобактериями, (выпускается с массовой долей жира 2,5%, белка – 2,9% и углеводов – 3,3%); "Кисломолочный бифидумбактерин» (вырабатывают с содержанием 109–1010 в 1 см3 живых клеток бифидобактерий с использованием специальной закваски и рекомендуется как продукт лечебного питания); «Бифилайф» и другие. "Бифилайф" вырабатывается путем сквашивания молока симбиотической закваской, содержащей полный видовой состав бифидобактерий с включением термофильного стрептококка. В отличие от других биопродуктов, обогащенных только одним или двумя штаммами бифидобактерии, кисломолочный продукт «Бифилайф» ферментирован пятью штаммами. Причем данная комбинация бифидобактерии развивается в молоке более активно, чем монокультура каждого вида, что имеет важное практическое значение и для производителей, так как позволяет ускорить технологический процесс, и для потребителей, так как активность этих бифидобактерии в кишечнике выше, чем активность каждого отдельного вида.

В процессе производства нормализованную смесь для продукта пастеризуют при температуре (95±2) °С с выдержкой от 2 до 40 мин. или стерилизуют методом ультравысокотемпературной обработки. Температура заквашивания нормализованной смеси (39±2) °С. Время сквашивания продукта составляет 5-6 часов.

Вырабатывается "Бифилайф" без добавок, фруктово-ягодный и ароматизированный, жирностью 3,2; 2,5; 1,0% и нежирный.

Контрольные вопросы

Тема Способы обработки молока и молочных продуктов

Цель:

План:

1. Первичная обработка, транспортирование и хранение молока

Первичная обработка и транспортирование молока

Молочные продукты высокого качества можно выработать только из доброкачественного сырого молока. Доброкачественное молоко должно обладать нормальным химическим составом, оптимальными физико-химическими и микробиологическими показателями, определяющими его пригодность к переработке. Изменение свойств и особенно микробиологических показателей сырого молока в значительной степени обусловлено жизнедеятельностью микроорганизмов, которые попадают в молоко при несоблюдении санитарно-гигиенических правил дойки, содержания животных, мойки оборудования для дойки, хранения и транспортирования молока. Для предотвращения бактериального загрязнения сырья необходимо не только соблюдать санитарные и ветеринарные правила получения молока, но и подвергать его первичной обработке. Цель первичной обработки – обеспечить стойкость молока при его транспортировании и хранении.

Первичная обработка включает следующие процессы: приемку, очистку, охлаждение или тепловую обработку с последующим охлаждением и хранение до отправки на переработку или в реализацию.

При приемке молока на низовых предприятиях определяют количество по массе и качество по физико-химическим показателям (кислотность, плотность и др.) в соответствии с требованиями действующего стандарта. В процессе взвешивания для удаления механических примесей молоко фильтруют, пропускают через ткань, а затем направляют на дальнейшую очистку. Для очистки применяют фильтры разных систем, где в качестве рабочих элементов используют ватные диски, марлю, синтетические материалы, металлические сетки и др. В настоящее время предприятия низовой сети оснащаются сепараторами-молокоочистителями, в которых механические примеси удаляются под действием центробежной силы. После очистки молоко следует немедленно охлаждать для подавления роста микроорганизмов. Для охлаждения на низовых заводах используют лед, артезианскую воду. В последние годы стали применяться пластинчатые охладители.

При поступлении на низовые предприятия молока с повышенной кислотностью (19–20 Т) или при необходимости его длительного хранения (свыше 6 ч) молоко подвергается тепловой обработке при температуре 76 С с выдержкой 15-20 с и охлаждению до температуры 4–6 С на пластинчатых охладительных установках.

Охлажденное (не выше 10 С) молоко транспортируют на крупные молочные предприятия в металлических флягах, цистернах с помощью гужевого, автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Фляги для молока вместимостью 36-40 л изготавливают из алюминия и стали. При транспортировании больших количеств молока наиболее рационально применять автоцистерны из нержавеющей стали и алюминия. Они имеют изоляцию и снабжены герметически закрывающимися люками.

ПРИЕМКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МОЛОКА

На молокоперерабатывающих предприятиях существует определенный порядок приемки и оценки качества молока. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 13264-88 «Молоко коровье. Требования при закупках». Согласно ГОСТу молоко коровье должно быть получено от здоровых животных, отфильтровано и охлаждено в хозяйстве не позднее чем через 2 ч после дойки до температуры не выше 8 С. При сдаче-приемке на предприятиях молочной промышленности оно должно иметь температуру не выше 10 ºС.

По внешнему виду и консистенции молоко должно быть однородной жидкостью белого или кремового цвета, без хлопьев и осадков, плотностью не менее 1027 кг/м3. В зависимости от физико-химических и микробиологических показателей сырое молоко подразделяется на три сорта в соответствии с требования, указанными в табл. .

Физико-химические и микробиологические показатели молока

| Показатель | Норма для сортов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | высшего | первого | второго |
| Кислотность, Т | 16-18 | 16-18 | 16-20 |
| Степень чистоты по эталону, не ниже группы | I | I | II |
| Бактериальная обсемененность, тыс/см3 | До 300 | От 300 до 500 | От 500 до 4000 |
| Содержание соматических клеток, тыс/см3, не более | 500 | 1000 | 1000 |

При приемке молока определяют в каждой партии органолептические показатели, температуру, плотность, массовую долю жира, кислотность и эффективность тепловой обработки, а массовую долю белка, бактериальную обсемененность и сычужно-бродильную пробу – не реже 1 раза в декаду.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ МОЛОКА

Очистку проводят для того, чтобы удалить механические загрязнения и естественные примеси (микроорганизмы). Она осуществляется способом фильтрования под действием сил тяжести или давления и центробежным способом на сепараторах-молокоочистителях. При фильтровании молоко должно преодолеть сопротивление, оказываемое перегородкой фильтра, выполненной из металла или ткани. При прохождении жидкости через фильтрующую перегородку на ней задерживаются загрязнения в количестве, пропорциональном объему жидкости, прошедшей через фильтр.

Периодически через каждые 15–20 мин необходимо удалять загрязнения из фильтра. Эффективность очистки в значительной мере зависит от давления, при котором происходит процесс фильтрования. Обычно в цилиндрические фильтрационные аппараты молоко поступает при давлении 0,2 МПа. Фильтрационные аппараты с тканевыми перегородками имеют ряд недостатков: кратковременность безостановочной работы, необходимость частой разборки для промывки, возможность прорыва ткани, уменьшение производительности фильтров в зависимости от продолжительности работы.

Наиболее эффективна очистка молока с помощью сепараторов-молокоочистителей, состоящих из барабана с тарелками, приводного механизма и станины. Центробежная очистка в них осуществляется за счет разницы между плотностями частиц плазмы молока и посторонних примесей. Посторонние примеси, обладая большей плотностью, чем плазма молока, отбрасываются к стенке барабана и оседают на ней в виде слизи.

Схема процесса очистки, представленная на рис. , заключается в следующем. Молоко, подвергаемое очистке, поступает по центральной трубке в тарелкодержатель, из которого направляется в шламовое пространство между кромками пакета тарелок и крышкой. Затем молоко поступает в межтарелочные пространства и по зазору между тарелкодержателем и верхними кромками тарелок поднимается вверх и выходит через отверстия в крышке барабана. Процесс очистки начинается в шламовом пространстве, а завершается в межтарелочных пространствах.

Традиционно в технологических линиях центробежная очистка молока осуществляется при 35–40 С, так как в этих условиях происходит более эффективное осаждение механических загрязнений вследствие увеличения скорости движения частиц.

При центробежной очистке молока вместе с механическими загрязнениями удаляется значительная часть микроорганизмов, что объясняется различием их физических свойств. Бактериальные клетки имеют размеры в пределах 0,8-6 мкм, а размеры белковых частиц молока значительно меньше: даже наиболее крупные из них – частицы казеина – достигают размера 0,1-0,3 мкм. Для достижения наибольшей степени удаления микробных клеток предназначен сепаратор-бактериоотделитель. Эффективность выделения микроорганизмов на нем достигает 98 %.

РЕЖИМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

Качество молока, особенно его бактериологические показатели, в значительной степени зависит от длительности и температуры его хранения. Известно, что свежевыдоенное молоко содержит особые бактерицидные вещества, которые не только препятствуют росту бактерий, но и уничтожают их. В неохлажденном молоке быстро развиваются микроорганизмы, вызывающие его скисание. Так, при температуре 32 С через 10 ч кислотность молока повышается в 2,8 раза, а число бактерий возрастает в 40 раз. В молоке, охлажденном до 12 С, в течение 10 ч кислотность не увеличивается, а общее число бактерий изменяется несущественно. Значит, охлаждение молока является одним из основным факторов, способствующих подавлению развития нежелательной, патогенной микрофлоры и сохранению качественных показателей молока.

Размножение большинства микроорганизмов, встречающихся в молоке, резко замедляется при охлаждении его ниже 10 ºС и почти полностью прекращается при температуре около 2–4 ºС.

Оптимальные сроки хранения молока, охлажденного до 4–6 ºС, не более 12 ч. При более длительном хранении молока в условиях низких температур возникают пороки вкуса и консистенции.

Глава 2. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МОЛОКА

СЕПАРИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ МОЛОКА

Сепарирование молока – это разделение его на две фракции различной плотности: высокожирную (сливки) и низкожирную (обезжиренное молоко). Процесс сепарирования осуществляется под действием центробежной силы в барабане сепаратора. Молоко, распределяясь в барабане между тарелками в виде тонких слоев, перемещается с небольшой скоростью, что создает благоприятные условия для наиболее полного отделения высокожирной фракции (жировых шариков) за короткое время. Процесс сепарирования молока подчиняется закону Стокса:

где v – скорость выделения жировых шариков, см/с; n – частота вращения барабана сепаратора, с-1; R – средний радиус рабочей части тарелки сепаратора, см; r – радиус жирового шарика, см; , 1 – плотность плазмы и жира, кг/м3,  – вязкость, Пас.

В соответствии с этим законом скорость выделения жировой фракции из молока находится в прямой зависимости от размеров жировых шариков, плотности плазмы молока, габаритов и скорости вращения барабана и в обратно пропорциональной зависимости от вязкости молока. С увеличением размеров жировых шариков и плотности плазмы молока ускоряется процесс сепарирования и отделения сливок. Чем выше содержание сухих обезжиренных веществ в молоке, тем выше плотность как плазмы, так и цельного молока. Следовательно молоко с большей плотностью будет иметь лучшие условия для сепарирования. Повышение вязкости молока приводит к снижению скорости выделения жировой фракции.

Кроме того, существенное влияние на процесс сепарирования оказывают кислотность и температура молока.

Повышение кислотности молока приводит к изменению коллоидного состояния его белков, сопровождающемуся иногда выпадением хлопьев, в результате нарастает вязкость, что затрудняет сепарирование.

Повышение температуры молока способствует снижению его вязкости и переходу жира в жидкое состояние, что улучшает процесс сепарированиия. Оптимальной температурой сепарирования является 35–45 °С. Нагревание молока до этой температуры обеспечивает хорошее обезжиривание.

Наряду с сепарированием при температуре 35–45 °С иногда применяют высокотемпературное сепарирование при температуре 60–85 °С. При увеличении температуры сепарирования повышаются производительность сепаратора и качество обезжиривания. Однако высокотемпературное сепарирование имеет и ряд недостатков: увеличение содержания жира в обезжиренном молоке вследствие частичного выпадения альбумина, препятствующего выделению жира; сильное вспенивание сливок и обезжиренного молока; возрастание раздробления жировых шариков.

Большое внимание уделяется сепарированию при низких температурах, так называемому сепарированию холодного молока. Однако сепарирование при низкой температуре на обычных сепараторах приводит к снижению их производительности почти в 2 раза из-за повышения вязкости и частичной кристаллизации жира.

Процесс сепарирования в сепараторе осуществляется в следующей последовательности (рис. ). Цельное молоко по центральной трубке поступает в тарелкодержатель, из которого по каналам, образованным отверстиями в тарелках, поднимается в верхнюю часть комплекта тарелок и растекается между ними. В межтарелочном пространстве жировые шарики как более легкая фракция молока движутся к центру барабана, далее по зазору между кромкой тарелки и тарелкодержателем поднимаются вверх и поступают в камеру для сливок. Затем под напором сливки поступают в патрубок, на котором установлены измеритель количества сливок (ротаметр) и регулировочный вентиль. Обезжиренное молоко как более тяжелая фракция направляется к периферии барабана (в грязевое пространство), поднимается вверх и поступает в патрубок, на котором установлены манометр и регулировочный вентиль (кран).

Регулировочный вентиль предназначен для регулирования жирности получаемых сливок, которая изменяется в зависимости от количества сливок и обезжиренного молока. При постоянных количестве и массовой доле жира в поступающем молоке уменьшение количества выходящих сливок приводит к повышению массовой доли жира в них и, наоборот, увеличение количества сливок снижает в них массовую долю жира.

Исходя из массового соотношения сливок и обезжиренного молока можно определить требуемую жирность сливок. Определив расчетным путем соотношение между массами слизок и обезжиренного молока, устанавливают это соотношение при помощи регулировочного устройства.

На молочные предприятия молоко поступает с разным содержанием жира и сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), а в готовом продукте жир и СОМО должны содержаться в определенном количестве или соотношении. В этой связи необходима нормализация сырья.

Нормализация – это процесс регулирования состава сырья для получения готового продукта, отвечающего требованиям стандарта.

При нормализации исходного (цельного) молока по жиру могут быть два варианта: жира в цельном молоке больше, чем требуется в производстве, и жира в цельном молоке меньше, чем требуется. В первом варианте жир частично отбирают путем сепарирования или к исходному молоку добавляют обезжиренное молоко. Во втором варианте для повышения жирности исходного молока добавляют к нему сливки. Массы сливок и обезжиренного молока, необходимых для добавления к исходному молоку, рассчитываются по уравнениям материального баланса, который можно составить для любой составной, части молока.

Одним из простейших способов нормализации по жиру является нормализация путем смешивания в емкости рассчитанных количеств нормализуемого молока и нормализующего компонента (сливок или обезжиренного молока). Добавление нормализующего компонента осуществляется при тщательном перемешивании смеси в емкости.

Нормализацию смешиванием можно осуществить в потоке (рис. .), когда непрерывный поток нормализуемого молока смешивается в определенном соотношении с потоком нормализующего продукта.

Нормализация молока с использованием сепаратора-сливкоотделителя осуществляется в следующем порядке: нормализуемое молоко подается на сепаратор-сливкоотделитель, где разделяется на сливки и обезжиренное молоко. Затем полученные сливки и обезжиренное молоко смешиваются в потоке в требуемом соотношении, а часть сливок (при ЖМ>ЖНМ) или обезжиренного молока (при ЖМ<ЖНМ) отводится как избыточный продукт (рис. ).

Массовая доля жира нормализованного в потоке молока регулируется автоматически с помощью систем управления УНП (управление нормализацией в потоке) и УНС (управление нормализацией в потоке с применением сепаратора-сливкоотделителя). Основная задача систем управления процессом нормализации заключается в получении стабильных заданных значений массовой доли жира или другого параметра нормализованного молока.

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ МОЛОКА

Гомогенизация – это процесс обработки молока (сливок), заключающийся в раздроблении (диспергировании) жировых шариков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий. Известно, что при хранении свежего молока и сливок из-за разницы в плотности молочного жира и плазмы происходит всплывание жировой фракции или ее отстаивание. Скорость отстаивания жира зависит от размеров жировых шариков, вязкости, от возможности соединения жировых шариков друг с другом. Как известно, размеры жировых шариков колеблются в широких пределах от 0,5 до 18 мкм. Согласно формуле Стокса скорость выделения (всплывания) жирового шарика прямо пропорциональна квадрату его радиуса. В процессе гомогенизации размеры жировых шариков уменьшаются примерно в 10 раз (до 0,5–1,0 мкм), а скорость всплывания их соответственно уменьшится примерно в 100 раз. В процессе дробления жирового шарика происходит перераспределение его оболочечного вещества. На построение оболочек образовавшихся мелких шариков мобилизуются плазменные белки, а часть фосфатидов переходит с поверхности жировых шариков в плазму молока. Этот процесс способствует стабилизации высокодисперсной жировой эмульсии гомогенизированного молока. Поэтому при высокой дисперсности жировых шариков гомогенизированное молоко практически не отстаивается.

Механизм дробления жировых шариков, схематично представленный на рис. , заключается в следующем. В гомогенизирующем клапане на границе седла гомогенизатора и клапанной щели имеется порог резкого изменения сечения потока, а следовательно, и изменения скорости движения. При переходе от малых скоростей движения к высоким происходит деформация жирового шарика: его передняя часть, включаясь в поток в гомогенизирующей щели с большой скоростью, вытягивается в нить и дробится на мелкие капельки. Таким образом, степень раздробленности, или эффективность гомогенизации, зависит прежде всего от скорости потока при входе в гомогенизирующую щель, а следовательно, от давления гомогенизации, величина которого всегда определяет скорость.

С повышением давления усиливается механическое воздействие на продукт, возрастает дисперсность жира, а средний диаметр жировых шариков уменьшается. По данным ВНИКМИ, при давлении 15 МПа средний диаметр жировых шариков составляет 1,43 мкм, а эффективность гомогенизации 74 %, при давлении 20 МПа средний диаметр шариков уменьшается до 0,97 мкм, а эффективность возрастает до 80 %. Повышения давления можно достигнуть, снабдив гомогенизатор двумя или тремя клапанами. Такие гомогенизаторы называют двух- или трехступенчатыми. Однако повышение давления приводит к увеличению расхода электроэнергии, поэтому наиболее оптимальная величина давления находится в пределах от 10 до 20 МПа. Рекомендуемое давление гомогенизации зависит от вида и состава изготовляемого продукта. С повышением содержания жира и сухих веществ в продукте следует применять более низкое давление гомогенизации, что обусловлено необходимостью снижения энергетических затрат.

Интенсивность процесса гомогенизации возрастает с повышением температуры, так как при этом жир переходит полностью в жидкое состояние и уменьшается вязкость продукта. При повышении температуры снижается также отстаивание жира. При температурах ниже 50 °С отстаивание жира усиливается, что приводит к ухудшению качества продукта. Наиболее предпочтительной считается температура гомогенизации 60–65 °С. При чрезмерно высоких температурах сывороточные белки в гомогенизаторе могут осаждаться.

Кроме того, эффективность гомогенизации зависит от свойств и состава продукта (вязкости, плотности, кислотности, содержания жира и сухих веществ). С повышением кислотности молока эффективность гомогенизации уменьшается, так как в кислом молоке понижается стабильность белков, образуются белковые агломераты, затрудняющие дробление жировых шариков. При повышении вязкости и плотности молока эффективность гомогенизации также снижается.

В настоящее время применяют два вида гомогенизации: одно- и двухступенчатую. При одноступенчатой гомогенизации могут образовываться агрегаты мелких жировых шариков, а при двухступенчатой происходит разрушение этих агрегатов и дальнейшее диспергирование жировых шариков.

Иногда при производстве молочных напитков и сыров используется раздельная гомогенизация. Раздельная гомогенизация предназначена для получения гомогенизированного молока с требуемым содержанием жира„ повышенной стабильностью жировой дисперсной фазы и белков. Раздельная гомогенизация отличается от полной тем, что при ней механическому воздействию подвергается лишь высококонцентрированная жировая эмульсия (сливки определенной жирности). Сущность раздельной гомогенизации заключается в том, что молоко сначала сепарируют, а полученные сливки гомогенизируют, после гомогенизации их смешивают с обезжиренным молоком, нормализуют, пастеризуют и охлаждают. При производстве раздельно гомогенизированного молока с использованием двухступенчатой гомогенизации массовая доля жира в сливках не должна превышать 25 %, а при одноступенчатой гомогенизации – 16 %.

Способ раздельной гомогенизации применяют для того, чтобы увеличить производительность гомогенизации и ограничить нежелательное механическое воздействие на молочный белок при выработке питьевого молока, кисломолочных продуктов и сыров. Полученное при раздельной гомогенизации молоко по своим физико-химическим и органолептическим свойствам не отличается от обычного гомогенизированного молока при условии, если содержание жира в сливках, используемых при гомогенизации, не превышает 12 %. В молоке, полученном из сливок с повышенным содержанием жира и гомогенизированном раздельным способом, наблюдается усиленное отстаивание жира.

МЕМБРАННЫЕ МЕТОДЫ 
РАЗДЕЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ МОЛОКА

К мембранным методам разделения и концентрирования молока относятся ультрафильтрация, обратный осмос и электродиализ.

Ультрафильтрация – это процесс фильтрации под давлением с помощью полупроницаемых мембран, изготовляемых на основе синтетических полимерных (ацетат целлюлозы, полиамид, полисульфон) и керамических материалов.

Для ультрафильтрации применяют мембраны с порами размером 50–100 нм. Такие мембраны задерживают молекулы с размерами большими, чем размеры пор, и пропускают мелкие молекулы. Схема распределения молекул при ультрафильтрации показана на рис. . При ультрафильтрации приходится преодолевать осмотическое давление разделяемого раствора, так как растворитель переносится в направлении, противоположном возрастанию концентрации растворенного вещества, задерживаемого фильтром, поэтому ультрафильтрация проводится под давлением 0,1–0,5 МПа.

В молочной промышленности ультрафильтрацию используют для выделения белков из молока или молочной сыворотки. В процессе ультрафильтрации сыворотка под давлением движется между полупроницаемыми мембранами. Часть сыворотки (фильтрат) проходит через мембраны, оставляя при этом на фильтре сывороточные белки. Полученный фильтрат состоит в основном из воды, лактозы, минеральных солей. Другая часть сыворотки (концентрат) проходит между мембранами, унося при этом и выделившиеся белки. Таким образом, концентрат включает все сывороточные белки и ту часть воды, лактозы и минеральных солей, которая не прошла через мембраны. Отношение объемов концентрата и сыворотки, поступившей на ультрафильтрацию, составляет обычно 1 : 5.

Обратный осмос – это разделение растворов через полупроницаемые мембраны с порами размером менее 50 нм при давлении 1–10 МПа. При обратном осмосе через мембраны проходит только вода, а все остальные части молочного сырья задерживаются мембраной. Происходит концентрирование молочного сырья.

Электродиализ – это перенос ионов из одного раствора в другой, который осуществляется через мембрану, под действием электрического поля, создаваемого электродами, расположенными по обе стороны мембраны. Электродиализу подвержены только те вещества, которые при растворении диссоциируют на ионы или образуют заряженные комплексы. Электронейтральные вещества, например лактоза, сахароза, молекулы которых при растворении не несут какого-либо заряда, в электродиализном процессе не участвуют.

В молочной промышленности электродиализной обработке подвергают молочную сыворотку с целью ее деминерализации. В молочной сыворотке, кроме белков и лактозы, содержится повышенное количество минеральных солей, что затрудняет ее переработку на продукты питания, особенно для детей. Освобождение сыворотки от минеральных солей при помощи электродиализа в 8–10 раз дешевле, чем при использовании для этой цели ионообменных смол.

Достижения в технологии фракционирования и модификации компонентов молока путем ультрафильтрации, электродиализа, обратного осмоса обусловили более широкое применение молочных ингредиентов в различных отраслях промышленности (хлебопекарной, кондитерской, мясной). Применение мембранных процессов в молочной промышленности привело к созданию малоотходного производства, позволяющего повысить эффективность использования сырья на пищевые цели. В результате применения мембранных процессов все сухие вещества молока оказываются полностью переработанными в полноценные продукты питания. Это позволяет увеличить выработку товарной продукции из единицы сырья и снизить ее себестоимость. Продукты ультрафильтрации нашли применение в производстве молочных напитков, сыров и творога. Внедрение ультрафильтрации на сыродельных заводах позволяет увеличить выход сыров на 15–20 % за счет использования сывороточных белков концентрата сыворотки, сократить расход сычужного фермента на 75–80%, а также частично решить проблему очистки сточных вод.

Успешно применяется ультрафильтрация для концентрации сывороточных белков творожной сыворотки. Сывороточно-белковые концентраты и фильтраты используют при выработке традиционных и новых видов продуктов питания, отличающихся повышенной биологической ценностью, в частности при производстве продуктов диетического, лечебного и детского питания.

Глава 3. ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА МОЛОКА

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА МОЛОКА

Тепловая обработка молочного сырья проводится с целью его обеззараживания. Она должна обеспечить не только надежное подавление жизнедеятельности микроорганизмов, но и максимально возможное сохранение исходных свойств молока. Любое тепловое воздействие на молоко нарушает его первоначальный состав и физико-химические свойства. Степень физико-химических изменений составных частей молока зависит главным образом от температуры и продолжительности тепловой обработки.

Молочные белки под действием тепла денатурируют. Наиболее чувствительны к нагреванию сывороточные белки, которые денатурируют при температурах выше 65 °С, казеин же обладает высокой тепловой стойкостью. При температурах выше 100 °С начинается частичное разложение лактозы, в результате которого молоко приобретает специфический вкус, запах и цвет (бурый). Молочный жир при нагревании до 100 °С практически не меняется. В процессе тепловой обработки частично разрушаются витамины, особенно водорастворимые (С, B12, тиамин и др.), а также инактивируются ферменты (редуктаза, фосфатаза, пероксидаза). Минеральные соли в результате перехода растворимых солей кальция и фосфора в нерастворимое состояние частично выпадают в осадок. Изменение составных частей молока, вызывающих отрицательное влияние на пищевую ценность и органолептические показатели, должно быть незначительным.

К видам тепловой обработки относятся пастеризация, стерилизация и термизация.

ПАСТЕРИЗАЦИЯ МОЛОКА

Пастеризация молока – это тепловая обработка молока с целью уничтожения вегетативных форм микрофлоры, в том числе патогенных. Режим пастеризации должен обеспечить также получение заданных свойств готового продукта, в частности органолептических показателей (придать вкус, нужную вязкость, плотность сгустка).

Эффект пастеризации, обусловленный степенью гибели патогенной микрофлоры, влияет на выбор режимов и способов пастеризации. Из патогенных микроорганизмов более устойчивыми к тепловой обработке являются бактерии туберкулеза. Поскольку работа по определению возбудителей туберкулеза сложна, то эффективность пастеризации принято определять по гибели не менее стойкой кишечной палочки. Эффект пастеризации зависит от температуры (t) и продолжительности тепловой обработки (z), взаимосвязь которых установлена в виде следующего уравнения: ln z = 36,84 – 0,48 t, где 36,84 и 0,48 – постоянные величины. В зависимости от этих факторов различают три режима пастеризации: длительная пастеризация – при температуре 60–63°С с выдержкой 30 мин; кратковременная – при температуре 74–78 °С с выдержкой 20 с; моментальная – при температуре 85–87 °С или 95–98 °С без выдержки.

Выбор режимов пастеризации предопределяется технологическими условиями и свойствами продукта. При содержании в продукте компонентов, отличающихся низкой термоустойчивостью, следует применять длительную пастеризацию. Процесс длительной пастеризации хотя и обеспечивает надежное уничтожение патогенных микробов и наименьшее изменение физико-химических свойств молока, однако требует больших затрат, связанных с использованием малопроизводительного оборудования.

Наиболее распространенным способом в производстве пастеризованного молока, кисломолочных продуктов, мороженого является кратковременная пастеризация. Этот способ также надежен для инактивации микробов и максимального сохранения исходных свойств молока. Моментальная пастеризация по воздействию на микробы и свойства молока аналогична кратковременной. Она рекомендуется для пастеризации сливок, из которых вырабатывается масло, и при производстве молочных консервов. Таким образом, все способы пастеризации позволяют получить продукт, безвредный для непосредственного употребления в пищу, но обладающий ограниченным сроком хранения.

Сопротивляемость микроорганизмов тепловой обработке увеличивается при повышении содержания жира и сухих веществ в продуктах (сливки, смесь для мороженого), так как жировые и белковые вещества оказывают защитное действие на микробные клетки. Поэтому для продуктов с повышенным содержанием жира и сухих веществ температуря пастеризации должна быть увеличена на 10–15 % по сравнению с температурой пастеризации молока.

Одновременно с процессом пастеризации для улучшения органолептических показателей молока и сливок проводится их дезодорация. Изменение органолептических показателей происходит вследствие наличия в молоке летучих веществ и газов, особенно кислорода, обусловливающих нежелательные вкус и запах. Кислород, присутствующий в молоке, при хранении способствует окислению жировой фракции и разрушению витаминов. Для удаления этих нежелательных веществ из молока используют вакуум-дезодорационные установки. Дезодорация осуществляется обычно при температуре 65–70 °С и разрежении 0,04–0,06 МПа в течение 4–5 с. При этих условиях молоко закипает, и вместе с парами удаляются нежелательные газы и летучие вещества.

Одной из разновидностей пастеризации является термизация.

Термизация – это тепловая обработка молока с целью увеличения продолжительности его хранения путем снижения общей бактериальной обсемененности молока. Ее проводят при температуре 65 °С в течение 15 с. Термизация в качестве низкотемпературной кратковременной тепловой обработки рекомендована для повышения стойкости сырого молока при хранении. В сыроделии термизацию применяют для обработки молока с повышенной бактериальной обсемененностью и предназначенного для созревания, а в производстве молочных консервов – для повышения термостойкости молока.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ МОЛОКА

Стерилизация молока – это тепловая обработка молока (выше 100°С) с целью повышения стойкости в хранении путем уничтожения как вегетативных, так и споровых форм микроорганизмов.

Эффективность стерилизации ЭС определяется по разности десятичных логарифмов первоначальной концентрации спорообразующих микроорганизмов в исходном молоке СН и конечной концентрации спор СК в продукте после тепловой обработки: ЭС = lg 10 СН – lg 10 СК. Она должна быть в пределах от 9 до 10 Эффективность стерилизации находится в такой же прямой зависимости от температуры и продолжительности ее воздействия,, как и при пастеризации. Стерилизация по сравнению с пастеризацией проводится при более высоких температурах, но с менее продолжительной выдержкой, поэтому физико-химические свойства молока претерпевают почти такие же изменения, как при пастеризации.

В зависимости от особенностей производства и фасования, продукта различают периодическую и непрерывную стерилизацию в таре и в потоке с асептическим розливом. Периодическая стерилизация в таре осуществляется после фасования и герметического укупоривания продукта при температуре 110–120 °С в течение 15–30 мин. Для одноступенчатой стерилизации в таре служат стерилизаторы периодического действия – автоклавы. При периодической стерилизации продукт в таре загружают в стерилизатор, нагревают паром, выдерживают определенное время и охлаждают водой или воздухом до 40–50 °С. Периодический способ стерилизации обеспечивает высокую стойкость продукта при хранении даже в неблагоприятных условиях (при 50 °С) в течение 12 месяцев и более. Однако этот способ малопроизводителен и вызывает физико-химические изменения составных частей молока вследствие продолжительного теплового воздействия. В результате этих изменений молоко приобретает сильно выраженный кипяченый вкус, буровато-кремовую окраску.

Наибольшее распространение получила непрерывная стерилизация с одноступенчатым и двухступенчатым режимами. При одноступенчатой стерилизации в потоке продукт подвергают кратковременной ультравысокотемпературной обработке (УВТ) при температуре 130–150 °С в течение нескольких секунд, после чего фасуют в асептических условиях в стерильную тару. Стерилизация в потоке может осуществляться прямым или косвенным нагревом. Прямой нагрев осуществляется путем смешивания теплоносителя (пара) с продуктом, а косвенный нагрев – через теплопередающую поверхность. При смешивании с паром происходит практически мгновенное нагревание продукта, что позволяет использовать молоко более низкой термоустойчивости. Кроме того, мгновенное тепловое воздействие вызывает наименьшие физико-химические изменения. К существенным недостаткам указанного способа относятся низкий коэффициент регенерации тепла, повышенные требования к качеству пара, используемого для нагревания продукта.

Для стерилизации продукта способом косвенного нагрева применяют трубчатые, пластинчатые и для вязких продуктов скребковые теплообменники. Эти теплообменники характеризуются надежностью в работе, простотой обслуживания, высокой степенью использования тепла. Однако при стерилизации в теплообменниках косвенного нагрева быстрее образуется пригар на теплопередающих поверхностях.

Непрерывная стерилизация при двухступенчатом режиме осуществляется в следующей последовательности: первоначально продукт стерилизуют в потоке при 130–150 °С в течение нескольких секунд, затем после розлива и укупоривания вторично стерилизуют продукт в таре при температуре 110–118 °С в течение 15–20 мин. Двухступенчатый режим стерилизации предназначен не только для уничтожения микроорганизмов, имеющихся в сырье, но и попавших в продукт при его фасовании. Продукт, полученный при двукратном режиме стерилизации, обладает высокой стойкостью при длительном хранении.

При выборе способа стерилизации и типа установок следует учитывать условия эксплуатации, качество исходного сырья, вид вырабатываемого продукта и экономическую целесообразность.

Контрольные вопросы

Тема Технология, санитария производства кумыса и шубата

Цель:

План:

## Кумыс

Этот национальный напиток народ употребляет уже в течение нескольких столетий. И всегда кумыс воспринимался как олицетворение богатства и щедрости.

Существует множество способов приготовления кумыса. Весной свеженадоенное кобылье молоко (саумал) помещают в бурдюк из верблюжьей, жеребячьей или козлиной кожи, туда же добавляют специальную закваску. И уже через два-три дня кумыс готов. По традиции первый кумыс подается гостям, которые благословляют хозяев дома. Этот обряд называется қымыз мұрындық.

По методам приготовления, качеству, срокам созревания у кумыса есть около 40 разновидностей. К примеру, вот некоторые из них:

Уыз қымыз – густой, квашеный кумыс первой дойки.

Бал қымыз – хорошо взбитый кумыс с добавлением вяленого казы. По сравнению с другими видами он гуще, имеет желтоватый цвет, тонкий сладковатый вкус, легко воспринимается организмом.

Тай қымыз – кумыс однодневного квашения.

Сары қымыз (желтый) – готовится осенью. Это целебный крепкий кумыс.

Қысырдың қымызы – кумыс из молока яловой (бесплодной) кобылы, взбивается зимой.

Қысырақтың қымызы – кумыс кобылы первой жеребости, очень калорийный.

Наиболее трудоемким делом считается приготовление закваски для кумыса. Ее готовят в посуде, сделанной из шкуры скота, которую коптят арчой, таволгой, корой березы и обмазывают маслом. Посуда из шкуры большого размера называется саба, меньшего – мес, торсық. В кумыс кладут копченый казы и долго взбивают, от этого он становится крепким и менее кислым. Такой кумыс называется өлтірілген қымыз – по качеству он считается одним из лучших. Небольшое содержание алкоголя от 1,5 до 3 градусов кумысу придает корень аконита, который добавляется в закваску. Посуда для кумыса должна быть отдельной: қымыз шара (шара – чаша), қымыз аяқ (пиала), қымыз ожау (ковшик).

Когда заканчивается дойный сезон, на последний кумыс приглашают жителей аула, которые благословляют хозяев. Эта прекрасная народная традиция называется сірге жияр (последний кумыс).

## Шубат

Это еще один полезный напиток, его готовят из верблюжьего молока. Технология приготовления шубата менее сложная, чем кумыса. Шубат заквашивается и хранится в специальной посуде из кожи, дерева или керамики. Его не взбивают, а доводят до кондиции путем перемешивания. Этот напиток не так популярен, как кумыс, из-за специфического вкуса, который нравится не всем. В разных регионах Казахстана шубат называется по-разному: в Центральном и Западном Казахстане – шұбат, в Южном – қымыран, в Восточном – түйе қымыз (верблюжий кумыс).

Мало кому известно, но шубат обладает полезными свойствами, которые пригодятся не только для того, чтобы здоровье поправить, но и, к примеру, в косметологии. Косметические свойства шубата известны людям много тысяч лет. Женщины Ближнего Востока всегда использовали верблюжье молоко как маску, эффективно предохраняющую нежную кожу лица от ярких лучей солнца и обветривания в пустыне. Верблюжье молоко крайне богато различными полезными веществами: протеинами, увлажняющими, питающими и омолаживающими кожу, витаминами С, А, В1, В2 и В12, иммуноглобулином и природным каротином, различными минералами. Природные антибиотики, содержащиеся в нем, эффективны в борьбе с псориазом, себореей, дерматитом и способны разгладить морщины и осветлить кожу лица.

|  | Режим |
| --- | --- |
| Закваска + кобылье молоко (первоначальная смесь) | вымешивание 1 час, созревание 2 часа |
| + кобылье молоко (омоложенная смесь) | вымешивание 1 час, созревание 2 часа |
| + кобылье молоко (омоложенная смесь) | вымешивание 1 час |
| и т. д…. розлив; укупорка выдержка в холодильнике до реализации | 4—5°С |

Способы приготовления кумыса

Кумыс — продукт смешанного спиртового молочнокислого брожения кобыльего молока. В результате разложения молочного сахара в нем накапливается до 3,5% этилового спирта, около 1% молочной кислоты, а также значительное количество углекислоты, летучих кислот, ароматических веществ, ферментов и т.д.

Состав летучих кислот и ароматических веществ в кумысе изучен до сих пор слабо. Установлено, что диацетил и ацетоин в кумысе вообще отсутствуют. Появление их служит признаком его порчи, тогда как содержание диацетила и ацетоина в кисломолочных продуктах коровьего молока рассматривается как показатель их высокого качества и ароматичности.

Кумысное брожение всегда сопровождается ферментативным гидролизом белков молока и переводом их в более удобоваримые соединения. В процессе кумысного брожения происходит значительное увеличение количества протеозопептонов и свободных аминокислот.

Глубокое изменение белковых веществ в кумысе связано как со спецификой кумысной микрофлоры, так и с высоким содержанием ряда ферментов переаминирования. Содержание их в процессе кумысного брожения увеличивается в 2—3 раза, достигая максимума в кумысе средней крепости.

Жир кобыльего молока в процессе кумысного брожения не вступает в какие-либо реакции, но жировые шарики подвергаются дальнейшему измельчению. Поэтому они легко удерживаются в эмульгированном состоянии и легче усваиваются организмом. При кумысном брожении исходное содержание витаминов либо полностью сохраняется, либо незначительно изменяется.

Кумысные закваски. В качестве повседневной кумысной закваски используют часть свежеприготовленного крепкого кумыса (в активной фазе брожения). Такая закваска, ежедневно несколько раз омолаживаемая свежим сырым кобыльим молоком, сохраняет свою активность месяцами и даже годами (при круглогодовом производстве).

При сезонном кумысоделии важно в начале сезона получить полноценную первичную закваску. Казахи и киргизы с осени обычно оставляют на хранение «кор» — белковый осадок, появляющийся на стенках кожаных мешков, в которых готовят кумыс.

Сабу вместе с скором осенью просушивают и хранят до весны; весной в нее вливают порциями кобылье молоко, микрофлора активизируется, в итоге развивается полноценное кумысное брожение. Опыты показали, что сухая закваска «кор» хорошо сохраняется в течение трех лет.

В районах, где кумыс готовят не в кожаных мешках, а в деревянных кадках, иногда оставляют на зимнее хранение жидкую закваску (бутылочный кумыс). Весной такую закваску можно активизировать и получать нормальный кумыс.

На сезонных кумысных фермах Башкирии широко распространен метод приготовления первичной кумысной закваски при использовании катыка (национальный кисломолочный продукт из коровьего молока), часто с добавкой отвара зерна или сахарного сиропа. Катык специально готовят, выдерживают до появления признаков спиртового брожения, а затем в него малыми дозами несколько раз в день добавляют кобылье молоко и все хорошо перемешивают.

По мере вытеснения катыка кобыльим молоком катыковая микрофлора постепенно перестраивается в кумысную, и через 5—10 суток сформировывается полноценная кумысная закваска. Только в Башкирии выявлено около 15 разных рецептов приготовления кумысной закваски с использованием катыка.

Способы приготовления кумыса. Существует два способа приготовления кумыса: первый — коренной, народный, когда кумыс в течение 2—3 суток выдерживают в чиляках, и второй — современный, с ускоренным созреванием, принятый в ряде кумысолечебниц.

По первому способу молоко заквашивают сравнительно небольшими дозами закваски (15—20%) и получают первоначальную кумысную смесь с более низкой кислотностью (от 30 до 40° Т). При повышении кислотности до 60—70° Т смесь снова омолаживают новой порцией свежего молока и вымешивают 10—15 мин.

В течение первого дня кумыс омолаживают до 3—4 раз, причем брожение все время протекает при низкой кислотности. В конце дня, через 3—4 часа после последнего добавления молока, когда наступает период более бурной ферментации, кумыс вымешивают в течение 50—60 мин и оставляют в покое до утра. Утром бывает готов односуточный кумыс.

Часть его расходуют для закваски новых порций молока, а часть снова омолаживают уже небольшими порциями молока, чтобы поддерживать активное брожение и во вторые сутки, но при более высокой кислотности.

Считающийся уже пригодным к употреблению двухсуточный кумыс сливают в бочки, еще раз омолаживают и на третьи сутки получают вполне перебродивший трехсуточный, ядреный кумыс, который высоко ценится коренными кумысоделами.

С переходом на производство бутылочного кумыса период брожения в чиляке постепенно укорачивался. Сначала разливали двухсуточный кумыс, позднее — односуточный, а в последнее время используют кумыс совсем без омоложения: в чиляке готовят кумысную смесь из 40—50% кумысной закваски и 50—60% молока. Первоначальная кислотность сразу достигает 60—70° Т.

Эту смесь в течение 40—60 мин вымешивают и разливают в бутылки. В укупоренных бутылках кумыс оставляют еще на 2—3 часа в кумысном цехе для продолжения брожения, а затем отправляют в ледник, где брожение при низкой температуре замедляется. Крепость кумыса оценивают по титруемой кислотности: при 70—90° Т его считают слабым, при 100—110°Т средним, а при более высокой кислотности — крепким.

Кумыс, приготовленный из одного сырья и одной и той же закваски, но разными методами, неодинаков по составу, вкусу и аромату.

Следует иметь в виду, что кумыс, молочный сахар в котором не сброжен полностью, легко может перекиснуть: брожение в нем продолжается и в холодильнике. Даже слабый кумыс в дальнейшем становится более кислым, но с меньшим содержанием других продуктов брожения. В кумысе с длительным созреванием процессы брожения протекают более глубоко, протеозопептонов свободных аминокислот и других дериватов в нем всегда больше, но он менее насыщен газом.

Для увеличения времени созревания кумыса в чиляке кислотность первоначальной смеси доводят не более чем до 40—50° Т, а брожение ведут при температуре 24—26°. При более высокой температуре нарастание кислотности ускоряется, а развитие дрожжей замедляется.

Большое влияние на качество кумыса оказывает регулярное и достаточно длительное вымешивание, которое способствует не только равномерному распределению закваски и молока и разбиванию белковых хлопьев на мелкодисперсные частицы, но и усилению ферментативных процессов, в результате чего улучшается качество кумыса, в том числе его аромат.

Вымешивать кумыс лучше следующим образом: первоначальную смесь — в течение 10 мин, далее по 1—2 мин в течение часа через каждые 10—15 мин; затем кумыс оставляют в покое на 2—4 часа, а когда он начнет подниматься, то проводят еще одно 40—60-минутное вымешивание, после чего кумыс разливают в бутылки и закупоривают пробками.

Лучшими для приготовления кумыса считают липовые чиляки, пригодны также чиляки из дубовой и березовой клепки. Вымешивание кумыса, розлив его в бутылки, укупорка бутылок и их мытье на кумысных фермах легко механизировать.

Чиляки и кадки, в которых ведется брожение кумыса, не реже чем через 3 дня моют, пропаривают острым паром и сушат на солнце. Бутылки замачивают в растворе кальцинированной соды (0,7—1,2%) при температуре 45—50°, затем моют в этом растворе и ополаскивают теплой и холодной водой. Для охлаждения и хранения кумыса устраивают камеры с компрессорным охлаждением или намораживают обычный лед.

# Технология приготовления шубата и требования к его качеству

Технология приготовления шубата состоит из следующих операций: свежее верблюжье молоко сразу после доения процеживают и охлаждают до 30-35°С, переливают в дубовую бочку и вносят закваску в соотношении - I часть закваски на 3-4 части свежего молока. Далее в течение 20-30 минут смесь тщательно вымешивают мутовкой и оставляют для брожения на 3-4 часа. За это время в смеси проходят процессы биохимических реакций, в результате которых сложные вещества превращаются в более простые. Кислотность растет и достигает 60-70°Т. В процессе брожения и увеличения кислотности казеин молока начинает створаживаться и в виде хлопьев выпадает в осадок. Для предотвращения образования крупных частиц шубат нужно часто вымешивать, разбивая частицы казеина. Поскольку верблюдиц доят 3-4 раза в день, в бочку с бродящей смесью добавляют свежее верблюжье молоко, каждый раз «омолаживая» напиток. Сквашивание при температуре 20-25°С длится 10-20 часов, после чего напиток расфасовывают в полулитровые бутылки, укупоривают и ставят в холодильник на 10-12 часов для дозревания. После этого продукт идет на реализацию. Срок хранения готового шубата при температуре 5-10°С и без потери питательных свойств - 5-6 дней. В зависимости от продолжительности молочнокислого брожения шубат, как и кумыс разделяют на три категории: слабый - созревание в течение суток, средний - созревание в течение двух суток и крепкий - трое суток. Высокие питательные свойства верблюжьего молока определяют целебные качества вырабатываемого из него кисломолочного продукта - шубата. Лечебные качества этого продукта давно известны народам Средней Азии, Казахстана, Туркмении и Киргизии. Так же как и кумыс, шубат издавна используется в народной и официальной медицине для лечения туберкулеза легких. Его целительные свойства обусловлены наличием молочного сахара, молочной кислоты, алкоголя, углекислого газа, белков, богатого набора солей, витаминов и других веществ. Впервые в нашей республике питательные и лечебные свойства верблюжьего молока исследовал И.У. Уразаков, который пришел к выводу, что верблюжье молоко и шубат значительно превосходят по важнейшим показателям химического состава коровье молоко и кумыс. Он отмечает, что белка в шубате содержится в полтора раза больше, чем в коровьем молоке и в два раза больше, чем в кумысе. По предложению этого исследователя в 1956 году в Мангистауском районе Мангышлакской области была впервые в истории открыта специальная шубатолечебница «Тугцибек». А.А. Ахундов рекомендует лечение шубатом всех форм туберкулеза легких, особенно сопровождающихся явлениями белковой недостаточности, нехватки витаминов, малокровия, общего истощения. Особенно ценным является то, что у больных, принимающих шубат, в 2,5 раза меньше проявляются побочные явления от химиопрепаратов. Шубат проявляет свое благотворное действие и на работу пищеварительного тракта человека. Обладая сильным сокогонным действием, напиток усиливает переваривающую способность желудочного сока и моторную функцию кишечника, повышает аппетит, помогает в лечении гастрита, язвенной болезни желудка и толстого кишечника, холецистита. У больных, принимающих шубат, на 5-7 день отмечается улучшение общего состояния, повышается аппетит, нормализуется сон, уменьшается болевой синдром, исчезает гиповитаминоз. К концу курса лечения, у больных хроническим гастритом с пониженной секреторной функцией обычно улучшаются показатели переваривающей способности желудочного сока, нормализуется его состав. Употребление шубата способствует нормальному развитию детского организма, а также сохранению здоровья людей старшего возраста. К сожалению, шубат не имеет еще такого широкого применения для лечения, как кумысом. Однако, в перспективе, с увеличением производства верблюжьего молока он может быть широко использован как пищевой и лечебный продукт. Далее мы приводим выдержки из обязательного положения Государственного стандарта Республики Казахстан CTPK 117-97 «Шубат. Технические условия».

Технические требования

1.1. Шубат должен вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической инструкции с соблюдением санитарных правил для предприятий молочной промышленности.1.2. Для выработки шубата должны применять следующее сырье и основные материалы: Молоко верблюжье для переработки на шубат по CT PK 166;
Закваску на чистых культурах молочнокислых бактерий и дрожжей, приготовленную в соответствии с инструкцией по приготовлению закваски для шубата на предприятиях молочной промышленности, утвержденной в установленном порядке. 1.3. По органолептическим показателям шубат должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. ( Нумерация таблиц дана в соответствии с CTPK 117-97).

1.4. По физико-химическим показателям шубат должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 2

4.5. По показателям безопасности шубат должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

4.6. Содержание пестицидов в шубате не должно превышать допустимых уровней, установленных «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов». 4.7. Шубат должен выпускаться:
В стеклянных бутылках по ГОСТ 15844, тип III, массовой вместимостью 500 см3; В стеклянных бутылях по ТУ 6-09-5472 массовой вместимостью 10 дмЗ, металлических флягах по ГОСТ 5037 и алюминиевых бидонах по ГОСТ 17151 массовой вместимостью не более 10 дмЗ по согласованию с торгующими организациями. 4.8. Бутылки с шубатом должны быть укупорены кроненпробкой по ОСТ 10-167, бутылки - притертыми пробками. Фляги и бидоны должны быть плотно закрыты крышками с прокладками из резины или пергамента по ГОСТ 1341 и опломбированы. 4.9. На этикетке, наклеенной на каждую единицу упаковки или ярлыке, навешанном на фляге и бидоне; должны быть нанесены не-смывающейся краской на казахском и русском языках.

5. Правила приемки

5.1. Приемка шубата производится партиями. Определение партии и объем выборки по ГОСТ 26809. 5.2. Каждая партия выпускаемого продукта должна быть проверена отделом технического контроля (лабораторией) предприятия-изготовителя на соответствие требованиям настоящего стандарта и оформлена удостоверением о качестве установленной формы. 5.3. Подлинник удостоверения о качестве хранится в экспедиции предприятия-изготовителя, а в документе, сопровождающем продукцию в реализацию, должны указываться номер удостоверения о качестве, дата и час выработки продукции с момента окончания технологического процесса и дата конечного срока реализации.

5.4. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и радионуклеидов осуществляется в соответствии с порядком, установленным органом санитарного надзора. 5.5. Определение титра бактерий группы кишечной палочки проводят один раз в декаду. 5.6. Получатель имеет право производить контрольную проверку качества продукта на соответствие его показателей требованиям настоящего стандарта.
5.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания удвоенного объема выборки, взятого от той же партии продукта. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию 5.8. Арбитражный анализ при разногласиях в оценке качества шубата между потребителем и изготовителем выполняет аккредитованный в установленном порядке орган (лаборатория).

6. Методы контроля

6.1. Отбор проб и подготовка их к анализу осуществляется по ГОСТ 26809.

6.2. Определение массовой доли жира должно производиться по ГОСТ 5867, кислотности - по ГОСТ 3624, фосфатазы - по 3623, спирта - по ГОСТ 3629 в арбитражных случаях, температуры - по ГОСТ 26754, титра бактерий группы кишечной палочки по ГОСТ 9225.

6.3. Проверка шубата на вкус, запах, консистенцию и цвет проводится органолептическим контролем.

6.4. Контроль содержания токсичных элементов производится по ГОСТ 26927, гост 26930 - ГОСТ 26934, микотоксинов, антибиотиков, радионуклеидов и пестицидов - по методикам, утвержденным органом здравоохранения.

6.5. Анализ на патогенные микроорганизмы проводится в порядке государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологическими станциями методами, утвержденными органом здравоохранения.

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование шубата должно производиться в авторефрижераторах или машинах с изотермическим или закрытым кузовом в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на данном виде транспорта.

Допускается перевозка открытым автотранспортом при условии обязательного укрытия корзин и ящиков брезентом или материалом, заменяющим его.

7.2. Хранение шубата должно производиться при температуре не более 6 С.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие шубата требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий хранения и транспортирования.

8.2. Гарантийный срок хранения и реализации не более 48 часов с момента окончания технологического процесса, в том числе на предприятии-изготовителе не более 18 часов.

Контрольные вопросы

Тема Особенности технологии традиционных молочных продуктов (айран, құрт, сүзбе, ірімшік)

Цель:

План:

Национальный молочный продукт - курт

Сегодня перед Республикой Казахстан остро стоит вопрос защиты молочного рынка. Основным сырьем для производства продукции является свежевыдоенное цельное молоко, которого надаивается около 4 млн. литров в год по стране. Но на промышленную переработку, по оценке молочного эксперта попадает около 30% надоенного молока.

Одной из причин дефицита сырья для молочной отрасли РК эксперты на-зывают сложность сбора молока, которое в 85% случаев находится на частных подворьях. В связи с географической удаленностью населенных пунктов друг от друга сбор молока от домохозяйств слишком высоко затратен, чтобы его могли осуществлять фермеры.

Несмотря на сложившиеся трудности в молочном кластере, с каждым го-дом увеличивается объем потребления молока и молочных продуктов. Молочные продукты популярны в Казахстане у всех категорий населения вне зависимости от возраста, места проживания и материального достатка. Особое место на потребительском рынке составляют национальные молочные продукты. К национальным молочным продуктам, относятся кумыс, шубат, айран, уыз, са-рысу, курт, иримшик, сарымай, сузбе, катык, балкаймак и др. Курт – относится к казахским национальным молочным продуктом. В регионах Цетральной Азии ему придают различные названия на казахском языке – это қурт, на киргизском звучит как курут, на татарском языке корт, в Туркме-нистане это gurt, на узбекском языке - qurt. Этот продукт является тюркским, а также монгольским, он является кисломолочный продуктом, а также сухим мо-лодым сыром. Курт был изобретён кочевыми народами в Центральной Азии. Его вырабатывают из коровьего, овечьего или козьего молока сквашиванием чистыми культурами молочнокислых стрептококков с последующим отделени-ем сыворотки от сгустка и сушкой. В Казахстане одна из лидирующих компа-ний по производству курта - «Trio Gold». Компания «Trio Gold» занимается производством курта в различной фасовке. Курт выпускается под брендами «YOKURT» и «Legend Nomads». В линейке присутствуют 4 вида продукции – классический, копченный, с перцем, и травами курт. Учитывая концепцию Государственной политики в области питания населения Республики Казахстан, исследования ученых направлены на создание продуктов питания повышенной пищевой ценности, расширения ассортимента курта с более высокими пищевыми свойствами, специализированного и функционального назначения.

Целью данной научно-исследовательской работы являлась разработка технологии и научно-обоснованной рецептуры сухого творожного продукта типа курта в ассортименте, исследование физико-химических и органолептических показателей сухого творожного продукта.

Для определения физико-химических и органолептических показателей сухого творожного продукта типа курта были использованы следующие методики: для достижения поставленной цели была составлена рецептура, в состав которой входили следующие ингредиенты: творог 78,5-88,0; соль поваренная 1,5-2,0; сыворотка молочная сухая 10-20. Для расширения ассортимента была апробирована технология сухого творожного продукта со специями (паприка, петрушка, укроп, мята), копченый сухой творожный продукт.

Процесс производства творожного продукта типа курта был упрощен за счет использования ранее выработанного творога, а улучшение пищевой и биологической ценности курта было осуществлено за счет дополнительного введения в смесь для производства курта сухой молочной сыворотки.

Использование готового творога позволило сгладить сезонный характер производства курта путем использования в период снижения выработки творога для производства курта, зарезервированного (замороженного) творога летней выработки. Добавление сухой творожной сыворотки обогащает курт витаминами и другими биологически активными веществами.

Известно, что в молочной сыворотке содержится более 30 макро- и микроэлементов. В нее переходят практически все витамины молока (особенно водорастворимые). Белки молочной сыворотки относятся к наиболее ценным белкам животного происхождения, являясь источником незаменимых аминокислот. Главными среди них являются β-лактоглобулин, α-лактальбумин, альбумин сыворотки крови, иммуноглобулины и протеозо-пептонная фракция; среди минорных компонентов можно выделить лактоферрин.

β-лактоглобулин участвует в транспорте ряда веществ, например, витамина А, а также является ингибитором плазмина. α-лактальбумин необходим для синтеза лактозы из галактозы и глюкозы.

Иммуноглобулины объединяют группу высокомолекулярных белков, обладающих свойствами антител - веществ, образующиеся в организме животного при введении в него различных чужеродных белков (антигенов) и нейтрализующих их вредное действие. Иммуноглобулины молока обладают резко выраженными свойствами агглютининов - веществ, вызывающих склеивание и выпадение в осадок микробов и других клеточных элементов.

Лактоферрин выполняет транспортную функцию - связывает и переносит в организм новорожденного железо; кроме того, обладает защитными свойст-вами - связывая железо, задерживает развитие нежелательной кишечной мик-рофлоры (Е. соli и др.) [1].

Одними из наиболее ценных составляющих молочных сыворотки, обеспечивающих ее высокую биологическую ценность, являются витамины. При производстве сыров, например, из молока в сыворотку переходит до 88% тиамина, 78% - аскорбиновой кислоты, 90% - никотиновой кислоты (РР), весь рибофлавин (В2), до 60% витамина В12, 11% витамина А и 32% витамина Е. В следовых количествах обнаруживаются оротовая кислота (витамин В13) и пангамовая кислота (витамин В15).

Технология производства курта включала следующие процессы: подготовка основных ингредиентов, перемешивание компонентов, прессование, формование, сушку и копчение.

Творог получают по стандартной технологии по СТ РК 94-95.

В куттер помещают творог, специи (при изготовлении кутра с пряностями) и перемешивают в течение 10-15 минут, чтобы он имел однородную консистенцию без комков и крупинок. Затем добавляют подготовленную поваренную соль и снова перемешивают в течение 10-15 минут и вносят сыворотку молочную сухую и снова перемешивают 5-10 минут.

После перемешивания массу прессуют. Когда сыворотка перестанет свободно стекать, фильтровальую ткань складывают конвертом, на массу накладывают прессовальную раму и давление пресса постепенно увеличивают до 1:3 к весу готового продукта. Влажность теста должна бать не выше 69 %.

После этого массу направляют на формовочную машину (пресс-аппарат), где она приобретает нужную форму и разрезается в зависимости от веса, при формовании курту придают форму короткого цилиндра диаметром 1,5 см и длиной 2-2,5 см, причем вдоль по длине цилиндра прокалывают сквозное отверстие диаметром 0,5-0,7 мм.

Высушивание курта производят в шкафных сушилках. Кассеты, заполненные сырыми изделиями, устанавливают на полки сушильного отделения. Курт сушат, продувая воздух снизу вверх. При этом используется воздух сушильного отделения, параметры которого поддерживаются (сушка с постоянной сушильной способностью воздуха), а именно температура 35-40 °С и относительная влажность 65-70 %. Продолжительность сушки при указанных параметрах воздуха должна составлять от 6 до 10 часов.

Копчение курта производят в коптильне, где происходит процесс пропитывания курта коптильными веществами, которые получаются в виде дыма при неполном сгорании древесины. Для копчения используются опилки из натуральной древесины лиственных пород деревьев – ольхи, дуба, а также плодовых – виши, сливы, груши. Опилки можно использовать как сухие, так и увлажненные – водой. Температура копчения 30-40 °С в течение 6-10 часов. Высушенный курт упаковывают.

Контрольные вопросы

1 Бабин Г. В. Особенности производства сырокопчёных колбас. –М.: ЦИНТИпищепром. – 1964. – С.  60.

6 Лаврова Л. П., Крылова В. В. технология колбасных изделий. – М.: «Пищевая промышленность». – 1975. – С. 49.

2 Воловинская В., Горбатов В. Лаврова Л. О бездымном копчении продуктов. – М.: «Мясная индустрия СССР». – 1963. – С. 49.

6 Лаврова Л. П., Крылова В. В. Технология колбасных изделий. – М.: « Пищевая промышленность». – 1975. – С. 56.