Практическое занятие №2

Тема: Переносные устройства использующиеся в  биотехнологии

План:

- Насосы. Классификация насосов.

- Центробежные насосы.

- Осевые насосы.

- Роторные насосы.

1) Насосы, используемые в микробиологической промышленности, делятся на две группы: динамические и объемные.

В динамических насосах преобразование энергии происходит под влиянием динамического взаимодействия между потоком жидкости и рабочим органом насоса.

В объемных насосах перемещение жидкости происходит при изменении объема рабочей камеры насоса при вращательном или возвратно-поступательном движении рабочего органа.

К основным характеристикам насосов относятся

- объемная производительность (м3/с);

- напор или давление создаваемое насосом, м. жид. ст. или Па;

- потребляемая мощность, кВт;

- допускаемая высота всасывания, м.

Классификация насосов используемых в биотехнологии:

I. Динамические насосы

1. Лопастные 2. Насосы трения

а) центробежные; а) струйные

б) диагоналевые; б) эрлифтные

в) осевые;

г) вихревые.

I.Объемные или роторные насосы

1. С возвратно-поступательным движением

а) поршневые;

б) плунжерные;

в) диафрагменные;

г) шланговые;

д) пневматические.

2.С вращательным движением.

а) шестеренные

б) винтовые;

в) шиберные или эксцентриково-лопастные

2) Центробежные насосы получили наибольшее распространение в биотехнологии.

Они могут быть:

- либо одноступенчатыми, либо многоступенчатыми.

Большая часть насосов в биотехнологии относится к насосам консольного типа.

Рис. 3.1. Консольный центробежный насос типа К: 1 – рабочее колесо; 2 –вал; 3 – спиральная камера; 4 – опора; 5 – крышка; 6,7 – шариковые подшипники; 8, 9 – муфты; 10 – кольцевое уплотнение; 11 – кольцевое уплотнение; 12 – кольцевое уплотнение с отверстием; 13 – сальник; 14 – распорное кольцо; 15 – отверстия; 16 – нажимная крышка.

Центробежный насос типа К состоит:

- из рабочей камеры – собственно корпуса насоса улиткообразной (спиральной) формы с всасывающим и нагнетательным патрубками,

- рабочего органа – рабочего многолопастного колеса (крыльчатки) закрепленного на горизонтальном валу,

- и электродвигателя, который посредством муфты соединен с горизонтальным валом.

Все узлы насоса закреплены на литой чугунной раме. Рабочая спиральная камера насоса спереди закрыта крышкой отлитой совместно с входным патрубком.

Горизонтальный вал, установлен в корпусе на подшипниках качения и приводится в действие через муфту от электродвигателя.

Насосы типа К в основном предназначены для перекачивания воды и других маловязких жидкостей.

По такой же схеме выполнены и другие центробежные насосы предназначенные для агрессивных сред.

К ним относятся:

- консольные насосы на отдельной стойке;

- химические консольные насосы типа Х;

- химические консольные насосы для перекачивания жидкостей с твердыми включениями типа АХ;

- химические моноблочные насосы типа ХМ;

- химические погружные насосы типа ХП;

- химические погружные насосы для перекачивания жидкостей с твердыми включениями типа ХПА;

- химические с обогревом корпуса ХО;

- химические погружные насосы для перекачивания жидкостей с твердыми включениями и суспензий типа ПХП.

Они используются для перекачивания кислых, щелочных, слабокислых, аммиачных сред и кислот. Числа оборотов рабочих колес достигает от 24, 1 до 48,3 об/с.

Помимо этих насосов в биотехнологии используются герметические центробежные насосы во взрывозащищенном исполнении типа ЦНГ-70; ХГ; ХГВ.

Они используются для перекачивания агрессивных, токсичных, взрывоопасных и пожароопасных жидкостей.

Особенностью конструкции этих насосов является то, что они не имеют сальниковых и торцевых уплотнений.

3) В осевых насосах жидкость перемещается в осевом направлении. Приращение давления происходит за счет преобразования кинетической энергии в потенциальную.

Жидкость поступает в проточную полость 1 насоса (рис. 3.2), в которой находится рабочее колесо, состоящее из ступицы 2 с закрепленными на ней лопастями 3. Число лопастей обычно от 3 до 6.

Ступица рабочего колеса 2 насажена на вал 5, который приводится в действие электродвигателем.

При прохождении через рабочее колесо жидкость одновременно участвует в поступательном и вращательном движении.

После рабочего колеса жидкость поступает в неподвижно установленный направляющий аппарат 4, состоящий из ряда неподвижных лопастей.

Этот направляющий аппарат предназначен для устранения закрутки потока на выходе из насоса и уменьшения потерь напора внутри проточной полости.

Рабочее колесо по своей форме похоже на гребной винт. Лопасти его изогнуты по винтовой линии.

Осевые насосы могут быть:

- одноступенчатыми и многоступенчатыми,

- жестколопастными и поворотно-лопастными.

Регулирование подачи производится:

- в жестколопастных насосах – изменением частоты вращения колеса,

- а в поворотно-лопастных – изменением угла наклона лопастей.

Подача в них может достигать 750– 6000 м3/ч, а напоры от 1,3 до 23 м.

Используются они в качестве циркуляционных насосов в системах промышленного водоснабжения, а также для циркуляции суспензий в вакуум-выпарных установках.

4) Роторные насосы состоят, как правило, из трех частей:

- ротора;

- неподвижного корпуса со всасывающей и нагнетательной камерами;

- и непрерывно вращающихся замыкателей, расположенных на роторе.

По виду замыкателей роторные насосы делятся:

- на коловратные (или шестеренчатые);

- поршневые и плунжерные;

- и шиберные (пластинчатые или эксцентриково-лопастные).

Одними из наиболее распространенных роторных насосов являются шестеренчатые или шестеренные насосы.

Они состоят из пары цилиндрических зубчатых колес расположенных внутри эллисообразного корпуса.

При вращении шестерен жидкость:

- из всасывающего патрубка попадает в пространство между соседними зубьями каждой из шестерен,

- и далее вытесняется в нагнетательный патрубок.

Достоинством этих насосов является простота конструкции, малые масса и габариты.

Эти насосы имеют следующие характеристики:

- вязкость перекачиваемых жидкостей составляет от 2 * 10-6 до 10-4 м2/с;

- подача (производительность) достигает до 200 м3/ч;

- напор до 250 метров жидкостного столба (т.е. давление 25 атм);

- температура перекачиваемой жидкости до 200 0С.

Контрольные вопросы:

- Классификация насосов

- По виду замыкателей роторные насосы делятся

Список использованной литературы:

- Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. П37 Процессы и аппараты пищевых производства.

- Перераб.и доп. – М.: Колос, 2008 -760 с.ил. Кавецкий Г.Д Процессы и аппараты пищевой технологии.

- Журналы: «Мясная промышленность», «Пищевая промышленность»