МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

Кафедра технологии производства продуктов животноводства

Брель-Киселева И.М.

Курс лекций

для магистрантов специальности:

по направлению ГПИИР-2

Производство продуктов питания,

образовательная программа

Высокотехнологичное производство и

безопасность продуктов питания

Костанай, 2016

Содержание

| Введение…………………………………………………………………….. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Тема лекции 1: Введение. Предмет и задачи. Общие положения. Классификация предприятий по переработке молока и молочных продуктов…. |  | 5 |
|  | - Введение. Предмет и задачи. Общие положения. 1.1. Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий. - Классификация предприятий по переработке молока и молочных продуктов - Предприятия цельномолочной промышленности - Молочноконсервные предприятия. ## 2.3. Маслодельные предприятия ## 2.4. Сыродельные предприятия ## 2.5. Маслосырбазы ## 2.6. Заводы сухого обезжиренного молока и заменителей цельного молока 2.7. Цехи по производству мороженого и заводы по первичной обработке молока | 5 5 6 7 7 8 8 8 8 9 |
| Тема лекции 2: Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию………………………………………….. |  | 10 |
|  | 1.Основные определения. 2.Структура оборудования. 3.Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов. 4.Основные требования к оборудованию | 10 15 18 21 |
| Тема лекции 3: Средства для транспортирования молока на молочные заводы и молочных продуктов потребителям……………………………. |  | 26 |
|  | 1.Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов. 2.Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта. 3.Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей. 4.Автомобильный холодильный транспорт. | 26 27 30 31 |
| Тема лекции 4: Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов……………………………… |  | 39 |
|  | 1.Молокопроводы и арматура. 2.Транспортные и загрузочные устройства. 3.Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов | 39 44 |
| Тема лекции 5: Теоретические основы охлаждения. Холодильные машины и установки………………………………………………………… |  | 46 |
|  | - Понятие о холодильных машинах и установках. - Рабочие процессы холодильной машины - Физические величины и способы охлаждения | 46 47 53 |
| #### Тема лекции 6: Основные узлы холодильных установок………………… |  | 57 |
|  | #### 1. Компрессоры. Классификация. 2. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры - Компрессионные холодильные агрегаты - Холодильные шкафы 5. Теплоизоляция | 57 60 64 65 66 |
| Тема лекции 7: Технологические процессы и аппараты при производстве молочной продукции…………………………………………………………………………………. |  | 68 |
|  | 1.Технология молочных продуктов 2. Технологическое оборудование 2.1. Подбор оборудования | 68 69 81 |
| Тема лекции 8: Тепловые процессы……………………………………………………... |  | 82 |
|  | - Тепловые процессы | 82 |
| Тема лекции 9: Биохимические процессы при производстве молочных продуктов…. |  | 87 |
|  | 1. Молоко – как продукт питания и его биологическая ценность 1.1. Химический состав и пищевая ценность молока - Ассортимент молока питьевого 1.3 Факторы, формирующие качество молока питьевого | 87 87 88 89 |
| Тема лекции 10: Организация производства молочных продуктов. Расчет и подбор технологического оборудования………………………………………………………… |  | 91 |
|  | 1. Технологические процессы и аппараты при производстве молочной продукции ## 1.1 Построение графика технологических процессов. # 2. Расчет и подбор технологического оборудования. ## 2.1. Оборудование для транспортировки и приемки молока. ## 2.2. Оборудование для хранения молока ## 2.3. Оборудование для перемещения продуктов (насосы, трубопроводы) ## 2.4. Оборудование для механической и тепловой обработки молока ## 2.5. Оборудование для производства сливочного масла. ## 2.6. Оборудование для производства белковых молочных продуктов ## 2.7. Оборудование для производства мороженого ## 2.8. Построение графика работы оборудования. | 91 93 95 96 96 98 100 102 106 110 112 |
| Литература рекомендованная…………………………………………………………… |  | 115 |

Введение

Молочная промышленность – одна из основных отраслей пищевой промышленности.

Сырьем для производства молочных продуктов является молоко –ценнейший продукт биологического происхождения. Современными усилиями науки и практики разрабатываются все более современные и экономически целесообразные способы переработки сырья, создается технологии производства новых продуктов, а также совершенствуются и проектируется новые и машины и оборудование, обеспечивающие данные процессы.

Особое внимание при проектировании предприятий, необходимо уделять внедрению автоматизированных систем управления и контроля производственных процессов, а также проведение мероприятий по использованию безотходной технологии и комплексной переработки вторичного сырья с организацией участков по производству нежирной молочной продукции, сухого обезжиренного молока, заменителей цельного молока сухой сыворотки и других продуктов.

Все проведённые организационно-технические мероприятия должны быть направлены на обеспечение прироста продукции, повышение его качества, рост  производительности труда, снижение себестоимости продукции и улучшение технико-экономических показателей работы цеха, предприятия.

Тема лекции 1: Введение. Предмет и задачи. Общие положения. Классификация предприятий по переработке молока и молочных продуктов

План:

- Введение. Предмет и задачи. Общие положения.

1.1. Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий.

- Классификация предприятий по переработке молока и молочных продуктов

  - Предприятия цельномолочной промышленности

  - Молочноконсервные предприятия.

2.3.  Маслодельные предприятия

2.4.  Сыродельные предприятия

2.5.  Маслосырбазы

2.6. Заводы сухого обезжиренного молока и заменителей цельного молока

2.7. Цехи по производству мороженого и заводы по  первичной обработке молока

1.

Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста к производственно-технологической, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности при создании и осуществлении технологий по переработке молока и их машинно-аппаратного оснащения.

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: иметь представление:

- о принципах действия основных видов оборудования;

- о современном состоянии технологических машин и аппаратов молочных производств, опыте эксплуатации новейшего оборудования пищевых производств;

- об особенностях эксплуатации оборудования, определяющего технологический процесс;

- об основных признаках классификации оборудования для рационального его комплектования в технологических линиях;

- о принципах взаимодействия деталей и узлов в технологическом оборудовании;

знать:

- основные конструктивные элементы технологического оборудования; принципы работы основного технологического оборудования; правила высокопроизводительной и безопасной эксплуатации

- основного технологического оборудования; основные технико-экономические показатели и режим работы

- оборудования при комплектовании проектируемых и реконструируемых производств;

уметь использовать:

- техническую литературу для определения оптимальных технологических параметров технологических линий;

- компьютерную базу оборудования при проектировании технологических линий;

владеть:

- навыками определения исправности и работоспособности основного технологического оборудования;

- методами определения и расчета кинематических параметров технологического оборудования;

- методами расчета производительности технологического оборудования.

Уровень технического обеспечения современных молочных производств очень высок и имеет тенденцию к 100 процентной механизации даже традиционных процессов – выработки цельномолочной продукции и сыра. Процессы по производству молочных продуктов, концентрации, сгущению, сушке, обработке компонентов смесей на базе молока, дозирования смесей, фасования, розлива, внутрицехового транспорта не только полностью механизированы, но практически полностью работают в полуавтоматическом режиме.

В связи с этим, хотя само определение «технологическое оборудование» подразумевает, что к этому разряду оборудования относятся машины, аппараты, связующие их транспортные магистрали, непосредственно соприкасающиеся с молоком, следует расширить понятие на приборы контроля, устройства автоматического управления, которые могут рассматриваться как устройства КИПиА (контрольно – измерительные приборы и автоматика). Такие устройства могут представлять собой самодостаточные, обслуживаемые на заводах специализированными службами показывающие, регистрирующие приборы, системы автоматических узлов и агрегатов, показывающих и изменяющихся в процессе переключения мнемосхем пультов управления частью производства. И тогда эти узлы и агрегаты относят к компетенции, обслуживанию, наладке, ремонту специальными службами. Чаще всего службой КИП и А. На небольших предприятиях такая служба может быть организована в виде участка отдела главного энергетика.

Вместе с тем приборы, элементы автоматики и робототехники любой степени сложности, входящие в технологические машины и аппараты, являются их составной частью рассматриваются в настоящем курсе как технологическое оборудование. Аналогично следует считать технологическим оборудованием электродвигатели, гидравлические и пневмотические приводы, вентиляционные установки и системы выполняющие задачи обеспечения количественных и качественных превращений продукта, перемещения его в пространстве производства.

2. В молочной промышленности существуют предприятия по первичной обработке и переработке молока, переработке обезжиренного молока, пахты и сыворотки, производству заменителя цельного молока, маслосырбазы с холодильниками, цехи по производству мороженого.

Их различают не только по профилю, но и по объему перерабатываемого молока.

2.1. Предприятия цельномолочной промышленности

Предприятия цельномолочной промышленности как правило размещаются в городах и поэтому называются городскими молочными заводами. Радиус зоны доставки молока для таких заводов может достигать нескольких сотен километров.

Производственная мощность городского молочного завода определяется потребностью в цельномолочной продукции, которую рассчитывают по рекомендуемым нормам потребления и перспективной (на 10-15 лет) численности городского населения и режимом (количеством смен) работы завода. Дня массового строительства имеются типовые проекты заводов мощностью 25, 60, 100, 150 и 200 т в смену.

В городах с населением свыше 3 млн. человек требуется завод сменной мощностью 1000 т и более. Минимальные по мощности (25 т в смену) городские молочные заводы строят, как правило, в городах с населением до 75 тыс. человек. В крупных городах при гормолзаводах строятся цехи или заводы продуктов детского питания.

На городских молочных заводах предусматривается производство масла, сгущенной сыворотки или молочного сахара (лактозы).

Города и поселки городского типа с населением до 20 тыс. чел. обеспечиваются продукцией с предприятий других отраслей молочной промышленности.

2.2. Молочноконсервные предприятия.

Различают молочноконсервные заводы по производству стерилизованного молока, сгущенного молока с сахаром, сгущенного стерилизованного молока, сухих детских молочных продуктов и сухого молока.

Основными технологическими процессами производства продукции на этих предприятиях являются сгущение и сушка.

Эти процессы требуют больших затрат энергии. Для их осуществления применяют сложное и громоздкое оборудование – выпарные и сушильные установки, в процессе работы которых расходуется в значительном количестве вода. Кроме того, молочноконсервные заводы оснащены сложными и дорогими автоматизированными жестянобаночными линиями, фасовочными и закаточными автоматами. Таким образом, молочноконсервные заводы – предприятия с высокой технической и энергетической вооруженностью, требующие значительных капиталовложений.

Эти предприятия, кaк правило, мощностью 100 т и более перерабатываемого молока в смену следует проектировать в местах с высокоразвитым молочным животноводством, где можно заготовить большой объем молока с единицы площади сырьевой зоны.

При консервных заводах обычно предусматриваются	цехи по производству масла и цельномолочной продукции.

2.3. Маслодельные предприятия

В зависимости от того какой продукт и каким способом перерабатывается обезжиренное молоко, маслодельные предприятия классифицируют на маслоказеиновыe, маслодельные с цехами по производству обезжиренного сыра, маслодельные с цехами по производству пищевого казеина, маслодельные с цехами по производству сгущенного обезжиренного молока, маслодельные с цехами по производству сухого обезжиренного молока и т.п. Обычно маслодельные заводы располагаются в зоне большого сбора молока, вдали от крупных городов, средняя мощность таких заводов составляет 40…50 т перерабатываемого молока в смену.

2.4. Сыродельные предприятия

Сыродельные заводы различат по видам вырабатываемых сыров и мощности. Они размещаются в зоне качественного сыропригодного молока, их мощность 25 т и более перерабатываемого молока в смену. Особое внимание в развитии  сыроделия в городах и рабочих поселках должно быть уделено производству быстросозревающих сыров. Тип сыродельного завода обусловлен характером переработки сыворотки. Существуют заводы с цехами по сгущению и сушке сыворотки, производству молочного сахара (лактозы). На сыродельных заводах, кроме того, предусматривается производство масла и цельномолочной продукции

2.5. Маслосырбазы

В системе маслодельной и сыродельной промышленности значительное место занимают маслосырбазы, имеющие холодильники.

В период становления молочной промышленности маслосырбазы создавались для приема и хранения готовой продукции, поступающей с расположенных в определенном радиусе заводов. В дальнейшем маслосырбазы стали играть и оперативно-техническую роль, т.е. ремонтировать тару и оборудование, изготовлять некоторые запчасти и т.п. В настоящее время маслосырбазы участвуют в производственном процессе – на них осуществляется дозревание и созревание сыра. Современные маслосырбазы оборудованы холодильниками на 600, 1000, 2000, 3000 и 5000 т единовременного хранения продукции. Как правило, при маслосырбазах строят цехи по производству плавленых сыров.

2.6. Заводы сухого обезжиренного молока и заменителей цельного молока

Эти завода строят в районах развитого молочного животноводства и крупных животноводческих комплексов.

В связи с тем, что на заводах сухого обезжиренного молока (СОМ) и заменителей цельного молока (ЗЦМ) осуществляют процессы сгущения и сушки, они требуют больших затрат энергии, воды. Как и молочноконсервные предприятия, они оснащаются сложным дорогостоящим оборудованием и являются высокой технической и энергетической вооруженности. На таких заводах предусматривается производство масла и цельномолочной продукции.

2.7. Цехи по производству мороженого и заводы по  первичной обработке молока

Цехи мороженого обычно строят в крупных городах, их производственная мощность определяется потребностью, которую рассчитывают по физиологическим нормам потребления и перспективной численности населения.

Технологический процесс производства мороженого требует больших затрат холода, поэтому цехи мороженого в большинстве своем проектируют при хладокомбинатах и холодильниках, имевших большие мощности холодильной техники.

В зоне гормолзаводов приемные пункты и сепараторные отделения, . функции которых входят приемка молока, очистка, частичное сепарирование его, охлаждение до температуры – -3…-4 ºС и хранении до отправки на молочный завод.

В состав некоторых зон гормолзаводов входят сметано-творожные заводы, которые вырабатывают в летнее время при массовом поступлении молока творог и сметану, отгружают готовую продукцию гормолзаводу, непосредственно в торговую сеть или для закладки в резерв.

В зоне маслозаводов имеются приемные пункты и сепараторные отделения, на которых осуществляется приемка, охлаждение и отгрузка молока или его сепарирование. При этом обезжиренное молоко частично возвращается сдатчикам, а остальное перерабатывается на сыр, сгущенное или сухое обезжиренное молоко, а также, казеин. Сливки, полученные при сепарировании, пастеризуют, охлаждают и отгружают на маслозавод.

В зоне сыродельных и молочноконсервных заводов имеются только приемные пункты, для сбора, хранения и отгрузки молока.

Молокоприемные пункты, сыродельные цехи и комплекты оборудования малой мощности

Молокоприемные пункты типа МПП предназначены для приемки цельного молока от хозяйств, его очистки, охлаждения, хранения и частичной переработки (до 30%), с получением пастеризованного, в том числе обезжиренного молока, сырых сливок.

Такие молокоприемные пункты рассчитаны на мощность в среднем 10 тонн молока в сутки. Состоят они из блоков-кузовов полной заводской готовности, отгружаемых заводом-изготовителем с установленными на них технологическим оборудованием. Размеры блоков обеспечивают их перевозку автомобильным и железнодорожным транспортом.

К молокоприемным пунктам такой мощности могут применять блоки типа ОПМГ для переработки молока на цельномолочную продукцию (творог, масло), которые состоят из отдельных строительно-технологических блоков, с установленным в них технологическим оборудованием. Суточная производительность по творогу – 700…600 кг, маслу – 100…160 кг.

Сыродельные цехи предназначены для производства сыров на предприятиях малой мощности, в качестве побочной продукции производятся сливки и сыворотка. Сменная мощность 50, 100, 200, 300 кг.

Сыродельный цех может размещаться в универсальном сборно-разборном здании комплектной заводской поставки или блочно-комплектном исполнении, состоящей из нескольких блок-кусков полной заводской готовности, с установленным в них технологическим оборудованием.

Тема лекции 2: Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию

План:

1.Основные определения.

2.Структура оборудования.

3.Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов.

4.Основные требования к оборудованию.

1. Машины и аппараты перерабатывающих производств состоят из деталей, механизмов, узлов, сборочных единиц, агрегатов и элементов, обеспечивающих соединение составных частей в многофункциональное изделие.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятиях. ГОСТ2.101-68устанавливает следующие виды изделий: детали; сборочные единицы; комплексы; комплекты. Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей делятся: на неспецифицированные (детали) не имеющие составных частей; специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты), состоящие из двух и более составных частей. К составным частям машины относятся: деталь, сборочная единица (узел), комплекс и комплект.

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Узел – изделие, представляющее собой законченную сборочную единицу, которая состоит из нескольких деталей с общим функциональным назначением (подшипник качения, муфта, редуктор и т. п.).

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе путем сборочных операций (свинчиванием, с натягом, клепкой, сваркой, пайкой и др.).

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии – изготовителе в результате сборочных операций, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (поточная линия станка, автоматическая телефонная станция и т.п.).

Основой изучения и конструирования машин является знание их структуры и функционального назначения элементов, из которых они состоят.

Машиной называется сочетание нескольких механизмов, выполняющих определенные целенаправленные движения для преобразования энергии, материалов или информации.

В зависимости от назначения различают три вида машин: энергетические, рабочие, информационные.

В свою очередь рабочие машины подразделяются на технологические и транспортные.

В технологических машинах под материалом подразумевается обрабатываемый предмет (объект труда), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. Преобразование материалов в этих машинах заключается в изменении их свойств, состояния или формы. К технологическим машинам в перерабатывающей промышленности относятся, например, вальцовые станки, волчки, куттеры, сепараторы, маслообразователи и т. д.

В транспортных машинах под материалом понимается перемещаемый предмет, а его преобразование состоит только в изменении положения.

В общем случае технологическая машина состоит из следующих механизмов: двигательного (двигателя), передаточного и исполнительного. Кроме перечисленного, большинство технологических машин перерабатывающих производств дополнительно оснащаются питающим механизмом и выпускным устройством, а также механизмами для управления, регулирования, защиты и блокировки машины.

Двигатель служит для преобразования любого вида энергии в механическую. Современные машины перерабатывающих производств приводятся в движение главным образом отдельным электродвигателем, и поэтому в данном случае имеет место преобразование электрической энергии

В механическую.

Процесс развития двигательного механизма происходил по следующим этапам:

а) развитый трансмиссионный привод всех машин от одного центрального двигателя;

б) групповой электропривод однородных машин с развитой передаточной трансмиссией;

в) индивидуальный электропривод машины с передаточным механизмом ко всем исполнительным механизмам;

г) индивидуальный встроенный электропривод для каждого исполнительного механизма машины.

Последний этап является наиболее совершенным с точки зрения возможности автоматического управления работой машины и обеспечения для каждого исполнительного механизма индивидуального режима работы, присущего его динамике.

Динамика двигательного и передаточного механизмов определяется усилиями, необходимыми для воздействия рабочих органов на обрабатываемый объект. Эти усилия обусловливают размеры узлов и деталей механизмов в зависимости от прочности, жесткости и износоустойчивости.

Передаточный механизм служит для передачи энергии (движения) от двигателя к исполнительному механизму. Кинематическая система передаточного и исполнительного механизмов определяет законы движения рабочих органов, скорости и ускорения отдельных звеньев системы.

Передаточные механизмы можно разделить на три вида: не изменяющие, изменяющие и регулирующие скорость движения (частоту вращения) исполнительного механизма. К первому виду относятся всевозможные муфты. Для изменения скорости движения используются ременные, цепные, зубчатые, червячные, фрикционные передачи и редукторы, а для регулирования — вариаторы.

Исполнительный механизм предназначен для приведения в действие рабочих органов машины. Он включает ведомое звено, с которым соединяются рабочие органы, и ведущее, которое связано с приводным механизмом. В качестве исполнительного механизма чаще всего используется вал.

Рабочие органы исполнительных механизмов непосредственно воздействуют на обрабатываемый продукт или материал согласно заданному технологическому процессу. Во многих случаях процесс в машине осуществляется несколькими рабочими органами, каждый из которых выполняет определенную операцию. Такие машины называются сложными в отличие от простых машин с одним рабочим органом.

Рабочие органы делятся на обрабатывающие и удерживающие (захваты, зажимы и др.). Удерживающие рабочие органы могут фиксировать обрабатываемое изделие в неподвижном состоянии при относительном перемещении обрабатывающего рабочего органа. В других случаях обрабатывающий орган неподвижен, а перемещается обрабатываемый объект вместе с удерживающим органом.

В общем случае рабочими органами могут быть не только механические устройства, но и воздушные, и водяные потоки, поля (магнитные, электрические, температурные и т. д.), а также реакционные пространства (камеры), в которых создаются необходимые условия для воздействия на обрабатываемое сырье.

Исполнительные механизмы характеризуются условиями работы рабочих органов. Так, в механизмах непрерывной работы их рабочие органы находятся в непосредственном контакте с обрабатываемым объектом в течение всего цикла движения механизма. А в периодически работающих механизмах рабочие органы находятся в контакте с обрабатываемым объектом лишь в течение части цикла движения механизма (рабочее перемещение); остальное время рабочие органы находятся в нерабочем положении (холостое перемещение).

При рабочем перемещении требуется соблюдать определенные закономерности движения, обусловленные технологическими требованиями. При конструировании рабочих органов исполнительных механизмов необходимо учитывать различные режимы их работы при рабочем и холостом ходах.

Питающий механизм предназначен для непрерывной или периодической подачи сырья или исходного продукта в машину. Механизм может обеспечивать количественное дозирование (весовое или объемное) подаваемого сырья в зависимости от изменения его физико-механических свойств, а также требуемых свойств готового продукта и требований технологического процесса.

Выпускное устройство предназначено для вывода продукта, полученного в результате технологического процесса машины.

Помимо главных механизмов современные машины снабжают рядом дополнительных устройств:

а) установочными и регулирующими механизмами (для настройки работы машины);

б) механизмами управления (для пуска, остановки, контроля); в) механизмами защиты и блокировки, предотвращающими

неправильные или несвоевременные включения или отключения отдельных механизмов. Они также предназначены для предохранения механизмов машины при аварии.

Движущиеся элементы машин соединяются с неподвижными с помощью опор и подвесок.

Для крепления и соединения отдельных элементов и механизмов машин служат корпус, станина, или рама.

Структурный анализ каждой машины позволяет построить ее технологическую и кинематическую схемы, определить динамические условия работы всех механизмов, узлов и деталей, что необходимо при расчете и конструировании машин.

Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств

При современном многообразии перерабатывающих производств применяемое в них технологическое оборудование также весьма разнообразно.

Это оборудование можно классифицировать по ряду следующих обобщающих признаков:

а) характеру воздействия на обрабатываемый продукт; б) структуре рабочего цикла; в) степени механизации и автоматизации; г) функциональному признаку.

Помимо этих признаков каждому виду оборудования присущи свойства и особенности частного порядка. Они рассматриваются в соответствующих главах, посвященных расчету, конструированию и использованию различных машин и аппаратов.

В зависимости от характера воздействия на обрабатываемый продукт технологические машины делятся на аппараты и машины.

В аппаратах  осуществляются тепло-, массообменные, физико-химические, биохимические и другие процессы, в результате которых происходит изменение физических и химических свойств обрабатываемого продукта или изменение его агрегатного состояния. Характерным признаком аппарата является наличие реакционного пространства или камеры. Для интенсификации процессов аппараты могут быть снабжены дополнительными механизмами. Кроме того, для работы аппаратов обычно обязательно наличие различных рабочих жидкостей [холодной и (или) горячей воды], газа, пара, дыма и т. п., которые называются теплоносителями или хладагентами. Взаимодействие последних с обрабатываемым продуктом в аппарате может происходить напрямую или через разделяющую поверхность (стенку).

В машинах осуществляется механическое воздействие на продукт, в результате чего изменяется его форма, размеры и другие физико-механические показатели. Конструктивной особенностью машин является наличие движущихся исполнительных (рабочих) органов. Форма, размеры, материал и характер перемещения этих органов зависят от их назначения.

В некоторых случаях технологическое оборудование является комбинацией машины и аппарата, поскольку в нем одновременно осуществляется механическое, физико-химическое и тепловое воздействие.

По виду цикла работы машины и аппараты могут быть периодического, полу-непрерывного и непрерывного действия.

В оборудовании первого типа продукт подвергается воздействию в течение определенного времени, после которого он выгружается. При полу-непрерывном (циклическом) действии загрузка продукта и воздействие на него осуществляются непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка – через определенные промежутки времени. В оборудовании непрерывного действия загрузка, обработка и выгрузка продукта происходят одновременно.

В процессе работы технологическое оборудование выполняет не только основные (измельчение, перемешивание, варка и т. п.), но и вспомогательные (загрузка, перемещение, контроль, выгрузка и т. п.) операции. В зависимости от соотношения этих операций, а также участия человека в их выполнении различают оборудование неавтоматического, полуавтоматического и автоматического действия и кибернетические машины (роботы).

В автоматах все основные и вспомогательные операции выполняются оборудованием без участия человека. Если автомат способен производить логические операции, вырабатывать и осуществлять в соответствии со своим целевым назначением программу действия с учетом переменных условий протекания технологического процесса, то он называется самонастраивающимся или кибернетическим. В полуавтоматическом оборудовании вспомогательные операции немеханизированные. В неавтоматическом (простом) оборудовании вспомогательные, а также часть основных операций выполняются вручную.

В зависимости от сочетания технологического оборудования в производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию), агрегаты (последовательно различные операции), комбинированное оборудование (законченный цикл операций) и поточные автоматические линии (выполняют все технологические операции в непрерывном потоке).

Наконец, по функциональному признаку все оборудование перерабатывающей промышленности можно разделить на группы, в которые входят машины и аппараты, отличающиеся воздействием на продукт и конструктивным оформлением.

Детальная классификация оборудования по функциональному назначению подробно изучается в курсах «Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства» и «Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства».

2. Любая единица технологического оборудования состоит из следующих частей: станины, корпуса, рамы и т. п.), устройства или узлов загрузки (выгрузки) продукта, защиты (блокировки), привода и исполнительного (передаточного) механизма, исполнительных органов и контрольно-измери-тельных приборов. Основными частями, взаимодействие которых определяет техническую характеристику оборудования, являются привод, исполнительный механизм и исполнительные органы.

Станина предназначена для крепления всех частей оборудования, в том числе дополнительных устройств (транспортирования, подъема и т. п.), необходимых для работы оборудования. В отдельных видах оборудования (сепараторы и др.) станина кроме основного назначения служит устройством (картером), в котором находится смазка для исполнительного механизма.

Устройство загрузки (выгрузки) осуществляет периодическую или непрерывную подачу продукта в оборудование, а также может обеспечивать его дозирование по объему или массе в зависимости от требований технологического процесса.

Устройство защиты (блокировки) предназначено для предотвращения неправильного или несвоевременного включения или отключения отдельных частей оборудования или предохранения их от разрушения при аварии.

Привод служит для передачи движения через исполнительный механизм или исполнительные органы оборудования. В качестве привода применяют электрические, гидравлические и пневматические механизмы.

Электрический привод получил наибольшее распространение. Его основная часть – электродвигатель.

По роду подводимого тока электродвигатели разделяют на три группы: постоянного тока с постоянным или регулируемым напряжением. У них возможно плавное изменение частоты вращения вала в широких пределах; трехфазные переменного тока – сравнительно редко используемые

синхронные и широко применяемые асинхронные. Синхронные электродвигатели работают с постоянной (нерегулируемой) частотой вращения вала вне зависимости от нагрузки. По сравнению с асинхронными они обладают более высоким коэффициентом полезного действия, выдерживают значительные перегрузки. Асинхронные электродвигатели используют для приведения в действие технологического оборудования, они несложны по конструкции и в обслуживании, их включают в сеть непосредственно, без преобразователей;

однофазные асинхронные малой мощности. Их применяют преимущественно во вспомогательных устройствах.

Трехфазные асинхронные электродвигатели бывают одно- и многоскоростные (максимальное число скоростей — четыре). Многоскоростные электродвигатели выгодны тем, что могут работать с изменяющимися (ступенчато) скоростями. Трехфазные асинхронные электродвигатели выпускают в закрытом (от попадания капель жидкости и пыли) исполнении, в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным пусковым моментом в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным скольжением в закрытом исполнении и др.

По конструкции крепления к опоре электродвигатели подразделяют на фланцевые, вертикальные с нижним выходом вала, на скользящей плите и встраиваемые. В качестве электрического привода могут служить также линейные электродвигатели и соленоиды (электромагниты).

Гидравлический привод состоит из насоса, подающего рабочую жидкость (минеральное и касторовое масла, глицерин, воду и др.) в гидросистему и поддерживающего в ней давление и расход; гидродвигателя, передающего движение исполнительному механизму; трубы, соединяющей насос и гидродвигатель; емкости для резервирования (хранения) рабочей жидкости; аккумулятора (сборника) рабочей жидкости; контрольно-регулирующих приборов; устройств для очистки (фильтров) и охлаждения рабочей жидкости. Для подачи рабочей жидкости применяют лопастные, шестеренные, поршневые и другие насосы. Гидродвигатели бывают ротационными, поворотными (сервомоторы) и поршневыми (гидроцилиндры). Первые приводят исполнительный механизм во вращательное, вторые в поворотное и третьи – в возвратно-поступательное движение.

В пневматическом приводе рабочей средой является сжатый воздух. В состав привода входят компрессор, нагнетающий воздух в систему; ресивер (герметичный сосуд) для создания запаса воздуха; фильтр; трубопроводы; пневмодвигатель; приборы контроля и автоматики. Пневмо-приводы бывают ротационные, поршневые, мембранные и др. Наибольшее распространение получили поршневые.

Исполнительный (передаточный) механизм предназначен для передачи движения от привода к исполнительным органам технологического оборудования. Этот механизм состоит из ведущего звена, которое связано с приводом, и ведомого звена, соединяемого с исполнительными органами. Основной параметр, характеризующий работу исполнительного механизма,

– передаточное отношение (число). Оно представляет собой величину, равную отношению: в зубчатых передачах числа зубьев ведомой и ведущей к диаметру ведомой и ведущей шестерен; в зубчатых и ременных передачах частоты вращения ведомой шестерни (шкива) к частоте вращения ведущей шестерни (шкива).

Исполнительный механизм характеризуется условиями работы исполнительных органов. Существуют следующие исполнительные механизмы: непрерывной работы – исполнительные органы находятся в постоянном контакте с обрабатываемым продуктом в течение всего цикла движения механизма; периодической работы – исполнительные органы находятся в контакте с продуктом в течение части движения исполнительного механизма (рабочее перемещение), остальное время пребывают в нерабочем положении (холостое перемещение).

Исполнительные механизмы (передаточные устройства) бывают жесткие и гибкие. К жестким исполнительным механизмам относят зубчатые, червячные, цевочные, храповые, рычажные, кривошипно-шатунные, шарнирные, кулисные, кулачковые, крестовидные, пружинные, планетарные, фрикционные, дифференциальные. Гибкие передаточные механизмы — ременные, цепные, ленточные и т. п. применяют при небольших передаточных отношениях, а также в комбинации с жесткими механизмами.

Исполнительные органы предназначены для непосредственного оказания на обрабатываемый продукт энергетического (механического, теплового) воздействия или создания условий, обеспечивающих взаимодействие продукта с рабочими средами или энергетическими полями. Эти органы разнообразны по конструкции, что обусловлено различием свойств обрабатываемой продукции, способов, режимов и направления воздействия на них.

По конструкции исполнительные органы бывают лопастные, шнековые и винтовые, барабанные, вальцовые, мембранные и шланговые, ленточные, сетчатые, фрикционные, в виде пары цилиндр – поршень, сопловые, форсуночные и дисковые.

По способу воздействия исполнительные органы можно разделить на очищающие, истирающие, перемешивающие и тепло-передающие.

Классификация. Технологическое оборудование предприятий молочной отрасли различается по устройству, принципу работы, выполняемым технологическим операциям и способам их осуществления. Оборудование можно классифицировать, объединив в группы те виды, которые обладают общими признаками: характером цикла работы, сочетанием в производственном потоке, степенью механизации и автоматизации, функциональным назначением и др.

Функциональное назначение оборудования определяет способы и принципы воздействия на обрабатываемое молочное сырье. По функциональному признаку различают следующие основные группы оборудования: для приема, транспортирования и хранения молока; для механической обработки молока; для тепловой обработки молока; для выпаривания и сушки; для розлива, фасования и упаковывания молока и молочных продуктов. Классификация по функциональному признаку позволяет теснее связать принципы работы оборудования с законами механики, гидромеханики, теплофизики, физической химии, биохимии и микробиологии.

Кроме того, применяется оборудование для выработки конкретных видов молочной продукции (маслоизготовители, маслообразователи, прессы для сыра и т. д.).

Основные параметры оборудования.

Работа технологического оборудования выражается техническими и технологическими показателями, составляющими его техническую характеристику. К ним обычно относят:

- производительность, т. е. количество перерабатываемого сырья или вырабатываемой продукции в единицу времени;

- потребляемую энергетическую мощность, выражаемую количеством теплоили хладоносителя, электричества в единицу времени;

- параметры электрической энергии (напряжение, частота, количество фаз), теплоносителя (температура, давление), хладоносителя (вид, температура);

- параметры сырья и вырабатываемой продукции; параметры режима работы оборудования и его отдельных элементов и узлов — давление, температуру, частоту вращения и др.; габаритные размеры и массу оборудования;

- условия эксплуатации (характеристика производственного помещения, температура и относительная влажность воздуха).

Техническая характеристика оборудования определяет его пригодность для выполнения технологической операции при выработке конкретных видов продукции.

3. Передачами в машинах называются устройства, служащие для передачи энергии механического движения на расстояние и преобразования его параметров. Общее назначение передач совмещается с выполнением частных функций, к числу которых относятся: распределение энергии, понижение или повышение скорости, преобразование видов движения (например, вращательного в поступательное или наоборот), регулирование скорости, пуск, остановки и реверсирование. Наиболее широкое распространение в технике получило вращательное движение, так как оно может быть осуществлено наиболее простыми способами.

Передачи используют как для уменьшения (редукции), так и для увеличения угловой скорости двигателя до заданной угловой скорости рабочего звена (органа) машины. В зубчатых передачах первые называются

редукторами, а вторые – мультипликаторами.

Необходимость применения передач, располагаемых между двигателем и исполнительным органом машины (по пути следования энергии), обусловлена следующими причинами: частота вращения исполнительных органов машины чаще всего отличается от частоты вращения вала стандартных двигателей; в процессе эксплуатации машины необходимо регулировать скорости исполнительного органа и соответственно вращающие моменты, как правило, в пределах, не осуществляемых непосредственно двигателем из-за не экономичности или невозможности; характер и законы движения, обеспечиваемые двигателем, отличаются от предусматриваемых для исполнительного органа; одним двигателем необходимо привести в движение несколько исполнительных органов с разными скоростями; непосредственно из-за больших расстояний между двигателем и исполнительным органом или по соображениям безопасности и удобства обслуживания.

По способу передачи движения от ведущего вала к ведомому различают передачи трением и зацеплением; непосредственным касанием (фрикционные, зубчатые, червячные, глобоидные, гипоидные, спироидные, волновые, винтовые) и с гибкой связью (ременные, зубчато-ременные, цепные); по назначению – кинематические и силовые; по характеру изменения передаточного отношения – с постоянным и изменяющимся передаточным отношением (ступенчато и бесступенчато).

Выбор типа передачи зависит от габаритов, массы и компоновочной схемы машины, режима ее работы, частоты и направления вращения ведущего и ведомого валов, пределов и условий регулирования их скорости.

Конструкция механических передач вращательного движения включает следующие основные элементы: первичный (ведущий) вал, вторичный (ведомый) вал и передаточный механизм, который изменяет скорость, направление вращения или то и другое одновременно.

Основная характеристика передач любого типа передаточное число i, представляющее собой отношение частоты вращения п1 первичного вала к частоте вращения п2 вторичного вала, т. е.

В зубчатых передачах в качестве передаточного органа используются зубчатые колеса (шестерни). Простая зубчатая передача представляет собой две шестерни, находящиеся в зацеплении.

Если оси валов параллельны, то применяют цилиндрические шестерни с внешним или внутренним зацеплением. Зубья могут располагаться параллельно образующей цилиндра (прямозубые шестерни) и под углом к ней (косозубые шестерни). Косозубые шестерни обеспечивают более плавную и с меньшим шумом работу.

Если оси валов пересекаются в пространстве, применяют конические шестерни, если скрещиваются винтовые.

Передаточное число зубчатой пары можно выразить и как отношение чисел зубьев шестерен:

Для увеличения передаточного числа ставят последовательно несколько зубчатых пар. Общее передаточное число при этом равно произведению передаточных чисел входящих пар.

Червячная передача состоит из одно или многозаходного винта червяка, находящегося в зацеплении с червячным колесом, оси которых скрещиваются под прямым углом. Чаще всего в червячных передачах ведущим звеном служит червяк, а ведомым червячное колесо. Червяки могут быть цилиндрическими и глобоидальными. Глобоидальный червяк, облегающий дугу окружности колеса, распределяет нагрузку на большее число зубьев колеса, что повышает износоустойчивость передачи. Передаточное число червячной передачи

Цепная передача служит для передачи вращательного движения между удаленными друг от друга валами при помощи замкнутой цепи , охватывающей ведущую и ведомую звездочки.

Передаточное число цепной передачи определяют по той же формуле, что и для зубчатой передачи.

Ременная передача служит для передачи вращательного движения между валами, находящимися на расстоянии друг от друга, посредством плоского / или клиновидного  ремней, надетых на шкивы. Передаточное число ременной передачи.

Фрикционная передача передает движение от ведущего звена ведомому посредством сил трения, например путем плотного прижатия друг к другу дисков, гладких колес цилиндрической или конической формы.

Редуктор служит для уменьшения частоты вращения вала и соответствующего увеличения вращающего момента. В корпусе редуктора размещены одна или несколько передач с зацеплением с постоянным передаточным отношением.

Мотор-редуктор – моноблок, состоящий из редукторной части (редуктора) и электродвигателя.

Различают редукторы общемашиностроительного применения и специальные.

В соответствии с ГОСТ 29076-91редукторы и моторредукторы общемашиностроительного применения классифицируют в зависимости:

от вида применяемых передач, числа ступеней и взаимного расположения осей входного и выходного валов (параллельное, соосное, пересекающееся, скрещивающееся);

взаимного расположения геометрических осей входного и выходного валов в пространстве (горизонтальное и вертикальное); способа крепления редуктора;

расположения оси выходного вала относительно плоскости основания и оси входного вала (боковое, нижнее, верхнее) и числа входных и выходных концов валов.

Цифровое условное обозначение по ГОСТ 2037—94варианта сборки редуктора и мотор-редуктора характеризует взаимное расположение выходных концов валов, их число и должно входить в условное обозначение изделия.

Общие технические условия регламентированы: для редукторов общемашиностроительного применения – ГОСТ Р 50891-96;для моторредукторов – ГОСТ Р50968-96.

Важнейший размер, в основном определяющий нагрузочную способность, габариты и массу редуктора, называют главным параметром редуктора. Главный параметр цилиндрических, червячных и глобоидных редукторов – межосевое расстояние aw тихоходной ступени, планетарных – радиус г водила, конических – номинальный внешний делительный диаметрde2 колеса, волновых – внутренний диаметр d2 гибкого колеса.

Реальный диапазон передаточных отношений (чисел) редукторов – от 1 до 1000. Значения передаточных отношений должны соответствовать ряду R20 предпочтительных чисел (ГОСТ 8032-84).

Основная энергетическая характеристика редуктора – номинальный момент Т-ном, представляющий собой допустимый вращающий момент на его тихоходном (ведомом) валу при постоянной нагрузке.

Большинство современных технологических машин требуют регулирования скорости рабочих органов в зависимости от условий осуществления технологического процесса. Для этого машины снабжают ступенчатыми коробками передач с большим числом зубчатых пар, что усложняет их конструкцию. Но существуют передачи, позволяющие в определенных пределах бесступенчато (плавно) изменять передаточное число. Их называют вариаторами (варьировать – значит изменять).

Применение в машине вариатора значительно упрощает ее конструкцию, позволяет установить оптимальный скоростной режим и регулировать угловые скорости на ходу. Все это существенно повышает производительность машины, расширяет ее функциональные возможности, кроме того, способствует уменьшению шума и вибрации. Эти достоинства вариаторов обусловили их широкое распространение в различных областях машиностроения.

Главные характеристики вариаторов: диапазон регулирования диаметра D, наименьшая скорость тихоходного вала n2 min мощность Р на нем.

4. К технологическому оборудованию предприятий молочной отрасли предъявляют как общие требования, характерные для всех видов пищевого оборудования, так и специальные (санитарные), определяемые особенностями перерабатываемого сырья, а также требования безопасности.

К общим требованиям, предъявляемым к технологическому оборудованию молочных предприятий, относятся необходимая производительность, минимальные материало- и энергоемкость, трудоемкость и безопасность в обслуживании, качество вырабатываемой продукции, ремонтопригодность, надежность, долговечность, экологическая безопасность.

Особенность технологического оборудования, перерабатывающего молочное сырье, – это высокие санитарные требования к его конструкции. Исполнительные органы технологического оборудования конструктивно выполняют таким образом, чтобы при самых неблагоприятных условиях эксплуатации исключить возможность проникновения в рабочую зону посторонних предметов, смазочных масел, ржавчины или металлической пыли, получаемой от износа деталей.

Конструкционные материалы технологического оборудования при контактировании с пищевыми продуктами не должны образовывать примесей, загрязняющих пищевую продукцию и снижающих ее качество. Запрещается применять в рабочей зоне детали из свинца, цинка, меди, сплавов и покрытия из них, а также покрытия из кадмия, никеля, хрома, эмалей, пенопластов, пластмасс на основе формальдегида, материалов, содержащих стекловолокно, асбест, изделия из керамики, стекла, лакокрасочных покрытий.

Применяемые материалы должны быть стойкими к химическим, тепловым и механическим воздействиям при систематической мойке, чистке и дезинфекции оборудования. Цвет конструкционных материалов в рабочей зоне не должен влиять на оценку качества пищевой продукции и затруднять выявление загрязнений.

Для изготовления металлоконструкций (рам, станин, связей и т. д.) следует применять профили замкнутого сечения.

Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту продукта от внешних загрязнений, исключать выбросы продуктов или вспомогательных материалов в окружающую среду, обеспечивать полное опорожнение и хорошую очищаемость оборудования, предотвращать застой остатков продукта и образование очагов гниения. Все поверхности должны быть доступны для санитарной обработки и контроля ее качества.

В конструкции продуктовой зоны оборудования не должно быть непромываемых мест, глухих карманов, щелей, а также перегородок, ступенек, кромок, резких сужений поперечного сечения, необходимость в которых не обусловлена требованиями технологического процесса. В частности, ванны, металлические технологические емкости и детали, соприкасающиеся с продуктами, должны иметь легко-очищаемую гладкую поверхность без щелей, зазоров, выступающих частей и других элементов, затрудняющих чистку.

Конструкция продуктовой зоны оборудования, предусматривающего замкнутую систему санитарной обработки (без разборную мойку), должна обеспечивать возможность периодической разборки для ручной чистки и контроля. Съемные и разборные детали и узлы должны быть снабжены легко-разборными соединениями.

В продуктовой зоне оборудования не допускается применять заклепки, болты, точечную сварку, соединения внахлест. Стыки поверхностей и вершины углов должны быть скруглены радиусом не менее 6 мм, а при применении механизированной мойки оборудования – радиусом не менее 50 мм. Сливные и переливные трубы оборудования должны соединяться с канализацией закрытым способом с устройством сифонов или через воронки с разрывом струи. Чистота обработки поверхностей деталей и узлов оборудования должна соответствовать ГОСТ 2789. Уплотнительные устройства валов должны исключать попадание сырья, моющих средств и т. д. в механизм привода, а смазочных материалов – в продуктовую зону.

Размещение оборудования, обвязка его трубопроводами, соединение с системой канализации не должны препятствовать санитарной обработке и контролю. Расположение арматуры и мест присоединения трубопроводов, подающих среду, отличную от пищевого продукта (например, гидравлическое масло, охлаждающая среда), должно исключать загрязнение продукта в результате утечек в процессе работы и не препятствовать санитарной обработке оборудования.

Изоляция поверхностей оборудования должна быть выполнена из теплоизолирующих материалов, не загрязняющих окружающую среду и продукт. В частности, для теплоизоляции любых поверхностей нельзя использовать материалы, содержащие стекловолокно или шлаковату.

ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» устанавливает  требования безопасности к производственному оборудованию в части конструкций, органов его управления, средств защиты, входящих в конструкцию, а также требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением производственного оборудования. Оборудование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, не загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выше установленных норм. Безопасность оборудования обеспечивается выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т.п., применением средств механизации, автоматизации, дистанционного управления и защиты; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению. Оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным, устойчивым к повышенной влажности, колебаниям давления и температуры, действию агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения.

Движущиеся части оборудования – гребенки, выступающие концы валов и элементы их частей (винты, шпонки), питательные и накатные валики, ролики, открытые передачи, торцы барабанов (роликов) в местах набегания конвейерной ленты (пластин), в местах термо- и ультразвуковой сварки, питательные воронки (бункера) – должны иметь ограждения. Не закрепленные наглухо (на болтах, винтах и т. п.) ограждения зубчатых передач должны иметь устройства, позволяющие открыть их только после полной остановки машины и обеспечивающие ее пуск лишь при закрытом ограждении. Рабочие места обслуживающего персонала должны находиться вне зоны перемещения механизмов, сырья и готовой продукции.

Конструкция оборудования должна предусматривать меры по ограничению выделения конвекционного и лучистого тепла (теплоизоляцию). В машинах с местным охлаждением должно быть устройство, блокирующее пуск машины при отсутствии хладоносителя.

Оборудование, выделяющее влагу, газы, пыль и посторонние запахи, должно быть максимально загерметизировано. При недостаточной герметизации необходимо использовать местные отсосы воздуха.

Наружные выступающие части оборудования должны быть закруглены по радиусу не менее 5 мм и не иметь заусенцев, наплывов металла после сварки. Кнопки включения производственного оборудования должны быть заглублены на 3-5мм в корпусе пусковой коробки.

Органы управления (кнопки, рукоятки, маховики и т. п.) у постоянного рабочего места должны размещаться в рабочей зоне, ограниченной в пределах: по длине не более 0,7 м, по глубине не более 0,4 м и по высоте не более 0,6 м. Указанные органы управления должны быть над уровнем пола (площадки) на высоте 0,9 -1,5м при обслуживании стоя и 0,6-1,2м при обслуживании сидя. Все кнопки, рукоятки, маховики и другие органы управления должны иметь обозначения или надписи, поясняющие их функциональное назначение, а также окрашены в соответствующие цвета:

красный – остановка; ахроматический (черный, серый или белый), допускается зеленый – пуск; ахроматический – попеременные остановка или пуск; желтый – аварийное включение; ахроматический или синий – специальное включение.

Площадки для обслуживания машин и оборудования, расположенные на высоте, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями, а также свободный проход шириной не менее 0,7 м. Настилы площадок должны исключать скольжение и иметь по краям сплошную зашивку на высоте 0,15 м. Высота ограждения и перил должна быть не менее 1 м, а на высоте 0,5- 0,6 м от настила площадки (лестницы) необходимо размещать дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м. Лестницы на высоте 3-5м должны иметь переходные площадки; ширина лестницы – не менее 0,6 м, расстояние между ступенями – 0,2, ширина ступени – не менее 0,12 м. Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь наклон не менее 45°, меньшей высоты – не более 60° к горизонту.

Усилие на рукоятках, рычагах постоянного пользования при ручном управлении не должно превышать 40 Н, а при ручном регулировании и наладке – 100 Н.

Пусковые педали ножного управления оборудованием должны иметь ограждения или предохранительные устройства, исключающие случайное выключение оборудования (падение предмета, случайное нажатие). Ограждение педали должно быть прочным, не иметь острых краев и не стеснять движения ноги. Площадка пусковой педали должна быть прямой с рифленой поверхностью (нескользкой) и иметь закругление в начале и упор для ноги в конце. Ширина педали должна быть не менее 80 мм, а длина до упора – ПО – 130мм. Возвышение педали над уровнем пола площадки (перед ее включением) не должно превышать 120 мм, а прожатие ее (после включения) – 60 мм; усилие при нажатии на педаль в положении сидя – 24,5 Н, в положении стоя – 34,5 Н.

Задвижки, вентили и краны, расположенные выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки) или заглубленные, должны иметь приспособления (рычажные, штанговые и др.), позволяющие открывать и закрывать их с рабочего места.

Стационарная контрольно-измерительная аппаратура должна быть установлена на рабочих местах не выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки).

Токоведущие части оборудования должны быть надежно электро-изолированы, ограждены или находиться в недоступных для людей местах. Электрическая аппаратура, установленная на технологическом оборудовании, а также его заземление должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок.

Температура нагретых поверхностей оборудования, ограждений и трубопроводов на рабочих местах не должна превышать 45 °С. Ванны, баки и другие рабочие емкости следует оборудовать сливными и переливными устройствами, соединяемыми с канализацией закрытым способом, с разрывом струи и запорными устройствами.

Оборудование, работающее под избыточным давлением (автоклавы, стерилизаторы и др.), проектируют и эксплуатируют в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Эти правила распространяются на работу металлических сосудов, эксплуатируемых под избыточным давлением свыше 0,07 МПа.

Конструкция сосудов должна быть надежной, обеспечивать безопасность при эксплуатации, предусматривать возможность их осмотра, санитарной обработки и ремонта. Все, что мешает внутреннему осмотру, должно быть съемным. Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь достаточное число лазов для осмотра и ремонта, которые располагают в местах, доступных для обслуживания. Лазы имеют круглую и овальную формы. Круглые лазы должны иметь диаметр не менее 400 мм, овальные – малая ось не менее 325 мм, большая – не менее 400 мм. Сосуды в виде трубчатых теплообменников разрешается изготовлять без люков и лазов. Опрокидывающиеся сосуды должны иметь приспособления, предотвращающие само-прокидывание. Днища сосудов обычно имеют эллиптическую форму, но могут быть выполнены в виде полу-шара или шарового сегмента. Сварные швы сосудов должны быть только стыковыми. В стыковых соединениях элементов сосудов с различной толщиной стенок переход от одного элемента к другому должен быть плавным, а толщина кромки более толстого элемента должна уменьшаться постепенно. Угол наклона поверхностей перехода не должен превышать 15°. Если разница в толщине соединяемых элементов составляет не более 30 % толщины тонкого элемента и не превышает 5 мм, то допускается применение сварных швов без предварительного уменьшения толщины толстого элемента.

В горизонтальных сосудах, нижняя часть которых малодоступна для осмотра, продольные швы не должны быть в пределах центрального угла, равного 140е нижней части корпуса. Отверстия для лазов и люков следует располагать вне сварных швов. Расстояние между центрами двух соседних отверстий определяют путем расчета на прочность. Расстояние от кромки отверстия на выпуклом днище до внутренней поверхности отбортовки должно быть не менее 0,1 внутреннего диаметра днища.

Для изготовления и ремонта сосудов необходимо использовать материалы, указанные в Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение машины.

2.Что такое аппарат перерабатывающих производств?

3.Что мы называем изделием?

4.Дайте определение детали, узла, сборной единицы, комплекса, агрегата, установки.

5.Какие виды передач обеспечивают наибольшую точность взаимного положения?

Тема лекции 3: Средства для транспортирования молока на молочные заводы и молочных продуктов потребителям

План:

1.Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов.

2.Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта.

3.Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей.

4.Автомобильный холодильный транспорт.

Вопрос 1. Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов.

Молоко с ферм вывозится не менее чем один раз в сутки. Для крупных молочных ферм, и для расположенных недалеко от мол-заводов, более рациональной является двукратная вывозка. С отделенных хозяйств практикуется вывозка молочных сливок, что уменьшает транспортные

расходы, но предполагает организацию сепараторных пунктов. Молоко в обязательном порядке сепарируется, и на мол-заводы поставляются только сливки, при наличии в зоне карантинных мероприятий по заразным заболеваниям скота. При заинтересованности молоко производящих хозяйств мол-заводы поставляют им обезжиренное молоко для выпойки молодняка. Свиноводческие мероприятия закупают сыворотку, пахту. Все эти продукты перевозятся специальным автомобильным транспортом, который является собственностью молочных предприятий или специализированных автохозяйств. Таким образом целью транспорта молока является бесперебойное транспортное обеспечение вывоза молока с ферм и доставке его в натуральном виде, при температуре не выше 10 °С на молочные предприятия. Для достижения цели решаются следующие задачи:

-молоко с фермы вывозится перед очередной дойкой, утренней или вечерней, или в случае двукратного вывоза перед утренней и вечерней;

-молоко в дороге, до места приемки по качеству не должно иметь температуру выше 8 °С. Молоко свыше этой температуры будет приниматься сниженным сортом, а с температурой выше 10 °С вообще бессортовым;

-в процессе транспортирования молоко не может быть ухудшено по показателям механической чистоты или изменения структуры жира. Такое может наблюдаться при недостаточной герметичности емкостей и при значительных перемещениях молока внутри емкостей с ударом его о внутренние поверхности. В связи с указанными возможностями изменений молока емкости изготавливаются с возможностью достаточной герметизации, а цистерны разделяют на секции с минимальными объемами или конструктивно снижают возможность всплесков и ударов молока о поверхности, например устройством плавных отводов корпуса емкости или максимальным заполнением ее объема молоком. При не учете указанных обстоятельств жир в емкостях может образовывать значительные конгломераты масла – сырца, что ухудшает качество молока.

В связи с тем, что доставка на фермы обезжиренного молока, сыворотки и пахты, как правило осуществляется при поездке за молоком с этой же, или рядом расположенной фермы, следует иметь в виду возможность снижения санитарного состояния емкости в которой эти продукты перевозятся, т.е. они должны быть пастеризованы на заводе – отправителе. При перевозке молока в флягах, необходимо обеспечить их санитарное состояние организацией мойки и пропаривания после опорожнения на заводе.

Вопрос 2. Подвижной состав для перевозки молока с ферм и альтернативное оборудование его транспорта.

Способ транспортирования сырья на молочный завод существенно влияет на качество и себестоимость получаемой продукции.

При транспортировании молока с ферм на перерабатывающие предприятия используют фляги, автоцистерны и молокопроводы. В больших объемах (1000 л и более) молоко перевозят в цистернах с помощью автомобильного.

Автоцистерна состоит из одной или нескольких секций эллиптической формы со сферическими днищами. Снаружи секции покрыты термоизоляцией, деревянной обшивкой и пергаментом, поверх которых, установлен защитный кожух из тонколистовой углеродистой стали. Деревянная обшивка предохраняет термоизоляционный материал от механических повреждений, а кожух – от проникновения влаги. Благодаря слою термоизоляции, покрывающему секции, предотвращаются нагрев и замораживание молока при транспортировании. Секция, изготовленная из пищевого листового алюминия, в зависимости от марки автоцистерны имеет вместимость от 0,9 до 6,55 м3 молока (табл. 1).

Таблица 1

1. Техническая характеристика автомобильных цистерн

В местах крепления к шасси автомобиля или прицепа секции снабжены В местах крепления к шасси автомобиля или прицепа секции снабжены опорными поясами из деревянных брусков, скрепленных между собой.

Для мойки и осмотра рабочей емкости в секции служит люк, герметически закрывающийся крышкой с уплотнительной кольцевой резиновой прокладкой. На внутренней поверхности горловины люка имеются круговые метки, указывающие уровень молока при заполнении им секции. В каждую секцию вмонтировано по одному клапану, расположенному у торца днища и соединенному штуцером с молокопроводом, для налива и слива молока. С помощью специальной аппаратуры к штуцерам подсоединяют шланги, для хранения которых цистерна снабжена багажником. Чтобы штуцера в транспортном положении не загрязнялись, их плотно закрывают заглушками. Управление клапанами ручное –  с помощью маховиков, установленных на штоки клапанов и снабженных защитными футлярами.

Наполнение секции молоком осуществляется за счет вакуума, создаваемого автономной системой наполнения автомобиля, или насосом, установленным на месте сбора молока. Так как цистерна наполняется снизу через молокопровод, молоко не вспенивается. Из цистерны молоко сливается самотеком или перекачивается насосом молочного завода.

Для контроля уровня молока в секциях большинство цистерн оборудовано электрической системой сигнализации, состоящей из панели, индукционной катушки, реле обратного тока, переключателей и рычага поплавкового устройства. При заполнении секции молоком поплавковое устройство замыкает цепь и включается звуковой сигнал.

Особый интерес представляет применение молокопроводной системы транспортирования молока на перерабатывающие предприятия малой и средней мощности в том случае, когда они незначительно удалены от молочных ферм. Опыт показал целый ряд преимуществ такой доставки перед всеми другими способами: высокий коэффициент эксплуатационной надежности, простота и удобство обслуживания, возможность использования в условиях бездорожья, сокращение длительности транспортировки молока.

В горных районах благодаря перепаду высот между пунктами Приема и сбора молока экономичны самотечные молокопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 16, 20 или 25 мм. В доступных местах их укладывают в землю на глубину 40-70см, а в ущельях, На крутых склонах, над водными преградами крепят к промежуточным опорам или стальной проволоке, туго натянутой между опорами.

Авто-молцистерны:

Скорость транспортирования молока по трубопроводам в горной местности в первую очередь зависит от гидравлических уклонов трасс, по которым они проложены. В случае больших скоростей транспортирования молокопровод удлиняется за счет устройства рассредоточенных по длине трубопровода успокоительных ниткой или петель, которые создают местные сопротивления движению жидкости и гасят ее скорость.

К напорным системам относят молокопроводы, проложенные но равнинной местности в земле ниже зоны промерзания грунта. Модемный напорный молокопровод представляет собой две параллельные полиэтиленовые трубы, по одной из которых подается молоко, по второй – сжатый воздух. Оборудование молочной линии включает в себя резервуар термос, насос, счетчик молока, весы и молокоприемный бак. Воздушная линия состоит из компрессора, маслоотделителя, охладителя воздуха, брызгоуловителя и фильтра.

Подземный молокопровод работает следующим образом. Молоко центробежным насосом нагнетается через счетчик в молокопровод. Затем вставляют пробку из пористой пищевой резины. Сжатый воздух из компрессора, подаваемый в молокопровод, перемещает пробку и вытесняет молоко из трубопровода в чаши приемных весов молочного завода. Резиновая пробка при этом задерживается в улавливателе. Таким образом, работа подземного мол о ко про вода состоит из трех периодов: заполнения трубо-фонола жидкостью, движения жидкости и опорожнения трубопровода.

При транспортировании по трубопроводам такой сложной в биохимическом отношении жидкости, как молоко, на молочный жир воздействуют различные гидравлические факторы потока – резкие спуски и крутые повороты, движение с возрастающей скоростью порций молока за закладной деталью. Увеличение скорости вызывает расслоение молока или образование пульсирующих потоков, а также появление воздушных пробок. Поэтому скорость транспортирования молока в подземных молокопроводах регулируют количеством закладных деталей и соответственно разовой порцией транспортируемого молока. Минимальные потери молочного жира при транспортировании молока по трубопроводам происходят при скорости жидкости 1,2 м/с, а допустимая скорость транспортирования в этих системах не должна превышать 2 м/с.

Такая же скорость перемещения жидкости должна быть и при мойке молокопровода, осуществляемой в два этапа. Вначале на молочном заводе в систему подается (самотеком или насосом) моющий раствор. В молокопровод вставляют резиновую пробку и подают сжатый воздух. Отработанный раствор на ферме сливают в канализацию. После этого в молокопровод заливают чистую теплую воду, которая с помощью пробки и сжатого воздуха вытесняется в канализацию завода.

Разновидностью напорных молокопроводов являются трубопроводные магистрали, соединяющие различное технологическое оборудование молокоперерабатывающих заводов. Они характеризуются большим числом

поворотов, подъемов и спусков, наличием кранов и т. д. Транспортирование молока и моющего раствора осуществляется по ним напором, создаваемым насосами.

В отличие от напорных вакуумированные молокопроводы применяют для сбора молока в молочный блок из нескольких коровников или транспортирования его внутри помещения. В последнем случае они входят в состав доильной установки. Вакуумированные молокопроводы доильных установок состоят из стеклянных и полиэтиленовых труб, молочно-вакуумных кранов, соединительных муфт, молокоприемника, насоса и другого вспомогательного оборудования. Их мойка осуществляется вместе с доильными аппаратами автоматически или в режиме ручного управления. Наружный диаметр стеклянных труб молокопровода доильных установок 45 мм.

Молокопроводы большой протяженности обычно изготовляют из полиэтиленовых труб. Они морозостойки, сохраняют гибкость даже в интервале от  30до 60°С. Жидкость в этих трубах замерзает в 3...4 раза медленнее, чем в металлических. При замерзании жидкости трубы не разрушаются, а благодаря своей эластичности увеличиваются в диаметре и после оттаивания жидкости вновь приобретают прежнюю форму. Трубы с наружным диаметром 15...50 мм поставляются промышленностью свернутыми в бухты. Длина трубы в бухте может достигать 250 м, что позволяет прокладывать молокопровод с минимальным количеством стыковых соединений и полностью механизировать процесс укладки.

ВОПРОС 3. Очистка и мойка подвижного состава и емкостей

Авто-мол-цистерны перед заездом на территорию молочного предприятия подвергаются санитарной обработке. Для этого организуются и постоянно используются специальные мойки, устраиваемые непосредственно на въезде на территорию. Перед въездом в помещение мойки устраивается дезинфекционная подушка, представляющая собой придмок с мелкокусковым наполнителем, залитым дез-средством и покрытый фильтрующей тканью. Помещение оборудуется гидрантами для холодной и горячей воды, с возможностью обмывки напорной струей всех поверхностей авто-мол-цистерны. Кроме того вручную, с использованием скребков и щеток удаляются несмываемые струей загрязнения. На крупных предприятиях используют многофорсуночные напорные системы и специальные моющие вращающие барабаны, работающие по заданной программе.

После опорожнения емкости промываются изнутри. Автоцистерны небольшой вместимости промывают, закачивая внутрь воду и моющие средства через трубопровод молочного завода. Мойка автоцистерны вместимостью более 10 м3 осуществляется также от трубопровода завода. Однако при этом сам процесс мойки осуществляется не вручную, а с помощью специальных моющих головок, которые при работе вращаются и обеспечивают тем самым качественную мойку цистерн. В качестве моющего вещества используются специальные составы на корродирующие алюминний, широко используемый для изготовления автомолцистерн. Каустическая сода (NaOH) обеспечивающая хорошие показатели смывания белковых отложений на поверхностях из нержавеющей стали, активно корредирует алюминий. Используют растворы кальцинированной соды или сульфаминовой кислоты, а также различные моющие малопенящиеся средства, например Вимол, РОМ – АЦ-1,Стекло – мой, Ром – Блок, моющее

– дезинфицирующие МД -1,МСТА, Катрих, дезинфицирующие – Катамин и др. Режимные параметры применения этих средств контролируются лабораторией завода. Санитарную обработку автомолцистерн и фляг производят в следующей последовательности: ополаскивание – мойка – ополаскивание – дезинфекция – ополаскивание. При ополаскивании уделяют остатки молока, моющих и дезинфицирующих средств. Мойку ведут вручную или, чаще с использованием реактивных форсунок, опускающихся в емкости через люки с помощью электроталей. Фляги моются и пропариваются в специальных помещениях с использованием специальных флягомоечных и пропаривающих машин.

ВОПРОС 4. Автомобильный холодильный транспорт

Автомобильный холодильный транспорт используют как для внутригородских, так и для междугородных (в том числе и международных) рейсов.

Междугородные перевозки выполняет автотранспорт большой грузоподъемности (от 5 до 120 т), длительность рейсов достигает нескольких суток, а протяженность – нескольких тысяч километров, причем двери охлаждаемого кузова на протяжении всей дороги остаются закрытыми. При такой степени автономности холодильная установка транспортного средства должна быть высоконадежной и многофункциональной, поэтому такие установки требуют применения более сложной схемы управления, чем стационарные холодильные установки такой же холодо-производительности. Для международных перевозок часто используются охлаждаемые контейнеры, преимуществом которых является автономность конструкции и простота выполнения транспортных операций.

Внутригородские (и внутриобластные) перевозки производятся в течение рабочего дня и сопровождаются частыми остановками продолжительностью 20-30мин с открыванием дверей при разгрузке. Для этих перевозок используются автомобили малой и средней грузоподъемности (соответственно0,5-2,0и2,0-5,0т). Они делятся на две основные группы: изотермические (с теплоизолированным кузовом, но без холодильной установки) и авторефрижераторы (с теплоизолированным кузовом и автономной холодильной установкой).

Кроме перечисленных групп транспортных средств выделяют промежуточные варианты конструкций рефрижераторов. В них источник холода является периодически возобновляемым. К ним относят автомобили с азотной, сухоледной и зероторной (аккумуляторной) системами охлаждения.

При изготовлении и эксплуатации холодильного транспорта должны соблюдаться технические требования, зафиксированные в Женевском «Соглашении по международным перевозкам скоропортящихся продуктов и специальному оборудованию, применяемому для таких перевозок». При перевозке охлажденных или замороженных грузов изотермическим автомобилем низкая температура в кузове поддерживается либо за счет холода, аккумулированного самим грузом, либо за счет загрузки непосредственно в кузов источника холода, например сухого льда (твердой углекислоты).

По способности создавать и поддерживать температуру внутри ку-

зова рефрижераторы подразделяются на три класса: класс А – 0...+12 °С; класс В - - 10...+ 12 °С; класс С - - 20...+ 12 °С. Рефрижераторы класса

В и С должны иметь усиленную теплоизоляцию.

У большинства рефрижераторов в зимнее время кузов может обогреваться за счет работы холодильной машины в режиме теплового насоса. В большинстве случаев ее компрессор имеет привод либо от двигателя автомобиля, либо от собственного двигателя. Существуют модификации рефрижераторов, оборудованные дополнительным компрессором, работающим от внешней электросети с напряжением 220 или 380 V, для работы во время стоянки или перед загрузкой.

Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения Машинные системы охлаждения.

Наибольшее распространение получила механическая система охлаждения при помощи компрессора холодильной машины. Система не отличается от рассмотренных ранее холодильных машин. Особенности транспортной конструкции проявляются только в оформлении отдельных элементов холодильной машины. Это прежде всего касается конструкции

энергоподвода и способа соединения энергетической установки с компрессором холодильной машины.

По роду привода компрессора различают следующие типы установок:

•с приводом от основного двигателя автомобиля через гидропередачу или непосредственно через специальную электрическую муфту;

•с приводом от автономного специального двигателя внутреннего сгорания;

•с электроприводом от дизель-генератора.

Тип привода зависит в основном от производительности холодильной установки, которая, в свою очередь, определяется грузоподъемностью автомобиля и заданным температурным режимом. Это же определяет и конструктивные особенности установки, ее компоновку и размещение.

В авторефрижераторах малой и средней грузоподъемности используют установки первого типа. В авторефрижераторах средней грузоподъемности применяют в основном установки второго типа, а для авторефрижераторов большой грузоподъемности применяют холодильные установки как второго, так и первого типа.

Недостаток гидропривода (рис. 2) состоит в том, что он ограничивает производительность холодильной установки, поэтому в большинстве случаев стремятся к самостоятельному приводу установки.

С этой целью моноблочную холодильную установку комплектуют, например, бензиновым двигателем, дизельным двигателем или двигателем, работающим на пропане. Одной из разновидностей привода компрессора, вентиляторов воздухоохладителя и конденсатора является привод через клиноременную передачу.

Недостатками существующих систем машинного охлаждения являются их сложность, высокие капитальные затраты на приобретение, установку холодильной машины и относительно медленный выход ее на технологически заданный температурный режим. Это обстоятельство обусловлено рядом причин.

При внутригородских перевозках в летний период теплоприток внутрь кузова через открытую дверь значительно превышает теплоприток через ограждения, поэтому большое значение приобретает скорость выхода холодильной машины на заданную температуру в кузове. При каждом открывании дверей для разгрузки товаров в течение нескольких минут температура воздуха в кузове практически сравнивается с наружной. Для снижения температуры воздуха в кузове до первоначального значения типовой холодильной машине требуется порядка часа. Если водитель в течение рабочего дня должен объехать 6-8объектов торговли (торговых точек), то при этих условиях холодильная машина рефрижератора не сможет обеспечить стабильную температуру воздуха в кузове.

Для изменения такой ситуации кузов можно разделить на секции с несколькими дверями уменьшенных размеров или использовать в 2-3раза более мощную холодильную машину. Однако это значительно удорожает рефрижератор, требует увеличения мощности на валу двигателя.

Эффективное охлаждение кузова автомобиля достигается при посредстве азотной или сухоледной системы охлаждения.

Азотная система

Азотная система основана на разбрызгивании жидкого азота через форсунки распылительного коллектора из специального теплоизолированного сосуда 1 непосредственно в кузов, который в результате этого охлаждается всего за 10 мин.

Охлаждение воздуха в кузове достигается за счет низкой температуры кипения жидкого азота при атмосферном давлении (-195,6°С) при большой величине теплоты испарения (199,7 кДж/кг).

Температурный уровень воздуха в кузове рефрижератора обеспечивается посредством реле температуры 4, включающего и выключающего соленоидный вентиль 2.

Азотная система позволяет поддерживать температуру воздуха в охлаждаемом объеме с отклонением в ±1 °С.

Несмотря на отмеченные достоинства азотной системы, для практического применения таких рефрижераторов необходима сеть заправочных станций и специализированное оборудование для ежедневной заправки системы жидким азотом. Кроме того, содержание азота в кузове может достигать 99%, что требует дополнительного времени на проветривание перед входом в него людей.

Сухоледная система. Сухоледная система охлаждения кузова более проста и имеет меньшую массу при практически равной с азотной системой холодо-производительности. Техническое исполнение системы охлаждения воздуха разнообразно. Как правило, система представляет собой конструкцию, которая состоит из емкости, заполненной «сухим льдом», через которую вентилятором продувается воздух (рис. 5).

«Сухой лед» в виде гранул засыпается в металлическую емкость 2. Через эту емкость вентилятором 3 продувается воздух, который поступает в кузов. Регулирование температуры осуществляется посредством реле температуры 4, включая и выключая вентилятор 3. При открывании дверей концевой выключатель 5 отключает систему.

Эксплуатация таких систем показала, что время выхода кузова на температурный режим составляет 10-20мин. Эффективность охлаждения воздуха в кузове обеспечивается низкой температурой сублимации «сухого льда» (-78,9°С) при высоком значении теплоты сублимации (575 кДж/кг).

Длительность механизированной заправки рефрижератора «сухим льдом» — 7-10мин.

Широкое внедрение таких систем сдерживается относительным дефицитом «сухого льда» и неясностью ближайших перспектив его производства с точки зрения влияния диоксида углерода на глобальное потепление атмосферы Земли. Кроме того, эксплуатация системы с расходуемым холодильным агентом обычно обходится дороже, чем цикличное машинное охлаждение.

Таким образом, каждый вид автомобильного холодильного транспорта имеет свои преимущества, недостатки и особенности, поэтому его выбор должен основываться на технико-экономическом анализе ситуации.

Автомобильный транспорт – это транспорт широкого профиля. Помимо традиционных видов холодильного транспорта – крупно- и малотоннажных авторефрижераторов, торговых прицепов – получили распространение автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием, авто-аптеки с холодильным оборудованием на аккумуляторах холода и т. д.

В них в качестве транспортного холодильного оборудования используются холодильные витрины, шкафы, холодильные камеры и т. д., учитывающие специфику эксплуатации холодильного оборудования в транспортных условиях.

Малотоннажные рефрижераторы

Малотоннажные рефрижераторы предназначаются для перевозки охлажденной продукции, а также для развозки таксой продукции в течение рабочего дня по ряду торговых точек.

Малотоннажные авторефрижераторы содержат следующие основные составляющие: шасси, изотермический кузов, холодильное оборудование.

В качестве шасси наиболее широко используется продукция автозаводов «ВАЗ», «ГАЗ» и «ЗИЛ», включая ВИС, ЗГАЗ-3302«Газель» и ЗИЛ-5301«Бычок». Типовые объемны кузовов на автомобилях типа ВИС, «Газель», «Бычок» составляют 2,8;8-10;14-24м3.

Выбор того либо иного шасси в условиях стоимостных ограничений всецело обусловлен требованиями заказчика по грузоподъемности. Для ГАЗ3302 «Газель» эта величина составляет приближенно 1000 кг, а для автомобиля ЗИЛ-5301«Бычок» эта же величина составляет 3000 кг.

В качестве изотермических кузовов используются кузова, изготовленные из сэндвич-панелейс пенно-полистирольнай или пенополиуре-тановой теплоизоляцией толщиной0,04-0,1м.

Основным показателем качества изотермических свойств кузова является коэффициент теплопередачи, который должен быть не выше 0,4 Вт/(м2 • °С).

Наиболее близкими к таким показателям являются пластиковые кузова из пятислойных сэндвич-панелей.

Конструкция кузова зависит от назначения рефэрижератора. Если рефрижератор предназначен только для перевозки продовольствия из одной торговой точки в другую, кузов содержит две задние распашные двери. Холодильная машина авторефрижератораГАЗ-3302«Газель» имеет привод от двигателя автомобиля. Авторефрижератор дополнительно оснащен стояночной секцией, т. е. холодильной машиной, которая на время погрузки или разгрузки авторефрижератора подключается к электрической сети торговой точки. Холодильное оборудование обеспечивает температуру воздуха в кузове от-20до 5 °С.

В том случае, если транспортное средство предназначено для развозки замороженных продуктов, кузов обычно содержит боковые двери, количество которых составляет: 3-6для автомобиля «Газель» и4-8для автомобиля типа «Бычок».

Температура воздуха в много-дверном рефрижераторе «Газель» —-20...-10 °С — обеспечивается работой стояночной секции и посредством аккумуляторов холода.

Представителем холодильного транспорта небольшой грузоподъемности является рефрижератор на базе шасси ВАЗ (рис. 8).

Холодильная установка С – 090 (Termo King) с приводом от двигателя автомобиля обеспечивает температуру воздуха в охлаждаемом объеме0-5°С.

Холодильное оборудование для малотоннажных рефрижераторов делится на две группы: холодильное оборудование со стандартной холодильной машиной, имеющей воздухоохладитель, и холодильное оборудование с аккумуляторами холода.

В состав малотоннажного холодильного оборудования входят: компрессор, конденсатор, испаритель (воздухоохладитель) и блок управления. В ряде случаев возможна модификация холодильного оборудования с включением в состав установки так называемой стояночной секции, компрессор которой работает от напряжения 220 V.

В малотоннажных рефрижераторах работа компрессора осуществляется путем привода от двигателя автомобиля.

Блок управления позволяет осуществлять включение (выключение) компрессора при работающем двигателе, осуществляя контроль температуры визо-термическом кузове.

В зависимости от применяемой модели холодильного оборудования холодо-производительность холодильной машины лежит в диапазоне от 2650 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель 0 °С) до 1480 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель -20°С).

Авторефрижераторы с аккумуляторами холода в качестве холодильного оборудования используют: холодильный агрегат, аккумуляторы холода, элементы контроля и управления.

Аккумуляторы холода (рис.9) представляют собой конструкцию, выполненную в виде плоского металлического корпуса с расположенным внутри него трубопроводом для прохождения хладагента. Внутри короба находится эвтектический раствор с требуемой температурой замерзания, например -30°С. Холодильный агрегат и аккумулятор холода образуют единую холодильную систему.

Работа холодильного оборудования осуществляется следующим образом. На ночь холодильное оборудование рефрижератора подключается к сети переменного тока напряжением 220 V. В течение 8-10ч осуществляется замораживание эвтектических растворов аккумуляторов. В испарителях -аккумуляторах холод запасается в виде ледяных образований. Этого обычно бывает достаточно, чтобы при развозке продовольствия и при20-40

открываниях одной из дверей много-дверного рефрижератора можно было обеспечить температуру внутри кузова на уровне -20...-15°С.

После возвращения рефрижератора на базу рефрижератор вновь подключается для зарядки аккумуляторов холода к сети 220 V.

Рефрижератор с аккумуляторами холода имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с рефрижераторами с воздухоохладителями:

•загрузка продуктов осуществляется не в теплый кузов, а в охлажденный до требуемой температуры, например -24...-22°С;

•температура в кузове при открывании одной из многих боковых дверей надает незначительно;

•нет отбора мощности от двигателя автомобиля для работы холодильной установки, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля и сроках службы автомобильного двигателя;

•повышенная ремонтопригодность рефрижератора с аккумуляторами холода по сравнению с воздухоохладителями.

Разновидностью авторефрижераторов являются автомагазины.

Автомагазины

Автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием, предназначаются для проведения выездной торговли и продажи разнообразных продуктов. Автомагазины предназначены для продажи колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов, пельменей, молока и молочных продуктов, разливного молока, свежего мяса, свежей и мороженой рыбы, кур, пива.

Автомагазины содержат следующие составляющие: шасси, торговый кузов, холодильное оборудование, электрооборудование, торговое оборудование.

Для осуществления торговли используются различные по характеристикам торговые кузова. Огромное многообразие торговых кузовов можно свести в три группы.

Первая группа. Это кузова с крашеной металлической обшивкой и с теплоизоляцией из пенопластовых плит толщиной 25-50мм. Это самые недорогие и простые в производстве кузова. Основной недостаток – подверженность коррозии и невысокие теплозащитные свойства.

Вторая группа. Это кузова из сэндвич-панелейс крашеной металлической теплоизоляцией из пенополиуритана. Они имеют хорошую теплоизоляцию фургона, но сохраняют основной недостаток – подверженность коррозии даже при использовании оцинкованного железа.

Третья группа. Это кузова, выполненные из пятислойных сэндвичпанелей с пластиковым внешним покрытием и пенополистирольной теплоизоляцией с алюминиевым обрамлением кузова. Они имеют высокую теплоизоляцию и обладают высокими эксплуатационными характеристикамииз-заотсутствия коррозии.

В состав типового холодильного оборудования автомагазина входят холодильная витрина, холодильный шкаф, холодильная камера.

Стандартные витрины, шкафы и камеры, предназначенные для стационарных объектов, не могут быть использованы в автомагазинах, поскольку:

•не предназначались для эксплуатации в условиях многообразных динамических и вибрационных нагрузках;

•в автомагазинах наблюдается значительное превышение уровня температурных воздействий на холодильное оборудование, достигающее температур 35-45°С, по сравнению с температурами помещений стационарных магазинов 25 °С;

•типоразмеры стационарного холодильного оборудования не вписываются в ограниченные размеры кузовов.

Кроме того, холодильное оборудование с конвективным движением воздуха в нем непригодно, так как в течение одного рабочего дня количество открываний, например двери шкафа, при интенсивной торговле доходит до 300-500.

Все это определяет специфику комплекса холодильного оборудования для автомагазина.

В качестве холодильного оборудования используются холодильные агрегаты и элементы автоматики фирм DANFOSS, Electrolux, Friga Bohn. Качество и долговечность изделий достигаются тем, что в процессе производства используется высококачественная порошковая окраска элементов изделий, в витринах применяются высококачественная нержавеющая сталь, алюминиевые изделия и витринные стекла.

Все изделия имеют автоматическое удаление инея с поверхности испарителей, позволяющее своевременно удалять иней и восстановить нормальный процесс поддержания требуемого температурного режима в охлаждаемом объеме.

Электрооборудование автомагазинов предназначено для питания холодильного оборудования, освещения и работы торгового оборудования. Его основные параметры: напряжение 220 V, частота 50 Гц, мощность до 5 кВт.

Автомагазин содержит дополнительное торговое оборудование для осуществления торговли. К нему относятся: мойка, полки, разделочные столы, ниши для одежды, кассовые аппараты, весы.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы транспортирования молока от мест производства к молочным заводам Вам известны?

2. Какие автомобильные транспортные средства применяют для перевозки молока с ферм?

3. Как устроена автомолцистерна?

4. Как закачивается молока в автомолцистерну на ферме и как оно скачивается на заводе?

5. Как обеспечивается мойка подвижного состава, емкостей автомолоцистерн и фляг?

6. Какие системы охлаждения применяются в авторефрижераторах?

7. Какие периодически возобновляемого источники холода в авторефрижераторах. Вам известны? Дайте их характеристику.

Тема лекции 4: Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов

План:

1.Молокопроводы и арматура.

2.Транспортные и загрузочные устройства.

3.Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

Вопрос 1. Молокопроводы и арматура. Прием молока, его подача к емкостям для хранения, к технологическому оборудованию и межоперационное перекачивание осуществляются по молокопроводам – трубам из нержавеющей стали, алюминиевым, стеклянным, из полимерных материалов и резинотканевым напорным рукавам. Конструкция молокопроводов должна отвечать высоким санитарным условиям, подвергаться легкой сборке и разборке для мойки и дезинфекции.

Наибольшее применение в молочной отрасли получили трубопроводы из нержавеющей стали с условным диаметром прохода 25, 32, 36, 50, 75 мм при толщине стенки 1 и 1,5 мм. Их обычно выполняют разборными с длиной участков не более 2-4м. На концах трубы имеют соответствующие детали (ниппель с накидной гайкой и резьбовой штуцер с резиновой кольцевой уплотнительной прокладкой). Достоинства трубопроводов из нержавеющей стали – высокая прочность, долговечность, химическая и коррозионная стойкость. Наличие унифицированных элементов трубопроводов (колена и др.) допускает выполнение любой коммуникации, не прибегая к изгибу труб.

Стеклянные трубопроводы изготовляют из обыкновенного и термостойкого стекла. В первых допускается перекачивание жидкости при температуре от -50до +150 °С с перепадом температуры не более 40 °С, а во вторых с перепадом температуры90-100°С. Стеклянные трубы выпускают диаметром12-100мм и длиной 1-3 м. Они соединяются специальными фасонными частями. Недостатком стеклянных труб является их хрупкость. Они не выдерживают резких механических ударов и больших динамических нагрузок.

Трубопроводы из полимерных материалов обладают высокимикоррозионно-устойчивымии диэлектрическими свойствами, меньшим гидравлическим сопротивлением, чем металлические трубы. На их монтаж затрачивают меньше времени и труда, чем на монтаж других труб. Недостатком таких трубопроводов является небольшая по сравнению с металлическими прочность. Допустимая рабочая температура составляет80-85°С, что не позволяет проводить стерилизацию их паром.

Резинотканевые напорные рукава широко используют в молочной отрасли. Для перекачивания молока применяют резинотканевые рукава типа П, состоящие из внутреннего и наружного резиновых слоев с одной или несколькими прокладками из прорезиненной ткани между ними. Такие рукава гибкие и эластичные. Внутренний диаметр выпускаемых резинотканевых рукавов 9-150мм для рабочего давления перекачиваемого продукта0,15-2,5МПа.

Технологическое оборудование, а также молокопроводы оснащаются арматурой, предназначенной для их присоединения к коммуникациям, организации и управления потоками, изменения их направления, выбора рациональных режимов транспортирования (расхода, давления, скорости и др.) перекачиваемого продукта. Молочную арматуру обычно монтируют на

трубопроводах, реже — на оборудовании. Ее изготовляют из нержавеющей стали и бронзового литья, чаще из нержавеющей стали. Молочная арматура состоит из фасонных унифицированных элементов: одно-,двух- и трехмуфтовых тройников,одно-,двухмуфтовых отводов, заглушек и кранов и т. д., позволяющих собирать любую транспортную линию без изгиба труб. Основные типы молочной арматуры приведены в табл.1. Конструкция арматуры должна удовлетворять высоким санитарным условиям транспортирования продукта, удобной и быстрой сборке при мойке и дезинфекции.

Основные типы молочной арматуры. Основные параметры молочной арматуры: условный диаметр прохода Dy, представляющий внутренний диаметр присоединяемого трубопровода, равный 25, 32, 36, 50, 75 и 100 мм; рабочее давление Рр давлениеперекачиваемого продукта работающей арматуры (рабочее давление при перекачивании молочных продуктов обычно не превышает 0,35 МПа); условное давлениеРу — давление, соответствующее рабочему при температуре перекачиваемого продукта; пробное давлениеРпр — давление продукта при гидравлическом испытании арматуры на прочность.

ВОПРОС 2. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Важными процессами в организации переработки являются складирование, комплектация грузов и подача их на обработку в цех и вывоз готовой продукции.

Сырье и полуфабрикаты могут быть доставлены к технологическому оборудованию по транспортной системе с разных мест хранения в одно место для обработки в специальной таре, без тары, в поддонах, кассетах с помощью транспортных средств специального и общего назначения.

Многочисленные транспортные средства и машины можно разделить на три вида: внешние, межцеховые и внутрицеховые.

Квнешним транспортным средствам относятся железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный. Задачи этих транспортных средств заключаются в доставке на территорию предприятия сырья и вспомогательных материалов и вывозе готовой продукции.

Межцеховой транспорт обеспечивает многочисленные перевозки основных и вспомогательных материалов в цеха из зон хранения и вывоз готовой продукции на склады.

Внутрицеховой транспорт является неотъемлемой частью технологических линий, которые перемещают обрабатываемый продукт с одного участка на другой.

Различают транспортные средства с тяговым органом и без тягового органа. Оба типа устройств могут перемещать грузы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Наряду с непрерывно действующими транспортными устройствами применяют также и периодически действующиеустройства—краны,подъемники, лифты, характеризуемые наличием рабочего и холостого ходов.

Ктранспортным средствам с тяговым органом относятся ленточные,

пластинчатые и скребковые транспортеры и элеваторы различных видов и назначений.

Ленточные транспортеры служат для межоперационных связей между отдельными машинами и аппаратами, а также для контроля качества продукции — инспекции, сортирования и перемещения продуктов в моечных, сушильных и бланшировочных машинах.

Ленточный транспортер состоит из бесконечной ленты 2 (рис. 1), насаженной на приводной1 и натяжной 5 барабаны. Приводной барабан 1 вращается от электропривода (на рис. 1 не показан). Бесконечная лента за счет сил трения о приводной барабан 1 перемещается, одновременно перемещается и находящийся на ней продукт3. Для стабилизации ленты на барабанах существует опорная поверхность4 в виде плоскости или опорных роликов.

Ленты транспортеров совмещают тяговые и несущие функции. Лента состоит из хлопчатобумажной ткани — белтинга с наружным резиновым покрытием.

Производительность ленточных транспортеров (кг/с) зависит от ширины ленты, ее скорости и высоты слоя материала и определяется для сыпучих продуктов.

На ленточных транспортерах перемещают сыпучие, кусковые и мучнистые материалы в горизонтальном направлении и под углом до 15°.

Скребковые транспортеры состоят из бесконечной цепной передачи, приводимой в движение механизмом привода, на которой на определенном расстоянии друг от друга закреплены скребки. Последние могут быть выполнены в виде пластин или ковшей. Движение бесконечной цепи со скребками увлекает за собой продукт, находящийся на поверхности. Опорная поверхность служит для стабилизации работы транспортера и предотвращает вытягивание цепи вверх.

Скребковые транспортеры могут поднимать груз под углом от О до 90° к горизонтальной поверхности. На их основе строятся элеваторы, нории и другие аналогичные транспортные средства.

Пластинчатые транспортеры состоят из набора металлических пластин двух типов  в виде круга и в виде ограниченного с двух сторон полуокружностями элемента, насаженных на бесконечную цепь, приводимую в движение приводом. Круги и элементы могут смещаться относительно друг друга в горизонтальной плоскости на поворотах транспортера.

Преимущество пластинчатых транспортеров перед ленточными заключается в возможности подавать предметы по замкнутому контуру любой конфигурации и легкости санитарной обработки.

Подобные транспортеры применяют для транспортирования штучных грузов, например стеклянной тары под заполнение жидкостью. Сцепление транспортируемого предмета с пластинами незначительно, и они могут проскальзывать относительно друг друга. Это позволяет использовать подобные транспортеры в качестве формирователей потока из определенного числа предметов, например перед их затариванием в ящики или как накопитель тары без его останова.

Скорость движения пластин выбирают равной: для сыпучих грузов 0.1 …0.65 м/с, для штучных грузов 0,3…0,9 м/с.

Производительность пластинчатого транспортера, шт/с,

К транспортным средствам без тяговых органов относятся шнековые, монорельсовые, гидравлические, пневматические и безрельсовые транспортные средства.

Шнековые (винтовые) транспортеры используют для перемещения сыпучих и пастообразных продуктов в горизонтальном и наклонном направлениях. Транспортер состоит из шнека на валу, который вращается приводной станцией.

Продукт подается через загрузочный бункер, из которого под действием собственного веса попадает в полый цилиндр на вращающиеся лопасти шнека, которые увлекают его в направлении указанном стрелкой.

Дойдя до конца полого цилиндр, продукт под давлением лопастей выходит из него через выходное отверстие. Производительность шнекового транспортера, кг/с.

Монорельсовые транспортные устройства применяют для перемещения крупных грузов, например автоклавных корзин, пакетов готовой продукции, при ремонтных работах. Они состоят из двутавровой балки монорельса, закрепленного на потолке или специальных опорах. Эта балка проходит над тем оборудованием или участками, к которым необходимо доставить груз. На нижнюю полку балки с двух сторон опирается колесная тележка  электротали, которая приводится в движение приводом горизонтального перемещения через редуктор. Электроталь состоит из привода вертикального перемещения, троса и захватного устройства.

При включении привода в работу колесная тележка перемещается вдоль двутавровой балки 4 и останавливается после отключения привода, когда тележка достигнет необходимой точки.

При достижении нужной точки включают привод 5 вертикального перемещения, при этом груз, подвешенный к захватному устройству (крюк), опускается или поднимается. Захватное устройство опускается или поднимается с помощью троса 6, который разматывается или наматывается на вал привода 5.

Пневматические транспортные установки позволяют перемещать во взвешенном состоянии в потоке воздуха сыпучие пищевые продукты (сахарный песок, мука, семена, измельченные полуфабрикаты и т. п.).

Различают всасывающие, нагнетательные и комбинированные пневматические транспортные установки.

Во всасывающих установках трубопровод находится под давлением ниже атмосферного, в нагнетательных — выше атмосферного, в комбинированных — сочетаются два первых варианта.

Достоинствами пневматического транспортирования являются герметичность и, следовательно, отсутствие пыли и загрязнений транспортируемого продукта. Наряду с этим обеспечивается полная механизация процессов загрузки и выгрузки материала, возможность его транспортирования по трассе любой конфигурации на значительные расстояния. Однако пневматические установки расходуют в 3...4 раза больше энергии, чем ленточные транспортеры одинаковой производительности.

Безрельсовые транспортные средства, это устройства на колесном ходу, не связанные с определенной траекторией движения по рельсовому пути. На перерабатывающих предприятиях в качестве межцехового транспорта используют вильчатые электро- и автопогрузчики, электротележки, электрокары и электро-штабелеры. Благодаря большой маневренности с их помощью можно полностью механизировать подачу и вывод сырья и готовой продукции. Различные грузозахватные и подъемные механизмы, приспособленные для выполнения конкретных операций, весьма эффективны. Безрельсовый транспорт работает на аккумуляторах либо получает питание от подвешенного кабеля. Для работы на открытом воздухе применяют также и автомобильную тягу.

Изменение направления перемещения осуществляется рулевой колонкой, аналогичной автомобильной. Благодаря применению двигателей постоянного тока скорость перемещения электропо грузчика до/км/ч можно плавно регулировать. Высота подъема груза (вертикального перемещения колонки) у современных погрузчиков  до 4,5 м, грузоподъемность  до 2 т.

Электротележки установлены на шасси так же, как и электропогрузчики, но вместо грузоподъемного устройства у них имеется платформа, на которую помещают груз.

В качестве подъемно-транспортного средства может быть использован электро-механический манипулятор.

Манипулятор состоит из силового привода , укрепленного на кронштейне, рычажного механизма и грузового блока. Рычажный механизм и силовой блок могут поворачиваться на 360°. На грузовом блоке можно монтировать сменные захватные устройства. Манипулятор с помощью кронштейна устанавливают на вертикальную стойку, например опору или стеллаж склада.

Вопрос 3. Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

В основе пневмотранспорта сыпучих порошкообразных продуктов лежит явление псевдоожижения, широко используемое в молочной промышленности также в процессе сушки, образования гранул быстро-растворенного продукта и др.

При определенной так называемой второй критической скорости vB или скорости уноса гидродинамическое равновесие нарушается. Эта скорость является верхним пределом существования псевдоожиженного слоя. При v > vB частицы уносятся из слоя, в результате этого снижается их массовое количество и уменьшается энергия, необходимая для поддержания твердой фазы во взвешенном состоянии.

Скорость начала псевдоожижения сухого молока v0 невысока и составляет 0,18 ÷ 0,23 м/с, а скорость движения потока транспортирующего воздуха выше в два раза wпв= 0,36 ÷ 0,46 м/с.

Скорость транспортирования продукта по трубопроводом составляет до 18 м/с на вертикальных участках и до 25 м/с на горизонтальных. Таким образом при наличии горизонтальных участков в пневмотранспорте молока и похожих по структуре и плотности компонентов молочных продуктов или сырья для их изготовления выбирают скорость около 25 м/с При наличии технических характеристик оборудования, создающего поток транспортного воздуха, в виде производительности по воздуху, расчет трубопровода транспортера сводится к определению его диаметра.

На всех молочных производствах приходится транспортировать сухие продукты – сахар, муку, пищевые добавки и т. п. Особенно много транспортной работы по таким материалам на комбинатах по производству сухих молочных продуктов или смесей на их базе. При транспорте сыпучих веществ по горизонтали работа вполне может быть выполнена различного рода погрузчиками, электрокарами или конвейерным транспортом непрерывного действия – ленточными или скребковыми транспортерами. Возможность их эффективного применения в условиях необходимости перемещения продукта по вертикали резко снижается. При необходимости перемещения на высоту, превышающую 5 м. такие транспортеры вообще не имеют перспективы применения. Между тем на комбинатах по производству

сухих молочных смесей возникает технологическая потребность в перемещении сухого молока или сухой молочной основы молочных смесей на высоту превышающую 25 м. В этих условиях наиболее пригодными следует считать трубопроводные пнвмотранспортные системы – пневмотрассы.

Рассмотрим здесь такие системы в целом и составляющие их технические устройства.

В таких системах продукт транспортируется воздухом по трубопроводам из нержавеющей стали. Предпочтительны внутренние диаметры в диапазоне 50 ÷ 120 мм. При меньших – резко уменьшается производительность системы, при больших – трудно обеспечить достаточную скорость движения транспортирующего воздуха, поскольку она является функцией от таких показателей системы, как производительность нагнетателя воздуха и диаметр трубопровода v = f(Vн, Дтр).

Движение воздуха в трубопроводе может обеспечиваться двумя способами: продуванием или всасыванием. При продувании воздуха нагнетатель устанавливается у начала трубопровода, рядом с местом загрузки продукта в пневмотрассу. При всасывании – нагнетатель устанавливается в самом конце транспортера – после выгрузки транспортируемого продукта в предназначенные для него бункера.

Для обеспечения нагнетания воздуха используют специальные воздуходувки, так называемые повысители давления воздуха, с большой производительностью по количеству нагнетаемого воздуха – 360÷720 м3/час.

Повысители представляют собой устройства состоящие из корпуса 1 (рис. 1) имеющего в поперечном сечении прямоугольную форму с круговыми закруглениями по меньшим сторонам,

Рис. 1. Схема поперечного разреза повысителя давления. 1 – корпус; 2 – роторы.

Двух гантелеобразных роторов 2, с очень маленьким зазором обкатывающих друг друга и внутреннюю поверхность корпуса. Один из роторов через муфту соединен с электрическим приводом, второй приводится во вращение от зубчатого зацепления, помещенного в специальный картер со стороны привода. Повысители неработоспособны при попадании в рабочую полость любых, даже пылеобразных, загрязнений, и поэтому установка их в конце пневмотрасс, в виде всасывающих устройств нежелательна.

Контрольные вопросы:

1. Из каких материалов изготавливают молокопроводы?

2. Какие виды молочной арматуры Вам известны?

3. Как устроены, как работают, для каких целей могут быть использованы: Ленточные транспортеры; Скребковые транспортеры; Пластинчатые транспортеры; Шнековые (винтовые) транспортеры; Монорельсовые транспортные устройства – электропогрузчики и электроштабелеры?

4. Устройства разгрузки продукта.

5. При каких скоростях витания осуществляется процесс пневмотранспорта сухого молока?

6. Как устроен пневмо-транспортер сухого молока?

7. Какие продукты можно транспортировать таким пневмо-транспортером?

8. Как устроены основные агрегаты пневмо-транспортера сыпучих материалов?

Тема лекции 5: Теоретические основы охлаждения. Холодильные машины и установки

План:

- Понятие о холодильных машинах и установках.

- Рабочие процессы холодильной машины

- Физические величины и способы охлаждения

Ответ на вопрос 1. Понятие о холодильных машинах и установках.

Понятие "холод", "охлаждение" условный имеют смысл лишь применительно к окружающей среде или какому-либо телу (веществу). Каждому телу присуща внутренняя энергия, складывающаяся из кинетической энергии и потенциальной.

Теплота – одна из форм, в которых передается энергия от одного тела к другому непосредственно или при их механическом взаимодействии, т. е. при совершении работы.

Ответ на вопрос 2. Физические величины и способы охлаждения

При изучении тепловых явлений рассматривается только та часть энергии тела, которая включает кинетическую, зависящую от скорости движения молекул, и потенциальную энергию молекул. Увеличение средней скорости хаотического движения молекул влечет непременное увеличение кинетической энергии, следовательно, ведет к увеличению внутренней энергии тела (вещества). Уменьшение скорости движения молекул приводит к уменьшению внутренней энергии. Эти явления отражаются в относительной нагретости (температуре) тела. При взаимодействии молекул происходит обмен скоростями (импульсами количества движения), следовательно, изменение кинетической энергии. При соприкосновении горячего и холодного тел внутренняя энергия горячего тела уменьшается, а холодного – увеличивается,   т. е. происходит выравнивание их внутренней энергии.

Меру изменения внутренней энергии тел при их взаимодействии или при совершении над ними работы, называют количеством теплоты.

За единицу теплоты принят 1 Дж. Количество теплоты в 1 Дж вызывает такое же изменение внутренней энергии тела, как и совершение над ним механической работы в 1 Н*м (ньютон*м), если она полностью идет на изменение внутренней энергии тела. Эквивалентность тепловой и механической энергии следует из закона сохранения энергии (1-й закон термодинамики).

Калория – это количество тепла, необходимое для нагрева 1 кг воды на 1°С, при нормальном атмосферном давлении (кал).

Соотношение между единицами теплоты:

1 Джоуль (Дж) = 0,24 калории;

1 калория = 4,2 Дж;

1Вт = 0,86 ккал/ч;

Величина, равная отношению работы (А) ко времени (t), в течение которого она совершается, называется мощностью (N) и выражается в ваттах (Вт).

Сила, действующая со стороны газа или жидкости на единицу поверхности стенки, ограничивающей данный объем газа или жидкости, называется давлением и выражается в паскалях (Па).

Нормальнее атмосферное давление равно 760 мм рт ст. Парциальное давление, т. е. часть суммарного давления многокомпонентной газовой смеси, создаваемого из компонентов;, составляющих воздух.

Вакуум - давление ниже атмосферного.

Абсолютное давление –  это такое давление, которое отсчитывают от абсолютного нуля давления (космического вакуума).

Избыточное давление – это давление, измеренное относительно атмосферного в данной точке и превышающее его.

Соотношение между абсолютным, атмосферным и избыточным давлением. Абсолютное давление равно сумме атмосферного и избыточного давлений. Знак "–" соответствует тому случаю, когда из величины атмосферного давления вычитают показания вакуумметра.

Температура тела характеризует степень его нагретости, которая определяется внутренней кинетической энергией теплового движения молекул.

Температура измеряется в градусах Кельвина (K) и Цельсия (°С). За точку отсчета принимают абсолютный нуль температуры, расположенной на 273,16 К ниже тройной точки воды. Крайними отметками шкалы Цельсия приняты 0...+100°С; где 0°С - точка плавления водного льда, а 100°С - точка кипения воды. Соотношение между температурами по Цельсию и Кельвину – сумма температуры в градусах по Цельсию и 273,15 является выражением температуры в градусах Кельвина.

При осуществлении процесса обмена энергией между телами, принадлежащими к изолированной системе, обязательно имеет место закон сохранения и превращения энергии. Энергия тел зависит от их физических и химических характеристик, изменение энергии происходит благодаря работе, совершаемой над этими телами или в результате передачи энергии другим телам.

Процесс изменения внутренней энергии тел, входящих в физическую систему, при которой не совершается никакой работы и не изменяется механическая энергия тел, называется теплопередачей. Она не всегда связана с изменением температуры тела, например, плавление льда. Процессы, ведущие к выравниванию температур (внутренней энергии тела), осуществляются тремя основными видами: теплопроводностью, конвекцией, лучеиспусканием.

Теплопроводность – это способность твердых тел передавать внутреннюю энергию в форме теплоты без механического перемещения частиц вещества. Тепловая энергия молекул более нагретого участка тела (вещества) передается соседним, более холодным. Этот вид теплообмена происходит до тех пор, пока температура во всех участках тела не уравняется.

Способность тел (различных веществ) проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности.

В жидкостях и газах передача тепловой энергии происходит за счет конвекции, т. е. в результате перемещения частиц вещества в объеме. Это происходит потому, что холодные газ и жидкость тяжелее теплых. Нагретые слои всегда выталкиваются вверх, а их место занимают холодные. Учитывая процесс конвекции, отопительные батарей устанавливают всегда внизу, а охлаждающие батареи, испарители холодильных машин размещают в верхней части охлаждаемых объемов. Передача тепла в жидкостях и газах за счет естественного перемещения холодных слоев называется естественной конвекцией. Естественная конвекция происходит с небольшой скоростью с целью повышения эффективности теплообмена конвекцией устанавливают вентиляторы, обеспечивающие принудительное движение охлаждаемой среды.

Способ передачи тепла лучеиспусканием называют еще температурным излучением. Все нагретые тела (вещества) излучают тепло в виде инфракрасных (невидимых) лучей. Чем больше нагрето тело, тем больше лучистой энергии оно излучает. Лучистая энергия может передаваться на огромные расстояния. Она поглощается другими телами (веществами). Луче-поглощение различных тел зависит от окраски и состояния их поверхности. Темные поверхности поглощают почти всю лучистую энергию, которая на них падает, и при этом они нагреваются. Белые тела почти всю энергию отражают, почти не нагреваясь

В холодильной технике в основном распространены два вида передачи тепла - теплопроводность и конвекция. Объем теплом между поверхностью тела и окружающей средой называется теплоотдачей. Интенсивность теплообмена характеризуется коэффициентом теплоотдачи, измеряемым в Вт/м² o град. Теплоотдача одного и того же вещества может быть различна и зависит от того, какие теплопередающие тела соприкасаются и как быстро тепло отводится от нагретого тела. На величину коэффициента теплоотдачи влияют физические свойства сред и разность температур между поверхностью тела и окружающей среды.

Физическая природа тепла и холода одна и та же, различие состоит в скорости движения атомов вещества. Известно, что вещества при атмосферном давлении могут находиться в одном из трех состояний, а именно: твердом, жидком или газообразном. Состояние веществ определяется средним расстоянием между атомами.

Охлаждение – это процесс отвода тепла от охлаждаемого вещества, сопровождающийся понижением его температуры. Для осуществления процесса охлаждения необходимо иметь два тела – охлаждаемое и охлаждающее. Охлаждающее вещество называют рабочим веществом.

Процесс перехода рабочего вещества из одного агрегатного состояния в другое называют фазовым переходом. С увеличением температуры охлаждаемого вещества растет величина кинетической анергии и среднее  расстояние между атомами. Только при определенной температуре вещества переходит из одного агрегатного состояния в другое.

На практике различают два вида охлаждения – естественное и искусственное (машинное). Согласно 1-му закону термодинамики при естественном охлаждении температура охлаждаемого вещества понижается только до температуры охлаждающей" вещества (окружающей среды). При естественном охлаждении протекают такие процессы, как плавление (таяние), сублимация.

Плавление – это процесс фазового перехода вещества из твердого состояния в жидкое. Температура, при которой происходит процесс плавления (таяния), называется температурой плавления. Количество теплоты, необходимое для данного фазового перехода, называется теплотой плавления (кДж/кг). При естественном охлаждении, основанном на процессе плавления (таяния) используют водный лед, эвтектический лед, льдосоляную смесь

Техническая термодинамика –  наука, изучающая движение тепла в природе.

Молекулы тел, как и все движущиеся тела, обладают кинетической энергией. Кроме того, молекулы веществ связаны силами притяжения, поэтому они обладают также и потенциальной энергией. Под внутренней энергией понимают сумму кинетической энергии движения молекул, потенциальной энергии их взаимодействия, а также энергии колебания атомов внутри молекул.

Внутренняя энергия любого реального вещества зависит от его температуры и давления; при повышении температуры внутренняя энергия растет, при понижении - уменьшается. Если привести в соприкосновение два тела, то молекулы этих тел, сталкиваясь между собой, передают друг другу энергию, причем энергия передается от более нагретого к менее нагретому телу. Тело, которое отдает энергию, охлаждается, а тело, которое получает, - нагревается.

Меру изменения внутренней энергии в результате взаимодействия молекул называют количеством теплоты.

Внутренняя энергия газообразных веществ изменяется в процессе его расширения и сжатия под действием внешних сил. При этом изменяются взаимное расположение молекул и характер их движения. Такая передача части внутренней энергии тела, связанная с видимым направлением движения тела, называется работой.

Большинство термодинамических процессов, и в том числе процессов получения холода, связано с сообщением рабочему телу или отводом от него энергии в форме теплоты или работы. И, как следствие этого, с изменением температуры тела.

Техническая термодинамика, рассматривая закономерности взаимного превращения тепла в работу и работы в теплоту, устанавливает взаимосвязь между тепловыми и механическими процессами. Она базируется на двух  основных законах. Первый закон термодинамики - это частный .случай общего закона сохранения и превращения энергии, который можно сформулировать так: при тепловых процессах невозможно возникновение или уничтожение анергии. Энергия, исчезающая в форме теплоты, преобразуется в работу в строго эквивалентных количествах.

Процессы, происходящие в холодильных машинах, являются частным случаем термодинамических процессов, т. е. таких процессов, в которых происходит последовательное изменение параметров состояния рабочего вещества: температуры, давления, удельного объема, энтальпии.

Энтальпия – это сумма внутренней энергии газа и произведения давления газа на удельный объем. Второй закон термодинамики позволяет судить о возможности протекания тепловых процессов и их направленности, а именно: теплота может самопроизвольно передаваться от более нагретого к менее нагретому телу; для передачи теплоты в обратном направлении требуется затрата энергии.

Первый закон термодинамики – это частный .случай общего закона сохранения и превращения энергии, который можно сформулировать так: при тепловых процессах невозможно возникновение или уничтожение анергии. Энергия, исчезающая в форме теплоты, преобразуется в работу в строго эквивалентных количествах.

Второй закон термодинамики позволяет судить о возможности протекания тепловых процессов и их направленности, а именно: теплота может самопроизвольно передаваться от более нагретого к менее нагретому телу; для передачи теплоты в обратном направлении требуется затрата энергии.

Работа холодильных машин основана на принципе обратного процесса,   т. е. процесса, при котором тепло переносится с низкого температурного уровня на более высокий. От охлаждаемого тела, например, воздуха охлаждаемого объема, имеющего температуру ниже, чем температура окружающей среды, рабочее вещество холодильной машины отнимает тепло и передает его в окружающую среду, которая имеет более высокую температуру.

Для осуществления этого процесса затрачивается работа. Такой процесс, совершаемый холодильной машиной, называется обратным процессом.

Процесс, при котором машины вырабатывают механическую энергию за счет переноса тепла с высокого температурного уровня на более низкий, называют прямым процессом. Эффективность работы холодильной машины оценивается холодильным коэффициентом, т. е. отношением количества тепла, отводимого от охлаждаемой среды, к затраченной работе. Величина холодильного коэффициента зависит от температур охлаждаемой и охлаждающей сред. Высокий холодильный коэффициент свидетельствует об экономичной работе холодильной машины. Таким образом, для приведения холодильной машины в работу требуется затрата механической, электрической или тепловой энергии.

Компрессор – основная часть холодильной машины. Для поддержания заданной температуры кипения хладона в испарителе необходимо, чтобы давление в нем соответствовало этой температуре, а для этого компрессор должен отсасывать все пары, образующиеся в испарителе при кипении.

Действительный же процесс компрессора отличается от теоретического на величину потерь, а именно: объемных и теоретических. Объемные потери вызваны наличием мертвого пространства; подогревом паров при всасывании; сопротивлением протеканию пара при всасывании и нагнетании; внутренними утечками пара через не плотности в компрессоре. Объемные потери снижают производительность компрессора, энергетические - увеличивают затраты энергии. При работе компрессора его поршень и шатун нагреваются и, естественно, удлиняются. Чтобы не происходило удара поршня о клапанную доску, предусматривается пространство, называемое линейным мертвым пространством. Наличие мертвого пространства приводит к уменьшению объема пара, засасываемого компрессором.

Подогрев пара при всасывании происходит вследствие теплообмена между стенками цилиндра и поступающими в него парами холодильного агента; пары подогреваются, увеличиваются в объеме, в результате чего объем пара, засасываемого компрессором, уменьшается по сравнению с теоретическим объемом.

Внутренние утечки возникают в результате не-плотностей в компрессоре и зависят от степени его изношенности. Объемные потери действительно рабочего процесса компрессора, вызывающие уменьшение  холодо-производительности, учитываются коэффициентом подачи; его рассматривают как отношение объема пара действительно засасываемого компрессором, к часовому объему, описываемому поршнем.

С понижением температуры кипения холодильного агента снижается холодо-производительность компрессионных холодильных машин, увеличиваются тепловые потери. Кроме того, работа холодильной машины при низких температурах менее надежна из-за чрезмерного нагрева паров в цилиндре компрессора, а это влечет ухудшение смазки поверхности цилиндров и поршней.

Рис.1 – Принципиальная схема компрессионной холодильной машины:

1 – компрессор поршневой; 2 – привод компрессора; 3 – конденсатор; 4 – испаритель;

5 – терморегулирующий вентиль.

Однако качество замороженных продуктов находится в прямой зависимости от скорости их замораживания, т. е. температуры кипения жидкого холодильного агента. При низких температурах кипения холодильного агента скорость замораживания продуктов возрастает, что обеспечивает хорошее качество пищевых продуктов после их дефростации, так как структура замороженных продуктов мелкокристаллическая.

Для получения низких температур кипения холодильного агента используют двухступенчатые холодильные машины с полным промежуточным охлаждением и одноступенчатым дросселированием.

В испарителе жидкий холодильный агент кипит, отбирая тепло от охлаждаемой среды. Образующиеся пары отсасываются компрессором низкого давления, сжимаются до промежуточного давления и нагнетаются в промежуточный сосуд, где охлаждаются.

Промежуточный сосуд заполнен жидким холодильным агентом, поступающим из конденсатора через регулирующий вентиль, в котором жидкий холодильный агент дросселируется до давления конденсации в промежуточном сосуде. Из промежуточного сосуда пары холодильного агента отсасываются компрессором высокого давления, сжимаются до давления конденсации и нагнетаются в конденсатор.

Жидкий холодильный агент из конденсатора поступает в змеевик промежуточного сосуда, переохлаждается в нем и через регулирующий вентиль, где происходит дросселирование до давления испарения в испарителе, подается в испаритель.

Затем холодильный цикл двухступенчатого сжатия повторяется.

Ответ на вопрос 3. Рабочие процессы холодильной машины

В холодильных машинах совершаются термодинамические, холодильные (обратные) циклы, представляющие собой определенную последовательность процессов кипения, сжатия, конденсации и дросселирования.

Компрессионная холодильная машина состоит из основных и вспомогательных частей. К основным элементам относятся: компрессор; кривошипно-шатунный механизм; конденсатор; испаритель; регулирующий вентиль.

Это теплообменный аппарат, в котором кипит жидкий холодильный агент при низкой температуре, поглощая тепло из окружающей среды. Температура в охлаждаемом объеме понижается. Жидкий холодильный агент переходит в парообразное состояние.

Это холодильная машина, которая отсасывает пары холодильного агента из испарителя, сжимает их до давления конденсации и нагнетает в конденсатор.

Это теплообменный аппарат, в котором сжатые пары охлаждаются, отдавая тепло в окружающую среду, и конденсируются, т.е. переходят в жидкое состояние.

Монтируют на жидкостной линии перед испарителем. Регулирующий вентиль служит для регулирования подачи жидкого холодильного агента из конденсатора в испаритель, при этом происходит дросселирование жидкого холодильного агента, т. е. понижение его температуры и давления.

Жидкий холодильный агент кипит в испарителе, отбирая тепло от охлаждаемой среды, превращаясь в парообразное состояние. Пары отсасываются компрессором, сжимаются до давления конденсации и нагнетаются в конденсатор. В конденсаторе тепло, воспринятое в испарителе и компрессоре, отводится в окружающую среду, сжатые пары конденсируются, т. е. переходят в жидкое состояние. Далее жидкий холодильный агент через регулирующий вентиль вновь подается в испаритель. Холодильный цикл повторяется.

Рабочие вещества, циркулирующие в холодильной машине, называются холодильными агентами. К холодильным агентам предъявляются четыре основные группы требований: термодинамические, физико-химические, физиологические и экономические.

Термодинамические требования: oбъемная холодо-производительность должна быть большой, так как это снижает массу компрессора вследствие малых объемов циркулирующего рабочего вещества. Давление паров холодильного агента в конце сжатия не должно быть слишком высоким, так как высокое давление приводит к усложнению конструкции компрессора, увеличению его массы, а это небезопасно.

Давление кипения холодильного агента должно быть выше атмосферного, в противном случае в герметичную систему может подсасываться воздух, а вместе с ним и влага. Наличие воздуха в системе нарушает работу компрессионной холодильной машины; вода вызывает коррозию и образование ледяных пробок, что нарушает циркуляцию холодильного агента.

Теплота парообразования должна быть большой, а удельный объем холодильного агента должен быть как можно меньше. Это сокращает количество циркулирующего в системе холодильного агента и, как следствие, уменьшает габариты холодильной машины. Холодильный агент должен обладать низкой вязкостью.

Теплота парообразования должна быть большой. Чем больше теплота парообразования, тем меньше холодильного агента циркулирует в герметичной системе, но достигается заданная холодо-производительность.

Холодильный агент должен растворяться в воде во избежание образования ледяных пробок в дросселе и нарушения работы компрессионной холодильной машины. Кроме того, свободная вода способствует коррозии металла. Холодильный агент должен растворяться в масле. Отсутствие масляных пленок улучшает теплопередачу.

Холодильный агент должен быть нейтральным к металлам и прокладочным материалам, обладать специфическим запахом и другими свойствами, позволяющими обнаружить утечку; не должен быть горючим, взрывоопасным, разлагаться при высоких температурах.

Холодильный агент не должен быть ядовитым, вызывать удушья, раздражения слизистых оболочек глаз, дыхательных путей человека. Экономические требования – это низкая стоимость холодильного агента и его доступность.

Аммиак (R717) – бесцветный газ с резким запахом. Температура кипения аммиака при атмосферном давлении -33,4 градуса Цельсия. Аммиак обладает большой объемной  холодопроизводительностью.  Пары аммиака легче воздуха.

Аммиак оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей. Допустимая его концентрация в воздухе производственных помещений не должна превышать 0,02 мг/м³. Аммиак пожаро- и взрывоопасен. Если в воздухе содержится более 11% аммиака, то начинается его горение при наличии открытого пламени. В соединении с  воздухом при концентрации от 15 до 28% по объему аммиак взрывоопасен. Взрыв наибольшей силы дает смесь воздуха с содержанием аммиака 22%.

Хладон-11 (R11) –- газ в 4,74 раза тяжелее воздуха, безвреден для организма человека; не растворяется в воде, но неограниченно растворяется в минеральном масле; инертен ко всем металлам; не взрывоопасен. Температура кипения +23,7 0°С; объемная холодопроизводительность 203 кДж/м³.

Хладон-22 (R22) – бесцветный газ, без запаха, более ядовит, чем хладон-12, взрывоопасен, негорюч. При низких температурах имеет ограниченную растворимость в масле, а при высоких температурах растворяется неограниченно. Хладон-22 нейтрален к металлам. Температура кипения хладона-22 – 40,8 °С; объемная холодопроизводительность составляет 2060 кДж/м³.

Азеотропные смеси - это смеси хладагентов; смесь R22 (48,8%) и R115 (51,2%) называют хла-доном-502 (R502). Азеотропные смеси не меняют своего состава при кипении и конденсации.R502 не взрывоопасен, малотоксичен, химически нейтрален к металлам. Температура кипения –45,6°С; объемная холодопроизводительность 1530 кДж/м³. Азеотропная смесь R500 – это смесь R152 (26,2%) и R12 (73,8%). Температура кипения 33°С; объемная холодопроизводительность 1530 кДж/м³.

Международный стандарт (МС) ИСО 817 "Органические хладагенты" предусматривает новые обозначения хладагентов в технической документации на холодильное оборудование, хладагенты, масла, тару для транспортирования хладагентов и масел, приборы автоматики, контроля и сигнализации холодильного оборудования и терминологию холода. Стандарт допускает несколько обозначений хладагентов: условное (символическое), торговое название (марка), химическое название, химическая формула. При этом условное обозначение хладагентов является предпочтительным и состоит из символа R и определяющего числа.

К хладагентам предъявляются термодинамические, физико-химические, физиологические и экономические требования.

К термодинамическим требованиям относят минусовую температуру кипения при атмосферном давлении, низкое давление конденсации, высокую объемную холодо-производительность, высокий коэффициент теплопроводности и теплопередачи. Физико-химическими требованиями к хладагентам являются: малая плотность и вязкость, обеспечивающие незначительное сопротивление хладагента при циркуляции в агрегате; химическая пассивность к металлам, материалам изоляции обмоточных проводов электродвигателя; химическая стойкость; негорючесть; малая способность проникать через не-плотности;  способность растворять воду и т.д.

Холодильные агенты должны быть безвредными для здоровья человека (физиологическое требование) и низкой стоимости (экономическое требование).

Хладон-12 (химическое наименование дифтордихлорметан, символическое обозначение R12) – бесцветный газ со слабым запахом четыреххлористого углерода, сжиженный под давлением. Молекулярная масса (по международным атомным массам 1969 г.) – 120,93. В бытовых холодильниках хладон-12 предназначается в качестве хладагента. По физико-химическим показателям хладон-12 должен соответствовать требованиям и нормам.

Хладон взрывобезопасен, негорюч и неядовит. При накоплении паров хладона в закрытом помещении может наступить удушье вследствие вытеснения им кислорода воздуха. Хладон-12 хорошо растворяет смазочные масла, понижая их вязкость. Поэтому в агрегатах применяют вязкое, абсолютно безвредное фреоновое нефтяное масло марки ХФ-12-16. Растворение фреонового масла имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Вследствие большой текучести хладона масло хорошо проникает во все трущиеся детали, смазывая их, но в то же время при заносе в теплообменные части агрегата ухудшает теплопередачу.

Хладон практически воду не растворяет. Это является одним из его отрицательных свойств. Растворимость воды в жидком хладоне при температуре 0°С составляет 25 мг/кг, при минус 35 °С - всего 2 мг/кг. В холодильном агрегате имеется капиллярная трубка. При наличии влаги в агрегате в ней могут образовываться ледяные пробки, приводящие к потере работоспособности агрегата. Поэтому содержание воды в хладоне-12 допускается не более 0,0004%.

Другим отрицательным свойством хладона является большая текучесть, т.е. способность его проникать через даже самые мельчайшие поры и щели. А следует помнить, что при значительной утечке хладона агрегат не функционирует.

Утечка хладона при эксплуатации холодильников не должна превышать 2-5 г в год. Поэтому при ремонте холодильников особое внимание уделяют герметичности агрегатов. Для проверки герметичности применяют электронные галоидные течеискатели, позволяющие обнаруживать утечку хладона в количестве 0,2-0,5 г в год.

На международном совещании в Копенгагене (ноябрь 1992 г.) было принято решение о прекращении производства озоноопасных хладагентов R11, R12 и R502 с 1 января 1996 года.

Хладагент R134a имеет эксплуатационные характеристики, близкие к R12. Его рекомендуется применять в бытовых холодильниках и может быть использован при переводе холодильных систем бытовых холодильников с R12 на R134a.

Принцип действия холодильного агрегата. Жидкий холодильный агент кипит в испарителе, отбирая тепло от охлаждаемой среды, превращаясь в парообразное состояние. Пары отсасываются компрессором, сжимаются до  давления конденсации и нагнетаются в конденсатор. В конденсаторе тепло, воспринятое в испарителе и компрессоре, отводится в окружающую среду, сжатые пары конденсируются, т. е. переходят в жидкое состояние. Далее жидкий холодильный агент через регулирующий вентиль вновь подается в испаритель. Холодильный цикл повторяется.

Контрольные вопросы

- Что такое температура, виды температуры, единицы измерения, обозначения?

- Что такое давление, единицы измерения, обозначения?

- Что такое теплота и теплопроводность, единицы измерения, обозначения?

  - Что такое теплопередача, в каких аппаратах холодильного оборудования используется принцип передачи теплоты?

- Расскажите о физических основах получения холода.

- Что такое холодильный цикл?

- По какому закону и принципу работает любая холодильная машина?

- Что такое холодильный агент, его обозначения?

- Перечислите  требования, предъявляемые к хладагенту.

- Характеристики различных хладагентов. Какие параметры рассматривают при выборе хладагента?

- Как работает холодильный агрегат?

- Какие процессы происходят в холодильной машине?

Тема лекции 6: Основные узлы холодильных установок

План:

- Компрессоры. Классификация.

- Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры

- Компрессионные холодильные агрегаты

- Холодильные шкафы

5. Теплоизоляция

Ответ на вопрос 1. Компрессоры. Классификация

Компрессор - это основная часть компрессионных холодильных машин, служащая для отсасывания паров холодильного агента из испарителя, сжатия их до давления конденсации и нагнетания в конденсатор.

Герметичный компрессор

Последнее время все большее распространение получили герметичные компрессоры. Они представляют собой объединение в стальном едином корпусе компрессора специальной конструкции и электродвигателя. Отсутствие сальника и мест соединений повышает надежность эксплуатации. У таких компрессоров нет утечки холодильного агента и обеспечивается полная герметичность.

Современный высокооборотный компрессор

Рассмотрим современный высокооборотный компрессор кривошипно-кулисного типа с внутренней подвеской. Частота вращения такого компрессора равна трем тысячам оборотов в минуту. Несомненным достоинством этих компрессоров являются меньшие масса и габариты, улучшенные показатели по теплоэнергетическим характеристикам, низкий уровень шума и вибрации.

Рис.1 - Кривошипно-кулисный мотор-компрессор

с вертикальным расположением вала

Кривошипно-кулисный мотор-компрессор с вертикальным расположением вала подвешен на пружинах внутри герметичного кожуха. В зависимости от конструкции подвески пружины работают на сжатие или растяжение и служат для гашения колебаний, возникающих при работе компрессора. Пружины крепятся на кронштейнах, находящихся в верхней части кожуха, и ввинчиваются в отверстия специальных приливов на корпусе. Корпус компрессора в свою очередь приливами опирается на пружины.

Рис.2 – Разрез кривошипно-кулисного мотор-компрессора

с вертикальным расположением вала

Электродвигатель однофазный, асинхронный, с пусковой обмоткой. Для пуска двигателя и защиты от перегрузок применяют пускозащитное реле, соединенное с двигателем при помощи колодки зажимов, закрепленной на проходных контактах пластинчатой скобой. Реле установлено на раме.

Ротор электродвигателя

Ротор электродвигателя помещен непосредственно на валу компрессора. Статор прикреплен к корпусу компрессора четырьмя винтами.

Статор набран из штампованных листов электротехнической стали. Обмотка статора двухполюсная, четырехкатушечная. Корпус компрессора чугунный, одновременно служащий опорой вала. Цилиндр отлит вместе с глушителями. Он устанавливается на корпусе мотор-компрессора по четырем штифтам и крепится двумя винтами. Противовес отлит вместе с кривошипным валом. Для уменьшения инерционных масс поршень изготовлен полым из листовой стали. Обойма свернута из листовой стали. Поршень соединен с ней пайкой медистыми припоями. Ползун кулисы чугунный. На торце цилиндра установлена прокладка всасывающего клапана и сам клапан по двум установочным цилиндрическим штифтам. Нагнетательный клапан вместе с ограничителем крепится к седлу заклепками. Клапаны - пружинные пластинки из стальной высокоуглеродистой, термически обработанной ленты - установлены на штифты. На тех же штифтах установлены скобы, которые ограничивают подъем клапана. Высота подъема всасывающего клапана 0,5±0,08 миллиметров, нагнетательного - 1,18 миллиметров. Диаметр всасывающего отверстия 5 миллиметров, нагнетательного - 3,4 миллиметра.

Седло клапанов и головка цилиндра отлиты из чугуна. Вал ротора вращается в подшипнике в корпусе компрессора. Кожух мотор-компрессора изготовлен из листовой стали.

Смазывание маслом

Трущиеся части компрессора смазываются маслом под действием центробежной силы через косое отверстие в нижнем торце коренной шейки вала. При вращении вала масло, попадая в наклонный канал, поднимается вверх и попадает к трущейся паре вал - корпус компрессора. Дальше по винтовой канавке масло поступает к паре вал - ползун. Пара поршень - цилиндр смазывается разбрызгиванием.

Пары хладона всасываются из кожуха в цилиндр через глушитель всасывания и нагнетаются через глушитель нагнетания в трубку. Змеевик нагнетательной трубки способствует гашению колебаний мотор-компрессора, корпус которого опирается на три пружины. Пружины предохраняет от выпадения шпильки.

Кожух закрыт сверху крышкой, приваренной по фланцу и ограничивающей перемещение мотор-компрессора вверх.

Хладоновый герметичный компрессор

Налажен выпуск хладоновых герметичных компрессоров с кривошипно-кулисным механизмом, вертикальной осью вращения (ХКВ) и описанным объемом до 400 см³ с-1 (1,44 м³ ч-1), встроенным двухполюсным однофазным асинхронным электродвигателем и пускозащитным реле. Эти компрессоры предназначены для холодильных агрегатов с капиллярной трубкой и применяются в бытовых холодильниках и морозильниках, работающих на хладоне-12 и рассчитанных на температуру кипения в испарителе от минус 10 до минус 30°С.

В состав мотор-компрессорной группы также входят:

- электродвигатель;

- пускозащитное реле;

- в некоторых моделях холодильников, устройства дополнительного охлаждения.

Ответ на вопрос 2. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры

Конденсатор холодильного агрегата является теплообменным аппаратом, в котором хладагент отдает тепло окружающей его среде. Пары хладагента, охлаждаясь до температуры конденсации, переходят в жидкое состояние. Конденсатор представляет собой трубопровод, изогнутый в виде змеевика, внутрь которого поступают пары хладона.

Змеевик охлаждается снаружи окружающим воздухом. Наружная поверхность змеевика обычно недостаточна для отвода тепла воздухом, поэтому поверхность змеевика увеличивают за счет большого количества ребер, креплением змеевика к металлическому листу и другими способами.

Широкое распространение получили конденсаторы конвективного охлаждения с проволочным  оребрением.

В испарителе происходит передача тепла от охлаждаемого объекта к испаряющемуся (кипящему) вследствие этого холодильному агенту. По принципу действия испарители аналогичны конденсаторам, но отличаются тем, что в конденсаторе холодильный агент отдает тепло окружающей среде, а в испарителях поглощает его из охлаждаемой среды.

В однокамерных холодильниках испаритель предназначен для хранения замороженных продуктов, поэтому его делают в виде полки. Для поддержания низкой температуры испаритель закрывают спереди дверцей, а сзади стенкой. Такой испаритель является низкотемпературным (морозильным) отделением.

В настоящее время применяются алюминиевые испарители, изготовленные прокатно-сварным методом. Исходным материалом для их изготовления служат листы алюминия марки АД, АД-1. Алюминиевые испарители менее долговечны, чем стальные, они рассчитаны на срок службы 6-8 лет.

Испарители имеют каналы различной конфигурации и отличаются способом крепления в холодильной камере. В некоторых холодильных агрегатах испарители отличаются тем, что система каналов у них имеет вместо двух выходных отверстий для присоединения капиллярной и всасывающей трубки лишь одно. У таких агрегатов капиллярная трубка проходит внутри всасывающей. Конец всасывающей трубки приваривают в торце выходного канала испарителя, а капиллярная трубка проходит через выходной канал во входной, где ее обжимают, чтобы не было перетекания хладона из входного канала в выходной.

Капиллярная трубка в сборе с отсасывающей служит регулирующим устройством для подачи жидкого хладагента в испаритель. Она представляет собой трубопровод из меди марки ДКРХТ с внутренним диаметром 0,5-0,8 и длиной 2800-6000 мм (в зависимости от модели холодильника), соединяющий стороны высокого и низкого давления в системе холодильного агрегата. Имея небольшую проходимость (5,6-8,5 литр/минуту), капиллярная трубка является дросселем и создает перепад давления между конденсатором и испарителем и подает в испаритель определенное количество жидкого хладона.

К преимуществам капиллярных трубок по сравнению с другими дросселирующими устройствами (например, с терморегулирующими вентилями) следует отнести простоту конструкции, отсутствие движущихся частей и надежность в работе. Кроме того, капиллярная трубка, соединяя между

собой стороны нагнетания и всасывания, уравнивает давление в системе агрегата при его остановах. Это снижает противодавление на поршень компрессора в момент запуска и позволяет применять электродвигатель компрессора с относительно небольшим пусковым моментом.

Недостатком капиллярной трубки является невозможность необходимого регулирования подачи хладона в испаритель при разных температурных условиях эксплуатации холодильника. Учитывая это, проходимость капиллярной трубки устанавливают исходя из нормальных эксплуатационных условий холодильника.

Для улучшения теплообмена между отсасывающими холодными парами и теплым жидким хладагентом, которые движутся противотоком, капиллярную и отсасывающую трубки спаивают между собой на большом участке. В некоторых холодильных агрегатах капиллярную трубку наматывают на отсасывающую или помещают внутри нее.

Рис.3 – Изменения величины давления в капиллярной трубке

за время работы холодильного агрегата

Фильтр устанавливают у входа в капиллярную трубку для предохранения ее от засорения твердыми частицами.

Фильтры изготавливают из мелких латунных сеток или металлокерамики. Металлокерамический фильтр состоит из бронзовых шариков диаметром 0,3 миллиметра, сплавленных в столбик конусообразной формы, заключенный в металлический корпус. Капиллярную трубку припаивают к металлокерамическому фильтру под углом 30&degC. В большинстве холодильников фильтр смонтирован в одном корпусе с осушительным патроном. По краям корпуса расположены сетки, а между сетками - адсорбент. Попадание влаги в систему, заполненную хладоном и смазочным маслом, при воздействии высоких температур в компрессоре приводит к образованию минеральных и органических кислот. Эти кислоты разрушающе действуют на детали компрессора, в первую очередь на электрическую изоляцию встроенного электродвигателя. Капли свободной влаги замерзают в капиллярной трубке и нарушают работу агрегата. Поэтому при изготовлении, монтаже и ремонте холодильные агрегаты (или отдельно узлы) тщательно очищают и осушают.

Для очистки рабочей среды хладоновых холодильных машин от влаги и кислот применяют адсорбенты различных марок. Ими заполняют фильтры-осушители.

Эффективными поглотителями влаги являются синтетические цеолиты NaA-2MШ и NaA-2KT. Их выпускают в виде таблеток или шариков размером 1,5-3,5мм. По сравнению с минеральными адсорбентами (силикагелем,  алюмогелем и другие) цеолиты хорошо поглощают воду из холодильного агента.

Преимущества цеолита по сравнению с силикагелем становятся еще значительнее при наличии масла в холодильном агенте. Синтетический цеолит NaA-2MШ предназначен для заполнения осушительных патронов бытовых холодильников, работающих на хладоне-12. Он активно адсорбирует следы воды и почти поглощает холодильные агенты и смазочные масла.

Служит для поглощения влаги из хладагента и предохранения регулирующего устройства (капиллярной трубки) от замерзания в нем воды. Корпус осушительного патрона состоит из металлической трубки длиной 105-135 миллиметров и диаметром 12-18 миллиметров с вытянутыми концами, в отверстия которых впаивают соответствующие трубопроводы холодильного агрегата. Внутри корпуса патрона помещают 10-18 грамм адсорбента (синтетического цеолита). Адсорбенты имеют простую кристаллическую структуру. Мельчайшие поры соединены узкими каналами. Благодаря такой структуре возникает избирательная адсорбция, т.е. свойство молекулярного сита, когда в полости пор проникают лишь те молекулы, размер которых меньше диаметра каналов. Поэтому вся активная поверхность и объем пор используются для удержания молекул воды и не засоряются прочими веществами с более крупными молекулами (в частности, хладоном и маслом).

Корпус осушительного патрона в зависимости от места установок его в агрегате изготавливают из стальных, медных или алюминиевых трубок. Адсорбент помещают в корпус патрона между сетками с обоймами 1, которые установлены на входе и выходе патрона. Если осушительный патрон помещен в штампованном испарителе, корпусом осушителя служит коллектор испарителя, куда кладут адсорбент в сетчатом чехле. Осушительные патроны с силикагелем обычно ставят в холодильной зоне агрегата - испарителе. Осушительные патроны с цеолитом устанавливают на стороне нагнетания перед входом в капиллярную трубку, то есть там же, где находится фильтр. В этом случае осушительный патрон совмещают с фильтром (фильтр-осушитель).

Наряду с медной сеткой используют металлокерамику. Фильтр состоит из большого количества бронзовых шариков диаметром 0,25 миллиметров, которые в результате спекания образуют столбик конической формы. Между прилегающими друг к другу поверхностями шариков имеются мельчайшие зазоры, образующие многочисленные лабиринты, которые, однако, не препятствуют проходу жидкого хладагента. Для увеличения поверхности фильтра в торце большого основания конуса имеется глухое отверстие. Во входное отверстие корпуса фильтра запаивают трубку конденсатора, а в выходное - капиллярную трубку.

В холодильных агрегатах со стальным испарителем и конденсатором из медной трубки для предотвращения или устранения замерзания влаги в капиллярной трубке вместо осушительного патрона применяют метиловый спирт. В этом случае вода не устраняется от системы агрегата, понижается лишь температура ее замерзания. Обычно в систему агрегата вводят 1-2% (количества хладона) химически чистого метилового спирта. Его использование в агрегатах с алюминиевым испарителем или конденсатором недопустимо, так как взаимодействие спирта с алюминием приводит к разрушению и выходу хладона из системы агрегата.

Все имеющиеся в холодильном агрегате соединения выполнены сваркой и пайкой твердыми припоями. Алюминиевые части соединяют аргонодуговой сваркой, медные - пайкой. Соединения алюминиевых частей с медными трубопроводами осуществляют через переходные медно-алюминиевые трубки, предварительно сваренные встык на специальной электросварочной машине.

3 Компрессионные холодильные агрегаты

Конденсатор представляет собой змеевик из медной трубки с приваренными к ней с обеих сторон (друг против друга) ребрами из стальной проволоки диаметром 1,2-2 мм. Ребра из проволоки приваривают к трубке точечной электросваркой или припаивают медью.

Рис. 4 -Устройство и работа холодильного агрегата.

Холодильная камера бытового холодильника охлаждается вследствие изменения агрегатного состояния хладагента в системе герметичного холодильного агрегата, принцип действия которого заключается в следующем. Пары хладона-12 отсасываются из испарителя компрессором и проходят внутри кожуха, охлаждая обмотку электродвигателя. Сжатые в компрессоре пары хладагента по нагнетательной трубке поступают в охлаждаемый окружающим воздухом конденсатор. Давление паров хладона в конденсаторе равно 600-1050 кПа. В конденсаторе пары хладона переходят в жидкое состояние, отдавая тепло окружающей среде. Жидкий хладон из конденсатора поступает через фильтр в капиллярную трубку (где происходит его дросселирование) и затем в испаритель. Капиллярная трубка создает необходимый для работы перепад давления между конденсатором и испарителем. Давление хладагента в испарителе понижается до 98 кПа. Жидкий хладон при низком давлении кипит, отнимая тепло от стенок испарителя и воздуха холодильной камеры.

Из испарителя пары хладагента по всасывающей трубке поступают в кожух компрессора и цикл повторяется. Холодные пары хладагента, проходя из испарителя в компрессор по всасывающей трубке, охлаждают жидкий хладон, который поступает по капиллярной трубке из конденсатора в испаритель.

Теплообменником служит участок всасывающей и капиллярных трубок, спаянных между собой. В ряде холодильников капиллярная трубка пропущена внутри всасывающей.

Компрессор приводится в движение встроенным однофазным электродвигателем переменного тока, имеющим рабочую и пусковую обмотки.

Для запуска электродвигателя и защиты его от токовых перегрузок применяется пускозащитное реле. Заданная температура в холодильной камере поддерживается автоматически датчиком-реле температуры. Электрическая лампа накаливания для освещения камеры шкафа включена в сеть параллельно цепи двигателя и последовательно с дверным выключателем. При открывании двери холодильника контакты выключателя замыкаются, включая лампу независимо от электродвигателя.

4 Холодильные шкафы

Корпус холодильников является несущей конструкцией, поэтому должен быть достаточно жестким. Его изготавливают из листовой стали толщиной 0,6-0,1 мм. Герметичность наружного шкафа обеспечивается пастой ПВ-3 на основе хлорвиниловой смолы. Поверхность шкафа фосфатируют, затем грунтуют и дважды покрывают белой эмалью МП-12-01, ЭП-148, МП-242, МП-283 или др. Выполняют это с помощью краскопультов или в электростатическом поле. Поверхность сервировочного столика, если таковой имеется, покрывают полиэфирным лаком.

В холодильниках "Снайге-2", "Ладога-40". "Садко" (бар) и других шкаф изготовлен из древесностружечной плиты, покрытой шпоном твердолиственных пород, полиэфирным лаком или декоративной пленкой. В термоэлектрических холодильниках ХАТЭ-12 наружный корпус выполнен из листового полистирола методом вакуум-формирования. В последнее время для изготовления корпуса холодильника все чаще применяют ударопрочные пластики. Благодаря этому сокращается расход металла и уменьшается масса холодильного прибора.

Металлические внутренние шкафы из стального листа толщиной 0,7-0,9 миллиметров изготавливают методом штамповки и сварки и эмалируют горячим способом силикатно-титановой эмалью.

Пластмассовые камеры изготавливают из АБС-пластика или из ударопрочного полистирола методом вакуум-формирования. АБС (акрипбутадиеновый стирол) обладает высокими механическими свойствами и стойкостью по отношению к хладону (фреону). Детали из АБС-пластика, покрытые хромом и никелем, широко применяются в декоративных целях. АБС-пластики отечественного производства по физико-механическим свойствам делятся на четыре группы: АБС-0903 средней ударной вязкости; АБС-1106Э, АБС-1308, АБС-1530, АБС-2020 повышенной ударной вязкости; АБС-2501К, АБС-2512Э, АБС-2802Э высокой ударной вязкости; АБС-0809Т, АБС-0804Т, АБС-1002Т повышенной теплостойкости. АБС-пластики выпускаются в виде гранул диаметром не более 3 миллиметров и длиной 4-5 мм или в виде порошка и перерабатываются литьем под давлением, выдуванием, термоформованием. Камеры у морозильников и камеры низкотемпературных отделений холодильников металлические - из алюминия или нержавеющей стали. Стальные камеры более долговечны, гигиеничны, но они увеличивают массу холодильника и требуют особых способов крепления к наружному корпусу для наиболее эффективной теплоизоляции от окружающей среды.

К преимуществам пластмассовых камер относятся технологичность изготовления, малый коэффициент теплопроводности, меньшая масса. Однако такие камеры быстрее стареют, со временем теряют товарный вид, менее долговечны и менее прочны по сравнению с металлическими. В холодильниках с пластмассовыми камерами по периметру дверного проема не устанавливают накладки, закрывающие теплоизоляцию, так как роль накладок выполняют отбортованные края камеры.

Изготовляют из стального листа толщиной 0,8 мм методом штамповки и сварки. В некоторых моделях холодильников двери изготовлены из древесностружечной плиты или ударо-прочного полистирола.

Дверь холодильника состоит из наружной и внутренней панелей, теплоизоляции между ними и уплотнителя. Панели двери изготовляют из ударо-прочного полистирола методом вакуум-формования. Толщина листа 2-3 миллиметра. У большинства холодильников двери открываются слева направо. В холодильниках повышенной комфортности предусмотрена перенавеска двери, т.е. возможность открывания двери справа налево. У настенных холодильников дверь двухстворчатая.

Дверь холодильника должна плотно прилегать к дверному проему, иначе теплый воздух будет проникать в камеру. Для обеспечения герметичности внутреннюю сторону двери по всему периметру окантовывают магнитным уплотнителем разного профиля.

5 Теплоизоляция

Теплоизоляцию применяют для защиты холодильной камеры от проникновения тепла окружающей среды и прокладывают по стенкам, верху и дну холодильного шкафа и холодильной камеры, а также под внутренней панелью двери. От теплоизоляционных материалов требуется, чтобы они обладали низким коэффициентом теплопроводности, небольшой объемной массой, малой гигроскопичностью, влагостойкостью, были огнестойкими, долговечными, дешевыми, биостойкими, не издавали запаха, а также были механически прочными. Для теплоизоляции шкафа и двери холодильников применяют штапельное стекловолокно МТ-35, МТХ-5, МТХ-8, минеральный войлок, пенополистирол ПСВ и ПСВ-С и пенополиуретан ППУ-309М.

Рис.5 – Конструкция двери холодильника с изоляцией.

Минеральный войлок изготовляют из минеральной ваты путем обработки ее растворами синтетических смол. Исходным сырьем для получения минеральной ваты служат минеральные породы (доломит, доломитоглинистый мергель), а также металлургические шлаки.

Стеклянный войлок - разновидность искусственного минерального войлока. Он состоит из тонких (толщина 10-12 мк) коротких стеклянных нитей, связанных синтетическими смолами. Теплоизоляция из стеклянного войлока и супертонкого волокна биостойка, не имеет запаха, обладает водоотталкивающим свойством, удобно укладывается и поэтому часто применяется.

Пенополистирол - синтетический теплоизоляционный материал. Он представляет собой легкую твердую пористую газонаполненную пластмассу с равномерно распределенными замкнутыми порами. Теплоизоляцию из пенополистирола получают вспениванием жидкого полистирола непосредственно в простенках холодильной камеры и корпуса шкафа холодильника.

Пенополиуретан - пенопласты мелкопористой жесткой структуры, полученные путем вспучивания полиуретановых смол с применением соответствующих катализаторов и эмульгаторов. Для повышения теплозащитных свойств в качестве вспучивающего газа применяют хладон-11 и др. Процесс пенообразования и затвердевания пены происходит в течение 10-15 мин при температуре до 5&deg0С.Пенополиуретан обладает малой объемной массой, низким коэффициентом теплопроводности, влагостоек. Его можно вспенивать непосредственно в холодильном шкафу. При этом он равномерно и без воздушных полостей заполняет все пространство в простенках, хорошо склеивается со стенками, повышая прочность шкафа.

В зависимости от качества теплоизоляционных материалов толщина изоляции в стенках шкафа холодильника может быть от 30 до 70 миллиметров, в двери - от 35 до 50 миллиметров. Замена теплоизоляции из стекловолокна изоляцией из пенополиуретана позволяет при одних и тех же габаритах корпуса увеличить объем холодильника на 25%.

Контрольные вопросы

- Принцип действия и состав поршневого компрессора.

- Устройство герметичного компрессора.

- Смазочные масла для компрессоров.

- Техническое обслуживание компрессоров.

- Какие теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры применяются в бытовых холодильниках?

- Классификация, назначение и разновидности теплообменных аппаратов, регуляторов, фильтров холодильных установок.

- Устройство, особенности и работа холодильного агрегата.

- Заполнение холодильного агрегата хладагентом.

- Устройство, составные части холодильного шкафа.

- Виды  и свойства теплоизоляционных материалов.

- Теплоизоляция холодильников и морозильников.

Тема лекции 7: Технологические процессы и аппараты при производстве молочной продукции

План

1.Технология молочных продуктов

2. Технологическое оборудование

2.1. Подбор оборудования

1 Технология молочных продуктов включает: Продуктовый расчет. Данные для расчета. Методика расчета. Результаты расчета

Сводная таблица продуктового расчета

| Показатель | Масса, кг |
| --- | --- |
| Молоко пастеризованное 2,5 % Поступление молока направлено на технологические операции -на нормализацию в потоке Получено в технологических операциях - нормализованного молока - сливок Использовано на производство молока пастеризованного - нормализованного молока Готовый продукт - молоко пастеризованное 2,5% Передано другим участкам - сливки Кефир с м.д.ж. 3,2 % Поступление молока направлено на технологические операции -на нормализацию в потоке Получено в технологических операциях - нормализованного молока Использовано на производство кефира - нормализованного молока - закваски Готовый продукт - кефир м.д.ж 3,2 % Сметана с м.д.ж. 10% Поступление молока направлено на технологические операции -на сепарирование Получено в технологических операциях - сливок - обезжиренного молока | 33541,19 33541,19 33541,19 32736,96 801,17 32736,96 32400 801,17 19626,98 19626,98 19626,98 19626,98 19626,98 981,35 19400 5391,86 5391,86 1726,07 3648,72 |
| Использовано на производство сметаны - сливок -закваски Готовый продукт - сметана 10% Передано другим участкам - обезжиренного молока Творог 5% жирности Поступление молока направлено на технологические операции -на нормализацию в потоке Получено в технологических операциях - нормализованного смеси - сливок - сыворотки Использовано на производство творога - нормализованного смеси - в том числе закваски Готовый продукт - творог 5 % жирности Передано другим участкам - сливок - сыворотки | 1726,07 90,85 1800 3648,72 16770,74 16770,74 16770,74 15640,64 1130,10 12512,51 15640,64 782,03 2500 1130,10 12512,51 |

2. Технологическое оборудование

Содержание

1.  Центробежные насосы для молока

2.  Мембранные молочные насосы

3.  Оборудование для транспортировки молока и молочных продуктов. Требования предъявляемые к молоку при его транспортировке

4.  Оборудование для резервирования молока. Резервуар ВПД-300

5.  Оборудование для сепарирования молока (классификация молочных сепараторов основные факторы влияющие на процесс сепарирования)

6.  Оборудование для гомогенизации молока

7.  Тепловая обработка молока

8.  Оборудование для пастеризации

1.  Центробежные насосы для молока

Центробежные молочные насосы применяют для маловязких однородных продуктов (молоко обезжиренное молоко и сыворотка).

Выпускают центробежные лопастные (одноступенчатые с одной лопастью и многолопастные) дисковые и самовсасывающие насосы. КПД одноступенчатых насосов 0 4-0 5 двухступенчатых 0 7-0 8. Производительность центробежных насосов для молока до 50 м3/ч. Они конструктивно просты компактны доступны для мойки легко разбираются и собираются. Привод осуществляется непосредственно от вала электродвигателя. Частота вращения рабочего органа 15-30 1/с.

Принцип действия лопастных и дисковых центробежных насосов одинаков. При быстром вращении лопаток или дисков развивается центробежная сила под влиянием которой жидкость отбрасывается к периферии камеры насосов а из нее поступает в нагнетательный молокопровод. Освободившееся от жидкости центральное пространство этой камеры заполняется жидкостью поступающей по всасывающему трубопроводу под действием атмосферного давления на свободную поверхность.

Лопастные насосы

Лопастные молочные насосы изготавливают с прямыми и загнутыми назад лопатками которые могут быть размещены на валу или на диске установленном со стороны электродвигателя. Лопастные молочные насосы нагнетают жидкость на сравнительно небольшую высоту 5-10 м. Как правило они не обладают способностью самовсасывания поэтому работают под заливом.

Дисковые насосы

Дисковые насосы бывают одно- и двухступенчатыми.

В корпусе дискового одноступенчатого насоса размещен диск с направляющими каналами диаметром 10-15 мм. Конец вала электродвигателя удлинен насадкой на которую насажен стакан диска. В задней стенке стакана расположены отверстия для молока проникшего в пространство. Создаваемый дисковыми насосами напор достигает 30 метров и более.

Дисковые двухступенчатые насосы создают напор до 100 м. Они представляют собой две последовательно размещенные камеры в каждой из них создается определенный перепад давления вследствие чего напор увеличивается в 1 5 - 1 8 раза.

Самовсасывающие насосы

Данные насосы можно отнести к центробежным. Рабочий орган насоса выполненный в виде ротора с прямыми или изогнутыми лопатками установлен эксцентрично к корпусу. Перед первым пуском в камеру насоса заливают жидкость. При небольших перерывах в работе жидкость из насоса можно не удалять.

При вращении рабочего колеса насоса жидкость под действием центробежной силы отбрасывается к стенкам корпуса и образуется жидкостное кольцо. Лопасти рабочего колеса поочередно погружаясь в жидкостное кольцо выходят из него. В пространстве между погруженными в жидкость лопастями создается разрежение или сжатие. Сторона на которой создается разрежение является всасывающей. На ней расположено всасывающее отверстие на противоположной - нагнетательное.

В начале работы насос откачивает воздух из патрубка в результате чего жидкость поступает в камеру.

Самовсасывающий насос производительностью 13 м3/ч при температуре 80 градусов Цельсия может всасывать молоко на высоту 3 метра и подавать жидкость на высоту 9-11 метров.

·  Насосы центробежные несамовсасывающие предназначены для перекачки маловязких пищевых жидкостей (молоко сок вино и прочие с аналогичными характеристиками по вязкости) температурой до 90 С.

·  Применяется на предприятиях пищевой промышленности.

·  По конструкции электронасос центробежный одноступенчатый консольно-моноблочный с закрытыми лопастями рабочего колеса.

мембранный насос сепарирование пастеризация молоко

Рисунок 1. Схема центробежного насоса.

1 - колесо 2 - вал 3 - передний диск 4 - задний диск 5 - лопасти 6 - подшипники 7 и 8 - уплотнения 9 - подвод 10 - спиральный отвод 11 - напорный патрубок.

2.  Мембранные молочные насосы

Мембранный насос (диафрагменный насос диафрагмовый насос — объёмный насос) рабочий орган которого — гибкая пластина (диафрагма мембрана) закреплённая по краям; пластина изгибается под действием рычажного механизма (механический привод) или в результате изменения давления воздуха (пневматический привод) или жидкости (гидравлический привод) выполняя функцию эквивалентную функции поршня в поршневом насосе. Принцип работы. Сжатый воздух проникающий за одну из мембран заставляет её сжиматься и продвигать жидкость в отверстие выхода. В это время вторая мембрана напротив создаёт вакуум всасывая жидкость. После прохождения импульса пневматический коаксиальный обменник меняет направление сжатого воздуха за вторую мембрану и процесс повторяется с другой стороны.

Преимущества мембранных насосов:

·  Надёжная простая конструкция — отсутствие двигателя и редуктора нет вращающихся деталей

·  В качестве привода — энергия сжатого воздуха отсутствие искрообразования абсолютная безопасность при работе с горючими жидкостями

·  Компактные размеры и малый вес

·  Универсальность применения насосов — перекачка воды вязких жидкостей жидкостей с твердыми включениями до 12-15 мм в диаметре

·  В насосах нет уплотнений и подшипников — гарантия отсутствия утечек и износа основных деталей

·  Простота регулирования производительности от нуля до максимума посредством изменения количества подаваемого воздуха

·  Для работы насоса не требуется смазка механизмов и обслуживание

Недостатки мембранных насосов:

·  Мембрана при работе значительно изгибается что приводит к её быстрому разрушению.

·  Конструкция мембранного насоса предполагает использование клапанов которые могут выйти из строя при их загрязнении.

Назначение мембранных насосов. Насосы мембранные предназначены для перекачивания абразивосодержащих (размер твердых включений до 12 мм) вязких до 50000мПас пастообразных чувствительных к перемещению агрессивных и других продуктов. Мембранные насосы представляют собой переносные установки мембранного типа работающие от источника сжатого воздуха.

Рисунок 2. Схема мембранного насоса: 1- рабочая камера 2 – воздушная камера; а – всасывание б – нагнетание.

3.  Оборудование для транспортировки молока и молочных продуктов. Требования предъявляемые к молоку при его транспортировке

Транспортируют молоко с молочных предприятий в авторефрижераторах или машинах с изотермическим или закрытым кузовом в соответствии с действующими правилами по перевозке скоропортящихся продуктов. Допускается перевозка молока в открытых автомашинах при условии обязательного укрытия корзин и фляг брезентом или заменяющим его материалом.

Авторефрижератор (авторефрижераторы) – это специальное транспортное средство предназначенное для перевозки продуктов в требуемом температурном режиме.

Для перевозки охлажденной и замороженной продукции используются автомобили с изотермическим кузовом и холодильной установкой. Температурные режимы которые поддерживают авторефрижераторы: от +180С до -200С.

Авторефрижератор – это хороший изотермический фургон и правильно подобранная холодильная установка.

Как правило рефрижератор состоит из железного каркаса и сэндвич-панелей. При том что внешняя облицовка контейнера выполняется из дюралевого листа. Контейнерные двери выполняются из сэндвич-панелей с встроенными запорными механизмами. Стены и потолки рефрижератора делаются из профилированных панелей из алюминия а настил представляет собой герметичную ванну со стоками и крепким Т-образным дюралевым профилем. Поток прохладного воздуха подается снизу из холодильного агрегата в сторону дверей и поднявшись кверху возвращается тем самым холодный воздух циркулирует внутри рефрижератора.

Транспортировка молока допускается при температуре 4+/-2 С°. Максимальный срок от момента производства молока до сдачи на перерабатывающее предприятие молока до 24 часов. Температура молока при сдаче на предприятие не выше 10 С° до начала переработки. Охлаждение молока в хозяйстве обязательно. Перевозка сырого молока и сырых сливок допускается только при наличии ветеринарных сопроводительных документов ( Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 года 422).

4.  Оборудование для резервирования молока. Резервуар ВПД-300

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ МОЛОКА

Назначение

-приемка и хранение охлажденного молока до 60С

- перемешивание: циркуляционно-струйное или мешалка рамного либо лопастного типа. -применяемый материал сталь марки 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72

При температуре (4±2)°С допускается хранить молоко не более 20 часов потому что при длительном хранении снижается содержание витаминов возникают структурные изменения белка: гидрофобные связи слабеют и ассоциаты казеинатов распадаются на более мелкие. Фосфор кальций и b-казеин нативные протеазы переходят из мицелл казеина в плазму молока в результате чего под действием ферментов b-казеин распадается на g-казеин и компоненты протеозо-пептонной фракции. Возникает частичное затвердение глицеридов жира в том числе тех которые входят в оболочку жировых шариков. Последние становятся более хрупкими и легче разрушаются при механической обработке [5]. Большая часть молока (около 70%) для производства мягкого сыра резервируется а 30% направляется на созревание.

Созревание молока перед пастеризацией является неотъемлемой операцией при производстве высококачественных сыров. Свежее парное молоко не пригодно для производства сыра так как является плохой средой для развития молочнокислых бактерий и плохо свертывается молокосвертывающими ферментами. Сгусток из такого молока получается слабый молочнокислый процесс протекает замедленно вследствие чего может развиваться посторонняя микрофлора (газообразующие бактерии типа кишечной палочки и др.).

В процессе созревания физико-химические свойства молока несколько изменяются: увеличивается содержание полипептидов под действием свободных ионов кальция укрупняются размеры молекул казеина снижается окислительно-восстановительный потенциал часть кальциевых солей переходит в растворимое состояние кислотность молока повышается на 1-2°Т. Образующаяся молочная кислота содействует переходу фосфорнокислых солей находящихся в свежем молоке в коллоидном состоянии в растворимое состояние — все это ускоряет его свертывание под воздействием молокосвертывающего фермента создает благоприятные условия для развития микрофлоры закваски и повышает качество сыра.

Возможно созревание сырого молока под воздействием собственных молочнокислых микроорганизмов или созревание термизированного молока под воздействием микрофлоры внесенной после термизации закваски. При низком микробиологическом качестве исходного сырья которое сегодня характерно для заготовляемого в Украине молока целесообразно перед созреванием подвергать молоко термизации при t = (63±2)°С с выдержкой 20 с после чего в охлажденное до температуры созревания (10-12°С) молоко вносить заквасочный бакконцентрат молочнокислых бактерий в количестве 10 u.e. на 1000 кг молока. Для созревания молока его после перемешивания с заквасочным препаратом выдерживают при температуре 10-12°С в течение 8-12 ч.

ВДП – 300 – ванна длительной пастеризации.

Предназначена для пастеризации молока приготовления кефира и других молочных продуктов на предприятиях молочной промышленности.

Описание конструкции и принцип действия.

Резервуар длительной пастеризации молока состоит из внутреннего корпуса выполненного из нержавеющей стали заключенного в двухстенный наружный корпус. Под внутренним корпусом размещено паровое устройство выводной патрубок которого находится на стенке наружного корпуса и имеет резьбу труб. К выводному патрубку парового устройства присоединяется коллектор и имеет резьбу труб к нему присоединяется вентиль.

Перемещение продукта осуществляется мешалкой вращающейся от привода. Привод состоит из электродвигателя и фрикционной передачи закрепленных на общей плите. Слив готового продукта производится через запорный кран диаметром 50 мм.

5.  Оборудование для сепарирования молока (классификация молочных сепараторов основные факторы влияющие на процесс сепарирования)

Классификация и основные части сепараторов. По технологическому назначению это оборудование подразделяют на две основные группы: сепараторы-молокоочистители и сепараторы-сливкоотделители.

В сепараторах-молокоочистителях происходит центробежная очистка молока от механических и естественных примесей. К этой группе относят также отделители белка от сыворотки сепараторы для обезвоживания творожного сгустка и сепараторы-бактериоотделители.

В сепараторах-сливкоотделителях молоко разделяется на сливки и обезжиренное молоко происходят нормализация молока по жиру (при применении дополнительного устройства) обезжиривание сыворотки и получение высокожирных сливок.

По конструктивным особенностям сепараторы подразделяют на открытые полузакрытые закрытые. В открытых сепараторах ввод молока и вывод его фракций не герметизированы т. е. сливки и обезжиренное молоко контактируют с воздухом окружающей среды.

В полузакрытых ввод молока может быть открытым или закрытым но без напора а вывод продукта — закрытым под давлением создаваемым в сепараторе. В закрытых сепараторах ввод молока разделение на фракции и их выход герметизированы. Поступление молока и отведение фракций осуществляют под давлением.

Сепараторы классифицируют также по способу удаления осадка из барабана: с ручной выгрузкой осадка после их полной остановки и разборки барабана центробежной периодической и непрерывной выгрузкой при непрерывной работе сепаратора.

Сепараторы состоят из следующих основных частей: станины в виде чаши барабана приемно-выводного устройства и приводного механизма.

На станине смонтированы все части и узлы сепаратора в нижней ее части расположен приводной механизм. В чаше станины укреплены тормоза стопоры удерживающие барабан от произвольного вращения при сборке и разборке а также приемно-выводное устройство. Внутренняя часть станины (картер) одновременно является масляной ванной.

Барабан (сепарирующее устройство) — исполнительный орган сепаратора где молоко разделяется на фракции. Сепарирующее устройство бывает с верхним и нижним вводом молока. Наибольшее применение получили сепарирующие устройства с верхним вводом молока.

Конструкция сепарирующего устройства молокоочистителей и сливкоотделителей имеет следующие различия: в сливкоотделителе молоко в межтарелочное пространство поступает через отверстия в тарелках а в молокоочистителях — с периферии так как в тарелках молокоочистителя отсутствуют отверстия; приемно-выводное устройство молокоочистителя имеет один отводной патрубок (для очищенного молока) а сливкоотделителя — два (для сливок и обезжиренного молока); межтарелочный зазор у молокоочистителя больше (2—5 мм) чем у сливкоотделителя (0 6—0 8 мм); периферийное (грязевое) пространство молокоочистителя больше чем сливкоотделителя.

Основные детали барабана (крышка основание затяжные кольца-гайки) изготовляют из поковок или штамповок из нержавеющей стали. Затяжные кольца имеют левую резьбу что исключает возможность их самоотвинчивания при вращении барабана по часовой стрелке. Листы для изготовления тарелок барабана должны иметь маркировку завода — поставщика металла.

Торцевые уплотнительные кольца барабана должны быть изготовлены из упругих полимерных материалов резиновые уплотнения барабана — из пищевой резины только формованием.

Все уплотнения барабана (полимерные и резиновые) должны быть стойкими к дезинфицирующим и моющим растворам и обладать следующими свойствами: теплостойкостью не менее 80 °С; нетоксичностью и отсутствием постороннего запаха; стойкостью в 20%-ных растворах азотной кислоты и едкого натра; работоспособностью в условиях давления 20—30 МПа.

6.  Оборудование для гомогенизации молока

Этот способ механической обработки молока и жидких молочных продуктов служит для повышения дисперсности в них жировой фазы что позволяет исключить отстаивание жира во время хранения молока развитие окислительных процессов дестабилизацию и подсбивание при интенсивном перемешивании и транспортировании.

Гомогенизация сырья способствует:

при производстве пастеризованного молока и сливок —приобретению однородности (вкуса цвета жирности);

стерилизованного молока и сливок — повышению стойкости при хранении;

кисломолочных продуктов (сметаны кефира йогурта и др.) — повышению прочности и улучшению консистенции белковых сгустков и исключению образования жировой пробки на поверхности продукта;

сгущенных молочных консервов — предотвращению выделения жировой фазы при длительном хранении;

сухого цельного молока — снижению количества свободного молочного жира не защищенного белковыми оболочками что приводит к быстрому его окислению под действием кислорода атмосферного воздуха;

восстановленных молока сливок и кисломолочных напитков — созданию наполненности вкуса продукта и предупреждению появления водянистого привкуса;

молока с наполнителями (какао идр.) — улучшению вкуса повышению вязкости и снижению вероятности образования осадка.

Диспергирование жировых шариков т. е. уменьшение их размеров и равномерное распределение в молоке достигается воздействием на молоко значительного внешнего усилия (давление ультразвук высокочастотная электрическая обработка идр.) в специальных машинах — гомогенизаторах.

Наибольшее распространение в молочной отрасли получила гомогенизация молока при продавливании его через кольцевую клапанную щель гомогенизирующей головки машины. Жировые шарики проходя через эту щель диспергируются. Необходимое давление создается насосом. При производстве цельного молока размер жировых шариков с 3—4 мкм уменьшается до 0 7—0 8 мкм.

Основным узлом современных гомогенизаторов клапанного типа является гомогенизирующая головка. Она может быть одно-или двухступенчатой. Вторая ступень обычно работает при более низком давлении чем первая.

Применение одно- или двухступенчатой гомогенизации зависит от вида вырабатываемых молочных продуктов.

Двухступенчатую гомогенизацию с большим перепадом давления на обеих ступенях применяют при производстве высокожирных молочных продуктов (сливки смеси мороженого и т. п.).

Она позволяет рассеивать (разбивать) образующиеся скопления жировых шариков. Для выработки других видов молочных продуктов в том числе для питьевого молока можно использовать одноступенчатую гомогенизацию.

7.  Тепловая обработка молока

Тепловая обработка — одна из основных и необходимых технологических операций переработки молока проводимых с целью обеззараживания.

Эффективность тепловой обработки связана с термоустойчивостью молока обусловливаемой его белковым солевым составом и кислотностью которые в свою очередь зависят от времени года периода лактации физического состояния и породы животных режимов и рациона кормления и др.

При тепловой обработке молоко и молочные продукты претерпевают сложные изменения биохимических и физико-химических свойств а также видоизменения составных частей молока. Цель тепловой обработки многообразна а именно: снижение общего количества микроорганизмов и уничтожение патогенных форм инактивация (разрушение) ферментов молока для повышения стойкости при длительном хранении обеспечение специфических вкуса запаха цвета и консистенции создание благоприятных температурных условий для проведения заквашивания выпаривания хранения а также процессов механической обработки и др.

Тепловая обработка молока представляет собой комбинацию режимов воздействия температуры (нагрева или охлаждения) и продолжительности выдержки при этой температуре. Причем продолжительность выдержки при заданной температуре должна быть такой чтобы был получен необходимый эффект. В молочной отрасли тепловая обработка проводится при температуре до 100 и свыше 100 °С.

При нагревании до 100 "С в молоке погибают только вегетативные формы а при температуре более 100 "С — вегетативные и споровые формы. Основными процессами тепловой обработки молока вызывающими подавление жизнедеятельности микроорганизмов являются пастеризация и стерилизация. В качестве теплоносителя для пастеризации применяют горячую воду и водяной насыщенный пар а для стерилизации — водяной насыщенный пар.

Кроме того при тепловой обработке молоко подвергают охлаждению подогреву (нагреву) термовакуумной обработке.

Режим тепловой обработки молока для выработки каждого вида продукции определен технологической инструкцией. При этом молоко нагревают до температуры пастеризации а затем выдерживают и быстро охлаждают до требуемой температуры. Совмещение операций нагрева и охлаждения продиктовано технологическими и санитарными требованиями а также возможностью использования теплоты горячего продукта.

Для этого горячий продукт направляется в специальную секцию аппарата (пластинчатого или трубчатого) для предварительного нагрева холодного продукта поступающего на пастеризацию. Эту операцию называют регенерацией теплоты а аппараты или их части — регенераторами или секциями регенерации. Применение этой операции позволяет получить определенную экономию тепловой энергии расходуемой на пастеризацию.

Эффективность работы регенератора характеризуется коэффициентом регенерации. Он представляет собой отношение количества теплоты возвращенной регенератором к количеству теплоты необходимой для нагревания продукта от начальной до конечной температуры т. е. при которой продукт начинает обратное движение через регенератор.

Охлаждение и нагрев

Молочное сырье на предприятиях охлаждают с целью сохранения его качества и ограничения роста количества микроорганизмов перед обработкой. В табл. 4.1 приведены данные показывающие рост количества микроорганизмов в молоке в зависимости от температуры охлаждения и продолжительности хранения.

Хранение молока при температуре выше 4 5 °С приводит к росту числа микроорганизмов. На практике молоко для кратковременного хранения охлаждают до 6—8 °С. Для длительного хранения (10—14 ч) молоко пастеризуют а затем охлаждают. С целью увеличения сроков хранения молочные продукты охлаждают в процессе изготовления.

Нагревание (подогрев) не играет основной роли а чаще всего выполняет вспомогательную (подготовительную) функцию в процессе переработки молока. Подогрев молока применяют перед сепарированием гомогенизацией а также в производстве различных молочных продуктов. При сепарировании нагревание молока снижает его вязкостные свойства что положительно сказывается на отделении жировых шариков от плазмы молока и образовании сливок.

Перед сепарированием рекомендуется подогревать молоко до 35—40 °С. Перед гомогенизацией молоко также подогревают для снижения вязкости. Температура подогрева молока перед гомогенизацией составляет 60—65 "С.

8.  Оборудование для пастеризации

Одним из простых видов аппаратов для нагревания и пастеризации молока являются ванны длительной пастеризации.

Нагревание молока в ваннах длительной пастеризации осуществляется горячей водой подогреваемой паром непосредственно в рубашке а охлаждение - ледяной водой перегоняемой через рубашку.

Ванна длительной пастеризации состоит из вертикального илиндрического резервуара изготовленного из кислостойкой нержавеющей стали и заключенного в двухстенный наружный корпус воздушная прослойка которого выполняет роль термоизоляции. Межстенное пространство между молочным резервуаром и корпусом служит водяной рубашкой. Для подачи в нее пара под днищем внутреннего резервуара размещен паровой коллектор (барботер). Опорожнение межстенного пространства осуществляется через вентиль а слив охлаждающей воды через трубу.

В процессе нагревания охлаждения и хранения молоко перемешивается пропеллерной мешалкой. Слив его из ванны осуществляется с помощью крана. Мешалка имеет привод состоящий из электродвигателя и фрикционной передачи закрепленных в общей плите. Температура продукта контролируется по термометру.

Ванна оборудована крышкой и тремя опорами. Ванну устанавливают в горизонтальном положении по уровню путем вращения регулировочных болтов в опорах ванны.

Ванна длительной пастеризации.

Работает ванна длительной пастеризации следующим образом. пар через коллектор (барботер) поступает в воду заполняющую межстенное ространство и нагревает ее до температуры до... 96°С. Конденсат пара смешивается с водой излишки которой сливаются через переливную трубу.

Горячая вода через стенку внутреннего резервуара нагревает молоко. По достижении заданной температуры паровой вентиль частично прикрывают и выдерживают молоко при температуре пастеризации. Затем паровой вентиль полностью закрывают и открывают вентиль холодной воды которая постепенно вытесняет из межстенного пространства горячую воду и охлаждает молоко.

После завершения технологического цикла молоко из ванны сливают а внутренний резервуар ванны и все детали соприкасающиеся с молоком промывают моющим раствором и ополаскивают теплой водой.

Расход пара на пастеризацию 1000 кг молока в ваннах длительной пастеризации составляет 100... 140 кг что в 4 5...5 раз больше чем в современных пластинчатых установках. Последнее свидетельствует о низкой экономичности ванн длительной пастеризации и объясняется тем что тепло затраченное на предварительное нагревание воды в рубашке ванны используется нерационально. Кроме того в ваннах длительной пастеризации неприменима рекунерация тепла которая широко используется в пластинчатых аппаратах.

Универсальный танк является более совершенной конструкцией резервуара -теплообменника для тепловой обработки молока и других жидких пищевых продуктов. Он может быть использован для охлаждения молока с 35 до 5...6°С и его хранения; для подогрева и пастеризации молока в интервале температур 75...90°С; для тепловой обработки сливок и выдержки их при низкой температуре в процессе созревания и подогрева перед сбиванием; для охлаждения молока и других жидких молочных продуктов с 90 до 20°С.

В сравнении с ваннами длительной пастеризации универсальные танки оборудованы более современной и эффективной системой нагревания и охлаждения а также приборами контроля технологических параметров.

Универсальный танк состоит из внутреннего резервуара заключенного в корпус. пространство между этими резервуарами и корпусом служит водяной рубашкой в которой для повышения интенсивности движения рабочей жидкости (холодной и горячей воды) установлена труба - водогон. Через нее насосом вода из нижней части водяной рубашки подается под напором в боковое кольцевое пространство.

Между корпусом резервуара и обшивкой имеется воздушная прослойка которая выполняет роль термоизоляции предохраняющей обшивку 3 танка от нагревания или охлаждения а также снижающей потери тепла и холода в окружающую среду.

Между днищами внутреннего резервуара и корпуса смонтирован трубчатый теплообменник который соединяется с рассыльной магистралью или водоаккумуляционной холодильной установкой. Под теплообменником смонтирован барботер для подогрева воды паром. В нижней части внутреннего резервуара вмонтированы датчик дистанционного термометра патрубок сливного крана и лопастная мешалка которая приводится во вращение от вала электродвигателя.

Работает универсальный танк следующим образом. Перед началом пастеризации межстенное пространство танка заполняют водой до появления ее из переливной трубы. Затем заполняют танк молоком включают мешалку и насос циркуляции воды. После этого в барботер пускают пар и доводят температуру воды до 90...96°С. Излишняя вода (от конденсации пара) сливается через переливную трубу.

После нагревания до заданной температуры которую контролируют с помощью дистанционного термометра молоко выдерживают в течение определенного времени а затем прекращают подачу пара и пускают холодную воду. Циркуляционный насос при этом отключают. После вытеснения горячей воды через переливную трубу вновь включают насос и охлаждают молоко до температуры на 2-3 °С выше водопроводной воды. Для охлаждения молока до более низкой температуры водопроводную воду отключают а в змеевик подают ледяную воду или рассол.

Мешалка и циркуляционный насос перемешивая молоко и промежуточный хладоноситель ускоряет процесс охлаждения молока.

Чтобы предотвратить нагревание охлажденного молока в период длительного хранения мешалку и циркуляционный насос включают в работу через каждые 1.5...2ч.

К недостаткам универсальных резервуаров теплообменников так же как и ванн длительной пастеризации можно отнести: отсутствие рекунерации тепла и постоянный контакт продукта с воздушной средой.

Универсальный танк. Для обработки молока в закрытом потоке при высоких скоростях его движения служат трубчатые пастеризационные установки. По числу цилиндрических корпусов для нагревания молока трубчатые установки подразделяются на одно- двух- и четырехсекционные. Односекционный аппарат с паровым обогревом наиболее простой из применяемых трубчатых пастеризаторов. Он состоит из цилиндрического корпуса снабженного термоизоляцией и закрытым защитным кожухом из тонколистной стали. Внутри цилиндрического корпуса размещен трубчатый теплообменник состоящий из труб трубных досок с выфрезерованными в них каналами для попарного соединения труб и крышек с резиновыми уплотнениями. Последние изолируют каналы друг от друга создавая таким образом змеевик. Первая и последняя трубы теплообменника выведены из цилиндра наружу в виде патрубков со штуцерами для ввода и вывода обрабатываемого продукта. В паровой рубашке цилиндра на входе пара установлена перфорированная отражательная пластина для предотвращения местного перегрева труб. В верхней части цилиндра смонтирована паровая обвязка пастеризатора состоящая из температурного датчика вентиля регулятора температуры прямого действия и монометра. Для автоматического удаления конденсата из межтрубного пространства в нижней части цилиндра смонтиован конденсатоотводчик. Он состоит из корпуса и крышки соединенных болтами поплавка с грузом съемного седла и шарикового клапана. Корпус установлен на трубчатой подставке четыре ножки которой имеют винтовые опоры для регулировки уровня при монтаже пастеризатора на неровном полу. Односекционный трубчатый пастеризатор с паровым обогревом. При работе пастеризатора молоко через входную трубу поступает в трубчатый теплообменний и проходя по змеевиковым каналам нагревается паром до заданной температуры. На выходе молока из теплообменника установлен датчик температуры связанный с регулятором температуры. Поступление пара в межтрубное пространство пастеризатора регулируется автоматически в зависимости от температуры пастеризации молока. Более совершенный конструкции трубчатых пастеризаторов оборудованы также перепускным клапаном который связан с чувствительным элементом менометрического термометра. Последний воспринимает температуру молока выходящего из пастеризатора и подает сигнал на электромагнитный клапан. Если температура молока ниже заданной электромагнитный клапан срабатывает и направляет поток молока на повторное нагревание. Нормальная работа трубчатого парового пастеризатора во многом зависит от правильной работы регулятора температуры и конденсатоотводчика. Последний должен обеспечивать непрерывный и полный отвод конденсата из паровой рубашки так как при его накоплении уменьшается теплообменная поверхность а следовательно снижается производительность пастеризатора. Недостатки трубчатых пастеризационных установок - высокая металлоемкость и большие габаритные размеры по сравнению с пластинчатыми при равной производительности; необходимость значительного свободного пространства со стороны торцов цилиндрических теплообменных секций для работы длинными ершами при чистке и мойке аппарата; отсутствие секций для рекунерации теплоты что снижает экономичность работы и сужает область применения этих теплообменников. На основании вышеизложенного в проектируемом аппаратном цехе для пастеризации молока рекомендуется автоматизированная установка пластинчатого типа.

2.1 подбор оборудования

Расчет и подбор оборудования приемки и первичной обработки молока

Проектом планируется осуществлять приемку молока на двух линиях с целью обеспечения раздельной приемки молока разного сорта.

Первая линия укомплектована весами СМИ -500,а вторая – счетчиками СМЗ-2П, т.к сменная масса поступающего молока до 100 т.

Пропускная способность весов

Сводная ведомость технологического оборудования.

| наименование оборудования | тип,марка | техничес. показател | размеры |  |  | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина, мм | ширина мм | высота мм |  |
| Насос самовсасывающий Весы Молокоприемная ванна Центробежный насос Охладитель Насос центробежный Счетчик Охладитель Емкость Насос центробежный АППОУ Сепаратор- нормализатор Гомогенизатор Резервуар Автомат для розлива АППОУ Сепаратор- нормализатор Гомогенизатор Охладитель Заквасочник Насос ротационный Подогреватель АППОУ Резервуар Заквасочник Сепаратор сливкоотделитель Гомогенизатор Линия творожная Автомат для фасовки творога Бункер | 36-3Ц3,5-10 СМИ -500 П6-ОРМ-2 36-1Ц2,8-20 ОО1-У10 50-3Ц7,1-20 СМ3-2П А1-ООЛ-25 В2-ОХР-50 50-1Ц7,1-31 А1-ОКЛ-10 А1-ОСНС-10 К5-ОГА-10 Я1-ОСВ-6 М6-ОРЗ-2Е А1-ОПК -5 Г9-ОМ-4А А1-ОГМ-5 А1-ОКН-10 В3-1,ОП НРМ-2 А1-ОНЛ-5 А1-ОКЛ-2 Я1-ОСВ-2 ОЗУ-300 А1-ОЦР-5 А1-ОГЯ Я9-ОПТ М6-АР-2Т | 13000 л/ч 500 кг 2000 л 10000 л/ч 10000 л/ч 25000 л/ч 25000 л /ч 25000 л/ч 50000 л 25000л/ч 10000 л/ч 10000 л/ч 10000 л/ч 10000 л 2520 л/ч 5000 л/ч 5000 л/ч 5000 л/ч 10000 л/ч 1000 л 2000 л/ч 5000 л/ч 2000 л/ч 1000 л 300 л 5000 л/ч 2500 л/ч 5000 л/ч 1275 кг/ч 1200 кг | 520 1445 2280 470 1600 615 963 1900 4965 610 3890 1236 1489 4600 2530 4500 3600 1480 1600 1520 438 1625 2800 3030 1400 1238 925 14250 2920 по заказу | 225 1140 1260 265 700 332 695 700 3450 293 3560 796 1110 2533 3240 4000 3600 1110 700 1510 210 1550 2300 1013 783 600 10500 2920 | 503 1745 635 310 1400 440 1026 1450 9250 412 2500 1452 1690 4057 2400 2500 2500 1640 1400 2045 226 1600 2500 1865 1400 1610 4090 2750 | 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 8 7 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 |

Тема лекции 8: Тепловые процессы

План:

1. Тепловые процессы.

1. С тех пор как Луи Пастер в середине XIX в. впервые доказал, что выдерживание жидких пищевых продуктов при высокой температуре в течение определенного времени способно уничтожить патогенные микроорганизмы и предотвратить скисание молока, наука и технология шагнули далеко вперед.
Температурное воздействие до сих пор остается наиболее распространенным способом обработки продуктов и продления срока их хранения.
    Основными видами тепловой обработки, применяемыми сегодня при производстве молока в промышленных масштабах, являются ультрапастеризация, стерилизация и пастеризация.

В процессе стерилизации молоко, как правило, в таре нагревается выше 100 °С и выдерживается при такой температуре в течение 20–30 мин. Стерилизация позволяет уничтожить патогенную микрофлору, но длительное температурное воздействие негативно влияет на вкусовые качества молочных продуктов.

При пастеризации продукт нагревается до температуры от 72 до 120 °С и выдерживается короткое время. Выбор температуры обработки зависит от микробиологического качества сырья и желаемого срока хранения продукта. В настоящее время при производстве молока применяют низкотемпературную (не выше 76 °С) и высокотемпературную (от 77 до 120 °С) пастеризацию. Федеральный регламент на молочную продукцию определяет пастеризацию как процесс, при котором происходит инактивация фосфатазы и пероксидазы. По определению ВОЗ и IDF (Международной федерации производителей молока), пастеризация обеспечивает отсутствие патогенной микрофлоры в продукте на протяжении всего срока хранения.

Еще одним способом тепловой обработки молока является ультрапастеризация, в процессе которой молоко нагревают до 137 °С и через 4 с охлаждают. Именно ультрапастеризация сейчас является самым распространенным методом тепловой обработки молока среди производителей СНГ, европейских стран. Американский институт пищевой промышленности в 1989 г. назвал ультрапастеризацию «самым важным изобретением в пищевой промышленности за последние 50 лет».

Ультрапастеризация обладает целым рядом преимуществ в сравнении с другими методами тепловой обработки молока. В первую очередь она позволяет максимально сохранить вкусовые свойства свежего молока за счет короткого температурного воздействия. Ведь на вкус молока влияет не столько температура обработки, сколько ее продолжительность, которая при ультрапастеризации составляет всего 4 с. Малое время температурного воздействия делает ее наиболее щадящим из них, позволяющим сохранить в продукте максимальное количество витаминов и микроэлементов. Метод ультрапастеризации учитывает различную скорость разрушения полезных микроэлементов и патогенных микроорганизмов при одной и той же температуре, позволяя уничтожить последние, сохранив первые. Таким образом, ультрапастеризация позволяет получить 100 % безопасное на протяжении всего срока хранения молоко, по своим вкусовым и полезным свойствам максимально приближенное к свежему.

При ультрапастеризации температура молока достигает 137 °С, вызывая гибель микроорганизмов и обеспечивая безопасность конечного продукта. За счет быстрого охлаждения и дальнейшего розлива в асептическую упаковку ультрапастеризованное молоко остается безопасным для потребителя в течение полугода. Конечно, тепловая обработка – не единственный способ уничтожения патогенной микрофлоры.

Существует целый ряд альтернативных методов, позволяющих получить безопасный продукт. Среди них можно назвать воздействие на молоко ультрафиолетовым или другим жестким облучением, высоким или низким давлением, а также перепадами давления. Несмотря на то что эти методы даже менее энергоемкие, чем тепловая обработка, в промышленных масштабах они применяются довольно редко в силу целого ряда причин. В первую очередь это связано с отсутствием государственного регламента на такое производство, а также стандартов, определяющих действия персонала при возникновении сбоев в технологическом процессе, например, при развитии процесса неасептики. Таким образом, термическая обработка остается наиболее распространенным способом продления срока хранения жидких пищевых продуктов. При этом со времен Луи Пастера в этой области не произошло революционных изменений.

Главный принцип пастеризации и ульрапастеризации – выдерживание продукта при определенной температуре установленное время – остается неизменным, а все новые разработки носят эволюционный характер, двигаясь в первую очередь в сторону автоматизации процессов. Автоматизированное производст- во – важный шаг в повышении уровня безопасности молочных продуктов. Если сравнить современное оборудование, которое используется в молочной промышленности, с установками даже двадцатилетней давности, становится очевидной связь между развитием технологий и качеством конечного продукта. Автоматические процессы сводят к минимуму риск нарушения производственных стандартов, практически полностью исключают влияние человеческого фактора. При этом непрерывное развитие технологий позволяет совершенствовать процессы тепловой обработки молока, учитывая требования производителей. Так, компания Тетра Пак – мировой лидер в области производственных решений и оборудования для молочной промышленности – разрабатывает новые установки и оптимизирует дизайн уже существующих, руководствуясь выработанными за долгие годы работы основными принципами. В первую очередь оборудование должно обеспечивать производство молока, абсолютно безопасного для потребителя. Важным шагом в этом направлении было, например, внедрение установок с повышенным давлением в секторе пастеризации, что позволило предотвратить попадание непастеризованного продукта в пастеризованный. В настоящее время это является обязательным условием для производителей. Немаловажную роль имеет и бережное обращение с таким нежным продуктом, как молоко. Тепловая обработка должна быть максимально щадящей, при соблюдении стандартов безопасности, чтобы конечный продукт сохранял свои вкусовые качества и полезные свойства. На современных молочных заводах используются технологические модули, которые адаптированы специально для разных типов продуктов. Улучшение вкусовых характеристик молока достигается за счет снижения времени тепловой нагрузки при его обработке. Сегодня разработанные компанией Тетра Пак модули делают возможным быстрое нагревание и охлаждение молока. И наконец, современные производители молока заинтересованы в снижении себестоимости продукта и возможности оперативно адаптировать производственные линии к быстро меняющимся условиями рынка. Снижение производственных потерь – наиболее сложная задача, стоящая перед производителями и, как следствие, поставщиками оборудования. В качестве примера можно привести потери продукта при вытеснении его водой в процессе мойки оборудования. Компания Тетра Пак разрабатывала производственные модули нового поколения, позволяющие снизить объем смешанной фазы – момента, когда вода частично смешивается с продуктом и приводит к существенным потерям сырья. Новая автоматизированная система управления, разработанная компанией, гарантирует, что объем смешанной фазы не будет превышать объем одной минуты производительности установки. То есть, при производительности 6 000 л/ч объем смешанной фазы будет 100 л, в то время как до внедрения новой технологии этот показатель мог достигать 400–500 л.
   Любое современное оборудование проходит многократные испытания в различных условиях и только после этого поставляется производителям молока, которые получают гарантии, что новые установки будут работать в заявленном режиме с определенной производительностью. Такой подход позволяет не только предоставлять заказчикам новые технологические решения, но и предлагать собственные промышленные стандарты, адаптированные под нужды производителя.
    Ярким примером эффективности такого подхода стало создание Tetra Lactenso Aseptic – решения, в рамках которого компания предлагает оборудование для производства ультрапастеризованного молока, включая термообработку и промежуточное асептическое хранение. В рамках этой концепции были разработаны новые поколения модулей, а последние достижения компании, например, по уменьшению объема смешанной фазы внедрены на уровне целой линии. Установки Tetra Lactenso Aseptic разрабатываются компанией индивидуально для каждого заказчика, основываясь на его потребностях. Таким образом, производитель может сам определять необходимое ему время работы установки между мойками, а ему предлагается технологическое решение с учетом пожеланий к характеристикам конечного продукта и состава используемого сырья. Возможность контролировать время температурного воздействия позволяет производителю выбирать, какой продукт он хотел бы получить на выходе. Если говорить о будущем обработки молока в целом, то, несмотря на продолжающиеся исследования в сфере альтернативных способов (радиационное и ультрафиолетовое облучение, фильтрация и другие), тепловая обработка останется основным методом, применяемым в молочной промышленности. Технологии в этой области будут развиваться с учетом целей, одинаково важных для производителей молока по всему миру: повышение качества продукта и снижение затрат. В настоящее время перед разработчиками новых решений компании Тетра Пак стоит задача добиться уменьшения температурного воздействия на молоко при сохранении гарантий его безопасности. Одним из способов может стать дальнейшее сокращение времени нагревания и охлаждения продукта. Снижения производственных затрат можно добиться за счет уменьшения энергоемкости производства, а также увеличения производительности установок.

Схемы 1,2 тепловых процессов

Тема лекции 9: Биохимические процессы при производстве молочных

продуктов

План:

1. Молоко – как продукт питания и его биологическая ценность

  - Химический состав и пищевая ценность молока

  - Ассортимент молока питьевого

1.3 Факторы, формирующие качество молока питьевого

1. «Между сортами человеческой еды в исключительном положении находится молоко как пища, приготовленная самой природой» (Академик И.П. Павлов)

Молоко – полноценный продукт питания. По словам лауреата Нобелевской премии академика И.П. Павлова, «между сортами человеческой еды в исключительном положении находится молоко как пища, приготовленная самой природой». Легкая усвояемость - одно из наиболее важных свойств молока как продукта питания. Более того, молоко стимулирует усвоение питательных веществ других пищевых продуктов. Ежегодно в мире пьют более 500 млн л молока, потребление которого вносит разнообразие в питание, улучшает вкус других продуктов. Молоко обладает лечебно-профилактическими свойствами. Основное значение молока в природе заключается в обеспечении питанием рожденного молодого организма.

При употреблении 1 л молока удовлетворяется суточная потребность взрослого человека в жире, кальции, фосфоре, на 53 % - потребность в белке, на 35 % - в витаминах А, С и тиамине, на 26 % - в энергии. Энергетическая ценность 1 л сырого молока составляет около 65 ккал.

Молоко и продукты на его основе сопровождают человека с первых дней жизни. В древних медицинских трактатах и канонах доктора называли молоко «белой кровью», «соком жизни» и считали, что оно может излечить человека от тысячи болезней. Специалисты подсчитали, что люди пьют молоко уже более 8 тыс. лет. С переходом к рыночной экономике произошло значительное расширение торговых связей, что, в свою очередь, привело к насыщению Каз. рынка разнообразной продукцией как отечественного, так и импортного производства. В первую очередь это относится к молоку и молочным товарам. Поэтому актуальна проблема многостороннего изучения товара, а также более четкого подхода к показателям, характеризующим его качество.

1.1.

Химический состав коровьего молока чрезвычайно разнообразен. В молоке содержится все необходимое для жизни и нормального развития живого организма - более 100 различных веществ: белки, жиры, 19 аминокислот и несколько больше жирных кислот, набор сахаров, более 25 минеральных веществ, комплекс наиболее ценных витаминов, разнообразные пигменты, гормоны, ферменты и, наконец, в парном молоке - иммунные вещества. Причем многие из перечисленных веществ имеются только в молоке. Так, строго специфичны для него: из углеводов - молочный сахар, лактоза; из белков - молочный белок, казеин, а также молочный жир с его уникальным набором жирных кислот .

К замечательным свойствам молока следует отнести удачную сбалансированность основных компонентов - белков, жиров и углеводов; способность возбуждать пищеварительные железы и вызывать выделение пищеварительных соков даже при отсутствии аппетита; высокую усвояемость при минимальных затратах желудочного сока. Некоторые полезные свойства молока еще более усилены в кисломолочных продуктах.

Благодаря перечисленным свойствам молоко с успехом применяется для питания детей и людей пожилого возраста, а также является основным блюдом в диетическом питании больных. Суточная норма потребления молока для взрослого человека - 0,5 л, для ребенка - около 1 л.

Молоко состоит из воды - около 88% и сухого остатка - 12%. В составе сухого остатка имеются молочный жир, белки, молочный сахар, соли и другие вещества. Сухие вещества молока образуют с водой сложную полидисперсную систему, в ней одни вещества, например молочный сахар и соли, растворены в воде, которая служит для них дисперсионной средой. Раствор солей является дисперсионной средой для белков и поддерживает их в коллоидном состоянии, а дисперсионная среда для жира - вся плазма молока, он может образовывать с ней эмульсию или суспензию.

1.2. Согласно ГОСТ Р 52090-2003« Молоко питьевое ОТУ»

Все виды молока различаются, прежде всего, по содержанию СОМО, по пищевым добавкам и наполнителям, а также по способу тепловой обработки. При разработке того или иного вида молока, прежде всего, учитывают вкусовые привычки многонационального населения страны, диетическую ценность продукта и эффективность его производства.

В соответствии техническим регламентом на молоко и молочную продукцию № 88-ФЗ, питьевое молоко - молоко с массовой долей жира не более 9 процентов, произведенное из сырого молока и (или) молочных продуктов и подвергнутое термической обработке или другой обработке в целях регулирования его составных частей (без применения сухого цельного молока, сухого обезжиренного молока).

В зависимости от режима термической обработки молоко подразделяют на: пастеризованное, стерилизованное, УВТ-обработанное, УВТ-стерилизованное.

Пастеризованным является молоко, подвергнутое термической обработке при температуре до 1000С.

Стерилизованным считается молоко, подвергнутое гомогенизации и высокотемпературной термической обработке при температуре выше 1000С. Основное отличие стерилизованного молока от пастеризованного – высокая стойкость при комнатной температуре и характерные вкусовые особенности.

Ультравысокотемпературно-обработанное молоко – это молоко, которое подвергают нагреванию до 1350С с выдержкой 10 с.

При производстве ультравысокотемпературно-обработанного стерилизованного молока температуру увеличивают до 140-1500С с выдержкой 5 с.

Стерилизованное таким способом молоко по свойствам наиболее близко к пастеризованному, имеет белый или слегка желтоватый цвет и привкус, характерный для пастеризованного молока.

Молоко, за исключением молока питьевого из натурального молока, в зависимости от массовой доли жира подразделяют на: обезжиренное.

Фактические значения массовых долей жира молока должны быть не более нормы «обезжиренного» и не менее норм «ультрапастеризованного», «стерилизованного» продукта.

Натуральное молоко - это необезжиренное молоко без каких-либо добавок. Оно не поступает в реализацию, так как имеет нестандартизованное содержание жира и СОМО и направляется для выработки различных видов молока и молочных продуктов. Согласно ГОСТ Р 52054-2003, натуральное молоко - это молочное сырье без извлечений и добавок молочных и немолочных компонентов.

Цельное молоко - молоко, составные части которого не подвергались воздействию посредством их регулирования.

Нормализованное молоко - молоко, значения массовой доли жира или белка, или СОМО которого приведены в соответствие с нормами, установленными в нормативных или технических документах.

Обезжиренное молоко - обезжиренная часть молока, получаемая сепарированием и содержащая не более 0,05% жира.

Нежирное молоко - пастеризованное молоко, вырабатываемое из обезжиренного молока.

Молоко повышенной жирности - нормализованное молоко с содержанием жира 4 и 8%, подвергнутое гомогенизации.

Топленое молоко - молоко питьевое, подвергнутое термической обработке при температуре от 85 до 99 градусов Цельсия с выдержкой не менее чем в течение трех часов до достижения специфических органолептических свойств.

Основным видом питьевого молока, вырабатываемого у нас в стране, являлось молоко цельное пастеризованное жирностью 3,2% и СОМО 8,1%. В последние годы значительно увеличилось производство молока с пониженным содержанием жира (2,5, 1% и нежирное). Растет производство витаминизированного молока с витаминами С, А и Д2 и повышенной жирности 4 и 8%.

1.3.

Обработку молока проводят сразу же после выдаивания. Его фильтруют и охлаждают до возможно низких положительных температур. Своевременное охлаждение молока помогает продлить его хранение.

Поступившее на молочный завод молоко проверяют по органолептическим показателям, кислотности и содержанию жира. Принятое молоко очищают от механических примесей, затем молоко нормализуют по жиру, т. е. снижают или повышают содержание жира, используя для этого нежирное молоко (обрат) или сливки.

Подтверждения соответствия молока 1. Молоко и продукты его переработки, реализуемые на территории РК, подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям настоящего закона в форме принятия декларации о соответствии (далее - декларирование соответствия) или обязательной сертификации по схемам, установленным настоящим Федеральным законом.

2. Не подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия или сертификации вторичное молочное сырье и побочные продукты переработки молока, не предназначенные для употребления в пищу.

3. Наряду с другими доказательствами соответствия молока и продуктов его переработки требованиям настоящего закона при подтверждении такого соответствия может использоваться в качестве одного из доказательств соблюдение требований международных стандартов и (или) национальных стандартов, содержащих аналогичные требования.

4. Добровольное подтверждение соответствия требованиям национальных стандартов, стандартам организаций, сводам правил, системам добровольной сертификации и условиям договоров молока и продуктов его переработки, процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации осуществляется по инициативе заявителя в форме добровольной сертификации.

5. Добровольная сертификация молока и продуктов его переработки, процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации осуществляется на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

6. Добровольное подтверждение соответствия молока и продуктов его переработки, процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации не может заменить обязательное подтверждение их соответствия требованиям настоящего закона.

Тема лекции 10:  Организация производства молочных продуктов.  Расчет и подбор технологического оборудования

План:

1. Технологические процессы и аппараты при производстве молочной продукции

1.1  Построение графика технологических процессов.

2. Расчет и подбор технологического оборудования.

2.1. Оборудование для транспортировки и приемки молока.

2.2. Оборудование для хранения молока

2.3. Оборудование для перемещения продуктов (насосы, трубопроводы)

2.4. Оборудование для механической и тепловой обработки молока

2.5. Оборудование для  производства сливочного масла.

2.6. Оборудование для производства белковых молочных продуктов

2.7. Оборудование для производства мороженого

2.8. Построение графика работы оборудования.

1.Технологический процесс описывают по операциям четко и кратко.

В этом же разделе обязательно составляют графическую схему технологического процесса в линейной или аксонометрической проекции. Она наглядно демонстрирует взаимосвязь технологического оборудования, движение сырья, полуфабрикатов и готовой продукции от момента приемки до выпуска готового продукта. Кроме того, схема показывает участки применения механизации и автоматизации операций технологического процесса и правильность расположения машин и аппаратов в линии.

Схему технологических процессов в линейной проекции выполняют без масштаба, но в определенном соотношении габаритных размеров
мелкого и крупного технологического оборудования.

В качестве примера на рис. 5.2. представлена схема технологических процессов производства масла поточным способом. В схеме показано производство масла как из сливок, полученных в процессе сепарирования молока, так и из сливок, поступающих на завод с низовой сети. Молоко с помощью насоса 1 направляют в резервуар 2 для промежуточного хранения. Затем молоко нагревают в трубчатом пастеризаторе 3 и направляют на сепарирование в сепаратор-сливкоотделитель 4. Сливки далее направляют в универсальный танк 5 для кратковременного хранения перед дальнейшей обработкой. В эту емкость могут подавать и сливки, поступающие на завод с низовой сети. Далее сливки подают в трубчатый пастеризатор 6 для тепловой обработки. Пастеризованные сливки затем направляют в бак-выдерживатель 7, и из него самотеком сливки поступают в сепараторы-сливкоотделители 8 для повторного сепарирования. Горячие сливки поступают в ванны для нормализации 9 и затем в маслоохладатель-маслообразователь 10. Готовый продукт взвешивают на весах 11 и направляют в камеру хранения.

Получение одного и того  же вида продукции возможно различными способами (вариантами), поэтому необходим выбор оптимального варианта технологического процесса, который заключается в следующем: применение различных технологических приемов обработки на одном  и том же оборудовании, использование разного оборудования при одной и той же технологии, применение различных приемов технологии на различном оборудовании.

В качестве примера на рис. 5.3. показана схема технологического процесса производства творога с вальцовым охладителем (а), с ротационным охладителем (в). Причем, процессы приемки молока, тепловой и механической обработки его для различных способов выработки творога, показаны одинаковыми.

Рис. 5.2. Схема технологического процесса производства масла поточным способом:

1 – насос; 2 – резервуар; 3, 6 – трубчатые пастеризаторы; 4 – сепаратор-сливкоотделитель; 5 – универсальный танк; 7 – бак-выдерживатель; 8 – сепаратор сливкоотделитель для высокожирных сливок; 9 – ванна для нормализации; 10 – маслоохладитель-маслообразователь; 11 – весы.

Рис. 5.3. Схема технологического процесса производства творога с вальцовым охладителем (а), с ротационным охладителем (б), с творогоизготовителем с прессующей ванной и цилиндрическим охладителем (в): 1 – насос; 2 – резервуар*, 3 – бак-балансер; 4 – пластинчатый пастеризатор; 5 – сепаратор-молокоочиститель; 6 – ванна для сквашивания молока; 7 – пресс-тележка; 8 –  ротационный охладитель; 9 – бак; 10 – автомат для расфасовки; 11 –охладитель для творога; 12 - творогоизготовитель с прессущей ваной; 13 – тележка; 11 – охладитель для творога.

При составлении схемы и выбора технологии продукции необходимо предусматривать передовые, наиболее экономичные	, методы ее выработки.

Имея сводные таблицы продуктовых расчетов (на единицы продуктов и на заданные объемы производства), технологические схемы, необходимо составить график технологических процессов.

1.1. 	График технологических процессов строят для определения режима работы предприятия (цеха), продолжительности и последовательности
операций в течение суток (смены), взаимосвязи отдельных операций,
интенсивности и часового материального баланса производства. График является основой для дальнейшего подбора и расчета машин и аппаратов и, соответственно, для построения графика работ технологического оборудования.

График представляет собой сочетание схемы технологического направления рабочей диаграммы и продуктовых расчетов. Для построения графиков необходимы следующие данные: характеристика производственного цикла; количество циклов в смену или сутки; принятая сменность – жесткая или скользящая; продолжительность приемки молока в часах.

Продолжительность приемки молока зависит от типа и мощности предприятия. В учебном проектировании продолжительность приемки молока принимают равной 4ч при мощности завода 100 т молока перерабатываемого в смену. Для заводов малой мощности (до 40 т) продолжительность приемки молока не должна превышать 3 ч.

Зная основные факторы, определяющие график технологических процессов, приступают к его построению.

В графе "Наименование операций технологического процесса" снизу верх записывают вначале операции, связанные с приемкой и первичной обработкой молока, а затем последовательно по всему ассортименту все технологические операции.

В графе "Всего" указывают массу перерабатываемого, молока, полуфабрикатов, готовой продукции и вторичного сырья по соответствующим операциям. Данные принимают из продуктовых расчетов. Далее по горизонтами откладывают часы суток посменно.

На рис. 5.4. показан пример построения графика организации технологических процессов на городском молочной заводе.

Рис. 5.4. График организации технологических процессов.

2. Расчет и подбор технологического оборудования производятся после продуктового расчета, выполнения технологической части и составления графика организации технологических процессов, который предопределяет необходимое количество машин, аппаратов оборудования.

При расчете и подборе технологического оборудования необходимо предусматривать новые прогрессивные высокопроизводительные аппараты и машины непрерывного действия, проектировать по возможности однотипные машины с одинаковой производительностью и емкостью, с учетом поточности технологического процесса производства молочных продуктов. Подбор оборудования начинается с составления схемы производства, в которой указывают очередность технологических процессов.

Вначале подбирают основное оборудование цеха. К основному  оборудованию относятся машины, выполняющие основные операции (в сыродельном цехе - сыроизготовители и сыродельные ванны в маслодельном цехе - маслоизготовители периодического и непрерывного действия и маслообразователи, в  консервных цехах - вакуум-выпарные установки и сушилки). Затем по каждому цеху подбирают остальное оборудование, в последнюю очередь - оборудование приемного цеха, учитывая все изменения в графике технологических процессов, вызванные подбором основного оборудования.

При расчете и подборе оборудования в начале определяют количество машин и аппаратов для основных технологических операций, а затем с учетом их производительности и режима работы рассчитывают и подбирают транспортирное и вспомогательное оборудование.

Количество машин определяют	по формулам:
– периодического действия

;						(6.1)

– непрерывного действия

,						(6.2)

где	τ0  - продолжительность выполнения операции, с;

τР  - ритм выполнения операции, с;

QЛ  - проектируемая производительность линии, кг/с;

QТ - теоретическая производительность машины, кг/с.

Рассчитанные и подобранные машины и оборудование сводят в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Техническая характеристика машин и оборудования.

| № п/п | Машины и оборудование | Тип, марка | Производительность, кг/ч | количество, шт. | габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Техническую характеристику машин и оборудования следует брать из каталогов и справочной литературы.

2.1. Для каждого вида транспорта изготовляются специальные цистерны (подбирают с учетом грузоподъемности машины), вместимость их достигает 30000л. Железнодорожные цистерны состоят из двух или трех емкостей, вместимостью 12000-30000л,

Молоко, принимаемое на завод, взвешивают на весах, если оно поступает во флягах или и неполных цистернах. Молоко, поступающее в полных автомобильных цистернах, принимают по объему без взвешивания. При использовании счетчиков замеряют весь объем молока.

Пропускную способность весов, или производительность их, определяют по формуле: [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

,						(6.3)

где	qB  - пропускная способность весов, кг/ч;

GB   - грузоподъемность весов, кг;

τЦ - продолжительность одного цикла, мин.

Для городского молодого завода мощностью 50 т молока, перерабатываемого в смену, по нормам проектирования предусматривается двукратная приемка молока в сутки (по 2…3 ч и смену). Исходя из этого, в 1 час поступает молока 50:2 =25 т. Продолжительность одного взвешивания 5 мин. В 1 час можно сделать 10…12 взвешиваний. За одно взвешивание нужно взвесить 25000:10 = 2500 кг.   Молочных весов такой грузоподъемности нет, поэтому подбирают счетчик для молока с сигнализирующим и печатающим устройством производительностью 25000 кг/ч.

2.2. При расчете цистерн и емкостей, хранения требуется определить вместимость и пропускную способность, температуру молока в начале и конце транспортировки, и мощность, потребляемую мешалкой при перемешивании.

Вместимость   (V, м3)  цистерн и емкостей хранения определяется по формуле: [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

,					(6.4)

где	DВН – внутренний диаметр, м;

L, H – средняя внутренняя длина в горизонтальных емкостях (высота в вертикальных), м.

Для, горизонтальных емкостей, имеющих глубину выпуклости днищ (h), внутренняя длина  (l,м)  принимается равной

l=lЦ +h,						(6.5)

где	lЦ – длина цилиндрической части емкости, м.

Пропускная способность (qП) цистерн и емкостей хранения определяется по формуле:

,				(6.6)

где	τСМ – продолжительность смены, ч;

τЦ  – продолжительность технологического цикла, ч;

τРЕЗ – продолжительность резервирования или доставки, которая устанавливается, исходя из технологических условий или дальности перевозки, ч;

τНАП, τОП – продолжительность наполнения и опорожнения, ч.

При загрузке и разгрузке с помощью насоса продолжительность
зависит от производительности насоса.

Продолжительность опорожнения (τОП , с) емкости определяют по формулам:

вертикальной

;						(6.7)

горизонтальной

,					(6.8)

где	F  – площадь поперечного сечения емкости, м2;

НСТ  – высота столба (продукта) от сливного устройства до уровня жидкости в емкости, м;

μ – коэффициент расхода, зависящий от вязкости  вытекающей жидкости (для молока μ=0,7…0,75 );

f – площадь поперечного сечения сливного патрубка, м2;

Нmax– наибольшая высота уровня жидкости, м;

g – ускорение силы тяжести, м/с2.

При опорожнении емкости самотеком автомобильных цистерн

,						(6.9)

где 	l - длина цистерны, м;

υmax  – наибольшая скорость истечения, м/с.

.						(6.10)

Чтобы обеспечить тщательное перемешивание продукта, частота вращения мешалки должна быть достаточной, для мешалок пропеллерного типа частота вращения принимается ровной n = 100...140 об/мин.

Потребляемая мощность для мешалок пропеллерного типа рассчитывают по формуле

N=0,01∙A∙d1,36∙n2,78∙ρ0,78∙μ	,					(6.11)

где	А – коэффициент, равный 1,5... 2,0;

d – диаметр мешалки, м;

n – частота вращения мешалки, об/мин;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

μ – динамическая вязкость жидкости, Па∙с.

В пусковой период мощность мешалки пропеллерного типа выше на 16–20%. При подборе электродвигателя мощность его берется с запасом на 50% больше расчетной.

Емкость резервуаров для хранения сырого молока по нормам проектирования рекомендуется принимать 100% от суточного поступления молока на сыродельные заводы; 80% от суточного поступления молока на городские молочные заводы; 60% на молочноконсервных заводах.

Для хранения сырого молока проектируют резервуары емкостью 6000, 10000, 20000, 30000, 50000, 100000 л.

Емкость промежуточных резервуаров, ванн и баков определяют по  графику прихода и расхода сырья  или табличным способом с учетом графика организации технологических процессов.

2.3 Для перемещения больших количеств молока и молочных продуктов применяют насосы различных конструкций и назначений; центробежные, объемные, плунжерные.

Подбирают насосы по часовой производительности согласно графику организации технологических процессов с учетом напора, создаваемого насосом.

Напор, создаваемый центробежным насосом, рассчитывают по формуле:

Р=9,86∙ηг∙DP 2∙n2∙ρ	,					(6.12)

где	Р – давление, создаваемое насосом, Н/м2;

ηг – гидравлический к. п. д. , принимается 0,5…0,7;

DP – диаметр ротора, м;

n – частота вращения, с-1;

ρ – плотность жидкости, кг/м3.

Расчет и подбор трубопроводного транспорта

Расход сплошного однородного продукта (QП, м3/с), перемещаемого по трубопроводу, находят по формуле:

QП=υ∙S,						(6.13)

где	υ – скорость движения продукта по трубопроводу, м/с;

S – площадь сечения трубопровода, м2.

Расход однородной массы с добавлением воды (в м3/с) определяем по формуле:

Qυ=υ∙S∙(1-φ),						(6.14)

где 	φ – доля воды в перекачиваемой массе;

,							(6.15)

где	φВП – соотношение воды и продукта.

Рекомендуемые скорости движения молока 0,5-1,5 м/с;

сливок – 0,5 м/с; сыворотки – 1–2 м/с;

сгущенного молока – 0,5 м/с.

Диаметр трубопровода (d, м) определяют, исходя из расхода перемещаемого продукта:

,					(6.16)

Давление (Р, Н/м2), необходимое для перемещения продукта по трубопроводу, определяет по формуле:

,				(6.17)

где	ρ  – плотность перемещаемого продукта, кг/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Н – высота подъема, м;

λ – коэффициент сопротивления по длине трубопровода;

φ – коэффициент местного сопротивления;

ΔР – потеря давления при перемещении вязкопластичных материалов (сгущенное молоко, фарш, творожная масса и др.), Па.

При расчете коэффициентов	сопротивления используют следующие формулы:

при ламинарном  режиме  движения жидкости

;					(6.18)

при турбулентном режиме движения жидкости

;				(6.19)

устойчивый ламинарный режим достигается при  Rе=1200…1600,

турбулентный при Rе> 2320;

,					(6.20)

здесь v – кинематическая  вязкость продукта, м2/с.

для поворотов трубопроводов

,				(6.21)

где 	r – радиус поворота трубопровода, м;

φ – угол поворота, град;

для колена, угольника, тройника

;					(6.22)

при внезапном расширении и сужении

,					(6.23)

где	S1, S2 – сечение широкой и узкой частей трубопровода.

Потери давления   (ΔР, Па) при перемещении вязких продуктов определяют таким образом:

при транспортировании сырковой массы (по данным А.В.Горбатова)

,				(6.24)

где 	μ – вязкость сырковой массы, Па∙с (при 15°С μ=29,4 Па∙с);

τ – предельное напряжение сдвига, Н/м2 (при 15°С τ=981 Н/м2);

при перемещении высокожирных сливок со скоростью 0,142 – 0,550 м/с и температурой выше плавления жира (по данным В.П. Табочникова)

,			(6.25)

где   tСЛ – температура высокожирных сливок, °С.

2.4. 	Сепараторы. 	Сливкоотделители, классификаторы, молокоочистители, саморазгружающие сепараторы подбирают по часовой производительности, с учетом производительно другого подобранного оборудования, например, пластинчатой пастеризационно-охладительной установки. Количество всех сепараторов рассчитывают в зависимости количества сырья, производительности сепаратора с учетом непрерывной  работы сепаратора в течение 1,5…2 часов, сепаратора-молокочистителя – 3.. .4 часов.

Согласно нормам производительности оборудования сепаратор должен работать 4…5 ч в смену. Продолжительность работы сеператоров-молокоочистителей с центробежной выгрузкой осадка может быть 5...6 часов в течение смены.

Производительность сепараторов ( Qv, м3/с) для высокожирных сливок определяют по формулам:

,				(6.26)

где	Qv0 – производительность сепаратора, по молоку, м3/с;

Жм – максимально достижимая жирность сливок, %(90%)

ЖН, ЖК –  массовая доля жира в исходных и высокожирных сливках, %.

или

,		(6.27)

где	η – К.П.Д сепаратора (0,6...0,7);

n – частота вращения ротора, с;

z – количество тарелок;

α – угол наклона образующей тарелки, град (45–60°);

RБ – больший радиус тарелки, м;

RM – меньший радиус тарелки, м;

ρП – плотность дисперсионной среды (плазмы) кг/м3;

ρЖ – плотность дисперсионной фазы (жира) кг/м3;

μ – динамическая вязкость дисперсионной среды, Па∙с;

dЖ –  предельный диаметр жирового шарика, м.

Сепаратора-молокоочисотителя

,		(6.28)

где	Н –  высота тарелки, м;

h – расстояние между тарелками по вертикали, м;

δ – толщина тарелки, м;

ω – угловая скорость вращения барабана, рад/с ;

Δρ – разность плотности частицы и молока, кг/м3;

r – радиус отделяемой частицы, м.

Сепаратора с пульсирующей выгрузкой осадка

,				(6.29)

где    τ - время прерывания сепарирования для выгрузки осадка, с (60…120 с);

П - частота разгрузок, с-1.

Объем осадка, удаляемого из сепарируемого устройства, находят по формуле:

,				(6.30)

где	R  – радиус барабана, м;

r – радиус частиц загрязнения, м.

Давление, создаваемое напорными дисками, (при установке сепараторов в технологическую линию) рассчитывают по формуле:

,				(6.31)

где	Р – давление, Па;

ρ – плотность жидкости, выходящей из сепаратора, кг/м3;

RD- максимальный радиус диска, м;

RК – внутренний радиус кольца, жидкости, м.

Объем пространства для сбора осадка при ручной загрузке принимают из расчета 1л на 1000 л/ч производительности. Сепаратор-молокоочиститель может непрерывно работать 3…4 ч, при этом отложения в периферийном пространстве составляют 0,03% объема сепарируемого молока.

Мощность электродвигателя для привода сепаратора (N, кВт) определяют по формуле

,	(6.32)

где	m – масса ротора (барабана), кг;

RЦ – радиус инерции ротора, м;

ω – угловая скорость ротора, рад/с;

t – продолжительность разгона, с;

k – коэффициент, учитывающий радиальную скорость струи (1,0...1,2);

R – расстояние от оси вращения до выходных отверстий, м;

γ – удельный вес жидкости, Н/м2;

SО – общая поверхность трения ротора, м;

Si – площадь поверхности трения,  i -го участка ротора, м2;

Ri, – средний радиус i -го участка поверхности, м;

ρВ  - плотность воздуха, кг/м3;

ηА – коэффициент запаса мощности в период разгона (1,5);

η – к. п. д. привода (0,6…0,7).

Для упрощения расчетов третье слагаемое в формуле (6.32) можно принять равным 0,25…0,4 суммы первых двух слагаемых.

2.5. 	При проектировании и расчете оборудования для производства сливочного масла необходимо учитывать специфику продукта и его технологию. Оборудование для выработки сливочного масла должно обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические условия. Узлы и поверхности оборудования, соприкасающиеся с продуктом должны быть доступны для очистки и мойки, не иметь застойных зон.

Перемешивающие устройства не должны снижать качества сырья и готового продукта. При охлаждении и нагреве сливок следует исключить попадание теплоносителя или хладоносителя в продукт. При очистке и мойке маслоизготовителей надо обеспечивать блокировку, исключающую попадание моющей жидкости в продукт. Оборудование необходимо изготовлять из материалов, не подверженных коррозии.

Оборудование для получения сливочного масла подразделяют на основное и вспомогательное. К основному относят маслоизготовители непрерывного и периодического действия для получения масла способом, сбивания сливок, и маслообразователи для получения масла способом охлаждения и преобразования высокожирных сливок.  Вспомогательное оборудование, включает различного рода емкости для хранения сливок и заквасочники, ванны для созревания и нормализации высокожирных сливок.

Расчет заквасочников и ванн для созревания сливок.

Для производства кислосливочного масла в маслоизготовителях периодического действия закваску готовят в заквасочниках. Перед получением масла в маслоизготовителях сливки проходят обработку (нагрев, охлаждение, выдержку) в ваннах для созревания.

Заквасочники и ванны снабжены тепловыми рубашками для нагрева и охлаждения продукта, и мешалками.

При расчете заквасочников и ванн определяют  их вместимость и пропускную способность, продолжительность процесса, тепловой баланс и количество тепло- и хладоносителя, мощность двигателя для привода мешалки.

Вместимость емкостей (в м3) для обработки сливок определяют по формулам:

Ванны для созревания сливок с качающейся трубчатой мешалкой

,				(6.33)

где   dВ –  внутренний диаметр ванны, м;

L – внутренняя длина ванны, м;

VМ – объем, занимаемый мешалкой, м3 ;

,				(6.34)

здесь 	dТ , dК  - диаметры труб и коллектора мешалки, м;

n – число труб в мешалке;

lТ, lК  – длины труб мешалки и коллектора, м.

ванн для созревания сливок, нормализации высокожирных сливок, заквасочников:

,					(6.35)

где	Н – высота ванны, м.

Пропускную способность ванны (кг/смену) находят по формуле:

,					(6.36)

где   ρ - плотность продукта, кг/м3;

τСМ, τ  -продолжительность смены и цикла обработки, ч.

Количество теплоты, расходуемой на нагрев и охлаждение сливок в ваннах (Дж), определяют из уравнений теплового баланса:

,			(6.37)

где	m, mТ  масса продукта и теплоносителя, кг;

c, cT – теплоемкость продукта и теплоносителя, Дж/(кг∙К);

tКП,  tНП – конечная и начальная температура продукта, °С;

tКТ, tНТ – конечная и начальная температура теплоносителя, °С.

Расход теплоносителя (в кг/с)

,				(6.38)

где	τ – продолжительность нагрева, с.

Мощность двигателей перемешивающих устройств (кВт), установленных на ваннах, рассчитывают по формуле (6.1).

Расчет маслообразователей для переработки высокожирных сливок в масло

В зависимости от конструкции и вида теплопередающих поверхностей маслообразователи изготовляют трехцилиндровые и пластинчатые.

В вакуум-маслообразователях охлаждение высокожирных сливок осуществляется при кипении в вакууме. При расчете определяют производительность, поверхность охлаждения, частоту вращения вытеснителя, мощность двигателя привода маслообразователей.

Производительность маслообразователей (кг/с)

,					(6.39)

где	V – рабочий объем кольцевых зазоров, м3;

α0 – коэффициент заполнения рабочего объема (0,80…0,81);

ρ  – плотность высокожирных сливок, кг/м3;

τ0 – продолжительность обработки сливок в маслообразователе, с (240…360);

Общая поверхность охлаждения маслообразователя (м2):

,				(6.40)

где	mC  – масса сливок, обрабатываемых в аппарате, кг;

С1, С2 – удельная теплоемкость сливок перед кристаллизацией жира и в период кристаллизации, Дж/(кг∙К);

tН, tK – начальная и конечная температура сливок, °С;

tЖ – температура жира перед кристаллизацией, °С;

αН, αВ – коэффициенты теплоотдачи нижней и верхней секций, Вт/(м2∙К);

ΔtCP.H, ΔtCP.B – средняя разность температур продукта и хладоносителя в нижней и верхней секциях, °С.

Коэффициенты теплоотдачи [Вт/(м2∙К)]могут быть приняты следующие: в цилиндрическом маслообразователи 410…660 Вт/(м2∙К) (1 цилиндр) и 300…370 Вт/(м2∙К)  (2 и 3 цилиндры); в пластинчатом маслообразователе 500 Вт/(м2∙К) (при противоточном охлаждении) и 400 Вт/(м2∙К) (при прямоточном охлаждении).

Частоту вращения вытеснителя  (с-1) можно найти, зная радиус вытеснения (r, м):

,					(6.41)

Мощность двигателя привода маслообразователя (кВт) определяют по формуле:

,				(6.42)

где	К – коэффициент (определяется экспериментально);

n – частота вращения вытеснителя, с;

d – внутренний диаметр б£_ забана, м;

ρ – плотность сливок, кг/м3;

Rе, Pr – критерии Рейнольдса и Прандтля;

ηА – коэффициент запаса мощности привода (1,2…1,3);

τ  – продолжительность нахождения продукта, в аппарате, с (для одной секции 100…200 с),

Расчет маслоизготовителей непрерывного действия

В маслоизготовителях  непрерывного действия сливки сбивают, получают масляное зерно, обрабатывают его с превращением в пласт масла. Масляное зерно образуется в сбивателях, а его обработка проводится в текстураторах, состоящих из камер с вращающимися шнеками. Там отделяют пахту, и перемешивают масляное зерно. Сбиватель и текстуратор в процессе работы охлаждаются ледяной водой через теплообменную рубашку.

,				(6.43)

где	rЦ – внутренний радиус цилиндра, м;

δ – толщина слоя сливок в цилиндре, м;

l –  длина цилиндра, м;

ρ – плотность сливок, кг/м3;

τС – продолжительность нахождения сливок в сбивателе, с.

Производительность текстуратора (кг/с):

,				(6.44)

где	К – экспериментальный коэффициент (0,5…0,6);

n –  частота вращения шнека, с;

m – число, заходов шнека;

rH, rB – наружный и внутренний радиусы шнека, м;

λ – шаг винтовой лопасти шнека, м;

вН, вВ  – ширина винтовой лопасти по наружнему и внутреннему радиусам шнека, м;

α  – угол подъема винтовой лопасти, град.

Для обеспечения нормальной работы маслообразователя необходимо соблюдать условие:

QMC=QMT

Мощность двигателей приводов маслоизготовителя (кВт):

,					(6.45)

где	N1 – мощность, потребляемая мешалкой сбивателя, кВт;

N2 – мощность, потребляемая шнеком текстуратора, кВт;

ηА, η1, η2 – коэффициент запаса мощности и КПД передач от двигателя к мешалке и шнеку (ηА=1,1…1,25, η1=0,95, η2=0,7…0,85).

Численные значения  N1  и  N2   определяют по формулам:

,				(6.46)

где	dB - внутренний диаметр цилиндра сбивателя, м;

l – длина цилиндра сбивателя, м;

ρ – плотность сливок, кг/м3;

υ1 - окружная скорость вращения лопастей, м/с.

,					(6.47)

где		d0 – диаметр отверстий вставки, м;

n0 – количество отверстий в перфорированных вставках;

υ2– скорость продавливания продукта через отверстия перфорированной вставки, м/с;

Р – потери давления, Па [Р=(150…200) кПа] .

Площадь теплообмена и расход хладоносителя определяют по формулам для теплообменных аппаратов.

2.6. 	Оборудование, применяемое для производства белковых молочных продуктов, должно обеспечивать быструю и полную переработку сырья в готовый продукт высокой пищевой ценности. Конструкция оборудования и аппаратов определяется видом  и технологией изготовляемого продукта. Натуральные сыры вырабатывают в аппаратах периодического и непрерывного действия для получения сырного зерна и оборудования для обработки сырной массы и созревших сыров. Изготовление плавленых сыров выполняют на машинах для подготовки сыров к плавлению и в аппаратах для плавления сырной массы. Творог и творожные изделия производят в оборудовании для получения и обработки сгустка, охладителях творога.

Расчет сыродельных ванн и сыроизготовителей

В сыродельных ваннах происходит свертывание белков молока, в них разрезают сырную массу, вымешивают сырное зерно, и в некоторых случаях и формуют. Ванны оснащены перемешивающими устройствами с регулируемой скоростью движения и пароводяными рубашками для нагрева молока и сырной массы. Обработка сырного зерна осуществляется в формующих аппаратах и прессах. При расчетах сыродельных ванн и сыроизготовителей определяют, производительность, скорость движения инструментов обработки сырной массы и мощность двигателя мешалок.

Производительность аппарата выработки сырного зерна (кг/смену):

,					(6.48)

где	V  – вместимость аппарата, м3;

ρ – плотность сырного зерна, кг/м3;

τСМ -продолжительность смены, мин;

tЦ – продолжительность цикла, мин

τЦ= τ1+ τ2+ τ3+ τ4+ τ5+ τ6,				(6.49)

здесь τ1, τ2, τ3, τ4, τ5, τ6 – продолжительность наполнения, нагревания, свертывания, разгрузки, вымешивания, образования пласта и полной разгрузки, мин.

Скорость движения режущего инструмента мешалки (м/с)

,					(6.50)

где	PУ – удельное давление на зерно со стороны ножа, Па (для сгустка из цельного молока РУ=0,01…0,015 Па; из обезжиренного молока РУ=0,015…0,020 Па);

dЗ – диаметр зерна, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

КС – коэффициент сопротивления (для крупного зерна в сыворотке КС=2, для мелкого   KС =3);

SЗ – площадь сечения зерна, м2;

ρ – плотность сыворотки, кг/м3 (1023…1027 кг/м3).

Диапазон изменения    υ   в процессе от 0,3 до 2 м/с.	Мощность двигателя для привода мешалок (кВт) определяют по формулам:

для мешалки с прямолинейным движением рабочего инструмента:

,					(6.51)

где	z –  количество лопастей;

ρ – плотность продукта, кг/м3;

S – лобовая поверхность лопасти,м2;

υ3max – максимальная скорость движения лопасти, м/с;

ηА, η – коэффициент запаса мощности и КПД привода (ηА=1,1-1,2; η=0,9);

для мешалки передвижного типа

,				(6.52)

где 	FР – сила, необходимая для разрезания сгустка, Н;

G – вес; каретки с механизмом, Н;

υК – скорость перемещения каретки, м/с (0,1-0,3 м/с);

КТ – коэффициент трения (0,03…0,05).

Расход пара для нагрева молока и сырного сгустка (кг/с)

,					(6.53)

где	QОБ – общий расход теплоты на нагрев, Дж;

hП – удельная энтальпия пара, Дж/кг;

СК – удельная теплоемкость конденсата, Дж/(кг∙К);

tK – температура конденсата, °С;

ηТ – коэффициент использования теплоты (0,80…0,85).

Расчет и подбор оборудования для производства плавленого сыра.

Для выработки плавленых сыров используют следующее оборудование: сырорезательные машины, волчки, вальцовки, аппараты для плавления сырной массы и определяют по формулам:

сырорезательная машина

,					(6.54)

где	d   – диаметр диска, м;

z – количество ножей на диске;

δ – толщина стружки сыра, м (0,01…0,02 м);

ρ –  плотность сыра, кг/м3;

n – частота вращения диска, с-1 (1,6…2,5 с-1);

η – КПД привода (0,5…0,6);

вальцовочная машина

,					(6.55)

где	l – рабочая длина -вальцов, м;

δЗ – величина зазора между вальцами, м.

Волчок

,				(6.56)

где	λ – шаг винта, м;

d21, d22 – внешний и внутренний диаметры шнека, м;

η – коэффициент проскальзывания (0,7…0,8).

Мощность электродвигателя мешалки и расход пара на нагрев и плавление сырной массы определяют по формулам 18, 19, 22 [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Длительность плавления (t, с) рассчитывают по формуле:

,					(6.57)

где	QОБ  - общий расход теплоты на плавление, Вт;

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2∙К) (190…210 Вт/(м2∙К));

ΔtСР - разность начальной и конечной температуры.

Расчет и подбор оборудования для производства творога

Для производства творога используют оборудование непрерывного и. периодического действия. К оборудованию непрерывного действий относят творогоизготовители и коагуляторы, к оборудованию периодического действия - творогоизготовители и творожные ванны. Охлаждение творога осуществляется в охладителях.

При расчетах оборудования для производства творога определяют производительность ванн, охладителя, месильной машины, поверхность теплопередачи аппаратов, продолжительность сквашивания, давление прессования творога, расход пара и хладоносителя.

Производительность оборудования рассчитывают по формулам:

ванн для сквашивания молока (кг/смену)

,					(6.58)

где 	V – вместимость ванны, м3;

τСМ, tЦ  – продолжительность цикла обработки и смены, ч.

tЦ=tН+tС+tВ 						(6.59)

здесь	tН  – продолжительность наполнения, ч;

,					(6.60)

где	S - сечение заливного патрубка, м2;

v – скорость движения молока, м/с;

tС – время сквашивания, ч;

tВ – продолжительность выгрузки сгустка с сывороткой из ванны, ч;

,			(6.61)

здесь	d – диаметр сливного патрубка, м;

φ – коэффициент расхода (0,4…0,65);

Н – высота уровня продукта в ванне, м;

g – ускорение свободного падения, м/с2.

охладителя одноцилиндрового закрытого (кг/с)

,			(6.62)

где	λ – шаг шнека, м;

n – частота вращения шнека, с-1;

ξ - конструктивный коэффициент:

,					(6.63)

здесь	δ – толщина витка шнека, м;

α –  угол подъема шнека, град;

ρ – плотность продукта, кг/м3;

r1, r2 – внутренний радиус рабочего цилиндра  и наружный радиус вытеснительного барабана, м;

ψ – коэффициент объемного перемешивания (одноцилиндрового охладителя – 0,4, двухцилиндрового – 0,3).

Месильной машины для получения творожной массы (кг/смену)

,					(6.64)

где     V – вместимость бункера, м3;

τСМ - продолжительность смены, ч;

tЦ - продолжительность цикла, ч

tЦ=tН+tС+tВ 	,					(6.65)

здесь	tН , tС,  tВ –  продолжительность загрузки, выгрузки, вымешивания, ч.

Количество теплоты, расходуемой при нагревании молока в процессе его коагуляции (Дж), определяют по формуле:

, 				(6.66)

где	m – количество нагреваемого продукта, кг;

c – удельная теплоемкость продукта, Дж/(кг∙К);

tK, tН - конечная и начальная температуры продукта, °С.

Поверхность теплопередачи (S, м2) коагулятора рассчитывают следующим образом:

, 					(6.67)

где	К  – коэффициент теплопередачи, Вт/(кг∙К);

ΔtCP – средний температурный напор, К.

Расход пара (QМ, кг/с) для нагревания молока в ваннах:

,				(6.68)

где	WИ – масса испаренной влаги с открытой поверхности ванны, кг;

r – скрытая теплота испарения, Дж/кг;   hП, hK - энтальпия пара и конденсата, Дж/кг;

η – коэффициент потерь теплоты (0,8…0,85).

Расход холода (Q, Дж/с) на охлаждение творога в охладителе:

,			(6.69)

где	tH, tК – начальная и конечная температура творога в охладителе, °С;

N – мощность, расходуемая на перемещение творога вдоль цилиндра охладителя, Вт.

Расход хладоносителя (QМК, кг/с) определяется по формуле:

,					(6.70)

где	сХ  - удельная теплоемкость хладоносителя, Дж/(кг∙К);

tКХ, tНХ - конечная и начальная; температура хладоносителя, °С.

Основное оборудование для производства молочного сахара, кофеина и альбумина представляет собой технологические емкости для проведения тепловой обработки продукта. Расчет их производительности, расход теплоты и холода, мощности электродвигателя проводится по формулам (24–29) для оборудования по производству творога[Ошибка! Источник ссылки не найден.].

2.7. 	Основным оборудованием для производства мороженого являются фризеры и морозильные аппараты. Во фризерах происходит частичное

замораживание воды и насыщение воздухом молочной смеси. Морозильные аппараты служат для дальнейшего вымораживания влаги и придания мороженому необходимой структуры.

Фризеры бывают непрерывного и периодического действия. Они имеют узлы, обеспечивающие взбивание и охлаждение молочной смеси: рабочего цилиндра, систему передач от двигателя к рабочим органам, систему подвода и отвода продукта и воздуха.

Морозильные аппараты в зависимости от вида вырабатываемого мороженого могут быть карусельного типа (эскимогенераторы) или камерного типа (закалочные камеры).

Для приготовления молочной смеси используют технологические емкости, оснащенные перемешивающими устройствами и теплообменными рубашками, а также различного рода теплообменники (трубчатые, пластинчатые, поверхностные).

При подборе и проектировании оборудования для производства мороженого рассчитывают производительность аппаратов  расход теплоты и холода, мощность, потребляемую приводами взбивателей, конвейеров, мешалок.

Расчет производительности фризеров и закалочных камер.

Производительность фризера периодического действия (кг/с)

,						(6.71)

где	V   - рабочий объем барабана, м3;

ρ –  плотность молочной смеси, кг/м3;

tЦ – продолжительность цикла обработки, с:

tЦ=tН+tФ+tР,						(6.72)

здесь	tН – продолжительность наполнения, с (60 с);

tФ – продолжительность фризерования, с (273…300 с);

tР – продолжительность разгрузки, с (90…120);

Производительность фризера непрерывного действия (кг/с)

,				(6.73)

где	z – количество ножей;

δМ – толщина срезаемого слоя, мкм (для малых фризеров 10…12 мкм, для больших 15…25 мкм);

n – частота вращения ножей, с-1;

S – внутренняя поверхность барабана, м2;

ρСМ – плотность смеси мороженого, кг/м3 (1100 кг/м3);

ρМ – плотность мороженого при выгрузке из фризера, кг/м3

,					(6.74)

здесь	α – взбитость мороженого, % (50…80%);

КН, КР – коэффициент неравномерности срезания и размораживания срезанного сдоя (1,3…1,5).

Производительность карусельного эскимогенератора (кг/с)

,					(6.75)

где	n  – частота вращения карусели, с;

z –  число форм, заполняемых дозатором одновременно;

mП  – масса порции мороженого, кг.

Производительность закалочной камеры (кг/с), оснащенной конвейером (вертикальным или горизонтальным):

,					(6.76)

где	в – ширина люльки, м;

L – длина рабочей части конвейера, м (20…25 м);

qУ – удельная нагрузка единицы площади люльки, кг/м2;

l – длина люльки, м;

τЗ – продолжительность закалки, с (1800…2700 с);

λ – расстояние между люльками (шаг), м.

Расчет потребности в холоде фризера и закалочных камер

Расчет включает определение расхода холода для охлаждения смеси мороженого во фризере и рас сода холода для закаливания мороженого.

Расход холода ( Вт) во фризере:

,	(6.77)

где	сСМ, сМ – удельная теплоемкость смеси и мороженого, Дж/ (кг∙К);

tH, tKР, tM – температура начальная, криоскопическая смеси и мороженого, °С;

mC, mЗ – массовая доля незамороженной и замороженной воды в смеси, %;

η – КЦД фризера (0,9…0,95).

Расход холода для закаливания мороженого (Вт) определяют по формуле:

,	(6.78)

где  сН, сК – удельная теплоемкость мороженого до закаливания (0,65…0,76 Дж/(кг∙К))    и после закаливания (0,40…0,50 Дж/(кг∙К));

tЗ, tМ – температура мороженого при замерзании и после закаливания, °С;

mH, mK – массовая доля воды до закаливания и после закаливания, %.

Мощность двигателя привода фризера непрерывного действия (кВт)

,					(6.79)

где	N1 – мощность, затрачиваемая на срезание слоя мороженого, кВт

,				(6.80)

здесь	δ – толщина :срезаемого слоя, м;

L – длина ножа, м;

vСР – скорость срезания слоя, м/с;

z – число ножей;

α  – угол установки ножа, град ( 32…38°);

Р - механическое напряжен а при срезании слоя, (  9,8∙104 Па);

N2 - мощность, требуемая для вращения взбивающего механизма, кВт;

N3 - мощность, требуемая для вращения насоса, кВт;

ηА, η – коэффициент запаса мощности и КПД передачи.

Полная мощность, используемая фризером складывается из мощностей двигателей приводов вентиляторов, двигателей конвейера, перемещающего мороженное в зоне закаливания, и двигателя подающего конвейера.

2.8. График работы машин и аппаратов составляют на основе графика организации технологических процессов с учетом расчета и подбора технологического оборудования.

На горизонтальной оси откладывают слева направо часы работы предприятия, по вертикальной оси - наименование машин и аппаратов в строгом соответствии с операциями технологического процесса с указанием типа или марки, производительности или емкости, сменной или суточной мощности оборудования.

Технологическое время работы оборудования рассчитывают с учетом технической производительности оборудования, количества продукта, вырабатываемого в час, или количество сырья, перерабатываемого в смену, при этом очередность работы машин и аппаратов принимает в полном соответствии с операциями технологического процесса.

График продолжительности работы оборудования выполняется на
миллиметровке или чертежной бумаге.

Зная методику построения графика организации технологических процессов и графика работы машин и аппаратов, можно составить совмещенный график, который покатывает одновременно и операции технологического процесса и работу машин и аппаратов по каждой операции технологического процесса и течение смены.

Технологические операции на графике показывают в виде линий с указанием интенсивности обработки и переработки молока, а работу машин и аппаратов – в виде прямоугольников с условными обозначениями наполнения, опорожнения, разборки и мойки технологического оборудования.

В качестве примера на рис. 6.1  представлен совмещенный график организации технологических процессов и работы машин и аппаратов производства масла поточным способом.

Рис. 6.1– Совмещенный график организации технологических процессов.

Литература рекомендованная для изучения курса:

1.Курочкин А.А., Лященко В.В.. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2001, - 440с.: ил.

2.Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2001, - 400с.: ил.

3.Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 270с.

4.Крусь Г.Н. и др Технология молока и молочных продуктов. – М.:

Колос С, 2004, - 455с.: ил.

5.Машины и аппараты пищевых производств: учебник для вузов в 3 кн: С.Т. Антипов и др. = Минск: БГАТУ, 2008.

6.Бредихин С.А., Юрин В.Н. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. – М.: Колос С, 2007. – 319с.: ил.

7.Малыгина А.М., Калинина Л.Е. Общая технология молока и молочных продуктов – М.: Колос С, 2006 – 199с.: ил.

8.Оленов Ю.А. и др. Справочник по производству мороженого. – М.: ДеЛиПринт, 2004. – 768с: ил.

9.Шингарева Т.И. Санатория и гигиена молока и молочных продуктов.

–Минск: ИВУ Минфина, 2007. – 330с.

10.Оборудование и автоматизации перерабатывающих производств /А.А. Курочкин и др./ - М.: Колос С, 2007. – 591с.: ил.

11. Шаманова Г.П., Киселева Р.М. Производство сухих молочных продуктов детского питания. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 103с.: ил.

12.Методы расчёта процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи) / Романков А.Т. и др/ - СПб: Химия. 1993496с.: ил.

13.Голубева Л.В., Пономарев А.Н. Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока. – М.: ДеЛиПринт, 2004. – 179с.

14.Технологическое оборудование молочной отрасли. Курс лекций для студентов ГГАУ специальности Т.18.02.02. Раицкий Г.Е., Гродно, 2008. База библиотеки.