МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

Брель-Киселева И.М.

Методические рекомендации

по выполнению практических занятий

по дисциплине Процессы и аппараты молочных продуктов

для магистрантов специальности:

6М080200 Технология производства продуктов животноводства

Костанай, 2015

2 Содержание тем практических занятий

Тема 1: Основные законы процессов пищевой технологии

Цель: Изучить основные положения процессов и аппаратов молочной промышленности

План:

1 Основы дисциплины.

2. Общие закономерности протекания технологических процессов

2.1 Законы сохранения массы и энергии

Методические указания: 1. Наука  о  процессах  и  аппаратах  возникла  в  конце  прошлого  века.  Она представляет собой развитую научную дисциплину и является основой каждой отрасли технологии пищевых производств. Технология  -наука о практическом применении законов физики, химии, биологии и других базисных наук для проведения технологических процессов. Условно технология подразделяется на механическую и химическую. Механическая технологияизучает такие процессы, при которых изме-няются только физические  свойства  или  форма  перерабатываемых  материалов. Химическая  технология изучает  процессы,  при  которых  материалы подвергаются  химическим  превращениям  под воздействием  различных  видов энергии. Одной из ветвей химической технологии и притом древнейшей явля-ется производство пищевых продуктов.Содержание курса ”Процессы и аппараты пищевых производств” состоит из четырех основных групп процессов: гидродинамические, механические, теп-ловые и массообменные.

Гидродинамические  -процессы, основой которых является движение в жидких и газообразных системах (перемешивание, фильтрация, осаждение).

Механические  -процессы, основой которых является механическоевоз-действие на материалы (измельчение, смешение, сортирование, прессование).

Тепловые  - процессы,  основой  которых  является  изменение  теплового состояния сред, участвующих в процессе (нагревание и охлаждение, выпари-вание, конденсация).

Массообменные -процессы, основой которых является массообмен ме-жду фазами (абсорбция и адсорбция, экстракция, сушка, кристаллизация, пере-гонка).

Совокупность  взаимодействующих  тел  называется  системой.  Измене-ние  состояния  какой-либо  системы,  ее  беспрерывное  движение  и  развитие, происходящее в природе, лаборатории, обществе, именуется процессом.

Предметом изучения курса “Процессы и аппараты пищевых производств”являются процессы, искусственно создаваемые в определенных технологиче-ских целях.

В курсе ”Процессы и аппараты пищевых производств“ рассматриваются не только  процессы,  но  и  аппараты,  в которых  протекают  эти  процессы. Под словом  аппаратпонимается любое устройство, в котором протекает техноло-гический процесс.

По  организационно-технологическому  признаку  процессы  пищевой  тех-нологии делятся на: 1  непрерывный  процесс  – все  стадии  процесса  протекают  одновре-менно в различных аппаратах или различных частях одного аппарата; 2  периодический  процесс  – все стадии процесса протекают в  одном аппарате, но в разное время; 3  комбинированный процесс–отдельные стадии процесса сочетают в себе либо непрерывный, либо периодический процессы.

Предпочтение отдают непрерывным процессам, потому что они обла-дают рядом  преимуществ  – отсутствуют  затраты  времени  на  загрузку  и  в ы-грузку  материалов;  возможность  более  полной  механизации;  большая  ком-пактность  оборудования  (что  сокращает  капитальные  и  эксплуатационные расходы);  более  полное  использование  тепла  (за  счет  отсутствия  остановок во время работы).

2. При расчетах аппаратов определяют массовые потоки  перерабатываемого  материала,  количество  необходимой  энергии,  площадь  тепломассооб-мена  или  размеры  аппарата.  Расчет  проводят  в  следующей  последователь-ности: составляют материальный и энергетический балансы рассматриваемо-го процесса; определяют направление протекания процесса и условия равно-весия; определяют движущую силу; определяют скорость и, наконец, по вели-чине  движущей  силы  и  найденной  скорости  процесса  находят  рабочую  по-верхность аппарата.

Материальный баланс. На основании закона сохранения массы, количество исходного вещества  Gн должно быть равно количеству получившего-ся вещества Gк с учетом потерь Gп Gн = Gк + Gп (2-1)

Материальный баланс необходим для определения выхода готового продукта  на  единицу  затраченного сырья. Под ним понимают выраженное в процентах отношение  полученного  количества  вещества  к  максимально  воз-можному.  Материальный  баланс  составляется  как  для  всего  процесса  в  це-лом, так и для отдельных его стадий.

Тепловой баланс.На основании закона сохранения энергии, количест-во  введенной  энергии  Qн  должно  быть  равно  количеству  выделившейся  энергии Qк с учетом потерь Qп Qн = Qк + Qп

Частным  случаем  энергетического  баланса  является  тепловой  баланс. Тогда количество введенной теплоты Qн складывается из теплоты Q1, посту-пающей с исходным веществом, теплоты  Q2 , подводимой извне (например, с теплоносителями)  и  теплоты  физических  или  химических  превращений  Q3 .

Количество выделившегося тепла  Qк складывается из теплоты, удаляемой с конечным веществом и отводимой теплоносителем, а также из потерь тепла Qп. Из теплового баланса находят расход водяного пара, воды, а также рас-ходы других теплоносителей.

2.3 ЗАКОНЫ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ

Направление изменения в состоянии системы при внешнем воздействии

является одним из важнейших вопросов, исследование которого опирается на

два  положения  термодинамики:  принцип  Ле-Шателье и  правило  фаз  Гиб-бса.

Принцип Ле-Шателье гласит: Если на систему, находящуюся в равнове-сии  воздействует  какая-то  сила  извне,  то  в  системе  происходят  изменения,

приводящие ее в  новое состояние равновесия  и  направление действия этих

сил при этом изменении противоположно к внешним силам.

Правило фаз Гиббса устанавливает зависимость между числом компо-нентов системы К,числом фаз fи числом степени свободы S

S = K  f+2 (2-7)

В этом уравнении  мы встречаемся с  понятиями, которые  играют боль-шую роль в курсе процессов и аппаратов пищевых производств.

Фаза  —определенное количество вещества, физически однородное во

всей массе. Система может состоять из одной или нескольких фаз.

Компонент  —чистые химические соединения, из которых состоят фазы

и которые могут переходить из одной фазы в другую.

Состояние  системы  определяется  совокупностью  ее  интенсивных

свойств  — параметров,в качестве которых  приняты давление, температура,

концентрация, удельный объем.

Число  независимых  параметров,  которое  может  быть  выбрано  произ-вольно и определяет значение остальных параметров, носит название числа

степеней  свободы.  Рассмотрим  пример  применения  принципа  Ле-Шателье.

Имеется закрытый сосуд с поршнем в верхней части. В сосуд наливается во-да,  над  поверхностью  которой  под  поршнем  находится  пар.  При  опускании

поршня в сосуде создается давление. Согласно принципу Ле-Шателье при со-блюдении  изотермических  условий  в  рассматриваемой  системе  должен  на-чаться противодействующий процесс. Этим процессом будет конденсация па-ра, что и наблюдается в действительности.

Правило фаз Гиббса используется при решении вопроса о равновесии в

многофазных системах.

Пусть имеется  закрытый  сосуд,  в  котором  налит  раствор  этилового

спирта в воде. В этой системе число фаз 2: пар и жидкость. Число компоне н-тов также 2: этиловый спирт и вода. Следовательно, число степеней свободы

равно 2.

Параметрами,  определяющими  состояние  этой системы,  будут  темпе-ратура, давление и концентрация спирта. Значит, из этих трех параметров мы

можем  произвольно  установить  2,  например  концентрацию  и  температуру.

Давление же, определяемое природой системы, устанавливается независимо

от нас.

2.4 ЗАКОНЫ МАСШТАБНОГО ПЕРЕХОДА И МОДЕЛИРОВАНИЯ

Существуют три метода исследования процессов:

1  Экспериментальный  – отличается  достоверностью  получаемых  ре-зультатов, но относительно дорогостоящий;

2 Аналитический –основан на анализе дифференциальных уравнений.

Отличается дешевизной, но недостаточно точен;

3  Синтетический–основан на законах масштабного перехода и моде-лирования, в основе которых лежит теория подобия. По этому методу экспе-рименты проводятся на  лабораторных моделях, в результате чего составля-ется  математическое  описание  данного  процесса  в  виде  критериального уравнения. Далее это уравнение анализируется для всех подобных аппаратов и процессов, протекающих в этих аппаратах.

Подобными называются такие процессы, которые протекают в геомет-рически подобных аппаратах, имеют равные численные значения критериев в сходственных точках и имеют одинаковые граничные условия.

Геометрическое  подобие  аппаратов заключается  в  том,  что  соотно-шение всех сходственных размеров сравниваемых аппаратов является величина

Тема 2: Характеристика сырьевой зоны и объемы закупок молока

План: - Общее ознакомление с предприятием Местонахождение, производственное направление и история предприятия. Состояние и перспектива развития предприятия, объемы заготовок сырья и выпуска готовой продукции, ассортимент и качество продукции. Основное оборудование. Перечень основных и вспомогательных цехов и производств, их расположение на территории предприятия. Расположение основных и запасных выходов, путем эвакуации на случай пожара и других стихийных бедствий. 2 Организация заготовок молока Сырьевая зона завода. Перечень хозяйств поставщиков молока, сепараторных отделений. Организация сбора молока у населения. Пункты приема молока в конкретных населенных пунктах. Условия получения и первичная обработка молока на молочных фермах. Порядок закупки молока предприятием. Сезонные колебания массовой доли жира молока (Приложение 5). Базисная и фактическая массовая доля жира. Порядок расчета за доставляемое молоко. Характеристика сырьевой зоны и ее структура. Виды поступающего сырья. Сезонность поступления сырья. График доставки молока и сливок. Способы транспортировки сырья. Порядок и техника приемки молока и сливок. ГОСТ на заготовляемое молоко. Качество поступающего сырья. Контроль качества и сортировка молока и сливок. Порядок отпуска поставщикам обезжиренного молока, сыворотки. Основная документация по приемке и отгрузке молока и сливок на предприятии. Выводы и предложения. 3 Изучение технологических процессов производства продукции Основные производственные цеха. Характеристика помещений цехов, их соответствия санитарно-гигиеническим и техническим нормам. Изучение технологии производства каждого вида выпускаемой на комбинате (заводе) молочной продукции (в соответствии с ассортиментом) необходимо провести по следующей схеме: 1) Ассортимент и количество продукции, выпускаемых в сутки и смену. 2) Требования к сырью, направленному на производство данного вида молочной продукции: органолептические, физико-химические и микробиологические. 3) Технологическая схема производства, технологические операции и режимы (нормализация, пастеризация, гомогенизация, заквашивание, сквашивание и т.д.), технологические журналы (форма, порядок заполнения за три дня). Методические указания: Масштабы производства в предприятиях большинства перерабатывающих отраслей АПК выступают в качестве одного из конкурентных преимуществ, позволяющих им производить продукцию с более низкими удельными издержками, преодолевать барьеры входа на рынок и эффективно на нем позиционироваться. Наибольший эффект от роста масштабов производства обеспечивается в том случае, если одновременно с ним осуществляются качественные преобразования: техническое и технологическое перевооружение, освоение выпуска новых видов продуктов, новых сегментов рынка и т.д.

Многие молокоперерабатывающие предприятия лишились своей сырьевой зоны, остались без необходимого количества молочного сырья, простаивают или работают не на полную мощность, терпят убытки, что ведет к развалу и деградации промышленности. Между тем уменьшение количества дойных коров в общественном животноводстве обернулось увеличением их количества, а также удойности в личных подсобных и фермерских хозяйствах. Последние стараются приобрести породистых высокопродуктивных животных, их вовремя и хорошо кормят, доят, выдоенное молоко быстро перерабатывают или охлаждают и реализуют. Фермерского и индивидуального молока производится в 2-3 раза больше, чем в коллективных хозяйствах до перестройки. Однако оно часто не попадает на молочные предприятия, в лучшем случае его сепарируют с целью производства масла, обезжиренное молоко и пахту скармливают скоту, что крайне расточительно для нашей страны, поскольку на корм идет лучший животный белок. Существует проблема сбора фермерского и "индивидуального" молока, доставки его на крупные перерабатывающие предприятия, рациональной переработки с использованием современных методов и машинных технологий. Учитывая, что молоко, имеющее в своем составе 87,7 % воды, малотранспортабельно, его необходимо не только собрать, но и для улучшения транспортабельности охладить, сконцентрировать, просепарировать, отделить белково-жировую и (или) белковую часть и т.п., а затем вовремя, по графику доставить на заводы. Это является уже новым, более высоким уровнем развития заготовки сырья. Для рентабельного сбора "индивидуального" молока необходимо изучить и развить отечественный и зарубежный опыт в этой области, ознакомить с ним специалистов, подобрать необходимое оборудование, инвентарь, разработать организацию, приемы работы и технологии сбора этого молока. Молочное сырье К молочному сырью относится молоко коров, овец, коз, буйволиц, кобылиц, верблюдиц, олених, закупаемое молочными заводами. Его можно получать на самом молочном предприятии. Это в первую очередь белково-углеводное сырье (обезжиренное молоко, пахта, сыворотка, вытопки), а также разнообразные белково-жировые эмульсии и смеси, целенаправленно изготовляемые для производства многих молочных и пищевых продуктов. Молочным сырьем являются также закупаемые продукты домашнего или фермерского производства: домашние сыры, масло, творог, казеин и т.п. Часто эти продукты имеют нестандартный состав, низкое качество, их необходимо "дорабатывать" до требуемых кондиций или использовать составные части при изготовлении заводских продуктов. Наряду с молочным сырьем целесообразно собирать и перерабатывать молочные отходы на корм для сельскохозяйственных животных или технические вещества с целью получения дополнительной прибыли и уменьшения загрязнения окружающей среды. Молозиво. Получаемый в первые 7-10'сут после отела коровы секрет вымени - молозиво используют для выпойки телят. Его, как правило, разбавляют водой и в качестве прикорма выпаивают животным взамен обезжиренного молока, иногда просто сливают. По составу и свойствам молозиво является исключительно ценным пищевым продуктом, лечебным препаратом, сырьем для производства ценнейших биологически активных веществ. Состав молозива непостоянен, колеблется в зависимости от суток, прошедших со дня отела, кормления, физиологического состояния животного, температуры и многих других факторов. По существующим требованиям этот продукт приемке на молочные заводы и промышленной переработке не подлежит. В то же время в условиях высокопродуктивного хозяйства часто имеются его излишки. Стародойное молоко - это молоко, получаемое в конце периода лактации (за 7-10 сут до запуска коровы). В нем на 1,0-1,2 % по сравнению с обычным молоком меньше жира и на 0,7 % меньше СОМО, несколько иное содержание и других компонентов. Вследствие изменения минерального, жирнокислотного состава и повышенного содержания липазы стародойное молоко имеет солоноватый, прогорклый или горьковатый вкус и неприятный запах. Из него получить качественные молочные продукты невозможно. Поэтому стародойное молоко для переработки молочными предприятиями не закупается. Однако если завод выпускает белково-жировые корма для сельскохозяйственных животных, то для них сырьем и одним из ценных компонентов может быть стародойное молоко. Принимать его следует в отдельные емкости, перерабатывать можно вместе с белково-углеводным сырьем и отходами производства, предназначенными для приготовления кормов. Анормальное молоко заметно отличается от обычного молока по составу и бактериальной загрязненности. Чаще всего это маститное молоко, молоко с резкими кормовыми привкусами (полыни, амброзии) или испорченное вследствие попадания антибиотиков, лечебных препаратов и других средств. Сырое молоко от коров, больных маститом, бруцеллезных и подозрительных на туберкулез животных (патологически анормальное молоко) может быть принято только после кипячения для получения топленого масла или молочного жира, а полученное обезжиренное молоко и пахта переработаны на корм животным. Биохимически анормальное по неизвестным причинам молоко, а также молоко от вакцинированных коров в течение первых 3-5 сут может быть использовано только при изготовлении кормов для сельскохозяйственных животных при условии высокотемпературной его обработки на ферме. Молоко других сельскохозяйственных животных. Наряду с коровьим молоком целесообразно закупать молоко кобылье, буйволиное, верблюжье, козье, овечье, яков, оленей и др. Закупаемые концентраты белка и жира. Наряду с закупками молока у индивидуальных сдатчиков можно закупать сливки крестьянских выработок. Это способствует снижению транспортных расходов на доставку молочного сырья, но одновременно лишает завод обезжиренного молока, которое остается у сдатчиков. Поскольку стоимость белка сравнялась со стоимостью жира, а в странах Западной Европы и Америки даже превысила, то эффект заготовки "крестьянских" сливок вместо молока сомнителен. В России крестьянами и фермерами продажа сливок практикуется редко. Причиной тому является недостаточный ассортимент консервантов, без которых сливки в крестьянских хозяйствах быстро портятся и, скисая, превращаются в сметану низкого качества, часто густую, с горчинкой или прогорклостью. Хорошие результаты для сохранения молока дает применение в качестве консерванта пергидроля. Чаще всего практикуется продажа на завод кислосли-вочного или топленого масла крестьянской выработки. Качество того и другого, как правило, невысокое. Однако масло целесообразно закупать у населения, так как после переработки его можно использовать для производства многих заводских продуктов (плавленого и натурального сыра, масла, пластических сливок, мороженого и др.), а также в альтернативном производстве других продуктов. Возможны закупки крестьянских сыров, соленого творога, казеина, которые можно использовать в качестве сырья при производстве сыра, масла, мороженого и других продуктов заводского изготовления. Система заготовок молочного сырья Для эффективного функционирования закупочной сети молочного сырья необходимо подобрать и подготовить кадры специалистов, способных заниматься этой сложной работой. Эти специалисты квалифицированно должны вести учет молочных коров (породность, удойность, наличие ремонтных животных); оценивать кормовую базу и перспективы развития действующих и потенциальных хозяйств - производителей молока; при необходимости обучать их передовым приемам получения высококачественного сырья применительно к условиям конкретных хозяйств; проводить маркетинговые исследования сырьевой зоны и потребительского спроса; знакомить с условиями закупок сырья, ценами и доплатами за качество; согласовывать время или графики доставки сырья на приемный пункт; осуществлять закупки другого сельскохозяйственного сырья, дикоросов, меда, домашних вин; снабжать сельхозпроизводителей расходуемыми материалами, моющими и дезинфицирующими препаратами; организовывать продажу в сельских районах продукции молочного предприятия. Работа специалистов по закупке сырья должна вызывать доверие населения. Основной специфический фактор, влияющий на сбор молока, - это плотность его сбора в районе заготовки заводом. Плотность сбора выражается количеством молока, приходящегося в год на 1 км2 или 1 га. Эта величина обусловлена в основном размерами и молочностью стад, а также уровнем товарности и продажи молока. Чем меньше плотность сбора, тем соответственно больше зона заготовок молока и больше транспортные расходы на его доставку. Это, в свою очередь, обусловливает понятие плотности сбора молока за 1 км, пройденный автомол-цистерной завода. Плотность сбора в основном и определяет стоимость закупок молока. При высокой плотности сбора себестоимость доставляемого на завод молока ниже и наоборот. Себестоимость молока зависит и от других факторов, в частности от состояния дорог, рельефа местности, подъездных путей, числа остановок по пути следования, емкости автомолцистерны. Условия и плотность сбора молока в зоне закупок разных заводов неодинаковы и составляют от 10 до 100 л на 1 км пробега (считая пробег автомобиля по кольцу или в оба конца). Проблема сбора и доставки молока на заводы в РФ стоит остро из-за высокой эксплуатационной стоимости автотранспорта, а также очень низкой плотности сбора. Молока в стране производится достаточно много, однако из глубинных районов его трудно, а часто и экономически невыгодно вывозить. Другим важным фактором, влияющим на сбор молока, является содержание многочисленных сборщиков, работающих в трудных условиях. Зарплата сборщиков молока, лаборантов, разъездных технологов, механиков может составить существенную статью расходов молочного завода. Поэтому целесообразно поручить сбор и оценку качества молока водителю (обучив его соответствующим образом) или привлечь торговых агентов молочной продукции, закупщиков другого сельскохозяйственного сырья, материально заинтересовав их. Тогда транспортные средства одновременно со сбором молока доставят на реализацию заводскую продукцию и вывезут другое сырье и дикоросы, что существенно снизит транспортные расходы в целом, хотя и потребует четкой организации работ. Организация сбора и доставки молока Зона сбора молока занимает значительную площадь, которая может расширяться или сужаться в отдельные периоды года. От организации сбора молока зависят его количество, качество, трудовые затраты, стоимость транспортировки и финансовое состояние предприятий. Организация сбора молока должна быть четкой, хорошо отработанной, контролироваться и постоянно совершенствоваться. Молоко от фермеров и индивидуальных сдатчиков следует собирать возможно быстрее, сразу же после дойки, чтобы до минимума сократить вероятность его порчи при хранении на ферме и при транспортировке. Ритм доставки молока должен быть рассчитан в соответствии с ритмом переработки его на заводе. Системы оценки качества молока в разных странах В нашей стране качество молока оценивают по содержанию жира, кислотности, механической загрязненности. Учитываются его плотность и органолеп-тические показатели. В ряде стран используются разные формулы расчета оплаты за молоко. Франция: С = Д+Х(Ж-Ж<) + У(Б-Бо), где С - сумма денег, выплачиваемая молокосдатчику; Д- базовая цена с учетом санитарно-гигиенических показателей; X- цена за 1 % жира в молоке; Ж- фактическое содержание жира, %; Ж - среднее содержание жира за год или за определенный период, %; У- цена за 1 % белка; Б- фактическое содержание белка, %; Бо - среднее содержание белка за год или определенный период, %; Новая Зеландия: С = X• М- Д• М+ Л• М, где С - сумма денег, выплачиваемая поставщику; X - стоимость 1 кг (1 л) молока; ? - количество молока, кг (л); Д - штраф за поставку молока ниже высшего сорта; ?- премия (компенсация сезонности). Нидерланды: С = Ж*Х+ Б• У+ Ц+ Д, где С - сумма денег за 100 кг молока; Ж - фактическое содержание жира, %; X - цена за 1 % жира; Б - фактическое содержание белка, %; У- цена за 1 % белка; Ц- баланс разных добавочных оплат и штрафов; Д - доплата за качество. Германия: С= (Дст+ Р1)+Х(Ж-Жо) + У (Б- Б) +Д- Ру где С - сумма денег, выплачиваемая за поставляемое молоко; Ц - цена за 1 кг стандартного молока с содержанием З,9? % жира и 3,3 % белка; Р, - поправочный коэффициент за 1 кг поставляемого молока; X- цена за 1 % жира; Ж - содержание жира в поставляемом молоке, %; Ж - стандартное содержание жира (3,7 %); У- цена за 1 % белка; Б - содержание белка в поставляемом молоке, %; Бо - стандартное содержание белка (3,3 %); Д - доплата за качество или скидка цены за 1 кг; Р2 - расходы на переработку 1 кг молока. Возможны штрафы и вознаграждения за содержание или отсутствие антибиотиков, увеличение или уменьшение общего количества микробных клеток. Дания: за 1кг жира - 25,36 датской кроны (Дк); за 1 кг белка - 34,32 Дк. Базисная цена 1 кг молока с содержанием жира 4,2 % и белка 3,4 % состоит из: 2,24 Дк + + (25,36 Дк • 0,042) + (34,32 Дк • 0,034) = 4,472 Дк/кг. К этой базисной цене 1 кг свежего молока применяют надбавки или удержания в соответствии с качеством (классом) молока. Надбавки могут зависеть от общего количества микроорганизмов или других показателей (соматических клеток, антибиотиков, химико-терапевтических веществ). В Дании четыре класса молока: экстра-класс, 1 класс, 2 класс и 3 класс. Если производитель поставляет молоко 3-го класса больше недели, то на второй неделе цена за 1 кг уменьшается на 0,15 Дк, на третьей -на 0,30 Дк, на четвертой - на 0,60 Дк, в последующие дни (недели) - на 1,20 Дк. Пересматривается это уменьшение после недельной поставки молока 2-го класса или выше. Сэкономленные в течение года средства за счет удержания из выплаты за молоко идут на дополнительные надбавки поставщикам высококачественного молока или на консультативные услуги по гигиене, лабораторные анализы, борьбу с болезнями животных и т.п. Армения: для практического применения в Армении разработана цифровая система оценки качества молока (ОКМ) с одновременным учетом жира (Жо), белка (Бо), титруемой кислотности (°Т - 2-го класса) и редук-тазной пробы (Рп - 2-го класса). В основу этих показателей заложены базисные нормативы. Система управления качеством молока (квалиметрия) Термизация молока. На приемном пункте или низовом заводе молоко может собираться в значительных объемах для комплектования партии, обеспечивающей возможно более полную загрузку молоковозов. Часть молока, доставляемого сдатчиками в выходные и праздничные дни, остается в емкостях для хранения на 2-3 сут. После суточного хранения при 10 °С количество психрофильных микроорганизмов начинает быстро расти и качество молока заметно ухудшается. Для приостановки или замедления роста психрофилов достаточно эффективным является метод термизации молока. Он заключается в нагревании его до 60-63 °С в течение 15 с с последующим охлаждением до 8-10 °С (в сыродельной зоне) или до 2-4 °С в других местах. После такой обработки холодное молоко может сохраняться еще около 2 сут до начала переработки. Термизацию можно проводить также на крупных предприятиях с целью накопления значительных партий молока и нивелирования состава и свойств сборного молока. Это особенно эффективно в сыроделии. Деаэрация молока. Обычно в молоке содержится около 6 % газов в растворенном и частично в диспергированном состоянии. С понижением температуры при механическом воздействии содержание воздуха увеличивается. В результате пенообразования создаются условия для развития нежелательной микрофлоры. Ухудшается и замедляется свертывание молока и в конечном счете аэрация отрицательно сказывается на качестве большинства молочных продуктов, особенно сыра. При приемке следует избегать аэрирования молока путем своевременного контроля сальниковых уплотнений насосов, прокладок в соединениях трубопроводов, кранов и клапанов, а также вспенивания его при наполнении емкостей. Более эффективно использование деаэраторов - специальных сосудов для удаления газов или вакуумных установок. В последнем случае молоко предварительно подогревают до 68 °С, затем подают в вакуумный сосуд, где за счет испарения его температура понижается на 8 °С. Одновременно с газами из молока удаляются и неприятные запахи, т.е. осуществляется дезодорация. После такой вакуумобработки в нем может оставаться около 0,5 % газов, что практически не отражается на составе и качестве готовых молочных продуктов. Улучшается свертываемость молока сычужным ферментом, повышается плотность сгустка, ускоряется его обезвоживание.

**

# Оценка состояния сложившихся сырьевых зон предприятий

Оценка состояния сырьевых зон проводится с помощью анализа объема поставок сырья, плотности его заготовок, расстояния до хозяйств, среднего радиуса доставки.

Проведенная оценка состояния сложившихся сырьевых зон отраслей мясо-молочной, сахарной и плодоовощеконсервной промышленности показала, что данные параметры далеки от оптимальных и не обеспечивают полной загрузки мощностей предприятий сырьем. Исключение составляет сахарная промышленность. Ее сырьевые зоны в основном примыкают к перерабатывающим предприятиям, между которыми отсутствует антагонизм из-за отсутствия необходимости в перехвате сырьевых объектов.

Оценка сырьевых зон приватизированных и государственных предприятий мясо-молочной промышленности показала, что у первых основные параметры состояния лучше. Это объясняется наличием у приватизированных предприятий более совершенных структуры производства и управления, системы заготовок сырья и сбыта готовой продукции; заинтересованностью акционеров (поставщиков сырья) в увеличении объемов поставок сырья и повышении их качества.

Анализ сырьевых зон предприятий мясо-молочной, отраслей показал, что основными факторами, влияющими на объем заготовок, являются: площадь сырьевой зоны предприятия, плотность заготовок сырья, потери при его транспортировке и хранении:

В = Рзаг*Sпд*(1-Кпот)

где Рзаг — плотность заготовок сырья, т/км2
Sпд — площадь сырьевой зоны предприятия, км2
Кпот — коэффициент потерь при транспортировке и хранении

Установлено, что потери сырья при транспортировке и хранении составляют:

- для мясной отрасли — потери живой массы скота при транспортировке 1,8-2,5 %

- молочной — потери молока при транспортировке в автоцистернах 0,14

Анализ закупок сырья свидетельствует о том, что если сельскохозяйственные предприятия еще как-то стремятся повысить товарность своей продукции, то в личных подсобных хозяйствах этот показатель снижается, особенно по молоку, плодам и овощам. Причина в том, что многие заготовительные организации существенно сократили объемы заготовок сельскохозяйственной продукции; большинство колхозов и совхозов прекратили приемку молока от населения из-за убытков. Нереализованная продукция чаще всего идет на корм скоту, что в масштабе республики ведет к значительным финансовым потерям как сельхозпроизводителей, так и перерабатывающих предприятий.

Тема 3: Организация заготовок молока. Первичная обработка и резервирование молока

Тема 4: Гидромеханические процессы

Цель работы: Изучить основные определения и теорию гидромеханических процессов

План:

1.Экспериментально определить гидравлическое сопротивление контрольных участков трубопровода и арматуры.

2.Сопоставить справочные и экспериментальные значения коэффициентов трения и местных сопротивлений.

3.Определение гидравлических сопротивлений

трубопровода и арматуры

Методические указания: Трубопроводная сеть включает в себя прямые участки труб и местные сопротивления, в которых поток жидкости (газа) изменяет свою скорость по величине и направлению. К местным сопротивлениям относятся вентили, краны, задвижки, диафрагмы, повороты труб, внезапные и плавные расширения или сужения и т.д.

При движении среды по трубопроводной сети, вследствие вихреобразования и трения, энергия давления переходит в другие ее виды, в результате чего давление по длине сети падает. Если выбрать участок трубопровода и измерить давление на его границах, то разность измеренных величин будет потерей давления или гидравлическим сопротивлением данного участка.

Гидравлическое сопротивление прямого участка сети без местных сопротивлений рассчитывается по формуле:

(1)

где ΔРтр – потеря давления на трение в прямой трубе, Па;

l – длина трубы, м;

d – внутренний диаметр трубы, м;

ρ – плотность жидкости, кг/м3;

w – скорость потока, м/с.

Коэффициент трения λ является безразмерной величиной и зависит от режима движения жидкости. Формулы для его расчета приведены в [1].

Потеря давления на трение в змеевике ΔРзм больше, чем в прямой трубе ΔРтр:

ΔРзм = ΔРтр ·ψ		(2)

Безразмерный поправочный коэффициент ψ>1 вычисляют по формуле:

Ψ = 1+ 3,54

где d – внутренний диаметр трубы, м;

D – диаметр витка змеевика, м.

Потеря давления в местных сопротивлениях рассчитывается по формуле:

(3)

Коэффициенты местного сопротивления  зависят от вида сопротивления и берутся из справочных таблиц [1].

Описание установки

Вода из напорного бака 1 с помощью центробежного насоса 2 подается через систему различных гидравлических сопротивлений и поступает обратно в бак. Бак установлен выше насоса и питается от общего коллектора холодной воды. Поступив в первую линию, поток проходит сначала диафрагму 3, затем плавное расширение и плавное сужение 4. Далее поступает в четырехвинтовой горизонтально расположенный змеевик 5 диаметром 480мм. Затем проходит внезапное расширение и внезапное сужение потока 6. Диаметр основных труб составляет 55х2,5 мм. Диаметр большой трубы – 100х2,5 мм.

На разветвлении потока установлен коллектор, из которого жидкость с помощью задвижек 8, 12, 13 может быть направлена по второй, третьей или четвертой линии. На второй линии установлены дополнительно кран 9 и вентили 10, 11. На четвертой линии имеется прямой участок   трубы 14 длиной 5м, предназначенный для исследования сопротивления трения. Запорная арматура имеет условный проход 50 мм.

Изменение скорости движения жидкости в трубопроводе достигается регулировкой расхода с помощью вентиля на линии нагнетания насоса. Расход воды измеряется диафрагмой 3, по показаниям дифференциального манометра 7. Потери давления при прохождении потока по прямому участку трубы, а также через арматуру, сужения и расширения измеряются тем же дифманометром, который работает в комплекте со вторичным прибором.

Порядок выполнения работы (на молочном предприятие)

- Заполнить напорный бак водой.

- Открыть вентили на всасывающем и нагнетательном трубопроводе центробежного насоса.

- Закрыть задвижки 8, 12 и открыть задвижку 13.

- Включить центробежный насос.

- Измерить перепад давления на диафрагме 3 и определить расход воды по графику.

- Измерить поочередно перепады давления на плавном расширении 4, змеевике 5, резком расширении 6, прямом участке 14. Результаты измерений занести в таблицу.

- Закрыть задвижку 13 и открыть задвижку 8 и выполнить замеры перепада давления на кране 9 и вентилях 10, 11. Результаты измерений занести в таблицу 1.

- Далее с помощью вентиля на нагнетательном трубопроводе изменяют расход воды и выполняют все измерения для второго опыта.

Рисунок 1- Схема Установки

1-	напорный бак

2-	центробежный насос

3-	диафрагма

4-	плавное  расширение

5-	змеевик

6-	внезапное расширение

7-	вентили нормальные

Таблица 1 - Измеренные величины

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход воды по диафрагме | V | м3/с |  |
| Потери давления - на прямом участке - на плавном расширении - на змеевике - на резком расширении - на резком сужении - на кране - на вентиле - на диафрагме | ΔРтр. ΔРпл.р. ΔРзм. ΔРр.р. ΔРр.с. ΔРкр. ΔРвн ΔРд. | Па Па Па Па Па Па Па Па |  |

Обработка результатов измерения и содержание отчета

- На основе перепада давления на диафрагме по градуировочному графику определяют расход воды V, м3/с.

- По уравнению расхода V = w · S  рассчитывают скорость потока на контрольных участках трубопроводной сети (для случаев сужения и расширения расчетную скорость находят по наименьшему сечению трубопровода).

- Определяют число Рейнольдса

Re

- Исходя из опытных значений потери давления на различных участках трубопровода с помощью уравнений (1) и (2) рассчитывают экспериментальные значения λ и  для обоих опытов и полученные результаты заносят в таблицу 2. Для рассматриваемого змеевика ламинарный режим при Re ≤ 9000 [1].

- По графику или соответствующему уравнению устанавливают величину λ при шероховатости трубы е = 0,2 мм [1].

- Находят величины  по данным таблиц в приложении [1]. Значения λ и  заносят в таблицу 2, в графу справочные данные.

- Сопоставляют справочные и экспериментальные значения коэффициентов трения и местных сопротивлений.

Отчет должен включать формулировку цели работы, схему установки,  описание методики измерений и расчеты необходимых параметров.

Таблица 2 – Рассчитанные величины

| Наименование величин | Обозначение | Размерность | Значение | Справочные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость потока | W | м/с |  |  |
| Число Рейнольдса | Re |  |  |  |
| Коэффициент трения: прямой трубы - змеевика | λ тр. λ зм. |  |  |  |
| Коэффициент местных сопротивлений: плавного расширения резкого расширения резкого сужения крана вентиля диафрагмы | пл.р. р.р. р.с. кр. вн. |  |  |  |

А) ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ТАРЕЛЬЧАТЫХ

И НАСАДОЧНЫХ КОЛОНН

Цель работы: Экспериментально определить гидравлическое сопротивление сухих и орошаемых контактных элементов – тарелок и насадок. Сопоставить измеренные величины с рассчитанными по эмпирическим зависимостям.

Основные определения и теория процесса

Тарельчатые и насадочные колонны являются широко распространенными аппаратами в химической и других смежных отраслях промышленности. В них осуществляется взаимодействие восходящих потоков газа или пара с жидкостью, стекающей по колонне вниз (абсорбция, ректификация).

Тарельчатые колонны работают в основном в барботажном режиме, когда пар или газ проходит через слой жидкости на тарелке в виде пузырей или струй.

Насадочные колонны работают в большинстве случаев как поверхностные аппараты, когда пар или газ взаимодействуют с жидкостью, стекающей в виде пленок по насадке.

Существует большое разнообразие контактных тарелок: колпачковые, ситчатые, клапанные, струйные и т.д. Их устройство и принцип работы описаны в [2].

Наиболее распространенной насадкой являются кольца Рашига, которые изготавливаются из керамики и металла. Кроме них используются также кольца Паля, спиральная насадка и др. [2].

Назначение тарелок и насадки в колонных аппаратах состоит в том, чтобы создать хороший контакт газа и жидкости и тем самым обеспечить эффективное протекание процессов тепло- и массообмена между взаимодействующими фазами.

Для того чтобы обеспечить перемещение газа через колонну, необходимо затратить мощность на преодоление гидравлических сопротивлений.

N = Δ P · V 		(1)

где Δ P –  гидравлическое сопротивление колонны, Па;

V –  объемный расход газа, м3/с.

Для колпачковых тарелок гидравлическое сопротивление  рассчитывают как сумму трех составляющих:

Δ Pт = Δ Pсух. + Δ Pσ +  Δ Pс.т.     		 (2)

где  Δ Pсух =   –  сопротивление сухой тарелки, Па;

Δ Pσ  =   –  сопротивление связанное с преодолением сил

поверхностного натяжения жидкости, Па;

Δ Pст =  –  сопротивление, оказываемое слоем

жидкости на тарелке, Па.

Здесь:  ρж – плотность жидкости, кг/м3;

ρг – плотность газа, кг/м3;

–   коэффициент сопротивления колпачковой тарелки (≈ 5);

σ – поверхностное натяжение жидкости, Н/м;

m – высота прорезей колпачка, м;

b – ширина прорезей колпачка, м;

w0 = w/ψ – скорость газа в  прорезях колпачка, м/с;

w = V/S  – скорость газа в колонне, м/с ;

V – расход газа, м3/с;

S – площадь сечения колонны, м2;

ψ – доля сечения прорезей колпачка определяется как отношения их суммарной площади на тарелке к площади поперечного сечения колонны S, кг/м3;

К – отношение плотности пены к плотности чистой жидкости

(К ≈ 0,5);

l –расстояние от верхнего края прорезей до сливного порога, м  (l = 0,01м);

g – ускорение свободного падения, м/с2;

Δ h = (Vж /ПК) – подпор жидкости над переливным устройством, м;

Vж – объемный расход жидкости, м3/с;

П – периметр слива жидкости, м.

С увеличением скорости газа растет гидравлическое сопротивление тарелок, и при некоторых значениях W расходы энергии могут оказаться слишком большими. Однако чаще предельное значение скорости газа в тарельчатых колоннах определяется величиной брызгоуноса, который определяется как отношение количества жидкости, уносимого одним килограммом газа с нижележащей на вышележащую тарелку. Величину брызгоуноса е (кг жидкости/кг газа) для колпачковых тарелок можно определить по формуле:

е = (11,5 · 10-6/σ) · (W/НС)3,2 		 (3)

где НС – высота сепарационного пространства, представляющая собой расстояние от верхней кромки пены до вышележащей тарелки, м.

Допустимая величина брызгоуноса составляет 0,1 кг/кг. Если значение  больше 0,1, то необходимо уменьшить скорость газа в колонне.

Максимальный расход жидкости в колонне определяется сечением переливного устройства, обеспечивающего переток жидкости с вышележащей тарелки на нижележащую. При этом допустимая скорость жидкости в переливном устройстве можно рассчитать как

, м/с		(4)

Сопротивление орошаемой насадочной колонны можно рассчитать исходя из величины гидравлического сопротивления сухой насадки

Δ Pн = Δ Pсух. · [1+8,4(L/G)0,4(ρг/ρж) 0,23 ]      		(5)

Сопротивление сухой насадки зависит от высоты слоя Н и определяется как

(6)

где   a – удельная поверхность насадки, м2/м3

a = 300

ε – доля свободного объема насадки, м3/м3

ε = 0,7

Обе эти величины зависят от вида насадки и берутся из справочных таблиц [2].

Коэффициент сопротивления  λ зависит от числа Рейнольдса для газа

Reг

При Reг < 40 λг  = 140/Reг

При Reг > 40  λг  = 16/Reг0,2

В зависимости от скорости газа возникают различные режимы работы насадочной колонны: пленочный, подвисания, захлебывания, эмульгирования.

При достижении определенной скорости газа, называемой «точкой инверсии фаз» происходит резкое изменение в характере гидродинамической  обстановки. В этот момент насадка полностью заполняется жидкостью, а газ начинает барботировать через нее в виде пузырьков и струек. Дальнейшее увеличение скорости может привести к захлебыванию колонны, при котором нарушается противоток газа и жидкости и жидкость выбрасывается из верхней части колонны. Очевидно, что рабочая скорость должна быть меньше, чем  скорость захлебывания Wз, которую можно найти из уравнения:

(7)

Коэффициент А = 0,022  для процессов абсорбции, при которых жидкость взаимодействует с газами  А = - 0,125  для систем пар – жидкость.

Описание установки

Установка состоит из двух прозрачных колонн с внутренним диаметром 200мм и высотой 1380мм. Колонны изготовлены из царг, которые посредством резиновых трубок соединены с U-образным дифманометром.

Воздух подается в нижнюю часть колонны, а вода поступает в верхнюю.

Для определения расходов воздуха и воды имеются ротаметры, снабженные калибровочными графиками.

Тарельчатая колонна имеет 4 одноколпачковых тарелки. Расстояние между  тарелками  Нмт = 0,182 м. Внутренний  диаметр  парового  патрубка

dп = 0,06м. Диаметр колпачка, dк = 0,1м, а его высота hк = 0,075м. Колпачок имеет треугольные прорези высотой 0,013м и шириной в основании также 0,015м. Число прорезей по периметру равно 19. Расстояние от нижней кромки колпачка до тарелки 0,01м. Диаметр сливного патрубка составляет 0,021м, высота его над тарелкой 0,045м.

Насадочная колонна имеет  слой насадки из колец Рашига. Высоту слоев насадки необходимо измерить в опытах.

Порядок выполнения работы

Для исследования влияния скорости газа на сопротивление сухой тарелки (насадки) необходимо измерить их сопротивление при трех различных расходах газа. Затем при этих расходах газа измерить сопротивление орошаемой тарелки (насадки). Расход жидкости на орошение в этом случае остается неизменным.

Далее исследуется влияние плотности орошения на сопротивление тарелки (насадки).

Для этого при постоянной скорости газа измеряют гидравлическое сопротивление орошаемой тарелки (насадки) при трех плотностях орошения.

Измеренные данные сводят в таблицу 1.

Таблица 1 - Опытные данные по сопротивлению колонн

| № п/п | Расход, м3/с |  | Сопротивление, мм вод. столба |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газа | жидкости | Сухой |  | Орошаемой |  |  |
|  |  |  | тарелки | насадки | тарелки | насадки |  |

В графе «Примечания» записываются визуальные наблюдения.

Обработка результатов измерения и содержание отчета

Измеренные величины позволяют рассчитать скорость газа в колонне и плотность орошения. А это, в свою очередь, совместно со сведениями о геометрических характеристиках колонн и физико-химических свойствах газа и жидкости позволяет рассчитать гидравлические сопротивления тарелок и насадок по формулам (2 - 6). Сравнение опытных и рассчитанных величин сводится в таблицу 2.

Таблица 2 - Сравнение опытных и рассчитанных величин

| № п/п | Скорость газа W, м/с | Плотность орошения U, м3/м2с | Сопротивление, Па |  |  |  | (Для тарелок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сухой тарелки (насадки) |  | Орошаемой тарелки (насадки) |  | e, кг/кг |
|  |  |  | опыт | расчет | опыт | расчет |  |

Кроме того, для насадочной колонны при одной из плотностей орошения необходимо рассчитать скорость захлебывания по (7) и сравнить ее с действительной скоростью в колонне.

Отчет должен содержать схему установки, эскиз тарелки с указанием размеров и направления движения газа и жидкости, таблицы измеренных и рассчитанных величин.

Б) ИЗУЧЕНИЕ ГИДРАВЛИКИ ВЗВЕШЕННОГО СЛОЯ

Цель работы: Экспериментально определить скорости начала псевдоожижения  и уноса частиц при стесненных условиях в потоке воздуха и сопоставить их с рассчитанными значениями. Проследить условия перехода зернистого слоя из неподвижного состояния во взвешенное и в режим пневмотранспорта.

Основные определения и теория процесса

Если через неподвижный слой зернистого материала на решетке пропускать газ, постепенно увеличивая его расход, то при некоторой скорости газа, называемой скоростью псевдоожижения Wпо, слой переходит из неподвижного во взвешенное состояние. В таком слое твердые частицы интенсивно движутся и слой напоминает кипящую жидкость. Как и жидкость, он может течь, обладает вязкостью.

С увеличением скорости слой становится более рыхлым, т.е. увеличивается его порозность ε, представляющая собой долю объема, занятого ожижающим агентом

(1)

где  Vсл – общий объем слоя, м3;

Vч  – объем твердых частиц, м3.

Для неподвижного  слоя  частиц  ε ≈ 0,4; для псевдоожиженного - 0,4 < ε < 1,0; для пневмотранспорта ε ≈ 1,0.

Многие процессы, например сушка, протекают гораздо быстрее в псевдоожиженных слоях по сравнению с неподвижными.

При достижении второй критической скорости, называемой скоростью уноса, частицы приобретают однонаправленное движение и уносятся потоком газа из аппарата. На практике это используют для пневмотранспорта сыпучего материала.

Скорость псевдоожижения определяется из равенства гидравлического сопротивления слоя весу частиц, приходящихся на единицу площади сечения аппарата

Δ P = G/S		 (2)

Значения порозности слоя ε, скорости газа W  и диаметра частиц d находятся  из зависимости Ly = f(Ar, ε)  [1]..

Критерий Лященко и Архимеда определяются по формулам:

Ly=Re3/Ar=w3ρ2г / μг(ρч-ρг)g 		 (3)

(4)

Верхняя граница псевдоожиженного состояния (ε ≈1) соответствует скорости свободного витания одиночных частиц.

Очевидно, что при скорости потока большей, чем скорость витания начнется унос частиц из слоя.

В инженерной практике важно определить обе критические скорости. Для этого можно, в частности, воспользоваться формулами Тодеса:

(5)

(6)

Значение Wпо и Wун находят из критических значений критерия Рейнольдса.

Описание установки

Схема установки представлена на рис. 1. Она включает в себя две прозрачные колонки 3 и 8 диаметром 5см. В колонках установлены сетки,  на некоторых из них помещен зернистый материал.

В нижние части колонок из общего коллектора поступает сжатый воздух, расход которого измеряется ротаметрами 4 и 7 и регулируется вентилями 5 и 6.

К каждой из колонок присоединено по два дифманометра, заполненные водой. Дифманометры 2 и 9 измеряют гидравлическое сопротивление сеток, а манометры 1 и 10 гидравлические сопротивления сеток и слоев зернистого материала

Порядок выполнения работы, обработка результатов измерения и содержание отчета

Работу проводят на одной из двух колонок.

- Осторожно открывают вентиль 5 (6), увеличивают расход воздуха в колонке через 2 – 5 делений ротаметра 4 (7), наблюдают при этом за состоянием слоя, одновременно записывая показания дифманометров.

- Определяют расход газа соответствующий скорости начала псевдоожижения.

- Полученные данные заносят в табл. 1 и строят график зависимости гидравлического сопротивления слоя от скорости W.

- Зная скорость псевдоожижения рассчитывают критическое значение критерия Лященко Lyпо  и из графика [1].. определяют значение критерия Архимеда при  ε = 0,4. Из критерия  Ar  находят диаметр частиц.

- Режимы псевдоожижения и начало уноса устанавливают визуально, повторяя опыт 3 – 4 раза и одновременно измеряя перепад давления в слое и расход воздуха.

- После усреднения расхода воздуха, соответствующего началу уноса частиц, по уравнению расхода определяют экспериментальное значение скорости уноса. Полученное таким образом значение (Wун)э сравнивают с рассчитанным из критерия Рейнольдса по уравнению (6). Полученные данные заносят в табл. 2.

Таблица 1.

| Показание ротаметра | Расход воздуха V, м3/с | Скорость воздуха W, м/с | Сопротивление слоя |  | Сопротивление сетки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм. водян. столба | Па | мм. водян. столба | Па |  |

В графе «Примечание» записываются визуальные наблюдения.

Таблица 2.

| Расход воздуха V, м3/с | Скорость псевдоожижения Wпо, м/с | Скорость уноса Wун, м/с |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Эксперимент. | Рассчитан. |  |

Отчет о работе должен содержать цель и задачи работы, схему установки, пример расчета скоростей Wпо, Wун, таблицы и графики экспериментальных  и рассчитанных величин.

В) ИСПЫТАНИЕ РАМНОГО ФИЛЬТР-ПРЕССА

Цель работы: Определить константы в уравнении фильтрования и производительность рамного фильтр-пресса.

Основные определения и теория процесса

Фильтрованием называют процесс разделения суспензий при помощи пористой перегородки, пропускающей жидкость (фильтрат) и задерживающей твердую фазу. В начальный момент фильтрования твердые частицы проникают в поры фильтровальной перегородки, затем накапливаются на ней и образуют слой осадка, который играет роль основной фильтрующей среды. Движущей силой процесса является разность давлений над слоем осадка и под фильтровальной перегородкой. По способу создания движущей силы фильтры делятся на вакуум-фильтры и фильтры, работающие под избыточным давлением, а по режиму работы – на фильтры периодического и непрерывного действия. Устройство фильтров и принцип их работы описаны в [ 2].

Интенсивность данного процесса и производительность фильтрующей аппаратуры определяются скоростью фильтрования, т.е. количеством фильтрата, прошедшего через 1м поверхности фильтрующей перегородки за единицу времени. Для несжимаемых осадков ее можно определить по уравнению:

( 1 )

где W - скорость фильтрования, м3 /(м 2с);

dV - объем фильтрата, м3;

F - поверхность фильтрования, м2;

∆Р - перепад давлений, Па;

μ - вязкость фильтрата, Па·с;

Roc , Rфп - сопротивление слоя осадка и фильтровальной перегород-   ки, соответственно, м-1;

dτ - время фильтрования, с.

В процессе фильтрования изменяется сопротивление слоя осадка, если предположить, что структура осадка однородна, то сопротивление слоя осадка можно выразить следующей зависимостью [ 2 ].

( 2 )

где ro- удельное сопротивление осадка, м-2;

xo- относительная объемная доля твердой фазы в суспензии,

м3 осадка / м3 жидкости.

Удельное сопротивление осадка зависит от структуры осадка, формы и размера частиц и определяется экспериментально. Для несжимаемых осадков оно постоянно. Сопротивление фильтровальной перегородки Rфп  принимается постоянным.

Подставив значение  Roc в уравнение (1) , получим уравнение фильтрования в дифференциальной форме

( 3 )

Если фильтрование происходит при постоянной разности давлений (∆P=const), то интегрирование уравнения ( 3 ) в пределах от 0 до V и от 0 до τ   дает:

( 4 )

Разделив правую и левую части уравнения ( 4 ) на  F2   будем иметь

( 5 )

и введя обозначения

;     ;                       ( 6 )

получим уравнение, которое выражает зависимость объема фильтрата, проходящего через единицу поверхности фильтровальной перегородки от продолжительности фильтрования

( 7 )

Чтобы определить константы С и К графическим способом уравнение ( 7 ) следует представить в виде: (после дифференцирования уравнения 7):

( 8 )

Рисунок 1. – Схема установки

1 – бак для суспензии

6 – рамный фильтр-пресс

9, 13, 14 – манометры

2 – пневматическая мешалка

7 – зажимное устройство

16 – мерный сосуд

3 – насос

5, 8, 10, 11,12, 15 – вентили запорные

4 – ванна

В координатах  это уравнение выражается прямой линией, наклоненной к горизонтальной оси под углом α , тангенс которого равен 2/К, а отрезок, отсекаемый на оси ординат С/К (рис. 1) Найденные значения К и С позволяют определить константы фильтрации ro  и Rфп на основе соотношений  ( 6 ).

Описание установки

Основным элементом установки является плиточно-рамный фильтр пресс, который состоит из чередующихся рам и плит рис. 1 Размеры рам в свете 315х315. Плиты и рамы опираются ручками на брусья. Между плитами и рамами помещаются тканиевые фильтровальные перегородки. Общая поверхность фильтрования зависит от числа фильтровальных перегородок и может быть изменена от опыта к опыту. Плиты и рамы прижимаются к неподвижной плите при помощи прижимного устройства.

Суспензия готовится в баке емкостью 0,75 м3 с пневматическим перемешиванием. Сжатый воздух для перемешивания подается из воздухопровода.

Суспензия в фильтр – пресс подается диафрагменным насосом. Она поступает в нижний канал фильтр – пресса и из него через отверстия в нижних стенках рам в камеры, образованные плитами и рамами. Фильтрат проходит через ткань, поднимается по желобам плит в верхний сборный канал и удаляется наружу. Осадок остается на перегородках внутри камер. Его промывают водой, сушат воздухом и выгружают.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерения

- Приготовить суспензию из полистирола и воды.

- Подать сжатый воздух в бак (1) для перемешивания суспензии.

- Подготовить фильтр – пресс к работе:

  - покрыть плиты с двух сторон фильтровальной тканью так, чтобы отверстия в рамах и плитах совпадали с отверстиями в ткани;

  - плиты и рамы сдвинуть к опорной плите и зажать зажимным устройством.

- Открыть вентиль (8) на трубопроводе подачи суспензии в фильтр-пресс и закрыть вентиль на трубопроводе подачи суспензии к барабанному вакуум-фильтру.

- Включить электродвигатель диафрагмового насоса на подачи суспензии и момент получения фильтрата считать началом опыта.

- С помощью мерника (16) отмечается несколько значений объема фильтрата  V1, V2, V3, и по секундомеру – время τ 1, τ 2, τ 3….., за которое указанные объемы фильтрата собираются в мерный сосуд (16).

- далее рассчитываются величины   VF = V/F, Δτ, ΔVF и Δτ /ΔVF в которых строится график для определения констант фильтрации.

Опытные и рассчитанные данные сводятся в таблицу.

Таблица - Опытные и рассчитанные данные

| № п/п | Объем фильтрата V, м3 | Время фильтрации τ, с | VF=V/F м3/м2 | Δτ, с | ΔVF м3/м2 | Δτ/ ΔVF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для определения удельного сопротивления осадка по (6) необходимо знать движущую силу процесса ΔР, которая определяется как показание манометра (9) на линии подачи суспензии. (манометр показывает избыточное давление по отношению к атмосферному,  Ризб= Рабс  - Ратм

а это будет разность давлений над слоем осадка и за фильтровальной перегородкой). Значение ΔР представляется в соотношение (6) в паскалях.

Установлено, что влажность осадка составляет приблизительно 16%. Поэтому взвесив осадок и учтя его влажность можно найти массу полистирола, а разделив ее на плотность определить объем частиц

Vч=Goc(100-ω)/100ρполист.

Зная объем частиц и объем полученного фильтрата Vч можно рассчитать концентрацию частиц полистирола в суспензии

Хо= Vч / V

которая необходима для расчета Rфп по уравнению (6).

Производительность фильтра за время τ можно определить по формуле:

Vф = FּVF / τ

Г) Определение затрат мощности на перемешивание в аппарате с мешалкой

Цель работы: Экспериментально определить затраты мощности на перемешивание в аппарате с мешалкой. Установить зависимость критерия мощности от числа Рейнольдса.

Основные определения и теория процесса

Перемешивание – это процесс многократного перемещения частиц текучей среды относительно друг друга во всем объеме аппарата, протекающий за счет импульса, передаваемого среде механической мешалкой, струей жидкости или газа. Процессы перемешивания широко применяются в химической и пищевой промышленности для приготовления суспензий, эмульсий и растворов, а также для ускорения тепловых, массообменных и химических процессов. На практике наиболее распространенным способом перемешивания является механический, который осуществляется с помощью вращающихся механических мешалок. Устройство мешалок описано в [2].

Основными характеристиками процессов перемешивания являются интенсивность и эффективность перемешивания. Интенсивность перемешивания определяется количеством энергии, подводимой к единице объема или к единице массы перемешиваемой среды в единицу времени.

Под эффективностью перемешивания понимают технологический эффект, характеризующий качество проведения процесса.

Мощность, затрачиваемая на перемешивание, зависит от целого ряда факторов: конструкции мешалки, аппарата и его внутренних устройств, физических свойств среды и числа оборотов вала мешалки.

Для описания процессов перемешивания широко используются критериальные зависимости. Так, обобщенное уравнение гидродинамики для процессов перемешивания имеет вид [2]:

KN = f (Reм, Frм, Г1, Г2 …)

или 		(1)

где    –  критерий мощности;

–  модифицированное число Рейнольдса ;

Frм = n · dм /g – модифицированное число Фруда;

Г1, Г2 – симплексы геометрического подобия;

N – мощность на валу мешалки, Вт;

n – число оборотов мешалки в секунду, с-1;

dм – диаметр мешалки (диаметр окружности, описываемый мешалкой), м.

Если при перемешивании на поверхности жидкости не образуется воронка, то влияние силы тяжести на протекание процесса будет невелико и при условии геометрического подобия уравнение (1) принимает вид:

KN = С ·Re		(2)

Значения коэффициентов А, С и показателей m, n, p, q    определяется экспериментально, а значения критерия мощности, как правило приводятся в виде графических зависимостей [1].

Описание установки

Работа выполняется на установке, общий вид которой представлен на рис. 1.  Основным элементом установки является аппарат для перемешивания жидких сред, включающий перемешивающее устройство 7 и корпус 5. Привод состоит из электродвигателя постоянного тока 2, редуктора 3, пускового устройства 1. Частоту вращения измеряют тахометром 4 и пересчитывают с учетом передаточного числа редуктора. Подъемный столик 6 служит для изменения положения мешалки по высоте аппарата. Верхняя крышка аппарата отсутствует. Такое исполнение корпуса обеспечивает возможность наблюдения за процессом перемешивания в аппарате и обеспечивает легкую смену мешалок.

Величину крутящего момента определяют с помощью специального устройства 8, основанного на использовании трубок Пито.

Порядок выполнения работы

- Установить мешалку 7 на вертикальный вал, предварительно замерив размер лопастей.

- Заполнить сосуд 5 водой до метки на цилиндрической царге.

- Установить рычаг регулирования скорости вращения мешалки на минимальное число оборотов.

- Включить электродвигатель 2 привода мешалки.

- Снять показания тахометра 4.

- Определить показания устройства 8.

Далее проводят измерения при других числах оборотов мешалки. После проведения одной серии замеров двигатель выключают, меняют мешалку, и все операции повторяют в той же последовательности. Результаты измерений заносят в таблицу.

Обработка результатов измерения и содержание отчета

Для установившегося режима потребляемую мощность на перемешивание определяют по формуле:

Nn = Mкр · n, 		(3)

где  n – скорость вращения мешалки, с-1;

Mкр – крутящий момент, Н м;

Nn – мощность, затрачиваемая на перемешивание, Вт.

Для измерения крутящего момента на установке использована оригинальная методика, основанная на использовании трубок Пито. Одна из этих трубок вварена ровно в корпус аппарата, а другая направлена навстречу потоку жидкости и учитывает динамический напор. Чем интенсивнее вращение, тем больше разница уровней в указанных трубках. Для того чтобы установить связь  Δ h с крутящим моментом, была выполнена калибровка трубок и получено уравнение

Mкр = 0,127 · Δ h0,42,    Н · м		 (4)

В этом уравнении Δ h следует подставлять в миллиметрах.

Таблица 1 – Измеренные и рассчитанные величины

| Тип мешалки | dм м | N об/с | Δ h мм | Mкр Н·м | Nn Вт | Reм | KN | Nр Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для каждого типа мешалок строится график зависимости lg KN от lg Reм  и определяют показатель степени  m  и коэффициент С в уравнении (2).

По полученному уравнению рассчитывают критерий мощности, из которого определяют мощность, и сравнивают ее с опытной.

Отчет должен включать схему установки, расчетные формулы, таблицу измеренных  и рассчитанных величин, графики зависимости lg KN   от   lg Reм , вычисленные значения констант  m  и  С.

Тема 5:Тепловые процессы

Цель:  Изучить схемы тепловых процессов в различных по  типу молочных предприятий

План:

- Виды тепловой обработки

Задание 1. Изучить схемы тепловой обработки и представить характеристику

Методические указания: 1. С тех пор как Луи Пастер в середине XIX в. впервые доказал, что выдерживание жидких пищевых продуктов при высокой температуре в течение определенного времени способно уничтожить патогенные микроорганизмы и предотвратить скисание молока, наука и технология шагнули далеко вперед.
Температурное воздействие до сих пор остается наиболее распространенным способом обработки продуктов и продления срока их хранения.
    Основными видами тепловой обработки, применяемыми сегодня при производстве молока в промышленных масштабах, являются ультрапастеризация, стерилизация и пастеризация.

В процессе стерилизации молоко, как правило, в таре нагревается выше 100 °С и выдерживается при такой температуре в течение 20–30 мин. Стерилизация позволяет уничтожить патогенную микрофлору, но длительное температурное воздействие негативно влияет на вкусовые качества молочных продуктов.

При пастеризации продукт нагревается до температуры от 72 до 120 °С и выдерживается короткое время. Выбор температуры обработки зависит от микробиологического качества сырья и желаемого срока хранения продукта. В настоящее время при производстве молока применяют низкотемпературную (не выше 76 °С) и высокотемпературную (от 77 до 120 °С) пастеризацию. Федеральный регламент на молочную продукцию определяет пастеризацию как процесс, при котором происходит инактивация фосфатазы и пероксидазы. По определению ВОЗ и IDF (Международной федерации производителей молока), пастеризация обеспечивает отсутствие патогенной микрофлоры в продукте на протяжении всего срока хранения.

Еще одним способом тепловой обработки молока является ультрапастеризация, в процессе которой молоко нагревают до 137 °С и через 4 с охлаждают. Именно ультрапастеризация сейчас является самым распространенным методом тепловой обработки молока среди производителей СНГ, европейских стран. Американский институт пищевой промышленности в 1989 г. назвал ультрапастеризацию «самым важным изобретением в пищевой промышленности за последние 50 лет».

Ультрапастеризация обладает целым рядом преимуществ в сравнении с другими методами тепловой обработки молока. В первую очередь она позволяет максимально сохранить вкусовые свойства свежего молока за счет короткого температурного воздействия. Ведь на вкус молока влияет не столько температура обработки, сколько ее продолжительность, которая при ультрапастеризации составляет всего 4 с. Малое время температурного воздействия делает ее наиболее щадящим из них, позволяющим сохранить в продукте максимальное количество витаминов и микроэлементов. Метод ультрапастеризации учитывает различную скорость разрушения полезных микроэлементов и патогенных микроорганизмов при одной и той же температуре, позволяя уничтожить последние, сохранив первые. Таким образом, ультрапастеризация позволяет получить 100 % безопасное на протяжении всего срока хранения молоко, по своим вкусовым и полезным свойствам максимально приближенное к свежему.

При ультрапастеризации температура молока достигает 137 °С, вызывая гибель микроорганизмов и обеспечивая безопасность конечного продукта. За счет быстрого охлаждения и дальнейшего розлива в асептическую упаковку ультрапастеризованное молоко остается безопасным для потребителя в течение полугода. Конечно, тепловая обработка – не единственный способ уничтожения патогенной микрофлоры.

Существует целый ряд альтернативных методов, позволяющих получить безопасный продукт. Среди них можно назвать воздействие на молоко ультрафиолетовым или другим жестким облучением, высоким или низким давлением, а также перепадами давления. Несмотря на то что эти методы даже менее энергоемкие, чем тепловая обработка, в промышленных масштабах они применяются довольно редко в силу целого ряда причин. В первую очередь это связано с отсутствием государственного регламента на такое производство, а также стандартов, определяющих действия персонала при возникновении сбоев в технологическом процессе, например, при развитии процесса неасептики. Таким образом, термическая обработка остается наиболее распространенным способом продления срока хранения жидких пищевых продуктов. При этом со времен Луи Пастера в этой области не произошло революционных изменений.

Главный принцип пастеризации и ульрапастеризации – выдерживание продукта при определенной температуре установленное время – остается неизменным, а все новые разработки носят эволюционный характер, двигаясь в первую очередь в сторону автоматизации процессов. Автоматизированное производст- во – важный шаг в повышении уровня безопасности молочных продуктов. Если сравнить современное оборудование, которое используется в молочной промышленности, с установками даже двадцатилетней давности, становится очевидной связь между развитием технологий и качеством конечного продукта. Автоматические процессы сводят к минимуму риск нарушения производственных стандартов, практически полностью исключают влияние человеческого фактора. При этом непрерывное развитие технологий позволяет совершенствовать процессы тепловой обработки молока, учитывая требования производителей. Так, компания Тетра Пак – мировой лидер в области производственных решений и оборудования для молочной промышленности – разрабатывает новые установки и оптимизирует дизайн уже существующих, руководствуясь выработанными за долгие годы работы основными принципами. В первую очередь оборудование должно обеспечивать производство молока, абсолютно безопасного для потребителя. Важным шагом в этом направлении было, например, внедрение установок с повышенным давлением в секторе пастеризации, что позволило предотвратить попадание непастеризованного продукта в пастеризованный. В настоящее время это является обязательным условием для производителей. Немаловажную роль имеет и бережное обращение с таким нежным продуктом, как молоко. Тепловая обработка должна быть максимально щадящей, при соблюдении стандартов безопасности, чтобы конечный продукт сохранял свои вкусовые качества и полезные свойства. На современных молочных заводах используются технологические модули, которые адаптированы специально для разных типов продуктов. Улучшение вкусовых характеристик молока достигается за счет снижения времени тепловой нагрузки при его обработке. Сегодня разработанные компанией Тетра Пак модули делают возможным быстрое нагревание и охлаждение молока. И наконец, современные производители молока заинтересованы в снижении себестоимости продукта и возможности оперативно адаптировать производственные линии к быстро меняющимся условиями рынка. Снижение производственных потерь – наиболее сложная задача, стоящая перед производителями и, как следствие, поставщиками оборудования. В качестве примера можно привести потери продукта при вытеснении его водой в процессе мойки оборудования. Компания Тетра Пак разрабатывала производственные модули нового поколения, позволяющие снизить объем смешанной фазы – момента, когда вода частично смешивается с продуктом и приводит к существенным потерям сырья. Новая автоматизированная система управления, разработанная компанией, гарантирует, что объем смешанной фазы не будет превышать объем одной минуты производительности установки. То есть, при производительности 6 000 л/ч объем смешанной фазы будет 100 л, в то время как до внедрения новой технологии этот показатель мог достигать 400–500 л.
   Любое современное оборудование проходит многократные испытания в различных условиях и только после этого поставляется производителям молока, которые получают гарантии, что новые установки будут работать в заявленном режиме с определенной производительностью. Такой подход позволяет не только предоставлять заказчикам новые технологические решения, но и предлагать собственные промышленные стандарты, адаптированные под нужды производителя.
    Ярким примером эффективности такого подхода стало создание Tetra Lactenso Aseptic – решения, в рамках которого компания предлагает оборудование для производства ультрапастеризованного молока, включая термообработку и промежуточное асептическое хранение. В рамках этой концепции были разработаны новые поколения модулей, а последние достижения компании, например, по уменьшению объема смешанной фазы внедрены на уровне целой линии. Установки Tetra Lactenso Aseptic разрабатываются компанией индивидуально для каждого заказчика, основываясь на его потребностях. Таким образом, производитель может сам определять необходимое ему время работы установки между мойками, а ему предлагается технологическое решение с учетом пожеланий к характеристикам конечного продукта и состава используемого сырья. Возможность контролировать время температурного воздействия позволяет производителю выбирать, какой продукт он хотел бы получить на выходе. Если говорить о будущем обработки молока в целом, то, несмотря на продолжающиеся исследования в сфере альтернативных способов (радиационное и ультрафиолетовое облучение, фильтрация и другие), тепловая обработка останется основным методом, применяемым в молочной промышленности. Технологии в этой области будут развиваться с учетом целей, одинаково важных для производителей молока по всему миру: повышение качества продукта и снижение затрат. В настоящее время перед разработчиками новых решений компании Тетра Пак стоит задача добиться уменьшения температурного воздействия на молоко при сохранении гарантий его безопасности. Одним из способов может стать дальнейшее сокращение времени нагревания и охлаждения продукта. Снижения производственных затрат можно добиться за счет уменьшения энергоемкости производства, а также увеличения производительности установок.

Схемы 1,2 тепловых процессов

Установка Tetra Lactenso Aseptic

6.Электрофизические методы обработки

7.Схема технологии производства молочной продукции. Требования, предъявляемые к аппаратам.

8.Основное оборудование и его техническая характеристика, принцип действия.

9.Технологический и микробиологический контроль производства  молочной продукции

10.Расчет и подбор оборудования для производства кисломолочных продуктов

11.Оборудование для механической и тепловой обработки молока

12.Расчет и подбор оборудования для производства кисломолочных продуктов

13.Технология производства питьевого молока и сливок

14.Технология производства кисломолочных напитков

15.Технология производства масла и сыра