МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

Кафедра технологии производства продуктов животноводства

Технологические машины и оборудование    пищевых производств

Учебно-методический комплекс дисциплины

Специальность  6М0802000 -  Технология производства

продуктов животноводства

профильной магистратуры

| образовательная программа | Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания |
| --- | --- |
| траектория | Инновационные технологии в производстве продуктов питания из животного сырья |

Костанай, 2016

Составитель:

И.Тегза., к.с.-х. наук, ст. преподаватель кафедры технологии производства продуктов животноводства

______________________                                                                              ______________________

Рассмотрен и рекомендован на заседании кафедры технологии производства продуктов животноводства  от     .      .  2016 г. протокол №

Зав. кафедрой                                                                        Г.Шайкамал

Одобрен  методическим советом  факультета  ветеринарии и технологии животноводства от    .     . 2016 г. протокол №

Председатель методического совета                                    И. Брель-Киселева

Содержание УМКД

| № п/п | Перечень документов | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Типовая учебная программа (копия) |  |
| 2 | Рабочая учебная программа дисциплины | + |
| 3 | Программа обучения по дисциплине (Syllabus)для обучающегося | + |
| 4 | Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины | + |
| 5 | Лекционный комплекс | + |
| 6 | Планы практических (семинарских) занятий | + |
| 7 | Методические рекомендации по изучению дисциплины | + |
| 8 | Методические рекомендации и указания по типовым расчетам, выполнению лабораторных работ, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ) | + |
| 9 | Материалы для самостоятельной работы обучающихся (наборы текстов домашних заданий, материалы самоконтроля, задания по выполнению текущих видов работ, рефератов и других домашних заданий с указанием трудоемкости и литературы) | + |
| 10 | Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (письменные контрольные задания, тестовые задания, вопросы к рубежным контролям, вопросы к экзаменам и др.) | + |
| 11 | Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий | - |
| 12 | Перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | + |

Министерство  образования  и  науки  республики  казахстан

| РГП «Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова» Факультет ветеринарии и технологии животноводства |  | Утверждаю Проректор по учебной и воспитательной работе _______________ А. Абсадыков ______._____.2016 г. |
| --- | --- | --- |

Кафедра технологии производства продуктов животноводства

Рабочая  учебная  программа

| направление ГПИИР-2 | Производство продуктов питания |
| --- | --- |
| образовательная программа | Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания |
| траектория | Инновационные технологии в производстве продуктов питания из животного сырья |
| дисциплины | Технологические машины и оборудование пищевых производств |
| всего кредитов | 3 KZ / 5 ECTS |

Костанай, 2016

Учебная программа составлена  Тегза И.М., к.с.-х.н., ст. преподаватель

___.___ . 2016 г.						______________________

Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры технологии производства продуктов животноводства от ___.___ . 2016 г. протокол № ___

Зав. кафедрой	Г. Шайкамал

Одобрена методическим советом  Факультета ветеринарии и технологии животноводства от ___.___. 2016 г. протокол № ____

Председатель методического совета                               И. Брель-Киселева

1 Описание дисциплины:

Дисциплина «Технологические машины и оборудование пищевых производств» является профилирующей дисциплиной.

Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения при освоении специальности. Технологические машины и оборудование – область науки, техники и многоотраслевом секторе производства, охватывающие разработку, проектирование, изготовление, пуск, наладку, эксплуатацию, ремонт и совершенствование конструкции и режимов работы автоматизированных линий, агрегатов, машин и аппаратов, предназначенных  для  производства  различных  продуктов питания животноводческого происхождения с целью достижения наиболее высоких технико-экономических и экологических показателей в пищевой  промышленности.

Пререквизиты: Современные технологии переработки молока и молочных продуктов, Процессы и аппараты  в молочной промышленности

Постреквизиты: Проектирование предприятий молочной  промышленности.

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам конструкции, правилам эксплуатации, технологическим принципам работы машин и оборудования, комплексной механизации основных технологических процессов переработки продукции животноводства.

Задачи дисциплины изучить  устройство, принцип работы и регулировки режимов работы оборудования для первичной переработке продукции животноводства; сформировать общие представления о современных прогрессивных технологических процессах и технических средствах для переработки продукции животноводства на основе изучения достижений науки и техники в области механизации перерабатывающих производств.

При изучении курса студенты должны

знать:

– классификацию, назначение, устройство, принципы действия и режимы работы технологического оборудования и рациональной компоновке технологических линий перерабатывающих производств;

– современные методы, технологии хранения и первичной переработки продукции животноводства, оптимальные параметры технологических режимов, способы  их контроля и регулирования;

– приемы и методы контроля и оценку качества протекания технологических процессов;

– основные тенденции развития и совершенствования отраслевого машиностроения.

уметь:

–осваивать прогрессивные технические средства, приобретать навыки высокоэффективного использования техники, освоения методики проектирования и расчета основных параметров машин и оборудования.

владеть:

– методикой организации технической эксплуатации, настройками и регулировкой машин и оборудования на заданные  режимы их работы;

– самостоятельно осваивать конструкции, правила эксплуатации перспективных машин и технологических комплексов по переработке продукции животноводства;

– выбором технологического оборудования и рациональной компоновки технологических линий по первичной переработке продукции животноводства.

– работой с научно–технической литературой и нормативно–технической документацией.

2  Содержание дисциплины

Модуль 1 Введение в дисциплину.

1.1 Общие сведения о технологическом оборудовании молочной отрасли. Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий. Оборудование доставки сырья. Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока. Оборудование аппаратного цеха. Оборудование производства творога и творожных изделий.Оборудование производства сыра.Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки). Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции. Оборудование очистки и мойки.

1.2 Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию. Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств. Структура оборудования. Основные параметры оборудования. Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов. Основные требования к оборудованию.

Модуль 2 Средства для транспортирования молока на молочные заводы

2.1 Средства для транспортирования молочных продуктов потребителям. Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов. Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта. Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей. Автомобильный холодильный транспорт.Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения Машинные системы охлаждения.

2.2 Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов. Молокопроводы и арматура. Транспортные и загрузочные устройства. Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

2.3 Теоретические основы охлаждения. Холодильные машины и установки. Понятие о холодильных машинах и установках. Физические величины и способы охлаждения. Физические величины и способы охлаждения.

Модуль 3  Основные узлы холодильных установок.

3.1 Компрессоры Классификация. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры. Компрессионные холодильные агрегаты. Холодильные шкафы.  Теплоизоляция

3.2 Гидравлические и пневматические системы. Питающая и очистительная аппаратура. Гидравлические системы. Гидравлические жидкости, состав, классификации. Пневматические системы. Назначение, состав, область применения.

3.3 Автоматизация технологических процессов. Понятие и назначение автоматизации. Краткое описание технологического процесса.

3 Список рекомендуемой литературы

Основная:

1  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2 Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  мясной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3 Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  мясокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

5  Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Общая  технология  мяса  и

мясопродуктов.- М.:  Колос, 2000.

6  Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Сафонов О.Н. и др. Переработка продукции растительного и животного происхождения. – С-Петербург: ГИОРД, 2001.

Дополнительная:

7 Остриков А.Н. и  др. Практикум  по  курсу  «Технологическое оборудование».- Воронеж. - 1999.

8 Рогов И.А., Забашта А.Г., Гутник Б.Е. и др. Справочник технолога колбасного производства. – М.: Колос,  1993,

9 Антипов С.Т. и др. Лабораторный  практикум  по  технологическому  оборудованию  пищевых  производств. -  Воронеж.- 1999.

10 Рогов И.А., Жаринов А.И. Технология и оборудование мясоконсервного производства.- 1994.

11 Файвишевский М. Л. Переработка  непищевых  отходов мясоперерабатывающих  предприятий. – СПб: ГИОРД, -2000.

12  Степанова Л.И. Справочник технолога  молочного  производства. Том.-  Цельномолочные продукты. – СПб:  ГИОРД,-  1999.

13 Вазмилов А.Г., Баранов Л.А., Кирпичникова И.М. и Гордиевских М.Л.      Электрооборудование и средства автоматизации механизмов для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции .-Челябинск, ЧГАУ,  1998.

14 Капустин, Н. М. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: Учеб. для втузов / Под ред. Н. М. Капустина. — М.: Высшая школа, 2004. — 415

# 15 Бараненко А.Н. и др. Холодильная технология пищевых продуктов: учебник для вузов: в 3 ч. Часть I. Теплофизические основы.— СПб.: ГИОРД, 2007. — 224 с.: ил.

16 Нечаев А.П. Технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2008. – 768 с.

17 Панфилов В.А. Теоретические основы пищевых технологий: В 2-х кн. Кн. 2 / ред.– М.: КолосС, 2009. – 800 с., ил.

18 Тихомирова, Н. А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 560 с.

19 Никуленкова Т.Т.Проектирование предприятий общественного питания / Т.Т.Никуленкова, Г.М.Ястина. – М.: КолосС, 2008. – 247 с.

20 Курочкин А.А. и др. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. – М.: КолосС, 2007. – 591 С., ил.

Журналы:

«Молочная промышленность», «Пищевая промышленность, «Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции», «Достижения науки и техники в АПК»,  «Механизация и электрификация сельского хозяйства», «Техника и оборудование для села», «Техника в сельском хозяйстве».

4 Приложение

Программа обучения (Syllabus) для обучающихся по дисциплине «Технологические машины и оборудование пищевых производств».

Приложение к учебной программе

Программа обучения (Syllabus) для студента

на 2016-2017 учебный год по дисциплине

TMOPP 6308 - Технологические машины и оборудование    пищевых производств

| 1. Основная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факультет |  |  |  |  | ВиТЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальность |  |  |  |  | 6М080200 Технология производства продуктов животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курс |  | 2 |  |  |  |  |  | Семестр |  |  | 1 |  |  | Форма об. |  | очная |  |  | Программа |  | основная |
| Цикл дисциплины |  |  |  |  |  |  |  | ПД |  |  |  |  |  | Компонент |  |  |  |  | КВ |  |  |
| Кол-во кредитов |  |  |  |  |  |  |  | 3 KZ / 5 ECTS |  |  |  |  |  | Количество часов |  |  |  |  | 135 |  |  |
| Место проведения занятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | корпус 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лектор |  |  |  |  |  | Тегза Иван Миклошевич, к.с.-х.н., ст.преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Преподаватель |  |  |  |  |  | Тегза Иван Миклошевич, к.с.-х.н., ст.преподаватель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время консультаций (СРМП инд.) |  |  |  |  |  |  | 1-я неделя |  |  |  |  |  | 2-я неделя |  |  |  |  | 3-я неделя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Понедельник, 1610-1705 |  |  |  |  |  | Понедельник, 1610-1705 |  |  |  |  | Понедельник, 1610-1705 |  |  |  |
| 2 Пререквизиты и постреквизиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пререквизиты |  |  | Разведение и селекция с.х. животных, морфология, зоогигиена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постреквизиты |  |  | профессиональная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Цель и задачи дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | обеспечить необходимый уровень подготовки магистрантов по теоретическим и практическим вопросам этой науки. Дать фундаментальные знания по созданным в течение длительного времени и проверенным практикой методам совершенствования продуктивных и племенных качеств животных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | - знать сущность, принципы и методы планирования хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной и финансовой); - уметь систему внутрихозяйственных планов; - владеть навыками содержание и методику разработки стратегических и оперативно-тактических планов развития предприятия и его структурных подразделений; - быть компетентными при организациях разработки, согласования, утверждения и контроля за выполнением разнообразных планов на предприятии АПК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Распределение академических часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | Лек. |  |  | Практ. |  |  | СРМП(инд.) |  | СРМ |  |  | Форма контроля |  |
| 3 кредита 135 часов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 40 |  |  | 25 |  | 65 |  |  | Экзамен |  |
| 5 Содержание дисциплины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| овладение специалистами теоретическими знаниями и практическими навыками организации хозяйственного планирования на предприятиях агропромышленного комплекса. Задачами изучения дисциплины являются усвоение методик разработки стратегических (перспективных) и оперативно-тактических (годовых, квартальных, месячных) планов развития предприятия и его структурных подразделений, отражающих различные стороны производственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Политика курса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Изучение курса должно быть активным, а не пассивным, поэтому магистрант должен регулярно, систематически готовиться к занятиям и выполнять все задания. Магистрант должен приходить подготовленным на лекции, практические занятия, и др. (безукоризненно выполнять самостоятельно домашние задания). Подготовка к занятиям будет проверяться тестовым, контрольным или устным опросом. 2 Все виды контролей могут пересдаваться только один раз при получении отрицательной оценки.. С положительной оценки пересдавать нельзя. 3 Магистрант не должен без уважительных причин пропускать занятия. При пропусках занятий по уважительной причине студент должен обязательно их отработать в установленные сроки (написание рефератов до 30-35 стр.). 4 В верхней одежде заходить в лабораторию запрещается! 5 Обязательное ношение белого халата, как на лекционные, так и на лабораторно-практические занятия. 6 На занятиях студенты должны соблюдать технику безопасности, не отвлекаться и не пользоваться сотовыми телефонами. 7 Все задания по самостоятельной работе должны сдаваться в установленные сроки. 8 Магистрант должен быть вежливым, терпимым, открытым, доброжелательным к преподавателям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Список рекомендуемой литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная |  |  |  | 1. Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства М.: Колос, 2001. 2. Ивашов В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Том 1. - М.: Колос, 2001. 3. Бредихин С.А. и др. Технологическое оборудование мясокомбинатов. – М.: Колос, 2000. 4. Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная |  |  |  | - Остриков А.Н. и др. Практикум по курсу «Технологическое оборудование».- Воронеж. - 1999. - Рогов И.А., Забашта А.Г., Гутник Б.Е. и др. Справочник технолога колбасного производства. – М.: Колос, 1993, - Антипов С.Т. и др. Лабораторный практикум по технологическому оборудованию пищевых производств. - Воронеж.- 1999. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8 Календарно-тематический план

| № недели | Модуль | Темы лекционных занятий | Часы | Темы практических занятий | Часы | Темы СРМП (индив.) | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1 | Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий. | 1 | Оборудование доставки сырья. Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока. Оборудование аппаратного цеха. Оборудование производства творога и творожных изделий. | 6 | Оборудование доставки сырья. Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока. | 4 |
| 2 |  | Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию. | 1 | - Оборудование производства сыра. Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки). Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции. Оборудование очистки и мойки. | 6 | Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции. Оборудование очистки и мойки. | 4 |
| 3 | - 2 | Средства для транспортирования молочных продуктов потребителям. | 1 | Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов. Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта. Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей. Автомобильный холодильный транспорт. | 6 | Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения Машинные системы охлаждения | 4 |
| 4 |  | Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов. | 1 | Молокопроводы и арматура. Транспортные и загрузочные устройства. Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов. | 6 | Холодильные машины и установки. Понятие о холодильных машинах и установках. Физические величины и способы охлаждения. Физические величины и способы охлаждения. | 4 |
| 5 | 3 | Компрессоры и их классификация. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры. | 1 | Гидравлические и пневматические системы. Питающая и очистительная аппаратура. Гидравлические системы. | 6 | Компрессионные холодильные агрегаты. Холодильные шкафы. Теплоизоляция | 4 |
| 6 |  |  |  | Гидравлические жидкости, состав, классификации. Пневматические системы. Назначение, состав, область применения. | 6 | Гидравлические жидкости, состав, классификации. Пневматические системы. Назначение, состав, область применения. | 3 |
| 7 |  |  |  | Автоматизация технологических процессов. Понятие и назначение автоматизации. Краткое описание технологического процесса. | 4 | Автоматизация технологических процессов. Понятие и назначение автоматизации. Краткое описание технологического процесса. | 2 |
|  | Итого часов |  | 5 |  | 40 |  | 25 |

9 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине

| Виды контроля | Форма контроля | Баллы | Недели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТК | Выполнение практических работ | 100 |  | * |  | * |  | * |  |
|  | Тестовый опрос | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устный опрос | 100 | * |  | * |  | * |  | * |
|  | Реферат | 100 |  | * |  |  |  | * |  |
| РК | Тестовый опрос | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллоквиум | 100 |  |  | * |  |  |  | * |
| ИК | Экзамен устный | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 1. Обучающийся, набравший по итогам семестра не менее 50% максимального семестрового рейтинга, допускается к сдаче экзамена. Для получения положительной оценки необходимо на экзамене набрать не менее 50% максимального итогового рейтинга.

Примечание 2. При наличии пропусков лабораторных, практических занятий действует система отработок через выполнение и защиту работ по пропущенным занятиям.

Критерии оценки

| Традиционная оценка | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Баллы (max = 100 баллов)) | 90-100 | 75-89 | 50-74 | 0-49 |

**Все учебные достижения обучающегося оцениваются по 100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на занятиях, сдача домашнего задания, выполнение контрольной работы и др.), окончательный итог по аттестации подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок по видам работы.

Таблица перевода оценок балльно-рейтинговой буквенной системы в оценки по ECTS

| Оценка по букв. системе | А | А- | В+ | В | В- | С+ | С | С- | D+ | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %-ное содержание | 95-100 | 90-94 | 85-89 | 80-84 | 75-79 | 70-74 | 65-69 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | 0-49 |
| Оценка по традиц. системе | Отлично |  | Хор | Хорошо |  | Удовл | Удовл |  |  | Удовл | Неудовл |
| Оценка по ECTS | А |  | В | С |  |  | D |  |  | E | FX, F |

10  Задания на СРМ

| № п/п | Тема, задание, виды работ | Кол-во часов | Лит-ра | Форма отчетности | Сроки сдачи, неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока. | 3,2 | 1-7 | Доклад на СРМП. Защита | 1 |
| 2 | Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции. | 3,2 | 1-7 | Вып. в тетр, защита | 2 |
| 3 | Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения Машинные системы охлаждения. | 3,2 | 1-7 | Презентация. Защита | 3 |
| 4 | Молокопроводы и арматура. Транспортные и загрузочные устройства. | 3,2 | 1-7 | Вып. в тетр, защита | 4 |
| 5 | Гидравлические и пневматические системы. Питающая и очистительная аппаратура. | 3,2 | 1-7 | Доклад на СРМП. Защита | 5 |
| 6 | Компрессоры и их классификация. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры | 3,2 | 1-7 | Доклад на СРМП. Защита | 6 |
| 7 | Автоматизация технологических процессов. Понятие и назначение автоматизации. Краткое описание технологического процесса. | 3,3 | 1-7 | Доклад на СРМП. Защита | 7 |
| Другие виды работ |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к лекционным занятиям (0,5 х 5) | 2,5 |  |  |  |
|  | Подготовка к практическим занятиям (0,5 х 40) | 20 |  |  |  |
|  | Подготовка к текущим контрольным мероприятиям (1час х 16) | 16 |  |  |  |
|  | Подготовка к рубежному контролю (2 часа х 2 РК) | 4 |  |  |  |
|  | Итого часов по СРО | 65 |  |  |  |

Программа составлена Тегза  И.М., к. с.-х. наук, ст.препод.

____._____. 2016 г.                                                             ____________________

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры технологии производства продуктов животноводства протокол от ___.____2016 г. №___

Зав. кафедрой                                                           Г. Шайкамал

|  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Зав.кафедрой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ______________Г.Шайкамал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ___.___. 20___ г. | 2016 |  |  |
| Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины Технологические машины и оборудование пищевых производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на 2016 - 2017 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |
| Спец-ть | Кол-во студентов |  | Библиография (автор, название, место, год издания, кол-во стр.) | Вид изд. | Носитель | Кол-во экз. |  | Нахожд. в сети | Примечание |
|  | Неч. сем. | Чет. сем. |  |  |  | Библ. | Каф. |  |  |
|  |  |  | 1. Учебники, учебные пособия, электронные учебные издания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основная |  |  |  |  |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Оборудование и автоматизации перерабатывающих производств /А.А. Курочкин и др./ - М.: Колос С, 2007. – 591с.: ил. | учебник | бумажный | 2 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Бредихин С.А. Космодемьянский Ю.В. Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2001 – 400 с.: ил | учебник | бумажный | 2 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Охрименко О.В.Лаборат.практикум по химии и физики молока, | учебник | бумажный | 15 | - |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Шмидт Н.Я., Химический состав и анализ качества молока, | практикум | бумажный | 46 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Машины и аппараты пищевых производств: учебник для вузов С.Т. Антипов и др. = Минск, 2008. 359 с | практикум | бумажный | 5 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Крусь Г.Н. Методы исследования молока и молочных продуктов, М 2003г | практикум | бумажный | 5 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Бредихин С.А.Технология и техника переработки молока, ., М.2003 | учебник | бумажный | 8 | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Шалыгина А.М. Общая технология молока и молочных продуктов, .,М.2008 | учебник | бумажный | 5 | 0 |  |  |
|  |  |  | Кугенев П.В., Барабанщиков Н.В. Практикум по молочному делу. М.:Агропромиздат, 1988.-224с | учебник | бумажный | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительная |  |  |  |  |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Малыгина А.М., Калинина Л.Е. Общая технология молока и молочных продуктов – М.: Колос С, 2006 – 199с.: ил. |  | бумажный |  | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Голубева Л.В., Пономарев А.Н. Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока. – М.: ДеЛиПринт, 2004. – 179с. |  | бумажный |  | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Технологическое оборудование молочной отрасли. Раицкий Г.Е., Гродно, 2008. |  | бумажный |  | 0 |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Безотходная переработка молочного сырья, Храмцов А.Г.,М 2008 |  | бумажный |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Всего экземпляров |  |  | 90 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2. Методические разработки кафедры |  |  |  |  |  |  |
| 6М080200 | 7 |  | Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. Определение качества молока. Костанай, 2008. с.49 | уч-мет.лит-ра | бумажный |  | 6 |  |  |
|  |  |  | Всего экземпляров |  |  | 0 | 6 |  |  |
| Итого | 7 |  | Итого экземпляров |  |  | 96 |  |  |  |
|  | Составитель: |  | Тегза И.М. |  |  |  |  |  |  |

Лекционный комплекс

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

КУРС ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

Технологические машины и оборудование    пищевых производств

| образовательная программа | Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания |
| --- | --- |
| траектория | Инновационные технологии в производстве продуктов питания из животного сырья |

Костанай, 2016

Курс лекций по изучению дисциплины Технологические машины и оборудование    пищевых производств для магистрантов  специальности: 6М080200 Технология  производства продуктов животноводства

Утверждены Методическим советом  Факультета ветеринарии и технологии животноводства  КГУ им. А. Байтурсынова, протокол  от ___.___. 2016 г. № ____

© Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Содержание

| Тема 1 Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий.…………………………………………………………………… …………… | 4 |
| --- | --- |
| 1.1Цели и задачи дисциплины………………………………………………... …………… | 4 |
| 1.2Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий………………………………….…………………………………..................... | 5 |
| Тема 2Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию………………………………………………………………………………… 2.1 Основные определения…………………………………………………………………… 2.2 Структура оборудования…………………………………………………... ……………. 2.3 Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов…. …………… 2.4 Основные требования к оборудованию…………………………………........................ | 9 9 13 16 19 |
| Тема 3Средства для транспортирования молочных продуктов потребителям………………………………………………………………………………… | 23 |
| 3.1 Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов………………. …………….. 3.2 Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта……………………………………………... ………….. 3.3 Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей……………………………………. 3.4 Автомобильный холодильный транспорт………………………………... …………….. Тема 4Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов………………………………………………………………………. 4.1 Молокопроводы и арматура…………………………………………………………….. 4.2Транспортные и загрузочные устройства………………………………………………. 4.3Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов………………………………………. Тема 5Компрессоры и их классификация. Теплообменные аппараты, регуляторы, фильтры…………………………………………………………………….. 5.1 Классификация емкостного оборудования………………………………. ……………. 5.2 Емкости для хранения молока…………………………………………….. ……………. 5.3 Универсальные и специальные емкости…………..…………………………………… Список источников литературы…………………………………………………………….. | 23 23 27 27 40 40 41 48 52 52 53 60 69 |

Тема 1 Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий

1.1 Цели и задачи дисциплины

1.2 Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий

1.1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Технологические машины и оборудование    пищевых производств» является одной из основных для формирования специальных знаний инженера-технолога , в соответствии с образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста к производственно-технологической, проектно -конструкторской и исследовательской деятельности при создании и осуществлении технологий по переработке молока и их машинно-аппаратного оснащения.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

иметь представление:

- принципах действия основных видов оборудования;

- современном состоянии технологических машин и аппаратов молочных производств, опыте эксплуатации новейшего оборудования пищевых производств;

об особенностях эксплуатации оборудования, определяющего технологический процесс;

об основных признаках классификации оборудования для рационального его комплектования в технологических линиях;

- принципах взаимодействия деталей и узлов в технологическом оборудовании;

знать:

основные конструктивные элементы технологического оборудования; принципы работы основного технологического оборудования;

правила высокопроизводительной и безопасной эксплуатации основного технологического оборудования;

основные технико-экономические показатели и режим работы

оборудования при комплектовании проектируемых и реконструируемых производств;

уметь использовать:

техническую литературу для определения оптимальных технологических параметров технологических линий;

компьютерную базу оборудования при проектировании технологических линий;

владеть:

навыками определения исправности и работоспособности основного технологического оборудования;

методами определения и расчета кинематических параметров технологического оборудования;

методами расчета производительности технологического оборудования.

Целью преподавания дисциплины является изучение технологического оборудования и условий его рациональной эксплуатации при выработке продукции высокого качества, а также тенденций его дальнейшего совершенствования.

Дисциплина «Технологические машины и оборудование    пищевых производств» базируется на знании учебных дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых производств», «Гидравлика и гидравлические машины», «Теоретическая механика», «Теплотехника», «Электротехника».

Дисциплина «Технологические машины и оборудование    пищевых производств» представляет собой основополагающую дисциплину в комплексе специальных знаний при подготовке инженера-технолога молочной промышленности и является базовой для изучения дисциплины «Технология молока и молочных продуктов» и вспомогательной для дисциплины «Автоматика, автоматизация АСУТП», «Проектирование предприятий отрасли и САПР», «Холодильная техника», «Экономика молочных предприятий».

Теоретические знания студенты получают в процессе лекций. Практические знания, навыки и умения приобретаются при отработке

лабораторно-практических занятий, в процессе исследовательской и самостоятельной работы, с использованием специальной литературы, пособий и оборудования учебных классов и действующего производства.

Дисциплина изучается на протяжении семестра, с учетом очередности технологических процессов производства.

1.2 Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий

Уровень технического обеспечения современных молочных производств очень высок и имеет тенденцию к 100 процентной механизации даже традиционных процессов – выработки цельномолочной продукции и сыра. Процессы по производству новых видов продукции, концентрации, сгущению, сушке, обработке компонентов смесей на базе молока, дозирования смесей, фасования, розлива, внутрицехового транспорта не только полностью механизированы, но практически полностью работают в полуавтоматическом режиме.

В связи с этим, хотя само определение «технологическое оборудование» подразумевает, что к этому разряду оборудования относятся машины, аппараты, связующие их транспортные магистрали, непосредственно соприкасающиеся с молоком, следует расширить понятие на приборы контроля, устройства автоматического управления, которые могут рассматриваться как устройства КИПиА (контрольно – измерительные приборы и автоматика). Такие устройства могут представлять собой самодостаточные, обслуживаемые на заводах специализированными службами показывающие, регистрирующие приборы, системы автоматических узлов и агрегатов, показывающих и изменяющихся в процессе переключения мнемосхем пультов управления частью производства. И тогда эти узлы и агрегаты относят к компетенции, обслуживанию , наладке, ремонту специальными службами. Чаще всего службой КИП и А. На небольших предприятиях такая служба может быть

организована в виде участка отдела главного энергетика. На более развитых

– в виде отдела службы главного метролога, и на самых крупных, уровня ОАО «Беллакт », ОАО «Савушкин продукт» и др. в виде службы управления автоматизации и роботизации.

Вместе с тем приборы, элементы автоматики и робототехники любой степени сложности, входящие в технологические машины и аппараты, являются их составной частью рассматриваются в настоящем курсе как технологическое оборудование . Аналогично следует считать технологическим оборудованием электродвигатели, гидравлические и пневмотические приводы, вентиляционные установки и системы выполняющие задачи обеспечения количественных и качественных превращений продукта, перемещения его в пространстве производства.

Рассмотрим здесь поэтапно – по мере технологически обусловленного движения молока группы технологического оборудования и их привязку к основным и вспомогательным производствам молочных заводов.

1. Оборудование доставки сырья.

В условиях Республики Казахстан используется один вид транспорта – автомобильный. Как правило это специализированный транспорт в виде молочных цистерн , стационарно закрепленных на шасси автомобилей различного класса грузоподъемности, седельные тягачи с шарнирной системой сценки с цистернами большой суммарной емкости, одно – или двухосные прицепы, агрегатируемые с основными автомолцистернами с целью увеличения емкости. Как правило автомолцистерны являются имуществом самих молочных заводов или специализированных автобаз. В любом случае должны быть обеспечены технические возможности ремонтов подвижного состава, периодического тарирования емкости секций молочных цистерн, централизированно организованных мероприятий по прохождению периодических технических осмотров государственными контрольными предприятиями, ежедневного выпускного контроля исправности систем управления, тормозов, здоровья и наркологического состояния водителей. Непосредственно на молочных заводах устраиваются помещения и устройства мойки транспортных средств до въезда на территорию предприятия и внутренней мойки секций автомолцистерн после скачивания с них молока, обеспечивающие их надлежащее санитарное состояние.

2.	Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока.

Автомолцистерны опорожняются на специальных рампах, устроенных чаще всего внутри основных производственных помещений. Как правило находящихся не на периферии, а на стыке цехов, например цельномолочного и масло – сырцеха, консервного производства, цеха ЗЦМ и т.д.

Рампы предусматривают единовременное перемещение максимального количества автомолцистерн – 2,4,6, с тем, чтобы сократить сроки нахождения молока в них. Раскачивающие пункты оборудованы двумя центробежными

насосами, что позволяет опорожнять сразу две секции молцистерн. Количество таких пунктов определяется наличием оборудования учета молока по количеству. Это могут быть рычажные весы, оборудованные емкостями и устройствами оформления документации, механические счетчики, электромеханические устройства, емкостные весы с тензометрическими датчиками. Первичная обработка принятого по количеству и качеству молока состоит из таких возможных последовательностей операций: охлаждение до 4 -8 °С, хранение в емкостях – центробежная очистка; очистка фильтрованием – охлаждение до 4-8 °С – хранение в емкостях.

Последняя схема не предполагает отсутствия центробежной очистки. Она при переработке молока будет начальной операцией. Фильтрование перед охлаждением и хранением позволяет очистить молоко от традиционных фермских загрязнений – насекомых, органических загрязнителей, и позволяет обеспечить требуемое качество продукции завода. Приведем здесь схему последовательности размещения оборудования.

- Насосы раскачки молцистерн – устройства приемки молока по массе или объему – фильтры различных конструкций, работающие без разрыва струи проходящего через них молока, - теплообменники-охладители – емкости для хранения.

Крупные производства не могут хранить внутри помещений большие объемы молока, сопоставимые с суточной программой переработки. Как правило внутри помещений устанавливается такое количество емкостей, чтобы обеспечить 4-5 часовую производительность цеха. Остальное сырье, в том числе и продукты переработки, хранят в больших емкостях – термосах (50, 100 м3), расположенных рядом с основным производственным помещением.

- Оборудование аппаратного цеха.

Аппаратный цех является обязательным подразделением молочного завода. Такой цех , в зависимости от специфики предприятия, может обеспечивать своей продукцией все производство завода или может быть в виде участка в отдельных цехах.

Задачи цеха – сепарирование молока – термообработка продукции сепарирования – гомогенизация некоторого количества продукции сепарирования.

В цеху работает следующее технологическое оборудование: сепараторы-молокоочистители – сепараторы-сливкоотделители;

- установки пастеризации или стерилизации нормализованного по жиру молока, обезжиренного молока, сливок;

- установки стерилизации молока;

- сепараторы специальных конструкций: бактофуги, кларификсаторы, системы нормализации молока в потоке;

- гомогенизаторы различных систем; разветвленная система трубопроводов для внутрицехового перемещения цельного молока, продуктов его сепарирования, готовых кисломолочных напитков;

- емкостное оборудование для производства молока питьевого, кефира, сметаны, йогуртов, творога и т.д.

  - Оборудование производства творога и творожных изделий.

Как правило технологическое оборудование производства творога сблокировано с аппаратным цехом и включает в себя оборудование образования творожного сгустка, оборудование отделения творожного сгустка от сыворотки;

- оборудование охлаждения творога;

- оборудование механической обработки и внесения пищевых и вкусовых добавок;

- оборудование дозирования, фасовки творога и производства творожных изделий в виде зерненого творога, творожного сыра, сырков, тортов и т.д.

  - Оборудование производства сыра.

Включает собственно оборудование и сооружения для обработки и созревания сыра.

- сыроизготовители емкостные для составления смесей, постановки сырного зерна, отделения подсырной сыворотки;

- оборудование для формования сыров, от простейших емкостей-форм, до устройств непрерывного формования и автоматических агрегатов по формованию, прессовке сыра в закрытых формах, раскрытию форм, транспорту готовых сыров к местам хранения, созревания, обработки и подготовки к реализации;

- оборудование формования сыра в пласте с разрезанием последнего на куски для последующего прессования;

- собственно прессы разных конструкций;

- помещения для созревания сыров на специальных стеллажах;

- солильные бассейны;

- устройства для покрытия сыров парафином;

- устройства предпродажной подготовки, дозирования, вакуумной упаковки.

6. Оборудование производства масла сливочного.

Может включать в себя оборудование сепарирования, термовакуумной обработки сливок, емкости для созревания сливок, оборудование сбивания сливок и образования масляного зерна методами периодического и непрерывного сбивания, гомогенизации сливочного масла, упаковки в картонные ящики или дозирование и фасование в пергамент или кашированную фольгу. Нечасто масло производят методом преобразования

высокожирных сливок в составе поточной линии Милешина, включающую в себя сепаратор высокожирных сливок и маслообразователи различных конструкций.

7.	Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки).

Данные операции выполняются сложным, крупногабаритным оборудованием.

Это вакуум - выпарные установки различных принципов действия по понятиям периодичности циклов производства, методам движения сгущаемой массы в аппаратах, принципу действия и количеству корпусов вакуум – выпарной установки;

- концентраторы различных конструкций;

- устройства обеспечивающие повышение концентрации сыворотки до 32-36% методами мембранных технологий.

  - Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей.

Для сушки молока сгущенного или концентрированного используют как

правило сушилки распылительного типа, сложных конструкций и точных режимов функционирования.

Для сушки компонентов сухих молочных смесей используют вальцовые сушилки кондуктивного способа теплопередачи, оснащенные вспомогательным оборудованием в виде варочных котлов, дробилок сухой каши, пневмотранспорта всех компонентов и готовой смеси.

9. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции.

Основную часть своей продукции молочные производства поставляют в торговую сеть в готовом для продажи виде – для торговли в розницу. В соответствии с этим продукция затаривается в мелкую фасовку из различных, чаще бумажно-полимерных материалов. Незначительная часть продукции, для поставки на перерабатывающие предприятия или экспорт, может быть упакована в короба (сливочное масло), в крафт-мешки (сухое молоко, белковый сухой концентрат). В соответствии с этим поточно-технологические линии производства всякого продукта заканчиваются участком фасовки и упаковки, где используют специальные автоматы различных назначений и конструкций: автоматы для розлива питьевого молока и кисломолочных продуктов в различные виды тары и упаковки – полимерные бутыли, картонно – полиэтиленовые коробки разного исполнения; вязких продуктов – (масла сливочного и творога) в брикеты, упакованные в кашированную фольгу или специальную бумагу-пергамент; сметаны, йогуртов – в полимерные стаканчики с термосварной крышкой. Сухие молочные смеси являются продуктом длительного хранения, поэтому расфасовываются (кроме случаев расфасовки в крафт-мешки) в многослойную пленку, основой которой является алюминиевая фольга, покрытая с двух сторон различными полимерными составами,

обеспечивающих гигиенические условия , возможность герметизации и непроницаемости для внешнего воздуха и внутреннего азота, который вносится в пакеты при фасовке. Пакеты вкладываются в картонные коробки. Автоматы для фасовки таких смесей должны обеспечивать высокую производительность, устойчивость заданных параметров дозирования и герметизации. Это дорогостоящие сложные машины, эксплуатация которых возможна только при наличии хорошо обученных специалистов и персонала, соблюдения всех требований и условий технологического процесса.

10.  Оборудование очистки и мойки.

Все технологическое оборудование, соприкасающееся с молоком или продуктами его переработки после окончания процесса (или при аварийной остановке) обязательно моется специальными моющими растворами и дезинфицируются. Растворы моющие и дезинфицирующие готовятся в специальных емкостях . Концентрация их в процессе использования уменьшается, поэтому в процессе промывки подлежит постоянному мониторингу в лаборатории. В цехе мойки оборудование представлено емкостями для концентрированных моющих и дезинфицирующих средств, емкостями для рабочих растворов, насосами, системами регулирования направления и расхода потоков, теплообменниками для подогрева растворов, системами нейтрализации отработанных растворов.

На больших заводах использование централизованных цехов, из-за больших расстояний до объектов мойки , нецелесообразно, так как необходимо устраивать дорогостоящие трубопроводы большой протяженности, расходовать большие объемы моющих растворов. Поэтому на таких производствах устраивают местные станции для промывки одноименных объектов, находящихся на значительном расстоянии от цеха централизованной мойки. Например, станции для мойки группы резервуаров, группы оборудования розлива молочных продуктов и т.п.

Управление всеми объектами мойки осуществляется в автоматическом режиме, с использованием специальных программ и элементов автоматики – автоматическими клапанами и регуляторами.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение машины.

2. Что такое аппарат перерабатывающих производств?

3. Что мы называем изделием?

4. Дайте определение детали, узла, сборной единицы, комплекса, агрегата, установки.

5. Какие виды передач обеспечивают, наибольшую точность взаимного положения? Возможность некоторой непараллельности валов?

Тема 2 Структура, основные определения и требования к технологическому оборудованию

2.1 Основные определения.

2.2 Структура оборудования.

2.3 Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов.

2.4 Основные требования к оборудованию.

2.1 Основные определения

Машины и аппараты перерабатывающих производств состоят из деталей, механизмов, узлов, сборочных единиц, агрегатов и элементов, обеспечивающих соединение составных частей в многофункциональное изделие.

Изделием называется любой предмет или набор предметов про-изводства, подлежащих изготовлению на предприятиях. ГОСТ 2.101—68 устанавливает следующие виды изделий: детали; сборочные единицы; комплексы; комплекты. Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей делятся: на неспецифицированные (детали) — не имеющие составных частей; специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) — состоящие из двух и более составных частей. К

составным частям машины относятся: деталь, сборочная единица (узел), ком-плекс и комплект.

Деталь —изделие,изготовленное из однородного по наименованию имарке материала, без применения сборочных операций.

Узел —изделие,представляющее собой законченную сборочнуюединицу, которая состоит из нескольких деталей с общим функциональным назначением (подшипник качения, муфта, редуктор и т. п.).

Сборочная единица —изделие,составные части которого подлежатсоединению между собой на предприятии-изготовителе путем сборочных операций (свинчиванием, с натягом, клепкой, сваркой, пайкой и др.).

Комплекс — два и более специфицированных изделия,не соединенныхна предприятии - изготовителе в результате сборочных операций, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (поточная линия станка, автоматическая телефонная станция и т.п.).

Основой изучения и конструирования машин является знание их структуры и функционального назначения элементов, из которых они состоят.

Машиной называется сочетание нескольких механизмов, выполняющих определенные целенаправленные движения для преобразования энергии, материалов или информации.

  - зависимости от назначения различают три вида машин: энер-гетические, рабочие, информационные.

  - свою очередь рабочие машины подразделяются на технологические и транспортные.

  - технологических машинах под материалом подразумевается обрабатываемый предмет (объект труда), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. Преобразование материалов в этих машинах заключается в изменении их свойств, состояния или формы. К технологическим машинам в перерабатывающей промышленности относятся, например, вальцовые станки, волчки, куттеры, сепараторы, маслообразователи и т. д.

  - транспортных машинах под материалом понимается перемещаемый предмет, а его преобразование состоит только в изменении положения.

  - общем случае технологическая машина состоит из следующих механизмов: двигательного (двигателя), передаточного и исполнительного. Кроме перечисленного, большинство технологических машин перерабатывающих производств дополнительно оснащаются питающим механизмом и выпускным устройством, а также механизмами для управления, регулирования, защиты и блокировки машины.

Двигатель служит для преобразования любого вида энергии в механическую. Современные машины перерабатывающих производств приводятся в движение главным образом отдельным электродвигателем, и поэтому в данном случае имеет место преобразование электрической энергии

- механическую.

Процесс развития двигательного механизма происходил по следующим этапам:

а) развитый трансмиссионный привод всех машин от одного центрального двигателя;

б) групповой электропривод однородных машин с развитой пе-редаточной трансмиссией;

в) индивидуальный электропривод машины с передаточным механизмом ко всем исполнительным механизмам;

г) индивидуальный встроенный электропривод для каждого ис-полнительного механизма машины.

Последний этап является наиболее совершенным с точки зрения возможности автоматического управления работой машины и обеспечения для каждого исполнительного механизма индивидуального режима работы, присущего его динамике.

Динамика двигательного и передаточного механизмов определяется усилиями, необходимыми для воздействия рабочих органов на обрабатываемый объект. Эти усилия обусловливают размеры узлов и деталей механизмов в зависимости от прочности, жесткости и износоустойчивости.

Передаточный механизм служит для передачи энергии (движения) от двигателя к исполнительному механизму . Кинематическая система передаточного и исполнительного механизмов определяет законы движения рабочих органов, скорости и ускорения отдельных звеньев системы.

Передаточные механизмы можно разделить на три вида: не из-меняющие , изменяющие и регулирующие скорость движения (частоту вращения) исполнительного механизма. К первому виду относятся всевозможные муфты. Для изменения скорости движения используются ременные, цепные, зубчатые , червячные, фрикционные передачи и редукторы, а для регулирования — вариаторы.

Исполнительный механизм предназначен для приведения в действие рабочих органов машины. Он включает ведомое звено, с которым соединяются рабочие органы, и ведущее, которое связано с приводным механизмом. В качестве исполнительного механизма чаще всего используется вал.

Рабочие органы исполнительных механизмов непосредственно воздействуют на обрабатываемый продукт или материал согласно заданному технологическому процессу. Во многих случаях процесс в машине осуществляется несколькими рабочими органами, каждый из которых выполняет определенную операцию. Такие машины называются сложными в отличие от простых машин с одним рабочим органом.

Рабочие органы делятся на обрабатывающие и удерживающие (захваты, зажимы и др.). Удерживающие рабочие органы могут фиксировать обрабатываемое изделие в неподвижном состоянии при относительном перемещении обрабатывающего рабочего органа. В других случаях обрабатывающий орган неподвижен, а перемещается обрабатываемый объект вместе с удерживающим органом.

В общем случае рабочими органами могут быть не только механические устройства, но и воздушные, и водяные потоки, поля (магнитные, электрические, температурные и т. д.), а также реакционные пространства (камеры), в которых создаются необходимые условия для воздействия на обрабатываемое сырье.

Исполнительные механизмы характеризуются условиями работы рабочих органов. Так, в механизмах непрерывной работы их рабочие органы находятся в непосредственном контакте с обрабатываемым объектом в течение всего цикла движения механизма. А в периодически работающих механизмах рабочие органы находятся в контакте с обрабатываемым объектом лишь в течение части цикла движения механизма (рабочее перемещение); остальное время рабочие органы находятся в нерабочем положении (холостое перемещение).

При рабочем перемещении требуется соблюдать определенные закономерности движения, обусловленные технологическими требованиями. При конструировании рабочих органов исполнительных механизмов необходимо учитывать различные режимы их работы при рабочем и холостом ходах.

Питающий механизм предназначен для непрерывной или пе-риодической подачи сырья или исходного продукта в машину. Механизм может обеспечивать количественное дозирование (весовое или объемное) подаваемого сырья в зависимости от изменения его физико-механических свойств, а также требуемых свойств готового продукта и требований технологического процесса.

Выпускное устройство предназначено для вывода продукта, полученного в результате технологического процесса машины.

Помимо главных механизмов современные машины снабжают рядом дополнительных устройств:

а) установочными и регулирующими механизмами (для настройки работы машины);

б) механизмами управления ( для пуска, остановки, контроля); в) механизмами защиты и блокировки, предотвращающими

неправильные или несвоевременные включения или отключения отдельных механизмов. Они также предназначены для предохранения механизмов машины при аварии.

Движущиеся элементы машин соединяются с неподвижными с помощью опор и подвесок.

Для крепления и соединения отдельных элементов и механизмов машин служат корпус, станина, или рама.

Структурный анализ каждой машины позволяет построить ее технологическую и кинематическую схемы, определить динамические условия работы всех механизмов, узлов и деталей, что необходимо при расчете и конструировании машин.

Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств

При современном многообразии перерабатывающих производств применяемое в них технологическое оборудование также весьма разнообразно.

Это оборудование можно классифицировать по ряду следующих обобщающих признаков:

а) характеру воздействия на обрабатываемый продукт; б) структуре рабочего цикла; в) степени механизации и автоматизации; г) функциональному признаку.

Помимо этих признаков каждому виду оборудования присущи свойства и особенности частного порядка. Они рассматриваются в соответствующих главах, посвященных расчету, конструированию и использованию различных машин и аппаратов.

- зависимости от характера воздействия на обрабатываемый продукт технологические машины делятся на аппараты и машины.

- аппаратах осуществляются тепло-,массообменные,физико-химические, биохимические и другие процессы, в результате которых происходит изменение физических и химических свойств обрабатываемого продукта или изменение его агрегатного состояния. Характерным признаком аппарата является наличие реакционного пространства или камеры. Для интенсификации процессов аппараты могут быть снабжены дополнительными механизмами. Кроме того, для работы аппаратов обычно обязательно наличие различных рабочих жидкостей [холодной и (или) горячей воды], газа, пара, дыма и т. п., которые называются теплоносителями или хладагентами. Взаимодействие последних с обрабатываемым продуктом в аппарате может происходить напрямую или через разделяющую поверхность (стенку).

- машинах осуществляется механическое воздействие на продукт,врезультате чего изменяется его форма, размеры и другие физико-механические показатели. Конструктивной особенностью машин является наличие движущихся исполнительных (рабочих) органов. Форма, размеры, материал и характер перемещения этих органов зависят от их назначения.

- некоторых случаях технологическое оборудование является комбинацией машины и аппарата, поскольку в нем одновременно осуществляется механическое, физико-химическое и тепловое воздействие.

По виду цикла работы машины и аппараты могут быть периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

- оборудовании первого типа продукт подвергается воздействию в течение определенного времени, после которого он выгружается. При полунепрерывном (циклическом) действии загрузка продукта и воздействие на него осуществляются непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка — через определенные промежутки времени. В оборудовании непрерывного действия загрузка, обработка и выгрузка продукта происходят одновременно.

- процессе работы технологическое оборудование выполняет не только основные (измельчение, перемешивание, варка и т. п.), но и вспомогательные (загрузка, перемещение, контроль, выгрузка и т. п.) операции. В зависимости от соотношения этих операций, а также участия человека в их выполнении различают оборудование неавтоматического, полуавтоматического и автоматического действия и кибернетические машины (роботы).

- автоматах все основные и вспомогательные операции выполняютсяоборудованием без участия человека. Если автомат способен производить логические операции, вырабатывать и осуществлять в соответствии со своим целевым назначением программу действия с учетом переменных условий протекания технологического процесса, то он называется самонастраивающимся или кибернетическим. В полуавтоматическом оборудовании вспомогательные операции немеханизированные. В неавтоматическом (простом) оборудовании вспомогательные, а также часть основных операций выполняются вручную.

- зависимости от сочетания технологического оборудования в производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию), агрегаты (последовательно различные операции), комбинированное оборудование (законченный цикл операций) и поточные автоматические линии (выполняют все технологические операции в непрерывном потоке).

Наконец, по функциональному признаку все оборудование пе-рерабатывающей промышленности можно разделить на группы, в которые входят машины и аппараты, отличающиеся воздействием на продукт и конструктивным оформлением.

Детальная классификация оборудования по функциональному назначению подробно изучается в курсах «Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства» и «Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства».

2.2 Структура оборудования

Любая единица технологического оборудования состоит из следующих частей: станины, корпуса, рамы и т. п.), устройства или узлов загрузки (выгрузки) продукта, защиты (блокировки), привода и исполнительного (передаточного) механизма, исполнительных органов и контрольно-измери-тельных приборов. Основными частями, взаимодействие которых определяет техническую характеристику оборудования, являются привод, исполнительный механизм и исполнительные органы.

Станина предназначена для крепления всех частей оборудования,в томчисле дополнительных устройств (транспортирования, подъема и т. п.), необходимых для работы оборудования. В отдельных видах оборудования

(сепараторы и др.) станина кроме основного назначения служит устройством (картером), в котором находится смазка для исполнительного механизма.

Устройство загрузки (выгрузки) осуществляет периодическую илинепрерывную подачу продукта в оборудование, а также может обеспечивать его дозирование по объему или массе в зависимости от требований технологического процесса.

Устройство защиты (блокировки) предназначено для предотвращениянеправильного или несвоевременного включения или отключения отдельных частей оборудования или предохранения их от разрушения при аварии.

Привод служит для передачи движения через исполнительный механизмили исполнительные органы оборудования. В качестве привода применяют электрические, гидравлические и пневматические механизмы.

Электрический привод получил наибольшее распространение. Его основная часть — электродвигатель.

По роду подводимого тока электродвигатели разделяют на три группы: постоянного тока с постоянным или регулируемым напряжением. У них

возможно плавное изменение частоты вращения вала в широких пределах; трехфазные переменного тока — сравнительно редко используемые

синхронные и широко применяемые асинхронные. Синхронные электродвигатели работают с постоянной (нерегулируемой) частотой вращения вала вне зависимости от нагрузки. По сравнению с асинхронными они обладают более высоким коэффициентом полезного действия, выдерживают значительные перегрузки. Асинхронные электродвигатели используют для приведения в действие технологического оборудования, они несложны по конструкции и в обслуживании, их включают в сеть непосредственно, без преобразователей;

однофазные асинхронные малой мощности. Их применяют преимущественно во вспомогательных устройствах.

Трехфазные асинхронные электродвигатели бывают одно- и многоскоростные (максимальное число скоростей — четыре). Многоскоростные электродвигатели выгодны тем, что могут работать с изменяющимися (ступенчато) скоростями . Трехфазные асинхронные электродвигатели выпускают в закрытом (от попадания капель жидкости и пыли) исполнении, в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным пусковым моментом в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным скольжением в закрытом исполнении и др.

По конструкции крепления к опоре электродвигатели подразделяют на фланцевые, вертикальные с нижним выходом вала, на скользящей плите и встраиваемые. В качестве электрического привода могут служить также линейные электродвигатели и соленоиды (электромагниты).

Гидравлический привод состоит из насоса, подающего рабочую жидкость (минеральное и касторовое масла, глицерин, воду и др.) в гидросистему и поддерживающего в ней давление и расход; гидродвигателя, передающего движение исполнительному механизму; трубы, соединяющей насос и гидродвигатель; емкости для резервирования (хранения) рабочей

жидкости; аккумулятора (сборника) рабочей жидкости; контрольно-регулирующих приборов; устройств для очистки (фильтров) и охлаждения рабочей жидкости. Для подачи рабочей жидкости применяют лопастные, шестеренные, поршневые и другие насосы. Гидродвигатели бывают ротационными, поворотными (сервомоторы) и поршневыми (гидроцилиндры). Первые приводят исполнительный механизм во вращательное, вторые в поворотное и третьи — в возвратно-поступательное движение.

В пневматическом приводе рабочей средой является сжатый воздух. В состав привода входят компрессор, нагнетающий воздух в систему; ресивер (герметичный сосуд) для создания запаса воздуха ; фильтр; трубопроводы; пневмодвигатель; приборы контроля и автоматики. Пневмоприводы бывают ротационные, поршневые, мембранные и др. Наибольшее распространение получили поршневые.

Исполнительный (передаточный) механизм предназначен для передачидвижения от привода к исполнительным органам технологического оборудования. Этот механизм состоит из ведущего звена, которое связано с приводом, и ведомого звена, соединяемого с исполнительными органами. Основной параметр, характеризующий работу исполнительного механизма,

— передаточное отношение (число). Оно представляет собой величину, равную отношению: в зубчатых передачах числа зубьев ведомой и ведущей к диаметру ведомой и ведущей шестерен; в зубчатых и ременных передачах частоты вращения ведомой шестерни (шкива) к частоте вращения ведущей шестерни (шкива).

Исполнительный механизм характеризуется условиями работы исполнительных органов . Существуют следующие исполнительные механизмы: непрерывной работы — исполнительные органы находятся в постоянном контакте с обрабатываемым продуктом в течение всего цикла движения механизма; периодической работы — исполнительные органы находятся в контакте с продуктом в течение части движения исполнительного механизма (рабочее перемещение), остальное время пребывают в нерабочем положении (холостое перемещение).

Исполнительные механизмы (передаточные устройства) бывают жесткие и гибкие. К жестким исполнительным механизмам относят зубчатые, червячные, цевочные , храповые, рычажные, кривошипно-шатунные, шарнирные, кулисные, кулачковые, крестовидные, пружинные, планетарные, фрикционные, дифференциальные. Гибкие передаточные механизмы — ременные , цепные, ленточные и т. п. применяют при небольших передаточных отношениях, а также в комбинации с жесткими механизмами.

Исполнительные органы предназначены для непосредственногооказания на обрабатываемый продукт энергетического (механического, теплового) воздействия или создания условий, обеспечивающих взаимодействие продукта с рабочими средами или энергетическими полями. Эти органы разнообразны по конструкции, что обусловлено различием свойств обрабатываемой продукции, способов, режимов и направления воздействия на них.

По конструкции исполнительные органы бывают лопастные, шнековые и винтовые, барабанные, вальцовые, мембранные и шланговые, ленточные, сетчатые, фрикционные, в виде пары цилиндр—поршень, сопловые, форсуночные и дисковые.

По способу воздействия исполнительные органы можно разделить на очищающие, истирающие, перемешивающие и тепло-передающие.

Классификация. Технологическое оборудование предприятий молочной отрасли различается по устройству, принципу работы, выполняемым технологическим операциям и способам их осуществления. Оборудование можно классифицировать, объединив в группы те виды, которые обладают общими признаками: характером цикла работы, сочетанием в производственном потоке, степенью механизации и автоматизации, функциональным назначением и др.

Функциональное назначение оборудования определяет способы и принципы воздействия на обрабатываемое молочное сырье. По функциональному признаку различают следующие основные группы оборудования: для приема, транспортирования и хранения молока; для механической обработки молока; для тепловой обработки молока; для выпаривания и сушки; для розлива, фасования и упаковывания молока и молочных продуктов. Классификация по функциональному признаку позволяет теснее связать принципы работы оборудования с законами механики, гидромеханики, теплофизики, физической химии, биохимии и микробиологии.

Кроме того, применяется оборудование для выработки конкретных видов молочной продукции (маслоизготовители, маслообразователи, прессы для сыра и т. д.).

Основные параметры оборудования. Работа технологическогооборудования выражается техническими и технологическими показателями, составляющими его техническую характеристику. К ним обычно относят:

производительность, т . е. количество перерабатываемого сырья или вырабатываемой продукции в единицу времени;

потребляемую энергетическую мощность, выражаемую количеством тепло- или хладоносителя, электричества в единицу времени;

параметры электрической энергии (напряжение, частота, количество фаз), теплоносителя (температура, давление), хладоносителя (вид, температура);

параметры сырья и вырабатываемой продукции; параметры режима работы оборудования и его отдельных элементов и

узлов — давление, температуру, частоту вращения и др.; габаритные размеры и массу оборудования;

условия эксплуатации (характеристика производственного помещения, температура и относительная влажность воздуха).

Техническая характеристика оборудования определяет его пригодность для выполнения технологической операции при выработке конкретных видов продукции.

2.3  Общая характеристика исполнительных (передаточных механизмов)

Передачами в машинах называются устройства,служащие для передачиэнергии механического движения на расстояние и преобразования его параметров . Общее назначение передач совмещается с выполнением частных функций, к числу которых относятся: распределение энергии, понижение или повышение скорости, преобразование видов движения (например, вращательного в поступательное или наоборот), регулирование скорости, пуск, остановки и реверсирование. Наиболее широкое распространение в технике получило вращательное движение, так как оно может быть осуществлено наиболее простыми способами.

Передачи используют как для уменьшения (редукции), так и для увеличения угловой скорости двигателя до заданной угловой скорости рабочего звена (органа) машины. В зубчатых передачах первые называются

редукторами, а вторые— мультипликаторами.

Необходимость применения передач, располагаемых между двигателем и исполнительным органом машины (по пути следования энергии), обусловлена следующими причинами: частота вращения исполнительных органов машины чаще всего отличается от частоты вращения вала стандартных двигателей ; в процессе эксплуатации машины необходимо регулировать скорости исполнительного органа и соответственно вращающие моменты, как правило, в пределах, не осуществляемых непосредственно двигателем из-за неэкономичности или невозможности; характер и законы движения, обеспечиваемые двигателем, отличаются от предусматриваемых для исполнительного органа; одним двигателем необхо-димо привести в движение несколько исполнительных органов с разными скоростями; непосредственно из-за больших расстояний между двигателем и исполнительным органом или по соображениям безопасности и удобства обслуживания.

По способу передачи движения от ведущего вала к ведомому различают передачи трением и зацеплением; непосредственным касанием (фрикционные, зубчатые , червячные, глобоидные, гипоидные, спироидные, волновые, винтовые) и с гибкой связью (ременные, зубчато -ременные, цепные); по назначению — кинематические и силовые ; по характеру изменения передаточного отношения — с постоянным и изменяющимся передаточным отношением (ступенчато и бесступенчато).

Выбор типа передачи зависит от габаритов, массы и компоновочной схемы машины, режима ее работы, частоты и направления вращения ведущего и ведомого валов, пределов и условий регулирования их скорости.

Конструкция механических передач вращательного движения включает следующие основные элементы: первичный (ведущий) вал, вторичный (ведомый) вал и передаточный механизм, который изменяет скорость, направление вращения или то и другое одновременно.

Основная характеристика передач любого типа — передаточное число i, представляющее собой отношение частоты вращения п1 первичного вала к частоте вращения п2 вторичного вала, т. е.

В зубчатых передачах в качестве передаточного органа используются зубчатые колеса (шестерни ). Простая зубчатая передача представляет собой две шестерни, находящиеся в зацеплении.

Если оси валов параллельны, то применяют цилиндрические шестерни с внешним (рис. 1, а) или внутренним (рис. 1, б) зацеплением. Зубья могут располагаться параллельно образующей цилиндра ( прямозубые шестерни) и под углом к ней ( косозубые шестерни). Косозубые шестерни обеспечивают более плавную и с меньшим шумом работу.

Если оси валов пересекаются в пространстве, применяют коническиешестерни (рис. 1,в),если скрещиваются— винтовые (рис. 1, г).

Передаточное число зубчатой пары можно выразить и как отношение чисел зубьев шестерен:

Для увеличения передаточного числа ставят последовательно несколько зубчатых пар. Общее передаточное число при этом равно произведению передаточных чисел входящих пар.

Червячная передача состоит из одно- или многозаходного винта — червяка 1 (рис.2), находящегося в зацеплении с червячным колесом 2, оси которых скрещиваются под прямым углом. Чаще всего в червячных передачах ведущим звеном служит червяк, а ведомым — червячное колесо. Червяки могут быть цилиндрическими и глобоидальными. Глобоидальный червяк, облегающий дугу окружности колеса, распределяет нагрузку на большее число зубьев колеса, что повышает износоустойчивость передачи. Передаточное число червячной передачи

Цепная передача служит для передачи вращательного движения между удаленными друг от друга валами при помощи замкнутой цепи 2, охватывающей ведущую 3 и ведомую 1 звездочки.

Передаточное число цепной передачи определяют по той же формуле, что и для зубчатой передачи.

Ременная передача служит для передачи вращательного движения между валами, находящимися на расстоянии друг от друга, посредством плоского / или клиновидного 3 (рис. 3) ремней, надетых на шкивы 2.

Передаточное число ременной передачи

Фрикционная передача передает движение от ведущего звена ведомому посредством сил трения, например путем плотного прижатия друг к другу дисков, гладких колес цилиндрической или конической формы.

Редуктор служит для уменьшения частоты вращения вала и со-ответствующего увеличения вращающего момента. В корпусе редуктора размещены одна или несколько передач с зацеплением с постоянным передаточным отношением.

Мотор-редуктор — моноблок, состоящий из редукторной части (редуктора) и электродвигателя.

Различают редукторы общемашиностроительного применения и специ-альные.

В соответствии с ГОСТ 29076—91 редукторы и моторредукторы общемашиностроительного применения классифицируют в зависимости:

от вида применяемых передач, числа ступеней и взаимного расположения осей входного и выходного валов (параллельное, соосное, пересекающееся, скрещивающееся);

взаимного расположения геометрических осей входного и выходного валов в пространстве (горизонтальное и вертикальное); способа крепления редуктора;

расположения оси выходного вала относительно плоскости основания и оси входного вала (боковое, нижнее, верхнее) и числа входных и выходных концов валов.

Цифровое условное обозначение по ГОСТ 2037—94 варианта сборки редуктора и мотор-редуктора характеризует взаимное расположение выходных концов валов, их число и должно входить в условное обозначение изделия.

Общие технические условия регламентированы: для редукторов общемашиностроительного применения — ГОСТ Р 50891—96; для мотор-редукторов — ГОСТ Р 50968—96.

Важнейший размер, в основном определяющий нагрузочную способность, габариты и массу редуктора, называют главным параметромредуктора. Главный параметр цилиндрических,червячных и глобоидныхредукторов — межосевое расстояниеaw тихоходной ступени, планетарных

— радиус г водила, конических — номинальный внешний делительный диаметр de2 колеса, волновых — внутренний диаметр d2 гибкого колеса.

Реальный диапазон передаточных отношений (чисел) редукторов — от 1 до 1000. Значения передаточных отношений должны соответствовать ряду R20 предпочтительных чисел(ГОСТ8032—84).

Основная энергетическая характеристика редуктора — номинальный момент Тном, представляющий собой допустимый вращающий момент на его тихоходном (ведомом) валу при постоянной нагрузке.

Большинство современных технологических машин требуют регулирования скорости рабочих органов в зависимости от условий осуществления технологического процесса. Для этого машины снабжают ступенчатыми коробками передач с большим числом зубчатых пар, что усложняет их конструкцию. Но существуют передачи, позволяющие в определенных пределах бесступенчато (плавно) изменять передаточное число. Их называют вариаторами (варьировать — значит изменять).

Применение в машине вариатора значительно упрощает ее конструкцию , позволяет установить оптимальный скоростной режим и регулировать угловые скорости на ходу. Все это существенно повышает производительность машины, расширяет ее функциональные возможности, кроме того , способствует уменьшению шума и вибрации. Эти достоинства вариаторов обусловили их широкое распространение в различных областях машиностроения.

Главные характеристики вариаторов: диапазон регулирования диаметра D, наименьшая скорость тихоходного валаn2minмощность Р на нем.

2.4  Основные требования к оборудованию

- технологическому оборудованию предприятий молочной отрасли предъявляют как общие требования, характерные для всех видов пищевого оборудования, так и специальные (санитарные), определяемые осо-бенностями перерабатываемого сырья, а также требования безопасности.

- общим требованиям, предъявляемым к технологическому обо-рудованию молочных предприятий, относятся необходимая произ-

водительность, минимальные материало- и энергоемкость, трудоемкость и безопасность в обслуживании, качество вырабатываемой продукции, ремонтопригодность, надежность, долговечность, экологическая безопасность.

Особенность технологического оборудования, перерабатывающего молочное сырье, — это высокие санитарные требования к его конструкции. Исполнительные органы технологического оборудования конструктивно выполняют таким образом, чтобы при самых неблагоприятных условиях эксплуатации исключить возможность проникновения в рабочую зону посторонних предметов, смазочных масел, ржавчины или металлической пыли, получаемой от износа деталей.

Конструкционные материалы технологического оборудования при контактировании с пищевыми продуктами не должны образовывать примесей, загрязняющих пищевую продукцию и снижающих ее качество. Запрещается применять в рабочей зоне детали из свинца, цинка , меди, сплавов и покрытия из них, а также покрытия из кадмия, никеля, хрома, эмалей, пенопластов, пластмасс на основе формальдегида, материалов, содержащих стекловолокно, асбест, изделия из керамики, стекла, лакокрасочных покрытий.

Применяемые материалы должны быть стойкими к химическим, тепловым и механическим воздействиям при систематической мойке, чистке и дезинфекции оборудования. Цвет конструкционных материалов в рабочей зоне не должен влиять на оценку качества пищевой продукции и затруднять выявление загрязнений.

Для изготовления металлоконструкций (рам, станин, связей и т. д.) следует применять профили замкнутого сечения.

Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту продукта от внешних загрязнений, исключать выбросы продуктов или вспомогательных материалов в окружающую среду, обеспечивать полное опорожнение и хорошую очищаемость оборудования, предотвращать застой остатков продукта и образование очагов гниения. Все поверхности должны быть доступны для санитарной обработки и контроля ее качества.

- конструкции продуктовой зоны оборудования не должно быть непромываемых мест, глухих карманов, щелей, а также перегородок, ступенек, кромок, резких сужений поперечного сечения, необходимость в которых не обусловлена требованиями технологического процесса. В частности, ванны, металлические технологические емкости и детали, соприкасающиеся с продуктами, должны иметь легкоочищаемую гладкую поверхность без щелей, зазоров, выступающих частей и других элементов, затрудняющих чистку.

Конструкция продуктовой зоны оборудования, предусматривающего замкнутую систему санитарной обработки (безразборную мойку), должна обеспечивать возможность периодической разборки для ручной чистки и контроля. Съемные и разборные детали и узлы должны быть снабжены легкоразборными соединениями.

- продуктовой зоне оборудования не допускается применять заклепки, болты, точечную сварку, соединения внахлест. Стыки поверхностей и вершины углов должны быть скруглены радиусом не менее 6 мм, а при применении механизированной мойки оборудования — радиусом не менее 50 мм. Сливные и переливные трубы оборудования должны соединяться с канализацией закрытым способом с устройством сифонов или через воронки с разрывом струи. Чистота обработки поверхностей деталей и узлов оборудования должна соответствовать ГОСТ 2789. Уплотнительные устройства валов должны исключать попадание сырья, моющих средств и т. д. в механизм привода, а смазочных материалов — в продуктовую зону.

Размещение оборудования, обвязка его трубопроводами, соединение с системой канализации не должны препятствовать санитарной обработке и контролю. Расположение арматуры и мест присоединения трубопроводов, подающих среду, отличную от пищевого продукта (например, гидравлическое масло, охлаждающая среда), должно исключать загрязнение продукта в результате утечек в процессе работы и не препятствовать санитарной обработке оборудования.

Изоляция поверхностей оборудования должна быть выполнена из теплоизолирующих материалов, не загрязняющих окружающую среду и продукт. В частности, для теплоизоляции любых поверхностей нельзя использовать материалы, содержащие стекловолокно или шлаковату.

ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» устанавливает требования безопасности к производственному оборудованию в части конструкций, органов его управления, средств защиты , входящих в конструкцию, а также требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением производственного оборудования. Обору-дование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, не загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух , почву, водоемы) выше установленных норм. Безопасность оборудования обеспечивается выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т.п., применением средств механизации, автоматизации, дистанционного управле-ния и защиты; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению . Оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным, устойчивым к повышенной влажности, колебаниям давления и температуры, действию агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения.

Движущиеся части оборудования — гребенки, выступающие концы валов и элементы их частей (винты, шпонки), питательные и накатные валики, ролики, открытые передачи, торцы барабанов (роликов) в местах набегания конвейерной ленты (пластин), в местах термо- и ультразвуковой сварки, питательные воронки (бункера) — должны иметь ограждения. Не закрепленные наглухо (на болтах, винтах и т. п.) ограждения зубчатых передач должны иметь устройства, позволяющие открыть их только после полной остановки машины и обеспечивающие ее пуск лишь при закрытом ограждении. Рабочие места обслуживающего персонала должны находиться вне зоны перемещения механизмов, сырья и готовой продукции.

Конструкция оборудования должна предусматривать меры по ограничению выделения конвекционного и лучистого тепла (теплоизоляцию). В машинах с местным охлаждением должно быть устройство, блокирующее пуск машины при отсутствии хладоносителя.

Оборудование, выделяющее влагу, газы, пыль и посторонние запахи, должно быть максимально загерметизировано. При недостаточной герметизации необходимо использовать местные отсосы воздуха.

Наружные выступающие части оборудования должны быть закруглены по радиусу не менее 5 мм и не иметь заусенцев, наплывов металла после сварки. Кнопки включения производственного оборудования должны быть заглублены на 3—5 мм в корпусе пусковой коробки.

Органы управления ( кнопки, рукоятки, маховики и т. п.) у постоянного рабочего места должны размещаться в рабочей зоне, ограниченной в пределах: по длине не более 0,7 м, по глубине не более 0,4 м и по высоте не более 0,6 м. Указанные органы управления должны быть над уровнем пола (площадки) на высоте 0,9 —1,5 м при обслуживании стоя и 0,6—1,2 м при обслуживании сидя. Все кнопки, рукоятки, маховики и другие органы уп-равления должны иметь обозначения или надписи, поясняющие их функциональное назначение, а также окрашены в соответствующие цвета:

красный — остановка; ахроматический (черный, серый или белый), допускается зеленый —

пуск; ахроматический — попеременные остановка или пуск;

желтый — аварийное включение; ахроматический или синий — специальное включение.

Площадки для обслуживания машин и оборудования, расположенные на высоте, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями, а также свободный проход шириной не менее 0,7 м. Настилы площадок должны исключать скольжение и иметь по краям сплошную зашивку на высоте 0,15 м. Высота ограждения и перил должна быть не менее 1 м, а на высоте 0,5— 0,6 м от настила площадки.(лестницы) необходимо размещать дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м. Лестницы на высоте 3—5 м должны иметь переходные пло-щадки; ширина лестницы —не менее 0,6 м, расстояние между ступенями — 0,2, ширина ступени —не менее 0,12 м. Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь наклон не менее 45°, меньшей высоты — не более 60° к горизонту.

Усилие на рукоятках, рычагах постоянного пользования при ручном управлении не должно превышать 40 Н, а при ручном регулировании и наладке — 100 Н.

Пусковые педали ножного управления оборудованием должны иметь ограждения или предохранительные устройства, исключающие случайное выключение оборудования (падение предмета, случайное нажатие). Ограждение педали должно быть прочным, не иметь острых краев и не стеснять движения ноги. Площадка пусковой педали должна быть прямой с

ифленой поверхностью (нескользкой) и иметь закругление в начале и упор для ноги в конце. Ширина педали должна быть не менее 80 мм, а длина до упора — ПО—130 мм. Возвышение педали над уровнем пола площадки (перед ее включением) не должно превышать 120 мм, а прожатие ее (после включения) — 60 мм; усилие при нажатии на педаль в положении сидя — 24,5 Н, в положении стоя — 34,5 Н.

Задвижки, вентили и краны, расположенные выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки) или заглубленные, должны иметь приспособления (рычажные, штанговые и др.), позволяющие открывать и закрывать их с рабочего места.

Стационарная контрольно-измерительная аппаратура должна быть установлена на рабочих местах не выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки).

Токоведущие части оборудования должны быть надежно элек-троизолированы, ограждены или находиться в недоступных для людей местах. Электрическая аппаратура, установленная на технологическом оборудовании, а также его заземление должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок.

Температура нагретых поверхностей оборудования, ограждений и трубопроводов на рабочих местах не должна превышать 45 °С. Ванны, баки и другие рабочие емкости следует оборудовать сливными и переливными устройствами, соединяемыми с канализацией закрытым способом, с разрывом струи и запорными устройствами.

Оборудование, работающее под избыточным давлением (автоклавы,

стерилизаторы и др.), проектируют и эксплуатируют в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Эти правила распространяются на работу металлических сосудов, эксплуатируемых под избыточным давлением свыше 0,07 МПа.

Конструкция сосудов должна быть надежной, обеспечивать безопасность при эксплуатации, предусматривать возможность их осмотра, санитарной обработки и ремонта. Все, что мешает внутреннему осмотру, должно быть съемным. Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь достаточное число лазов для осмотра и ремонта, которые располагают в местах, доступных для обслуживания. Лазы имеют круглую и овальную формы. Круглые лазы должны иметь диаметр не менее 400 мм, овальные — малая ось не менее 325 мм, большая — не менее 400 мм. Сосуды в виде трубчатых теплообменников разрешается изготовлять без люков и лазов. Опрокидывающиеся сосуды должны иметь приспособления, предотвращающие самоопрокидывание. Днища сосудов обычно имеют эллиптическую форму, но могут быть выполнены в виде полушара или ша-рового сегмента. Сварные швы сосудов должны быть только стыковыми. В стыковых соединениях элементов сосудов с различной толщиной стенок переход от одного элемента к другому должен быть плавным, а толщина кромки более толстого элемента должна уменьшаться постепенно. Угол наклона поверхностей перехода не должен превышать 15°. Если разница в

толщине соединяемых элементов составляет не более 30 % толщины тонкого элемента и не превышает 5 мм, то допускается применение сварных швов без предварительного уменьшения толщины толстого элемента.

В горизонтальных сосудах, нижняя часть которых малодоступна для осмотра, продольные швы не должны быть в пределах центрального угла, равного 140е нижней части корпуса. Отверстия для лазов и люков следует располагать вне сварных швов. Расстояние между центрами двух соседних отверстий определяют путем расчета на прочность. Расстояние от кромки отверстия на выпуклом днище до внутренней поверхности отбортовки дол-жно быть не менее 0,1 внутреннего диаметра днища.

Для изготовления и ремонта сосудов необходимо использовать материалы, указанные в Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение машины.

2. Что такое аппарат перерабатывающих производств?

3. Что мы называем изделием?

4 . Дайте определение детали, узла, сборной единицы, комплекса,

агрегата, установки.

- Какие виды передач обеспечивают, наибольшую точность взаимного положения? Возможность некоторой непараллельности валов?

Тема 3 Средства для транспортирования молочных продуктов потребителям

3.1Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов.

3.2Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного

оборудование его транспорта.

3.3 Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей.

3.4 Автомобильный холодильный транспорт.

3.1 Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов.

Молоко с ферм вывозится не менее чем один раз в сутки. Для крупных молочных ферм, и для расположенных недалеко от молзаводов, более рациональной является двукратная вывозка. С отделенных хозяйств практикуется вывозка молочных сливок, что уменьшает транспортные расходы, но предполагает организацию сепараторных пунктов. Молоко в обязательном порядке сепарируется, и на молзаводы поставляются только сливки, при наличии в зоне карантинных мероприятий по заразным заболеваниям скота.

При заинтересованности молокопроизводящих хозяйств молзаводы поставляют им обезжиренное молоко для выпойки молодняка. Свиноводческие мероприятия закупают сыворотку, пахту. Все эти продукты перевозятся специальным автомобильным транспортом, который является собственностью молочных предприятий или специализированных автохозяйств. Таким образом целью транспорта молока является бесперебойное транспортное обеспечение вывоза молока с ферм и доставке его в натуральном виде, при температуре не выше 10 °С на молочные предприятия. Для достижения цели решаются следующие задачи:

-	молоко с фермы вывозится перед очередной дойкой, утренней или вечерней, или в случае двукратного вывоза перед утренней и вечерней;

-	молоко в дороге, до места приемки по качеству не должно иметь температуру выше 8 °С. Молоко свыше этой температуры будет приниматься сниженным сортом, а с температурой выше 10 °С вообще бессортовым;

-	в процессе транспортирования молоко не может быть ухудшено по показателям механической чистоты или изменения структуры жира. Такое может наблюдаться при недостаточной герметичности емкостей и при значительных перемещениях молока внутри емкостей с ударом его о внутренние поверхности. В связи с указанными возможностями изменений молока емкости изготавливаются с возможностью достаточной герметизации, а цистерны разделяют на секции с минимальными объемами или конструктивно снижают возможность всплесков и ударов молока о поверхности, например устройством плавных отводов корпуса емкости или максимальным заполнением ее объема молоком. При не учете указанных обстоятельств жир в емкостях может образовывать значительные конгломераты масла – сырца, что ухудшает качество молока.

В	связи с тем, что доставка на фермы обезжиренного молока, сыворотки и пахты, как правило осуществляется при поездке за молоком с этой же, или рядом расположенной фермы, следует иметь в виду возможность снижения санитарного состояния емкости в которой эти продукты перевозятся, т.е. они должны быть пастеризованы на заводе – отправителе. При перевозке молока  в флягах, необходимо обеспечить их санитарное состояние организацией мойки и пропаривания после опорожнения на заводе.

3. 2 Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного

оборудование его транспорта.

Способ транспортирования сырья на молочный завод существенно влияет на качество и себестоимость получаемой продукции.

При транспортировании молока с ферм на перерабатывающие предприятия используют фляги, автоцистерны и молокопроводы. В больших объемах (1000 л и более) молоко перевозят в цистернах с помощьюавтомобильного. Небольшое	количество молока	перевозится	во флягах грузовым автотранспортом.  При  этом  способе  велики	затраты	труда	на погрузочно - разгрузочные  операции и  потер молока,  а	условия перевозки	не	отвечают	санитарно – гигиеническим требованиям	к пищевым	продуктам.  Вместе с тем	его  широко	применяют	для

транспортирования жидких продуктов (сметана, сгущенное молоко и др.) в торговую сеть.

Автоцистерна состоит из одной или нескольких секций эллиптическойформы со сферическими днищами. Снаружи секции покрыты термоизоляцией, деревянной обшивкой и пергаментом, поверх которых установлен защитный кожух из тонколистовой углеродистой стали. Деревянная обшивка предохраняет термоизоляционный материал (чаще всего мипора или заливочный пенопласт) от механических повреждений, а кожух —от проникновения влаги. Благодаря слою термоизоляции, покрывающему секции, предотвращаются нагрев и замораживание молока при транспортировании. Секция, изготовленная из пищевого листового алюминия , в зависимости от марки автоцистерны имеет вместимость от 0,9 до 6,55 м3 молока (табл. 1).

1. Техническая характеристика автомобильных цистерн

В местах крепления к шасси автомобиля или прицепа секции снабжены опорными поясами из деревянных брусков, скрепленных между собой.

Для мойки и осмотра рабочей емкости в секции служит люк, герметически закрывающийся крышкой с уплотнительной кольцевой резиновой прокладкой. На внутренней поверхности горловины люка имеются круговые метки, указывающие уровень молока при заполнении им секции. В каждую секцию вмонтировано по одному клапану,

расположенному у торца днища и соединенному штуцером с молокопроводом, для налива и слива молока. С помощью специальной аппаратуры к штуцерам подсоединяют шланги , для хранения которых цистерна снабжена багажником. Чтобы штуцера в транспортном положении не загрязнялись, их плотно закрывают заглушками. Управление клапанами ручное — с помощью маховиков, установленных на штоки клапанов и снабженных защитными футлярами.

Наполнение секции молоком осуществляется за счет вакуума, создаваемого автономной системой наполнения автомобиля, или насосом, установленным на месте сбора молока. Так как цистерна наполняется снизу через молокопровод, молоко не вспенивается. Из цистерны молоко сливается самотеком или перекачивается насосом молочного завода.

Для контроля уровня молока в секциях большинство цистерн оборудовано электрической системой сигнализации, состоящей из панели, индукционной катушки, реле обратного тока, переключателей и рычага поплавкового устройства . При заполнении секции молоком поплавковое устройство замыкает цепь и включается звуковой сигнал.

Особый интерес представляет применение молокопроводной системы транспортирования молока на перерабатывающие предприятия малой и средней мощности в том случае, когда они незначительно удалены от молочных ферм. Опыт показал целый ряд преимуществ такой доставки перед всеми другими способами: высокий коэффициент эксплуатационной надежности, простота и удобство обслуживания, возможность использования

- условиях бездорожья, сокращение длительности транспортировки молока.

  - горных районах благодаря перепаду высот между пунктами Приема и сбора молока экономичны самотечные молокопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 16, 20 или 25 мм. В доступных местах их укладывают в землю на глубину 40—70 см, а в ущельях, На крутых склонах, над водными преградами крепят к промежуточным опорам или стальной проволоке, туго натянутой между опорами.

Скорость транспортирования молока по трубопроводам в горной местности в первую очередь зависит от гидравлических уклонов трасс, по которым они проложены. В случае больших скоростей транспортирования молокопровод удлиняется за счет устройства рассредоточенных по длине трубопровода успокоительных ниткой или петель, которые создают местные сопротивления движению жидкости и гасят ее скорость.

К напорным системам относят молокопроводы, проложенные но равнинной местности в земле ниже зоны промерзания грунта. Модемный напорный молокопровод представляет собой две параллельные полиэтиленовые трубы, по одной из которых подается молоко, по второй — сжатый воздух . Оборудование молочной линии включает в себя резервуар-термос, насос, счетчик молока, весы и молокоприемный бак. Воздушная линия состоит из компрессора, маслоотделителя, охладителя воздуха, брызгоуловителя и фильтра.

Подземный молокопровод работает следующим образом. Молоко центробежным насосом нагнетается через счетчик в молокопровод. Затем вставляют пробку из пористой пищевой резины. Сжатый воздух из компрессора, подаваемый в молокопровод, перемещает пробку и вытесняет молоко из трубопровода в чаши приемных весов молочного завода. Резиновая пробка при этом задерживается в улавливателе. Таким образом, работа подземного мол о ко про вода состоит из трех периодов: заполнения трубо-1 фонола жидкостью, движения жидкости и опорожнения трубо-провода.

При транспортировании по трубопроводам такой сложной в биохимическом отношении жидкости, как молоко, на молочный жир воздействуют различные гидравлические факторы потока — резкие спуски и крутые повороты, движение с возрастающей скоростью порций молока за закладной деталью. Увеличение скорости вызывает расслоение молока или образование пульсирующих потоков, а также появление воздушных пробок. Поэтому скорость транспортирования молока в подземных молокопроводах регулируют количеством закладных деталей и соответственно разовой порцией транспортируемого молока. Минимальные потери молочного жира при транспортировании молока по трубопроводам происходят при скорости жидкости 1,2 м/с, а допустимая скорость транспортирования в этих системах не должна превышать 2 м/с.

Такая же скорость перемещения жидкости должна быть и при мойке молокопровода, осуществляемой в два этапа. Вначале на молочном заводе в систему подается (самотеком или насосом ) моющий раствор. В молокопровод вставляют резиновую пробку и подают сжатый воздух. Отработанный раствор на ферме сливают в канализацию. После этого в молокопровод заливают чистую теплую воду, которая с помощью пробки и сжатого воздуха вытесняется в канализацию завода.

Разновидностью напорных молокопроводов являются трубопроводные магистрали, соединяющие различное технологическое оборудование молокоперерабатывающих заводов. Они характеризуются большим числом поворотов, подъемов и спусков, наличием кранов и т . д. Транспортирование молока и моющего раствора осуществляется по ним напором, создаваемым насосами.

В отличие от напорных вакуумированные молокопроводы применяют для сбора молока в молочный блок из нескольких коровников или транспортирования его внутри помещения. В после- днем случае они входят в состав доильной установки. Вакуумированные молокопроводы доильных установок состоят из стеклянных и полиэтиленовых труб, молочно-вакуумных кранов, соединительных муфт , молокоприемника, насоса и другого вспомогательного оборудования. Их мойка осуществляется вместе с доильными аппаратами автоматически или в режиме ручного управления. Наружный диаметр стеклянных труб молокопровода доильных установок 45 мм.

Молокопроводы большой протяженности обычно изготовляют из полиэтиленовых труб. Они морозостойки, сохраняют гибкость даже в интервале от —30 до —60 °С. Жидкость в этих трубах замерзает в 3...4 раза медленнее, чем в металлических. При замерзании жидкости трубы не разрушаются, а благодаря своей эластичности увеличиваются в диаметре и после оттаивания жидкости вновь приобретают прежнюю форму. Трубы с наружным диаметром 15...50 мм поставляются промышленностью свернутыми в бухты. Длина трубы в бухте может достигать 250 м, что позволяет прокладывать молокопровод с минимальным количеством стыковых соединений и полностью механизировать процесс укладки.

Полиэтиленовые трубы можно соединять как контактным способом (сваркой), так и с помощью разъемных соединений.

Сортамент труб из полиэтилена низкой плотности приведен в табл. 2.

2. Характеристика полиэтиленовых труб

3.3 Очистка и мойка подвижного состава и емкостей

Автомолцистерны перед заездом на территорию молочного предприятия подвергаются санитарной обработке. Для этого организуются и постоянно используются специальные мойки, устраиваемые непосредственно на въезде на территорию. Перед въездом в помещение мойки устраивается дезинфекционная подушка, представляющая собой придмок с мелкокусковым наполнителем , залитым дезсредством и покрытый фильтрующей тканью. Помещение оборудуется гидрантами для холодной и горячей воды, с возможностью обмывки напорной струей всех поверхностей автомолцистерны. Кроме того вручную, с использованием скребков и щеток удаляются несмываемые струей загрязнения. На крупных предприятиях используют многофорсуночные напорные системы и специальные моющие вращающие барабаны, работающие по заданной программе.

После опорожнения емкости промываются изнутри. Автоцистерны небольшой вместимости промывают, закачивая внутрь воду и моющие средства через трубопровод молочного завода. Мойка автоцистерны вместимостью более 10 м3 осуществляется также от трубопровода завода. Однако при этом сам процесс мойки осуществляется не вручную, а с помощью специальных моющих головок, которые при работе вращаются и обеспечивают тем самым качественную мойку цистерн. В качестве моющего вещества используются специальные составы на корродирующие алюминний, широко используемый для изготовления автомолцистерн. Каустическая сода (NaOH) обеспечивающая хорошие показатели смывания белковых отложений на поверхностях из нержавеющей стали , активно корредирует алюминий. Используют растворы кальцинированной соды или сульфаминовой кислоты, а также различные моющие малопенящиеся средства, например Вимол, РОМ – АЦ -1, Стекло – мой, Ром – Блок, моющее

– дезинфицирующие МД -1, МСТА, Катрих, дезинфицирующие – Катамин и др. Режимные параметры применения этих средств контролируются лабораторией завода. Санитарную обработку автомолцистерн и фляг производят в следующей последовательности : ополаскивание – мойка – ополаскивание – дезинфекция – ополаскивание. При ополаскивании уделяют остатки молока, моющих и дезинфицирующих средств. Мойку ведут вручную или, чаще с использованием реактивных форсунок, опускающихся в емкости через люки с помощью электроталей. Фляги моются и пропариваются в специальных помещениях с использованием специальных флягомоечных и пропаривающих машин.

3.4 Автомобильный холодильный транспорт

Автомобильный холодильный транспорт используют как для внутри-городских, так и для междугородных (в том числе и международных) рейсов.

Междугородные перевозки выполняет автотранспорт большой грузоподъемности (от 5 до 120 т), длительность рейсов достигает нескольких суток, а протяженность — нескольких тысяч километров, причем двери охлаждаемого кузова на протяжении всей дороги остаются закрытыми. При такой степени автономности холодильная установка транспортного средства должна быть высоконадежной и многофункциональной, поэтому такие установки требуют применения более сложной схемы управления, чем стационарные холодильные установки такой же холодопроизводительности. Для международных перевозок часто используются охлаждаемые контейнеры, преимуществом которых является автономность конструкции и простота выполнения транспортных операций.

Внутригородские (и внутриобластные) перевозки производятся в те-

чение рабочего дня и сопровождаются частыми остановками продолжительностью 20-30 мин с открыванием дверей при разгрузке. Для этих перевозок используются автомобили малой и средней грузоподъемности (соответственно 0,5 -2,0 и 2,0-5,0 т). Они делятся на две основные группы: изотермические (с теплоизолированным кузовом, но без холодильной установки) и авторефрижераторы (с теплоизолированным кузовом и автономной холодильной установкой).

Кроме перечисленных групп транспортных средств выделяют промежуточные варианты конструкций рефрижераторов. В них источник холода является периодически возобновляемым. К ним относят автомобили с азотной, сухоледной и зероторной (аккумуляторной) системами охлаждения.

При изготовлении и эксплуатации холодильного транспорта должны соблюдаться технические требования, зафиксированные в Женевском «Соглашении по международным перевозкам скоропортящихся продуктов и специальному оборудованию, применяемому для таких перевозок». При перевозке охлажденных или замороженных грузов изотермическим автомобилем низкая температура в кузове поддерживается либо за счет холода, аккумулированного самим грузом, либо за счет загрузки непосредственно в кузов источника холода, например сухого льда (твердой углекислоты).

По способности создавать и поддерживать температуру внутри ку-

зова рефрижераторы подразделяются на три класса: класс А — 0...+12 °С; класс В - - 10...+ 12 °С; класс С - - 20...+ 12 °С. Рефрижераторы класса

- и С должны иметь усиленную теплоизоляцию.

  - большинства рефрижераторов в зимнее время кузов может обо-греваться за счет работы холодильной машины в режиме теплового насоса. В большинстве случаев ее компрессор имеет привод либо от двигателя автомобиля, либо от собственного двигателя. Существуют модификации рефрижераторов, оборудованные дополнительным компрессором, работающим от внешней электросети с напряжением 220 или 380 V, для работы во время стоянки или перед загрузкой.

Автоматизированный комплекс мойки и дезинфекции автомобильных цистерн

Основой данного комплекса служит профессиональный гидродинамический аппарат высокого давления, который при помощи специальных 3D насадок создает мощные очистные водяные струи вылетающие с большой скоростью из сопел и обеспечивающие очистную способность струи на расстоянии до нескольких метров, производя качественную очистку даже труднодоступных мест: от наростов, отложений, нагара, шлама, налипания, микроорганизмов и т.д.  Процесс мойки цистерны происходит в автоматическом режиме, оператору нет необходимости лезть внутрь.

Водоструйный комплекс применяется для мойки и дезинфекции автомобильных цистерн для перевозки различных продуктов: соков, молока, шоколада, пищевых масел, жидких дрожжей, ликеро-водочных изделий и т.д. Может применяться для очистки нефтяных танков и резервуаров нефтехранилищ, очистка подземных резервуаров на АЗС.

Для обмыва и очистки наружной поверхности автомобиля и цистерны используется этот же агрегат высокого давления с комплектом для мойки поверхностей и пеногенерирующей насадкой.

Преимущество применение комплекса мойки и дезинфекции автомобильных цистерн при использовании гидродинамических водоструйных машин высокого давления очевидно:

- снижение трудозатрат на одну мойку и дезинфекцию;

- экономия воды, электроэнергии, моющего и дезинфицирующего состава;

- существенное повышение качества очистки;

- восстановление полезного объема емкости;

- повышение эффективности рабочего персонала.

Для очистки и мойки внутренней поверхности автоцистерн, танк-контейнеров и др. ёмкостей от загрязнений и отложений органического и неорганического происхождения используется технология гидроочистки под высоким давлением.

Оборудование для одного поста состоит из стационарного агрегата высокого давления серии ЛМ с моющим пистолетом для возможности наружного обмыва автотранспорта или танк-контейнера, шлангов высокого давления, подвесных конструкций из пищевой нержавеющей стали со встроенными в них высокопроизводительными моющими головками, дополнительных приспособлений для управления и автоматизации процесса очистки и мойки авто контейнера.
   Для мойки автоцистерн и танк контейнеров мы рекомендуем стационарный агрегат высокого давления ЛМ 350/70/1 (1 головка) c потоком воды 70 литров в минуту. Схема

подключения стационарного агрегата высокого давления (АВД) серии ЛМ

СТАДИ  И ПРОЦЕССА МОЙКИ:
1) Смыв загрязнений чистой водой.
2) Мойка с добавлением моющего средства.
3) Окончательный чистовой смыв водой.

В качестве бюджетного варианта предлагается использовать более дешевый, упрощённый вариант кмплекта для внутренней мойки автоцистерн, танк-контейнеров и др. ёмкостей, для этого реализуется следующая схема:

В данный комплект для очистки и мойки автоцистерн, танк-контейнеров и др. ёмкостей входит передвижной агрегат ЛМ-350/70Э и одна моющая головка с гидроприводом, на подвесном кронштейне. Химическое моющее и дезинфицирующее средство должно будет готовиться предварительно в отдельной ёмкости, концентрацией не более 3% и при необходимости подаваться в насос самотёком (или подающим насосом), при переключении трёхходовым водопроводным краном с внутренним сечением не менее 1"(не комплектуется).

Перечень оборудования входящего в комплект для очистки и мойки автоцистерн, танк-контейнеров и др. ёмкостей: Аппарат ЛМ-350/70Э (потребляемая мощность 15 кВт) в комплекте моющий пистолет и рукав высокого давления 10 м, моющая головка с электроприводом с подвесным кронштейном, рукавом высокого давления 10 метров, кран трёхходовой высокого давления, для переключения головка-пистолет.  Рукава высокого давления, по согласованию (возможна поставка любой необходимой длины). Если поток автотранспорта большой, то возможна и комплектация мойки автотранспорта, танк контейнеров и др. ёмкостей двумя моечными головками.

Условно можно разделить все моечные аппараты для пищевой промышленности на 1-головочные и 2-головочные.

Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения. Машинные системы охлаждения.

Наибольшее распространение получила механическая система охлаждения при помощи компрессора холодильной машины. Система не отличается от рассмотренных ранее холодильных машин. Особенности транспортной конструкции проявляются только в оформлении отдельных элементов холодильной машины. Это прежде всего касается конструкции энергоподвода и способа соединения энергетической установки с компрессором холодильной машины.

По роду привода компрессора различают следующие типы установок:

- с приводом от основного двигателя автомобиля через гидропередачу или непосредственно через специальную электрическую муфту;

- с приводом от автономного специального двигателя внутреннего сгорания;

- с электроприводом от дизель-генератора.

Тип привода зависит в основном от производительности холодильной установки, которая, в свою очередь, определяется грузоподъемностью автомобиля и заданным температурным режимом. Это же определяет и конструктивные особенности установки, ее компоновку и размещение.

В авторефрижераторах малой и средне!! грузоподъемности используют установки первого типа. В авторефрижераторах средней грузоподъемности применяют в основном установки второго типа, а для авторефрижераторов большой грузоподъемности применяют холодильные установки как второго, так и первого типа.

Недостаток гидропривода (рис. 2) состоит в том, что он ограничивает производительность холодильной установки, поэтому в большинстве случаев стремятся к самостоятельному приводу установки.

Рис.2.

С этой целью моноблочную холодильную установку комплектуют, например, бензиновым двигателем, дизельным двигателем или двигателем, работающим на пропане. Одной из разновидностей привода компрессора, вентиляторов воздухоохладителя и конденсатора является привод через клиноременную передачу (рис. 3).

Рис.3.

Недостатками существующих систем машинного охлаждения являются их сложность, высокие капитальные затраты на приобретение, установку холодильной машины и относительно медленный выход ее на технологически заданный температурный режим. Это обстоятельство обусловлено рядом причин.

При внутригородских перевозках в летний период теплоприток внутрь кузова через открытую дверь значительно превышает теплоприток через ограждения, поэтому большое значение приобретает скорость выхода холодильной машины на заданную температуру в кузове. При каждом открывании дверей для разгрузки товаров в течение нескольких минут температура воздуха в кузове практически сравнивается с наружной. Для снижения температуры воздуха в кузове до первоначального значения типовой холодильной машине требуется порядка часа. Если водитель в течение рабочего дня должен объехать 6-8 объектов торговли (торговых точек), то при этих условиях холодильная машина рефрижератора не сможет обеспечить стабильную температуру воздуха в кузове.

Для изменения такой ситуации кузов можно разделить на секции с несколькими дверями уменьшенных размеров или использовать в 2-3 раза более мощную холодильную машину. Однако это значительно удорожает рефрижератор, требует увеличения мощности на валу двигателя.

Эффективное охлаждение кузова автомобиля достигается при по-средстве азотной или сухоледной системы охлаждения.

Азотная система

Азотная система основана на разбрызгивании жидкого азота через форсунки распылительного коллектора 3 (рис.4) из специального теплоизолированного сосуда 1 непосредственно в кузов, который в результате этого охлаждается всего за 10 мин.

Охлаждение воздуха в кузове достигается за счет низкой температуры кипения жидкого азота при атмосферном давлении (-195,6 °С) при большой величине теплоты испарения (199,7 кДж/кг).Температурный уровень воздуха в кузове рефрижератора обеспе-чивается посредством реле температуры 4, включающего и выключающего соленоидный вентиль 2.

Азотная система позволяет поддерживать температуру воздуха в охлаждаемом объеме с отклонением в ±1 °С.

Несмотря на отмеченные достоинства азотной системы, для практического применения таких рефрижераторов необходима сеть заправочных станций и специализированное оборудование для ежедневной заправки системы жидким азотом. Кроме того, содержание азота в кузове может достигать 99%, что требует дополнительного времени на проветривание перед входом в него людей.

Сухоледная система

Сухоледная система охлаждения кузова более проста и имеет меньшую массу при практически равной с азотной системой холодопроизводительности. Техническое исполнение системы охлаждения воздуха разнообразно. Как правило, система представляет собой конструкцию, которая состоит из емкости, заполненной «сухим льдом», через которую вентилятором продувается воздух (рис. 5).

« Сухой лед» в виде гранул засыпается в металлическую емкость 2. Через эту емкость вентилятором 3 продувается воздух, который поступает в кузов. Регулирование температуры осуществляется посредством реле температуры 4, включая и выключая вентилятор 3

Рис4.

. При открывании дверей концевой выключатель 5 отключает систему.

Эксплуатация таких систем показала, что время выхода кузова на температурный режим составляет 10-20 мин. Эффективность охлаждения воздуха в кузове обеспечивается низкой температурой сублимации «сухого льда» (-78,9 °С) при высоком значении теплоты сублимации (575 кДж/кг).

Длительность механизированной заправки рефрижератора «сухим льдом» — 7-10 мин.

Широкое внедрение таких систем сдерживается относительным дефицитом «сухого льда» и неясностью ближайших перспектив его производства с точки зрения влияния диоксида углерода на глобальное потепление атмосферы Земли. Кроме того, эксплуатация системы с расходуемым холодильным агентом обычно обходится дороже, чем цикличное машинное охлаждение.

Рис. 5.

Таким образом, каждый вид автомобильного холодильного транспорта имеет свои преимущества, недостатки и особенности, поэтому его выбор должен основываться на технико-экономическом анализе ситуации.

Автомобильный транспорт — это транспорт широкого профиля. Помимо традиционных видов холодильного транспорта — крупно- и малотоннажных авторефрижераторов, торговых прицепов — получили распространение автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием, автокафегрили с холодильным оборудованем , автоаптеки с холодильным оборудованием на аккумуляторах холода и т. д.

В них в качестве транспортного холодильного оборудования используются холодильные витрины, шкафы, холодилыные камеры и т. д., учитывающие специфику эксплуатации холодильного оборудования в транспортных условиях.

Малотоннажные рефрижераторы

Малотоннажные рефрижераторы предназначаются для перевозки охлажденной продукции, а также для развозки таксой продукции в течение рабочего дня по ряду торговых точек.

Малотоннажные авторефрижераторы содержат следующие основные составляющие: шасси, изотермический кузов, холодильное оборудование.

качестве шасси наиболее широко используется продукция авто-заводов «ВАЗ», «ГАЗ» и «ЗИЛ», включая ВИС, ЗГАЗ-3302 «Газель» (рис. 6,7) и ЗИЛ-5301 «Бычок». Типовые объемны кузовов на автомобилях типа ВИС, «Газель», «Бычок» составляют 2,8; 8-10; 14-24 м3.

Выбор того либо иного шасси в условиях стоимостных ограничений всецело обусловлен требованиями заказчика по грузоподъемности. Для ГАЗ-3302 «Газель» эта величина составляет приближенно 1000 кг, а для автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» эта же величина составляет 3000 кг.

качестве изотермических кузовов используются кузова, изготов-ленные из сэндвич-панелей с пенополистирольнай или пенополиуре-тановой теплоизоляцией толщиной 0,04-0,1 м.

Основным показателем качества изотермичеекзех свойств кузова

является коэффициент теплопередачи, который долэкен быть не выше 0,4

Вт/(м2 • °С).

Наиболее близкими к таким показателям являются пластиковые кузова из пятислойных сэндвич-панелей.

Конструкция кузова зависит от назначения рефэрижератора. Если рефрижератор предназначен только для перевозки продовольствия из одной торговой точки в другую, кузов содержит две задние распашные двери. Холодильная машина авторефрижератора ГАЗ-3302 «Газель» имеет привод от двигателя автомобиля. Авторефрижератор дополнительно оснащен стояночной секцией, т. е. холодильной машиной, которая на время погрузки или разгрузки авторефрижератора подключается к электрической сети торговой точки . Холодильное оборудование обеспечивает температуру воздуха в кузове от -20 до 5 °С.

В том случае, если транспортное средство предназначено для развозки замороженных продуктов, кузов обычно содержит боковые двери, количество которых составляет: 3-6 для автомобиля «Газель» и 4-8 для автомобиля типа «Бычок».

Температура воздуха в многодверном рефрижераторе «Газель» — -20...-10 °С — обеспечивается работой стояночной секции и посредством аккумуляторов холода.

Представителем холодильного транспорта небольшой грузоподъ-емности является рефрижератор на базе шасси ВАЗ (рис. 8).

Холодильная установка С-090 (Termo King) с приводом от двигателя автомобиля обеспечивает температуру воздуха в охлаждаемом объеме 0-5 °С.

Холодильное оборудование для малотоннажных рефрижераторов де-лится на две группы: холодильное оборудование со стандартной холодильной машиной, имеющей воздухоохладитель, и холодильное оборудование с аккумуляторами холода.

Рис.6                                             Рис.7.

Рис.8.

Рис.9

состав малотоннажного холодильного оборудования входят: ком-прессор, конденсатор, испаритель (воздухоохладитель) и блок управления. В ряде случаев возможна модификация холодильного оборудования с включением в состав установки так называемой стояночной секции, компрессор которой работает от напряжения 220 V.

  - малотоннажных рефрижераторах работа компрессора осуществляется путем привода от двигателя автомобиля.

Блок управления позволяет осуществлять включение (выключение) компрессора при работающем двигателе, осуществляя контроль температуры

- изотермическом кузове.

  - зависимости от применяемой модели холодильного оборудования холодопроизводительность холодильной машины лежит в диапазоне от 2650 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель 0 °С) до 1480 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель -20 °С).

Авторефрижераторы с аккумуляторами холода в качестве холодильного оборудования используют: холодильный агрегат, аккумуляторы холода, элементы контроля и управления.

Аккумуляторы холода (рис.9) представляют собой конструкцию, выполненную в виде плоского металлического корпуса с расположенным внутри него трубопроводом для прохождения хладагента. Внутри короба находится эвтектический раствор с требуемой температурой замерзания, например -30 °С. Холодильный агрегат и аккумулятор холода образуют единую холодильную систему.

Работа холодильного оборудования осуществляется следующим образом. На ночь холодильное оборудование рефрижератора подключается к сети переменного тока напряжением 220 V. В течение 8-10 ч осуществляется замораживание эвтектических растворов аккумуляторов. В испарителях-аккумуляторах холод запасается в виде ледяных образований. Этого обычно бывает достаточно, чтобы при развозке продовольствия и при 20-40 открываниях одной из дверей многодверного рефрижератора можно было обеспечить температуру внутри кузова на уровне -20...-15 °С.

После возвращения рефрижератора на базу рефрижератор вновь подключается для зарядки аккумуляторов холода к сети 220 V.

Рефрижератор с аккумуляторами холода имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с рефрижераторами с воздухоохладителями:

- загрузка продуктов осуществляется не в теплый кузов, а в охлажденный до требуемой температуры, например -24...-22 °С;

- температура в кузове при открывании одной из многих боковых дверей надает незначительно;

- нет отбора мощности от двигателя автомобиля для работы холодильной установки, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля и сроках службы автомобильного двигателя;

- повышенная ремонтопригодность рефрижератора с аккумуляторами холода по сравнению с воздухоохладителями.

Разновидностью  авторефрижераторов  являются  автомагазины.

Автомагазины

Автомагазины (рис.10), оснащенные холодильным оборудованием, предназначаются для проведения выездной торговли и продажи разнообразных продуктов. Автомагазины предназначены для продажи колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов, пельменей, молока и молочных продуктов, разливного молока, свежего мяса, свежей и мороженой рыбы, кур, пива.

Автомагазины содержат следующие составляющие: шасси, торговый кузов, холодильное оборудование, электрооборудование, торговое оборудование.

Для осуществления торговли используются различные по характеристикам торговые кузова. Огромное многообразие торговых кузовов можно свести в три группы.

Первая группа. Это кузова с крашеной металлической обшивкой и с теплоизоляцией из пенопластовых плит толщиной 25-50 мм. Это самые недорогие и простые в производстве кузова. Основной недостаток — подверженность коррозии и невысокие теплозащитные свойства.

Вторая группа. Это кузова из сэндвичпанелей с крашеной металлической теплоизоляцией из пенополиуритана. Они имеют хорошую теплоизоляцию фургона, но сохраняют основной недостаток — подверженность коррозии даже при использовании оцинкованного железа.

Третья группа. Это кузова, выполненные из пятислойных сэндвич-панелей с пластиковым внешним покрытием и пенополистирольной теплоизоляцией с алюминиевым обрамлением кузова. Они имеют высокую теплоизоляцию и обладают высокими эксплуатационными характеристиками из-за отсутствия коррозии.

В состав типового холодильного оборудования автомагазина входят холодильная витрина, холодильный шкаф, холодильная камера.

Стандартные витрины, шкафы и камеры, предназначенные для ста-ционарных объектов, не могут быть использованы в автомагазинах, поскольку:

- не предназначались для эксплуатации в условиях многообразных динамических и вибрационных нагрузках;

- в автомагазинах наблюдается значительное превышение уровня температурных воздействий на холодильное оборудование, достигающее температур 35-45 °С, по сравнению с температурами помещений стационарных магазинов 25 °С;

- типоразмеры стационарного холодильного оборудования не вписываются в ограниченные размеры кузовов.

Кроме того, холодильное оборудование с конвективным движением воздуха в нем непригодно, так как в течение одного рабочего дня количество открываний, например двери шкафа, при интенсивной торговле доходит до

300-500.

Все это определяет специфику комплекса холодильного оборудования для автомагазина.

В качестве холодильного оборудования используются холодильные агрегаты и элементы автоматики фирм DANFOSS, Electrolux, Friga Bohn. Качество и долговечность изделий достигаются тем, что в процессе про-изводства используется высококачественная порошковая окраска элементов изделий, в витринах применяются высококачественная нержавеющая сталь, алюминиевые изделия и витринные стекла.

Рис.10.

Все изделия имеют автоматическое удаление инея с поверхности испарителей , позволяющее своевременно удалять иней и восстановить нормальный процесс поддержания требуемого температурного режима в охлаждаемом объеме.

Электрооборудование автомагазинов предназначено для питания хо-

лодильного оборудования, освещения и работы торгового оборудования. Его основные параметры: напряжение 220 V, частота 50 Гц, мощность до 5 кВт.

Автомагазин содержит дополнительное торговое оборудование для осуществления торговли . К нему относятся: мойка, полки, разделочные столы, ниши для одежды, кассовые аппараты, весы.

Контрольные вопросы:

1. Какие способы транспортирования молока от мест производства к молочным заводам Вам известны?

2. Какие автомобильные транспортные средства применяют для перевозки молока с ферм?

3. Как устроена автомолцистерна?

4.Как закачивается молока в автомолцистерну на ферме и как оно

скачивается на заводе?

5.Как обеспечивается мойка подвижного состава, емкостей автомолоцистерн и фляг?

6.Какие системы охлаждения применяются в авторефрижераторах?

7. Какие периодически возобновляемого источники холода в авторефрижераторах Вам известны? Дайте их характеристику.

Тема: 4 Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов

4.1 Молокопроводы и арматура.

4.2Транспортные и загрузочные устройства.

4.3Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

4.1.Молокопроводы и арматура.

Прием молока,его подача к емкостям дляхранения, к технологическому оборудованию и межоперационное перекачивание осуществляются по молокопроводам — трубам из нержавеющей стали, алюминиевым, стеклянным, из полимерных материалов и резинотканевым напорным рукавам. Конструкция молокопроводов должна отвечать высоким санитарным условиям, подвергаться легкой сборке и разборке для мойки и дезинфекции.

Наибольшее применение в молочной отрасли получили трубопроводы из нержавеющей стали с условным диаметром прохода 25, 32, 36, 50, 75 мм при толщине стенки 1 и 1,5 мм. Их обычно выполняют разборными с длиной участков не более 2—4 м. На концах трубы имеют соответствующие детали (ниппель с накидной гайкой и резьбовой штуцер с резиновой кольцевой уплотнительной прокладкой). Достоинства трубопроводов из нержавеющей стали — высокая прочность, долговечность, химическая и коррозионная стойкость. Наличие унифицированных элементов трубопроводов (колена и др.) допускает выполнение любой коммуникации, не прибегая к изгибу труб.

Стеклянные трубопроводы изготовляют из обыкновенного и термостойкого стекла . В первых допускается перекачивание жидкости при температуре от -50 до +150 °С с перепадом температуры не более 40 °С, а во вторых — с перепадом температуры 90—100 °С. Стеклянные трубы выпускают диаметром 12—100 мм и длиной 1— 3 м. Они соединяются специальными фасонными частями. Недостатком стеклянных труб является их хрупкость. Они не выдерживают резких механических ударов и больших динамических нагрузок.

Трубопроводы из полимерных материалов обладают высокими коррозионно-устойчивыми и диэлектрическими свойствами, меньшим гидравлическим сопротивлением, чем металлические трубы. На их монтаж затрачивают меньше времени и труда, чем на монтаж других труб. Недостатком таких трубопроводов является небольшая по сравнению с металлическими прочность . Допустимая рабочая температура составляет 80—85 °С, что не позволяет проводить стерилизацию их паром.

Резинотканевые напорные рукава широко используют в молочной отрасли. Для перекачивания молока применяют резинотканевые рукава типа П, состоящие из внутреннего и наружного резиновых слоев с одной или несколькими прокладками из прорезиненной ткани между ними. Такие рукава гибкие и эластичные. Внутренний диаметр выпускаемых резинотканевых рукавов 9—150 мм для рабочего давления перекачиваемого продукта 0,15—2,5 МПа.

Технологическое оборудование, а также молокопроводы оснащаются арматурой, предназначенной для их присоединения к коммуникациям, организации и управления потоками, изменения их направления, выбора рациональных режимов транспортирования (расхода , давления, скорости и др.) перекачиваемого продукта. Молочную арматуру обычно монтируют на

трубопроводах, реже — на оборудовании. Ее изготовляют из нержавеющей стали и бронзового литья, чаще из нержавеющей стали. Молочная арматура состоит из фасонных унифицированных элементов: одно-, двух- и трехмуфтовых тройников, одно-, двухмуфтовых отводов, заглушек и кранов и т. д., позволяющих собирать любую транспортную линию без изгиба труб. Основные типы молочной арматуры приведены в табл.1. Конструкция арматуры должна удовлетворять высоким санитарным условиям транспортирования продукта, удобной и быстрой сборке при мойке и дезинфекции.

Основные параметры молочной арматуры: условный диаметр прохода Dy, представляющий внутренний диаметр присоединяемого трубопровода,равный 25, 32, 36, 50, 75 и 100 мм; рабочее давление Рр —давление перекачиваемого продукта работающей арматуры (рабочее давление при перекачивании молочных продуктов обычно не превышает 0,35 МПа); условное давление Ру— давление, соответствующее рабочему при температуре перекачиваемого продукта; пробное давление Рпр — давление продукта при гидравлическом испытании арматуры на прочность.

1. Основные типы молочной арматуры

4.2. Транспортные и загрузочные устройства.

Важными процессами в организации переработки являются складирование, комплектация грузов и подача их на обработку в цех и вывоз готовой продукции.

Сырье и полуфабрикаты могут быть доставлены к технологическому оборудованию по транспортной системе с разных мест хранения в одно место для обработки в специальной таре, без тары, в поддонах, кассетах с помощью транспортных средств специального и общего назначения.

Многочисленные транспортные средства и машины можно разделить на три вида: внешние, межцеховые и внутрицеховые.

- внешним транспортным средствам относятся железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный. Задачи этих транспортных средств заключаются в доставке на территорию предприятия сырья и вспомогательных материалов и вывозе готовой продукции.

Межцеховой транспорт обеспечивает многочисленные перевозки основных и вспомогательных материалов в цеха из зон хранения и вывоз готовой продукции на склады.

Внутрицеховой транспорт является неотъемлемой частью тех-нологических линий, которые перемещают обрабатываемый продукт с одного участка на другой.

Различают транспортные средства с тяговым органом и без тягового органа. Оба типа устройств могут перемещать грузы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Наряду с непрерывно действующими транспортными устройствами применяют также и периодически действующие устройства—краны, подъемники, лифты, характеризуемые наличием рабочего и холостого ходов.

- транспортным средствам с тяговым органом относятся ленточные,

пластинчатые и скребковые транспортеры и элеваторы различных видов и назначений.

Ленточные транспортеры служат для межоперационных связей междуотдельными машинами и аппаратами, а также для контроля качества продукции — инспекции, сортирования и перемещения продуктов в моечных, сушильных и бланшировочных машинах.

Ленточный транспортер состоит из бесконечной ленты 2 (рис. 1), насаженной на приводной 1 и натяжной 5 барабаны. Приводной барабан 1 вращается от электропривода (на рис. 1 не показан). Бесконечная лента за счет сил трения о приводной барабан 1 перемещается, одновременно перемещается и находящийся на ней продукт 3. Для стабилизации ленты на барабанах существует опорная поверхность 4 в виде плоскости или опорных роликов.

Ленты транспортеров совмещают тяговые и несущие функции. Лента состоит из хлопчатобумажной ткани — белтинга с наружным резиновым покрытием.

Производительность ленточных транспортеров (кг/с) зависит от ширины ленты, ее скорости и высоты слоя материала и определяется для сыпучих продуктов по формуле

(1)

где F— площадь сечения материала на ленте, м2; v — скорость движения ленты, м/с; р — плотность материала, кг/м3.

На ленточных транспортерах перемещают сыпучие, кусковые и мучнистые материалы в горизонтальном направлении и под углом до 15°.

Скребковые транспортеры состоят из бесконечной цепной передачи 2 (рис.2), приводимой в движение механизмом привода 1, на которой на определенном расстоянии друг от друга закреплены скребки 3. Последние могут быть выполнены в виде пластин или ковшей. Движение бесконечной цепи со скребками увлекает за собой продукт 7, находящийся на поверхности 5. Опорная поверхность 6 служит для стабилизации работы транспортера и предотвращает вытягивание цепи вверх.

Рис. 1. Схема ленточного транспортера:                 Рис. 2. Схема скребкового транспортера:

1-приводной барабан; 2-бесконечная лента;          1-механизм привода цепной передачи;

3 – транспортируемый; 4- опорная поверхность;   2-бесконечная цепная передача; 3-скребок;

5-натяжной барабан.                  4-механизм натяжения цепной передачи;

5-опорная поверхность продукта; 6- опорная

поверхность цепной передачи; 7- продукт.

Производительность скребкового транспортера, кг/с,

(2)

где φ —коэффициент заполнения скребка (лотка); В— ширина скребка (лотка), м; h— высота скребка, м; v — скорость цепи, м/с; ρ — плотность материала, кг/м2.

Скребковые транспортеры могут поднимать груз под углом от О до 90° к горизонтальной поверхности. На их основе строятся элеваторы, нории и другие аналогичные транспортные средства.

Пластинчатые транспортеры состоят из набора металлических пластин двух типов — в виде круга 3 (рис. 3) и в виде ограниченного с двух сторон

полуокружностями элемента 2, насаженных на бесконечную цепь 1, приводимую в движение приводом 5. Круги J и элементы 2 могут смещаться относительно друг друга в горизонтальной плоскости на поворотах транспортера.

Преимущество пластинчатых транспортеров перед ленточными заключается в возможности подавать предметы по замкнутому контуру любой конфигурации и легкости санитарной обработки.

Подобные транспортеры применяют для транспортирования штучных грузов, например стеклянной тары под заполнение жидкостью. Сцепление транспортируемого предмета с пластинами незначительно, и они могут проскальзывать относительно друг друга. Это позволяет использовать подобные транспортеры в качестве формирователей потока из определенного числа предметов, например перед их затариванием в ящики или как накопитель тары без его останова.

Скорость движения пластин выбирают равной: для сыпучих грузов 0.1 …0.65 м/с, для штучных грузов 0,3…0,9 м/с.

Производительность пластинчатого транспортера, шт/с,

(3)

где v — скорость движения ленты, м/с; L — расстояние между грузами, м.

Рис. 3. Схема пластинчатого транспортера :

1—перемещаемый предмет; 2, 3 — пластины; 4 — приводная цепь с

пластинами; 5 — привод.

К транспортным средствам без тяговых органов относятся шнековые, монорельсовые, гидравлические, пневматические и безрельсовые транспортные средства.

Шнековые (винтовые) транспортеры используют для перемещения сыпучих и пастообразных продуктов в горизонтальном и наклонном

направлениях. Транспортер состоит из шнека 4 (рис. 4) на валу 3, который вращается приводной станцией 1.

Продукт подается через загрузочный бункер 2 , из которого под действием собственного веса попадает в полый цилиндр 5 на вращающиеся лопасти шнека, которые увлекают его в направлении указанном стрелкой.

Рис. 4. Схема шнекового транспортера:

1— приводная станция; 2— загрузочный бункер; 3— вал шнека; 4— лопасти шнека (винт); 5—полый цилиндр.

Дойдя до конца полого цилиндра 5, продукт под давлением лопастей выходит из него через выходное отверстие. Производительность шнекового транспортера, кг/с,

(4)

где F — средняя площадь сечения потока материала, м2; v — осевая скорость движения материала, м/с; р — плотность материала, кг/м3.

Средняя площадь сечения потока материала, м2,

(5)

где D—диаметр винта, м; φ = 0,6...0,65 — коэффициент заполнения цилиндра.

Осевая скорость движения материала, м/мин,

(6)

где S— шаг винта, м; n — частота вращения винта, мин-1.

Монорельсовые транспортные устройства применяют для перемещения крупных грузов, например автоклавных корзин, пакетов готовой продукции, при ремонтных работах (рис. 5). Они состоят из двутавровой балки 4— монорельса, закрепленного на по-

толке или специальных опорах. Эта балка проходит над тем оборудованием или участками, к которым необходимо доставить груз. На нижнюю полку балки с двух сторон опирается колесная тележка 3 электротали, которая приводится в движение приводом горизонтального

перемещения 1 через редуктор 2. Электроталь состоит из привода вертикального перемещения 5, троса 6 и захватного устройства 7.

Рис. 5. Схема монорельсового транспортного устройства:

1 — привод горизонтального перемещения; 2—редуктор; 3— колесная тележка; 4—двутавровая балка ; 5 — привод вертикального перемещения; 6— трос; 7—захватное устройство

При включении привода в работу колесная тележка 3 перемещается вдоль двутавровой балки 4 и останавливается после отключения привода 1, когда тележка достигнет необходимой точки.

При достижении нужной точки включают привод 5 вертикального перемещения, при этом груз, подвешенный к захватному устройству 7 (крюк), опускается или поднимается. Захватное устройство опускается или поднимается с помощью троса 6, который разматывается или наматывается на вал привода 5.

Мощность привода горизонтального перемещения груза, кВт,

(7)

где g— ускорение свободного падения, м/с2; Qr —масса груза, кг; Qэ — масса электротали, кг; vrz — скорость горизонтального перемещения, м/с; η = 0,01

— коэффициент тяги; µ - 0,85 — механический КПД.

Мощность, необходимая для подъема груза, кВт.

(8)

где vв — скорость вертикального перемещения, м/с.

Пневматические транспортные установки позволяют перемещать вовзвешенном состоянии в потоке воздуха сыпучие пищевые продукты (сахарный песок, мука, семена, измельченные полуфабрикаты и т. п.).

Различают всасывающие, нагнетательные и комбинированные пневматические транспортные установки.

Во всасывающих установках трубопровод находится под давлением ниже атмосферного , в нагнетательных — выше атмосферного, в комбинированных — сочетаются два первых варианта.

В сыпучий материал (рис. 6) опущены сопла 1, присоединенные к гибким шлангам 2, которые соединены с трубопроводами 3. Из трубопровода воздух отсасывается вакуум- насосом (вентилятором) 8. Под напором наружного воздуха материал 9 поступает через сопла 1, шланг 2, трубопровод 3 в циклон (разгружатель) 4 и через шлюзовый затвор 5—в сборный бункер 6. Освобожденный от материала воздух поступает в фильтр 7, а из него вакуум-насосом удаляется в атмосферу.

Достоинствами пневматического транспортирования являются герметичность и, следовательно, отсутствие пыли и загрязнений транспортируемого продукта. Наряду с этим обеспечивается полная механизация процессов загрузки и выгрузки материала, возможность его транспортирования по трассе любой конфигурации на значительные расстояния. Однако пневматические установки расходуют в 3...4 раза больше энергии, чем ленточные транспортеры одинаковой производительности.

Рис. 6 Схема пневматической транспортной установки:

1 — сопла; 2—гибкий шланг; 3 — трубопровод; 4 — циклон; 5—шлюзовый затвор;6—бункер; 7—фильтр; 8 — вакуум-насос; 9 — транспортируемый материал

Безрельсовые транспортные средства — это устройства на колесном ходу, не связанные с определенной траекторией движения по рельсовому пути. На перерабатывающих предприятиях в качестве межцехового транспорта используют вильчатые электро- и автопогрузчики,

электротележки, электрокары и электро-штабелеры. Благодаря большой маневренности с их помощью можно полностью механизировать подачу и вывод сырья и готовой продукции. Различные грузозахватные и подъемные механизмы, приспособленные для выполнения конкретных операций, весьма эффективны. Безрельсовый транспорт работает на аккумуляторах либо получает питание от подвешенного кабеля. Для работы на открытом воздухе применяют также и автомобильную тягу.

Схема вилочного электропогрузчика приведена на рис. 7. На шасси 2 электропогрузчика установлена энергоустановка, содержащая аккумуляторные батареи и два двигателя постоянного тока: один для привода колес шасси (напольного перемещения электропогрузчика), а другой —для привода гидронасоса для подъема груза. Водитель управляет электропогрузчиком с пульта.

Изменение направления перемещения осуществляется рулевой колонкой, аналогичной автомобильной. Благодаря применению двигателей постоянного тока скорость перемещения электропо грузчика до /км/ч можно плавно регулировать. Высота подъема груза ( вертикального перемещения колонки 4) у современных погрузчиков — до 4,5 м, грузоподъемность — до 2 т.

Рис. 7. Схема электропогрузчика:

1 — энергоустановка ; 2 — шасси; 3 — гидроподъемник; 4 — грузоподъемная колонка; 5 — груз.

Электропогрузчики наиболее целесообразно использовать для транспортирования грузов на расстояние 100 м. Их можно также применять и для складирования грузов.

Электроштабелер предназначен для штабелирования пакетов и поддонов, поэтому расстояния перевозки не должны превышать 50 м. Грузоподъемник снабжен специальными поворотными каретками,

позволяющими манипулировать грузом — поворачивать его вокруг вертикальной оси на 180° в узких проходах складов.

Электротележки установлены на шасси так же, как и электропогрузчики, но вместо грузоподъемного устройства у них имеется платформа, на которую помещают груз.

Рис. 8. Схема манипулятора МП--100:

1 — силовой привод; 2— рычажный механизм; 3 — грузовой блок; 4 — кронштейн.

В качестве подъемно-транспортного средства может быть использован электромеханический манипулятор (рис. 8).

Манипулятор состоит из силового привода 1, укрепленного на кронштейне 4, рычажного механизма 2 и грузового блока 3. Рычажный механизм и силовой блок могут поворачиваться на 360°. На грузовом блоке можно монтировать сменные захватные устройства. Манипулятор с помощью кронштейна 4 устанавливают на вертикальную стойку, например опору или стеллаж склада.

4.3 Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

В основе пневмотранспорта сыпучих порошкообразных продуктов лежит явление псевдоожижения, широко используемое в молочной промышленности также в процессе сушки, образования гранул быстрорастворенного продукта и

др.

Рис.9. Кривая псевдоожижения

Абсцисса точки К1 определяет скорость газа v0, при которой начинается псевдоожижение, а ордината — перепад давления в этой точке . Скорость газа (жидкости) v0, при которой слой зернистого материала переходит в псевдоожиженное состояние, называется скоростью начала псевдоожижения. При дальнейшем увеличении скорости газа слой расширяется, интенсивность перемешивания частиц возрастает, но перепад давления остается постоянным.

При определенной так называемой второй критической скорости vB или скорости уноса гидродинамическое равновесие нарушается. Эта скорость является верхним пределом существования псевдоожиженного слоя. При v > vB частицы уносятся из слоя, в результате этого снижается их массовое количество и уменьшается энергия, необходимая для поддержания твердой фазы во взвешенном состоянии.

Скорость начала псевдоожижения сухого молока v0 невысока и составляет 0,18 ÷ 0,23 м/с, а скорость движения потока транспортирующего воздуха выше в два раза wпв= 0,36 ÷ 0,46 м/с.

Скорость транспортирования продукта по трубопроводом составляет до 18 м/с на вертикальных участках и до 25 м/ с на горизонтальных. Таким образом при наличии горизонтальных участков в пневмотранспорте молока и похожих по структуре и плотности компонентов молочных продуктов или сырья для их изготовления выбирают скорость около 25 м/с.

При наличии технических характеристик оборудования, создающего поток транспортного воздуха, в виде производительности по воздуху, расчет трубопровода транспортера сводится к определению его диаметра.

Общий вид пневмотранспорта сухого молока представлен на рис.10

Рис 10. Принципиальная схема пневмотранспортной системы для сухого молока:

| 1 - шнек сушильнойбашни; | 2 - вибрационное сито; 3 - | шлюзовые питателя; 4 - трубопровод; 5 |
| --- | --- | --- |
| - приемный бункер; 6 | - фасовочные автоматы; | 7 - кран-лереключатель; 8 - бункера |

промежуточного храпения; 9 — трубопровод для сжатого воздуха; 1 0 - переключатели

На всех молочных производствах приходится транспортировать сухие продукты – сахар, муку, пищевые добавки и т. п. Особенно много транспортной работы по таким материалам на комбинатах по производству сухих молочных продуктов или смесей на их базе. При транспорте сыпучих веществ по горизонтали работа вполне может быть выполнена различного рода погрузчиками, электрокарами или конвейерным транспортом непрерывного действия – ленточными или скребковыми транспортерами. Возможность их эффективного применения в условиях необходимости перемещения продукта по вертикали резко снижается. При необходимости перемещения на высоту, превышающую 5 м. такие транспортеры вообще не имеют перспективы применения. Между тем на комбинатах по производству

сухих молочных смесей возникает технологическая потребность в перемещении сухого молока или сухой молочной основы молочных смесей на высоту превышающую 25 м. В этих условиях наиболее пригодными следует считать трубопроводные пнвмотранспортные системы – пневмотрассы.

Рассмотрим здесь такие системы в целом и составляющие их технические устройства.

В таких системах продукт транспортируется воздухом по трубопроводам из нержавеющей стали. Предпочтительны внутренние диаметры в диапазоне 50 ÷ 120 мм. При меньших – резко уменьшается производительность системы, при больших – трудно обеспечить достаточную скорость движения транспортирующего воздуха, поскольку она является функцией от таких показателей системы, как производительность нагнетателя воздуха и диаметр трубопровода v = f(Vн, Дтр).

Движение воздуха в трубопроводе может обеспечиваться двумя способами: продуванием или всасыванием. При продувании воздуха нагнетатель устанавливается у начала трубопровода, рядом с местом загрузки продукта в пневмотрассу. При всасывании – нагнетатель устанавливается в самом конце транспортера – после выгрузки транспортируемого продукта в предназначенные для него бункера.

Для обеспечения нагнетания воздуха используют специальные воздуходувки, так называемые повысители давления воздуха, с большой производительностью по количеству нагнетаемого воздуха – 360÷720 м3/час.

Повысители представляют собой устройства состоящие из корпуса 1 (рис. 11) имеющего в поперечном сечении прямоугольную форму с круговыми закруглениями по меньшим сторонам, двух гантелеобразных роторов 2, с очень маленьким зазором обкатывающих друг друга и внутреннюю поверхность корпуса. Один из роторов через муфту соединен с электрическим приводом, второй приводится во вращение от зубчатого зацепления, помещенного в специальный картер со стороны привода.

Рис. 11. Схема поперечного разреза повысителя давления. 1 – корпус; 2 – роторы.

Повысители неработоспособны при попадании в рабочую полость любых, даже пылеобразных, загрязнений, и поэтому установка их в конце пневмотрасс, в виде всасывающих устройств нежелательна. Здесь лучше в качестве привода пневмотрассы установить вакуумные водокольцевые насосы большой производительности (ВВН-12 идр.) – 180÷780 м3/час.

Водокольцевые насосы (рис. 12.)

Рис. 12. Схема водокольцевого вакуумного насоса.

  - – корпус; 2 – ротор; 3 – серповидные камеры переменного давления; 4

– водяное кольцо: 5 – выхлопная труба; 6 – вакуумметр; 7 – вакуумрегулятор; 8 – всасывающий трубопровод; 9 - емкость с водой для подпитки водяного кольца

    - водокольцевом насосе эксцентрично корпусу вращается ротор, образующий при этом водяное кольцо, из непрерывно подаваемой в корпус некоторого количества воды. На торцевых крышках насоса устроены серповидные отверстия служащие соответственно для всасывания воздуха из

| пневмотрассы и выброса его в окружающую | среду. Насос работает, |
| --- | --- |
| осуществляя известный закон газового перемещения – Р1V1 = Р2V2 , здесь Р1 , |  |
| Р2 – значения давления газа в объемах V1 , | V2 . У всасывающего |

серповидного отверстия по мере кругового движения ротора объем воздуха

V1, заключенный между водяным кольцом, лопастями и валом ротора – увеличивается, следовательно давление воздуха Р1 здесь уменьшается, вплоть до образования вакуума. Поэтому в патрубок насоса, соединенный каналом с всасывающим серповидным отверстием всасывается воздух из подсоединенной к нему пневмотрассы. При последующем переносе воздуха ротором в зону нагнетательного серповидного отверстия объем V2 между водяным кольцом, лопастями и валом ротора уменьшается, следовательно давление воздуха Р2 здесь увеличивается и он этим давлением выталкивается

- нагнетательный патрубок и далее, в окружающую среду. Водокольцевой насос сравнительно бесшумен в работе, хорошо промывается при попадании

- рабочую полость растворимых загрязнителей

Контрольные вопросы

1.Из каких материалов изготавливают молокопроводы?

2.Какие виды молочной арматуры Вам известны?

3.Как устроены, как работают, для каких целей могут быть использованы? Ленточные транспортеры; Скребковые транспортеры; Пластинчатые транспортеры; Шнековые (винтовые) транспортеры; Монорельсовые транспортные устройства – электропогрузчики и электроштабелеры.

4.В чем сущность процесса псевдоожижения?

5.При каких скоростях витания осуществляется процесс пневмотранспорта сухого молока?

6.Как устроен пневмотранспортер сухого молока?

Тема:  5 Компрессоры и их  классификация. Теплообменные

аппараты, регуляторы, фильтры

5.1 Классификация емкостного оборудования.

5.2 Емкости для хранения молока.

5.3Универсальные и специальные емкости.

5.1 Классификация емкостного оборудования

В соответствии с общей классификацией машин и аппаратов перерабатывающих производств емкостное оборудование молочных заводов относится к аппаратам, поскольку имеет основной характерный признак – наличие реакционного пространства. В емкостях, в зависимости от их назначения, могут происходить тепло-, массообменные, физико-механические, биохимические и другие процессы. Все емкостное оборудование классифицируют:

По назначению:

- емкости для хранения молока;

- специальные емкости, для производства различных видов молочной продукции.

По виду тепловой обработки:

- изотермические (термосы), резервуары – охладители, резервуары – подогреватели и пастеризаторы, универсальные емкости (с возможностью нагревания и охлаждения содержащихся в них продуктов).

По расположению:

- горизонтальные;

- вертикальные.

Емкости для хранения молока на заводе – как правило изотермические аппараты, основным назначением которых является сохранение потребительских свойств молока до переработки. Такие емкости хорошо теплоизолированы. При хранении молока в течении 24 часов оно должно нагреваться более чем на 2 °С. Емкости имеют перемешивающие устройства, механические мешалки или струйные аппараты, обеспечивающие выравнивание температуры молока по всему объему и предупреждающие отстой жировой фракции. Таким образом в емкостях хранения не происходит значительных качественных изменений молока. Они предназначены для достижения обратной цели – стабилизации микробиологических процессов и структуры молока.

Емкости, используемые на фермах, предназначены для охлаждения молока и хранения его в охлажденном виде до перекачки в автомолцистерны. Такие емкости также имеют термоизоляцию, перемешивающее устройство, но дополнительно, агрегатированы холодильными машинами, как правило с фреоновыми холодильными агентами.

Специальные емкости предназначены для производства молочных продуктов: кисломолочных напитков, творожного сгустка, сырного зерна, смесей для производства мороженого, йогурта, смесей для производства сухой молочной основы сухих молочных многокомпонентных консервов, созревания сливок при производстве масла, а также приготовления заквасок, используемых при производстве некоторых из этих продуктов.

Специальные емкости имеют устройства позволяющие регулировать температуру содержимого в широком диапазоне – нагревать с использованием горячей воды или пара и охлаждать водой, водопроводной или ледяной, в соответствии с технологией производства продукта.

В процессе термообработки и перемешивания молочных продуктов в таких специальных емкостях , происходят значительные качественные изменения структуры продукта.

5.2 Емкость для хранения молока

При длительном хранении молока на заводах применяют закрытые полугерметичные или герметичные резервуары, а при кратковременном, межаперационном хранении молока и сливок – ванны и баки.

Горизонтальная емкость (рис. 1)состоит из резервуара1,изготовленного из нержавеющей стали и защищенного кожухом 3. Пространство между резервуаром и кожухом заполнено теплоизоляцией 2.

Емкость устанавливается на ножках 8. В передней стенке емкости имеются люк 6 для осмотра рабочей поверхности, патрубок 9 для слива молока, термометр 10 для контроля за температурой молока. Мешалка 4 служит для предотвращения отстаивания молока в процессе хранения.

Заполнение емкости молоком производится насосом по трубе 11. При этом конец трубы направлен на стенку в целях уменьшения вспенивания молока.

Рис.1. Горизонтальная емкость для хранения молока:

Заполнение емкости фиксируется датчиком верхнего уровня. Опорожнение емкости осуществляется через патрубок 9 самотеком или с помощью насоса. Полное опорожнение фиксируется датчиком нижнего уровня. В некоторых случаях наполнение и опорожнение осуществляются через один и тот же патрубок 9, на котором установлен трехходовой кран. При таком способе наполнения ликвидируется вспенивание молока.

Горизонтальные ёмкости вместимостью 25 м3 имеют люк с самоуплотняющейся крышкой. Крышка с помощью кронштейна крепится к емкости болтами. Форма люка близка к эллиптической. Для закрытия люка крышка, которая находится в горизонтальном положении, своей узкой частью заводится внутрь емкости, а затем прижимается к внутренней поверхности люка зажимом. Герметичность соединения крышки с корпусом обеспечивается прокладкой. Самоуплотнение крышки происходит за счет силы гидростатического давления жидкости, находящейся в емкости.

В вертикальных емкостях в отличие от горизонтальных ось мешалкирасположена вертикально по центру емкости . Мешалка может иметь либо верхний, либо нижний привод. Люк находится в боковой стенке емкости.

Санитарная обработка внутренней поверхности горизонтальных и вертикальных емкостей осуществляется через моечные головки, расположенные в верхней части емкости. Емкости большой вместимости устанавливаются вне помещения и используются при температуре окружающего воздуха —25÷ + 38 °С. За рубежом используются емкости вместимостью до 250 м3. Отечественной промышленностью выпускаются емкости вместимостью50 и 100 м3. Емкость (рис. 2) представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар 3 с плоскими днищами и двойными стенками, изготовленными из нержавеющей стали. Пространство между стенками заполнено термоизоляцией 2. В нижней части емкости находится патрубок 1 для наполнения — опорожнения; в верхней — моющее устройство 4, состоящее из штуцера, корпуса и вертушки. Под действием вытекающей струи мою-щего раствора корпус вращается в горизонтальной плоскости, в то время как вертушка под действием вытекающих струй, направленных в разные стороны,— в вертикальной. Днище емкости имеет уклон в сторону сливного патрубка

Перемешивание молока осуществляется центробежным насосом. Молоко, забираемое из емкости насосом, через струйные насадки нагнетается в ту же емкость. Струйные насадки расположены на разных уровнях по высоте емкости и имеют различный наклон к горизонту, вследствие чего обеспечивается более интенсивное перемешивание молока.

Емкость снабжена датчиками верхнего и нижнего уровней, термометром сопротивления для контроля за температурой молока, а также датчиком текущего уровня и штуцером для установки рН-метра, контролирующего кислотность молока.

Универсальная ванна. Ванна(рис. 3)вместимостью1м3имеет корпусIIсмешалкой. Днище внутреннего корпуса имеет уклон в сторону сливного патрубка 7. Внутренний корпус заключен в наружный корпус 10, имеющий термоизоляцию. Между внутренним и наружным корпусами образуется свободное пространство, где размещено орошающее устройство 12 в виде кольцевой перфорированной трубы. Снизу внутреннего корпуса расположены змеевик 5 и барботср 3, К днищу внешнего корпуса крепится центробежный насос 4, обеспечивающий циркуляцию горячей воды.

Ванна закрывается крышкой 2, на которой расположен привод 1 мешалки.

Контроль за температурой молока (сливок) осуществляется термометром 8.

Рис.3. Универсальная ванна:

Рис.4. Емкость специального назначения:

Ванна заполняется продуктом насосом через нижний патрубок 7. В зависимости от требований, предъявляемых к тепловой обработке продукта, в ванне (в межстенном пространстве) циркулирует горячая вода, нагреваемая паром, либо в змеевик подается рассол.

Емкость специального назначения. Емкость (рис. 4) состоит из внутреннего корпуса 4 цилиндрической формы , теплообменной рубашки 3, теплоизоляции 2 и наружного корпуса 5. Для заполнения и опорожнения емкости служит патрубок 8. Если днище имеет коническую форму, то патрубок наполнения—опорожнения располагается внизу, по центру днища. Внутри емкости находится мешалка 1, обычно рамного типа. Привод мешалки 11 может быть как верхним, так и нижним. В нижней части емкости имеется патрубок для удаления из тсплообменной рубашки тепло- или хладоносителя. Люк10 для осмотра и ремонта рабочей поверхности емкости расположен в ее цилиндрической части.

Моющее устройство, находящееся в верхней части емкости, представляет собой реактивную вертушку.

Молоко или сливки, предварительно нагретые до температуры сквашивания, а также закваска поступают в емкость через нижний патрубок.

Перемешивание молока (а впоследствии продукта) осуществляется мешалкой по мере необходимости.

Готовый продукт охлаждается ледяной водой. Вода орошает внешнюю поверхность внутреннего корпуса, вытекая из перфорированной трубы, расположенной но периметру теплообменной рубашки в ее верхней части. Охлаждение продукта осуществляется при его непрерывном перемешивании. Готовый продукт удаляется из емкости через нижний патрубок и насосом подается па расфасовку.

Резервуар-охладитель для молока  фирмы «Альфа-Лаваль» (рис. 5)

представляет собой емкость, выполненную из нержавеющей стали, с низкоскоростной мешалкой, которая быстро перемешивает молоко при любом уровне заполнения без подсбивания молочного жира. Внизу на штоке мешалки встроены сопла для мойки емкости. Двигатель мешалки снабжен специальным герметичным соединением шланга со штоком мешалки. Рабочая вместимость этих емкостей составляет от 7,15 до 16 м3. Частота вращения мешалки составляет 0,4 с-1. Слив молока осуществляется через трехходовой патрубок. Емкость устанавливается на регулируемых стойках. Качество молока и параметры работы емкости контролируют с помощью пульта электронного управления . Он включает в работу электронный термостат, реле времени, защиту для двигателя компрессора и мешалки. Пульт мойки состоит из шкафа управления и моечного агрегата в комплекте с насосом для моечного раствора и арматурой, монтируется на емкости или отдельно.

Тип холодильного агрегата в емкости — встроенный с непос-редственным охлаждением. В качестве хладагента применяют хладон (R22).

Для хранения молока применяют емкости В2-ОМВ-0,5, В2-ОМГ-4,0,

В2-ОМВ-6,3, В2-ОМГ-10, Г6-ОМГ-25, В2-ОХР-50 и В2-ОХР-100.

Емкость для хранения молока В2-ОМГ-4,0 (рис.6)представляет собойгоризонтальный сосуд с двумя выпуклыми сферическими днищами, установленный на опорах. Цилиндрический сосуд состоит из наружного и внутреннего корпусов, изготовленных соответственно из алюминиевого листа и листовой стали. Пространство между корпусами заполнено термоизоляционным материалом — фенолформальдегидным пластиком ФРП-1 или ФРП-11. В верхней части емкости расположены моечное устрой-ство, датчик верхнего уровня, воздушный клапан и смотровое окно. Моечное устройство представляет собой две трубчатые полудуги с отверстиями для подачи моющего раствора, под действием которого полудуги приводятся.

Датчик верхнего уровня молока предназначен для подачи сигнала о заполнении рабочей вместимости емкости. При заполнении емкости мо-локом и ее опорожнении воздух выходит и поступает через воздушный клапан. Для периодического визуального контроля имеются светильник и смотровое окно.

На переднем днище горизонтальной емкости и центральной части вертикальной расположены люк, термометр, кран для отбора проб, устройство для постоянного контроля уровня молока и стационарная неотъемная лестница. Люк предназначен для установки моечного устройства и эжектора, а также для ремонта и осмотра внутренней поверхности емкости. Лестница служит для обслуживания ее верхней части. В нижней части емкости расположены перемешивающее устройство, датчик нижнего уровня молока и опоры (пята). Перемешивающее устройство состоит из специального центробежного насоса, смонтированного вместе с электродвигателем, системы трубопроводов с кранами и эжектора,

вмонтированного внутрь емкости. Датчик нижнего уровня молока, предназначенный для подачи сигнала о полном опорожнении, установлен в патрубке наполнения-опорожнения.

Рис.5. Резервуар-охладитель для молока:

Наполнение емкости молоком осуществляется через трехходовой кран (при этом блокируется возможность слива) и патрубок, расположенный в нижней части емкости. Наполнение через нижний патрубок предотвращает вспенивание молока. Опорожнение емкости осуществляется самотеком или с помощью насоса через тот же патрубок. При этом трехходовой кран устанавливают в положение на слив, блокируя наполнение. Заполнение или опорожнение емкости прекращают вручную после светового или звукового сигнала. Перемешивание молока в резервуаре производится в автоматическом или ручном режиме через каждые 4 ч после интенсивного перемешивания в течение 15 мин. Разность жирности молока в различных точках емкости составляет не более 0,1 %. Термоизоляционный материал обеспечивает повышение температуры молока не более чем на 2 °С за 24 ч хранения.

Емкость для хранения молока Г6-ОМГ-25 представляет собойтермоизолированный сосуд, в который заливают охлажденное молоко, накапливают его и хранят без образования отстоя жира. Она (рис.7) представляет собой алюминиевый корпус, защищенный стальным кожухом, пространство между которыми заполнено изоляционным пенопластом. Сосуд устанавливают на регулируемые по высоте опоры. Наполнение и опорожнение резервуара осуществляются через сливной патрубок, к которому подсоединяется через переходник молочный трехходовой кран с условным проходом 50 мм . Выход из емкости при наполнении ее молоком , а также для подвода воздуха при сливе молока осуществляется через фильтр.

Перемешивается молоко с помощью насоса, который забирает молоко и нагнетает его в насадку. Молоко, выбрасываемое из насадки, пронизывает всю массу, захватывая все слои, чем обеспечивается равномерное перемешивание. Для отсоединения насоса предусмотрены краны. Насос включается автоматически.

Осмотр внутренней поверхности емкости и наблюдение за процессом перемешивания молока осуществляются при помощи лестницы, смотрового окна и светильника.

Для дистанционного автоматического контроля уровня молока в емкости установлены сигнализатор контроля уровня, датчики которого расположены на емкости, а сигнализирующие элементы — в электрошкафу; электронный индикатор уровня, стержневой датчик которого находится в верхней части емкости, а показывающий прибор — в электрошкафу.

Температура молока контролируется термометром с дистанционной передачей показаний, установленным на переднем днище емкости, и показывающим прибором термометра, находящимся в электрошкафу.

Санитарная обработка внутренней поверхности емкости производится с помощью моечных головок.

Для доступа внутрь емкости имеется люк с крышкой , которая с помощью рычага прикреплена к кронштейну, приваренному к обшивке емкости. Чтобы открыть крышку, ослабляют зажим, выводят упор из зацепления с ободом люка , после чего поворачивают его на 90°. За счет смещения центра тяжести крышка поворачивается вокруг своей оси в горизонтальном положении, располагаясь узкой частью вдоль большой оси люка, после чего за упор и винт заводится внутрь резервуара. Закрывается люк в обратном порядке. Герметичность соединения крышки с корпусом достигается с помощью прокладки.

Крышка люка сблокирована с электродвигателем насоса для подачи молока и моющих средств. Блокировка обеспечивает автоматическое отключение электродвигателя с одновременной подачей светового и звукового сигналов при открытой крышке люка.

Емкости В2-ОХР-50 и В2-ОХР-100 предназначены для хранения охлаж-денного до 6—8 °С молока на перерабатывающих предприятиях. Их устанавливают вне помещения и используют при температуре окружающего воздуха до + 40 °С, -25 °С.

Емкости для хранения молока В2-ОХР-50 (рис.8)представляют собойвертикальные двухстенные цилиндры с плоскими днищами, выполненные из коррозионно-стойкой стали, межстенное пространство которых заполнено термоизоляционным материалом. Термоизоляция емкости не должна допускать изменения начальной температуры более чем на 2 °С в течение 24 ч при разнице температур продукта и окружающей среды 21 °С и заполнении емкости до 25 % ее номинальной вместимости.

Корпус емкости — сварная конструкция, состоящая из цилиндрической обечайки, верхнего и нижнего плоских днищ, секторов, соединенных по вертикали прутками , поясов, привариваемых к секторам по диаметрам емкости . В емкости имеются перемешивающие и моечные устройства. К корпусу емкости привариваются штуцера для подключения контрольно-измерительных приборов и подсоединения труб для перемешивающего устройства. В нижней части корпуса имеется патрубок наполнения-опорожнения. внутреннюю полость емкости.

Емкость устанавливается вне помещения на фундаменте. Передняя часть емкости (место расположения бокового люка) находится внутри пристройки к зданию.

Рис.7. Емкость для молока

Рис.8. Емкость для хранения молока В2-ОХР-50:

Молоко перемешивается с помощью центробежного насоса, двух струйных насадок и трубопроводов. Струйные насадки расположены на разных уровнях и имеют различный наклон к горизонтали, что обеспечивает более интенсивное перемешивание молока . Молоко забирается насосом и через струйные насадки снова нагнетается в емкость.

Моечное устройство состоит из штуцера, корпуса и вертушки. Штуцер неподвижно закреплен на съемной крышке емкости, что дает возможность осматривать и ремонтировать моющую головку при открытой крышке. Корпус моечного устройства под действием вытекающей струи жидкости вращается в горизонтальной плоскости на штуцере, а вертушка в то же время под действием двух вытекающих струй жидкости — в вертикальной плоскости. Таким образом, вертушка, совершая сложное движение, омывает Емкость наполняется охлажденным молоком через патрубок наполнения-опорожнения, расположенный внизу, что исключает пенообразование. Молоко хранится в течение заданного времени. В процессе хранения молоко периодически перемешивается через определенные промежутки времени с помощью центробежного насоса, двух струйных насадок и трубопроводов. Управление процессами перемешивания молока и мойки емкостей осуществляется через пневмоклапаны. Емкости моют после каждого опорожнения; с помощью моечного устройства. Моечные растворы подаются по трубопроводу от централизованной станции. Контроль температуры молока и предельных уровней (верхнего и нижнего) при заполнении и опорожнении емкостей осуществляется с выдачей сигнала.

Технические характеристики емкостей для хранения молока приведены

- табл.1.

  - Технические характеристики емкостей для хранения молока:

5.3  Универсальные и специальные емкости

Конструкция большинства специальных емкостей позволяют использовать их при производстве различных молочных продуктов, т.е. считать их универсальными. Такие емкости имеют мешалки различных конструкций и принципов действия, теплообменные устройства в виде термоизолированной полости – рубашки или трубчатого змеевика. Более глубокая специализация предполагает наличие этих же устройств, но учитывающих специфические свойства продукта – рамные мешалки для сливок, мешалки для перемешивания и разрезания сгустка и т.д.

Вертикальные емкости для хранения позволяют лучше использовать высоту помещения, а также быстрее опорожняются по сравнению с

горизонтальными. Последние оказывают меньшее давление на опорную поверхность. Их можно смонтировать снаружи перерабатывающего предприятия и таким образом сэкономить его полезную площадь. В этом случае внутри помещения размещают лишь переднюю часть емкости с приемным и сливным патрубками, люком и контрольными приборами; остальную часть располагают вне помещения и устанавливают над ней легкий навес для защиты от осадков и солнечных лучей.

Кроме вертикального и горизонтального исполнения емкости специального назначения различают по назначению — охладители молока, ванны для нагревания и универсальные тепловые аппараты; по типу перемешивающего устройства — с лопастными, пропеллерными и специальными мешалками; по конструкции системы тепловой обработки продукта (охлаждение или нагревание) — емкости с теплообменной рубашкой, оросительной системой, теплообменником в виде змеевика и комбинированным теплообменным устройством.

Молоко в емкостях охлаждают двумя способами: непосредственно кипящим в испарителе хладагентом или при помощи хладоносителя, т. е. воды или рассола от холодильной установки.

В ваннах длительной пастеризации или универсальных тепловых аппаратах молоко нагревается через теплопередающую стенку -рубашку от поступающей в нее горячей воды или пара, пропускаемого через воду.

Емкость специального назначения (рис. 9) состоит из корпуса цилиндрической формы, теплообменной рубашки, теплоизоляции и на-ружного кожуха. Для ее заполнения и опорожнения служит патрубок. Емкость снабжена мешалкой рамного или другого типа. Через патрубок в нижней части из теплообменной рубашки удаляется тепло- или хладоноситель. Люк для осмотра и ремонта рабочей поверхности расположен в средней части. Моющее устройство, находящееся в верхней части емкости, представляет собой реактивную вертушку.

Молоко или сливки, предварительно нагретые до температуры сквашивания, а также закваска подаются через нижний патрубок емкости насосом.

Перемешивание молока (продукта) осуществляется по мере не-обходимости мешалкой. Готовый продукт охлаждается ледяной водой или рассолом. Хладоноситель орошает внешнюю поверхность внутреннего корпуса, вытекая из перфорированной трубы, расположенной по периметру теплообменной рубашки в ее верхней части. Продукт охлаждается при его непрерывном перемешивании, удаляется через патрубок и насосом перекачивается на фасование. Ванны длительной пастеризации В1-ВД 2-П, Г6-ОПА-600 и Г6-ОПБ-1000 вместимостью соответственно 0,35; 0,6 и 1 м3 отличаются от описанной емкости отсутствием орошающей перфорированной трубы для подачи хладоносителя и наличием у теплообменной рубашки переливной трубы и парораспределительной головки, к которой через трубопровод подается пар. Для охлаждения продукта , находящегося в ванне, в теплообменную рубашку подается холодная вода, для нагревания и пастеризации с водой через парораспределительную головку поступает пар. Ванны оборудованы мешалками пропеллерного типа.

Рис.9. Емкость для приготовления кисломолочных продуктов

Конструкция универсальной емкости позволяет значительно интенсифицировать процессы охлаждения и нагревания находящегося в нем продукта. Достигается это тем, что охлаждение осуществляется с помощью орошающего устройства, выполненного в виде кольцевой перфорированной трубы и змеевика, расположенного в нижней части емкости. Вода нагревается паром, подаваемым в барботер. Циркуляцию горячей воды обеспечивает центробежный насос. Змеевик может быть расположен в верхней части емкости и приварен к внутренней ванне в виде спирали.

Сливкосозревательные аппараты. Предназначены для физическогосозревания сливок. Принцип их работы основан на равномерном воздействии теплоты (охлаждения) на сливки с целью перевести часть молочного жира в твердое состояние.

Сливкосозревательные аппараты бывают вертикального и го-ризонтального типов. Конструктивная особенность их — корпус с теплоизоляцией, перемешивающее устройство и теплообменная рубашка Ниже рассмотрены сливкосозревательные аппараты, наиболее широко применяемые в молочной промышленности.

Сливкосозревательный аппарат вертикального типа приведен на рис.8. Основной частью аппарата является цилиндрический теплоизолированный резервуар с мешалкой, моечным устройством. Особенность аппарата — теплообменная рубашка, мешалка и устройство для мойки.

Теплообменная рубашка выполнена в виде змеевика , что позволяет прокачивать хладоноситель под избыточным давлением, повышая этим эффективность теплообмена . Мешалка, установленная вертикально, имеет форму трубчатого контура с диагональной лопастью. Нижняя часть мешалки опирается на подшипник скольжения. Привод мешалки установлен на крышке аппарата. Моечное устройство состоит из двух головок, вращающихся во взаимно перпендикулярных плоскостях. Головки имеют изогнутые трубки, создающие при вытекании моющего раствора реактивную силу, вращающую головки. Моющий раствор, вытекая из головок, смывает остатки продукта с внутренней поверхности резервуара.

Рис.10. Сливкосозревательный аппарат Я1-ОСВ вертикального типа:

Заполняют и опорожняют аппарат через патрубок, который расположен в нижней части резервуара. Для контроля температуры продукта установлены стеклянный термометр и термометр сопротивления. Для

определения уровня продукта в аппарате служат датчики уровня, для сигнализации опорожнения — датчик нижнего уровня. Пробу продукта для определения кислотности берут через кран, расположенный в цилинд-рической части резервуара.

Аппарат оснащен средствами контроля, автоматического и дистанционного управления процессами. Техническая характеристика аппаратов приведена в табл. 2.

Таблица 2.

Сливкосозревательный аппарат вертикального типа с рамной мешалкой (рис. 10)применяют для подготовки и обработки сливок,припроизводстве сливочного масла, сметаны и других продуктов.

Основная часть аппарата — вертикальный цилиндрический резервуар с коническим днищем . На наружной стороне днища и боковой стенке резервуара имеются змеевики, соединенные между собой перемычкой. Пространство между змеевиками и кожухом аппарата заполнено теплоизоляционным материалом.

Особенности аппарата — конструкция мешалки и устройства для мойки. Мешалка предназначена для перемешивания сливок. Лопасти прикреплены вертикально к стойке с помощью направляющих стержней и накидных гаек. Для предотвращения бокового перемещения мешалки во время работы в нижней части емкости имеется опора.

Рамная мешалка равномерно и эффективно перемешивает сливки при их созревании. Привод закрыт кожухом.

Устройство для мойки аппарата состоит из трех моющих головок, установленных в верхней части резервуара и прикрепленных к кольцевому коллектору, куда по трубопроводу поступает моющий раствор. Моющие головки расположены под углом к оси емкости, что обеспечивает высокое качество мойки . На трубопроводе подачи моющего раствора установлен пневматический клапан для моющего раствора.

Для внутреннего обслуживания резервуара предусмотрена откидная крышка с окном для наблюдения и блокировкой (конечным выключателем), обеспечивающей отключение электродвигателя и остановку автоматической мойки при открывании крышки.

Рис.10. Сливкосозревательный аппарат вертикального типа с рамной мешалкой:

  - резервуаре имеется датчик дистанционного измерения уровня сливок,

- на боковой стенке смонтированы пробный кран, датчик температуры сливок, стеклянный термометр и датчик рН-метра.

Управление режимами работы аппарата и ввод программ осуще-ствляются с пульта автоматического управления, информация отображается на однострочном дисплее и светодиодных индикаторах пульта автоматического управления.

Сливкосозревательные ванны горизонтального типа (так называемаясливкосозревательная ванна) (рис. 11) представляет собой горизонтальный резервуар корытообразной формы с рубашкой, которая заполняется водой,

подогреваемой паром. Пар поступает из трубчатого перфорированного барботера, расположенного в нижней части резервуара.

Для перемешивания сливок предназначена трубчатая мешалка, которая совершает колебательные движения.

Сливки заливают в ванну, трубчатая мешалка, совершая колебательное движение, равномерно их перемешивает. К мешалке подводится хладоноситель (рассол, ледяная, охлажденная вода и др .). Для нагрева продукта в рубашку, предварительно заполненную водой до переливной трубы, подают пар, который конденсируется и отдает теплоту воде, а через стенки — продукту. При перемешивании продукта достигается равномерный нагрев. Техническая характеристика сливкосозревательных аппаратов горизонтального типа приведена в табл.

Таблица 3.

Рис.11. Сливкосозревательный аппарат горизонтального типа:

Сыродельная ванна (рис. 12).Ванна двустенная прямоугольной формыс закругленными торцевыми стенками . Внутренняя ванна закрыта кожухом. Пространство между ванной и кожухом (рубашка) заполнено теплоизоляцией. Между наружным и внутренним дном ванны установлен барботер. Подвод пара, воды и слив конденсата из рубашки осуществляют через патрубки.

Наполнение молоком сыродельной ванны с рабочей вместимостью 2,5 м3 контролируют мерной линейкой, ванны с рабочей вместимостью 10 м3 — автоматически, для этого на боковой стенке ванны вмонтирован датчик контроля верхнего уровня молока

Для приготовления закваски чистых культур молочнокислых бактерий применяют заквасочники с ушатами и резервуарного типа. Основной параметр их — вместимость.

Заквасочники вместимостью 0,012—0,06 м3 применяют для приготовления лабораторной и производственной заквасок, вместимостью 0,1—0,63 м3 и более —для приготовления производственной закваски.

Заквасочник с ушатами вместимостью0,012м3(рис. 13,а)состоит изнаружной и внутренней ванн, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. Ванна имеет шарнирно прикрепленную крышку.

В верхней части ванны установлена решетка, в которую вставляют ушаты. Ушаты с молоком помещают в ванну, заполненную водой до верха переливной трубы. Нагревание молока до температуры пастеризации и выдержка при этой температуре осуществляются в автоматическом режиме. В качестве теплоносителя применяют водяной пар. По окончании пастеризации в ванну подают холодную воду для охлаждения молока до температуры сквашивания. После этого в ушаты вносят культуры молочнокислых бактерий.

Готовую закваску охлаждают ледяной водой (2—3 °С) и направляют в производство или хранят в специальных камерах до употребления.

Заквасочник с двумя ушатами вместимостью 0,04 м3 аналогичен заквасочнику с четырьмя ушатами вместимостью 0,012 м3.

Техническая характеристика заквасочников с ушатами приведена в табл.4.

Заквасочники резервуарного типа (рис. 13, б) с паровым илиэлектрическим нагревом представляют собой цилиндрическую емкость с рубашкой, заполненной теплоизоляционным материалом, и устройствами для залива и слива продукта, перемешивания, мойки внутренней поверхности, змеевиками или термоэлектрическими нагревателями (ТЭНами), датчиком контроля температуры пастеризации и сквашивания и др. В электрошкафу смонтированы электрические приборы, обеспечивающие автоматический режим работы заквасочника.

Пространство между наружной ванной и кожухом заполнено теплоизоляционным материалом. В зависимости от конструкции заквасочника в рубашке устанавливают змеевики или ТЭНы, а также переливную трубу.

К днищу внутренней ванны приварен патрубок для вывода продукта. Для полного слива продукта днище имеет уклон в сторону выпускного патрубка.

По образующей внутренней ванны в ее верхней части приварен змеевик для подачи ледяной воды, а к днищу наружной ванны — переливная труба, патрубок для слива воды из рубашки и змеевик для подачи пара при пастеризации продукта. На выходных концах змеевиков подачи пара и ледяной воды установлены обратные клапаны. Патрубок, приваренный к дну наружной ванны, предназначен для заполнения рубашки водой.

Об уровне воды в рубашке сигнализирует электрическая лампочка, установленная на лицевой части электрошкафа. При отсутствии сигнала о заполнении необходимо открыть вентиль и заполнить рубашку водой. Переливная труба ограничивает заполнение водой рубашки.

Заквасочник закрывается подвижной и неподвижной крышками. На подвижной крышке находится упор, который нажимает на конечный выключатель и отключает электродвигатель при открытой крышке. На неподвижной части смонтированы датчики верхнего уровня продукта, моющее устройство, патрубок для заливки молока, датчик блока регулирования и контроля температуры, который погружен в продукт.

Молоко до температуры пастеризации нагревают водой, которой заполняют рубашку заквасочника.

Рис.13. Заквасочники:

Для смешивания сырьевых компонентов при приготовлении смесей мо-роженого используют оборудование ОАО «ОСКОН»: ванны ВСМ с нагревом горячей водой вместимостью от 0,2 до 1,0 м3; ванны ВСМ с паровым обогре-вом вместимостью от 0,2 до 2,5 м3; ванны длительной пастеризации ВДП с паровым (вместимость от 0,2 до 1,0 м3) и электрообогревом (вместимость 0,1 и 0,2 м3); резервуары для приготовления смеси РСМ вместимостью 2,5 и 5 м3; змеевиковый пастеризатор ВСМ-3-2,0 вместимостью 2,0 м3; сыродельные ванны СВ вместимостью от 0,6 до 10,0 м3; сыроизготовители СИ вместимостью 5 и Юм3. Используется также следующее оборудование: сыродельные ванны Чепецкого машиностроительного завода вместимостью от 2,5 до 10 м3; сыродельные ванны вместимостью 1,0 и 1,8 м3 и сыроизготовитель вместимостью 1,0 м3 других производителей оборудования; резервуары универсальные молочные РЖ-400 вместимостью 400 л; пастеризационно-заквасочные установки вместимостью 0,35 и 0,63 л. Кроме упомянутого оборудования для указанной цели используется и ранее выпускавшееся оборудование: сыродельные ванны (Д7 -ОСА-1, П-663, СВ-1000, СВ-2000, ВС-2500), сливкосозревательные ванны (ВСГМ-400, ВСГМ-800, ВСГМ-1200, ВСГМ-2000), ванны длительной пастеризации (ВДП-300, ВДП-600, ВДП-1000, ВДП-1000М, ВДП-2500), универсальные резервуары (ГУМ-1200, Г2-ОТ2-А), пастеризаторы змеевикового типа (ОЗП-1000, ОЗП-2000, ВСМ-3-2,0) и другое оборудование.

Смесительные ванны и резервуары. В последние годы ОАО«ОСКОН» разработало и выпускает целую серию ванн ВСМ из нержавеющей стали для смешивания и растворения компонентов смесей мороженого с использованием разных способов подогрева - горячей воды (рис. 14) либо парового барботера и водяной рубашки (рис. 15). Частота вращения мешалки 1500 об/мин. Технические характеристики этих ванн приводятся в табл. 6 и 7.

Рис.14. Схема ванны для приготовления смеси ВСМ с обогревом горячей водой

Таблица 6. Технические характеристики смесительных ванн ВСМ с водяным подогревом.

Таблица 7. технические характеристики смесительных ванн ВСМ с паровым барботером и водяной рубашкой

Контрольные вопросы:

1. Как можно классифицировать емкостное оборудование молочных

производств?

2. С какой целью используют горизонтальные емкости?

3. В каких условиях используют вертикальные емкости?

4. Как устроены горизонтальные емкости для хранения молока?

5. Как устроены и работают емкости большой вместимости?

6 . Что такое универсальные емкости?

7 . Какие специальные емкости Вы знаете? Расскажите о их устройстве и

назначении.

Список источников

Литература:

  - Курочкин А.А., Лященко В.В.. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2011, - 440с.: ил.

  - Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2011, - 400с.: ил.

  - Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 2015. – 270с.

  - Крусь Г.Н. и др Технология молока и молочных продуктов. – М.: Колос С, 2014, - 455с.: ил.

  - Машины и аппараты пищевых производств: учебник для вузов в 3 кн: С.Т. Антипов и др. = Минск: БГАТУ, 2013.

  - Бредихин С.А., Юрин В.Н. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. – М.: Колос С, 2012. – 319с.: ил.

  - Малыгина А.М., Калинина Л.Е. Общая технология молока и молочных продуктов – М.: Колос С, 2013 – 199с.: ил.

  - Оленов Ю.А. и др. Справочник по производству мороженого. – М.: ДеЛиПринт, 2014. – 768с: ил.

  - Шингарева Т.И. Санатория и гигиена молока и молочных продуктов.

– Минск : ИВУ Минфина, 2010. – 330с.

10. Оборудование и автоматизации перерабатывающих производств /А.А.

Курочкин и др./ - М.: Колос С, 2011. – 591с.: ил.

11. Шаманова Г.П., Киселева Р.М. Производство сухих молочных продуктов

детского питания. – М.: Пищевая промышленность, 2008. – 103с.: ил.

12. Методы расчёта процессов и аппаратов химической технологии (примеры

и задачи) / Романков А.Т. и др/ - СПб: Химия. 2013- 496с.: ил.

13. Голубева Л.В., Пономарев А.Н. Современные технологии и оборудование

для производства питьевого молока. – М.: ДеЛиПринт, 2014. – 179с.

14. Технологическое оборудование молочной отрасли. Курс лекций для

студентов ГГАУ специальности Т.18.02.02. Раицкий Г.Е., Гродно, 2011.

Планы практических (семинарских) занятий

Практическое занятие №1

Темы: Оборудование доставки сырья. Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока. Оборудование аппаратного цеха. Оборудование производства творога и творожных изделий.

Цель: – изучить оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока..

План

1 Оборудование приемки, учета, первичной обработки

2 Оборудование аппаратного цеха.

3 Оборудование производства творога и творожных изделий.

Контрольные вопросы:

1.Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий, его конструкции, принципы работы

2.Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока

3.Оборудование доставки сырья

4.Оборудование транспортировки в молочной промышленности.

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Практическое занятие №2

Темы: Оборудование производства сыра. Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки). Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции. Оборудование очистки и мойки.

Цель – изучить оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции

План:

1 Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки)

2 Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей.

3 Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции.

4 Оборудование очистки и мойки.

Контрольные вопросы:

1.Основные требования к технологическому оборудованию.

2.Оборудование производства сыра.

3.Оборудование для производства плавленых сыров.

4.Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки).

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Практическое занятие  №3

Темы: Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов. Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта. Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей. Автомобильный холодильный транспорт

Цель: изучить подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта.

План:

1 Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов

2 Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта.

3 Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей.

4 Автомобильный холодильный транспорт.

Контрольные вопросы:

1.Спецтехника для перевозки  молочной продукции

2.Совместная  транспортировка  молочной продукции с другими  с полуфабрикатами

3.Требования к транспортным средствам, доставляющих готовую молочную продукцию в места реализации

4.Автомобильный холодильный транспорт

5.Способы вывоза молока и молочных продуктов.

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Практическое занятие № 4

Темы: Молокопроводы и арматура. Транспортные и загрузочные устройства. Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

Цель: изучить Транспортные и загрузочные устройства.

План:

1 Молокопроводы и арматура

2 Транспортные и загрузочные устройства

3 Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

Контрольные вопросы:

1.Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

2.В чем сущность процесса псевдоожижения?

3.Молочная арматура, основные параметры.

4.Транспортные и загрузочные устройства.

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Практическое занятие №5

Темы: Гидравлические и пневматические системы. Питающая и очистительная аппаратура. Гидравлические системы.

Цель: изучить гидравлические и пневматические системы.

План:

1 Гидравлические и пневматические системы.

2 Питающая и очистительная аппаратура.

Контрольные вопросы:

1.Область применения гидравлических жидкостей

2.Требования к гидравлическим жидкостям

3.Понятие о пневматических системах

4.Назначение и область применения пневматических систем

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

/Рогов И.А., Забашта А.Г, Казюлин Г.П.// - М.: Колос, 2010. - 367 с.

Практическое занятие №6

Темы: Гидравлические жидкости, состав, классификации. Пневматические системы. Назначение, состав, область применения.

Цель: изучить гидравлические жидкости, состав, классификации.

План:

1 Гидравлические жидкости, состав, классификации

2 Пневматические системы

3 Назначение, состав, область применения.

Контрольные вопросы:

1.Понятие о гидравлических жидкостях

2.Состав гидравлических жидкостей

3.Классификация гидравлических жидкостей

4.Функции гидравлических жидкостей

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Практическое занятие №7

Темы: Автоматизация технологических процессов. Понятие и назначение автоматизации. Краткое описание технологического процесса.

Цель: изучить автоматизацию технологических процессов.

План:

1 Автоматизация технологических процессов.

2 Понятие и назначение автоматизации.

3 Краткое описание технологического процесса.

Контрольные вопросы:

1.Автоматизация технологических процессов.

2.Понятие и назначение автоматизации.

3.Понятие об автоматизации технологических процессах

4.Назначение и область применения автоматизаци технологических процессов.

5.Классификация оборудования по степени автоматизации.

Список литературы:

1.  Курочкин А.А., Лященко В.В. Технологическое  оборудование  для  переработки  продукции  животноводства М.: Колос, 2001.

2. Ивашов В.И. Технологическое  оборудование  предприятий  молочной  промышленности.  Том 1.  - М.: Колос, 2001.

3. Бредихин С.А. и  др. Технологическое  оборудование  молокомбинатов. – М.: Колос, 2000.

4.   Остриков А.Н., Абрамов О.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств. Учебник для вузов. - С-Петербург: ГИОРД, 2003.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животговодства

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Технологические машины и оборудование    пищевых производств

| образовательная программа | Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания |
| --- | --- |
| траектория | Инновационные технологии в производстве продуктов питания из животного сырья |

Костанай, 2016

Курс лекций по изучению дисциплины Технологические машины и оборудование    пищевых производств для магистрантов  специальности: 6М080200 Технология  производства продуктов животноводства

Утверждены Методическим советом  Факультета ветеринарии и технологии животноводства  КГУ им. А. Байтурсынова, протокол  от ___.___. 2015 г. № ____

Технологическое оборудование отрасли (молочной промышленности)

Литература рекомендованная для изучения курса:

  - Курочкин А.А., Лященко В.В.. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2001, - 440с.: ил.

  - Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2001, - 400с.: ил.

  - Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 270с.

  - Крусь Г.Н. и др Технология молока и молочных продуктов. – М.:

Колос С, 2004, - 455с.: ил.

  - Машины и аппараты пищевых производств: учебник для вузов в 3 кн: С.Т. Антипов и др. = Минск: БГАТУ, 2008.

  - Бредихин С.А., Юрин В.Н. Техника и технология производства сливочного масла и сыра. – М.: Колос С, 2007. – 319с.: ил.

  - Малыгина А.М., Калинина Л.Е. Общая технология молока и молочных продуктов – М.: Колос С, 2006 – 199с.: ил.

  - Оленов Ю.А. и др. Справочник по производству мороженого. – М.: ДеЛиПринт, 2004. – 768с: ил.

  - Шингарева Т.И. Санатория и гигиена молока и молочных продуктов.

– Минск : ИВУ Минфина, 2007. – 330с.

10. Оборудование и автоматизации перерабатывающих производств /А.А. Курочкин и др./ - М.: Колос С, 2007. – 591с.: ил.

11. Шаманова Г.П., Киселева Р.М. Производство сухих молочных продуктов детского питания. – М.: Пищевая промышленность, 1978. – 103с.: ил.

12. Методы расчёта процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи) / Романков А.Т. и др/ - СПб: Химия. 1993- 496с.: ил.

13. Голубева Л.В., Пономарев А.Н. Современные технологии и оборудование для производства питьевого молока. – М.: ДеЛиПринт, 2004. – 179с.

14. Технологическое оборудование молочной отрасли. Курс лекций для студентов ГГАУ специальности Т.18.02.02. Раицкий Г.Е., Гродно, 2008. База библиотеки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

План:

- Цели и задачи дисциплины.

- Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий.

ВОПРОС №1 Цели и задачи дисциплины

Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» является одной из основных для формирования специальных знаний инженера-технолога по специальности 1- 49 01 02 02 «Технология молока и молочных продуктов», в соответствии с образовательным стандартом и квалификационной характеристикой. Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста к производственно-технологической, проектно -конструкторской и исследовательской деятельности при создании и осуществлении технологий по переработке молока и их машинно-аппаратного оснащения.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

иметь представление:

- принципах действия основных видов оборудования;

- современном состоянии технологических машин и аппаратов молочных производств, опыте эксплуатации новейшего оборудования пищевых производств;

об особенностях эксплуатации оборудования, определяющего технологический процесс;

об основных признаках классификации оборудования для рационального его комплектования в технологических линиях;

- принципах взаимодействия деталей и узлов в технологическом оборудовании;

знать:

основные конструктивные элементы технологического оборудования; принципы работы основного технологического оборудования; правила высокопроизводительной и безопасной эксплуатации

основного технологического оборудования; основные технико-экономические показатели и режим работы

оборудования при комплектовании проектируемых и реконструируемых производств;

уметь использовать:

техническую литературу для определения оптимальных технологических параметров технологических линий;

компьютерную базу оборудования при проектировании технологических линий;

владеть:

навыками определения исправности и работоспособности основного технологического оборудования;

методами определения и расчета кинематических параметров технологического оборудования;

методами расчета производительности технологического оборудования.

Целью преподавания дисциплины является изучение технологического оборудования и условий его рациональной эксплуатации при выработке продукции высокого качества, а также тенденций его дальнейшего совершенствования.

Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» базируется на знании учебных дисциплин: «Процессы и аппараты пищевых производств», «Гидравлика и гидравлические машины», «Теоретическая механика», «Теплотехника», «Электротехника».

Дисциплина «Технологическое оборудование отрасли» представляет собой основополагающую дисциплину в комплексе специальных знаний при подготовке инженера-технолога молочной промышленности и является базовой для изучения дисциплины «Технология молока и молочных продуктов» и вспомогательной для дисциплины «Автоматика, автоматизация

- АСУТП», «Проектирование предприятий отрасли и САПР», «Холодильная техника», «Экономика молочных предприятий».

Теоретические знания студенты получают в процессе лекций. Практические знания, навыки и умения приобретаются при отработке

лабораторно-практических занятий, в процессе исследовательской и самостоятельной работы, с использованием специальной литературы, пособий и оборудования учебных классов и действующего производства.

Дисциплина изучается на протяжении двух семестров, содержит 4 модуля, сформированных с учетом очередности технологических процессов производства. В каждом семестре студенты стационара сдают экзамен, включающий все плановые вопросы лекций, основные положения лабораторных и практических занятий. Во втором семестре разрабатывается курсовой проект по дисциплине, обобщающий и систематизирующий знания

- навыки студентов по техническому обеспечению всех технологических процессов современных молочных заводов. Экзаменационная оценка знаний студентов складывается из суммарной оценки предшествующих модулей.

При наличии у студента текущей оценки по модулям свыше «8» экзаменационная оценка может быть выставлена без процедуры собственно экзамена. По желанию студента. В другом случае в экзаменационной

ведомости выставляется осредненная оценка по сумме модульной и экзаменационной. Исходя из важности систематичности изучения дисциплины, модульная оценка складывается из оценок знания материала лекций, выставляемых в процессе опроса по специальным контрольным вопросам, входящим в структуру каждой лекции, оценок полученных студентами при сдаче отчетов по лабораторным и практическим занятиям

Оценка по курсовому проекту учитывается наравне с модульными. В структуру модульных оценок преподавателями дисциплины включаются такие показатели как тщательность, логичность оформления отчетов, отсутствие пропусков занятий, своевременность отработки и сдачи всех заданий по курсу, участие в НИРС, оборудовании лабораторий и т.д. При этом определенное количество баллов добавляется или отнимается. Студенты получившие суммарную оценку по модулю ниже «4» к выполнению программы последующего модуля не допускаются до пересдачи предыдущего. Знания, фактический материал таблиц, схем, методов решения задач в последующим используются практически всеми студентами при разработке квалификационной работы – дипломного проекта и поэтому подлежат в процессе прохождения дисциплины постоянной систематизации и накоплению.

Вопрос 2. Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий

Уровень технического обеспечения современных молочных производств очень высок и имеет тенденцию к 100 процентной механизации даже традиционных процессов – выработки цельномолочной продукции и сыра. Процессы по производству новых видов продукции, концентрации, сгущению, сушке, обработке компонентов смесей на базе молока, дозирования смесей, фасования, розлива, внутрицехового транспорта не только полностью механизированы, но практически полностью работают в полуавтоматическом режиме.

В связи с этим, хотя само определение «технологическое оборудование» подразумевает, что к этому разряду оборудования относятся машины, аппараты, связующие их транспортные магистрали, непосредственно соприкасающиеся с молоком, следует расширить понятие на приборы контроля, устройства автоматического управления, которые могут рассматриваться как устройства КИПиА (контрольно – измерительные приборы и автоматика). Такие устройства могут представлять собой самодостаточные, обслуживаемые на заводах специализированными службами показывающие, регистрирующие приборы, системы автоматических узлов и агрегатов, показывающих и изменяющихся в процессе переключения мнемосхем пультов управления частью производства. И тогда эти узлы и агрегаты относят к компетенции, обслуживанию , наладке, ремонту специальными службами. Чаще всего службой КИП и А. На небольших предприятиях такая служба может быть

организована в виде участка отдела главного энергетика. На более развитых

– в виде отдела службы главного метролога, и на самых крупных, уровня ОАО «Беллакт », ОАО «Савушкин продукт» и др. в виде службы управления автоматизации и роботизации.

Вместе с тем приборы, элементы автоматики и робототехники любой степени сложности, входящие в технологические машины и аппараты, являются их составной частью рассматриваются в настоящем курсе как технологическое оборудование . Аналогично следует считать технологическим оборудованием электродвигатели, гидравлические и пневмотические приводы, вентиляционные установки и системы выполняющие задачи обеспечения количественных и качественных превращений продукта, перемещения его в пространстве производства.

Рассмотрим здесь поэтапно – по мере технологически обусловленного движения молока группы технологического оборудования и их привязку к основным и вспомогательным производствам молочных заводов.

1. Оборудование доставки сырья.

В условиях Республики Казахстан используется один вид транспорта – автомобильный. Как правило это специализированный транспорт в виде молочных цистерн , стационарно закрепленных на шасси автомобилей различного класса грузоподъемности, седельные тягачи с шарнирной системой сценки с цистернами большой суммарной емкости, одно – или двухосные прицепы, агрегатируемые с основными автомолцистернами с целью увеличения емкости. Как правило автомолцистерны являются имуществом самих молочных заводов или специализированных автобаз. В любом случае должны быть обеспечены технические возможности ремонтов подвижного состава, периодического тарирования емкости секций молочных цистерн, централизированно организованных мероприятий по прохождению периодических технических осмотров государственными контрольными предприятиями, ежедневного выпускного контроля исправности систем управления, тормозов, здоровья и наркологического состояния водителей. Непосредственно на молочных заводах устраиваются помещения и устройства мойки транспортных средств до въезда на территорию предприятия и внутренней мойки секций автомолцистерн после скачивания с них молока, обеспечивающие их надлежащее санитарное состояние.

2.	Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока.

Автомолцистерны опорожняются на специальных рампах, устроенных чаще всего внутри основных производственных помещений. Как правило находящихся не на периферии, а на стыке цехов, например цельномолочного и масло – сырцеха, консервного производства, цеха ЗЦМ и т.д.

Рампы предусматривают единовременное перемещение максимального количества автомолцистерн – 2,4,6, с тем, чтобы сократить сроки нахождения молока в них. Раскачивающие пункты оборудованы двумя центробежными

насосами, что позволяет опорожнять сразу две секции молцистерн. Количество таких пунктов определяется наличием оборудования учета молока по количеству. Это могут быть рычажные весы, оборудованные емкостями и устройствами оформления документации, механические счетчики, электромеханические устройства, емкостные весы с тензометрическими датчиками. Первичная обработка принятого по количеству и качеству молока состоит из таких возможных последовательностей операций: охлаждение до 4 -8 °С, хранение в емкостях – центробежная очистка; очистка фильтрованием – охлаждение до 4-8 °С – хранение в емкостях.

Последняя схема не предполагает отсутствия центробежной очистки. Она при переработке молока будет начальной операцией. Фильтрование перед охлаждением и хранением позволяет очистить молоко от традиционных фермских загрязнений – насекомых, органических загрязнителей, и позволяет обеспечить требуемое качество продукции завода. Приведем здесь схему последовательности размещения оборудования.

- Насосы раскачки молцистерн – устройства приемки молока по массе или объему – фильтры различных конструкций, работающие без разрыва струи проходящего через них молока, - теплообменники-охладители – емкости для хранения.

Крупные производства не могут хранить внутри помещений большие объемы молока, сопоставимые с суточной программой переработки. Как правило внутри помещений устанавливается такое количество емкостей, чтобы обеспечить 4-5 часовую производительность цеха. Остальное сырье, в том числе и продукты переработки, хранят в больших емкостях – термосах (50, 100 м3), расположенных рядом с основным производственным помещением.

- Оборудование аппаратного цеха.

Аппаратный цех является обязательным подразделением молочного завода. Такой цех , в зависимости от специфики предприятия, может обеспечивать своей продукцией все производство завода или может быть в виде участка в отдельных цехах.

Задачи цеха – сепарирование молока – термообработка продукции сепарирования – гомогенизация некоторого количества продукции сепарирования.

В цеху работает следующее технологическое оборудование: сепараторы-молокоочистители – сепараторы-сливкоотделители;

- установки пастеризации или стерилизации нормализованного по жиру молока, обезжиренного молока, сливок;

- установки стерилизации молока;

- сепараторы специальных конструкций: бактофуги, кларификсаторы, системы нормализации молока в потоке;

- гомогенизаторы различных систем;

- разветвленная система трубопроводов для внутрицехового перемещения цельного молока, продуктов его сепарирования, готовых кисломолочных напитков;

- емкостное оборудование для производства молока питьевого, кефира, сметаны, йогуртов, творога и т.д.

  - Оборудование производства творога и творожных изделий.

Как правило технологическое оборудование производства творога сблокировано с аппаратным цехом и включает в себя оборудование образования творожного сгустка, оборудование отделения творожного сгустка от сыворотки;

- оборудование охлаждения творога;

- оборудование механической обработки и внесения пищевых и вкусовых добавок;

- оборудование дозирования, фасовки творога и производства творожных изделий в виде зерненого творога, творожного сыра, сырков, тортов и т.д.

  - Оборудование производства сыра.

Включает собственно оборудование и сооружения для обработки и созревания сыра.

- сыроизготовители емкостные для составления смесей, постановки сырного зерна, отделения подсырной сыворотки;

- оборудование для формования сыров, от простейших емкостей-форм, до устройств непрерывного формования и автоматических агрегатов по формованию, прессовке сыра в закрытых формах, раскрытию форм, транспорту готовых сыров к местам хранения, созревания, обработки и подготовки к реализации;

- оборудование формования сыра в пласте с разрезанием последнего на куски для последующего прессования;

- собственно прессы разных конструкций;

- помещения для созревания сыров на специальных стеллажах;

- солильные бассейны;

- устройства для покрытия сыров парафином;

- устройства предпродажной подготовки, дозирования, вакуумной упаковки.

6. Оборудование производства масла сливочного.

Может включать в себя оборудование сепарирования, термовакуумной обработки сливок, емкости для созревания сливок, оборудование сбивания сливок и образования масляного зерна методами периодического и непрерывного сбивания, гомогенизации сливочного масла, упаковки в картонные ящики или дозирование и фасование в пергамент или кашированную фольгу. Нечасто масло производят методом преобразования

высокожирных сливок в составе поточной линии Милешина, включающую в себя сепаратор высокожирных сливок и маслообразователи различных конструкций.

7.	Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки).

Данные операции выполняются сложным, крупногабаритным оборудованием.

Это вакуум - выпарные установки различных принципов действия по понятиям периодичности циклов производства, методам движения сгущаемой массы в аппаратах, принципу действия и количеству корпусов вакуум – выпарной установки;

- концентраторы различных конструкций;

- устройства обеспечивающие повышение концентрации сыворотки до 32-36% методами мембранных технологий.

  - Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей.

Для сушки молока сгущенного или концентрированного используют как

правило сушилки распылительного типа, сложных конструкций и точных режимов функционирования.

Для сушки компонентов сухих молочных смесей используют вальцовые сушилки кондуктивного способа теплопередачи, оснащенные вспомогательным оборудованием в виде варочных котлов, дробилок сухой каши, пневмотранспорта всех компонентов и готовой смеси.

9. Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции.

Основную часть своей продукции молочные производства поставляют в торговую сеть в готовом для продажи виде – для торговли в розницу. В соответствии с этим продукция затаривается в мелкую фасовку из различных, чаще бумажно-полимерных материалов. Незначительная часть продукции, для поставки на перерабатывающие предприятия или экспорт, может быть упакована в короба (сливочное масло), в крафт-мешки (сухое молоко, белковый сухой концентрат). В соответствии с этим поточно-технологические линии производства всякого продукта заканчиваются участком фасовки и упаковки, где используют специальные автоматы различных назначений и конструкций: автоматы для розлива питьевого молока и кисломолочных продуктов в различные виды тары и упаковки – полимерные бутыли, картонно – полиэтиленовые коробки разного исполнения; вязких продуктов – (масла сливочного и творога) в брикеты, упакованные в кашированную фольгу или специальную бумагу-пергамент; сметаны, йогуртов – в полимерные стаканчики с термосварной крышкой. Сухие молочные смеси являются продуктом длительного хранения, поэтому расфасовываются (кроме случаев расфасовки в крафт-мешки) в многослойную пленку, основой которой является алюминиевая фольга, покрытая с двух сторон различными полимерными составами,

обеспечивающих гигиенические условия , возможность герметизации и непроницаемости для внешнего воздуха и внутреннего азота, который вносится в пакеты при фасовке. Пакеты вкладываются в картонные коробки. Автоматы для фасовки таких смесей должны обеспечивать высокую производительность, устойчивость заданных параметров дозирования и герметизации. Это дорогостоящие сложные машины, эксплуатация которых возможна только при наличии хорошо обученных специалистов и персонала, соблюдения всех требований и условий технологического процесса.

10.  Оборудование очистки и мойки.

Все технологическое оборудование, соприкасающееся с молоком или продуктами его переработки после окончания процесса (или при аварийной остановке) обязательно моется специальными моющими растворами и дезинфицируются. Растворы моющие и дезинфицирующие готовятся в специальных емкостях . Концентрация их в процессе использования уменьшается, поэтому в процессе промывки подлежит постоянному мониторингу в лаборатории. В цехе мойки оборудование представлено емкостями для концентрированных моющих и дезинфицирующих средств, емкостями для рабочих растворов, насосами, системами регулирования направления и расхода потоков, теплообменниками для подогрева растворов, системами нейтрализации отработанных растворов.

На больших заводах использование централизованных цехов, из-за больших расстояний до объектов мойки , нецелесообразно, так как необходимо устраивать дорогостоящие трубопроводы большой протяженности, расходовать большие объемы моющих растворов. Поэтому на таких производствах устраивают местные станции для промывки одноименных объектов, находящихся на значительном расстоянии от цеха централизованной мойки. Например, станции для мойки группы резервуаров, группы оборудования розлива молочных продуктов и т.п.

Управление всеми объектами мойки осуществляется в автоматическом режиме, с использованием специальных программ и элементов автоматики – автоматическими клапанами и регуляторами.

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Литература:

- «Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств». А.А. Курочкин и др. – М.: КолосС, 2007.- 591 с.; ил.

- Курочкин, А.А., Зимняков, В.М. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. – М.: КолосС, 2006. – 330 с.

План:

- Основные определения.

- Структура оборудования.

- Общая характеристика исполнительных (передаточных) механизмов.

- Основные требования к оборудованию.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение машины.

- Что такое аппарат перерабатывающих производств?

- Что мы называем изделием?

- Дайте определение детали, узла, сборной единицы, комплекса, агрегата, установки.

- Какие виды передач обеспечивают

Наибольшую точность взаимного положения? Возможность некоторой непараллельности валов?

Передачу значительного крутящего момента при большом межосевом расстоянии?

Большое передаточное число?

Вопрос 1. Основные определения

Машины и аппараты перерабатывающих производств состоят из деталей, механизмов, узлов, сборочных единиц, агрегатов и элементов, обеспечивающих соединение составных частей в многофункциональное изделие.

Изделием называется любой предмет или набор предметов про-изводства, подлежащих изготовлению на предприятиях. ГОСТ 2.101—68 устанавливает следующие виды изделий: детали; сборочные единицы; комплексы; комплекты. Изделия в зависимости от наличия или отсутствия в них составных частей делятся: на неспецифицированные (детали) — не имеющие составных частей; специфицированные (сборочные единицы, комплексы, комплекты) — состоящие из двух и более составных частей. К

составным частям машины относятся: деталь, сборочная единица (узел), ком-плекс и комплект.

Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Узел — изделие, представляющее собой законченную сборочную единицу, которая состоит из нескольких деталей с общим функциональным назначением (подшипник качения, муфта, редуктор и т. п.).

Сборочная единица — изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе путем сборочных операций (свинчиванием, с натягом, клепкой, сваркой, пайкой и др.).

Комплекс — два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии - изготовителе в результате сборочных операций, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (поточная линия станка, автоматическая телефонная станция и т.п.).

Основой изучения и конструирования машин является знание их структуры и функционального назначения элементов, из которых они состоят.

Машиной называется сочетание нескольких механизмов, выполняющих определенные целенаправленные движения для преобразования энергии, материалов или информации.

  - зависимости от назначения различают три вида машин: энер-гетические, рабочие, информационные.

  - свою очередь рабочие машины подразделяются на технологические и транспортные.

  - технологических машинах под материалом подразумевается обрабатываемый предмет (объект труда), который может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии. Преобразование материалов в этих машинах заключается в изменении их свойств, состояния или формы. К технологическим машинам в перерабатывающей промышленности относятся, например, вальцовые станки, волчки, куттеры, сепараторы, маслообразователи и т. д.

  - транспортных машинах под материалом понимается перемещаемый предмет, а его преобразование состоит только в изменении положения.

  - общем случае технологическая машина состоит из следующих механизмов: двигательного (двигателя), передаточного и исполнительного. Кроме перечисленного, большинство технологических машин перерабатывающих производств дополнительно оснащаются питающим механизмом и выпускным устройством, а также механизмами для управления, регулирования, защиты и блокировки машины.

Двигатель служит для преобразования любого вида энергии в механическую. Современные машины перерабатывающих производств приводятся в движение главным образом отдельным электродвигателем, и поэтому в данном случае имеет место преобразование электрической энергии

- механическую.

Процесс развития двигательного механизма происходил по следующим этапам:

а) развитый трансмиссионный привод всех машин от одного центрального двигателя;

б) групповой электропривод однородных машин с развитой пе-редаточной трансмиссией;

в) индивидуальный электропривод машины с передаточным механизмом ко всем исполнительным механизмам;

г) индивидуальный встроенный электропривод для каждого ис-полнительного механизма машины.

Последний этап является наиболее совершенным с точки зрения возможности автоматического управления работой машины и обеспечения для каждого исполнительного механизма индивидуального режима работы, присущего его динамике.

Динамика двигательного и передаточного механизмов определяется усилиями, необходимыми для воздействия рабочих органов на обрабатываемый объект. Эти усилия обусловливают размеры узлов и деталей механизмов в зависимости от прочности, жесткости и износоустойчивости.

Передаточный механизм служит для передачи энергии (движения) от двигателя к исполнительному механизму . Кинематическая система передаточного и исполнительного механизмов определяет законы движения рабочих органов, скорости и ускорения отдельных звеньев системы.

Передаточные механизмы можно разделить на три вида: не из-меняющие , изменяющие и регулирующие скорость движения (частоту вращения) исполнительного механизма. К первому виду относятся всевозможные муфты. Для изменения скорости движения используются ременные, цепные, зубчатые , червячные, фрикционные передачи и редукторы, а для регулирования — вариаторы.

Исполнительный механизм предназначен для приведения в действие рабочих органов машины. Он включает ведомое звено, с которым соединяются рабочие органы, и ведущее, которое связано с приводным механизмом. В качестве исполнительного механизма чаще всего используется вал.

Рабочие органы исполнительных механизмов непосредственно воздействуют на обрабатываемый продукт или материал согласно заданному технологическому процессу. Во многих случаях процесс в машине осуществляется несколькими рабочими органами, каждый из которых выполняет определенную операцию. Такие машины называются сложными в отличие от простых машин с одним рабочим органом.

Рабочие органы делятся на обрабатывающие и удерживающие (захваты, зажимы и др.). Удерживающие рабочие органы могут фиксировать обрабатываемое изделие в неподвижном состоянии при относительном перемещении обрабатывающего рабочего органа. В других случаях обрабатывающий орган неподвижен, а перемещается обрабатываемый объект вместе с удерживающим органом.

В общем случае рабочими органами могут быть не только механические устройства, но и воздушные, и водяные потоки, поля (магнитные, электрические, температурные и т. д.), а также реакционные пространства (камеры), в которых создаются необходимые условия для воздействия на обрабатываемое сырье.

Исполнительные механизмы характеризуются условиями работы рабочих органов. Так, в механизмах непрерывной работы их рабочие органы находятся в непосредственном контакте с обрабатываемым объектом в течение всего цикла движения механизма. А в периодически работающих механизмах рабочие органы находятся в контакте с обрабатываемым объектом лишь в течение части цикла движения механизма (рабочее перемещение); остальное время рабочие органы находятся в нерабочем положении (холостое перемещение).

При рабочем перемещении требуется соблюдать определенные закономерности движения, обусловленные технологическими требованиями. При конструировании рабочих органов исполнительных механизмов необходимо учитывать различные режимы их работы при рабочем и холостом ходах.

Питающий механизм предназначен для непрерывной или пе-риодической подачи сырья или исходного продукта в машину. Механизм может обеспечивать количественное дозирование (весовое или объемное) подаваемого сырья в зависимости от изменения его физико-механических свойств, а также требуемых свойств готового продукта и требований технологического процесса.

Выпускное устройство предназначено для вывода продукта, полученного в результате технологического процесса машины.

Помимо главных механизмов современные машины снабжают рядом дополнительных устройств:

а) установочными и регулирующими механизмами (для настройки работы машины);

б) механизмами управления ( для пуска, остановки, контроля); в) механизмами защиты и блокировки, предотвращающими

неправильные или несвоевременные включения или отключения отдельных механизмов. Они также предназначены для предохранения механизмов машины при аварии.

Движущиеся элементы машин соединяются с неподвижными с помощью опор и подвесок.

Для крепления и соединения отдельных элементов и механизмов машин служат корпус, станина, или рама.

Структурный анализ каждой машины позволяет построить ее технологическую и кинематическую схемы, определить динамические условия работы всех механизмов, узлов и деталей, что необходимо при расчете и конструировании машин.

Классификация машин и аппаратов перерабатывающих производств

При современном многообразии перерабатывающих производств применяемое в них технологическое оборудование также весьма разнообразно.

Это оборудование можно классифицировать по ряду следующих обобщающих признаков:

а) характеру воздействия на обрабатываемый продукт; б) структуре рабочего цикла; в) степени механизации и автоматизации; г) функциональному признаку.

Помимо этих признаков каждому виду оборудования присущи свойства и особенности частного порядка. Они рассматриваются в соответствующих главах, посвященных расчету, конструированию и использованию различных машин и аппаратов.

- зависимости от характера воздействия на обрабатываемый продукт технологические машины делятся на аппараты и машины.

- аппаратах осуществляются тепло-, массообменные, физико-химические, биохимические и другие процессы, в результате которых происходит изменение физических и химических свойств обрабатываемого продукта или изменение его агрегатного состояния. Характерным признаком аппарата является наличие реакционного пространства или камеры. Для интенсификации процессов аппараты могут быть снабжены дополнительными механизмами. Кроме того, для работы аппаратов обычно обязательно наличие различных рабочих жидкостей [холодной и (или) горячей воды], газа, пара, дыма и т. п., которые называются теплоносителями или хладагентами. Взаимодействие последних с обрабатываемым продуктом в аппарате может происходить напрямую или через разделяющую поверхность (стенку).

- машинах осуществляется механическое воздействие на продукт, в результате чего изменяется его форма, размеры и другие физико-механические показатели. Конструктивной особенностью машин является наличие движущихся исполнительных (рабочих) органов. Форма, размеры, материал и характер перемещения этих органов зависят от их назначения.

- некоторых случаях технологическое оборудование является комбинацией машины и аппарата, поскольку в нем одновременно осуществляется механическое, физико-химическое и тепловое воздействие.

По виду цикла работы машины и аппараты могут быть периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

- оборудовании первого типа продукт подвергается воздействию в течение определенного времени, после которого он выгружается. При полунепрерывном (циклическом) действии загрузка продукта и воздействие на него осуществляются непрерывно в течение всего рабочего цикла, а выгрузка — через определенные промежутки времени. В оборудовании

непрерывного действия загрузка, обработка и выгрузка продукта происходят одновременно.

- процессе работы технологическое оборудование выполняет не только основные (измельчение, перемешивание, варка и т. п.), но и вспомогательные (загрузка, перемещение, контроль, выгрузка и т. п.) операции. В зависимости от соотношения этих операций, а также участия человека в их выполнении различают оборудование неавтоматического, полуавтоматического и автоматического действия и кибернетические машины (роботы).

- автоматах все основные и вспомогательные операции выполняются оборудованием без участия человека. Если автомат способен производить логические операции, вырабатывать и осуществлять в соответствии со своим целевым назначением программу действия с учетом переменных условий протекания технологического процесса, то он называется самонастраивающимся или кибернетическим. В полуавтоматическом оборудовании вспомогательные операции немеханизированные. В неавтоматическом (простом) оборудовании вспомогательные, а также часть основных операций выполняются вручную.

- зависимости от сочетания технологического оборудования в производственном потоке различают отдельные единицы (выполняют одну операцию), агрегаты (последовательно различные операции), комбинированное оборудование (законченный цикл операций) и поточные автоматические линии (выполняют все технологические операции в непрерывном потоке).

Наконец, по функциональному признаку все оборудование пе-рерабатывающей промышленности можно разделить на группы, в которые входят машины и аппараты, отличающиеся воздействием на продукт и конструктивным оформлением.

Детальная классификация оборудования по функциональному назначению подробно изучается в курсах «Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства» и «Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства».

Вопрос 2. Структура оборудования

Любая единица технологического оборудования состоит из следующих частей: станины, корпуса, рамы и т. п.), устройства или узлов загрузки (выгрузки) продукта, защиты (блокировки), привода и исполнительного (передаточного) механизма, исполнительных органов и контрольно-измери-тельных приборов. Основными частями, взаимодействие которых определяет техническую характеристику оборудования, являются привод, исполнительный механизм и исполнительные органы.

Станина предназначена для крепления всех частей оборудования, в том числе дополнительных устройств (транспортирования, подъема и т. п.), необходимых для работы оборудования. В отдельных видах оборудования

Устройство загрузки (выгрузки) осуществляет периодическую или непрерывную подачу продукта в оборудование, а также может обеспечивать его дозирование по объему или массе в зависимости от требований технологического процесса.

Устройство защиты (блокировки) предназначено для предотвращения неправильного или несвоевременного включения или отключения отдельных частей оборудования или предохранения их от разрушения при аварии.

Привод служит для передачи движения через исполнительный механизм или исполнительные органы оборудования. В качестве привода применяют электрические, гидравлические и пневматические механизмы.

Электрический привод получил наибольшее распространение. Его основная часть — электродвигатель.

По роду подводимого тока электродвигатели разделяют на три группы: постоянного тока с постоянным или регулируемым напряжением. У них

возможно плавное изменение частоты вращения вала в широких пределах; трехфазные переменного тока — сравнительно редко используемые

синхронные и широко применяемые асинхронные. Синхронные электродвигатели работают с постоянной (нерегулируемой) частотой вращения вала вне зависимости от нагрузки. По сравнению с асинхронными они обладают более высоким коэффициентом полезного действия, выдерживают значительные перегрузки. Асинхронные электродвигатели используют для приведения в действие технологического оборудования, они несложны по конструкции и в обслуживании, их включают в сеть непосред-ственно, без преобразователей;

однофазные асинхронные малой мощности. Их применяют преимущественно во вспомогательных устройствах.

Трехфазные асинхронные электродвигатели бывают одно- и многоскоростные (максимальное число скоростей — четыре). Многоскоростные электродвигатели выгодны тем, что могут работать с изменяющимися (ступенчато) скоростями . Трехфазные асинхронные электродвигатели выпускают в закрытом (от попадания капель жидкости и пыли) исполнении, в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным пусковым моментом в закрытом и обдуваемом исполнении, с повышенным скольжением в закрытом исполнении и др.

По конструкции крепления к опоре электродвигатели подразделяют на фланцевые, вертикальные с нижним выходом вала, на скользящей плите и встраиваемые. В качестве электрического привода могут служить также линейные электродвигатели и соленоиды (электромагниты).

Гидравлический привод состоит из насоса, подающего рабочую жидкость (минеральное и касторовое масла, глицерин, воду и др.) в гидросистему и поддерживающего в ней давление и расход; гидродвигателя, передающего движение исполнительному механизму; трубы, соединяющей насос и гидродвигатель; емкости для резервирования (хранения) рабочей

Исполнительный (передаточный) механизм предназначен для передачи движения от привода к исполнительным органам технологического оборудования. Этот механизм состоит из ведущего звена, которое связано с приводом, и ведомого звена, соединяемого с исполнительными органами. Основной параметр, характеризующий работу исполнительного механизма,

— передаточное отношение (число). Оно представляет собой величину, равную отношению: в зубчатых передачах числа зубьев ведомой и ведущей к диаметру ведомой и ведущей шестерен; в зубчатых и ременных передачах частоты вращения ведомой шестерни (шкива) к частоте вращения ведущей шестерни (шкива).

Исполнительный механизм характеризуется условиями работы исполнительных органов . Существуют следующие исполнительные механизмы: непрерывной работы — исполнительные органы находятся в постоянном контакте с обрабатываемым продуктом в течение всего цикла движения механизма; периодической работы — исполнительные органы находятся в контакте с продуктом в течение части движения исполнительного механизма (рабочее перемещение), остальное время пребывают в нерабочем положении (холостое перемещение).

Исполнительные механизмы (передаточные устройства) бывают жесткие и гибкие. К жестким исполнительным механизмам относят зубчатые, червячные, цевочные , храповые, рычажные, кривошипно-шатунные, шарнирные, кулисные, кулачковые, крестовидные, пружинные, планетарные, фрикционные, дифференциальные. Гибкие передаточные механизмы — ременные , цепные, ленточные и т. п. применяют при небольших передаточных отношениях, а также в комбинации с жесткими механизмами.

Исполнительные органы предназначены для непосредственного оказания на обрабатываемый продукт энергетического (механического, теплового) воздействия или создания условий, обеспечивающих взаимодействие продукта с рабочими средами или энергетическими полями. Эти органы разнообразны по конструкции, что обусловлено различием

Основные параметры оборудования. Работа технологического оборудования выражается техническими и технологическими показателями, составляющими его техническую характеристику. К ним обычно относят:

производительность, т . е. количество перерабатываемого сырья или вырабатываемой продукции в единицу времени;

потребляемую энергетическую мощность, выражаемую количеством тепло- или хладоносителя, электричества в единицу времени;

параметры электрической энергии (напряжение, частота, количество фаз), теплоносителя (температура, давление), хладоносителя (вид, температура);

параметры сырья и вырабатываемой продукции; параметры режима работы оборудования и его отдельных элементов и

узлов — давление, температуру, частоту вращения и др.; габаритные размеры и массу оборудования;

условия эксплуатации (характеристика производственного помещения, температура и относительная влажность воздуха).

Вопрос 3. Общая характеристика исполнительных (передаточных механизмов)

Передачами в машинах называются устройства , служащие для передачи энергии механического движения на расстояние и преобразования его параметров . Общее назначение передач совмещается с выполнением частных функций, к числу которых относятся: распределение энергии, понижение или повышение скорости, преобразование видов движения (например, вращательного в поступательное или наоборот), регулирование скорости, пуск, остановки и реверсирование. Наиболее широкое распространение в технике получило вращательное движение, так как оно может быть осуществлено наиболее простыми способами.

Передачи используют как для уменьшения (редукции), так и для увеличения угловой скорости двигателя до заданной угловой скорости рабочего звена (органа) машины. В зубчатых передачах первые называются

редукторами, а вторые — мультипликаторами.

Необходимость применения передач, располагаемых между двигателем и исполнительным органом машины (по пути следования энергии), обусловлена следующими причинами: частота вращения исполнительных органов машины чаще всего отличается от частоты вращения вала стандартных двигателей ; в процессе эксплуатации машины необходимо регулировать скорости исполнительного органа и соответственно вращающие моменты, как правило, в пределах, не осуществляемых непосредственно двигателем из-за неэкономичности или невозможности; характер и законы движения, обеспечиваемые двигателем, отличаются от предусматриваемых для исполнительного органа; одним двигателем необхо-димо привести в движение несколько исполнительных органов с разными скоростями; непосредственно из-за больших расстояний между двигателем и исполнительным органом или по соображениям безопасности и удобства обслуживания.

По способу передачи движения от ведущего вала к ведомому различают передачи трением и зацеплением; непосредственным касанием (фрикционные, зубчатые , червячные, глобоидные, гипоидные, спироидные, волновые, винтовые) и с гибкой связью (ременные, зубчато -ременные, цепные); по назначению — кинематические и силовые ; по характеру изменения передаточного отношения — с постоянным и изменяющимся передаточным отношением (ступенчато и бесступенчато).

Выбор типа передачи зависит от габаритов, массы и компоновочной схемы машины, режима ее работы, частоты и направления вращения ведущего и ведомого валов, пределов и условий регулирования их скорости.

Вопрос 4. Основные требования к оборудованию

- технологическому оборудованию предприятий молочной отрасли предъявляют как общие требования, характерные для всех видов пищевого оборудования, так и специальные (санитарные), определяемые осо-бенностями перерабатываемого сырья, а также требования безопасности.

- общим требованиям, предъявляемым к технологическому обо-рудованию молочных предприятий, относятся необходимая произ-

водительность, минимальные материало- и энергоемкость, трудоемкость и безопасность в обслуживании, качество вырабатываемой продукции, ремонтопригодность, надежность, долговечность, экологическая безопасность.

Особенность технологического оборудования, перерабатывающего молочное сырье, — это высокие санитарные требования к его конструкции. Исполнительные органы технологического оборудования конструктивно выполняют таким образом, чтобы при самых неблагоприятных условиях эксплуатации исключить возможность проникновения в рабочую зону посторонних предметов, смазочных масел, ржавчины или металлической пыли, получаемой от износа деталей.

Конструкционные материалы технологического оборудования при контактировании с пищевыми продуктами не должны образовывать примесей, загрязняющих пищевую продукцию и снижающих ее качество. Запрещается применять в рабочей зоне детали из свинца, цинка , меди, сплавов и покрытия из них, а также покрытия из кадмия, никеля, хрома, эмалей, пенопластов, пластмасс на основе формальдегида, материалов, содержащих стекловолокно, асбест, изделия из керамики, стекла, лакокрасочных покрытий.

Применяемые материалы должны быть стойкими к химическим, тепловым и механическим воздействиям при систематической мойке, чистке и дезинфекции оборудования. Цвет конструкционных материалов в рабочей зоне не должен влиять на оценку качества пищевой продукции и затруднять выявление загрязнений.

Для изготовления металлоконструкций (рам, станин, связей и т. д.) следует применять профили замкнутого сечения.

Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту продукта от внешних загрязнений, исключать выбросы продуктов или вспомогательных материалов в окружающую среду, обеспечивать полное опорожнение и хорошую очищаемость оборудования, предотвращать застой остатков продукта и образование очагов гниения. Все поверхности должны быть доступны для санитарной обработки и контроля ее качества.

- конструкции продуктовой зоны оборудования не должно быть непромываемых мест, глухих карманов, щелей, а также перегородок, ступенек, кромок, резких сужений поперечного сечения, необходимость в которых не обусловлена требованиями технологического процесса. В частности, ванны, металлические технологические емкости и детали, соприкасающиеся с продуктами, должны иметь легкоочищаемую гладкую поверхность без щелей, зазоров, выступающих частей и других элементов, затрудняющих чистку.

Конструкция продуктовой зоны оборудования, предусматривающего замкнутую систему санитарной обработки (безразборную мойку), должна обеспечивать возможность периодической разборки для ручной чистки и контроля. Съемные и разборные детали и узлы должны быть снабжены легкоразборными соединениями.

- продуктовой зоне оборудования не допускается применять заклепки, болты, точечную сварку, соединения внахлест. Стыки поверхностей и вершины углов должны быть скруглены радиусом не менее 6 мм, а при применении механизированной мойки оборудования — радиусом не менее с устройством сифонов или через воронки с разрывом струи. Чистота обработки поверхностей деталей и узлов оборудования должна соответствовать ГОСТ 2789. Уплотнительные устройства валов должны исключать попадание сырья, моющих средств и т. д. в механизм привода, а смазочных материалов — в продуктовую зону.

Размещение оборудования, обвязка его трубопроводами, соединение с системой канализации не должны препятствовать санитарной обработке и контролю. Расположение арматуры и мест присоединения трубопроводов, подающих среду, отличную от пищевого продукта (например, гидравлическое масло, охлаждающая среда), должно исключать загрязнение продукта в результате утечек в процессе работы и не препятствовать санитарной обработке оборудования.

Изоляция поверхностей оборудования должна быть выполнена из теплоизолирующих материалов, не загрязняющих окружающую среду и продукт. В частности, для теплоизоляции любых поверхностей нельзя использовать материалы, содержащие стекловолокно или шлаковату.

ГОСТ 12.2.003 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности» устанавливает требования безопасности к производственному оборудованию в части конструкций, органов его управления, средств защиты , входящих в конструкцию, а также требования безопасности, определяемые особенностями монтажных и ремонтных работ, транспортированием и хранением производственного оборудования. Обору-дование должно быть безопасным при монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, не загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух , почву, водоемы) выше установленных норм. Безопасность оборудования обеспечивается выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т.п., применением средств механизации, автоматизации, дистанционного управле-ния и защиты; выполнением эргономических требований; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению . Оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным, устойчивым к повышенной влажности, колебаниям давления и температуры, действию агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенения.

Движущиеся части оборудования — гребенки, выступающие концы валов и элементы их частей (винты, шпонки), питательные и накатные валики, ролики, открытые передачи, торцы барабанов (роликов) в местах набегания конвейерной ленты (пластин), в местах термо- и ультразвуковой сварки, питательные воронки (бункера) — должны иметь ограждения. Не закрепленные наглухо (на болтах, винтах и т. п.) ограждения зубчатых передач должны иметь устройства, позволяющие открыть их только после полной остановки машины и обеспечивающие ее пуск лишь при закрытом ограждении. Рабочие места обслуживающего персонала должны находиться вне зоны перемещения механизмов, сырья и готовой продукции.

Конструкция оборудования должна предусматривать меры по ограничению выделения конвекционного и лучистого тепла (теплоизоляцию). В машинах с местным охлаждением должно быть устройство, блокирующее пуск машины при отсутствии хладоносителя.

Оборудование, выделяющее влагу, газы, пыль и посторонние запахи, должно быть максимально загерметизировано. При недостаточной герметизации необходимо использовать местные отсосы воздуха.

Наружные выступающие части оборудования должны быть закруглены по радиусу не менее 5 мм и не иметь заусенцев, наплывов металла после сварки. Кнопки включения производственного оборудования должны быть заглублены на 3—5 мм в корпусе пусковой коробки.

Органы управления ( кнопки, рукоятки, маховики и т. п.) у постоянного рабочего места должны размещаться в рабочей зоне, ограниченной в пределах: по длине не более 0,7 м, по глубине не более 0,4 м и по высоте не более 0,6 м. Указанные органы управления должны быть над уровнем пола (площадки) на высоте 0,9 —1,5 м при обслуживании стоя и 0,6—1,2 м при обслуживании сидя. Все кнопки, рукоятки, маховики и другие органы уп-равления должны иметь обозначения или надписи, поясняющие их функциональное назначение, а также окрашены в соответствующие цвета:

красный — остановка; ахроматический (черный, серый или белый), допускается зеленый —

пуск; ахроматический — попеременные остановка или пуск;

желтый — аварийное включение; ахроматический или синий — специальное включение.

Площадки для обслуживания машин и оборудования, расположенные на высоте, должны иметь ограждения и лестницы с поручнями, а также свободный проход шириной не менее 0,7 м. Настилы площадок должны исключать скольжение и иметь по краям сплошную зашивку на высоте 0,15 м. Высота ограждения и перил должна быть не менее 1 м, а на высоте 0,5— 0,6 м от настила площадки.(лестницы) необходимо размещать дополнительное продольное ограждение и вертикальные стойки с шагом не более 1,2 м. Лестницы на высоте 3—5 м должны иметь переходные пло-щадки; ширина лестницы —не менее 0,6 м, расстояние между ступенями — 0,2, ширина ступени —не менее 0,12 м. Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь наклон не менее 45°, меньшей высоты — не более 60° к горизонту.

Усилие на рукоятках, рычагах постоянного пользования при ручном управлении не должно превышать 40 Н, а при ручном регулировании и наладке — 100 Н.

Пусковые педали ножного управления оборудованием должны иметь ограждения или предохранительные устройства, исключающие случайное выключение оборудования (падение предмета, случайное нажатие). Ограждение педали должно быть прочным, не иметь острых краев и не стеснять движения ноги. Площадка пусковой педали должна быть прямой с

рифленой поверхностью (нескользкой) и иметь закругление в начале и упор для ноги в конце. Ширина педали должна быть не менее 80 мм, а длина до упора — ПО—130 мм. Возвышение педали над уровнем пола площадки (перед ее включением) не должно превышать 120 мм, а прожатие ее (после включения) — 60 мм; усилие при нажатии на педаль в положении сидя — 24,5 Н, в положении стоя — 34,5 Н.

Задвижки, вентили и краны, расположенные выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки) или заглубленные, должны иметь приспособления (рычажные, штанговые и др.), позволяющие открывать и закрывать их с рабочего места.

Стационарная контрольно-измерительная аппаратура должна быть установлена на рабочих местах не выше 2 м от уровня пола (рабочей площадки).

Токоведущие части оборудования должны быть надежно элек-троизолированы, ограждены или находиться в недоступных для людей местах. Электрическая аппаратура, установленная на технологическом оборудовании, а также его заземление должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок.

Температура нагретых поверхностей оборудования, ограждений и трубопроводов на рабочих местах не должна превышать 45 °С. Ванны, баки и другие рабочие емкости следует оборудовать сливными и переливными устройствами, соединяемыми с канализацией закрытым способом, с разрывом струи и запорными устройствами.

Оборудование, работающее под избыточным давлением (автоклавы,

стерилизаторы и др.), проектируют и эксплуатируют в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Эти правила распространяются на работу металлических сосудов, эксплуатируемых под избыточным давлением свыше 0,07 МПа.

Конструкция сосудов должна быть надежной, обеспечивать безопасность при эксплуатации, предусматривать возможность их осмотра, санитарной обработки и ремонта. Все, что мешает внутреннему осмотру, должно быть съемным. Сосуды с внутренним диаметром более 800 мм должны иметь достаточное число лазов для осмотра и ремонта, которые располагают в местах, доступных для обслуживания. Лазы имеют круглую и овальную формы. Круглые лазы должны иметь диаметр не менее 400 мм, овальные — малая ось не менее 325 мм, большая — не менее 400 мм. Сосуды в виде трубчатых теплообменников разрешается изготовлять без люков и лазов. Опрокидывающиеся сосуды должны иметь приспособления, предотвращающие самоопрокидывание. Днища сосудов обычно имеют эллиптическую форму, но могут быть выполнены в виде полушара или ша-рового сегмента. Сварные швы сосудов должны быть только стыковыми. В стыковых соединениях элементов сосудов с различной толщиной стенок переход от одного элемента к другому должен быть плавным, а толщина кромки более толстого элемента должна уменьшаться постепенно. Угол наклона поверхностей перехода не должен превышать 15°. Если разница в

толщине соединяемых элементов составляет не более 30 % толщины тонкого элемента и не превышает 5 мм, то допускается применение сварных швов без предварительного уменьшения толщины толстого элемента.

В горизонтальных сосудах, нижняя часть которых малодоступна для осмотра, продольные швы не должны быть в пределах центрального угла, равного 140е нижней части корпуса. Отверстия для лазов и люков следует располагать вне сварных швов. Расстояние между центрами двух соседних отверстий определяют путем расчета на прочность. Расстояние от кромки отверстия на выпуклом днище до внутренней поверхности отбортовки дол-жно быть не менее 0,1 внутреннего диаметра днища.

Для изготовления и ремонта сосудов необходимо использовать материалы, указанные в Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Средства для транспортирования молока на молочные заводы и молочных продуктов потребителям

Литература:

- Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2001. – 440 с.: ил.

- Бредихин С.А. Космодемьянский Ю.В. Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2001 – 400 с.: ил.

- Цуранов О.А. Крысин А.Г. Холодильная техника и технология – СПб:

Лидер, 2004 – 448 с.: ил.

План:

- Задачи и способы вывоза молока и молочных продуктов.

- Подвижный состав для перевозки молока с ферм и альтернативного оборудование его транспорта.

- Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей.

- Автомобильный холодильный транспорт.

Контрольные вопросы:

- Какие способы транспортирования молока от мест производства к молочным заводам Вам известны?

- Какие автомобильные транспортные средства применяют для перевозки молока с ферм?

- Как устроена автомолцистерна?

- Как закачивается молока в автомолцистерну на ферме и как оно скачивается на заводе?

- Как обеспечивается мойка подвижного состава, емкостей автомолоцистерн и фляг?

- Какие системы охлаждения применяются в авторефрижераторах?

- Какие периодически возобновляемого источники холода в авторефрижераторах Вам известны? Дайте их характеристику.

ВОПРОС 1. ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ ВЫВОЗА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.

Молоко с ферм вывозится не менее чем один раз в сутки. Для крупных молочных ферм, и для расположенных недалеко от молзаводов, более рациональной является двукратная вывозка. С отделенных хозяйств практикуется вывозка молочных сливок, что уменьшает транспортные

расходы, но предполагает организацию сепараторных пунктов. Молоко в обязательном порядке сепарируется, и на молзаводы поставляются только сливки, при наличии в зоне карантинных мероприятий по заразным заболеваниям скота. При заинтересованности молокопроизводящих хозяйств молзаводы поставляют им обезжиренное молоко для выпойки молодняка. Свиноводческие мероприятия закупают сыворотку, пахту . Все эти продукты перевозятся специальным автомобильным транспортом, который является собственностью молочных предприятий или специализированных автохозяйств. Таким образом целью транспорта молока является бесперебойное транспортное обеспечение вывоза молока с ферм и доставке его в натуральном виде, при температуре не выше 10 °С на молочные предприятия. Для достижения цели решаются следующие задачи:

    - молоко с фермы вывозится перед очередной дойкой, утренней или вечерней, или в случае двукратного вывоза перед утренней и вечерней;

    - молоко в дороге, до места приемки по качеству не должно иметь температуру выше 8 °С. Молоко свыше этой температуры будет приниматься сниженным сортом, а с температурой выше 10 °С вообще бессортовым;

    - в процессе транспортирования молоко не может быть ухудшено по показателям механической чистоты или изменения структуры жира. Такое может наблюдаться при недостаточной герметичности емкостей и при значительных перемещениях молока внутри емкостей с ударом его о внутренние поверхности. В связи с указанными возможностями изменений молока емкости изготавливаются с возможностью достаточной герметизации, а цистерны разделяют на секции с минимальными объемами или конструктивно снижают возможность всплесков и ударов молока о поверхности, например устройством плавных отводов корпуса емкости или максимальным заполнением ее объема молоком. При не учете указанных обстоятельств жир в емкостях может образовывать значительные конгломераты масла – сырца, что ухудшает качество молока.

      - связи с тем, что доставка на фермы обезжиренного молока, сыворотки

  - пахты, как правило осуществляется при поездке за молоком с этой же, или рядом расположенной фермы, следует иметь в виду возможность снижения санитарного состояния емкости в которой эти продукты перевозятся, т.е. они должны быть пастеризованы на заводе – отправителе. При перевозке молока

- флягах, необходимо обеспечить их санитарное состояние организацией мойки и пропаривания после опорожнения на заводе.

ВОПРОС 2. ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МОЛОКА С ФЕРМ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЕГО

ТРАНСПОРТА.

Способ транспортирования сырья на молочный завод существенно влияет на качество и себестоимость получаемой продукции.

При транспортировании молока с ферм на перерабатывающие предприятия используют фляги, автоцистерны и молокопроводы. В больших объемах (1000 л и более) молоко перевозят в цистернах с помощью

транспортирования жидких продуктов (сметана, сгущенное молоко и др.) в торговую сеть.

Автоцистерна состоит из одной или нескольких секций эллиптической формы со сферическими днищами. Снаружи секции покрыты термоизоляцией, деревянной обшивкой и пергаментом, поверх которых установлен защитный кожух из тонколистовой углеродистой стали. Деревянная обшивка предохраняет термоизоляционный материал (чаще всего мипора или заливочный пенопласт) от механических повреждений, а кожух —от проникновения влаги. Благодаря слою термоизоляции, покрывающему секции, предотвращаются нагрев и замораживание молока при транспортировании. Секция, изготовленная из пищевого листового алюминия , в зависимости от марки автоцистерны имеет вместимость от 0,9 до 6,55 м3 молока (табл. 1).

1. Техническая характеристика автомобильных цистерн

расположенному у торца днища и соединенному штуцером с молокопроводом, для налива и слива молока. С помощью специальной аппаратуры к штуцерам подсоединяют шланги , для хранения которых цистерна снабжена багажником. Чтобы штуцера в транспортном положении не загрязнялись, их плотно закрывают заглушками. Управление клапанами ручное — с помощью маховиков, установленных на штоки клапанов и снабженных защитными футлярами.

Наполнение секции молоком осуществляется за счет вакуума, создаваемого автономной системой наполнения автомобиля, или насосом, установленным на месте сбора молока. Так как цистерна наполняется снизу через молокопровод, молоко не вспенивается. Из цистерны молоко сливается самотеком или перекачивается насосом молочного завода.

Для контроля уровня молока в секциях большинство цистерн оборудовано электрической системой сигнализации, состоящей из панели, индукционной катушки, реле обратного тока, переключателей и рычага поплавкового устройства . При заполнении секции молоком поплавковое устройство замыкает цепь и включается звуковой сигнал.

Особый интерес представляет применение молокопроводной системы транспортирования молока на перерабатывающие предприятия малой и средней мощности в том случае, когда они незначительно удалены от молочных ферм. Опыт показал целый ряд преимуществ такой доставки перед всеми другими способами: высокий коэффициент эксплуатационной надежности, простота и удобство обслуживания, возможность использования

- условиях бездорожья, сокращение длительности транспортировки молока.

  - горных районах благодаря перепаду высот между пунктами Приема и сбора молока экономичны самотечные молокопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 16, 20 или 25 мм. В доступных местах их укладывают в землю на глубину 40—70 см, а в ущельях, На крутых склонах, над водными преградами крепят к промежуточным опорам или стальной проволоке, туго натянутой между опорами.

Скорость транспортирования молока по трубопроводам в горной местности в первую очередь зависит от гидравлических уклонов трасс, по которым они проложены. В случае больших скоростей транспортирования молокопровод удлиняется за счет устройства рассредоточенных по длине трубопровода успокоительных ниткой или петель, которые создают местные сопротивления движению жидкости и гасят ее скорость.

К напорным системам относят молокопроводы, проложенные но равнинной местности в земле ниже зоны промерзания грунта. Модемный напорный молокопровод представляет собой две параллельные полиэтиленовые трубы, по одной из которых подается молоко, по второй — сжатый воздух . Оборудование молочной линии включает в себя резервуар-термос, насос, счетчик молока, весы и молокоприемный бак. Воздушная линия состоит из компрессора, маслоотделителя, охладителя воздуха, брызгоуловителя и фильтра.

Подземный молокопровод работает следующим образом. Молоко центробежным насосом нагнетается через счетчик в молокопровод. Затем вставляют пробку из пористой пищевой резины. Сжатый воздух из компрессора, подаваемый в молокопровод, перемещает пробку и вытесняет молоко из трубопровода в чаши приемных весов молочного завода. Резиновая пробка при этом задерживается в улавливателе. Таким образом, работа подземного мол о ко про вода состоит из трех периодов: заполнения трубо-1 фонола жидкостью, движения жидкости и опорожнения трубо-провода.

При транспортировании по трубопроводам такой сложной в биохимическом отношении жидкости, как молоко, на молочный жир воздействуют различные гидравлические факторы потока — резкие спуски и крутые повороты, движение с возрастающей скоростью порций молока за закладной деталью. Увеличение скорости вызывает расслоение молока или образование пульсирующих потоков, а также появление воздушных пробок. Поэтому скорость транспортирования молока в подземных молокопроводах регулируют количеством закладных деталей и соответственно разовой порцией транспортируемого молока. Минимальные потери молочного жира при транспортировании молока по трубопроводам происходят при скорости жидкости 1,2 м/с, а допустимая скорость транспортирования в этих системах не должна превышать 2 м/с.

Такая же скорость перемещения жидкости должна быть и при мойке молокопровода, осуществляемой в два этапа. Вначале на молочном заводе в систему подается (самотеком или насосом ) моющий раствор. В молокопровод вставляют резиновую пробку и подают сжатый воздух. Отработанный раствор на ферме сливают в канализацию. После этого в молокопровод заливают чистую теплую воду, которая с помощью пробки и сжатого воздуха вытесняется в канализацию завода.

Разновидностью напорных молокопроводов являются трубопроводные магистрали, соединяющие различное технологическое оборудование молокоперерабатывающих заводов. Они характеризуются большим числом

поворотов, подъемов и спусков, наличием кранов и т . д. Транспортирование молока и моющего раствора осуществляется по ним напором, создаваемым насосами.

В отличие от напорных вакуумированные молокопроводы применяют для сбора молока в молочный блок из нескольких коровников или транспортирования его внутри помещения. В после- днем случае они входят в состав доильной установки. Вакуумированные молокопроводы доильных установок состоят из стеклянных и полиэтиленовых труб, молочно-вакуумных кранов, соединительных муфт , молокоприемника, насоса и другого вспомогательного оборудования. Их мойка осуществляется вместе с доильными аппаратами автоматически или в режиме ручного управления. Наружный диаметр стеклянных труб молокопровода доильных установок 45 мм.

Молокопроводы большой протяженности обычно изготовляют из полиэтиленовых труб. Они морозостойки, сохраняют гибкость даже в интервале от —30 до —60 °С. Жидкость в этих трубах замерзает в 3...4 раза медленнее, чем в металлических. При замерзании жидкости трубы не разрушаются, а благодаря своей эластичности увеличиваются в диаметре и после оттаивания жидкости вновь приобретают прежнюю форму. Трубы с наружным диаметром 15...50 мм поставляются промышленностью свернутыми в бухты. Длина трубы в бухте может достигать 250 м, что позволяет прокладывать молокопровод с минимальным количеством стыковых соединений и полностью механизировать процесс укладки.

ВОПРОС 3. Очистка и мойка подвижного состава и емкостей

Автомолцистерны перед заездом на территорию молочного предприятия подвергаются санитарной обработке. Для этого организуются и постоянно

используются специальные мойки, устраиваемые непосредственно на въезде на территорию. Перед въездом в помещение мойки устраивается дезинфекционная подушка, представляющая собой придмок с мелкокусковым наполнителем , залитым дезсредством и покрытый фильтрующей тканью. Помещение оборудуется гидрантами для холодной и горячей воды, с возможностью обмывки напорной струей всех поверхностей автомолцистерны. Кроме того вручную, с использованием скребков и щеток удаляются несмываемые струей загрязнения. На крупных предприятиях используют многофорсуночные напорные системы и специальные моющие вращающие барабаны, работающие по заданной программе.

После опорожнения емкости промываются изнутри. Автоцистерны небольшой вместимости промывают, закачивая внутрь воду и моющие средства через трубопровод молочного завода. Мойка автоцистерны вместимостью более 10 м3 осуществляется также от трубопровода завода. Однако при этом сам процесс мойки осуществляется не вручную, а с помощью специальных моющих головок, которые при работе вращаются и обеспечивают тем самым качественную мойку цистерн. В качестве моющего вещества используются специальные составы на корродирующие алюминний, широко используемый для изготовления автомолцистерн. Каустическая сода (NaOH) обеспечивающая хорошие показатели смывания белковых отложений на поверхностях из нержавеющей стали , активно корредирует алюминий. Используют растворы кальцинированной соды или сульфаминовой кислоты, а также различные моющие малопенящиеся средства, например Вимол, РОМ – АЦ -1, Стекло – мой, Ром – Блок, моющее

– дезинфицирующие МД -1, МСТА, Катрих, дезинфицирующие – Катамин и др. Режимные параметры применения этих средств контролируются лабораторией завода. Санитарную обработку автомолцистерн и фляг производят в следующей последовательности : ополаскивание – мойка – ополаскивание – дезинфекция – ополаскивание. При ополаскивании уделяют остатки молока, моющих и дезинфицирующих средств. Мойку ведут вручную или, чаще с использованием реактивных форсунок, опускающихся в емкости через люки с помощью электроталей. Фляги моются и пропариваются в специальных помещениях с использованием специальных флягомоечных и пропаривающих машин.

ВОПРОС 4. Автомобильный холодильный транспорт

Автомобильный холодильный транспорт используют как для внутри-городских, так и для междугородных (в том числе и международных) рейсов.

Междугородные перевозки выполняет автотранспорт большой гру-зоподъемности (от 5 до 120 т), длительность рейсов достигает нескольких суток, а протяженность — нескольких тысяч километров, причем двери охлаждаемого кузова на протяжении всей дороги остаются закрытыми. При такой степени автономности холодильная установка транспортного средства должна быть высоконадежной и многофункциональной, поэтому такие установки требуют применения более сложной схемы управления, чем

стационарные холодильные установки такой же холодопроизводительности. Для международных перевозок часто используются охлаждаемые контейнеры, преимуществом которых является автономность конструкции и простота выполнения транспортных операций.

Внутригородские (и внутриобластные) перевозки производятся в те-

чение рабочего дня и сопровождаются частыми остановками продол-жительностью 20-30 мин с открыванием дверей при разгрузке. Для этих перевозок используются автомобили малой и средней грузоподъемности (соответственно 0,5 -2,0 и 2,0-5,0 т). Они делятся на две основные группы: изотермические (с теплоизолированным кузовом, но без холодильной установки) и авторефрижераторы (с теплоизолированным кузовом и автономной холодильной установкой).

Кроме перечисленных групп транспортных средств выделяют про-межуточные варианты конструкций рефрижераторов. В них источник холода является периодически возобновляемым. К ним относят автомобили с азотной, сухоледной и зероторной (аккумуляторной) системами охлаждения.

При изготовлении и эксплуатации холодильного транспорта должны соблюдаться технические требования, зафиксированные в Женевском «Соглашении по международным перевозкам скоропортящихся продуктов и специальному оборудованию, применяемому для таких перевозок». При перевозке охлажденных или замороженных грузов изотермическим автомобилем низкая температура в кузове поддерживается либо за счет холода, аккумулированного самим грузом, либо за счет загрузки непосредственно в кузов источника холода, например сухого льда (твердой углекислоты).

По способности создавать и поддерживать температуру внутри ку-

зова рефрижераторы подразделяются на три класса: класс А — 0...+12 °С; класс В - - 10...+ 12 °С; класс С - - 20...+ 12 °С. Рефрижераторы класса

- и С должны иметь усиленную теплоизоляцию.

  - большинства рефрижераторов в зимнее время кузов может обо-греваться за счет работы холодильной машины в режиме теплового насоса. В большинстве случаев ее компрессор имеет привод либо от двигателя автомобиля, либо от собственного двигателя. Существуют модификации рефрижераторов, оборудованные дополнительным компрессором, работающим от внешней электросети с напряжением 220 или 380 V, для работы во время стоянки или перед загрузкой.

Эксплуатационные особенности транспортных систем охлаждения Машинные системы охлаждения

Наибольшее распространение получила механическая система охлаж-дения при помощи компрессора холодильной машины. Система не отличается от рассмотренных ранее холодильных машин. Особенности транспортной конструкции проявляются только в оформлении отдельных элементов холодильной машины. Это прежде всего касается конструкции

энергоподвода и способа соединения энергетической установки с компрессором холодильной машины.

По роду привода компрессора различают следующие типы установок:

- с приводом от основного двигателя автомобиля через гидропередачу или непосредственно через специальную электрическую муфту;

- с приводом от автономного специального двигателя внутреннего сгорания;

- с электроприводом от дизель-генератора.

Тип привода зависит в основном от производительности холодильной установки, которая, в свою очередь, определяется грузоподъемностью автомобиля и заданным температурным режимом. Это же определяет и конструктивные особенности установки, ее компоновку и размещение.

В авторефрижераторах малой и средне!! грузоподъемности используют установки первого типа. В авторефрижераторах средней грузоподъемности применяют в основном установки второго типа, а для авторефрижераторов большой грузоподъемности применяют холодильные установки как второго, так и первого типа.

Недостаток гидропривода (рис. 2) состоит в том, что он ограничивает производительность холодильной установки, поэтому в большинстве случаев стремятся к самостоятельному приводу установки.

Рис.2.

С этой целью моноблочную холодильную установку комплектуют, например, бензиновым двигателем, дизельным двигателем или двигателем, работающим на пропане. Одной из разновидностей привода компрессора, вентиляторов воздухоохладителя и конденсатора является привод через клиноременную передачу (рис. 3).

Недостатками существующих систем машинного охлаждения являются их сложность, высокие капитальные затраты на приобретение, установку холодильной машины и относительно медленный выход ее на технологически заданный температурный режим. Это обстоятельство обусловлено рядом причин.

При внутригородских перевозках в летний период теплоприток внутрь кузова через открытую дверь значительно превышает теплоприток через ограждения, поэтому большое значение приобретает скорость выхода холодильной машины на заданную температуру в кузове. При каждом открывании дверей для разгрузки товаров в течение нескольких минут температура воздуха в кузове практически сравнивается с наружной. Для снижения температуры воздуха в кузове до первоначального значения типовой холодильной машине требуется порядка часа. Если водитель в течение рабочего дня должен объехать 6-8 объектов торговли (торговых точек), то при этих условиях холодильная машина рефрижератора не сможет обеспечить стабильную температуру воздуха в кузове.

Для изменения такой ситуации кузов можно разделить на секции с несколькими дверями уменьшенных размеров или использовать в 2-3 раза более мощную холодильную машину. Однако это значительно удорожает рефрижератор, требует увеличения мощности на валу двигателя.

Эффективное охлаждение кузова автомобиля достигается при по-средстве азотной или сухоледной системы охлаждения.

Азотная система

Азотная система основана на разбрызгивании жидкого азота через фор-сунки распылительного коллектора 3 (рис.4) из специального тепло-изолированного сосуда 1 непосредственно в кузов, который в результате этого охлаждается всего за 10 мин.

Охлаждение воздуха в кузове достигается за счет низкой температуры кипения жидкого азота при атмосферном давлении (-195,6 °С) при большой величине теплоты испарения (199,7 кДж/кг).

Широкое внедрение таких систем сдерживается относительным де-фицитом «сухого льда» и неясностью ближайших перспектив его про-изводства с точки зрения влияния диоксида углерода на глобальное потепление атмосферы Земли. Кроме того, эксплуатация системы с рас-ходуемым холодильным агентом обычно обходится дороже, чем цикличное машинное охлаждение.

Рис. 5.

Таким образом, каждый вид автомобильного холодильного транспорта имеет свои преимущества, недостатки и особенности, поэтому его выбор должен основываться на технико-экономическом анализе ситуации.

Автомобильный транспорт — это транспорт широкого профиля. По-мимо традиционных видов холодильного транспорта — крупно- и ма-лотоннажных авторефрижераторов, торговых прицепов — получили распространение автомагазины, оснащенные холодильным оборудованием, автокафе-грили с холодильным оборудованем , автоаптеки с холодильным оборудованием на аккумуляторах холода и т. д.

В них в качестве транспортного холодильного оборудования исполь-зуются холодильные витрины, шкафы, холодилыные камеры и т. д., учитывающие специфику эксплуатации холодильного оборудования в транспортных условиях.

Малотоннажные рефрижераторы

Малотоннажные рефрижераторы предназначаются для перевозки охлажденной продукции, а также для развозки таксой продукции в течение рабочего дня по ряду торговых точек.

Малотоннажные авторефрижераторы содержат следующие основные составляющие: шасси, изотермический кузов, холодильное оборудование.

- качестве шасси наиболее широко используется продукция авто-заводов «ВАЗ», «ГАЗ» и «ЗИЛ», включая ВИС, ЗГАЗ-3302 «Газель» (рис. 6,7) и ЗИЛ-5301 «Бычок». Типовые объемны кузовов на автомобилях типа ВИС, «Газель», «Бычок» составляют 2,8; 8-10; 14-24 м3.

Выбор того либо иного шасси в условиях стоимостных ограничений всецело обусловлен требованиями заказчика по грузоподъемности. Для ГАЗ-3302 «Газель» эта величина составляет приближенно 1000 кг, а для автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» эта же величина составляет 3000 кг.

- качестве изотермических кузовов используются кузова, изготов-ленные из сэндвич-панелей с пенополистирольнай или пенополиуре-тановой теплоизоляцией толщиной 0,04-0,1 м.

Основным показателем качества изотермичеекзех свойств кузова

является коэффициент теплопередачи, который долэкен быть не выше 0,4

Вт/(м2 • °С).

Наиболее близкими к таким показателям являются пластиковые кузова из пятислойных сэндвич-панелей.

Конструкция кузова зависит от назначения рефэрижератора. Если рефрижератор предназначен только для перевозки продовольствия из одной торговой точки в другую, кузов содержит две задние распашные двери. Холодильная машина авторефрижератора ГАЗ-3302 «Газель» имеет привод от двигателя автомобиля. Авторефрижератор дополнительно оснащен стояночной секцией, т. е. холодильной машиной, которая на время погрузки или разгрузки авторефрижератора подключается к электрической сети торговой точки . Холодильное оборудование обеспечивает температуру воздуха в кузове от -20 до 5 °С.

В том случае, если транспортное средство предназначено для развозки замороженных продуктов, кузов обычно содержит боковые двери, количество которых составляет: 3-6 для автомобиля «Газель» и 4-8 для автомобиля типа «Бычок».

Температура воздуха в многодверном рефрижераторе «Газель» — -20...-10 °С — обеспечивается работой стояночной секции и посредством аккумуляторов холода.

Представителем холодильного транспорта небольшой грузоподъ-емности является рефрижератор на базе шасси ВАЗ (рис. 8).

Холодильная установка С-090 (Termo King) с приводом от двигателя автомобиля обеспечивает температуру воздуха в охлаждаемом объеме 0-5 °С.

Холодильное оборудование для малотоннажных рефрижераторов де-лится на две группы: холодильное оборудование со стандартной холо-дильной машиной, имеющей воздухоохладитель, и холодильное обору-дование с аккумуляторами холода.

  - состав малотоннажного холодильного оборудования входят: ком-прессор, конденсатор, испаритель (воздухоохладитель) и блок управления. В ряде случаев возможна модификация холодильного оборудования с включением в состав установки так называемой стояночной секции, компрессор которой работает от напряжения 220 V.

  - малотоннажных рефрижераторах работа компрессора осуществляется путем привода от двигателя автомобиля.

Блок управления позволяет осуществлять включение (выключение) компрессора при работающем двигателе, осуществляя контроль температуры

- изотермическом кузове.

  - зависимости от применяемой модели холодильного оборудования холодопроизводительность холодильной машины лежит в диапазоне от 2650 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель 0 °С) до 1480 Вт (при температуре воздуха на входе в испаритель -20 °С).

Авторефрижераторы с аккумуляторами холода в качестве холодильного оборудования используют: холодильный агрегат, аккумуляторы холода, элементы контроля и управления.

Аккумуляторы холода (рис.9) представляют собой конструкцию, выполненную в виде плоского металлического корпуса с расположенным внутри него трубопроводом для прохождения хладагента. Внутри короба находится эвтектический раствор с требуемой температурой замерзания, например -30 °С. Холодильный агрегат и аккумулятор холода образуют единую холодильную систему.

Работа холодильного оборудования осуществляется следующим образом. На ночь холодильное оборудование рефрижератора подключается к сети переменного тока напряжением 220 V. В течение 8-10 ч осуществляется замораживание эвтектических растворов аккумуляторов. В испарителях-аккумуляторах холод запасается в виде ледяных образований. Этого обычно бывает достаточно, чтобы при развозке продовольствия и при 20-40 открываниях одной из дверей многодверного рефрижератора можно было обеспечить температуру внутри кузова на уровне -20...-15 °С.

После возвращения рефрижератора на базу рефрижератор вновь подключается для зарядки аккумуляторов холода к сети 220 V.

Рефрижератор с аккумуляторами холода имеет ряд особенностей и преимуществ по сравнению с рефрижераторами с воздухоохладителями:

- загрузка продуктов осуществляется не в теплый кузов, а в охлаж-денный до требуемой температуры, например -24...-22 °С;

- температура в кузове при открывании одной из многих боковых дверей надает незначительно;

- нет отбора мощности от двигателя автомобиля для работы холо-дильной установки, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля и сроках службы автомобильного двигателя;

- повышенная ремонтопригодность рефрижератора с аккумуляторами холода по сравнению с воздухоохладителями.

Разновидностью  авторефрижераторов  являются  автомагазины.

Автомагазины

Автомагазины (рис.10), оснащенные холодильным оборудованием, предназначаются для проведения выездной торговли и продажи разнообразных продуктов. Автомагазины предназначены для продажи колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов, пельменей, молока и молочных продуктов, разливного молока, свежего мяса, свежей и мороженой рыбы, кур, пива.

Автомагазины содержат следующие составляющие: шасси, торговый кузов, холодильное оборудование, электрооборудование, торговое оборудование.

Для осуществления торговли используются различные по характе-ристикам торговые кузова. Огромное многообразие торговых кузовов можно свести в три группы.

Первая группа. Это кузова с крашеной металлической обшивкой и с теплоизоляцией из пенопластовых плит толщиной 25-50 мм. Это самые недорогие и простые в производстве кузова. Основной недостаток — подверженность коррозии и невысокие теплозащитные свойства.

Вторая группа. Это кузова из сэндвич-панелей с крашеной метал-лической теплоизоляцией из пенополиуритана. Они имеют хорошую теплоизоляцию фургона, но сохраняют основной недостаток — под-верженность коррозии даже при использовании оцинкованного железа.

Третья группа. Это кузова, выполненные из пятислойных сэндвич-панелей с пластиковым внешним покрытием и пенополистирольной теплоизоляцией с алюминиевым обрамлением кузова. Они имеют высокую теплоизоляцию и обладают высокими эксплуатационными характеристиками из-за отсутствия коррозии.

В состав типового холодильного оборудования автомагазина входят холодильная витрина, холодильный шкаф, холодильная камера.

Оборудования для внутризаводского перемещения молока и компонентов молочных продуктов

Литература:

- Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств. А.А. Курочкин и др. – М.: Колос С, 2007. – 591 с.: ил.

- Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 270с.

План:

- Молокопроводы и арматура.

- Транспортные и загрузочные устройства.

- Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

Контрольные вопросы:

- Из каких материалов изготавливают молокопроводы?

- Какие виды молочной арматуры Вам известны?

- Как устроены,  как работают,  для каких целей могут быть

использованы? Ленточные транспортеры; Скребковые транспортеры; Пластинчатые транспортеры;

Шнековые (винтовые) транспортеры; Монорельсовые транспортные устройства – электропогрузчики и

электроштабелеры.

- В чем сущность процесса псевдоожижения?

- При каких скоростях витания осуществляется процесс пневмотранспорта сухого молока?

- Как устроен пневмотранспортер сухого молока?

- Какие продукты можно транспортировать таким пневмотранспортером?

- Как устроены основные агрегаты пневмотранспортера сыпучих материалов?

Шлюзы; Повысители давления и вакуумные насосы;

Устройства разгрузки продукта.

ВОПРОС 1. МОЛОКОПРОВОДЫ И АРМАТУРА.

Молокопроводы и арматура. Прием молока, его подача к емкостям для хранения, к технологическому оборудованию и межоперационное перекачивание осуществляются по молокопроводам — трубам из нержавеющей стали, алюминиевым, стеклянным, из полимерных материалов и резинотканевым напорным рукавам. Конструкция молокопроводов должна отвечать высоким санитарным условиям, подвергаться легкой сборке и разборке для мойки и дезинфекции.

Наибольшее применение в молочной отрасли получили трубопроводы из нержавеющей стали с условным диаметром прохода 25, 32, 36, 50, 75 мм при толщине стенки 1 и 1,5 мм. Их обычно выполняют разборными с длиной участков не более 2—4 м. На концах трубы имеют соответствующие детали (ниппель с накидной гайкой и резьбовой штуцер с резиновой кольцевой уплотнительной прокладкой). Достоинства трубопроводов из нержавеющей стали — высокая прочность, долговечность, химическая и коррозионная стойкость. Наличие унифицированных элементов трубопроводов (колена и др.) допускает выполнение любой коммуникации, не прибегая к изгибу труб.

Стеклянные трубопроводы изготовляют из обыкновенного и термостойкого стекла . В первых допускается перекачивание жидкости при температуре от -50 до +150 °С с перепадом температуры не более 40 °С, а во вторых — с перепадом температуры 90—100 °С. Стеклянные трубы выпускают диаметром 12—100 мм и длиной 1— 3 м. Они соединяются специальными фасонными частями. Недостатком стеклянных труб является их хрупкость. Они не выдерживают резких механических ударов и больших динамических нагрузок.

Трубопроводы из полимерных материалов обладают высокими коррозионно-устойчивыми и диэлектрическими свойствами, меньшим гидравлическим сопротивлением, чем металлические трубы. На их монтаж затрачивают меньше времени и труда, чем на монтаж других труб. Недостатком таких трубопроводов является небольшая по сравнению с металлическими прочность . Допустимая рабочая температура составляет 80—85 °С, что не позволяет проводить стерилизацию их паром.

Резинотканевые напорные рукава широко используют в молочной отрасли. Для перекачивания молока применяют резинотканевые рукава типа П, состоящие из внутреннего и наружного резиновых слоев с одной или несколькими прокладками из прорезиненной ткани между ними. Такие рукава гибкие и эластичные. Внутренний диаметр выпускаемых резинотканевых рукавов 9—150 мм для рабочего давления перекачиваемого продукта 0,15—2,5 МПа.

Технологическое оборудование, а также молокопроводы оснащаются арматурой, предназначенной для их присоединения к коммуникациям, организации и управления потоками, изменения их направления, выбора рациональных режимов транспортирования (расхода , давления, скорости и др.) перекачиваемого продукта. Молочную арматуру обычно монтируют на

Основные параметры молочной арматуры: условный диаметр прохода Dy, представляющий внутренний диаметр присоединяемого трубопровода, равный 25, 32, 36, 50, 75 и 100 мм; рабочее давление Рр —давление перекачиваемого продукта работающей арматуры (рабочее давление при перекачивании молочных продуктов обычно не превышает 0,35 МПа); условное давление Ру — давление, соответствующее рабочему при температуре перекачиваемого продукта; пробное давление Рпр — давление продукта при гидравлическом испытании арматуры на прочность.

ВОПРОС 2. ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА.

Важными процессами в организации переработки являются складирование, комплектация грузов и подача их на обработку в цех и вывоз готовой продукции.

Сырье и полуфабрикаты могут быть доставлены к технологическому оборудованию по транспортной системе с разных мест хранения в одно место для обработки в специальной таре, без тары, в поддонах, кассетах с помощью транспортных средств специального и общего назначения.

Многочисленные транспортные средства и машины можно разделить на три вида: внешние, межцеховые и внутрицеховые.

- внешним транспортным средствам относятся железнодорожный, водный, воздушный и автомобильный. Задачи этих транспортных средств заключаются в доставке на территорию предприятия сырья и вспомогательных материалов и вывозе готовой продукции.

Межцеховой транспорт обеспечивает многочисленные перевозки основных и вспомогательных материалов в цеха из зон хранения и вывоз готовой продукции на склады.

Внутрицеховой транспорт является неотъемлемой частью тех-нологических линий, которые перемещают обрабатываемый продукт с одного участка на другой.

Различают транспортные средства с тяговым органом и без тягового органа. Оба типа устройств могут перемещать грузы как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

Наряду с непрерывно действующими транспортными устройствами применяют также и периодически действующие устройства—краны, подъемники, лифты, характеризуемые наличием рабочего и холостого ходов.

- транспортным средствам с тяговым органом относятся ленточные,

пластинчатые и скребковые транспортеры и элеваторы различных видов и назначений.

Ленточные транспортеры служат для межоперационных связей между отдельными машинами и аппаратами, а также для контроля качества продукции — инспекции, сортирования и перемещения продуктов в моечных, сушильных и бланшировочных машинах.

Ленточный транспортер состоит из бесконечной ленты 2 (рис. 1), насаженной на приводной 1 и натяжной 5 барабаны. Приводной барабан 1 вращается от электропривода (на рис. 1 не показан). Бесконечная лента за счет сил трения о приводной барабан 1 перемещается, одновременно перемещается и находящийся на ней продукт 3. Для стабилизации ленты на барабанах существует опорная поверхность 4 в виде плоскости или опорных роликов.

Ленты транспортеров совмещают тяговые и несущие функции. Лента состоит из хлопчатобумажной ткани — белтинга с наружным резиновым покрытием.

ВОПРОС 3. ТРУБОПРОВОДНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА СУХИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ И ИХ КОМПОНЕНТОВ.

В основе пневмотранспорта сыпучих порошкообразных продуктов лежит явление псевдоожижения, широко используемое в молочной промышленности также в процессе сушки, образования гранул быстрорастворенного продукта и др.

Рис.9. Кривая псевдоожижения

Абсцисса точки К1 определяет скорость газа v0, при которой начинается псевдоожижение, а ордината — перепад давления в этой точке . Скорость газа (жидкости) v0, при которой слой зернистого материала переходит в псевдоожиженное состояние, называется скоростью начала псевдоожижения. При дальнейшем увеличении скорости газа слой расширяется, интенсивность перемешивания частиц возрастает, но перепад давления остается постоянным.

Скорость начала псевдоожижения сухого молока v0 невысока и составляет 0,18 ÷ 0,23 м/с, а скорость движения потока транспортирующего воздуха выше в два раза wпв= 0,36 ÷ 0,46 м/с.

Скорость транспортирования продукта по трубопроводом составляет до 18 м/с на вертикальных участках и до 25 м/ с на горизонтальных. Таким образом при наличии горизонтальных участков в пневмотранспорте молока и похожих по структуре и плотности компонентов молочных продуктов или сырья для их изготовления выбирают скорость около 25 м/с.

При наличии технических характеристик оборудования, создающего поток транспортного воздуха, в виде производительности по воздуху, расчет трубопровода транспортера сводится к определению его диаметра.

V =F ТР⋅vТР

здесь V – производительность транспортера по воздуху, м3/с. νтр – транспортная скорость воздуха (18÷25 м/с).

Fтр – площадь внутреннего сечения трубопровода пневмотранспортера.

отсюда d = 2   V  .

vтрπ

Общий вид пневмотранспорта сухого молока представлен на рис.10

Рис 10. Принципиальная схема пневмотранспортной системы для сухого молока:

| 1 - шнек сушильной башни; | 2 - вибрационное сито; 3 - | шлюзовые питателя; 4 - трубопровод; 5 |
| --- | --- | --- |
| - приемный бункер; 6 | - фасовочные автоматы; | 7 - кран-лереключатель; 8 - бункера |

промежуточного храпения; 9 — трубопровод для сжатого воздуха; 1 0 - переключатели

На всех молочных производствах приходится транспортировать сухие продукты – сахар, муку, пищевые добавки и т. п. Особенно много транспортной работы по таким материалам на комбинатах по производству сухих молочных продуктов или смесей на их базе. При транспорте сыпучих веществ по горизонтали работа вполне может быть выполнена различного рода погрузчиками, электрокарами или конвейерным транспортом непрерывного действия – ленточными или скребковыми транспортерами. Возможность их эффективного применения в условиях необходимости перемещения продукта по вертикали резко снижается. При необходимости перемещения на высоту, превышающую 5 м. такие транспортеры вообще не имеют перспективы применения. Между тем на комбинатах по производству

сухих молочных смесей возникает технологическая потребность в перемещении сухого молока или сухой молочной основы молочных смесей на высоту превышающую 25 м. В этих условиях наиболее пригодными следует считать трубопроводные пнвмотранспортные системы – пневмотрассы.

Рассмотрим здесь такие системы в целом и составляющие их технические устройства.

В таких системах продукт транспортируется воздухом по трубопроводам из нержавеющей стали. Предпочтительны внутренние диаметры в диапазоне 50 ÷ 120 мм. При меньших – резко уменьшается производительность системы, при больших – трудно обеспечить достаточную скорость движения транспортирующего воздуха, поскольку она является функцией от таких показателей системы, как производительность нагнетателя воздуха и диаметр трубопровода v = f(Vн, Дтр).

Движение воздуха в трубопроводе может обеспечиваться двумя способами: продуванием или всасыванием. При продувании воздуха нагнетатель устанавливается у начала трубопровода, рядом с местом загрузки продукта в пневмотрассу. При всасывании – нагнетатель устанавливается в самом конце транспортера – после выгрузки транспортируемого продукта в предназначенные для него бункера.

Для обеспечения нагнетания воздуха используют специальные воздуходувки, так называемые повысители давления воздуха, с большой производительностью по количеству нагнетаемого воздуха – 360÷720 м3/час.

Повысители представляют собой устройства состоящие из корпуса 1 (рис. 11) имеющего в поперечном сечении прямоугольную форму с круговыми закруглениями по меньшим сторонам,

Рис. 11. Схема поперечного разреза повысителя давления. 1 – корпус; 2 – роторы.

Емкостное оборудование молочных предприятий

Литература:

- Бредихин С.А. Космодемьянский Ю.В. Юрин В.Н. Технология и техника переработки молока. – М.: Колос С, 2001 – 400 с.: ил.

- Курочкин А.А., Ляшенко В.В. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2001. – 440 с.: ил.

- Бредихин, С.А., Юрин, В.Н. Техника и технология производства масла и сыра. – М.: КолосС, 2007. -319 с., ил.

План:

- Классификация емкостного оборудования.

- Емкости для хранения молока.

- Универсальные и специальные емкости.

Контрольные вопросы:

- Как можно классифицировать емкостное оборудование молочных производств?

- С какой целью используют горизонтальные емкости?

10. В каких условиях используют вертикальные емкости?

11. Как устроены горизонтальные емкости для хранения молока?

12. Как устроены и работают емкости большой вместимости?

13. Что такое универсальные емкости?

14. Какие специальные емкости Вы знаете? Расскажите о их устройстве и назначении.

ВОПРОС 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с общей классификацией машин и аппаратов перерабатывающих производств емкостное оборудование молочных заводов относится к аппаратам, поскольку имеет основной характерный признак – наличие реакционного пространства. В емкостях, в зависимости от их назначения, могут происходить тепло-, массообменные, физико-механические, биохимические и другие процессы. Все емкостное оборудование классифицируют:

По назначению:

- емкости для хранения молока;

- специальные емкости, для производства различных видов молочной продукции.

По виду тепловой обработки:

Емкости для хранения молока на заводе – как правило изотермические аппараты, основным назначением которых является сохранение потребительских свойств молока до переработки. Такие емкости хорошо теплоизолированы. При хранении молока в течении 24 часов оно должно нагреваться более чем на 2 °С. Емкости имеют перемешивающие устройства, механические мешалки или струйные аппараты, обеспечивающие выравнивание температуры молока по всему объему и предупреждающие отстой жировой фракции. Таким образом в емкостях хранения не происходит значительных качественных изменений молока. Они предназначены для достижения обратной цели – стабилизации микробиологических процессов и структуры молока.

Емкости, используемые на фермах, предназначены для охлаждения молока и хранения его в охлажденном виде до перекачки в автомолцистерны. Такие емкости также имеют термоизоляцию, перемешивающее устройство, но дополнительно, агрегатированы холодильными машинами, как правило с фреоновыми холодильными агентами.

Специальные емкости предназначены для производства молочных продуктов: кисломолочных напитков, творожного сгустка, сырного зерна, смесей для производства мороженого, йогурта, смесей для производства сухой молочной основы сухих молочных многокомпонентных консервов, созревания сливок при производстве масла, а также приготовления заквасок, используемых при производстве некоторых из этих продуктов.

Специальные емкости имеют устройства позволяющие регулировать температуру содержимого в широком диапазоне – нагревать с использованием горячей воды или пара и охлаждать водой, водопроводной или ледяной, в соответствии с технологией производства продукта.

В процессе термообработки и перемешивания молочных продуктов в таких специальных емкостях , происходят значительные качественные изменения структуры продукта.

ВОПРОС 2. ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЛОКА

При длительном хранении молока на заводах применяют закрытые полугерметичные или герметичные резервуары, а при кратковременном, межаперационном хранении молока и сливок – ванны и баки.

Горизонтальная емкость ( рис. 1) состоит из резервуара 1, изготовленного из нержавеющей стали и защищенного кожухом 3. Пространство между резервуаром и кожухом заполнено теплоизоляцией 2.

Емкость устанавливается на ножках 8. В передней стенке емкости имеются люк 6 для осмотра рабочей поверхности, патрубок 9 для слива молока, термометр 10 для контроля за температурой молока. Мешалка 4 служит для предотвращения отстаивания молока в процессе хранения.

Заполнение емкости молоком производится насосом по трубе 11. При этом конец трубы направлен на стенку в целях уменьшения вспенивания молока.

Рис.1. Горизонтальная емкость для хранения молока:

Заполнение емкости фиксируется датчиком верхнего уровня. Опорожнение емкости осуществляется через патрубок 9 самотеком или с помощью насоса. Полное опорожнение фиксируется датчиком нижнего уровня. В некоторых случаях наполнение и опорожнение осуществляются через один и тот же патрубок 9, на котором установлен трехходовой кран. При таком способе наполнения ликвидируется вспенивание молока.

Горизонтальные ёмкости вместимостью 25 м3 имеют люк с самоуплотняющейся крышкой. Крышка с помощью кронштейна крепится к емкости болтами. Форма люка близка к эллиптической. Для закрытия люка крышка, которая находится в горизонтальном положении, своей узкой частью заводится внутрь емкости, а затем прижимается к внутренней поверхности люка зажимом. Герметичность соединения крышки с корпусом обеспечивается прокладкой. Самоуплотнение крышки происходит за счет силы гидростатического давления жидкости, находящейся в емкости.

В вертикальных емкостях в отличие от горизонтальных ось мешалки расположена вертикально по центру емкости . Мешалка может иметь либо верхний, либо нижний привод. Люк находится в боковой стенке емкости.

Санитарная обработка внутренней поверхности горизонтальных и вертикальных емкостей осуществляется через моечные головки, расположенные в верхней части емкости. Емкости большой вместимости устанавливаются вне помещения и используются при температуре окружающего воздуха —25÷ + 38 °С. За рубежом используются емкости вместимостью до 250 м3. Отечественной промышленностью выпускаются емкости вместимостью50 и 100 м3.

Емкость (рис. 2) представляет собой вертикальный цилиндрический резервуар 3 с плоскими днищами и двойными стенками, изготовленными из нержавеющей стали. Пространство между стенками заполнено термоизоляцией 2. В нижней части емкости находится патрубок 1 для наполнения — опорожнения; в верхней — моющее устройство 4, состоящее из штуцера, корпуса и вертушки. Под действием вытекающей струи мою-щего раствора корпус вращается в горизонтальной плоскости, в то время как вертушка под действием вытекающих струй, направленных в разные стороны,— в вертикальной. Днище емкости имеет уклон в сторону сливного патрубка.

Рис.2. Емкость большой вместимости для хранения молока:

Перемешивание молока осуществляется центробежным насосом. Молоко, забираемое из емкости насосом, через струйные насадки нагнетается в ту же емкость. Струйные насадки расположены на разных уровнях по высоте емкости и имеют различный наклон к горизонту, вследствие чего обеспечивается более интенсивное перемешивание молока.

Емкость снабжена датчиками верхнего и нижнего уровней, термометром сопротивления для контроля за температурой молока, а также датчиком текущего уровня и штуцером для установки рН-метра, контролирующего кислотность молока.

Универсальная ванна. Ванна ( рис. 3) вместимостью 1 м3 имеет корпус II с мешалкой. Днище внутреннего корпуса имеет уклон в сторону сливного патрубка 7. Внутренний корпус заключен в наружный корпус 10, имеющий термоизоляцию. Между внутренним и наружным корпусами образуется свободное пространство, где размещено орошающее устройство 12 в виде кольцевой перфорированной трубы. Снизу внутреннего корпуса расположены змеевик 5 и барботср 3, К днищу внешнего корпуса крепится центробежный насос 4, обеспечивающий циркуляцию горячей воды.

Ванна закрывается крышкой 2, на которой расположен привод 1 мешалки.

Контроль за температурой молока (сливок) осуществляется термометром 8.

Рис.3. Универсальная ванна:

Рис.4. Емкость специального назначения:

Ванна заполняется продуктом насосом через нижний патрубок 7. В зависимости от требований, предъявляемых к тепловой обработке продукта, в ванне (в межстенном пространстве) циркулирует горячая вода, нагреваемая паром, либо в змеевик подается рассол.

Емкость специального назначения. Емкость (рис. 4) состоит из внутреннего корпуса 4 цилиндрической формы , теплообменной рубашки 3, теплоизоляции 2 и наружного корпуса 5. Для заполнения и опорожнения емкости служит патрубок 8. Если днище имеет коническую форму, то патрубок наполнения—опорожнения располагается внизу, по центру днища. Внутри емкости находится мешалка 1, обычно рамного типа. Привод мешалки 11 может быть как верхним, так и нижним. В нижней части емкости имеется патрубок для удаления из тсплообменной рубашки тепло- или хладоносителя. Люк 10 для осмотра и ремонта рабочей поверхности емкости расположен в ее цилиндрической части.

Моющее устройство, находящееся в верхней части емкости, представляет собой реактивную вертушку.

Молоко или сливки, предварительно нагретые до температуры сквашивания, а также закваска поступают в емкость через нижний патрубок.

Перемешивание молока (а впоследствии продукта) осуществляется мешалкой по мере необходимости.

Готовый продукт охлаждается ледяной водой. Вода орошает внешнюю поверхность внутреннего корпуса, вытекая из перфорированной трубы, расположенной но периметру теплообменной рубашки в ее верхней части. Охлаждение продукта осуществляется при его непрерывном перемешивании. Готовый продукт удаляется из емкости через нижний патрубок и насосом подается па расфасовку.

Резервуар-охладитель для молока  фирмы «Альфа-Лаваль» (рис. 5)

представляет собой емкость, выполненную из нержавеющей стали, с низкоскоростной мешалкой, которая быстро перемешивает молоко при любом уровне заполнения без подсбивания молочного жира. Внизу на штоке мешалки встроены сопла для мойки емкости. Двигатель мешалки снабжен специальным герметичным соединением шланга со штоком мешалки. Рабочая вместимость этих емкостей составляет от 7,15 до 16 м3. Частота вращения мешалки составляет 0,4 с-1. Слив молока осуществляется через трехходовой патрубок. Емкость устанавливается на регулируемых стойках. Качество молока и параметры работы емкости контролируют с помощью пульта электронного управления . Он включает в работу электронный термостат, реле времени, защиту для двигателя компрессора и мешалки. Пульт мойки состоит из шкафа управления и моечного агрегата в комплекте с насосом для моечного раствора и арматурой, монтируется на емкости или отдельно.

ВОПРОС 3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ

Конструкция большинства специальных емкостей позволяют использовать их при производстве различных молочных продуктов, т.е. считать их универсальными. Такие емкости имеют мешалки различных конструкций и принципов действия, теплообменные устройства в виде термоизолированной полости – рубашки или трубчатого змеевика. Более глубокая специализация предполагает наличие этих же устройств, но учитывающих специфические свойства продукта – рамные мешалки для сливок, мешалки для перемешивания и разрезания сгустка и т.д.

Вертикальные емкости для хранения позволяют лучше использовать высоту помещения, а также быстрее опорожняются по сравнению с

горизонтальными. Последние оказывают меньшее давление на опорную поверхность. Их можно смонтировать снаружи перерабатывающего предприятия и таким образом сэкономить его полезную площадь. В этом случае внутри помещения размещают лишь переднюю часть емкости с приемным и сливным патрубками, люком и контрольными приборами; остальную часть располагают вне помещения и устанавливают над ней легкий навес для защиты от осадков и солнечных лучей.

Кроме вертикального и горизонтального исполнения емкости специального назначения различают по назначению — охладители молока, ванны для нагревания и универсальные тепловые аппараты; по типу перемешивающего устройства — с лопастными, пропеллерными и специальными мешалками; по конструкции системы тепловой обработки продукта (охлаждение или нагревание) — емкости с теплообменной рубашкой, оросительной системой, теплообменником в виде змеевика и комбинированным теплообменным устройством.

Молоко в емкостях охлаждают двумя способами: непосредственно кипящим в испарителе хладагентом или при помощи хладоносителя, т. е. воды или рассола от холодильной установки.

В ваннах длительной пастеризации или универсальных тепловых аппаратах молоко нагревается через теплопередающую стенку -рубашку от поступающей в нее горячей воды или пара, пропускаемого через воду.

Емкость специального назначения (рис. 9) состоит из корпуса цилиндрической формы, теплообменной рубашки, теплоизоляции и на-ружного кожуха. Для ее заполнения и опорожнения служит патрубок. Емкость снабжена мешалкой рамного или другого типа. Через патрубок в нижней части из теплообменной рубашки удаляется тепло- или хладоноситель. Люк для осмотра и ремонта рабочей поверхности расположен в средней части. Моющее устройство, находящееся в верхней части емкости, представляет собой реактивную вертушку.

Молоко или сливки, предварительно нагретые до температуры сквашивания, а также закваска подаются через нижний патрубок емкости насосом.

Перемешивание молока (продукта) осуществляется по мере не-обходимости мешалкой. Готовый продукт охлаждается ледяной водой или рассолом. Хладоноситель орошает внешнюю поверхность внутреннего корпуса, вытекая из перфорированной трубы, расположенной по периметру теплообменной рубашки в ее верхней части. Продукт охлаждается при его непрерывном перемешивании, удаляется через патрубок и насосом перекачивается на фасование.

Для приготовления закваски чистых культур молочнокислых бактерий применяют заквасочники с ушатами и резервуарного типа. Основной параметр их — вместимость.

Заквасочники вместимостью 0,012—0,06 м3 применяют для приготовления лабораторной и производственной заквасок, вместимостью 0,1—0,63 м3 и более —для приготовления производственной закваски.

Заквасочник с ушатами вместимостью 0,012 м3 (рис. 13, а) состоит из наружной и внутренней ванн, пространство между которыми заполнено теплоизоляционным материалом. Ванна имеет шарнирно прикрепленную крышку.

В верхней части ванны установлена решетка, в которую вставляют ушаты. Ушаты с молоком помещают в ванну, заполненную водой до верха переливной трубы. Нагревание молока до температуры пастеризации и выдержка при этой температуре осуществляются в автоматическом режиме. В качестве теплоносителя применяют водяной пар. По окончании пастеризации в ванну подают холодную воду для охлаждения молока до температуры сквашивания. После этого в ушаты вносят культуры молочнокислых бактерий.

Готовую закваску охлаждают ледяной водой (2—3 °С) и направляют в производство или хранят в специальных камерах до употребления.

Заквасочник с двумя ушатами вместимостью 0,04 м3 аналогичен заквасочнику с четырьмя ушатами вместимостью 0,012 м3.

Техническая характеристика заквасочников с ушатами приведена в табл.4.

Заквасочники резервуарного типа (рис. 13, б) с паровым или электрическим нагревом представляют собой цилиндрическую емкость с рубашкой, заполненной теплоизоляционным материалом, и устройствами для залива и слива продукта, перемешивания, мойки внутренней поверхности, змеевиками или термоэлектрическими нагревателями (ТЭНами), датчиком контроля температуры пастеризации и сквашивания и др. В электрошкафу смонтированы электрические приборы, обеспечивающие автоматический режим работы заквасочника.

Пространство между наружной ванной и кожухом заполнено теплоизоляционным материалом. В зависимости от конструкции заквасочника в рубашке устанавливают змеевики или ТЭНы, а также переливную трубу.

К днищу внутренней ванны приварен патрубок для вывода продукта. Для полного слива продукта днище имеет уклон в сторону выпускного патрубка.

По образующей внутренней ванны в ее верхней части приварен змеевик для подачи ледяной воды, а к днищу наружной ванны — переливная труба, патрубок для слива воды из рубашки и змеевик для подачи пара при пастеризации продукта. На выходных концах змеевиков подачи пара и ледяной воды установлены обратные клапаны. Патрубок, приваренный к дну наружной ванны, предназначен для заполнения рубашки водой.

Об уровне воды в рубашке сигнализирует электрическая лампочка, установленная на лицевой части электрошкафа. При отсутствии сигнала о заполнении необходимо открыть вентиль и заполнить рубашку водой. Переливная труба ограничивает заполнение водой рубашки.

Заквасочник закрывается подвижной и неподвижной крышками. На подвижной крышке находится упор, который нажимает на конечный выключатель и отключает электродвигатель при открытой крышке. На неподвижной части смонтированы датчики верхнего уровня продукта, моющее устройство, патрубок для заливки молока , датчик блока регулирования и контроля температуры, который погружен в продукт.

Смесительные ванны и резервуары. В последние годы ОАО «ОС-

КОН» разработало и выпускает целую серию ванн ВСМ из нержавеющей стали для смешивания и растворения компонентов смесей мороженого с использованием разных способов подогрева - горячей воды (рис. 14) либо парового барботера и водяной рубашки (рис. 15). Частота вращения мешалки 1500 об/мин. Технические характеристики этих ванн приводятся в табл. 6 и 7.

Рис.14. Схема ванны для приготовления смеси ВСМ с обогревом горячей водой

Оборудование для приемки молока по количеству

Литература:

- Курочкин А.А., Лященко В.В.. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства. – М.: Колос С, 2001, - 440с.: ил.

- Золотин Ю.П. и др. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 270с.

План :

- Весы для учёта молока.

- Счётчики молока.

- Молокоприёмные баки.

- Устройства для учёта штучной продукции.

- Основные расчёты устройств для количественного учёта продукции.

- Основные правила безопасности эксплуатации оборудования для транспортировки и хранения молока.

Контрольные вопросы:

- Как устроены и работают весы для приемки молока? Как устроены тензовесы?

- Какие конструкции счетчиков Вы знаете?

- Как устроены и работают:

Счетчики с кольцевым поршнем? Шестеренные счетчики? Электромагнитные счетчики.

- Какие устройства для подсчета штучной продукции Вам известны? В чем принцип их работы?

- Какие основные расчеты по количественному учету Вы знаете?

ВОПРОС № 1. Весы для учёта молока.

Массу твердых, сыпучих или жидких продуктов и материалов измеряют при помощи весов — чаще всего с уравновешиванием грузов с помощью гирь или механизмов (шкальных и циферблатных).

Товарные гиревые весы имеют плоскую грузовую платформу, колонку и коромысло с гиредержателем. Шкалы коромысел товарных гиревых весов градуированы.

Шкальные весы имеют две шкалы: основную и дополнительную. Первая нанесена на боковую поверхность коромысла, в верхней части которого имеются пазы, служащие для фиксации зуба передвижной гири, а вторая — на особую линейку, которая жестко соединена с коромыслом. Обычно шкальные весы устроены так, что верхний предел основной шкалы соответствует наибольшему пределу взвешивания на данных весах.

Допустимая погрешность измерения на товарных гиревых и шкальных весах ±0,1 %. Более удобны в эксплуатации циферблатные весы. Они могут быть платформенными и с подвесными емкостями.

Платформенные циферблатные весы состоят из трех основных частей: грузоподъемного механизма, промежуточного механизма и циферблатного прибора.

Грузоподъемный механизм служит для восприятия массы груза, установленного на платформу весов, и состоит из платформы, большого и малого грузоподъемных рычагов, а также рамы, на которой монтируется весь механизм. Рычаги опираются своими опорными призмами на подушки стоек, расположенных в углах рамы. Платформа имеет свободное качение в продольном и поперечном направлениях и опирается на грузоподъемные призмы рычагов через кольцо и стойки, попарно жестко связанные друг с другом с помощью круглых стержней. Для ограничения качения платформы и смягчения возможных ударов при установке и снятии грузов с платформы имеется четыре упора. Концевая призма малого грузоподъемного рычага через серьгу и тягу соединена с рычажной системой промежуточного механизма.

Промежуточный механизм состоит из колонки , нижнего передаточного рычага, подциферблатного рычага со шкалой и передвижной гири для уравновешивания тары , а также масляного демпфера поршневого типа для успокоения колебаний весового механизма. На выступающем из колонки конце подциферблатного рычага имеется тарировочный груз для регулировки ненагруженных весов. Предварительная грубая регулировка достигается перемещением передвижного груза. Для точной регулировки ненагруженных весов предусмотрен малый грузик, который перемещается винтом, встроенным в корпус передвижного груза. Правильная установка весов обеспечивается уровнем, расположенным в верхней части колонки.

Циферблатный указательный прибор предназначается для автоматического уравновешивания груза и определения его массы по шкале циферблата.

Циферблатные весы с подвесными емкостями позволяют взвешивать молоко без тары. Они состоят из взвешивающего механизма, двух грузоприемных емкостей одинаковой вместимости и циферблатного механизма. Емкости оборудованы сливными клапанами, соединенными системой рычагов — пультом управления. Грузоприемные емкости и клапаны выполнены из нержавеющей стали.

Под действием поступающего молока подвесные емкости опускаются и через систему рычагов воздействуют на весовой механизм. На шкале циферблатного механизма стрелка показывает массу молока в килограммах. После взвешивания с помощью рукоятки управления клапан открывается и молоко сливается в приемный бак.

Наибольшее распространение на некрупных молокоперерабатывающих предприятиях получили весы СМИ-250 и СМИ-500. Вместимость каждой из двух емкостей этих весов соответственно 125 и 250 кг. Техническая

ВОПРОС №2. Счётчики молока.

При определении количества сырья, готовой продукции и вспо-могательных материалов на молокоперерабатывающих предприятиях применяют молокомеры, счетчики, расходомеры и весы.

Поплавковый молокомер является наиболее простым и распрост-раненным средством измерения небольшого количества молока. Он представляет собой цилиндрическое ведро с жестко закрепленной ручкой. В молокомер помещен поплавок с вертикальной линейкой, входящей в прорезь ручки. Линейка отградуирована в литрах.

НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ

Литература:

- Процессы и аппараты пищевых производств. Книга 1. – А.Н. Остриков и др. – СПб,: ГИОРД, 2007, - 704 с.: ил.

- Курс лекций по технологическому оборудованию молочной отрасли, Гродно, 2008г. Составил Раицкий Г.Е. Лекции № 2,3,4.

План:

- Классификация насосов, используемых в молочной промышленности.

- Конструкции динамических насосов.

- Центробежные молочные насосы.

Контрольные вопросы:

- Какие насосы относятся к динамическим?

- Какие из динамических насосов используются для транспорта молока и молочных продуктов?

- Назовите основные детали центробежного молочного насоса.

- Что такое торцевое уплотнение насоса? Как оно устроено на насосах различных назначений?

- В чем особенность назначения и конструкции самовсасывающих насосов?

ВОПРОС 1. КЛАССИФИКАЦИЯ НАСОСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Насосом называется гидравлическая машина, передающая энергию электродвигателя протекающей через нее жидкости. Энергия жидкости на входе в насос меньше, чем на выходе.

Основными деталями лабиринтных насосов являются шнек (ротор) 1 и обойма (статор) 2 корпуса; шнек расположен относительно обоймы с некоторым зазором. При вращении шнека жидкость получает многократное приращение кинетической энергии в канавках 4 ротора и движется по винтовым каналам 3 обоймы от всасывающего патрубка к нагнетательному. Коэффициент полезного действия этих насосов невелик — до 0,30...0,35. При малой подаче (2...4 м3/ч) они способны развивать значительные напоры (до

60...80 м).

Детали проточной части лабиринтных насосов изготовляют из материа-лов, стойких к химически активным жидкостям , поэтому они находят при-менение как в химической промышленности, так и в пищевой.

Струйные насосы (гидроэлеваторы или эжекторы) относятся к группе насосов-аппаратов, т. е. насосов, не имеющих движущихся частей. Они действуют по принципу передачи кинетической энергии от потока рабочей жидкости к потоку перекачиваемой жидкости, при этом подача энергии от

Струйный насос состоит из подвода рабочей жидкости 1, входного конуса 2, сопла 3, камеры смешения 4 и диффузора 5. Принцип действия струйного насоса основан на использовании уравнения Бернулли , согласно которому сумма удельной потенциальной и кинетической энергии потока во всех его сечениях постоянна . В сопле жидкость приобретает большую ско-рость, кинетическая энергия ее возрастает, а потенциальная, следовательно, уменьшается. При этом давление снижается и при определенной скорости становится меньше атмосферного, т. е. во всасывающей камере возникает вакуум. Под действием вакуума вода из приемного резервуара по всасывающей трубе поступает во всасывающую камеру и далее в камеру смешения. В камере смешения происходит перемешивание потока рабочей и засасываемой жидкости , при этом рабочая жидкость отдает часть энергии жидкости, поступившей из приемного резервуара.

Пройдя камеру смешения, поток поступает в диффузор, где его скорость постепенно уменьшается, а статический напор увеличивается.

ВОПРОС № 3. Центробежные молочные насосы.

Особенностью конструкции центробежных молочных насосов является материал, из которого изготавливают детали, соприкасающиеся с перекачиваемым продуктом. Это всегда нержавеющие стали, с хорошими антикоррозионными и конструкционными показателями. Собственно насос монтируется непосредственно на валу фланцевого электродвигателя с помощью специального наконечника вала, крепящегося со шрифтом, резьбой или посадкой с натягом. Рабочая камера крепится к фланцу или передней части электродвигателя через кронштейн в виде отливки из углеродистой стали. Рабочее колесо чаще лопастного типа, имеет от двух до восьми лопастей, различной формы. Насосы малой производительности имеют два прямые радиальные лопасти , обеспечивают щадящий режим воздействия на перекачиваемый продукт, но имеют низкий КПД, неустойчивый режим пуска и работы. Остальные, как правило, имеют изогнутые в направлении обратном вращению, глядя со стороны патрубка всасывания, лопасти, максимально

приближенные к плоскостям рабочей камеры, что резко снижает уровень гидравлических потерь, обеспечивает высокий КПД насоса и его производительность.

Торцевое уплотнение насоса, наряду с плотностью примыкания рабочего колеса к поверхностям рабочей камеры, имеет определяющее значение на устойчивость и производительность работы насоса. Насосы, работающие, в условиях атмосферного давления имеют торцевое уплотнение, обеспечивающее герметичность со стороны рабочей камеры, с тем чтобы не допускать истечения перекачиваемой жидкости. Наряду с потерями продукта

- этом случае возникает опасность залива обмоток электродвигателя и подсос воздуха в рабочую камеру, что приводит к сложности запуска насоса

- работу и периодическому срыву процесса перекачивания.

Торцевое уплотнение устанавливается на специальном буртике вала насоса, прижимается к нему рабочим колесом и герметизируется со стороны электродвигателя втулкой из графита, специальной керамики или металла. При работе насоса в условиях вакуумирования к такой втулке со стороны электродвигателя монтируется дополнительно специальное уплотнение, предупреждающее отдавливание от втулки внутреннего уплотнения внешним атмосферным давлением.

Рис. 10. Центробежный насос для молока:

1 – ко

рпус насоса , 2 – рабочее колесо, 3 – крышка насоса, 4 – сальниковое уплотнение, 5 – электродвигатель.

Центробежные насосы. Они состоят из следующих основных частей: корпуса, крышки, рабочего колеса, торцевого уплотнения и привода. Корпус с крышкой образуют камеру , которая имеет всасывающий и нагнетательный патрубки. Привод насоса осуществляется непосредственно от вала электродвигателя. Принцип действия этих насосов основан на использовании центробежной силы, которая развивается при быстром вращении рабочего колеса, установленного в корпусе, закрытом крышкой. Продукт под действием центробежной силы отбрасывается к периферии камеры насоса, а из нее поступает в нагнетательный патрубок. В результате этого в центральном пространстве камеры образуется зона пониженного давления (разрежения). Новая порция продукта под действием атмосферного давления заполняет из всасывающего трубопровода центральное пространство камеры, и цикл повторяется.

Насосы подразделяются на две группы: работающие под заливом и самовсасывающие.

По конструкции рабочего колеса центробежные насосы бывают лопастные (одно- и многолопастные) и дисковые.

Рабочее колесо лопастных насосов может иметь прямые и загнутые лопатки. Они установлены на валу или диске со стороны электродвигателя. Лопастные насосы, как правило , работают под заливом и нагнетают продукт на небольшую высоту (до 40 м).

Дисковые насосы бывают одно- и двухступенчатые. Наибольшее распространение получили одноступенчатые насосы. Рабочее колесо таких насосов представляет собой диск с направляющими каналами, что позволяет ослаблять нежелательное воздействие на молоко (пенообразование, подсбивание при диспергировании молочного жира и т.д.). Напор, создаваемый этими насосами, составляет более 30 м. В двухступенчатом насосе имеется две последовательно размещенные камеры, в которых со-здается определенный перепад давления и вследствие чего возрастает напор насоса на 50—80 %. КПД одноступенчатых насосов составляет 0,4—0,5, а двухступенчатых —0,7—0,8. Дисковые насосы работают как под заливом, так и в режиме самовсасывания (при добавлении в конструкцию насоса воздухоотделителя).

Рассмотрим конструкцию и принцип работы дисковых центробежных насосов, которые чаще других применяют в отрасли. На рис. 11 показаны центробежные электронасосы 36-1Ц2,8-20 (Г2-ОПБ); 50-1Ц7,1-31 (1Г2-

ОПД); 75-1Ц14,0-31 (2Г2-ОПД).

По конструкции электронасос (насос) 36-1Ц2,8-20 (рис.11, а) центробежный, одноступенчатый, консольно-моноблочный, с закрытыми лопастями рабочего колеса. Установка бесфундаментная. Он смонтирован с помощью промежуточного кронштейна на фланце электродвигателя. На корпусе кронштейна имеется крышка с всасывающим и нагнетательным патрубками. Крышка прижимается к корпусу кронштейна зажимным кольцом через уплотнительное резиновое кольцо. Крышку с нагнетательным

Пространство между корпусом кронштейна и крышкой образует рабочую камеру насоса, внутри которой вращается рабочее колесо, закрепленное на наконечнике гайкой. Наконечник напрессован на вал электродвигателя, всасывающий и нагнетательный патрубки имеют резьбу, что позволяет с помощью накидной гайки и штуцеров присоединить насос к трубопроводам. Для защиты электродвигателя от попадания в него воды установлен облицовочный кожух. Торцевое уплотнение, создающее герметичность в месте прохода наконечника в камеру насоса, состоит из звездочки, сальника и втулки. Перед пуском корпус насоса и всасывающий трубопровод заполняют жидкостью. При вращении рабочего колеса жидкость под действием центробежной силы отбрасывается от центра колеса к периферии и создает давление в камере насоса. В результате жидкость поступает в нагнетательный трубопровод, при этом во всасывающем трубопроводе создается разрежение . Под действием разности давления жидкость поступает в насос. Таким образом обеспечивается непрерывная подача жидкости насосом . Если насос находится выше уровня перекачиваемой жидкости, в начале всасывающего трубопровода должен быть предусмотрен обратный клапан. Для заполнения камеры насоса и всасывающего трубопровода жидкостью перед пуском на нагнетательном трубопроводе устанавливается заливочное устройство.

Сопротивление всасывающей магистрали не должно превышать вакуумметрическую высоту всасывания 5 м вод. ст . Для этого трубопровод должен иметь минимальные длину и число колен, а высота расположения насоса над уровнем перекачиваемой жидкости должна быть как можно меньше. На всасывающей магистрали не допускается установка кранов, вентилей и других регулирующих производительность устройств. При необходимости устройства могут быть установлены на нагнетательной магистрали. Всасывающая магистраль должна быть герметична. При работе со всасыванием температура жидкости не должна превышать 50 еС.

Перед пуском насоса необходимо снять крышку, проверить вручную легкость вращения колеса, затем включить кратковременно (на 5—10с) электродвигатель и проверить направление вращения колеса. Колесо должно вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки (направление вращения обозначено стрелкой на торце крышки). При вращении в обратную сторону на пусковом устройстве нужно поменять мес-тами две фазы. После этого установить крышку и закрепить ее кольцом, затем к собранному насосу подсоединить трубопроводы и осуществить безразборную мойку, перекачивая через насос горячий моющий раствор, а затем горячую воду. После этого можно приступить к эксплуатации насоса. «

Исполнительным органом насосов 50-1Ц7Д-31 и 75-1 Ц14,0-31 (рис. 11 б и в) является рабочее колесо. Корпус насоса разборный, штампованный из листов нержавеющей стали. Он смонтирован на фланце электродвигателя

Перед пуском насоса необходимо снять зажимное кольцо и крышку, кратковременно (на 5—10 с) включить электродвигатель и проверить направление вращения рабочего колеса. Рабочее колесо должно вращаться против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки; если направление вращения обратное, нужно поменять на пусковом устройстве две фазы. После этого установить крышку и закрепить ее кольцом. Направление вращения колеса указано на крышке насоса стрелкой. Затем надо вернуть на место крышку насоса, закрепить ее кольцом, установить вса-сывающую трубу, ориентируя ее вертикально вверх, и закрепить накидной гайкой.

Насос подсоединяют к трубопроводам по приведенной схеме (рис.12, б), к всасывающей трубе — всасывающий трубопровод. Отклонение вертикального участка трубопровода от вертикали допускается до 30°. К концу горизонтального участка трубопровода подсоединяют штуцер рукава, резиновый рукав и всасывающее сопло, которыми укомплектован насос. Затем приступают к монтажу нагнетательного трубопровода, приварив к нему штуцер. На вертикальном участке трубопровода устанавливают во-ронку и регулирующий кран.

Рекомендуемая высота горизонтальных участков всасывающего и нагнетательного трубопроводов под уровнем основания не менее 1200 мм. Высота подъема жидкости не должна превышать 6 м. Трубопроводы, особенно всасывающий, желательно делать как можно короче. К собранному насосу подключить трубопроводы и провести безразборную мойку, перекачивая через насос горячий моющий раствор, а затем горячую воду. После этого можно приступить к эксплуатации насоса. Аналогичные устрой-ство и принцип работы имеет электронасос Е8-36-ЗЦЗ,5-10.

ОБЪЕМНЫЕ НАСОСЫ

Литература:

- Курс лекций по технологическому оборудованию молочной промышленности. Составил Раицкий Г.Е., Гродно, 2008.

- Справочник по оборудованию молочной промышленности. И.И.Томбаев. Изд. «Пищевая промышленность», Москва, 2012.

План :

- Общие сведения о насосах объемного действия.

- Насосы роторные.

- Насосы винтовые.

- Шестеренные насосы.

- Насосы специального назначения.

- Основные расчеты насосов.

- Эксплуатация насосов и техника безопасности.

Контрольные вопросы:

- По каким признакам и как классифицируются насосы объемного действия.

- Как устроены и работают:

Роторные насосы? Винтовые насосы?

Шестеренные насосы с наружным и внутренним зацеплением? Мембранные и шланговые насосы?

Центробежный насос для перекачивания сырного зерна?

- Какие технологические характеристики насосов подлежат расчету?

- Какие особенности эксплуатации насосов и правил безопасности при работе с ними Вам известны?

ВОПРОС № 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСОСАХ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ

Объемные насосы работают по принципу объемного вытеснения. Они делятся на две основные группы: вращательные насосы и насосы возвратно – поступательного движения. В каждую группу входит несколько различных типов.

В основе работы объемного насоса лежит то , что каждый оборот или каждое возвратно -поступательное действие резко увеличивает давление. В этой связи важно, чтобы:

1. Ни один клапан после насоса не был закрытым.

2. Насос был оснащен предохранительным клапаном - либо непосредственно встроенным в насос, либо работающим в качестве перепускного клапана.

Управление потоком

Управление подачей объемного насоса обычно осуществляется посредством регулирования скорости. Это также можно делать, изменяя ход поршня насоса возвратно-поступательного действия.

Диаметр и длина труб

Когда речь идет о перекачивании продуктов с высокой вязкостью, большое внимание следует уделять определению размеров трубопроводов. В таких случаях насос необходимо устанавливать в непосредственной близости к источнику перекачиваемой жидкости, а диаметр трубы должен быть большим. В ином случае будут происходить настолько значительные падения давления, что в насосе будет возникать кавитация.

То же самое относится и к выпускной части насоса и нагнетающему трубопроводу. Давление станет чрезмерно высоким, если трубы будут малого диаметра и длинные.

Лопастно-роторные насосы

Лопастно-роторный насос (рис. 1) обычно имеет два ротора, каждый из которых оснащен двумя-тремя лопастями. На входе в насос при вращении лопастей создается вакуум, который затягивает жидкость в насос . Далее жидкость движется к выходу из насоса по периферии его корпуса . У выхода объем сужается, и жидкость выталкивается наружу.

Роторы приводятся независимо друг от друга механизмом распределения, находящимся в задней части насоса. Роторы не соприкасаются ни друг с другом, ни с корпусом насоса, но зазоры между всеми деталями насоса очень малы.

Область применения

Данный насос хорошо наполняется при высокой вязкости перекачиваемой жидкости. Этот насос является, что позволяет его широко использовать для

ВОПРОС № 2. НАСОСЫ РОТОРНЫЕ

Насосы роторные ВЗ-ОРА-2, ВЗ-ОРА-10 предназначены для перекачивания по трубам молочных продуктов (сливки, концентрированное и сгущенное молоко концентрацией не менее 45 %, смеси для мороженого, кисломолочные продукты ) температурой до 90 °С. На рис. 7 показан насос ВЗ-ОРА-2. Аналогичные конструкцию и принцип работы, но большую производительность имеет насос ВЗ-ОРА-10.

Насос роторный состоит из следующих основных узлов: рамы, привода, собственно насоса и кожуха . Рама представляет собой сварную конструкцию из листового материала и предназначена для монтажа привода насоса, собственно насоса и регулирующих узлов. Привод насоса включает в себя электродвигатель, ременную передачу, пару синхронизирующих шестерен, заключенных в корпус, и предназначен для передачи крутящего момента с электродвигателя на насос. Собственно насос (рис. 8, а) состоит из корпуса с крышками, служащего в качестве корпуса редуктора , корпуса промежуточного, крышки, корпуса с патрубками, крышки (для насоса ВЗ-ОРА-2 на крышке предусмотрен перепускной клапан); на валах, установленных на подшипниках в корпусах, крепятся зубчатые колеса, шестерни, исполнительные органы и уплотнения. Рабочие органы представляют собой два ротора «Ретс»; уплотнение валов сальниковое с мягкой набивкой. Крутящий момент от электродвигателя через клиноременную передачу передается быстроходному валу редуктора.

Роторы на валах редуктора вращаются синхронно. При достижении достаточного разрежения во всасывающем трубопроводе начинаются всасывание продукта и нагнетание его в нагнетательный патрубок. Точность исполнения роторов и камеры корпуса исполнительного органа и малые зазоры между ними обеспечивают надежное бесконтактное разделение всасывающей и нагнетательной полостей.

ВОПРОС № 3. НАСОСЫ ВИНТОВЫЕ

Насос НРМ-5. Насос НРМ-5 моноблочного типа предназначен для перекачивания вязких молочных продуктов температурой 80 °С — сгущенного молока с сахаром и без сахара, сливок, смеси мороженого Н др.

Насос объемного действия, изготовлен из нержавеющей стали с поли-рованной рабочей поверхностью деталей, соприкасающихся с продуктом.

Рабочие органы, выполненные в виде трехлопастных роторов из нержа-веющей стали, помещены в корпусе и вращаются в шарико-подшипниковых.

ВОПРОС № 4. ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ

Шестеренные насосы применяют для перекачивания молочных продуктов повышенной вязкости (сгущенного молока с сахаром и без сахара; сливок; смесей для приготовления мороженого и т.д.), а также для дозирования подачи определенного количества молочных продуктов в

аппараты.

Насосы, эксплуатируемые в молочной промышленности различают двух типов: с наружным и внутренним зацеплением. Насосы с внутренним зацеплением отличаются от насосов с наружным зацеплением малыми габаритами и удельным давлением, а также большей износостойкостью. От центробежных шестеренчатые насосы отличаются меньшим механическим воздействием на перекачиваемый продукт (вследствие низкой скорости вращения рабочих органов) и возможностью' создавать высокие напоры. Они не имеют, клапанов и элементов с возвратно - поступательным движением, как поршневые насосы, и по сравнению с ними более компактны.

Устройство и принцип действия. Шестеренный насос состоит из корпуса с расположенными в нем ведущей шестерне, которая »вводится в

движение от привода, и ведомой, свободно вращающейся в подшипниках качения. Специальные уплотнительные устройства исключают просачивание жидкости наружу. Принцип действия насоса заключается в следующем. При вращении шестерен на стороне, где зубья выходят из зацепления, создается

разрежение и происходит всасывание жидкости, находящейся в емкости под атмосферным давлением. Поступившая жидкость заполняет полость между зубьями и переносится шестернями к выходному патрубку. Здесь зубья входят в зацепление, вследствие чего жидкость под давлением вытесняется из полости, образованной впадинами зубьев, в нагнетательную линию.

Насос НРМ-2. Насос (рис. 10,а) моноблочного типа с внутренним зацеплением предназначен для перекачивания жидких молочных продуктов повышенной вязкости — сливок , смеси мороженого, сгущенного молока с са-харом и без сахара и т. п. Насос компактен и удобен в эксплуатации, обеспе-чивает относительно высокий напор с незначительным механическим воз-действием на продукт.

Насос может быть использован как питатель технологическим аппаратам с регулируемой подачей молочного продукта.

Корпус насоса смонтирован на кронштейне, укрепленном на фланце электродвигателя. Ротор насажен на вал электродвигателя. На внутренней, стороне крышки помещен серповидный выступ, исключающий возврат ЖИД-КОСТИ с нагнетательной стороны на всасывающую, и эксцентрично запрессо-; ван палец с надетой на нем шестерней.

Детали насоса, соприкасающиеся с продуктом, — корпус, ротор, крыш-ка, арматура и втулки — выполнены из бронзы , а шестерня, палец и наконеч-ник вала электродвигателя — из нержавеющей стали.

Производительность насоса регулируют, поворачивая крышку на неко-торый угол. При этом против всасывающего патрубка становится меньшее, или большее число зубцов ротора, находящихся в зацеплении с ведомой шес-терней, эксцентрично насаженной на ось крышки. При одном крайнем положении крышки против всасывающего патрубка располагаются зубья ротора, не находящиеся в зацеплении с зубцами шестерни. В этом случае производительность насоса -максимальная. По мере перекрытия сечения всасывающего патрубка зубьями ротора, находящимися в зацеплении с. шестерней, производительность снижается.

Всасывающий патрубок расположен сбоку корпуса, а нагнетательный — вверху.

На рис. 10. б показана схема работы насоса НРМ-2. Жидкий продукт самотеком поступает по всасывающему отверстию в камеру, заполняя впа-дины между зубцами ротора и шестерни. При вращении объем жидкости переносится к нагнетательному патрубку. Затем зубцы ротора и шестерни входят в зацепление, а жидкость из впадин вытесняется в нагнетательный па-трубок.

ВОПРОС № 7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Полученные с завода-изготовителя насосы необходимо разобрать и осмотреть, убедиться в исправности деталей и отсутствии посторонних пред-метов. Детали насоса очищают от смазки, консервации и моют горячей водой и щелочным раствором в соответствии с инструкцией по мойке молочного оборудования. Затем насосы собирают и присоединяют к трубопроводу. При монтаже тщательно проверяют сносность валов электродвигателями рабочего колеса или ротора. Это особенно важно для насосов неконсольно-моноблочного типа, имеющих общую плиту с приводом. Необходимо правильно установить резиновое уплотнительное кольцо в паз корпуса.

Крышки к корпусу следует прижимать равномерно по окружности, не допуская перекоса. В противном случае нарушается нормальная работа насоса.

Электродвигатель присоединяют к электросети за выведенные концы обмотки статора в зависимости от напряжения по схеме, указанной на таб-личке (треугольник или звезда). Электродвигатель, насос, щит управления и пусковую аппаратуру надежно заземляют. Кратковременно включая насос, проверяют правильность направления вращения рабочего колеса, которое для центробежных насосов должно быть против часовой стрелки, если смот-реть со стороны всасывающего патрубка, для шестеренчатых насосов по

часовой, если смотреть со стороны крышки. При неправильном направлении вращения следует поменять местами две присоединительные фазы сети

Вращать насос вхолостую свыше 3—4 мин не рекомендуется, так как его трущиеся части смазываются только перекачиваемым продуктом. Нарушение этого правила может привести к перегреву уплотнительного устройства и даже к выходу его из строя.

Во время работы насоса надо систематически следить за сальником вала

— при неудовлетворительном состоянии сальникового устройства появляется течь перекачиваемой жидкости. Это обнаруживается визуально с помощью специального отверстия во фланце насоса, через которое вытекает просачиваемая жидкость.

При сильном нагреве электродвигателя (свыше 60—70° С), появлении стука или шума насос необходимо остановить и устранить неисправность. При наличии графитовых или резиновых уплотнений включать насосы без жидкости запрещается.

По окончании работы и при длительном перерыве насосы необходимо подвергать санитарной обработке.

Перед пуском плунжерного насоса, необходимо его осмотреть; подтянуть сальниковые уплотнения; проверить наличие масла и масляной ванне и количество воды, идущей на охлаждение и смывание продукта с плунжеров; промыть сетчатый фильтр, установленный перед входным штуцером насоса для очистки жидкости от посторонних примесей и твердых частиц, которые могут нарушить нормальную работу насоса.

Манометрическую головку и манометр при помощи шприца заполняют трансформаторным маслом.

Насос включают на холостой ход, далее проверяют правильное вращение шкива и подают продукт к всасывающей полости блока цилиндров.

При работе насоса следует следить за тем, чтобы, не было подтеков в сальниковых уплотнениях (в случае необходимости нужно сменить-сальниковую набивку, изготовленную из сплетенной пеньки, пропитанной парафином или воском с графитом); правильно работали всасывающие и нагнетательные клапаны, о чем можно судить по колебанию стрелки манометра и производит цельности насоса; во время работы под нагрузкой нагрев трущихся частей был нормальным и вода для охлаждения и обмывания плунжеров подавалась в достаточном количестве.

Перед остановкой насоса необходимо постепенно отключить подачу продукта и на ходу машины промыть блок цилиндра горячей водой.

При работе машины на сгущенном молоке во избежание отложения мо-лочного камни необходимо ежедневно по окончании работы прокачать через насос в течение 5—10 мин воду температурой 50° С.

Перед разборкой насоса электродвигатель должен быть отключен, а на выключателе прикреплен предупредительный знак—«Не включай».

Методические рекомендации и указания

по типовым расчетам, выполнению лабораторных работ, расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА

Факультет ветеринарии и технологии животноводства

Методические рекомендации и указания по

типовым расчетам, выполнению лабораторных работ,

расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ)

по дисциплине

Технологические машины и оборудование    пищевых производств

| образовательная программа | Высокотехнологичное производство и безопасность продуктов питания |
| --- | --- |
| траектория | Инновационные технологии в производстве продуктов питания из животного сырья |

Костанай, 2016

Курс практических занятий по изучению дисциплины Технологические машины и оборудование    пищевых производств для магистрантов  специальности: 6М080200 Технология  производства продуктов животноводства

Утверждены Методическим советом  Факультета ветеринарии и технологии животноводства  КГУ им. А. Байтурсынова, протокол  от ___.___. 2016 г. № ____

© Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова

Гидравлические и пневматические системы.

Введение.

Применение гидравлического и пневматического привода позволяет создавать прогрессивные конструкции машин, расширять возможности автоматизации  производства.   Автоматические  приводы составляют основные рабочие, транспортирующие и вспомогательные агрегаты и широко применяются в строительных, дорожных, горных, сельскохозяйственных и любых иных самодвижущихся и мобильных машинах, в промышленных, космических и подводных роботах-манипуляторах, авиационных и космических системах управления.

Масштабы применения гидравлических и пневматических приводов непрерывно растут. Поэтому знание гидро и пневмопривода, его технических и производственных возможностей является необходимым условием создания высокопроизводительных машин, комплексов, агрегатов и систем, обеспечивающих эффективную работу промышленности.

Объем технических сведений, которые должен иметь техник в области гидроприводов и пневмоприводов, весьма обширен. В результате изучения данного предмета учащиеся должны знать устройство и принцип работы насосов, гидро и пневмодвигателей, аппаратуры управления и других элементов приводов; принцип работы гидроприводов и пневмоприводов в целом; общие требования безопасности к конструкции и эксплуатации приводов, а также уметь читать и составлять простейшие схемы приводов; производить гидравлические и пневматические расчеты; выполнять монтаж и регулировку простейших гидросистем и пневмосистем; проводить измерения давления, расхода, температуры и других параметров гидравлических и пневматических элементов и приводов при их испытаниях и эксплуатации.

Основные понятия и принцип работы объёмных гидроприводов.

Объемным гидроприводом называют совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенная для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением. Основным определяющим устройством гидропривода является его объемный гидродвигатель, выходное звено которого непосредственно или через механическую передачу соединено с рабочим органом механизма или машиной (нагрузкой). Помимо объемного гидродвигателя в состав гидропривода могут входить следующие устройства:  насосы с приводящими двигателями,

гидроаппараты, кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости и гидролинии.

Каждое из входящих в состав гидропривода устройств выполняет определенные функции.

Насосы (объемные или динамические) создают поток рабочей жидкости путем преобразования механической энергии приводящих двигателей в гидравлическую.

Объемные гидродвигатели (гидроцнлиндры, гидромоторы и поворотные гидродвигатели) преобразуют гидравлическую энергию рабочей жидкости в механическую энергию выходных звеньев привода.

Гидроаппаратура (клапаны, дроссели, распределители) предназначена для изменения направления и параметров потока рабочей жидкости, а также для открытия или перекрытия отдельных гидролиний.

Кондиционеры рабочей жидкости служат для получения необходимых качественных показателей и состояния рабочей жидкости. К ним относятся фильтры, теплообменные аппараты (охладители или нагреватели) и воздухоспускные устройства.

Гидроемкости (гидробаки и гидроаккумуляторы) предназначены для содержания в них рабочей жидкости с целью использования ее в процессе работы гидропривода.

Гидролинии предназначены для движения рабочей жидкости от одного гидроустройства привода к другому или внутри устройства от одной полости к другой.

Все гидравлические устройства должны быть оснащены уплотнительными устройствами, предназначенными для герметизации соединений. Отдельные устройства могут быть объединены в агрегаты, установки и блоки, например насосный агрегат, насосная установка, рулевая машина, механизм управления и т. д.

В состав обычных гидроприводов могут входить электротехнические изделия (управляющие электродвигатели, электромагниты и т. п.), а также средства измерения и контроля.

Особо следует отметить роль рабочей жидкости  в объемных гидроприводах. Рабочая жидкость в гидроприводе является рабочей средой, т. е. носителем энергии. С помощью рабочей жидкости гидравлическая энергия от источника передается к объемным гидродвигателям. В связи с выполнением указанной функции рабочую жидкость рассматривают как один из основных элементов объемного гидропривода.

Основными параметрами объемных гидроприводов являются давление и расход рабочей жидкости, а также мощность гидропривода.

Давлением жидкости р называют физическую величину, равную отношению силы dF, действующей на элемент поверхности нормально к ней, к площади dS этого элемента:						p  =   dF/ dS      					 (1)

При равномерном распределении силы F по поверхности площадью S давление выражается формулой:    			 P  = F / S                   			           	(2)

Единицей давления в Международной системе единиц (СИ) является паскаль (1 Па = 1 Н/м2). Паскаль — давление, вызываемое силой 1 Н, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 м2 и нормальной к ней. При измерении давления целесообразно применять единицу, кратную паскалю, — мегапаскаль (1 МПа = 106 Па ≈ 10 кгс/см2 ).

Объемный расход жидкости Q — физическая величина, равная объему жидкости V, протекающей через поперечное сечение в единицу времени t, или произведению площади поперечного сечения S потока на среднюю скорость течения жидкости:

Q = V/t = S Wср.         				              (3)

Единица объемного расхода жидкости в СИ: 1 м3 /с — объемный расход, при котором через определенное сечение за 1 сек. перемещается жидкость объемом 1 м3. Допускается применять другие внесистемные единицы расхода — л/мин; м3/час …

Для потока жидкости в различных сечениях канала при установившемся режиме справедливо уравнение неразрывности: 		Q1 = Q2 = …Qi      или   W1 /W2 = S2 / S1  	  (4)

Из уравнения (4) следует, что средние скорости потока жидкости обратно пропорциональны площадям поперечных сечений.

Мощность N — физическая величина, равная работе в единицу времени.  Единица мощности в СИ Вт. Ватт — мощность, при которой работа 1 Дж совершается за время 1 сек. При измерении мощности гидроприводов целесообразно применять единицу, кратную ватту - киловатт (1кВт = 103 Вт).

В области гидравлики определяющее уравнение для мощности, Вт, потока жидкости:		N  =  A / t  =  Q р               				 (5)

где Q —объемный расход, м3/ сек; р - давление жидкости, Па.

Из выражения (5) следует, что расчетная мощность гидропривода увеличивается при неизменном расходе пропорционально повышению давления жидкости. При увеличении давления в условиях обеспечения заданной мощности масса и габаритные размеры гидромашин уменьшаются. В настоящее время номинальные давления достигли 16—32 МПа (160—320 кгс/см2), а во многих случаях и выше (впрыск современного турбодизеля более 2000кг/см2). Увеличение давления ограничено конструктивными причинами.

Принцип работы объемного гидропривода основан на законе Паскаля и высоком модуле объемного сжатия рабочей жидкости.

Области применения объемных гидроприводов.

В настоящее время  гидроприводы широко применяют во многих отраслях техники:

в металлорежущих станках, автоматах и агрегатах - для зажима заготовок и подачи режущего инструмента. Следящие гидроприводы копировальных станков позволяют обрабатывать детали с применением копира. Применяют также следящие гидроприводы с числовым программным управлением;

в кузнечно-прессовом оборудовании — в качестве силовых приводов прессов и молотов;

в водном транспорте - в качестве силовых приводов гребных установок, палубных лебедок, кранов и других вспомогательных судовых механизмов, а также для поворота рулей судов;

в шахтном и горнорудном оборудовании (в угледобывающих комбайнах, стругах, домкратах и механизмах подачи);

в транспортных машинах - для силовых трансмиссий, управления скоростями движения и поворотом руля автомобиля, опрокидывания кузова самосвалов;

в дорожных и подъемно-загрузочных машинах (экскаваторах, грейдерах, скреперах, кранах и т. д.) - для подъема и перемещения груза;

в авиационной и ракетной технике - для управления аэродинамическими и газовыми рулями, в механизмах изменения геометрии крыла, в механизмах управления шасси и наземных установках обеспечения и запуска летательных аппаратов;

в сельскохозяйственных машинах - для управления навесными агрегатами, в уборочных комбайнах в качестве силовых трансмиссий, как рулевое управление тракторов и комбайнов;

в радиолокационной технике - для поворота антенн. При этом практически не возникают ни магнитные, ни электрические помехи;

в манипуляторах -  в качестве силовых приводов отдельных органов, которые довольно просто обеспечивают обратную связь по усилиям, возникающим на рабочих органах манипулятора.

Широкое применение объемных гидроприводов во многих отраслях техники обусловлено тем, что они обладают существенными преимуществами перед электроприводами и механическими передачами аналогичного назначения.

Основные из них:

возможность плавного бесступенчатого регулирования скоростей выходных звеньев;

сравнительно широкий диапазон регулирования, например, передаточное отношение гидромотора (отношение минимальной частоты вращения к максимальной) составляет во многих случаях 1:1000;

быстродействие и высокая точность отработки сигналов управления, а также легкость реверсирования;

высокий коэффициент усиления мощности при малом числе каскадов усиления. Например, в объемных гидроприводах коэффициент усиления мощности одного каскада (отношение мощности на выходе к мощности на входе) может достигать 1000;

передача больших мощностей при малых габаритных размерах и массе объемных гидромашин. Наименьшие габаритные размеры объемных машин, как правило, определяются конструктивными соображениями, в то время как наименьшие размеры электрических машин обычно определяются наибольшей допустимой плотностью магнитного потока и условиями нагрева и охлаждения;

большая жесткость нагрузочной (механической) характеристики, т. е. объемные гидродвигатели обладают стабильностью скорости выходных звеньев при изменении величины и знака нагрузки;

простота преобразования одного вида движения в другое характерна для гидроци-линдров, которые обеспечивают поступательное движение выходных звеньев без каких-либо дополнительных устройств. В электромеханических же приводах поступательное движение выходных звеньев обеспечивается лишь при помощи реечных передач, рычагов и тяг;

надежное ограничение в заданных, пределах величин нагрузок, возникающих в элементах машин. Простота защиты оборудования от недопустимых нагрузок.

Физические свойства жидкостей и газов.

Под общим названием жидкость объединяют понятие газа и капельной жидкости.

Капельной называют жидкость, которая способна образовывать каплю (например: вода, масло, бензин и т. д.). Все капельные жидкости оказывают большое сопротивление сжатию. При изменении давления и температуры их объём почти не изменяется. Для краткости капельную жидкость называют просто жидкостью.

Газы и их смеси в обычном состоянии не способны образовывать капли, а при воздействии давления и температуры в значительной степени изменяют свой объём.

Общее свойство газов – изменять занимаемый объём при незначительных воздействиях.

Агрегатное состояние вещества.

Из физики известно, что вещество может существовать в трёх состояниях (фазах): твёрдом, жидком и газообразном (плазму [высокотемпературный ионизированный газ]  считают четвёртым состоянием).

В каком бы состоянии вещество не находилось оно состоит из вечно движущихся частиц: атомов, молекул, ионов…, связанных между собой силами взаимодействия.

В твёрдых телах  эти силы столь велики, что такое тело способно сохранять свою форму, изменить которую можно лишь, приложив значительные внешние силы.

В жидкостях силы взаимодействия значительно меньше, чем в твёрдых телах, поэтому они не в состоянии  сохранять свою форму и принимают форму сосуда, в котором они находятся.

В газах расстояния между частицами вещества значительно больше, чем в жидких или твердых телах,  силы их взаимодействия незначительны, поэтому газообразные тела распространяются по всему пространству, в котором они находятся.

При определённых условиях вещество может переходить из одного агрегатного состояния в другое: например вода в твёрдом состоянии (лёд) при повышении температуры превращается в жидкость а затем и в пар (газообразное состояние). Возможные способы перехода однокомпонентного вещества из одной фазы в другую наглядно могут быть показаны на фазовой диаграмме.

Линиями AB,AC и AD площадь диаграммы разделена на три зоны.

Линия АВ является пограничной между зонами твёрдого состояния вещества и жидкостью, линия АС – пограничной между зонами жидкости и газа (пара) и линия AD – пограничной между зонами твёрдого вещества и газа (пара).

4

С

t	Зона газа (пара)                        3

7                  Зона жидкого состояния.

А                     2

B

D    6        	I	   	    1

0		  5	Зона твёрдого состояния.		p

Принципиального различия между газом и паром нет. Однако,  парами считают такие газообразные вещества, которые при в обычных условиях могут при отводе теплоты  конденсироваться.

К газам относят такие вещества,  для конденсации которых нужны относительно высокие давления и низкие температуры. Так водяной пар конденсируется при нормальном давлении уже при 100°С, а для конденсации кислорода при таком же давлении требуется температура  минус 182,97°С.

Объёмным (удельным) весом жидкости называется отношение веса жидкого тела к его объёму:                    			γ = G / V (н / м3)		                    	  (8)

где: G - вес рассматриваемого объёма жидкости; V - объём данной жидкости.

В табл. 1. приведены объёмные веса некоторых капельных жидкостей, наиболее часто встречаемые в инженерной практике.

Объемные веса некоторых жидкостей.		Таблица 1.

| Наименование жидкости | Объёмный вес Н/м3 | t°C | Наименование жидкости | Объёмный вес Н/м3 | t°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая вода | 9800 | 4 | Бензин | 6500 | 15 |
| Морская вода | 10200 | 4 | Водяной пар | 4,84 | 0 |
| Ртуть | 136000 | 0 | Водяной пар | 6,98 | 100 |
| Воздух | 12,5 | 0 | Водород | 0,89 | 0 |

Плотностью называется отношение массы М тела к его объему V:

ρ  =   M  /  V(кг/м3)		 		                   (9)

Между объемным весом γ и плотностью ρ существует следующая связь:					γ = ρg           		где g — ускорение силы тяжести.      		(10)

Сжимаемостью называется свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления и температуры. Капельные жидкости характеризуются очень малой сжимаемостью, вследствие чего коэффициент объемного сжатия βv (м2/Н), т. е. число, определяющее относительное уменьшение объема жидкости при увеличении давления на единицу давления, будет:

βv= - ΔV/(V0 ΔP)			                         (11)

где: V0 — начальный объем в м3; ΔV — элементарное изменение объема в м3;

ΔP — элементарное изменение давления в Н/м2.

Так например, для пресной воды коэффициент объемного сжатия при температуре от 0 до 20° С в среднем составляет:  βv = 0,00000475 м 2/Н

При повышении температуры и давления сжимаемость жидкостей несколько уменьшается. В частности, коэффициент объемного сжатия для воды при достижении температуры 100° С при давлениях до 500 бар уменьшается с 4,75х10–6 м 2/Н  до 4х10–6 м 2/Н. При повышении давления до 1000 бар и сохранении обычной температуры коэффициент объемного сжатия воды уменьшается с 4,75х10–6 м 2/Н до 4,17х10–6 м 2/Н.

Имеющиеся данные о сжимаемости различных жидкостей позволяют определить значения их модулей нормальной упругости, т.е. величин, обратных коэффициенту объёмного сжатия:                                        Е= 1 / βv                                                                        		(12)

Для пресной воды обычно принимают Е=2 100 000 000 Н/м 2 (2,1х10 9 Па).

Температурное расширение. Коэффициент температурного расширения жидкостей   βt  (1/°С)- число, определяющее увеличение объема жидкости при повышении температуры на 1 ° С, равное:                     β t = ΔV/ (V0  Δt)                                                    (13)

изменяется с изменением давления. Коэффициент температурного расширения для воды увеличивается с возрастанием давления, а для большинства других капельных жидкостей уменьшается. В табл.2 приведены данные о величинах коэффициента температурного расширения для воды.

Коэффициент температурного расширения  β t для воды.      Таблица 2.

| Давление Бар | При температуре t°С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 - 10 | 10 – 20 | 90 – 100 |
| 1 | 0,000014 | 0,000015 | 0,000719 |
| 500 | 0,000149 | 0,000236 | 0,000523 |

Хотя коэффициенты температурного расширения для капельных жидкостей значительно выше их коэффициентов объемного сжатия, они все же очень малы. Поэтому в пределах обычно встречающихся на практике изменений давлений и температур с точностью, вполне достаточной для большинства инженерных расчетов, удельный объем капельных жидкостей можно принимать постоянным.

Однако при изучении явлений гидравлического удара в трубах приходится учитывать сжимаемость жидкостей и их температурное расширение, считая плотность жидкостей переменной, так как пренебрегать влиянием изменения этих факторов уже не представляется возможным. В частности, сжимаемость жидкости является одним из важных обстоятельств, объясняющих данное явление.

Удельная теплоёмкость – отношение количества теплоты к массе жидкости и разности температур (или отношение теплоёмкости к массе жидкости);			  c = Q / (m ΔT) = C / m (Дж / кг • К.)				          (14)

где: Q – количество теплоты, Дж;  m – масса жидкости, кг; ΔT – разность температур, К.

Теплопроводностью однородной жидкости называют величину, равную отношению теплового потока к площади поверхности, нормальной  к тепловому потоку.

Вязкость. Предполагается, что при движении жидкости наблюдается скольжение одного слоя жидкости по другому, в результате чего происходит процесс, аналогичный трению, поэтому силы, возникающие при скольжении, называются силами внутреннего трения. Наличие внутреннего трения в жидкости обусловливает ее свойство оказывать сопротивление касательным усилиям, которое называется вязкостью.  Всякое трение сопровождается потерей энергии, поэтому при движении вязких жидкостей неизбежно теряется часть энергии, содержащейся в потоке. Еще в 1687 г. Ньютон высказал гипотезу о том, что силы внутреннего трения, возникающие между соседними движущимися слоями жидкости, прямо пропорциональны скорости относительного движения и площади поверхности соприкосновения, вдоль которой совершается относительное движение, зависят от рода жидкости и не зависят от давления.

Y

W0	    F

dy			  Wy

d

y                                dW

W = 0

Х	Рис. 4. К понятию о внутреннем трении в жидкостях.

Рассмотрим схему следующего опыта. Между двумя параллельными пластинами (рис.4), расположенными на расстоянии d, друг от друга, находится жидкость. Верхняя пластина движется относительно нижней со скоростью W0 ..

Поскольку между пластинами и прилегающими к ним слоями жидкости действуют силы межмолекулярного сцепления, то возникает явление «прилипания» поверхностных слоев жидкости к пластинам. При этом скорость жидкости относительно пластины в непосредственной близости от нее очень мала и обращается в нуль на самой пластине. В рассматриваемом опыте скорость жидкости в потоке между пластинами меняется по линейному закону: от нуля на неподвижной пластине до W0 на движущейся.

Для того чтобы перемещать верхнюю пластину с постоянной скоростью W0, необходимо приложить к ней некоторую силу F, уравновешивающую силы внутреннего трения.

Как показывает опыт, значение этой силы, отнесенное к площади S пластины, пропорционально отношению: 		W0 / d:     F/ S ~ W0 / d 	    			(16)

Введем коэффициент пропорциональности  μ и запишем соотношение (16) в виде: 							F / S = μ W0 / d	 			            (17)

Величину  μ называют коэффициентом динамической вязкости жидкости.

Отметим, что отношение  F / S в равенстве (17) есть не что иное, как значение касательного напряжения τ = F / S, приложенного к движущейся поверхности. Теперь формулу (17) можно записать в виде:             τ = μ W0 / d				            (18)

Формула (18) выражает так называемый закон Ньютона о трении в жидкости. Законы движения неньютоновских жидкостей рассматриваются в реологии — общем учении о текучести и пластичности веществ.

Единица динамической вязкости в СИ — паскаль-секунда   (Па• сек).

В гидравлике часто пользуются величиной ν = μ / ρ, которую называют кинематической вязкостью жидкости; она выражает отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности. Единица кинематической вязкости — квадратный метр на секунду (м2/с).

Гидростатика.

Гидростатика - раздел гидравлики, в котором изучаются законы равновесия жидкостей, находящихся в покое.

Гидростатическое давление.

На жидкость, находящуюся в покое, действуют массовые и поверхностные силы. Массовыми являются силы, действующие на все частицы рассматриваемого объема жидкости. Это силы тяжести и инерции. Массовые силы пропорциональны массе жидкости. К поверхностным относятся силы, действующие на поверхность жидкости. Это, например, атмосферное давление, действующее на жидкость в открытом сосуде, или силы трения.

На элементарный объем жидкости, находящейся в покое, могут действовать нормальные (сжимающие и растягивающие) и касательные поверхностные силы. Так как у жидкости сопротивление растяжению незначительно и под воздействием малейших растягивающих сил жидкость может начать перемещаться, а в покоящейся жидкости силы внутреннего трения отсутствуют, то жидкость может находиться в покое под воздействием массовых сил и нормальных сжимающих поверхностных сил. Эти силы создают результирующую силу, получившую название гидростатической.

Покоящаяся жидкость под воздействием гидростатической силы находится в напряженном состоянии, характеризуемом гидростатическим давлением.

Гидростатическое давление всегда направлено по внутренней нормали к площадке, на которую действует, и величина его в произвольной точке не зависит от ориентации в пространстве площадки, на которую оно действует.

Закон Паскаля. Выделим в однородной жидкости, находящейся в покое, элемент ΔV в виде прямоугольного параллелепипеда с площадью горизонтального основания ΔS и высотой Н (рис.6). Рассмотрим условия равновесия выделенного элемента. Пусть давление на плоскость верхнего основания p1 , а на плоскость нижнего основания р. Силы давления Р1’, Р2’, P’3, Р4’, действующие на вертикальные грани уравновешиваются как равные по величине и противоположные по направлению. На грани выделенного элемента в вертикальном направлении действуют силы давления: на верхнюю  p1ΔS и на нижнюю pΔS. На выделенный элемент действует сила тяжести жидкости в объёме параллелепипеда, равная pgH/ΔS.

Условием равновесия элемента жидкости относительно оси АВ является равенство нулю суммы действующих на него сил:

pΔS  —  p1 ΔS —  ρgHΔS = 0  откуда:    p = p1 + ρgH	  	 (19)

Поверхность,по которой жидкость граничит с окружающей ее газообразной средой, называют свободной. Если верхняя грань рассматриваемого элемента совпадает со свободной поверхностью

P0

A										  B

∆S	       P1		       P21

h

H

P31				          P41

P11

P

Рис.6  К выводу закона Паскаля.

жидкости АВ, на которую действует давление р0, то уравнение примет вид:			Р = p0 + ρgh.					            	(20)

Это основное уравнение гидростатики.

Здесь Р-давление внутри жидкости на глубине h; р0 — давление на свободную поверхность; ρ — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения.

Итак, гидростатическое давление в точке внутри покоящейся жидкости равно сумме давления на свободную поверхность и давления столба жидкости высотой, равной глубине погружения точки.

На основании основного уравнения гидростатики может быть сформулирован закон Паскаля: внешнее давление, производимое на свободную поверхность покоящейся жидкости, передается одинаково всем ее точкам по всем направлениям.

Слагаемое ρgh в уравнении (20), есть давление, оказываемое столбом h,  жидкости плотностью ρ. Таким образом, давление, в том числе и гидростатическое, можно определить высотой h столба соответствующей жидкости с плотностью ρ. Нормальным атмосферным или барометрическим считают давление, равное давлению, оказываемо-му столбом ртути высотой 760 мм. Зная, что плотность ртути при О °С равна 13600 кг/м3, получим, что это давление соответствует: ρgH=13 600•9,8•0,76=101290Па ~105 Па ~ 0,1МПа.

Аналогично подсчитывают давление, оказываемое столбом воды, спирта и других жидкостей.

Гидростатические машины. Свойства жидкости передавать производимое Пример 1. Водолазы при подъеме затонувших судов работали в море на глубине 50 м. Определить давление воды на этой глубине и силу давления на скафандр водолаза, если площадь его поверхности равна 2,5 м2. Атмосферное давление считать нормальным (105 Па).

ра=105Па; ρgH =1000●9,8●50 = 4,9●105 Па. Согласно (14) получим: р= 105+ 4,9●105 = 5,9●105 Па  ~ 0,6 МПа;  P= (ρgH +p0 ) F  =  5,9●105●2,5 ~ 1470кН = 147000кг =147т.

на нее давление без изменения используется в различных гидростатических устройствах: гидравлических прессах, домкратах, гидроаккумуляторах и др.

Гидравлический пресс предназначен для создания больших усилий, необходимых в ряде производственных процессов. На рис. 7 дана схема гидравлического пресса. Принцип его работы следующий. В рабочий цилиндр 2 поршнем 1 насоса подается под давлением рабочая жидкость, например масло. Давление, создаваемое поршнем 1 :  р = F1 / S1 где F1 — сила, действующая на плунжер 1; S1 — площадь его поперечного сечения. Рабочая жидкость передает развиваемое плунжером 1 давление поршню 4 рабочего цилиндра 2.										G							         G

F1

d	          		    1			     	2

4			  1		3				4

D		  2    3		2	3			P

F2

Рис.7 Гидравлический пресс.					Рис.8 Грузовой гидроаккумулятор.

1-плунжер; 2-цилиндр; 3,4-трубопроводы.

Сила, развиваемая поршнем 4: F2 = p S2 , где S2 - площадь поперечного сечения поршня 4. Откуда: 	 р = F2 / S2;  тогда  F2  / S2 = F1 / S1  или  F2 = F1 S2  /  S1 = p S2 		         (21)

т. е. сила F2 во столько раз больше силы F1 , во сколько раз площадь поршня 4 больше площади плунжера 1.

Гидроаккумулятор предназначен для накопления (аккумулирования) энергии с тем, чтоб отдать ее при необходимости выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий. Гидроаккумуляторы широко применяют в современных мощных гидравлических прессах, в машинах для литья под давлением при принудительном заполнении расплавленным металлом литейных форм, в устройствах привода движения створов гидрошлюзов и т. д. Принцип работы тот же, что и у гидравлического пресса.

На рис. 8 показан грузовой гидроаккумулятор, состоящий из цилиндра 2, внутри которого перемещается плунжер 1. По трубопроводу 4 насосом подается жидкость (обычно масло) в цилиндр. Плунжер вместе с грузами поднимается вверх. После достижения верхней крайней точки насос автоматически выключается. В машиностроении для получения больших давлений, применяют пневмогидро-аккумуляторы (рис.9). В закрытом сосуде над поверхностью жидкости (масло) находится газ (в литейных машинах - азот), который при подаче жидкости в сосуд сжимается. При этом повышается давление газа, а, следовательно, давление, оказываемое на поверхность жидкости.

С помощью кранового (или золотникового) распределителя жидкость при необходимости из аккумулятора подается к гидродвигателю под давлением сжатого газа в аккумуляторе. Во избежание растворения газа в рабочей жидкости в пневмогидроаккумуляторе иногда применяют специальную разделительную диафрагму.      Измерение давления. Давление, определяемое по формуле (20), называют полным или абсолютным. Оно состоит из давления p0 на свободную поверхность и давления ρgH, создаваемого столбом жидкости. Если сосуд, в котором находится жидкость, открытый, то давление р0 = ра ,

где  ра — атмосферное давление. Для данного случая абсолютное давление:        р = ра + ρgH.           (22)

Газ

P1

Газ

Масло										      HП

Масло

H

Рис.9 Пневмогидроаккумуляторы.					Рис.10 Пьезометр.

Разность между абсолютным и атмосферным давлением называют избыточным давлением.

Давление в сосуде может быть ниже атмосферного, например, во всасывающих трубопроводах насосов, в конденсаторах паровых турбин. В этом случае говорят, что в сосуде вакуум.

Вакуумом называют состояние заключенного в сосуд газа, имеющего давление значительно ниже атмосферного, т. е. 		рвак =  ра  - pабс.			           (23)

Давление измеряют жидкостными, диафрагменными, пружинными манометрами, а также пьезометрами.

Пьезометром (рис.10) измеряют давление жидкости высотой столба той же жидкости. Он представляет собой открытую сверху трубку, присоединенную нижним концом к месту измерения давления. Жидкость в пьезометре поднимается (если давление в месте измерения больше атмосферного) на высоту Нп, называемую пьезометрической высотой. При этом давление в точке измерения складывается из давления р1 на свободную поверхность жидкости, заключенной в сосуд, и давления столба жидкости высотой Н. Оно уравновешивается давлением в пьезометре ра +ρgHп ;

p1 +ρgH = ра +ρgHп . откуда: Нп- Н = (p1-pa)/ ρg или Нп-Н=pизб./ ρg	         	(24)

Таким образом, чем больше разность давления на свободную поверхность жидкости, заключенной в сосуд, и атмосферного давления, тем больше разность высот уровней жидкости в пьезометре и в сосуде.

Жидкостные U-образные манометры  (рис.12) применяют для измерения малых давлений. Измеряемое давление зависит от плотности применяемой в манометре жидкости, поэтому при пользовании жидкостными манометрами следует оговаривать, какая жидкость употребляется. Наиболее часто в жидкостных манометрах используют ртуть, воду или спирт.

Для измерения разности давлений в двух резервуарах или в двух точках одного трубопровода часто применяют так называемые дифференциальные манометры (рис. 14). Пусть на поверхности жидкости плотностью ρ в сосуде А давление pА, на поверхности жидкости с той же плотностью ρ в сосуде В–давление pБ.

Если манометр заполнен жидкостью, плотность которой ρман, то можно записать следующее равенство:       		ра + ρgh1 = РБ + ρgh2 +ρман. gh.			            (25)

Учитывая, что h2 - h1 = - h, получим рА - рБ = (ρман - ρ) gh. Таким образом, разность давлений определяется разностью уровней жидкостей в коленах дифференциального манометра и разностью плотностей жидкостей в манометре и измеряемых резервуарах.

Пружинными манометрами измеряют значительные давления жидкостей и газов. Схема такого манометра показана на рис.11. Он состоит из спиральной трубки, один конец которой запаян, а другой конец сообщается с сосудом, в котором измеряют давление. Рабочее тело оказывает давление р на внутреннюю поверхность трубки. На внешнюю ее поверхность действует давление ра наружного воздуха. Под действием разности сил, действующих на ближнюю и дальнюю к центру изгиба стенки трубки создаваемых  давлением Р — Pа = Pман,  трубка раскручивается (выпрямляется) тем сильнее, чем больше эта разность. К запаянному концу трубки прикреплен механизм, поворачивающий на соответствующий угол указательную стрелку 2.

Таким образом, с помощью манометра измеряют не абсолютное давление в сосуде, а избыточное давление в нем. Абсолютное давление в сосуде:  	                  					pабс. =  pман. +  pa.                  			         (26)

где:  рман. — давление,  которое  показывает манометр.

Разрез спиральной трубки манометра:

2				1

Рис.11 Пружинный манометр.

1-трубка; 2-стрелка.					Р

Вакуумметры применяют для измерения вакуума. Абсолютное давление среды, измеренное вакуумметром: 	Рабс.   =   Pa  –  Рвак.			   	     	(27)

Pабс                          Pабс

Pизб. 	              Pвак

Рис.12 Жидкостной U-образный манометр.

Давление жидкости на плоскую стенку. При расчете больших резервуаров, дамб, плотин и других гидротехнических сооружений необходимо знать полное давление жидкости на стенки сооружений, величину и точку приложения равнодействующей силы давления.		F = p'C S = ( p0 + p g hc ) S.			             		(28)

Полная сила гидростатического давления жидкости на плоскую стенку равна произведению смоченной площади стенки на гидростатическое давление рс в ее центре тяжести.

А		       Б

yD

yC

h2			           	P0

h1

h				    hC

H    hD				    φ

D	C

Рис.   14  Дифферен-			Рис. 15. К определению гидростатического   напора,

циальный   манометр.				 действующего на плоскую стенку.

Формула (28) пригодна также для определения полной силы гидростатического давления на горизонтальное дно сосуда:         F’1 = ( p0 + ρgH ) S		         (29)

где Н — высота столба жидкости над дном;  S— площадь поверхности дна.

Центр давления вертикальной погруженной в жидкость стенки расположен от поверхности жидкости на расстоянии:

уД = Н/2 +  2Н3 b / 12HbH = H/2 +H/6 =2H/3     				(30)

H

S

Рис.16. К определению гидростатического давления на горизонтальное дно сосуда.

Из выражения (29) следует, что сила гидростатического давления, действующая на дно сосуда, не зависит от его формы (рис.16), а зависит только от плотности жидкости, высоты ее столба и площади дна сосуда.

Давление жидкости на стенки труб. Жидкость под влиянием действующих на нее сил давит на стенки труб, в которых она находится, поэтому трубопроводы должны быть изготовлены так, чтобы возникающие в них напряжения не приводили к разрушению.

Fх/2         A							    δ

FХ  B      	   ЗP D						    d

Fx/2

C   					L

Рис.17. силы гидростатического давления, действующие на стенки трубы.

Рассмотрим распространенный случай применения цилиндрических труб для трубопроводов и определим напряжения в их стенках. Под действием внутреннего давления р труба Fх может разорваться, например, по диаметральной плоскости АС (рис.17). Определим силу гидростатического давления, действующую на цилиндрическую поверхность АВС (или ADC). Сила Fх равна силе давления, действующего на вертикальную проекцию цилиндрической поверхности ABC (или ADC), являющуюся диаметральным сечением трубы: Fх = p d L.

Поскольку сила стремится разорвать трубу в двух местах; у точек А и С, то при расчете труб на разрыв принимают разрывающую силу, равной Fх/2. Возникающее напряжение в каждой поверхности возможного места разрыва

σр = Fх /2δL =  p d L / 2δL =  p d / 2δ			(31)

Для обеспечения прочности труб действительные напряжения

σр не должны превышать допустимые [σр].  Поэтому толщина стенок: δ > p d / 2[σр] 	(32)

На практике пользуются для определения необходимой толщины стенок трубы следующей формулой: 			δ =  pd / 2[σр] +  a 				(33)

где a = 3...7 мм — дополнительный запас по толщине стенки трубы.

Расчеты показывают, что вероятность разрыва труб в поперечном сечении намного меньше вероятности разрушения по образующей цилиндра под действием давления жидкости, находящейся внутри трубы. Поэтому при расчете труб определяют только возможность разрушения их по образующей.

Плавание тел. Закон Архимеда. Рассмотрим действие сил на тело, полностью погруженное в жидкость. Представим, что прямая прямоугольная призма погружается в жидкость (рис. 18). Силы гидростатического давления, действующие на боковые грани, равны по величине и противоположны по направлению, поэтому они уравновешены. Силы же гидростатического давления, действующие на основания призмы, неодинаковы. На верхнее основание действует сила, направленная вниз: F1 = ρж g H1 S. На нижнее основание действует сила, направленная вверх: F2 = p S = ρж g (H1 + Н) S. Эта сила больше силы F1 так как Н1 + Н > H1. Равнодействующая сила гидростатического давления направлена вверх и равна:		F = F2 – F1 = ρж g H S  =    gρж V			(34)

Произведение SH = V — есть объем погруженного тела. Правая часть формулы (34) представляет собой вес объема жидкости, равного объему погруженного тела. Таким образом, на тело, погруженное в  жидкость,  действует   равнодействующая  сила гидростатического давления,  которая стремится вытолкнуть тело вверх, и равная весу жидкости в объеме погруженного тела. (Закон Архимеда).

Для краткости назовем равнодействующую выталкивающую силу просто выталкивающей силой.

Закон Архимеда справедлив для тел произвольной формы, а также для тел, частично погруженных в жидкость. Ведь тело любой формы можно представить состоящим из большого числа прямых призм с малыми основаниями, для каждой из которых справедлив закон Архимеда. Следовательно, он будет справедлив и для всего тела произвольной формы. Выталкивающая сила, действующая на частично погруженное в жидкость тело, равна весу жидкости в объеме погруженной части тела.

P0

F              F         G

F1	    F12 H1					       F			 F

∆S

F13			  F14    H

G			        G	 G

G			 F

F11

F2					a.       b.             c.           d.           e.

Рис.18. к рассмотрению закона	 		Рис.19. действие сил на погружённые в жидкость

Архимеда.					тела. а, б - неоднородные,  в - однородные.

Вес тела G = ρт g V, поэтому для плавания тела необходимо, чтобы выталкивающая сила была равна весу тела: 			 ρж  g V= ρт g V				(35)

или ρж = ρт, т. е. чтобы плотность тела была бы равна плотности жидкости. Из формулы (35) следует, что если рж > рт, тело всплывает, а если ρт > ρж — тело тонет.

Для обеспечения равновесия тела, погруженного в жидкость, недостаточно равенства ρж = ρт. Если погруженное в жидкость тело однородно, то центр тяжести совпадает с точкой приложения выталкивающей силы F (рис.19,е). Для неоднородных тел эти точки не совпадают. Для равновесия неоднородных тел, погруженных в жидкость, необходимо, чтобы при выведении из вертикального положения сила тяжести G и выталкивающая сила F образовали пару, стремящуюся повернуть тело в устойчивое положение (рис. 19,a), при котором точки приложения обеих сил лежат на вертикальной прямой, причем центр тяжести расположен ниже точки приложения выталкивающей силы. Если центр тяжести тела расположен выше точки приложения выталкивающей силы (рис. 19,c), то положение погруженного в жидкость тела неустойчивое, так как при отклонении его от вертикального положения силы G и F образуют пару, стремящуюся перевернуть это тело (рис.19,d).

ОСНОВЫ  ГИДРОДИНАМИКИ.

Гидродинамикой называют раздел гидравлики, в котором изучается движение жидкости, обусловленное действием приложенных к ней внешних сил.

Состояние реальной движущейся жидкости в каждой ее точке характеризуется  не только плотностью и вязкостью, но и величиной и направлением скорости частиц жидкости, а также гидродинамическим давлением. Под частицей в гидродинамике понимают условно выделенный объем жидкости, который настолько мал, что можно пренебречь изменением его формы при движении.

Основным объектом изучения гидродинамики является поток жидкости, под которым понимают движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо поверхностями. Ограничивающая поверхность может быть твердой, например, стенки труб, берега и дно реки; может быть поверхность раздела между жидкой и газообразной фазой и т. д.

Движение жидкости может быть установившимся (стационарным) и неустановившимся (нестационарным).

Установившимся называют движение, при котором давление и скорость жид-кости в любой точке занятого ею пространства с течением времени не изменяются.

При неустановившемся движении в каждой точке пространства, занятого жидкостью, давление и скорость изменяются с течением времени.

Примером установившегося движения может служить движение через коническую трубку жидкости, истекающей из сосуда, в котором уровень поддерживается постоянным (рис. 20). Скорость движения жидкости в различных сечениях конической трубки различна, но в каждом сечении она не меняется со временем. При непостоянном уровне в сосуде движение жидкости в той же конической трубке нестационарное, так как давление и скорость жидкости в каждом сечении трубки со временем изменяются.

H=const				1     2

1     2

Рис.20. К понятию о видах движения жидкости.

Движение жидкости может быть равномерным и неравномерным. Равномерным называют движение, при котором скорости в сходственных точках двух смежных сечений потока жидкости равны между собой. В противном случае движение неравномерное. Очевидно, движение через коническую трубку жидкости, истекающей из сосуда, в котором уровень поддерживается постоянным (рис.20), может служить примером неравномерного движения жидкости. Если заменить коническую трубку цилиндрической, то движение жидкости в трубке будет равномерным.

Движение жидкости бывает напорным и безнапорным. Если стенки полностью ограничивают поток жидкости, то движение жидкости называют напорным (перемещение жидкости по полностью заполненным трубам).

Если же ограничение потока частичное, то движение жидкости называют безнапорным (движение жидкости в каналах, реках и т. п.) Напорные потоки иногда называют сплошь заполненными, а безнапорные — открытыми руслами.

Если известны величина и направление скорости, т. е. распределение скоростей жидкости в потоке и зависимость этого распределения во времени, то движение жидкости можно считать полностью определенным. Направление скоростей в потоке характеризуется линией тока.

3

2

1

∆S

Рис. 21.  Линия тока.						Рис.22. Трубка тока.

Линия тока — воображаемая кривая, проведенная внутри потока жидкости таким образом, что скорости всех частиц, находящихся на ней в данный момент времени, касательны к этой кривой (рис.21). Линия тока отличается от траектории тем, что последняя изображает путь какой-либо одной частицы за некоторый промежуток времени, тогда как линия тока является характеристикой направления движения совокупности частиц жидкости в данный момент времени. При установившемся движении линии тока совпадают с траекториями движения частиц жидкости.

Если в поперечном сечении потока жидкости выделить элементарную площадку ΔS и провести через точки ее контура линии тока, то получится так называемая трубка тока (рис.22). Жидкость, находящаяся внутри трубки тока, образует элементарную струйку. Поток жидкости можно рассматривать как совокупность всех движущихся элементарных струек.

Живым сечением элементарной струйки называют поверхность, нормальную к вектору скорости, т. е. к линии тока. Скорость движения частиц жидкости во всех точках одного сечения элементарной струйки можно практически считать одинаковой ввиду незначительных размеров сечения, а само сечение  считать плоским.

Живое сечение потока представляет собой поверхность, во всех точках которой векторы скорости частиц жидкости нормальны к элементам этой поверхности.

Линию соприкасания жидкости с твердыми стенками, ограничивающими поток в данном живом сечении, называют смоченным периметром.

Отношение площади живого сечения потока S к длине смоченного периметра χ называют гидравлическим радиусом: 		     R = S / χ				  	(36)

Для труб круглого сечения, заполненных жидкостью, гидравлический радиус определяют по формуле:      		R = π r2 / 2πr = r / 2 = d / 4                                       (37)

Объём (масса) жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени, называют объемным Q, м3/с или л/сек (массовым т, кг/с) расходом жидкости. Объемный Q расход связан с массовым расходом M выражением:	Q = M / ρ.

Плотность жидкости может быть различной в различных участках потока и даже в различных точках живого сечения, например, из-за неравномерности распределения температуры, В общем случае непостоянной является и скорость жидкости в различных точках живого сечения потока: в центре потока она обычно больше, у стенок, ограничивающих поток, — меньше (рис.23). В связи с этим вводят понятие средней скорости потока, под которой понимают частное от деления расхода на площадь живого сечения потока: 				    W = Q / S	      				     	            (38)

откуда :			     	Q = W S.						            (39)

Рассмотрим потоки, характеризуемые условием неразрывности - в любой момент времени расход жидкости постоянен во всех сечениях:

W1 S1 = W2S2 =  ...=  Wn Sn ,		       (40)

где  W1 , W2 , ..., Wn — соответственно средние скорости потока в разных сечениях.

Режимы движения реальных жидкостей. Существуют два режима движения жидкостей: ламинарный и турбулентный (рис.23). При ламинарном режиме отдельные струйки или слои жидкости движутся параллельно, не смешиваясь. Закон распределения скоростей по живому сечению потока параболический. W max находится на оси трубы, а у стенок скорость стремится к нулю.

При турбулентном режиме частицы жидкости движутся беспорядочно по разнообразным неопределенным траекториям, а само движение сопровождается поперечным перемещением жидкости и характеризуется пульсацией скорости и давления. Распределение скоростей более равномерное из-за перемешивания частиц с различными скоростями движения. Слои, прилегающие к стенкам трубы, движутся с малыми скоростями и режим движения здесь ламинарный.

Исследования О. Рейнольдса показали, что режим движения жидкости в общем случае зависит от скорости движения, размеров потока, плотности и вязкости жидкости. Комплекс указанных величин, характеризующих режим движения жидкости, называют числом Рейнольдса: 				Re = ρ W R / μ						(41)

где R — гидравлический радиус потока; μ — динамическая вязкость.

Число Рейнольдса — величина безразмерная.

Согласно определения кинематической вязкости: ν = μ / ρ   ( μ = ρ v ), поэтому формулу (41) можно записать в виде:	  	   Re = W R / ν				            (42)

Формулу (42) применяют при определении числа Рейнольдса для потока любого сечения. Для круглых цилиндрических труб с внутренним диаметром d:      Red = W d / ν	(43)

Поскольку для таких труб гидравлический радиус R = d / 4(d = 4Rгидравл.= dэффективный), то:  Red = 4 Re.

Границы существования режимов движения жидкости определяются двумя критическими значениями числа Рейнольдса: нижним ReKpн и верхним    ReКрв. При Re < ReKpн наблюдается устойчивый ламинарный режим течения жидкости, при Re > ReКрв - устойчивый турбулентный режим. В интервале чисел Рейнольдса ReвКр > Re > ReKpн  режим течения жидкости неустойчивый:  ламинарный режим легко переходит в турбулентный.

В настоящее время принимают нижнее критическое число Рейнольдса равным ReKpн — 250 ... 500; для цилиндрических труб Rеd Крн = 1000...2000. При проведении гидравлических расчетов очень часто принимают ReКрВ = 575 и RedKрВ = 2300.

На практике чаще наблюдается турбулентный режим течения жидкости, например, при движении воды в трубах из-за ее сравнительно малой вязкости и большой скорости течения. При движении вязких жидкостей (нефти, масла и др.), а также при движении жидкостей с малой вязкостью, но с небольшой скоростью, наблюдается ламинарный режим течения.

1

Wmax				2	   Wmax

W							W

а).						б).

Рис.23. Распределение скоростей по живому сечению при движении потока жидкости. а). – ламинарном;  б). – турбулентном;	1-участок ламинарного движения; 2- турбулентное ядро.

Уравнение Бернулли для жидкости при установившемся движении.

Уравнение Бернулли является основным уравнением гидродинамики, оно устанавливает связь между давлением и скоростью в потоке жидкости.

Рассмотрим уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости, Представим, что участок такой струйки заключен между двумя плоскими нормальными к оси струйки сечениями 1-1 и 2-2 (рис.24). Площадь поперечного сечения 1-1 S1, скорость жидкости в этом сечении W1  и давление р1; в сечении 2-2 соответственно S2 ,W2 , р2.

Для вывода уравнения Бернулли допустим, что за малый промежуток времени ∆τ объем жидкости, заключенный между сечениями 1-1 и 2-2, переместится из положения АВ в положение А' В'. При этом сечение 1-1 переместится на малое расстояние  Δl 1= W 1Δτ, сечение 2-2 -на Δl 2 = W2 Δτ.

При установившемся движении жидкости справедлив закон неразрывности струи: W1 S1 = W2S2.

Умножив обе части этого уравнения на Δτ, получим:  		 W1 S1 Δτ = W2S2.Δτ       	            (44)

Но W1 S1 Δτ = ΔV1 и W2 S2 Δτ =ΔV2 , тогда согласно (55) ΔV1  = ΔV2= ΔV

Масса элементарного объёма ΔV жидкости плотностью ρ равна Δm = ρ ΔV.

I. Найдем изменение кинетической энергии выбранного объема ΔV при его перемещении из положения АВ в положение А'В' и работу сил, приложенных к этому объему на указанном перемещении. Изменение кинетической энергии   ΔЭК = ЭК А'В’—эк АВ,

Где: ЭК А'В’ — кинетическая энергия объема между сечениями А'-А' и В'-В';  ЭК АВ — кинетическая энергия объема между сечениями А-А и В-В:

эк  А’В’ = эк А’В + Эк ВВ’ ; экАВ = ЭкАА’ + Эк А’В.

Тогда ΔЭК = ЭК А'В’—эк АВ = эк А’В + Эк ВВ’  -( ЭкАА’ + Эк А’В.  ) = ЭкВВ’ - Эк АА’.

т. е,  ΔЭК  =  ΔmW22 /2 - ΔmW21 /2 = ρΔV(W22 - W21)/2

II. Определим теперь работу сил, действующих на выбранный объем при его перемещении из положения АВ в положение А'В'. Под действием на выбранный объем сил тяжести объем А А' переместится в положение ВВ' (объем А'В остается на месте). Пользуясь такой условной схемой, можно записать выражение для работы сил тяжести:			А1 = Δmg(z1 –z2) =  ρgΔV(z1 –z2)				(45)

III.Определим работу сил гидродинамического давления. В сечении 1—1 силы, действующие со стороны окружающей жидкости, способствуют, а в сечении   2—2   препятствуют   перемещению струйки жидкости, поэтому работа равнодействующей этих сил:

А2 = p1 S1 Δl1 – p2 S2 Δl2 = (p1-p2)ΔV	 			(46)

На основании теоремы о том, что изменение кинетической энергии массы жидкости на некотором перемещении равно сумме работ на том же перемещении всех сил, приложенных к этой массе, приравняем изменение кинетической энергии выбранного объема жидкости сумме работ действующих на него сил. Тогда

ρΔV(W22-W12)/2 = ρgΔV( z1 - z2) + ΔV(p1 - p2)				(47)

Разделив обе части уравнения (58) на ρgΔV, получим
                                  (W22-W12) / 2g  =  ( z1 - z2) +  (p1 - p2) / ρg

или после некоторого преобразования:     W12 /2g +p1/ρg+ z1=W22 /2g+p2/ρg + z2                (48)

Так как уравнение (48) выведено для произвольных сечений струйки, то оно справедливо для любого сечения струйки, и его можно записать в общем виде:

W2 /2g +p/ρg + z = const.     			           	            (49)

М				  N

K   W22 / 2g

W21 / 2g

K

He1      p1/ρg	        1	   Δl1	1′	    2    2′		      H1e2

А			     Δl2	      P2 / ρg

А              А′          В            В′

1

Z1

1′	А′

В 		     В′    Z2

O										     O

2                       2′

Рис.24. К выводу уравнения Бернулли и его геометрической интерпретации.

Уравнение Бернулли (49) представляет собой запись закона сохранения механической энергии, отнесенной к единице веса G = ρgΔV перемещающейся идеальной жидкости при установившемся движении.

Содержание уравнения Бернулли для элементарной струйки при установившемся движении можно сформулировать так: удельная механическая энергия при установившемся движении элементарной струйки идеальной жидкости, представляющая собой сумму удельной потенциальной энергии положения, удельной энергии сил гидродинамического давления и удельной кинетической энергии, есть величина постоянная.

Все члены уравнения Бернулли (49) измеряются в линейных единицах.

В гидравлике широко применяют термин напор, под которым понимают энергию жидкости, отнесенную к единице ее веса.

Величину W2/2g называют скоростным (кинетическим) напором, показывающим, на какую высоту может подняться движущаяся жидкость за счет ее кинетической энергии.

Величину hп = p / ρg называют пьезометрическим напором, показывающим, на какую высоту поднимается жидкость в пьезометре под действием оказываемого на нее давления.

Величину z называют геометрическим напором, характеризующим положение центра тяжести соответствующего сечения движущейся струйки жидкости над условно выбранной плоскостью сравнения

Сумму z + p / ρg называют потенциальным напором НА.

Сумму потенциального и скоростного   напоров ( W2 / 2g +p / ρg + z ) называют   полным   напором   Н'е.

Напор также измеряют в линейных единицах, что позволяет дать геометрическую интерпретацию уравнению Бернулли и его составляющим. Выбрав произвольную плоскость сравнения О - О (см. рис. 24), отложим по вертикали значения геометрического, пьезо-метрического и скоростного напоров для соответствующих сечений струйки. По оси струйки пройдет линия, каждая точка которой отстоит от плоскости О-О на расстояние z, характеризующее геометрический напор в соответствующем сечении струйки.  Линию К-К, каждая точка которой характеризует пьезометрический напор для соответствующего сечения струйки, называют пьезометрической.

Напорная линия MN, каждая точка которой соответствует полному напору Н'е в соответствующем сечении струйки идеальной жидкости. Линия MN параллельна плоскости сравнения, что свидетельствует о том, что при движении идеальной жидкости полный напор одинаков для любого сечения струйки.

При движении реальной жидкости, вследствие ее вязкости, действуют гидравлические сопротивления, на преодоление которых затрачивается энергия. Эта энергия превращается в теплоту и рассеивается в дальнейшем движущейся жидкостью. 
Уравнение Бернулли для струйки  реальной жидкости имеет вид:

W12 / 2g +p1 / ρg + z1 = W22 / 2g +p2 / ρg + z2 + hf				(50)

где hf — потери напора на участке длиной L вдоль оси струйки между двумя сечениями.

В соответствии с выражением (50) графическое изображение уравнения Бернулли для струйки реальной жидкости (рис. 25) отличается от аналогичного графика для идеальной жидкости. Поскольку для реальной жидкости полный напор вдоль струйки не постоянен, а убывает по направлению течения жидкости, то его изменение по длине струйки изображается не горизонтальной линией, а некоторой кривой МF.

Падение  напора  на единице длины элементарной струйки, измеренной вдоль оси струйки, называют гидравлическим   уклоном I:

i = -  dHe  / dL = - dhf  / dL						(51)

Для практического использования уравнения Бернулли необходимо распространить его на поток реальной жидкости: 	a1 W12 / 2g +p1 / ρg + z1 = a2 W22 / 2g +p2 / ρg + z2 + hf 	(52)

где а1 , а2 - коэффициенты Кориолиса, учитывающие различие скоростей в разных точках сечения потока реальной жидкости (W1 и W2 — средние скорости жидкости в соответствующих сечениях). На практике а1 = а2 = а; для ламинарного режима течения жидкости в круглых трубах а = 2,0; для турбулентного режима а = 1,04... 1,1.

M				  						  N 									   	    F      hf

W21 / 2g				К    W22 / 2g

K

K

He1      p1/ρg						      H1e2

P2 / ρg

Z1

Z2

O										     O

Рис.25. К геометрической интерпретации уравнения Бернулли для реальной жидкости.

Практическое применение уравнения Бернулли. Уравнение Бернулли — основное уравнение гидродинамики — применяют для решения многих теоретических и практических задач: при гидравлическом расчете трубопроводов, насосных установок, гидравлических турбин и т. д. Уравнение Бернулли лежит также в основе принципа расчета различных измерительных приборов, в частности приборов для измерения  расхода жидкости.

Определение расхода жидкости. Расход жидкости в трубопроводах определяют расходомерами. Рассмотрим принцип действия расходомера Вентури (рис. 26). При прохождении жидкости через сужающийся конический патрубок часть ее потенциальной энергии преобразуется в кинетическую. При движении жидкости через расширяющийся патрубок происходит обратное явление. Разность показаний установленных в сечениях 1—1 и 2—2 пьезометров позволяет определить среднюю скорость жидкости, а следовательно, и ее расход.

На основании уравнения Бернулли, полагая для простоты, что α1 = α2 = 1, запишем следующее равенство для сечений 1—1 и 2—2:       P1 / ρg - P2  / ρg  =  ( W22 – W12) / 2g	(53)

Обозначим левую часть уравнения (53) через H, получим:  H = ( W22 – W12) / 2g        (54)

Пользуясь   уравнением   неразрывности   потока,   запишем   W2 = W1 S1 / S2 .

где   S1 и S2 — соответственно   площади   сечений   1—1   и   2—2.

Подставляя  выражение  для  W2 в   уравнение  (54),   получим:

H = W12 (S12 / S22-1)/ 2g, откуда   W1= { 2g H S22  / ( S12 – S22)}1/2

или 				W 1  = { 2 g H d4  / ( D4 – d4) }1/2				(55)

где D и d — диаметры сечений 1—1 и 2 — 2.

Теоретический расход: 	Q = W1 S1  = S1  { 2 g H d4  / ( D4 – d4) }1/2			(56)

Для практических расчетов формулу (56) упрощают, заменяя все постоянные величины коэффициентом β называемым постоянной расходомера, имеющей для данного прибора вполне определенное значение:         β = mS,     где:  m =  (2 g d4 / D4 – d4)1/2.			(57)

p1/ρg            H		    2	 			      H2	 HC

1                          			       P2 /ρg					   H1

W1	       W2

1	S1		     2	S2

Рис.26. Расходомер Вентури.				Рис.27. Трубка Пито.

Потери напора в расходомере учитывают коэффициентом расхода прибора φ.

Тогда формула  (56) примет вид:  	Q = β H1/2                            	(58)

Движение жидкости и гидравлические сопротивления. При движении жидкости по трубопроводам действуют гидравлические сопротивления, приводящие к потерям напора:             hf =hL +hM ,

где:  hL — потери на трение жидкости по длине трубопровода;

hМ — потери на преодоление местных сопротивлений.

Потери напора на длине трубопровода при ламинарном режиме течения жидкости в круглоцилиндрическом трубопроводе были исследованы доктором медицины Ж. Пуазейлем, нашедшим следующую зависимость:  	hL = (32ν/g) ٠ (l W/d2),				(59)

где v — кинематическая вязкость жидкости; l и d — длина и диаметр трубопровода; W — скорость движения жидкости.

Преобразуем выражение (70), умножив числитель и знаменатель правой части на 2W. Получим формулу Дарси - Вейсбаха:

hL = 64(1 / Red ) ( l / d )( W2 / 2 g) = λ( l / d )( W2 / 2 g)			(60)

где  λ, — безразмерный   гидравлический   коэффициент  трения:        λ = 64(1 / Red ) = 64/Red		(61)

В табл. 3 даны значения КЭ для труб из различных материалов.   	      Таблица  № 3.

| Труба. | Состояние трубы. | КЭ, мм |
| --- | --- | --- |
| Цельнотянутая стальная. Цельносварная стальная Чугунная Бетонная | Новая, не бывшая в эксплуатации Водопроводная, бывшая в эксплуатации Новая или старая в хорошем состоянии Со слоем равномерной коррозии Новая Водопроводная, б/у Эксплуатируемая в средних условиях | 0,02 – 0,1 1,2 –1,5 0,04 –0,1 0,15 0,25 – 1,0 1,4 2,5 |

Коэффициент гидравлического трения λ, для турбулентного режима в общем случае является функцией числа Рейнольдса и относительной гладкости поверхности:							 λ = f ( Red, d / KЭ ).

На рис.28 приведена номограмма для определения коэффициента λ гидравлического трения при различных числах Рейнольдса и отношениях d / КЭ.

При практических расчетах, определяя коэффициент λ, гидравлического трения при турбулентном режиме движения жидкости, используют различные эмпирические и полуэмпирические формулы. Так, для гидравлически гладких труб при 4х108 > Red > 105 коэффициент λ определяют по формуле Блазиуса: 	λ = 0,3164Rеd0.25			(62)

В переходной области при 105 < Red < 9,2х105 λ, определяют по формуле Альтшуля:

λ = 0,11( КЭ / d + 68 / Red)0,25               				(63)

λ

0,045											d / KЭ

0,040												100

0,035				III			II					140

0,030							Область квадратичного	250

сопротивления

0,025			Переходная область.		шероховатых 	        400

русел		        1000

0,02											            2000

0,015			I								            4000

Область гидравлически гладких труб				             6000

0,01											            10 000

3  5   10             3    4    6 10            3       4   6 10            3      4  6 10Red

х103			х104		 	х105			х106

Рис.28. Номограмма для определения λ. (по Г.А. Мурину)

которая для области квадратичного закона сопротивления при Red> 9,2х105 приводится  к формуле Шифринсона:				λ = 0,11(КЭ / d)0,25			            (64)

Но скорость движения жидкости в трубе W = Q/S. Подставив значение скорости W, выраженной через Q и d, получим: i = hL / L=λW2/ d2g=8λ Q2 /π2gd5 =  (8λ / gπ2) • ( Q2 / d5)     (65)

Следовательно, гидравлические потери напора существенно зависят от расхода (прямо пропорциональны Q2) и от диаметра трубы (обратно пропорциональны d 5).

Таблица 4

| Местное сопротивление. | Эскиз фасонных частей. | К-т местного сопр-я ξM. |
| --- | --- | --- |
| 1. Вход в трубу: При острых кромках… При закруглённых кромках… 2. Колено: При R ≥ 2d При R = 3….7d 3. Поворот угольником. 4. Задвижка на круглой трубе: Полностью открытая Открытая на 3/4 Открытая на 1/2 5. Вентиль при среднем открытии 6. Всасывающий клапан с сеткой на входе в водопроводную трубу. |  | 0,5 0,05-0,2 0.5 0.3 1,1 0,07 0,26 2,06 1 - 3 5 – 10 |

Потери, связанные с преодолением местных сопротивлений, вызываются резким изменением скорости вследствие внезапного расширения или сужения живого сечения, изменением направления движения потока и т. п. При решении практических задач потери напора на местных сопротивлениях определяют по формуле Вейсбаха:

hM = ξM (W2 / 2g)       						(66)

где: ξM - безразмерный   коэффициент   местного  сопротивления (табл.4).

Из выражения (66) следует, что потери напора на преодоление местных сопротивлений также существенно зависят от скорости движения (прямо пропорциональны W2, а следовательно, и Q2) жидкости по этому сопротивлению.

Пример. Определить потери напора в новом стальном трубопроводе диаметром d = 200 мм и длиной L=2 км, если расход транспортируемой по нему воды Q = 200 л/с. На трубопроводе установлен  угольник (90°). Принять для воды v = 10-6 м2/с.

Потери напора складываются из потерь на трение по длине трубы hL и потерь напора на преодоление местных сопротивлений hM, т. е. hF = hL + hM.

Определим скорость течения воды в трубе:  W = Q / S =  (0.2 х 4) / (3,14х0,22) = 6,3 м / сек.

Число Рейнольдса  Red = 6,3х0,2 / 10-6 = 1 260 000.

По табл. 3 находим для новых стальных цельнотянутых труб Кэ = 0,1 мм. Отношение d/Кэ = 200/0,1 = 2000. По номограмме на рис.28 найдем коэффициент гидравлических потерь λ= 0,02. Потерю напора от трения по длине трубы определим по формуле (71): hL = (0,02х2000х6,32 ) / (0,2 х 2х9,8)  = 405 м.

Потерю напора на преодоление местных сопротивлений определим по формуле

hM = ξ W2/2g. По табл. 4 найдем коэффициент местных сопротивлений:  ξ = 1,1.

Тогда  hM=  1,1 х 6,З2 /(2х9,8) = 2,23 м и общие потери напора в трубе hf = hL + hм = 405 + 2,23 =  407,23 м.

Понятие   о   гидравлическом   расчете   простого   трубопровода.

Простым называют трубопровод с постоянным диаметром по длине, не имеющий ответвлений по пути движения жидкости.

При расчете трубопровода в общем случае определяют одну из следующих трех величин: расход жидкости Q, падение напора H или площадь поперечного сечения трубы по двум другим известным величинам.

Пусть два резервуара: напорный 1 и расходный 2 — соединены между собой простым трубопроводом (рис. 29). Для уровней жидкости в указанных сосудах  можно записать уравнение Бернулли: 			P1 / ρg + W12 / 2g +z1 =  P2 / ρg + W22 / 2g +z2   +hf.

где hf — гидравлические потери напора в трубопроводе.

Поскольку P1 = Р2 = Рa и скорости движения уровней пренебрежимо малы, т. е.

W1 = W2 = 0, то  H = z1 — z2 = hf.

Таким образом, напор расходуется на преодоление гидравлического сопротивления между резервуарами в соединяющем их простом трубопроводе.

При расчетах трубопроводов различают длинные и короткие трубопроводы. Длинными считаются трубопроводы, у которых потери напора на трение по длине трубы значительно превышают потери на местных сопротивлениях. В этом случае при расчетах либо пренебрегают потерями напора на местных сопротивлениях, либо увеличивают на 5—10% потери напора на трение по длине. Например, для водопроводов диаметром 200—500 мм с турбулентным режимом течения воды длинными считают водопроводы длиной более 1000 м. Если потери на местных сопротивлениях соизмеримы с потерями напора на трение по длине, то такие трубопроводы принято называть короткими.

В основу гидравлического расчета длинного трубопровода положена формула Дарси - Вейсбаха (60), в которой диаметр трубы d заменен гидравлическим радиусом R согласно формуле (41): 		hL  = λ (L / 4R) х (W2 /2g) = λ LW2 / 8Rg				(67)

Формулу (67) можно применять при расчете труб любой формы.

Исходя из (67), определим гидравлический уклон трубопровода любого сечения:                  i = hI / L = λW2 / (4R х2g)  =  λW2 / ( 8 R g )

откуда:  W =  { ( 8 i R g ) / λ }1/2  = ( 8g / λ )1/2 х (i R)1/2			 (68)

С = ( 8g / λ )1/2 					(69)

где: С – коэффициент Шези, (зависит от гидравлического радиуса и шероховатости трубы).

Формула Шези:                    	W = C ( i R )1/2  				           (70)

Расход жидкости: 	Q = SW = SC√ R √ i		            (71)

где S — площадь  поперечного сечения трубопровода.

Обозначив в формуле (71) CS (R)1/2 = K, получим формулу для определения расхода жидкости  в следующем виде: 		Q = К √ i,						(72)

где K — модуль расхода, представляющий собой расход жидкости при   гидравлическом   уклоне,   равном  единице.

Выразим из формулы (72) гидравлический уклон: i = Q2 / K2                                          (73)

На основании выражения (73) определим потери гидравлического напора на трение по длине:    	hL = i L = LQ2 / K2 				            (74)

Формулы (73) и (74) очень просты и часто применяются для практических расчетов при турбулентном режиме движения жидкости в области квадратичного сопротивления, что обычно бывает при больших значениях Re.

В специальных таблицах приведены значения гидравлического уклона, скорости движения жидкости в трубах из различных материалов с различной площадью сечения при различном расходе.

Последовательное и параллельное соединения трубопроводов.

Последовательным называют соединение трубопроводов, при котором жидкость протекает по трубам различного сечения, соединенным последовательно в одну нитку (рис. 29, а). Потери напора в таком трубопроводе равны сумме потерь напора на различных участках hl = h1 + h2 +• • •+ hn, С учетом (86) потерю напора можно определить по следующей формуле:

hL = Q2( L1 /K12 +  L2 / K22  +…+ Ln / Kn2)				(75)

При параллельном соединении трубопроводов (рис.29) жидкость с расходом Q, распределяется по ветвям таким образом, что расход в каждой ветви обратно пропорционален гидравлическому сопротивлению в нём.

Жидкость всех ветвей, собираясь в точке Б с суммарным расходом, равным сумме расходов в отдельных ветвях. Очевидно, что потери напора во всех ветвях равны между собой и равны потере напора между точками А и Б.

а).							б).

hl						  	  hl

Q        d1 l 1 Q1

Q

l1 Q	          l2 Q         l3 Q			А     d2 l 2 Q2  Б

d1		d2	       d3				      d3 l 3 Q3

Рис.29. Последовательное (а) и параллельное (б) соединение трубопроводов.

Q = Q1+Q2+…+Qn = √ hL ( K1 / √ L1   + K2 / √ L2  +…+Kn / √ Ln)	         (76)

Понятие о гидравлическом ударе. При быстром закрытии запорных устройств в напорных трубопроводах вследствие резкого изменения скорости движения жидкости давление повышается  в несколько раз, превышая номинальное давление в гидросистеме. Это явление называют гидравлическим ударом. Гидравлический удар весьма опасен для гидроагрегатов и трубопроводов и может вызвать их разрушение

P

H			l			  d		  		    pmax

P0

pmin

Рис.30. Гидравлический удар.								Τ

Жуковский вывел формулу для определения максимального увеличения давления в трубах в следствие гидравлического удара (полного гидроудара):    ∆P max = ρ WyW	(77)

где Wy – скорость распространения ударной волны. (Для стальных труб она равняется 1000м/сек., а для чугунных – 1200 м/сек); W – скорость движения жидкости.

Для предупреждения возникновения гидроудара применяют медленно закрывающиеся задвижки, вентили, предохранительные клапаны.

Истечение жидкости из отверстия. Изучение этого вопроса имеет большое практическое значение, так как с ним приходится сталкиваться при решении задач об опорожнении различных емкостей — железнодорожных цистерн, молоковозов и бензовозов, водонапорных баков и т. д.

Истечение из незатопленного отверстия. Рассмотрим истечение жидкости из малого незатопленного отверстия в тонкой стенке резервуара. Малым отверстием называют отверстие, вертикальный размер которого (высота, диаметр) не больше 0,1 Н (Н — напор над центром тяжести отверстия). Незатопленным называют отверстие, из которого жидкость истекает в атмосферу или другую газовую среду.

Говоря о тонкой стенке, имеем в виду, что отверстие в ней имеет острые края, а линейный размер отверстия L (например, диаметр) и толщина стенки  ∆ связаны зависимостью ∆ < 3L.

При истечении из малого отверстия с острыми краями, струя жидкости на некотором расстоянии от стенки сжимается (рис.31). Это явление объясняется инерцией частиц жидкости, движущейся при подходе к отверстию по криволинейным траекториям, которые лишь на некотором расстоянии за отверстием движутся параллельно друг другу.

Как показывает опыт, для круглого отверстия наиболее сжатое сечение струи находится за стенкой на расстоянии, равном примерно 0,5 диаметра отверстия. Отношение площади этого сечения SСЖ к площади отверстия S0 называют коэффициентом сжатия струи при истечении:					ε = SСЖ. / S0						(78)

P0

I				       I

H0=  hconst		  II	Sсж.

O								O

S0

II

L=0.5d

Рис.31.Истечение жидкости из незатопленного отверстия.

Для определения истечения жидкости из малого отверстия в вертикальной стенке в атмосферу при постоянном напоре воспользуемся уравнением Бернулли. Проведем плоскость сравнения 0—0 через центр тяжести сечения струи. Так как площадь сечения 1-1значительно превышает площадь сечения 11-11, то скоростью жидкости в сечении 1-1 можно пренебречь. Тогда уравнение Бернулли примет вид

H0 + p0 / ρg = p2 / ρg + W2 / 2g + hf 					(79)

где H0 — геометрический напор; р0 — давление на свободную поверхность; р2 и W2 — давление и средняя скорость жидкости в сечении II-II; hf — гидравлические потери напора, которые для малого отверстия в тонкой стенке определяются только местным сопротивлением: hf = hM = ξ W22 / 2g, гдеξ  - коэффициент местного сопротивления.

Если давление в сечении II-II мало отличается от атмосферного и давление в сечении I-I, можно принять р2 = р0. Тогда уравнение (92) запишем в виде:								H0 = ( 1 + ξ ) W22 / 2g					            (80)

Откуда:					   W2 = √2gH0 / (1+ξ )    =  φ√2gH0 ,

где φ = коэффициент скорости, представляющий собой отношение действительной скорости истечения реальной жидкости к скорости истечения идеальной жидкости, для которой  ξ = 0 и φ = 1. Поэтому скорость истечения идеальной жидкости определяют, по формуле Торричелли:							WT =  (2gH0)1/2						(81

Соответствующий ей расход идеальной жидкости, вытекающей из отверстия с площадью живого сечения S0,   			QT = S0 ( 2gHQ)1/2.

Действительный расход реальной жидкости, вытекающей из такого же отверстия,

QД = W2 S2   = S0 ε φ √2gH0 = μS S0 √2gH0				(82)

где μS — коэффициент расхода отверстия, который  представляет собой отношение действительного расхода к теоретическому при истечении жидкости из отверстия: 	μS = ε φ = QД / QТ

Выполненные в последнее время исследования показали, что коэффициенты истечения μS , ε, φ существенно зависят от вязкости и характера движения жидкости.

Сжатие струи бывает различным в зависимости от места расположения отверстия, из которого происходит истечение, относительно стенок сосуда. Сжатие струи называют совершенным, если отверстие удалено относительно стенок и дна сосуда настолько, что последние не оказывают направляющего влияния на частицы жидкости, подтекающие к отверстию. Опыты показывают, что сжатие является полным совершенным, если расстояние от кромок отверстия до остальных стенок и дна сосуда больше утроенного поперечного размера отверстия. Для круглого отверстия это расстояние больше трех диаметров; для прямоугольного отверстия (рис.32) lа > За; lЬ > ЗЬ. При этом сжатие струи происходит со всех сторон отверстия. При совершенном сжатии значения коэффициентов сжатия ε и расхода μs — наименьшие.

Если отверстие в стенке или дне сосуда расположено так, что остальные стенки оказывают влияние на истечение жидкости из отверстия, то происходящее в этом случае сжатие струи называют полным несовершенным. Такое сжатие струи наблюдается, когда отверстие в стенке расположено относительно какой-нибудь другой стенки или дна ближе, чем указано ранее (отверстие 2). При полном несовершенном сжатии коэффициент сжатия несколько больше, чем при полном совершенном, поэтому и коэффициент расхода больше.

2		 a              la

b    1

lb

3

Рис. 32. Расположение отверстий, истечение из которых представляет:

1-совершенное сжатие; 2-полное несовершенное сжатие; 3-неполное сжатие.

В практике встречаются случаи, когда отверстие, из которого происходит истечение непосредственно примыкает к другой стенке или дну сосуда (отверстие 3). У такой стенки сжатия струи не происходит и оно называется неполным.

Коэффициенты расхода при истечении жидкости из различных отверстий  (S), которые рекомендованы Н. П. Павловским для приближенных расчетов, имеют следующие значения:    									   S

Малые отверстия с совершенным сжатием    .....    				 0,60-0,62

Отверстия средних размеров с совершенным сжатием      			 0,65

Большие отверстия  с несовершенным  полным  сжатием ..................         	 0,70

Отверстия без сжатия по дну с плавными боковыми подходами 		 0,80-0,85

Истечение жидкости из затопленного отверстия. Затопленным называют отверстие, из которого истекает жидкость, расположенное ниже уровня истёкшей жидкости (рис.33). Примером такого вида истечения является работа шлюзов, очистных сооружений промышленных стоков, нефтеловушек и т. п.

Истечение жидкости при переменном напоре. Этот вид истечения жидкости наблюдается при опорожнении различных резервуаров с водой, нефтепродуктами, шлюзовых камер гидросооружений и др. При опорожнении таких резервуаров непрерывно уменьшается гидростатический напор жидкости, что приводит к непрерывному уменьшению скорости истечения жидкости из отверстия. Для упрощения задачи предположим, что площадь поперечного сечения резервуара Sp одинакова по всей его высоте и настолько велика по сравнению с площадью сечения отверстия истечения S0, что скоростью движения поверхности жидкости в резервуаре можно пренебречь.

P0  z0		               ∆H					Sp

Po  z

1

zO			       			   H				    S0

z

1    1

O					O

Рис.33. Истечение жидкости из затопленного		Рис.34. Истечение жидкости из		 отверстия.				                           отверстия при переменном напоре.

Если опорожняемый резервуар (рис. 34) наполнен до высоты H, то из него должен вылиться объем V = SP H. Расход жидкости из отверстия истечения согласно формуле (95) QД = μS S0 (2gH0)1/2 Если приток жидкости в резервуар за время его опорожнения отсутствует, то за это время напор уменьшится от начального значения H до нуля в конце опорожнения. Вместе с тем уменьшится и расход жидкости через отверстие истечения от значения Q до нуля. Полагая коэффициент расхода μS постоянным на протяжении всего времени истечения (в действительности коэффициент расхода, зависящий от расхода, также изменяется), найдем средний расход Qср жидкости из отверстия:

QСР = 0,5 ( μS S0 √2gH0   + 0 )				(83)

Время опорожнения резервуара:

τ = (2SP√H) / (μS S0 √2g)					(84)

Расход жидкости из затопленного отверстия при истечении из опорожняемого резервуара с переменным напором в резервуар с постоянным уровнем определяют также по формуле (83), только вместо начального напора Н принимают начальную разность уровней жидкости ∆H перед и за отверстием.

Истечение жидкости из насадков. Насадком называют короткий патрубок, присоединенный к отверстию истечения жидкости в резервуаре.

Насадки применяют для придания истекающей струе необходимой структуры, измерения расхода жидкости, увеличения пропускной способности отверстий, увеличения силы и дальности полета струи, создания вакуума в эжекторах и инжекторах, в водоструйных насосах и т. д. Длина насадка обычно равна (3…4)d, где d — диаметр отверстия в стенке.

L	   d

а.				б.			в.			г.

Рис.35. Насадки: а – цилиндрический; б – конический сходящийся; в – коноидальный;

г – конический расходящийся.

Насадки подразделяются по расположению на внешние и внутренние, а по форме — на цилиндрические и конические (сходящиеся и расходящиеся). Основные типы насадков показаны на рис. 35.

При выходе из цилиндрического насадка сжатия струи не происходит, и коэффициент сжатия ε= 1. Следовательно, μs = φ.

Среднее значение коэффициента сопротивления цилиндрического насадка ξ— 0,5. Соответствующее значение коэффициента скорости.

φ= 1 / ( 1+ξ)1/2   =   1 / ( 1+0.5)1/2 = 0.82

Сравнивая значения коэффициентов расхода для цилиндрического насадка и отверстия, видим, что насадок увеличивает расход в среднем в 1,32 раза. В то же время вследствие расширения в насадке скорость истечения струи меньше скорости истечения из отверстия.				μsнасадка/ μs отв.  =  0,82/0,62 = 1,32

В конических сходящихся насадках (рис. 35, б) увеличивается не только расход, но и кинетическая энергия струи. В этих насадках также происходит сжатие струи, но меньше, чем в цилиндрических. Коэффициенты φ и μs в этом случае зависят от угла конусности θ. Наибольшие значения φ = 0,96 и μs = 0,96 соответствуют углу а = 13° 24', так как в этом случае площадь сжатого сечения оказывается равной площади выходного сечения. Значительно меньше сопротивление сужающихся насадков, выполненных по форме струи (рис. 35, в). Эти насадки называют коноидальными. Такая форма устраняет сжатие струи и сводит до минимума потери напора.

Особенностью истечения жидкости через конические расходящиеся насадки (рис. 35г) является образование в области сжатия струи при входе в насадок значительного разрежения, почти вдвое большего, чем в цилиндрических насадках. Это приводит к значительному увеличению расхода. В то же время ввиду увеличения выходного сечения и коэффициента гидравлических сопротивлений скорость выхода из расширяющегося насадка сравнительна невелика. Такие насадки применяют в струйных насосах, диффузорах и т. д.

Значения коэффициентов для круглого отверстия и насадков различных типов.	Таблица 5.

| Тип насадка | ε | φ | μS |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглое отверстие | 0.64 | 0.97 | 0.62 |
| Внешний цилиндрический насадок | 1.00 | 0.82 | 0.82 |
| Конический расходящийся при θ = 5° -7° | 1.00 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 |
| Конический сходящийся при θ = 13°24' | 0,98 | 0,96 | 0,94 |
| Коноидальный насадок | 1,00 | 0,98 | 0,98 |

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.

Газовые законы.

Идеальные и реальные газы. Превращение теплоты в механическую работу в тепловых установках происходит при участии рабочего тела, которым является газ или пар. Газы, которые встречаются на практике, называют реальными. Молекулы этих газов имеют конечный объем, между ними существуют силы притяжения, существенно влияющие на их параметры. Молекулы обладают кинетической энергией хаотического движения. А так как между молекулами существуют силы сцепления, то они обладают еще и определенной потенциальной энергией взаимодействия, которая зависит от расстояния между ними. Для простоты изучения свойства газообразного рабочего тела введено понятие — идеальный газ.

Идеальным называют воображаемый газ, в котором молекулы рассматриваются как материальные точки (обладающие массой, но не имеющие объема), между которыми отсутствуют силы взаимодействия.

При больших объемах и малых давлениях, когда расстояние между молекулами во много раз больше собственных размеров молекул, а также при высоких температурах, когда молекулы слабо взаимодействуют между собой, складываются условия, при которых реальный газ можно с некоторым приближением считать идеальным. Это позволяет вести расчеты для реальных газов по уравнениям, выведенным для идеальных газов, что упрощает сами расчеты и понимание сущности процессов, протекающих в газах.

Основные параметры рабочего тела. Наиболее важными параметрами, характеризующими газообразное вещество, являются давление, температура и удельный объем. Эти параметры взаимосвязаны, и знание двух из них позволяет определить третий.

Давление. В результате хаотического движения молекулы газа систематически ударяются о стенки заключающего их сосуда. Суммарное действие всех ударяющихся молекул определяет давление газа на стенки сосуда. Давление газа измеряют такими же приборами и в тех же единицах (Па), что и давление жидкости.

Температура. Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул характеризует температуру газа. Чем интенсивней движутся его молекулы, т. е. чем больше кинетическая энергия хаотического движения, тем выше температура. В Международной системе (СИ) в качестве единицы температуры принят кельвин (К). По термодинамической шкале один кельвин равен 1/273,15 части тройной точки воды.

Допускается к применению международная практическая температурная шкала Цельсия с ценой деления 1 °С. Поскольку 1 К на термодинамической шкале равен 1 °С на шкале Цельсия, то температура, выраженная в Кельвинах, связана с температурой, выраженной в градусах Цельсия, следующей зависимостью:      Т = 273,15 + t.

Удельный объем. Это отношение объёма, занимаемого газом, к его массе.  Измеряется в тех же единицах, что и для жидкости:	v = V / m (м3 / кг).

Киломоль. Закон Авогадро. В технической термодинамике часто используют понятие киломоль (кмоль), т. е. количество вещества в килограммах, численно равное его молекулярной массе. Киломоль вещества с молекулярной массой μ равен μ кг, а М кг содержит М / μ кмолей.

Закон Авогадро для идеальных газов: все газы при одинаковом давлении и температуре содержат в равных объемах одинаковое число молекул.

Из этого закона следует, что массы двух равных объемов различных газов с молекулярными массами μ1 и μ2 равны соответственно М1 = μ1 N и M2 = = μ2N, где μ1 и μ2 — соответственно масса одной молекулы рассматриваемых газов; N — число молекул во взятом объеме.

Объем, занимаемый 1 кмолем газа при нормальных условиях ( Т = 273 К и р = 101 325 Па) равен  22,4 м3/кмоль.

Молекулярная масса, например, кислорода μ = 32, плотность при   нормальных   условиях  ρ = 1,43 кг/м3 и  удельный объем  v = 1/ρ = 1/1,43 = 0,7  м3/кг,    тогда    VO2 = v μ=  0,7 х 32 = 22,4 м3/кмоль. Для азота аналогично получаем VN2 = v μ = 0,8 х 28 = 22,4 м3/кмоль.

Уравнение состояния идеального газа.

pV = RT = const,             		                                   (85)

где R — газовая постоянная. [ Дж / кг٠К ].

Для 1 кмоля газа уравнение (85) имеет вид: 	pVμ = R0T	                                   (86)

где Vμ -объем 1кмоля при данных условиях;  R0 - универсальная газовая постоянная, одинаковая для 1 кмоля любого газа:		      R0 = 8,31х1О3 Дж/(кмоль- К).          		                       (87)

Для произвольной массы газа М с молекулярной массой μ выражение (85) можно представить в виде:			pV = ( M / μ ) RoT,                        			            (88)

где V — объем, занимаемый М кг газа; М/μ— число кмолей газа.

Уравнение (85) можно записать также в виде: 		pV = MRT.   	          	            (89)

Газовая постоянная связана с универсальной газовой постоянной соотношением:			  					R = R0 / μ       		                                   (90)

Уравнения (88) и (89) называют характеристическими, поскольку с их помощью можно характеризовать состояние идеального газа.

Пример. Определить массу кислорода в баллоне емкостью 75 дм3 при давлении 9,8 МПа и темп. 20 °С.

Из характеристического уравнения (88) получим:

M = μ p V / R0 T  = 32х9,8х106х0,075 /( 8,31х103 х293) = 9,66кг.

Первый закон термодинамики.

Равновесное и неравновесное состояния газа. Состояние системы газа может быть равновесным или неравновесным. Равновесным считают состояние, при котором параметры газа (р, V, Т) остаются неизменными сколь угодно долго, пока какие-либо внешние воздействия не выведут систему из этого состояния (предполагается отсутствие потоков масс, теплоты и др.). Равновесной системой является газ, находящийся в теплоизолированном цилиндре под поршнем, на который действует постоянная сила. Но газ, находящийся в цилиндре с подвижным поршнем, может перейти с некоторой скоростью из одного состояния в другое, например, расшириться или сжаться. При расширении газ, прилегающий непосредственно к поршню, находится под меньшим давлением, чем в других частях цилиндра; при сжатии, наоборот, его давление у поршня выше. Поэтому состояние газа в данном случае неравновесное. Газ также находится в неравновесном состоянии, если к цилиндру подводится или от него отводится теплота, поскольку температура слоев, прилегающих к источнику теплоты, отличается от температуры газа в других частях цилиндра.

Каждое равновесное состояние системы можно изобразить в системе координат одной точкой, координаты которой указывают определенное значение параметров системы.

Понятие о термодинамическом процессе. Последовательность изменения термодинамического состояния системы называют термодинамическим процессом. Он сопровождается в общем случае изменением всех или части параметров системы газа. Если термодинамический процесс осуществляется настолько медленно, что разностью параметров в различных частях системы можно пренебречь на всем протяжении перехода от одного состояния в другое, то такой переход можно считать состоящим из непрерывного ряда равновесных состояний (равновесным термодинамическим процессом).

Очевидно, при переходе газа из одного состояния в другое с конечной скоростью не соблюдается равенство параметров газа в различных частях системы и процесс этот не является равновесным.

Равновесный процесс можно представить в прямоугольной системе координат в виде линии, т. е. совокупности точек, каждая из которых представляет собой определенное равновесное состояние газа (рис.36). Все реальные процессы, протекающие с конечной скоростью, неравновесные, и их графическое изображение носит условный характер.

p

(p1 , V1 )

(p2 ,V2 )

V

Рис. 36. График равновесного процесса.

Если в результате термодинамического процесса (назовем его прямым) система перешла из состояния 1 с параметрами р1, V1, T1 в состояние 2 с параметрами р2 , V2 , T2, то любой другой процесс, приводящий систему из состояния 2 в состояние 1, называют обратным. Например, если расширение считать прямым процессом, то сжатие — процесс обратный.

Термодинамические процессы могут быть обратимыми и необратимыми. Обратимым называют равновесный процесс, который протекает в прямом и обратном направлениях, через один и тот же ряд равновесных состояний, не вызывая изменений в самом газе и в телах, окружающих систему. Неравновесные процессы необратимы. Все действительные процессы, встречающиеся в теплотехнике, практически необратимы.

Работа газа. Газ, находящийся в сосуде, при повышенном давлении стремится расшириться, т. е. увеличить занимаемый им объем. И если это не всегда осуществляется, то причина тому — внешние силы, воздействующие на газ и препятствующие этому расширению. Если, несмотря на препятствующие внешние силы, газ увеличился в объеме, то при этом газу пришлось совершить работу по преодолению этих сил. Аналогично при сжатии газа, находящегося в сосуде, приходится совершать работу по преодолению давления газа.

Чтобы определить работу сжатия или расширения газа, предположим, что некоторое количество газа находится в цилиндре под поршнем, скользящим без трения, к которому приложена внешняя сила F(рис. 37).

P     p1 V1    	             P

F					    1				p = f(V)

Δh			      р		    ΔL				         2

P2V2	          1

2

∆V	        V	V1    dV    V2    V

а.				б.

Рис. 37 Сжатие газа 	в цилиндре.	            Рис. 38 Графическое определение работы термодинм. процесса.

Пусть в результате подвода теплоты газ расширился так, что его давление осталось неизменным, а поршень переместился вверх на некоторое расстояние ∆h. При этом газ совершил работу, равную произведению силы на пройденный путь. Если давление газа р, а площадь поперечного сечения поршня S, то сила давления равна pS, а совершаемая газом работа ∆L = pS∆h. Но произведение S∆h есть элементарное изменение объема ∆V, занимаемого газом. Таким образом:		∆L = p∆V.            	                     	           (91)

В общем случае при определении работы газа, который в результате термодинамического процесса (рис. 38а) перешел из состояния 1 с параметрами р1 , V1 ,  в состояние 2 с параметрами р2 , V2 , следует разбить кривую переходного процесса на большое число элементарных участков, на каждом из которых давление можно считать неизменным. На элементарном участке работа газа

∆L = p ∆V        					           (92)

Для определения полной работы нужно провести суммирование элементарных работ:					L =∑p ∆V		 		         		            (93)

Графически работа на диаграмме р, V изображается площадью поверхности между кривой и ординатами V1 и V2 (на рис. 38 заштрихована).

Работа по преодолению внешних сил зависит не только от начального и конечного состояний, но и от пути, по которому совершается процесс. Площадь, ограниченная кривой р = f1 (V) и ординатами V1 и V2 , не равна площади, ограниченной кривой Р = f2 (V) и теми же ординатами (рис.39). Не равны также и работы, совершаемые газом в этих процессах.

p

1		p=f1 (V)

2

p=f2 (V)

V

V1			     V2

Рис.39 Зависимость работы от характера протекания термодинамического процесса.

В СИ единицей работы и энергии является джоуль (Дж). Допускается применение внесистемной единицы — киловатт-час (кВт- ч): 1 кВт- ч= 1 кВт- 3600 с = 3,6-103 кДж = 3,6 МДж.

Сущность первого закона термодинамики.

Первый закон термодинамики представляет собой закон сохранения энергии применительно к термодинамическим процессам: энергия не исчезает и не возникает из ничего, а лишь переходит из одного вида в другой в эквивалентных количествах.   Примером может служить переход теплоты в механическую работу, и наоборот.

Если к Мкг газа, занимающего при температуре Т объем Vм3, подвести при постоянном давлении некоторое количество теплоты ΔQ, то в результате этого температура газа повысится на ΔT, а объем — на ΔV. Повышение температуры связано с увеличением средней кинетической энергии хаотического движения молекул ΔK. Увеличение же объема приводит к увеличению расстояния между молекулами, а, следовательно, к изменению потенциальной энергии взаимодействия между ними ΔH. Вместе с тем, увеличивая свой объем, газ совершает работу ΔL по преодолению внешних сил.

Если, кроме указанных, никаких иных процессов в рабочем теле не происходит, то на основании закона сохранения энергии можно записать

Q = K +H +ΔL.             			              (94)

Сумма K+H представляет собой изменение внутренней энергии системы молекул U в результате подвода теплоты. Тогда формулу (194) можно переписать следующим образом:						  Q = U + L        		                                (95)

или			Q = U + pV	  		                              (96)

Уравнение (95) представляет собой математическое выражение первого закона термодинамики: количество теплоты Q, подводимое к системе газа, затрачивается на изменение ее внутренней энергии U и совершение внешней работы L.

Для идеального газа, между молекулами которого нет взаимодействия, изменение внутренней энергии U полностью определяется изменением кинетической энергии хаотического движения молекул, а изменение объема характеризует работу по преодолению сил внешнего давления.

Условно считают, что при ΔQ > 0 теплота сообщается рабочему телу; при ΔQ < 0 теплота отнимается от тела; при ΔU > О внутренняя энергия тела увеличивается; при ΔU < О внутренняя энергия тела уменьшается; при ΔL > 0 система совершает работу (газ расширяется); при ΔL < 0 работа совершается над системой (газ сжимается).

При подводе конечного количества теплоты Q к газу на основании формулы (95) можно записать Q = U2 - U1 + L. Так как L зависит от характера процесса, при котором газ перешел из состояния 1 в состояние 2, то, очевидно, и Q зависит от характера этого процесса.

Первый закон термодинамики имеет еще  формулировки:

Энергия изолированной термодинамической системы остается неизменной независимо от того, какие процессы в ней протекают.

Невозможно построить вечный двигатель первого рода, т. е. периодически действующую машину, которая совершала бы работу без затраты энергии.

Теплоемкость газов.

Понятие о теплоемкости. Чтобы повысить температуру единицы количества вещества на ΔT, необходимо сообщить ему теплоту Δq.     Отношение:	 C = Δg / ΔT	           (97)

называют удельной теплоемкостью. Она показывает, какое количество теплоты необходимо подвести к единице количества вещества для нагревания его на 1К. В зависимости от выбранной единицы количества вещества различают массовую СM (отнесенную к 1 кг), киломольную Сμ (отнесенную к 1 кмолю) и объемную СV (отнесенную к 1 м3) удельные теплоемкости. В СИ единица удельной массовой теплоемкости Дж/(кг К), киломольной - Дж/(кмоль К), объемной - Дж/(м3 К).

Удельная теплоемкость газа зависит от способа подвода к нему теплоты. Действительно, на основании (96) и (97) можно записать:

C = Δq / ΔT = (Δu + pΔV) /ΔT = Δu /ΔT + pΔV /ΔT 			(98)

Величину p ΔV / ΔT называют удельной работой. Она показывает, какую работу совершает единица количества газа при повышении его температуры на 1 К.

Если при подводе к газу теплоты занимаемый им объем остаётся постоянным (V = const), то ΔV = 0 и удельная теплоемкость CV = Δu /ΔT , откуда:      Δ u = CV ΔT.    	            (99)

Если же при подводе к газу теплоты его давление остается постоянным (р = const) (например, если газ находится цилиндре под подвижным поршнем, на который действует постоянная внешняя сила), то на основании (98) и (99) удельная теплоемкость:

Cp = CV + p ΔV/ ΔT	                                         (100)

Следовательно, удельная теплоемкость при постоянном давлении больше удельной теплоемкости при постоянном объеме на удельную работу. Уравнение состояния pV = RT, при р = const и изменяющихся V и T, будет иметь вид:  р ΔV = R ΔT  из него получим выражение удельной работы для идеальных газов:                R = p ΔV/ ΔT                        (101)

Эта формула помогает уяснить физический смысл газовой постоянной. Она показывает, какую работу совершает единица количества газа при нагревании на 1 К, если теплота подводилась при постоянном давлении.

Из уравнения (116) следует уравнение Майера:		Cp -  CV = R.	  	        (102)

Для 1 кмоля можно записать:

μCр- μCV = μ ( Cp- CV ) = μ R = R0 = 8,31 103 Дж/(кмоль- К).

Для идеального газа Cp , и CV постоянны, поэтому и отношение Cp /CV = k также постоянно. (k – показатель адиабаты).

Нагревая идеальный газ от температуры Т1 до T2 при постоянном объеме, необходимо подвести количество теплоты qV =  CV (Т2 - T1), а для нагревания газа при постоянном давлении qp =  Cp(Т2 - T1).

Зависимость теплоемкости от температуры. Истинная и средняя теплоемкость. Удельная теплоемкость реальных газов в отличие от идеальных газов зависит от давления и температуры.

При практическом решении теплотехнических задач пользуются понятием средней удельной теплоемкости в данном температурном интервале.      Под средней удельной теплоемкостью ( сm ) понимают количество теплоты, которое в среднем надо затратить для нагревания единицы количества газа на 1 К в данном температурном интервале.

С учетом введенного понятия средней удельной теплоемкости количество теплоты необходимое для нагревания единицы количества газа на      ∆T = T2 – T1,

q = сm 2 (Т2 - 273) - cm1 (Т1 - 273).     	                  (103)

Основные термодинамические процессы

Изучение термодинамического процесса заключается в определении работы, совершен-ной в данном процессе, изменения внутренней энергии, количества теплоты, а также в установлении связи между отдельными величинами, характеризующими состояние газа.

Из всех возможных процессов наибольший интерес представляют изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы.

Изохорный процесс. Изохорным называют термодинамический процесс, протекающий при постоянном объеме. Такой процесс может совершаться при нагревании газа, помещенного в закрытый сосуд. Газ же в результате подвода теплоты нагревается, и давление в сосуде повышается. Количественные характеристики изохорного процесса устанавливаются из уравнения состояния   p V = R T, откуда  р / Т = R / V.

При V = const:	 		   	p/T = const,	  p1 T2 = p2 T1	  		         (104)

т. е. давление, оказываемое данной массой газа на стенки сосуда при изохорном процессе, прямо пропорционально абсолютной температуре (закон Шарля).

В диаграмме p, V изохорный процесс изображается прямой линией, параллельной оси ординат (рис. 40), получившей название изохоры.

Так как для изохорного процесса V = const и ΔV = О, то работа ΔL = р ΔV = 0. Физически это означает, что в изохорном процессе не совершается никакой работы по преодолению внешних сил. Из уравнения  Δq = Δu + p ΔV следует, что при ΔV = О 	Δq = Δu; из равенства (115):					Δq = cV ΔT.                		                      (105)

Это означает, что вся подведенная теплота расходуется на увеличение внутренней энергии газа. Так как удельная теплоемкость реального газа CV зависит от температуры, то количество теплоты, подводимое к газу при изохорном процессе:

q = U2  - U1  = CVm2 (Т2 - 273) – CVm1 (Т1 - 273)

где CVm2 и CVm1 — соответственно средние удельные теплоемкости при постоянном объеме в температурных интервалах от 273 до T2К и от 273 до T1К.

P		  V = const

p = const

V

Рис.40.Изохорный и изобарный процессы.

Пример. Баллон с кислородом объемом 70 дм3 при давлении 9,8 МПа переносят с улицы, где  T1 = 263 К, в помещение, где температура Т2 = 300 К. Чему равно давление газа? Какое количество теплоты получил газ?

Из соотношения  (123)  получим:	 p2 = p1 T2  /  T1 = 9.8 106 х 300 / 263 = 11,2 х 10 6Па

Поскольку температура менялась незначительно, можно принять удельную массовую теплоемкость постоянной. Тогда по данным приложения получим:  Ср = 29,274 /23  ≈ 0,91 кДж/(кг-К);

СV = Сp — R;		R =R0 / μ = 8.31 / 32 =0.26 кДж/(кг-К).   CV = 0,91 —0,26 = 0,65 кДж/(кг-К).

Газ массой 1 кг получает количество теплоты q= CV (Т2 — T1) = 0,65х37 = 24 кДж/кг. Считая газ, находящийся в баллоне, идеальным, получим из уравнения состояния  p1V = MRT1.

M = p1V / RT1  = 9.8٭106٭ 0.07 / 260٭ 263 ≈ 10кг.

Весь газ получит количество теплоты Q = Mq = 10,0 ٭24,0 = 240 кДж.

Изобарный процесс. Изобарным называют термодинамический процесс, протекающий при постоянном давлении. Такой процесс можно осуществить, поместив газ в цилиндр с подвижным поршнем, на который действует постоянная внешняя сила при подведении или отводе теплоты (см. рис.37). При нагревании температура газа повышается, и он, расширяясь, выталкивает поршень из цилиндра. При отводе теплоты температура газа понижается, и объем его уменьшается, а поршень погружается в цилиндр под действием внешней силы.

На основании уравнения (85) при р= const имеем V/T = const или V1 / T1 = V2 / T2    (106)

Это означает, что в изобарном процессе объем, занимаемый данной массой газа, прямо пропорционален абсолютной температуре (закон Гей-Люссака). Изобарный процесс в координатах р , V изображается в виде прямой, параллельной оси абсцисс — изобарой (см. рис.40). Работа 1 кг газа при изобарном процессе: l  =  р (V2 — V1).

На основании уравнения состояния:  p1V1 = RT1  и  р2 V2 = RT2.

Поэтому				l = R (T2 - T1).                  		                      (107)

Удельная работа изобарного процесса определяется выражением R = p ΔV/ΔT. Количество теплоты изобарного процесса с учетом зависимости удельной теплоемкости реального газа от температуры можно найти по формуле:

q = Cp m2 (Т2 - 273) - Cp m1 (T1 - 273),

где Cр m2 и Cp m1 — соответственно средние удельные теплоемкости при постоянном давлении в температурных интервалах  273 - Т2 и  273 - T1.

В изобарном процессе одновременно с нагреванием происходит расширение газа. В этом случае лишь незначительная часть теплоты, подведенной к газу, идет на совершение работы. Действительно, из уравнения Δq = Δu + Δl имеем

Δl / Δq   = 1 - Δu / Δq   или      Δl /Δq = 1- СV ΔT / Сp ΔT =  1 – 1/k

Cp / CV = k , где k – показатель адиабаты. Для идеальных газов показатель адиабаты является величиной постоянной, зависящей только от числа атомов в молекуле газа:	   для одноатомных –     k = 1,7;

для   двухатомных  -   k = 1,4;

для трехатомных – k = 1,33 .

Следовательно, для двухатомных газов:  Δl / Δq = 1 – 1/1.4 = 0,285.

Это значит, что только 28,5% количества подведенной теплоты расходуется на совершение работы против внешних сил, а 71,5% на увеличение внутренней энергии, т. е. на повышение температуры.

Пример. В цилиндре объемом 0,3 м3 с подвижным поршнем находится воздух при давлении 1,96МПа и температуре 292 К (19 °С). Определить количество подведенной теплоты, конечный объем и работу, совершенную воздухом, если его конечная температура достигает 400 °С.

Количество подведенной теплоты можно определить по формуле: Q=М[Cp m2 (Т2 - 273) - Cp m1 (Tt - 273)].

На основании данных  приложения  находим:  Ср = μCp m /μ, Cp m2 = 1.03 кДж/(кг.К), Cp m1 = 1.005 кДж/(кг.К).

Массу М определим из уравнения состояния (7):	pV = R0TM/μ

M = pVμ /R0 T= 28,96х 1,96 106 х 0,3 / 8,31 103 х 292 = 7.0 кг; тогда Q = 7,0(1,03х400-1,005х19)=2750 кДж.

Конечный объем найдем из соотношения (122): V2=V1T2/T1 = 0.3х 673 / 292 ≈ 0.69м3

Работа, совершенная воздухом при его расширении,L= MR (T2 — T1) = 7,0х0,287 (673 — 292) = 765 кДж.

Изотермический процесс. Изотермическим называют термодинамический процесс, протекающий при неизменной температуре. Практически осуществить изотермический процесс с газом весьма трудно. Ведь для того, чтобы в процессе сжатия или расширения температура газа оставалась неизменной, необходимо, чтобы за время перехода между двумя мало отличающимися состояниями газ успел отдать окружающей среде или получить от нее определенное количество теплоты. Из уравнения (98) при Т = const  получаем:  							pV = const  или  p1V1 = p2V2 ,	                                 (108)

т. е. при постоянной температуре для данной массы газа произведение давления газа на его объем постоянно (закон Бойля — Мариотта). Уравнение (108) есть уравнение изотермического процесса, графическое изображение его в координатах р, V (изотерма) — гипербола (рис.41). Для изотермического процесса ΔU = Mcv ΔT = 0; U = const, т. е. внутренняя энергия идеального газа остается неизменной, и при изотермическом сжатии газа необходимо отводить теплоту в количестве, эквивалентном работе, затраченной извне на сжатие: 					ΔQ  =  ΔL =  p ΔV.

p

pV=const

V

Рис.41. Кривая изотермического процесса.

Работа 1кг газа при изотермическом процессе определяется выражением  l =  p ΔV.

Из уравнения (98) следует, что р = RT / V. Подставив значение р, получим:

l =  RT ln V2 / V1 = p2V2 ln V2 / V1 = р1 V1 ln V2 / V1 .

Ho V2 /V1  = p1 / p2 ,  следовательно: l = p1V1  ln p1 / p2 = p2V2 ln p1 / p2 = RT ln p1 / p2

Итак, работа 1 кг газа при изотермическом процессе:

l= RT lnV2/V1 =p2V2 ln V2/V1 = р1V1 lnV2/V1= p1V1 lnp1/p2 = p2V2 lnp1/p2 =RT lnp1/p2   (109)

Учитывая связь, существующую между натуральными и десятичными логарифмами (In N=2,3 lg N), можно формулу (109) переписать в следующем виде: l = 2.3RTlgV2 /V1 = 2.3 p2V2 lg V2 / V1 = 2.3 р1 V1 lg V2 / V1 =  2.3 p1V1  lg p1 / p2 = 2.3 p2V2 lg p1 / p2 = 2.3 RT lg p1 / p2     (110)

Пример. Изотермическому сжатию подвергаются 8 кг углекислого газа при давлении 245 кПа и температуре Т = 293 К, в результате чего объем газа уменьшается в 1,5 раза. Определить начальные и конечные параметры, затраченную работу и количество отведенной теплоты.

Из уравнения (124) найдем р2 = p1 V1 / V2 , но по условию V1/V2= 1,5, тогда p2 = 245 х 1,5= 368 кПа. Для определения начального объема воспользуемся уравнением состояния:

V1 = MRT / p1 ;  	R = R0 / μ = 8.31 103 / 44 = 189( Дж/кг К)

V1 = 8х189х293 / 245х103 = 1,81 м3 V2 = V1 / 1.5 = 1.81/1.5 =  1.2 м3

Найдем    работу       L = 2.3MRT 1g V2/V1 = 2,3 х 8,0 х 0,189х293 х lg 1/1,5 =

= - 180 кДж.  Так как для изотермического процесса ∆U = 0, то Q = L = —180 кДж.

Адиабатный процесс. Адиабатным называют термодинамический процесс, протекающий без теплообмена рабочего тела с окружающей средой. Подобно изотермическому, осуществить на практике адиабатный процесс очень сложно. Такой процесс может протекать с рабочим телом, помещенным в сосуд, например в цилиндр с поршнем, окруженный толстым слоем высококачественного теплоизоляционного материала. Но и такие материалы обладают, хотя и малой, но вполне определенной теплопроводностью. В результате небольшое количество теплоты будет проникать через стенки сосуда от рабочего тела в окружающую среду или наоборот. Такой теплоизолированный сосуд можно рассматривать только как приблизительную модель адиабатной среды. Однако многие термодинамические процессы, осуществляемые в теплотехнике, происходят очень быстро, и за время их протекания рабочее тело не успевает обменяться теплотой с окружающей средой. Поэтому эти процессы с известной точностью могут рассматриваться как адиабатные.

Для вывода уравнения, связывающего давление и объем 1кг газа в адиабатном процессе, запишем уравнение первого закона термодинамики: Δq = Δu + p ΔV. Так как для адиабатного процесса Δq = О и Δu = CV ΔT, то можно записать:    CV ΔT + p ΔV  = 0         (111)

После ряда преобразований окончательно: pVk = const   или   p1 V1k  = p2V2k              (112)

Уравнение (128) есть уравнение адиабатного процесса, в котором k — показатель адиабаты.

P		2

1

V

Рис. 42.  Изотерма (кривая № 1) и адиабата (кривая № 2).

Кривую, изображающую адиабатный процесс в координатах р, v, называют адиабатой (рис.42). Так как в выражении (128) k > 1, то при изменении объема в адиабатном процессе изменение давления идет более интенсивно, чем в изотермическом. Поэтому адиабата поднимается более круто, чем изотерма.

При адиабатном процессе 0 = СV ΔT + р ΔV, откуда CV ΔT = - р ΔV. Это означает, что внешняя работа при адиабатном процессе полностью выполняется в результате изменения внутренней энергии газа: при расширении газа ΔV > О уменьшается   внутренняя  энергия,  что  приводит  к  понижению  температуры ΔT < 0, а при сжатии газа ΔV < 0 его внутренняя энергия увеличивается, что приводит к повышению температуры ΔT > 0.

Работа адиабатного процесса:        	l = CV (Т2 - T1).			         	          (103)

Для реальных газов:	 	l = CVm1, (Т1 - 273) – CVm2 (T2 - 273).	                      (114) Работу 1 кг газа при адиабатном процессе можно представить в ином виде. Поскольку

Cр - CV = R и Cр = CV k, то k CV - CV = R. Отсюда CV = R / (k - 1) и формулу (106) можно переписать в виде: l = (T1 – T2 ) R / ( k-1 ),  после ряда преобразований получим:

l=( p1V1 – p2V2 ) / ( k-1 = p1V1 /( k-1 ){1-( p2 / p1 )(k-1)/k } = p1V1 /( k-1 ){1 - (V1 / V2 )(k-1)}  (115)

Политропный процесс - многообразный термодинамический процесс, описыва-емый функцией:        				pV n = const.

где:   n – показатель политропы,  - ∞ < n < + ∞;	n = ( C - Cp) / ( C – CV ),   С - удельная теплоёмкость газа в политропном процессе; Cp и CV – соответственно удельная теплоёмкость газа при постоянном давлении и постоянном объёме.

Элементарная работа при политропном процессе: 	Δl = R / (n-1) ΔT

P	   c<0

C=∞	c=0

n=0                         c=cp

n=1

k>n>1

n=+∞		n=k	V

Рис.43.Взаимное расположение политроп, проходящих через одну точку.

Второй закон термодинамики.

Понятие о круговом процессе. В каждом двигателе, в котором теплота превращается в работу, рабочее тело должно расширяться. Продолжительное и безостановочное действие двигателя требует непрерывного повторения рабочим телом процесса расширения. Это возможно осуществить двумя путями. Первый путь заключается в том, что рабочее тело расширяется и удаляется из двигателя, а взамен его из источника поступает новая порция рабочего вещества, которое вновь расширяется. Второй путь сводится к тому, что рабочее тело после расширения возвращается в исходное состояние путем сжатия, а затем вновь расширяется.

В первом случае нужно иметь все новые и новые порции рабочего вещества. Во втором случае можно длительное время обходиться одним и тем же рабочим телом, но на его сжатие должна тратиться работа внешних сил. Чтобы получить от такой машины полезную работу, очевидно, на сжатие необходимо затрачивать меньше работы, чем совершает рабочее тело при расширении. Изменение состояния рабочего тела во втором случае графически можно  представить в координатах p , V  в виде замкнутой кривой ACBDA (рис.44). Рабочее тело при этом попеременно расширяется и сжимается, возвращаясь, каждый раз в первоначальное состояние. Такой замкнутый процесс называется круговым процессом или циклом.

P			q1

А                     С

В

q2            D

V

Рис.44.Графическое определение работы замкнутого цикла.

На участке АСВ от источника к 1кг рабочего тела подводится количество теплоты q1 , при этом внутренняя энергия изменяется на ∆u1 и совершается работа l1.

На участке BDA от рабочего тела (газа) отводится количество теплоты q2, внутренняя энергия при этом уменьшается на ∆u2, а для возвращения газа в исходное состояние А необходимо совершить работу l2 .

Таким образом, согласно первому закону термодинамики для процесса расширения на участке АСВ q1= ∆u1 + l1 а для сжатия на участке BDA

q2 = ∆u2 + l2. Разность количества подведенной и отведенной теплоты

∆q = q1 – q2 = ( ∆u1 + l1 ) - ( ∆u2 + l2  )

Поскольку после возвращения в исходное состояние параметры рабочего тела те же, что и вначале, ∆u1 = ∆u2 и q1 — q2 = l1 - l2 = l, где l — работа замкнутого цикла, равная разности работ расширения на участке АСВ и сжатия на участке BDA, и определяемая площадью заштрихованной поверхности ACBDA. Очевидно, l > 0, если направление обхода кривой процесса осуществляется по часовой стрелке при положении осей, указанном на рис.44, и l < 0, если направление обхода противоположно. Условие l >0 соответствует работе теплового двигателя, а l < 0 — рабочей машины, в которой работа совершается внешними силами.

Замкнутый процесс может быть обратимым и необратимым. Циклы, состоящие только из обратимых процессов, являются обратимыми, в противном случае они называются необратимыми.

Степень использования теплоты в цикле определяется термическим коэффициентом полезного действия ήT, представляющим отношение количества теплоты, превращенной в работу, к количеству затраченной теплоты:								ήT = ( q1 – q2 ) / q1		или	ήT = l / q1

Цикл Карно. Из всех циклов, встречающихся в термодинамике, особое значение имеет так называемый цикл Карно. Этот идеальный цикл теплового двигателя был предложен французским инженером Сади Карно в связи с исследованием работы паровых машин.

Чтобы построить такой цикл, вообразим, что 1 кг идеального газа, взятого в качестве рабочего тела, находится в теплоизолированном цилиндре с подвижным поршнем, причем рабочее тело может периодически сообщаться то с горячим бесконечным источником теплоты, имеющим постоянную температуру T1, то с бесконечно холодным телом, имеющим температуру T2 и исполняющим роль холодильника. Пусть состояние

p          1          q1                        p

1	    q1

2					2

4

4                          3				     3

q2					     q2

V					   V

а.					б.

Рис.45.Цикл Карно. а-прямой, б-обратный.

рабочего тела в точке 1 (рис. 45, a) p1 , V1 T1. Получая от источника некоторое количество теплоты q1, газ изотермически расширяется до состояния 2, которому соответствуют параметры p2 , V2 , T2 . После этого подведение теплоты к рабочему телу прекращается, но газ продолжает адиабатно расширяться (уже не получая теплоты) до состояния 3, в котором его давление равно р3, объем V3, а температура Т 2 < Т1. В точке 3 начинается изотермическое сжатие газа, которое продолжается на всем участке 3 — 4. При этом давление увеличивается до p4.

Чтобы осуществить изотермическое сжатие, необходимо от рабочего тела отвести и передать холодильнику определенное количество теплоты q2, эквивалентное работе, затраченной на изотермическое сжатие. В точке 4 холодильник отсоединяется от системы, отвод теплоты прекращается, и при дальнейшем сжатии газа давление и температура его увеличиваются до значений р1 и T1, а объем уменьшается до первоначального значения V1.

Таким образом, мы получили цикл 1—2 — 3—4—1, состоящий из двух изотерм: 1—2 и 3 — 4, и двух адиабат: 2 — 3 и 4—1.

Термический КПД цикла Карно можно определить по формуле

ήT  = 1 – T2 / T1,      		        	            	          (116)

т. е. термический КПД цикла Карно зависит только от температуры источника T1 и холодильника T2, причем значение ήT тем больше, чем больше T1 и меньше T2 .

Расчеты показывают, что если температура холодильника Т2 = 283К, то в зависимости от температуры нагревателя T1 термический КПД цикла Карно принимает следующие значения:

| T1, К | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ήT | 0,44 | 0,6 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,81 |

Получить значение ήT = 1 можно лишь при T2 = О или T1 = ∞, но ни того, ни другого принципиально достигнуть нельзя.

Сущность второго закона термодинамики. Первый закон термодинамики устанавливает связь между изменениями внутренней энергии системы, количеством теплоты процесса и количеством работы, происходящими при взаимных превращениях различных форм энергии, но не позволяет решить вопрос о возможности и направлении протекания того или иного термодинамического процесса.

Обычно превращение работы в теплоту не встречает никаких затруднений и ограничений. Например, работа сил трения или работа по сжатию газа может полностью переходить в теплоту. Иначе обстоит дело с превращением теплоты в работу. В прямом цикле Карно не вся подведенная теплота превращается в работу: часть ее не используется и передается холодильнику. Другой пример: теплота от нагретого тела к более холодному переходит сама собой, тогда как обратный процесс невозможен без дополнительной затраты работы.

Немецкий физик Клаузиус Рудольф (1822-1888 гг.) сформулировал второй закон термодинамики в виде постулата: теплота не может переходить от холодного тела к более нагретому сама собой.

Основные виды теплообмена.

Многие тепловые установки представляют собой теплообменные аппараты, т. е. устройства, в которых одно тело (жидкость или газ) отдает теплоту другому. Работа таких аппаратов (паровых котлов, конденсаторов, отопительных батарей и т. п.) во многом зависит от условий, в которых теплота от одного тела или его участка передается к другому.

На практике встречаются два случая:

1) необходимо передать от одного тела другому определенное количество теплоты со значительной скоростью, например теплоту, полученную при сжигании топлива, быстрее передать жидкости, находящейся в котле;

2) по возможности уменьшить интенсивность теплообмена между телами, например, уменьшить непроизводительные потери теплоты в окружающую среду паропроводами. Чтобы иметь возможность регулировать эти явления, необходимо знать законы передачи и распространения теплоты и учитывать факторы, влияющие на интенсивность теплообмена.

Различают: теплопроводность, конвективный теплообмен и лучистый теплообмен.

Теплопроводность — процесс распространения теплоты внутри тела путем взаимного соприкосновения частиц.

В твердых телах распространение теплоты от более нагретых участков к менее нагретым возможно только теплопроводностью, так как в них при распространении теплоты отсутствует перемещение конечных масс. Рассмотрим распространение теплоты в однородном теле в виде стенки, ограниченной двумя параллельными плоскостями, площадь каждой из которых S (рис. 46). Считаем, что весь поток теплоты Q, подводимой к одной поверхности стенки, имеющей температуру T1, проходит через тело и уходит наружу через противоположную поверхность, имеющую температуру Т2. Если этот поток теплоты со временем не вызывает изменения температуры внутри стенки, то он называется стационарным потоком теплоты. Нестационарный поток теплоты неизбежно приведет либо к нагреванию, либо к охлаждению стенки.

Q				     Q

T1		    Tх

х

δ	         T2

Рис.46 .Передача теплоты теплопроводностью через плоскую стенку.

Теплопроводность через плоскую и цилиндрическую стенки.

Опыт показывает, что при стационарном потоке количество теплоты Q, проходящее через плоскую стенку в единицу времени, прямо пропорционально площади поверхности стенки S, разности температур поверхностей Т1 — Т2 и обратно пропорционально толщине стенки δ:					Q = λ S ( T1 – T2 ) / δ				          (117)

Это формула Фурье. Здесь λ - коэффициент теплопроводности, физический смысл которого легко выяснить, если принять δ = 1 м, S = 1 м2, T1 -Т2 = 1 К.

Коэффициент теплопроводности показывает, какое количество теплоты проходит за 1 с через однородную плоскую стенку толщиной 1 м, если ее площадь равна 1 м2 и разность температур между поверхностями составляет 1 К. В СИ единицей коэффициента теплопроводности λ, является Вт/(м-К). Коэффициент теплопроводности λ зависит от материала стенки (табл. 6) и ее температуры.

Если пренебречь зависимостью коэффициентов теплопроводности от температуры, то последняя  внутри плоской однородной стенки при  перемещении от одной  поверхности  к другой изменяется  по линейному закону.

Таблица 6.

| Материал. | λ, Вт /(м К) | Материал. | λ , Вт /(м К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлы: серебро медь латунь сталь углеродистая алюминий | 410 380 100 45-60 200-230 | Изолирующие материалы: асбест плита из пробки, войлока, торфа опилки Различные твёрдые материалы: котельная накипь | 0,1-0,2 0,04-0,12 0,07 0,7-2,3 |
| Строительные материалы: бетон кирпичная кладка стекло обыкновенное дерево (вдоль волокна) | 1,3 0,25 0,75 0,35-0,7 | Снег свежевыпавший уплотнённый | 0,1 0,5 |

d1

r1

T2

S1

S2

T1

Q	       	      dср				      r2

d2							        rср

Рис. 47.   Передача теплоты через цилиндрическую стенку.

Количество теплоты, переданной в единицу времени через однородную цилиндрическую стенку, например через стенку трубопровода длиной l, определяют по формуле:		Q = 2π l λ ( T2 -T1 ) / ln d2 / d1  =  0.87π l λ ( T2 -T1 ) / lg d2 / d1	          (118)

где d2, d1 — внешний и внутренний диаметры; Т2 и T1— температура внешней и внутренней поверхностей трубы.

Графическая зависимость температуры концентрических поверхностей, расположенных внутри цилиндрической стенки, представляет собой логарифмическую кривую (рис. 47).

T1

T11

Q				   Q

T21

δ1      δ2       δ3	  T2

λ1         λ 2       λ 3

Рис.  48.   Передача теплоты через   многослойную   стенку.

Теплопроводность через многослойную стенку. На практике часто используют многослойные стенки. Например, обмуровка котла состоит из слоя огнеупорного кирпича, соприкасающегося с наиболее раскаленными частями топки, и наружного слоя красного кирпича. Металлические трубы с различными теплоносителями имеют с внешней стороны слой теплоизоляции, уменьшающий непроизводительное рассеяние теплоты в окружающую среду.

Пусть через стенку, состоящую из трех слоев толщиной соответственно δ1, δ2, δ3 с коэффициентами теплопроводности λl, λ2, λ3, протекает в единицу времени стационарный поток теплоты Q (рис.48). Наружные поверхности имеют температуру соответственно Ti и Т2, а на границе раздела Т11 и Т21. На основании (117) запишем для каждой стенки

Q = λ1 S ( T1 – T11 ) / δ1,; 	 Q = λ S ( T11 – T21 ) / δ2 ,  	Q = λ3 S ( T21 – T2 ) / δ3 .

Проведя ряд преобразований, получим:

T1 - T2  = (Q / S) х (δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + δ3 / λ3 )

Откуда:  		   Q = ( T1 - T2  )S /(δ1 / λ1 + δ2 / λ2 + δ3 / λ3 )		          (119)

Для многослойной цилиндрической стенки, имеющей n слоев,

Q = 2π l(T1 - T2 ) / { (1/λ1)х ln d2/ d1 + (1/λ2 )х ln d3 / d2+ …+(1/λn)х ln dn+1 / dn }	          (120)

Q = 0.87π l(T1 - T2 ) / { (1/λ1)х lg d2/ d1 + (1/λ2 )х lg d3 / d2+ …+(1/λn)х lg dn+1 / dn }

Пример. Определить, какое количество теплоты непроизводительно теряется в окружающую среду через 1 м2 обмуровки котлоагрегата, состоящей из слоя шамотного кирпича толщиной δ1 = 400 мм и слоя красного кирпича толщиной δ2 = 250 мм, если температура внутренней обмуровки 1173 К, а наружной 335 К.

Коэффициенты теплопроводности шамотного кирпича λ1= 0,16 Вт/(м К) и красного кирпича λ2 = 0,25 Вт/(мК). По формуле (138) найдем

Q = 1(1173-335) / (0.4/0.16 + 0.25/0.25) = 239 Вт.

Конвективный теплообмен. Конвективный теплообмен представляет собой теплообмен между твердым телом и жидкостью (или газом), сопровождающийся одновременно теплопроводностью и конвекцией.

Явление теплопроводности в жидкости, как и в твердом теле, полностью определяется свойствами самой жидкости, в частности коэффициентом теплопроводности и градиентом температуры.

Рассмотрим случай протекания около твердой стенки жидкости, температура которой ниже (или выше) температуры стенки. Между жидкостью и стенкой происходит теплообмен. Переход теплоты от стенки к жидкости (или обратно) назовем теплоотдачей. Ньютон показал, что количество теплоты Q, которым обмениваются между собой в единицу времени стенка, имеющая температуру Tcт,  и жидкость, имеющая температуру Тж, прямо пропорциональ но разности температур Тст- Тж и площади поверхности соприкосновения S:     						Q = a S ( Тст - Тж ),

где а — коэффициент теплоотдачи, который показывает, каким количеством теплоты в течение одной секунды обмениваются жидкость и стенка, если разность температур между ними 1 К, а площадь поверхности, омываемой жидкостью, равна 1 м2.

В СИ единицей коэффициента теплоотдачи является Вт/(м2-К). Коэффициент теплоотдачи а зависит от многих факторов, и в первую очередь от характера движения жидкости.

Турбулентному и ламинарному движению жидкости соответствует различный характер передачи теплоты. При ламинарном движении теплота распространяется в направлении, перпендикулярном перемещению частиц жидкости, так же как и в твердом теле, т. е. теплопроводностью. Так как коэффициент теплопроводности жидкости невелик, то распространяется теплота при ламинарном течении в направлении, перпендикулярном потоку, очень слабо. При турбулентном движении слои жидкости - (более и менее нагретые) перемешиваются, и теплообмен между жидкостью и стенкой в данных условиях идет более интенсивно, чем при ламинарном течении. В пограничном слое жидкости (у стенок трубы) теплота передается только теплопроводностью. Поэтому пограничный слой представляет собой большое сопротивление потоку теплоты.

На основании большого экспериментального материала найдены следующие значения коэффициентов теплоотдачи [в Вт/(м2-К)], для различных случаев конвективного теплообмена:

Естественная конвекция газов.........       				5,8—34,7

Движение газов в трубах или между ними   .   .   .        		11,6—116

Движение водяного пара в трубах.......        		  		116—2320

Движение воды по трубам...........     			  	575—11 600

Кипение воды.................   				  	2320—11 600

Конденсация пара...............   					4650—17 500

В основном конвективный теплообмен происходит:

- при продольном вынужденном течении жидкости, например теплообмен между стенками трубы и жидкостью, текущей по ней;

- при поперечном вынужденном обтекании, например теплообмен при омывании жидкостью поперечного пучка труб;

- при свободном движении, например теплообмен между жидкостью и вертикальной поверхностью, которую она омывает;

- при изменении агрегатного состояния, например теплообмен между поверхностью и жидкостью, в результате которого жидкость закипает или происходит конденсация ее паров.

Лучистый теплообмен. Лучистым теплообменом называют процесс передачи теплоты от одного тела к другому в форме лучистой энергии. В теплотехнике в условиях высоких температур теплообмен излучением имеет первостепенное значение. Поэтому современные теплотехнические агрегаты, рассчитанные на высокие температуры, максимально используют этот вид теплообмена.

Любое тело, температура которого отлична от абсолютного нуля, излучает электромагнитные волны. Их энергию способно поглотить, отразить, а также пропустить через себя какое-либо другое тело. Из всех электромагнитных лучей наибольшим тепловым действием обладают инфракрасные и видимые лучи с длиной волны 0,4 — 40 мкм. Эти лучи называют тепловыми.

В результате поглощения и излучения телами лучистой энергии происходит теплообмен между ними.

Количество теплоты, поглощаемое телом в результате лучистого теплообмена, равно разности между энергией, падающей на него, и излучаемой им. Такая разность отлична от нуля, если температура тел, участвующих во взаимном обмене лучистой энергией, различна. Если температура тел одинакова, то вся система находится в подвижном тепловом равновесии. Но и в этом случае тела по-прежнему излучают и поглощают лучистую энергию.

Q0			QR

QA

QD

Рис. 49. Распределение лучистой энергии, падающей на плоское тело.

Энергию, излучаемую единицей поверхности тела в единицу времени, называют его излучательной способностью. Единица излучательной способности Вт/м2.

Если на тело в единицу времени падает Q0 энергии (рис.49), QR отражается, QD проходит через него, QA поглощается им, то

QA + QD + QR = Q0 ;	 QA / Q0 + QD / Q0 + QR / Q0  = 1

где Qa / Q0 = A — поглощательная способность тела; QR /Q0 = R — отражательная способность тела; QD / Q0 = D — пропускающая способность тела.

Если А = 1,  т. е. вся падающая энергия полностью поглощается, в этом случае говорят, что тело является абсолютно черным.

Если R=1 и угол падения лучей равен углу отражения, в этом случае тело абсолютно зеркально, а если отражение рассеянное - абсолютно белое.

Если D = 1, то тело абсолютно прозрачное.

В природе нет ни абсолютно черных, ни абсолютно белых, ни абсолютно прозрачных тел. Реальные тела могут лишь в какой-то мере приблизиться к одному из таких видов тел.

Поглощательная способность различных тел различна; более того, одно и то же тело по-разному поглощает энергию различных длин волн. Однако есть тела, для которых в определенном интервале длин волн поглощательная способность мало зависит от длины волны. Такие тела принято называть серыми для данного интервала длин волн. Практика показывает, что применительно к интервалу длин волн, используемых в теплотехнике, очень многие тела можно считать серыми.

Энергия, излучаемая единицей поверхности абсолютно черного тела в единицу времени, пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры (закон Стефана — Больцмана):

E0 = σ0′ T4,  где σ0′ - константа излучения абсолютно черного тела: σ'0=5,67.10 -8Вт/(м2К4).

Часто этот закон  записывают в виде: 		 E0 = σ0 (T /100)4		          (121) где: σ0 = 5,67Вт/(м2 К4) -  коэффициент    излучения    абсолютно чёрного тела..

Законы излучения, установленные для  абсолютно черного тела,   имеют огромное значение для теплотехники. Так, полость топки котельной установки можно рассматривать как модель абсолютно черного тела. Однако пользоваться этими законами применительно к тепловым установкам следует осторожно. Например, для серого тела закон Стефана—Больцмана имеет вид, аналогичный формуле (140):            E = σ ( T/100 )4	                      (122)

где σ ≠ σ0. Отношение σ/σ0 называют степенью черноты ε (ε тем больше, чем меньше рассматриваемое тело отличается от абсолютно черного, табл.7).

Формулу (122) используют для определения излучательной способности топок, поверхности слоя горящего топлива и т. п. Эту же формулу применяют при учете теплоты, переданной излучением в топочной камере, а также элементами котлоагрегата.

Таблица 7.

| Материал | Температура °С | ε | Материал | Температура °С | ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминий Вода Кирпич красный Кирпич шамотный | 20-50 0-100 20 1200 | 0,06-0,07 0,95-0,96 0,88-0,98 0,59 | Сталь окисленная Уголь Штукатурка Масляная краска | 200-600 100-600 10-90 100 | 0,74-0,80 0,81-0,79 0,91 0,95 |

Тела, заполняющие внутреннее пространство топки, непрерывно излучают и поглощают энергию. Поэтому теплообмен излучением, проходящий между ними, осуществляется главным образом в направлении передачи энергии от топки к поверхности труб.

При лучистом теплообмене между двумя параллельными поверхностями со степенями черноты εl и ε2, имеющими соответственно температуру Т1 и Т2, количество энергии, которой они обмениваются, определяют по формуле:

Q = S σпр { ( T1 / 100 )4 - ( T2 / 100 )4 }			       (123)

Где: σпр - так называемый приведенный коэффициент излучения, Вт / ( м2 К4 ), S — площадь поверхностей (м2);

для рассматриваемого случая:    σпр = σ0 / ( 1/ε1 + 1/ε2  - 1)				          (124)

Если тела, между которыми происходит лучистый теплообмен, ограничены поверхностями S1 и S2, расположенными внутри друг друга, то приведенный коэффициент излучения определяют по формуле

σпр = σ0 / { 1/ε1 +( S1 / S2 )(1/ε2  - 1)}					(125)

Пример. Определить количество теплоты, которым обмениваются в течение 1 ч каждый квадратный метр поверхности кирпичного свода топки, имеющего температуру 1273 К, с поверхностью стальных труб котла, температура которых 573 К.

Для решения этой задачи воспользуемся формулами (123) и (124). Степень черноты огнеупорного кирпича ε1 = 0,6 и окисленной стальной трубы ε2 = 0,8. Тогда :   σпр =  5,67 / (1/0,6 + 1/0,8 -1) ≈ 3 Вт/ (м2 К4)

Q = 3600х3 (12,734 — 5,734) ≈ 270 МДж/(м2.ч).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.

Гидравлические машины делятся на насосы и гидравлические двигатели (гидродвигатели).

Насосы и гидродвигатели являются составной частью технологического оборудования и гидропривода. Их применяют в энергетике, машиностроении, авиации, транспорте, медицине, для водоснабжения и канализации промышленных и сельскохозяйственных предприятий, городов и населенных пунктов…

Насосы. Назначение и классификация.

Насосами называют машины, предназначенные для создания потока жидкости.

По конструкции и принципу работы насосы подразделяют на динамические и объемные.

Динамическим называют насос, в котором жидкость перемещается под силовым воздействием на нее в камере, постоянно сообщающейся со входом и выходом насоса.

Объемным называют насос, в котором рабочая жидкость перемещается вследствие периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса.

В зависимости от характера сил, действующих на рабочую жидкость, динамические насосы подразделяют на лопастные, электромагнитные и насосы трения.

К лопастным насосам относятся центробежные и осевые насосы.

В электромагнитных насосах жидкость перемещается под воздействием электромагнитных сил.

В насосах трения жидкость перемещается под воздействием сил трения. К ним относятся, например, вихревые, вибрационные и струйные насосы.

К объемным относятся следующие виды насосов, отличающиеся характером движения рабочих органов: возвратно-поступательные, крыльчатые и роторные.

В возвратно-поступательных насосах рабочие органы совершают прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от характера движения ведущего звена насоса. К ним относятся поршневые, плунжерные, диафрагменные насосы.

Крыльчатые насосы — это насосы с возвратно-поворотным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса.

Роторные насосы — это насосы с вращательным или вращательным и возвратно-поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса. К насосам этого вида относятся радиально-поршневые, аксиально-поршневые, пластинчатые, шестеренные и винтовые.

Насосная установка представляет собой насосный агрегат с комплектующим оборудованием, смонтированным по определенной схеме, обеспечивающей работу насоса.

На рис.50 изображена схема насосной установки, состоящей из насоса 1, всасывающего 7 и напорного 4 трубопроводов. В заборной части всасывающего трубопровода имеются сетчатый фильтр 9 и всасывающий клапан 8. На нагнетательном трубопроводе установлены вентиль 5 и обратный клапан 3, предотвращающий поступление жидкости обратно в резервуар при прекращении работы насоса. Насосная установка оборудована измерительными приборами: вакуумметром 6, установленным на входе в насос для измерения создаваемого разрежения, и манометром 2 на напорном трубопроводе.

Основные параметры насосов.

Работа насосов характеризуется объемной подачей, высотой всасывания, напором, мощностью и КПД.

Объемной подачей Q называют объем жидкости, подаваемой в единицу времени. Объемную подачу измеряют в м3/с или л/сек. (Расход!)

Высота всасывания.При работе насоса во всасывающей линии создается разрежение, и перекачиваемая жидкость поступает в насос благодаря разности давления р0 на поверхности жидкости и p1 на входе в рабочую камеру.

Геометрическая высота всасывания тем больше, чем выше давление на поверхности жидкости и чем оно ниже при входе в насос, чем меньше скорость движения жидкости во всасывающей линии и чем меньше гидравлические потери на линии всасывания.

Напором насоса называют удельную энергию, сообщаемую им перемещаемой жидкой среде.

Для определения напора насоса запишем в соответствии с уравнением Бернулли удельную энергию жидкости в сечениях 1-1 (см. рис. 50), где установлен вакуумметр, и II-II, где установлен манометр, относительно плоскости сравнения, проходящей через ось насоса С—С:           e1 = p1 / ρg + W12 / 2g;	e2 = p2 / ρg + W22 / 2g;

где p1 и p2 – абсолютное давление в сечениях 1-1 и II-II; W1 и W2 - скорости жидкости в тех же сечениях.

По определению:	H = e2 – e1 = p2 / ρg + W22 / 2g – ( p1 / ρg + W12 / 2g ) +z	          (126)

Но p2 = pa + pМАН    и      p1 = pа – pВАК.        поэтому:

H = ( pМАН. + pВАК .) / ρg +( W22 – W12 )/ 2g + z		                      (127)

Напор  H1 = ( pМАН. + pВАК .) / ρg + z      называют манометрическим.

Напор	( W22 – W12 )/ 2g    называют скоростным.

Таким образом, напор насоса равен сумме манометрического и скоростного напоров.

В процессе   работы   насос   подает жидкость на геометрическую высоту HНГ. Для ее определения запишем уравнение Бернулли для сечений II-II и К-К. относительно плоскости сравнения, проходящей по оси насоса,

p2 / ρg + W22 / 2g + z = pК / ρg + WК2 / 2g +HНГ +hf НГ		         (128)

откуда:  HНГ = ( p2. - pК .) / ρg +( W22 – WК2 )/ 2g + z - hf НГ		           (129)

Подставив в уравнение  выражения P1 / ρg и P2 / ρg , получим

Hнасоса = ( p2. + pК .) / ρg + HНГ +HВС +hf ВС + hf НГ 			(130)

Сумму HНГ +HВС   называют   полной   геометрической   высотой подъема HГ.

Таким образом, потери напора насоса составляют потери на преодоление противодавления в напорном трубопроводе, поднятие жидкости на полную геометрическую высоту подъема и преодоление гидравлических сопротивлений в трубопроводах.

Мощность насоса. Различают мощность N, потребляемую насосом при его работе, и полезную мощность насоса NП, сообщаемую насосом подаваемой жидкости и определяемую зависимостью: 		NП = Qp ,					          		         (131)

где Q — объемная  подача,  м3/с; р — давление насоса,  Па.

Зависимость (131) можно записать в виде:		NП = ρg QH,			          (132)

где  Н — напор, с которым подается жидкость плотностью ρ.

К			РК		          К

2

II	       		      5   II

I

3

Hг    ННГ     Z					     6

7

С						            С

1

НВС					I

О	РО					           О

8

9

Рис.50.

Схема насосной установки.

1-насос, 2-манометр, 3-обратный клапан, 4-напорный трубопровод, 5-вентиль,

6-вакууметр, 7-всасывающий трубопровод, 8- всасывающий клапан, 9-фильтр.

КПД насоса- отношение полезной мощности к мощности насоса: η = NП / N	          (133)

Из-за различных потерь, имеющихся при работе насоса и учитываемых соответствующими КПД (гидравлическим, объемным и механическим), всегда   N > Nn.

Гидравлический КПД ηГ — отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности NП и мощности NГ затраченной на преодоление гидравлических сопротивлений в насосе:				ηГ = NП  /( NП + NГ )					          (134)

Если жидкость подается под напором Н, то напор, развиваемый насосом, больше Н  на HГ,  и  гидравлический  КПД  насоса:	ηГ = H  /( H + HГ )				          (135)

Таким образом, гидравлический КПД насоса представляет собой отношение напора, под которым подается перекачиваемая жидкость к напору, развиваемому насосом.

Объёмный КПД ηО — отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности N0, связанной с потерями жидкости из-за различных утечек в насосе:				ηО = NП  /( NП + NО )					         (136)

Если насос подает Q м3/с жидкости, то через него проходит (Q + Qo) м3/c жидкости, где Q0 — утечки жидкости за секунду в неплотностях насоса. Сумму (Q + Qo)  называют идеальной подачей, а отношение Q / ( Q + Qo ) - коэффициентом подачи насоса.

Зависимость (157) можно записать так:     	ηО  = Q/(Q + Qo)	       	         (137)

Механический КПД насоса учитывает механические потери мощности, связанные с трением различных деталей насоса: в подшипниках, в цилиндрах и т. п. Механический КПД ηМ, характеризующий относительную долю механических потерь в насосе, представляет собой отношение оставшейся после преодоления механических сопротивлений мощности Ne к мощности насоса N:		ηМ = Ne / N = ρg (Q + Q0) (H + HГ) / N.

По определению КПД насоса  η = NП / N. Подставив значения NП и N, найдем:				η = ρ g Q H ηМ / ρ g ( Q + Qo )( H + HГ )  =  ηО ηМ ηГ                      (138)

Таким образом, КПД насоса равен произведению объемного, гидравлического и механического коэффициентов полезного действия.

Центробежный насос. Центробежным называют лопастной насос, в котором жидкость перемещается через рабочее колесо от центра к периферии.

На рис. 51 показана схема горизонтального центробежного насоса. Основными частями насоса являются корпус, рабочее колесо 6, насаженное на вал 2, вращающийся в подшипниках 3. Рабочее колесо выполнено в виде двух дисков, между которыми находятся лопатки. Обычно колесо изготовляют в виде единой отливки из чугуна или бронзы. Корпус насоса выполняют в виде спиральной камеры, в конце которой установлен диффузор 5.

4

2,3

6

1

5

Рис. 51. Схема центробежного насоса.

1-всасывающая труба; 2-вал; 3-подшипник; 4-всасывающий патрубок; 5-диффузор; 6-рабочее колесо.

Основными параметрами центробежных насосов являются объемная подача Q, напор H, мощность NП, КПД (η) и частота вращения  n рабочего колеса. Эти параметры взаимосвязаны, и изменение одного из них неизбежно влечет за собой изменение других. Так, например, если при постоянной частоте вращения ротора увеличить подачу насоса, то создаваемый им напор уменьшится.

H(Q)	 А		      	Н	N(Q)

H м 					                 Nквт

35					N(Q)         26                           А

H(Q)	      H=f(Q)

0				  Np

Hвс, м				η(Q)		        η %

Hвс(Q)	    Hг	       η(Q)                          Hp

Q л/с			      Q расчётный         Q

0      10     20     30      40     50     60     70

Рис. 52.Характеристики ц.б. насоса.		Рис. 53. Характеристики трубопровода.

По указанным характеристикам можно также установить высоту всасывания насоса. На кривой H (Q) показана рабочая часть характеристики насоса, в пределах которой рекомендуется его применение. Использование характеристик насоса облегчает выбор насоса. Например, для определения подачи, при которой насос создает требуемый напор Н (допустим, 35 м при перекачке воды), откладывают на характеристике насоса значение этого напора. Из полученной точки проводят горизонтальную линию до пересечения с кривой H(Q) в точке А. Из точки А проводят вертикальную линию до оси абсцисс и определяют искомую подачу насоса Q. Как видно, при перекачке воды напор насоса равен 35 м при объемной подаче Q = 41 л/с. По точкам пересечения штриховой вертикальной линии с кривыми N(Q), η(Q) и HВС (Q) определяют соответственно мощность (26 кВт), КПД насоса (78%) и допустимую высоту всасывания (6 м).

Характеристики насосов, приведенные на рис.52, построены для частоты вращения n = 24 с -1. Для других частот вращения n1 колеса параметры насоса можно пересчитать по следующим формулам:   Q1 = Q ( n1 / n );	    H1 = H ( n1 / n)2;	   N1 = N( n1 / n)3 	          (139)

Допускается работа насоса при пониженной частоте вращения рабочего колеса. При этом допустимая высота всасывания увеличивается. Однако уменьшение частоты вращения вала более, чем вдвое, не рекомендуется. Работа с повышенной частотой вращения допускается в пределах 10 — 20%. При значительных изменениях частоты вращения КПД насоса уменьшается.

При подборе насоса необходимо учитывать условия его работы с напорным трубопроводом. Для этого совмещают характеристики трубопровода и насоса (рис. 53). При таком построении устанавливают рабочий режим насоса и определяют его рабочие параметры Qp, Hр , Nр, ηр.

Характеристика трубопровода устанавливает связь между напором и расходом жидкости по данному трубопроводу.

При рк = р0 напор насоса:           Н = НГ + hf				                            (140)

где НГ — полная геометрическая высота подъема, а hf — гидравлические потери в трубопроводах.

При турбулентном движении жидкости гидравлические потери пропорциональны квадрату скорости движения жидкости или квадрату расхода:      hf = α Q2		        (141)

Тогда: 				H = H + αQ2.						        (142)

График функции Н = f (Q) — параболическая кривая, называется характеристикой трубопровода. Для определения рабочего режима насоса, подающего жидкость в данный трубопровод, отыскивают точку А на пересечении характеристики насоса Н (Q) и характеристики трубопровода         Н = f (Q). Это рабочая точка насоса. Ордината этой точки — рабочий напор Нр, а абсцисса — предельная объемная подача QР насоса в данный трубопровод при полном открытии задвижки и постоянной частоте вращения колеса. Проведя из точки А вертикальную прямую до пересечения с характеристиками N(Q) и η (Q), определяют соответственно потребляемую мощность и рабочий КПД( ηР) насоса.

Поршневые насосы. Поршневым называют объемный насос, в котором рабочие органы, выполненные в виде поршней, совершают прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от характера движения ведущего звена.

Поршневые насосы могут быть одностороннего и двустороннего действия. Поршневым насосом одностороннего действия называют возвратно-поступательный насос, у которого жидкость вытесняется из замкнутой камеры при движении рабочего органа в одну сторону.

Такой насос (рис.55) состоит из цилиндра 4 с поршнем 3 и рабочей камеры А, имеющей всасывающий 5 и нагнетательный 2 клапаны. На всасывающем трубопроводе 6 насоса имеется приемное устройство, состоящее из сетчатого фильтра 8 и обратного клапана 7.

Принцип работы поршневого насоса одностороннего действия заключается в следующем. При движении поршня вправо в рабочей камере А создается разрежение. Под действием разности давления в камере и атмосферного давления жидкость поступает по всасывающему трубопроводу 6, поднимает всасывающий клапан 5 и заполняет рабочую камеру. При движении поршня влево в рабочей камере создается избыточное давление, в результате чего всасывающий клапан закрывается, а нагнетательный клапан 2 открывается. При этом жидкость из рабочей камеры вытесняется в напорный трубопровод 1.

Поршневым насосом двустороннего действия называют возвратно-поступательный насос, у которого жидкость вытесняется из рабочей камеры при движении рабочего органа в обе стороны. Поршневой насос двустороннего действия (рис. 56) имеет две рабочие камеры А и Б, в каждой из которых установлены всасывающие (1 и 7) и нагнетательные (2 и 6) клапаны. При движении поршня 3 вправо в цилиндре 5 при установившейся работе насоса

1               2   3           4					5		4	              6

2

А

А					Б

5

6	       Ра					1						  3

8						                                                  7

7

Ра

Рис. 55.Поршневой насос 				Рис. 56.Поршневой насос

одностороннего действия.				Двустороннего действия.

А- рабочая камера; 1-напорный трубопровод;		АиБ-рабочие камеры;1 и 7-всасывающие

2-нагнетатеьный клапан; 3- поршень;			клапаны; 2 и 6 – нагнетательные клапаны;

4- цилиндр; 5-всасывающий клапан;	            		3- поршень; 4- напорн. трубопровод;

6- всасывающий трубопровод;				5- цилиндр.

7- обратный клапан; 8- фильтр.

происходит всасывание жидкости через клапан 1 в рабочую камеру А и нагнетание жидкости через клапан 6 из рабочей камеры Б в напорный трубопровод 4. Клапаны 7 и 2 в это время закрыты. При движении поршня влево в рабочей камере Б происходит всасывание через клапан 7, а в камере А — нагнетание жидкости через клапан 2. В это время закрыты клапаны 1 и 6. Насосы двустороннего действия сложнее по устройству, но обеспечивают более равномерную подачу жидкости, чем насосы одностороннего действия.

Геометрическую высоту всасывания и подачи поршневых насосов определяют соответственно по формуле (130). Однако при определении гидравлических потерь необходимо учитывать потери hИ ВС и hИ.НГ, связанные с действием инерционных сил, возникающих соответственно во всасывающей и напорной линиях из-за неравномерного движения жидкости вследствие неравномерности движения поршня.

Теоретическая объемная подача, м3/с, поршневого насоса одностороннего действия:	QT = S h n,

где S — площадь сечения поршня, м2; h — ход поршня, м; n — число двойных ходов поршня в секунду.

Теоретическая объемная подача насоса двустороннего действия

QT = (2S — s) h n,				          (143)

где s — площадь сечения штока поршня.

Действительная подача поршневых насосов меньше теоретической из-за запаздывания открытия и закрытия клапанов, вследствие чего происходит обратная утечка жидкости через клапаны. Утечки жидкости могут быть также при наличии неплотностей в соединениях, сальниках и т. п. Уменьшение подачи, кроме того, связано с просачиванием воздуха в цилиндр насоса через неплотности и выделением из жидкости растворенного в ней воздуха при всасывании. Все эти потери жидкости учитываются объемным КПД насоса η0, который обычно равен 0,85 ... 0,98.

Общим недостатком всех насосов с возвратно-поступательным движением основного органа - поршня — является то, что в рабочей полости могут возникать гидравлические удары. Для смягчения гидравлических ударов и уменьшения неравномерности подачи во всасывающем и напорном трубопроводах насоса устанавливают пневмогидроаккумуляторы.

Аналогичную функцию выполняет пневмогидроаккумулятор, установленный во всасывающем трубопроводе насоса.

Подачу поршневых насосов регулируют путем изменения хода и числа ходов поршня в единицу времени. При наличии приводного кривошипного механизма это достигается перестановкой пальца кривошипа и изменением частоты вращения кривошипа. Поршневые насосы применяют для подачи воды из открытых водоемов, шахтных и буровых колодцев. Эти насосы могут начать работу без предварительного заполнения жидкостью. Подача их не зависит от создаваемого напора. А КПД достигает 50 - 60%.

Сравнивая центробежные и поршневые насосы, следует отметить, что центробежные насосы при одинаковой подаче с поршневыми имеют меньшие габариты и массу, они проще в эксплуатации, обеспечивают непрерывную и равномерную подачу жидкости, могут непосредственно соединяться с электродвигателем или турбиной без промежуточного механизма; они менее требовательны к чистоте перекачиваемой жидкости. К недостаткам центробежных насосов следует отнести необходимость заливки в них жидкости перед пуском, а также уменьшение КПД при уменьшении подачи и увеличении напора.

Поршневые насосы свободны от указанных недостатков, могут подавать жидкость со сравнительно больших глубин, создавать практически неограниченный напор. Все зависит лишь от мощности приводящего двигателя и прочности деталей насоса. Однако они требуют специального механизма при использовании электродвигателя.

Роторные насосы. Радиально-поршневым называют роторно-поршневой насос, у которого ось вращения ротора перпендикулярна осям рабочих органов или составляет с ними угол более 45°.

Схема радиально-поршневого насоса однократного действия показана на рис.57.Он состоит из статора 3, в котором эксцентрично вращается ротор 2, жестко соединенный с валом 5. В роторе имеются цилиндрические полости, в которых совершают возвратно-поступательное движение поршни 1. Число поршней обычно равно 5-9, но на рис.57 для простоты показаны только три поршня. В неподвижном цапфенном распределителе 4 имеется специальная перегородка, разделяющая полости всасывания Б и нагнетания А, к которым подведены соответствующие каналы. Принцип работы насоса заключается в следующем. При вращении ротора возникают центробежные силы, вынуждающие поршни двигаться от оси ротора. При этом объемы камер увеличиваются от нуля до максимального значения. Происходит всасывание жидкости. Обратно, в сторону оси, поршни возвращаются благодаря реакции статора, и из цилиндров, находящихся ниже оси а—а, жидкость вытесняется.

1			2

3	       Б				   5

4

А

Рис. 57. Роторный радиально-поршневой насос.

1-поршень; 2-ротор; 3-статор; 4- цапфенный распределитель; 5-приводной вал.

Теоретическую подачу радиально-поршневого насоса определяют по формуле:							QT  = 0,25 π d2 2e z n			   	          (144)

где е- эксцентриситет, м (2е- полный ход поршня); d, z — соответственно диаметр и число поршней; п- частота вращения ротора насоса, с-1 (для современных насосов п = 16 ... 32 с-1).

Изменяя эксцентриситет такого насоса, можно регулировать его подачу. Современные радиально-поршневые насосы допускают изменение не только величины эксцентриситета, но и его знака. При этом в рабочих камерах, где происходило всасывание, будет происходить нагнетание, что приведет к изменению направления потока жидкости.

Аксиально-поршневым называют роторно-поршневой насос, у которого ось вращения ротора параллельна осям рабочих органов или составляет с ними угол менее 45°.

При изменении угла наклона диска аксиально-поршневых насосов изменяется ход поршней, а следовательно, подача насоса. Подачу таких насосов определяют по формуле: 					Q = (π d2 / 4) · z n D tgγ		       		          (145)

где d, D — диаметры поршня и окружности, на которой расположены оси цилиндров; z — число цилиндров (z = 7... 9); γ — угол между осью цилиндров и перпендикуляром к наклонной шайбе (обычно γ = 20°). Произведение D tg γ определяет ход поршней в насосе.

Пластинчатым называют шиберный насос, рабочие органы которого выполнены в виде пластин. Схема пластинчатого насоса однократного действия показана на рис.58. В статоре 1 насоса расположен эксцентрично ротор 2, насаженный на вал 4. В пазах ротора размещены пластины 3. В боковых крышках насоса имеются два дугообразных окна А и Б, соединенных с входом и выходом насоса. Ширина перемычки а не должна превышать расстояния между смежными пластинами.

При вращении ротора по часовой стрелке пластины, расположенные ниже линии б-б, выдвигаются под действием центробежных сил, увеличивая объемы рабочих камер и создавая разрежение в окне Б, куда устремляется засасываемая жидкость из всасывающей полости. По мере перемещения соответствующих пластин выше линии б-б уменьшаются объемы между смежными пластинами, и через дугообразное окно А жидкость вытесняется на выход насоса.

Теоретическую подачу пластинчатых насосов можно подсчитать по формуле:							QT = 2be ( π.D — δz ) n,			          (146)

где е-эксцентриситет насоса; b-ширина пластины; D- диаметр статора;  δ-толщина пластины; z- число пластин.

Пластинчатые насосы применяются в системах гидропривода, а также в вакуумной технике.

Шестеренным называют зубчатый насос с рабочими органами в виде шестерен, обеспечивающих геометрическое замыкание рабочей камеры и передающих крутящий момент. Шестеренные насосы бывают двух-, трех-, многошестеренными с внешним и внутренним зацеплением зубьев.

На рис.59 показан шестеренный насос с внешним зацеплением, который состоит из двух шестерен, вращающихся в общем корпусе 2. Шестерня 1 является ведущей и получает вращение от двигателя. Шестерня 4-ведомая. Жидкость из всасывающей полости А перемещается по впадинам между зубьями и стенками корпуса в напорную полость Б, а затем вытесняется на выход насоса. Подача жидкости шестеренного насоса имеет пульсирующий характер. Амплитуда и частота пульсаций зависят от размеров зубьев (а следовательно, и впадин между ними) шестерен и частоты их вращения.

Приближенно подачу шестеренного насоса можно определить по формуле: 							Q = 2π n ( z + 1 ) m2 b η0			       	          (147)

где п — частота вращения шестерен, с -1; m, z — соответственно модуль и число зубьев шестерен; b — ширина зуба, м; , η0 — объемный КПД.

Шестеренные насосы способны создать давление более 15 МПа. КПД этих насосов достигает 90%.

Шестеренные насосы широко применяют в металлообрабатывающих станках, в гидросистемах литейных машин для обеспечения работы гидроаккумулятора, в системе смазки автомобилей и тракторов.

1			2				     2			1

3

4

е

Рис. 58. Пластинчатый насос.				Рис. 59. Шестерённый насос.

1-статор; 2-ротор; 3-пластина; 4-вал.			1-ведущая шестерня; 2-корпус; 3-вал;

4-ведомая шестерня.

Регулирование подачи насоса. Простейший способ регулирования заключается в установке в напорной линии регулируемого вентиля. Такой способ регулирования невыгоден, так как прикрытие вентиля равносильно введению в напорную линию дополнительного сопротивления. Однако ввиду того, что центробежные насосы чаще всего приводятся в действие асинхронными электродвигателями с нерегулируемой частотой вращения вала, а также благодаря исключительной простоте осуществления, такой способ регулирования получил широкое применение на небольших насосных установках. Там он может быть оправдан, несмотря на уменьшение при этом КПД насоса.

Более сложным, но и более экономичным в эксплуатации является регулирование насоса путем изменения частоты вращения рабочего колеса. В этом случае не возникают дополнительные потери напора, КПД насоса остается практически неизменным в широком диапазоне регулирования.

Параллельное  и   последовательное соединение насосов.

Соединение двух  или нескольких  насосов  в агрегате позволяет намного расширить область применения  центробежных  насосов. Насосы могут быть включены в систему параллельно ( рис.54, а) и последовательно ( рис.54,б).

Параллельное соединение насосов применяют главным образом для увеличения подачи. При этом напор, создаваемый агрегатом, состоящим из насосов с близкими характеристиками, остается практически неизменным.

Нц 2

Нц 1                          Нц 2			      Нц 1

а						    б

Рис. 54. Параллельное (а) и последовательное (б) соединение насосов.

Параллельное соединение насосов в агрегате позволяет частично решить проблему регулирования путем одновременного включения в работу одного или нескольких насосов.

Последовательное соединение насосов применяют, когда при неизменной подаче агрегата необходимо создать напор, который не может создать один насос.

Понятие о гидравлическом приводе.

Назначение, классификация, применение гидравлического привода.

Объемным гидравлическим приводом (гидроприводом) называют совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением.

В объемных гидроприводах обычно используются роторные насосы: роторно-поршневые, пластинчатые, винтовые, шестеренные.

Объемные гидроприводы подразделяют: по источнику подачи рабочей жидкости — насосные, гидроаккумуляторные и магистральные; по характеру движения выходного звена — гидроприводы поступательного, поворотного и вращательного движений; по возможности регулирования — регулируемые и нерегулируемые; по циркуляции рабочей жидкости — с замкнутой и разомкнутой циркуляцией.

Устройство и принцип действия объемного гидропривода рассмотрим на примере насосного гидропривода.

В состав насосного гидропривода входят насос (источник гидравлической энергии) и гидродвигатель (приемник гидравлической энергии), соединенные трубопроводами, а также гидроаппаратура, управляющая работой гидропривода.

Принцип действия объемного гидропривода основан на малой сжимаемости рабочей жидкости и ее способности передавать оказываемое на нее давление (закон Паскаля). Из трех видов механической энергии жидкости для объемного гидропривода наибольшее значение имеет пьезометрический напор p/ρg, который с помощью объемных гидродвигателей преобразуется в механическую энергию. Удельной энергией положения и удельной кинетической энергией жидкости при расчете объемных гидроприводов пренебрегают, так как они существенно малы в сравнении с напором p/ρg.

э.д.	         5      2                 			4

1                                       А

Б

3

6

Рис. 60  Схема объёмного гидропривода.

1-насос; 2-дроссель; 3-распределитель; 4-гидроцилиндр; 5-переливной клапан; 6-гидробак.

На рис.60 показана принципиальная схема объемного гидропривода. Насос 1 засасывает рабочую жидкость из гидробака 6 и подает ее в распределитель 3, направляющий жидкость в разные полости гидроцилиндра 4. Если распределитель находится в положении, показанном на рис.  60, то жидкость направляется в поршневую полость А и под ее давлением поршень перемещается вправо. Вытесняемая из штоковой полости Б жидкость сливается через соответствующее отверстие в распределителе в гидробак.

При другом положении распределителя (рис.60) жидкость под давлением поступает в штоковую полость Б и двигает поршень влево. Вытесняемая из полости А жидкость стекает в гидробак. Для регулирования скорости поступления жидкости в гидроцилиндр служит дроссель 2, а для поддержания заданного давления переливной клапан 5, через который часть жидкости непрерывно сливается в гидробак.

Объемный гидродвигатель. Это  общее название объемных гидромашин предназначенных для преобразования энергии потока рабочей жидкости в энергию движения выходного звена.

По виду движения выходного звена (штока, вала) гидродвигатели подразделяют на гидроцилиндры, поворотные гидродвигатели и гидромоторы.

Гидроцилиндры. Гидроцилиндрами называются объемные гидродвига-тели с поступательным движением выходного звена. По принципу действия гидроцилиндры бывают одностороннего и двустороннего действия. В гидроцилиндрах одностороннего действия (рис.61,а) движение выходного звена под действием рабочей жидкости возможно только в одном направлении. В обратном направлении выходное звено движется под действием сжимаемой пружины или какого-либо источника энергии.

Р

а.		                                      в.                                    д.

Р

б.		                                         г.

е.

Рис.61. Схемы гидроцилиндров.

а - одностороннего действия; б - двустороннего действия;  в - с двусторонним штоком;  г - плунжерный;  д - диафрагменный;  е - сильфонный.

В гидроцилиндрах двустороннего действия (рис.61,б) движение выходного звена под действием рабочей жидкости возможно в двух противоположных направлениях.

В гидроприводах применяют поршневые гидроцилиндры с односторонним (рис. 61, а и б) и двусторонним (рис.61, в) штоком. Последние применяют для получения одинаковых усилий и скоростей движения поршня в обоих направлениях.

Полагая, что диаметры штоков по обе стороны поршня одинаковы, можно определить скорость движения поршня W (м/с), и развиваемое гидроцилиндром усилие

F( Н), по формулам:	W = 4Qη0 / π (D2 – d2);	   F = ∆p π (D2 – d2) ηМ / 4 ;	          (148)

где: D и d — соответственно диаметры поршня и штоков м; Q— объемный расход жидкости, м3/с; ∆р — перепад давления жидкости по обе стороны поршня; ηМ — механический КПД гидроцилиндра, зависящий главным образом, от силы трения в уплотнительных элементах поршня и штока; η0 — объемный КПД.

В гидроприводах применяют также плунжерные (рис. 61,г), мембранные рис.61, д), сильфонные (рис. 61, е) и другие гидроцилиндры.

Поворотные гидродвигатели - это объемные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходною звена. Поворотные гидродвигатели бывают пластинчатыми (шиберы выполнены в виде пластин) и поршневыми (рабочие камеры образованы рабочими поверхностями корпусов и поршней - рис. 62).

Гидромоторы - это объемные гидродвигатели с неограниченным вращательным движением выходного звена.

В зависимости от возможности регулирования рабочего объема (суммы изменений рабочих камер за один оборот выходного звена) гидромоторы подразделяют на нерегулируемые и регулируемые. Если выходное звено гидромотора может вращаться только в одну сторону, то такой гидромотор называют нереверсивным, а если в обе стороны, — реверсивным.

В машиностроении в качестве гидромоторов используются обычно роторные насосы, обладающие свойством обратимости — при подводе к ним жидкости под давлением их роторы начинают вращаться.

Рис. 62. Поршневой поворотный 	  	     Рис.63.Пластинчатый поворотный гидродвигатель.

В общем случае мощность N, (Вт), и крутящий момент М, (Н-м), развиваемые гидромоторами, выражаются следующими зависимостями:

N = ∆p V n ηМЕХ.		М = ∆p V ηМЕХ / 2π			       (149)

где ∆р — перепад давления на входе и выходе гидромотора, (Па); V — рабочий объем гидромотора, м3;

n — частота вращения выходного вала; с -1; ηМЕХ - механический КПД (для современных -  ηМЕХ = 0,92...0,96).

Гидроаппаратура. Гидроаппаратом называют устройство, предназначенное для изменения или поддержания заданного постоянного значения давления или расхода рабочей жидкости, либо для изменения направления ее потока.

Основным элементом всех гидроаппаратов является запорно-регулирующий элемент - подвижная деталь или группа деталей, при перемещении которой частично или полностью перекрывается рабочее проходное сечение гидроаппарата. В зависимости от конструкции запорно-регулирующего элемента гидроаппараты бывают клапанные (рис.64,а), золотниковые (рис.64, б) и крановые (рис.64, в),  в которых запорно-регулирующие элементы выполнены соответственно в виде клапана, золотника и крана.

Если гидроаппарат изменяет параметры потока рабочей жидкости путем частичного открытия или закрытия рабочего проходного сечения, то он является регулирующим. Если же гидроаппарат изменяет направление потока рабочей жидкости путем полного открытия или закрытия рабочего проходного сечения, то он является направляющим.

а.

б.

в.

Рис.64 Гидроаппараты: а - клапанные; б - золотниковые; в - крановые.

По принципу действия гидроаппараты подразделяют на гидроклапаны и гидроаппараты неклапанного действия: гидродроссели и гидрораспределители.

Гидроклапаном называют гидроаппарат, в котором величина открытия рабочего проходного сечения изменяется от воздействия  потока рабочей жидкости, проходящей через гидроаппарат.

Гидроклапаны бывают регулирующие (напорные и редукционные) и направляющие. Напорным называют гидроклапан, предназначенный для ограничения давления в подводимом к нему потоке рабочей жидкости. По назначению эти гидроклапаны подразделяют на предохранительные и переливные.

Предохранительные клапаны предохраняют гидропривод от давления, превышающего установленное (допустимое) значение.

Переливные гидроклапаны предназначены для поддержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во время работы.

Принцип работы всех напорных гидроклапанов одинаков и основан на уравновешивании силы давления рабочей жидкости, действующей на запорно-регулирующий элемент, и усилия пружины или другого противодействующего устройства. Когда давление р (рис.65) превышает заданное значение, запорно-регулирующий элемент открывает проход рабочей жидкости на слив. Шариковые (рис.65, а) и конусные (рис.65, б) клапаны, надежно работающие при эпизодическом действии, применяют обычно в качестве предохранительных гидроклапанов. В качестве переливных клапанов, для которых характерно непрерывное движение запорно-регулирующего элемента, применяют золотниковые клапаны (рис.65, в).

4

3

2

1

а				   б					   в

Рис. 65.Предохранительные шариковый (а), конусный (б), переливной (в) клапаны:

1-корпус; 2-запорно-регулирующий элемент; 3-пружина; 4-регулирующий винт.

Все клапаны, показанные на рис. 65, состоят из корпуса 1, запорно-регулирующего элемента 2 (шарика, конуса, золотника), регулирующего винта 4 и цилиндрической пружины 3. Во всех этих клапанах величина открытия рабочего проходного сечения изменяется в результате непосредственного воздействия потока рабочей жидкости на запорно-регулирующий элемент, поэтому они называются гидроклапанами прямого действия.

В гидросистемах, работающих в условиях высокого давления, применяют гидроклапаны непрямого действия, в которых величина открытия рабочего проходного сечения изменяется в результате воздействия потока рабочей жидкости на вспомогательное устройство.

D1	2				 P1

3

1

P2

Рис.66  Редукционный клапан.					 А        d	            D		Б

1-регулирующий винт; 2-пружина; 3-запорно-регулирующий элемент.

Редукционным гидроклапаном называют регулирующий гидроаппарат, предназначенный для поддержания в отводимом от него потоке рабочей жидкости давления р2 более низкого, чем давление p1 в подводимом потоке. Редукционные клапаны устанавливают там, где от одного насоса работают несколько гидродвигателей с разным давлением. Эти клапаны являются стабилизаторами рабочего давления, поддерживающими давление р2 постоянным при различных значениях р1 > р2 На рис. 66 показан редукционный клапан прямого действия.

Запорно-регулирующий элемент 3 в виде конуса имеет направляющий цилиндрический поясок. С помощью регулировочного винта 1 подбирают такое усилие пружины 2, чтобы оно вместе с давлением р1, действующим на запорно-регулировочный элемент в полости А, уравновесило давление р2 в полости Б. При этом между конической поверхностью и седлом создается дросселирующая щель, обеспечивающая снижение рабочего давления р1 до значения р2. Если давление р2 уменьшится, то равновесие усилий по обе стороны запорно-регулирующего элемента нарушится, и он дальше отойдет от седла — дросселирующая щель увеличится, а следовательно, уменьшится гидравлическое сопротивление. В результате редуцированное давление р2, повысится до первоначального значения. Если же в полости Б давление увеличится, то запорно-регулирующий элемент прикроет дросселирующую щель. При этом гидравлическое сопротивление увеличится, а давление р2 уменьшится до первоначального значения.

P

Рис.67.Обратный клапан.

Обратным гидроклапаном называют направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания рабочей жидкости, в одном направлении. Принцип действия обратного клапана заключается в следующем (рис.67): в направлении, указанном стрелками, запорный элемент беспрепятственно пропускает жидкость; при изменении направления потока клапан закрывается. Обратные клапаны должны быть абсолютно герметичны в закрытом положении и должны обладать минимальным гидравлическим сопротивлением потоку в открытом положении.

Запирание рабочего проходного сечения осуществляется рабочей жидкостью, текущей в обратном направлении, и слабой пружиной постоянного усилия, способствующей плотной посадке запорного элемента в седле.

Гидродросселем называют регулирующий гидроаппарат, предназначенный для поддержания заданного расхода в зависимости от перепада давлений в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости. В сущности гидродроссель представляет собой местное гидравлическое сопротивление, с помощью которого создается перепад давлений, от которого зависит расход жидкости через дроссель.

Простейший нерегулируемый дроссель представляет собой длинный тонкий капилляр, втулку или шайбу (рис.68). Сопротивления, создаваемые такими дросселями, зависят от диаметра и длины канала. На рис.69 показаны схемы регулируемых гидродросселей. Дроссель переменной длины состоит из цилиндра 1 с винтовой канавкой, корпуса 2 и регулировочного винта 3. Поворачивая винт. изменяют длину канавки, по которой жидкость проходит от отверстия А до отверстия Б. При осевом перемещении иглы 7регулируемого по сечению дросселя, например, вправо уменьшается рабочее проходное сечение между иглой и острыми кромками отверстия основания 2. В результате изменяется расход жидкости через дроссель.

L			   L		       L

d

1		        2

Рис.68 Дроссели постоянного сечения.		Рис. 69 Регулируемые дроссели:

а- капилляр; б- втулка; в- шайба.		1-перемен. длины; 2- переем. сечения.

Гидрораспределителем называют гидроаппарат, предназначенный для изменения направления потока рабочей жидкости в двух или более гидролиниях, в зависимости от внешнего управляющего воздействия.

В гидроприводах чаще всего применяют золотниковые и крановые гидрораспределители. Более широкое применение получили распределители с цилиндрическим золотником, отличающиеся рядом достоинств: разгруженностью золотника от усилий, создаваемых давлением рабочей жидкости, малой чувствительностью к загрязнению рабочей жидкости и надежностью работы.

По числу фиксированных позиций запорно-регулирующего элемента гидрораспре-делители могут быть двух-, трех- и четырехпозиционные; по числу внешних гидролиний — двухлинейными, трехлинейными и т. д.

Рабочее проходное сечение в распределителе образуется между острыми кромками поясков золотника 1 и цилиндрическими расточками корпуса 2-  Когда золотник 1 (рис. 70) находится в среднем положении, рабочие щели золотника перекрыты, и нагнетаемая рабочая жидкость не попадает в полости А и Б гидроцилиндра. Поэтому поршень гидроцилиндра остается неподвижным даже при приложении к нему внешних сил.

PH							      PH

1

2

F

А		Б						А		Б

Рис.70.Гидрораспределитель с цилиндрическим золотником: , 1- золотник; 2- корпус.

А- золотник в нулевом положении, Б- золотник смещён влево (Х < 0)

При смещении золотника, например, влево (рис. 70, б) открываются окна, соединяющие полость нагнетания, в которой поддерживается давление рН с полостью А гидроцилиндра, а полость Б — с полостью низкого давления. В результате этого поршень гидроцилиндра переместится вправо, при этом жидкость из полости Б сливается в гидробак. Поршень гидроцилиндра переместится влево, если золотник движется вправо. При этом полость нагнетания соединится с полостью Б, а полость А — с полостью низкого давления.

На рис.71 показана схема кранового распределителя с поворотным движением крана. Распределитель состоит из корпуса 1, имеющего окна, и крана 2 с расточками на цилиндрической поверхности. Ширина поясков на цилиндрической поверхности крана равна ширине окон в корпусе распределителя. Сквозные отверстия корпуса соединяют противоположные рабочие полости гидрораспределителя.

Ц		1

F			    РН

Нагрузка

2			РО

Рис.71 Крановый гидрораспределитель: 1- корпус; 2- кран.

1

1											2

2

3				         5			Z

4

4      3

А			Б

Рис. 72.Струйная трубка:				Рис.73. Сопло – заслонка:

1- струйная трубка; 2- колпачок; 3-плата с 		1- сопло; 2-залонка; 3-пружина;

приёмными каналами; 4-поршень цилиндра.		4-поршень; 5-гидродроссель.

К устройствам управления относятся также гидроприводы со струйной трубкой и с соплами и заслонкой.

Установки со струйной трубкой широко применяют в системах промышленной автоматики.

Гидропреобразователи — объемные машины, предназначенные для преобразования энергии одного потока рабочей жидкости в энергию другого потока с другим значением давления и расхода. Гидропреобразователи обычно применяются в том случае, если необходимо получить очень высокое давление (свыше 70 МПа) при малых расходах рабочей жидкости. Часто гидропреобразователи используют в гидроприводах машин для преодоления кратковременной повышенной нагрузки, когда применение дорогих насосов высокого давления нерационально. Гидропреобразователи бывают двух типов: одинарного и двойного действия.					   P2

1                        2

P1 D	          d   	  P2

A		 P1    Б

a.							б.

Рис.74. Гидропреобразователи: а — одинарного действия; б — двойного действия

На рис. 74,а приведена принципиальная схема преобразователя одинарного действия. Давление подводимого  потока   рабочей   жидкости р1 действует

на площадь  S1 = πD2 / 4 , а на выходе давление  р2  на площадь S2 = π d2 / 4. Из

равенства   сил   получим   коэффициент   усиления   гидропреобразователя

i = p1 / p2 = d2/ D2

Преобразователь совершает рабочий ход только при движении в одну сторону (вправо). При движении влево получается холостой ход. Для устранения холостого хода применяют гидрораспределители двойного действия (рис. 74,б). Питание полостей низкого давления р1 производится через распределитель, а заполнение рабочих камер А и Б - через обратные клапаны 1 и 2. При ходе влево заполняется камера Б, при ходе вправо — камера А.

Коэффициент усиления гидропреобразователей i находится в пределах 2—1000. Для гидропреобразователей двойного действия, применяемых в машиностроении, i  = 3—7 при расходе рабочей жидкости до 2 л/с.

Выполнение гидравлических и пневматических схем.

Схемой называют конструкторский документ, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними. ГОСТ 2.701 устанавливает следующие виды схем: электрические (шифр Э), гидравлические (Г), пневматические (П), кинематические (К), оптические (Л), вакуумные (В), газовые (X) и комбинированные (С).

В зависимости от основного назначения схемы подразделяют на структурные (1), функциональные (2), принципиальные (3), соединений (4), подключений (5), общие (6), расположения (7), прочие (8) и объединенные (0).

Для гидро и пневмоприводов применяют лишь три типа схем: структурные, принципиальные и схемы соединений. Полное наименование схемы определяется ее видом и типом, а ее шифр должен состоять из буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей тип схемы, например: гидравлическая структурная схема - Г1, гидравлическая принципиальная схема - ГЗ, гидравлическая схема соединений - Г4. Комбинированной схемой, например, является электрогидравлическая принципиальная  схема - СЗ.

Общие требования к выполнению схем. Схемы обычно выполняют без соблюдения масштаба. Действительное пространственное расположение  составных  частей  изделий не учитывают или учитывают приближенно. Графические обозначения элементов следует располагать на поле схемы таким образом, чтобы получить линии связи наименьшей длины, а также наименьшее число их изломов и взаимных пересечений. Линии связи выполняют сплошными основными линиями толщиной от 0,2 до 1 мм в зависимости от формата схемы. На поле схемы допускается помещать различные технические данные, например технические требования, таблицы, диаграммы и т. п.

Структурной схемой называют схему, определяющую основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи (рис.83). Функциональные части изделия на схеме изображают в виде прямоугольников, а линии связи — сплошными основными линиями. На схеме необходимо указывать наименования каждой функциональной части изделия.

Принципиальной схемой называют схему, определяющую полный состав элементов и связей между ними и, как правило, дающую детальное представление о принципах работы изделия. Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных графических обозначений, установленных ГОСТ.

Обозначения элементов объемного гидропривода по ЕСКД.  	       Табл.7

| Элемент. | Обозначение. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Гидронасосы.

Нерегулируемый с постоянным направлением потока

Нерегулируемый с реверсивным направлением потока

Гидродвигатели.

Гидромотор нерегулируемый с постоянным направлением потока:

Гидромотор нерегулируемый с реверсивным направлением

потока.

Гидромотор регулируемый:

Гидроцилиндр поршневой с односторонним штоком:

Гидроцилиндр поршневой с двусторонним штоком:

Гидроцилиндр телескопический:

Гидроаппараты.

Дроссель настраиваемый:

Дроссель регулируемый:

Напорный клапан:

P1

Редукционный клапан (Р2 =const, P1 < P2 ):

P2

Р1

Клапан перепада давлений (P1 - P2  = const):

Р2

Обратный клапан:

Кондиционеры.

Фильтр:

Охладитель жидкости:

Гидробаки.

С атмосферным давлением:

С давлением выше атмосферного:

Гидрораспределители.

Четырёхлинейный двухпозиционный: с управлением

от электромагнита:

Четырёхлинейный двухпозиционный: с управлением

от кулачка:

Четырехлинейный трёхпозиционный: с управлением

от электромагнитов и закольцованным потоком

в исходной позиции:

Четырехлинейный трёхпозиционный: с ручным

управлением и перекрытым потоком

в исходной позиции:

Каждый элемент (или устройство) на схеме должен иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее из буквенного обозначения (прописные буквы русского алфавита) и порядкового номера (начиная с единицы, в пределах группы элементов или устройств, которым на схеме присвоено одинаковое буквенное обозначение). Например, PI, P2, РЗ и т. д. Порядковые номера элементам следует присваивать в соответствии с последовательностью их расположения на схеме сверху вниз и слева направо. Если на схеме имеется только один элемент, то в этом случае допускается порядковый номер не ставить. Буквенно-цифровые обозначения проставляют на схеме рядом с условными графическими обозначениями элементов и устройств с правой стороны или над ними. Допускается линиям связи присваивать порядковые номера, начиная с единицы, как правило, по направлению потока рабочей среды. Порядковые номера дренажным линиям присваивают после номеров всех линий связи. Данные об элементах, изображенных на схеме, должны быть записаны в перечне элементов, который помещают на первом листе схемы, либо выполняют в виде самостоятельного документа. Элементы в перечень записывают в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. В графе «Примечание» перечня элементов рекомендуется указывать технические данные элементов, например давление, подачу насоса, расход жидкости, тонкость фильтрации и т. п.

Схемой соединений называют схему, показывающую соединение составных частей изделия и определяющую трубопроводы, которыми обеспечиваются эти соединения, а также места их присоединения. Элементы и устройства, а также соединения трубопроводов на схеме изображают в виде упрощенных внешних очертаний. Элементы и устройства на схеме допускается изображать в виде прямоугольников, а соединения трубопроводов — в виде стандартных условных графических обозначений (ГОСТ 2.784), Трубопроводы на схеме изображают сплошными основными линиями. Упрощенные внешние очертания элементов выполняют линиями той же толщины, что и трубопроводы. На схеме около графических обозначений элементов и устройств указывают позиционные обозначения, присвоенные им на принципиальной схеме.

Некоторые схемы объемных гидроприводов.

Объемные гидроприводы подразделяют на гидроприводы с замкнутой и разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости. При разомкнутой циркуляции (рис. 76, а) жидкость из гидромотора М сливается в гидробак Б, откуда по всасывающей гидролинии она вновь засасывается насосом Н и подается в напорную гидролинию. При замкнутой циркуляции (рис. 76, б) жидкость из гидромотора М поступает непосредственно в насос Н1. Утечки жидкости восполняются подкачивающим насосом Н2, избыток жидкости сливается через предохранительный и переливной клапаны по сливной гидролинии в гидробак Б.

ц

ц

мн                    др	     р1

ф

кп	     ко

р2				           эд		         н

б

Рис.75 Гидравлическая схема соединения (Г4) гидропривода с дроссельным регулированием.

Замкнутая схема сложнее разомкнутой, в ней трудней осуществить очистку и охлаждение рабочей жидкости, но она более компактна и используемая в ней жидкость меньше подвержена окислению. Кроме того, при замкнутой схеме рабочая жидкость подается в насос под избыточным давлением, что исключает явление кавитации. Независимо от вида циркуляции все гидроприводы оснащены дренажными гидролиниями.

В машиностроении широко применяют следящие гидроприводы. Следящим называют регулируемый гидропривод, в котором скорость движения выходного звена объемного гидродвигателя изменяется по определенному закону в зависимости от задающего воздействия, величина которого заранее неизвестна. Таким образом, следящим гидроприводом является регулируемый гидропривод, в котором выходное звено гидродвигателя воспроизводит (отслеживает) закон движения управляющего элемента.

ЭД1     Н1	               К1		К2    М

Э.Д.         Н                       М

ЭД2               Н2	К3

Бак.		   Б

Бак.		Б

Рис. 76 Схемы гидроприводов с разомкнутой (а) и замкнутой (б) циркуляцией.

Для следящего гидропривода характерно наличие жесткой обратной связи.

Рассмотрим принцип действия следящего гидропривода (рис.77). При перемещении рукоятки управления 2, например, вправо тяга 1 также переместится вправо. Так как сила, противодействующая смещению поршня 4 в гидроцилиндре 5, намного больше силы, противодействующей смещению золотника 3 распределителя, то точка Б в начале передвижения рукоятки 2 неподвижна. Поэтому вместе с тягой 1 с помощью рычага 2 перемещается вправо и золотник распределителя. В результате смещения золотника от нейтрального положения жидкость под давлением поступит в поршневую полость гидроцилиндра. Поршень 4 сместится вправо, а следовательно, и точка Б переместится на расстояние, пропорциональное отклонению ручки 2. Когда движение ручки прекратится, то движущийся поршень 4 сообщит перемещение корпусу золотника, вдогон тому, что он получил до этого при смещении ручки управления золотник. При этом щели золотника постепенно перекроются, объем  жидкости,  поступающей  в  поршневую  полость  цилиндра тоже уменьшится, и поршень 4 остановится при нейтральном положении золотника распределителя.

РН

2

5

3			1	Б			4

Рис 77. Следящий гидропривод.

1-тяга; 2-рукоятка; 3-золотник;4-поршень; 5-гидроцилиндр.

Если рукоятку управления 2 переместить влево, то и золотник 3 переместится влево, и все элементы системы будут двигаться в обратном направлении.

Системы управления (регулирования) объёмного гидропривода.

Гидропривод с дроссельным управлением скоростью. Дроссельный способ регулирования скорости гидропривода с нерегулируемым насосом основан на том, что часть жидкости, подаваемой насосом, отводится в сливную гидролинию и не совершает полезной работы. Простейшим регулятором скорости является регулируемый дроссель, который устанавливается в системе либо последовательно с гидродвигателем, либо в гидролинии управления параллельно гидродвигателю.

При параллельном включении дросселя (рис.78) рабочая жидкость, подаваемая насосом, разделяется на два потока. Один поток проходит через гидродвигатель, другой — через регулируемый дроссель.

По правилам расчета параллельных гидролиний без учета потерь давления в трубопроводах скорость поршня для этой схемы определяется выражением:

W = 1 / S ∙ {Qн – μSДР ∙ ( 2Fн / ρS )1/2 }			    	          (150)

где S  —  эффективная площадь поршня; QH  —  подача насоса;

SДР  – площадь проходного сечения дросселя, ρ - плотность рабочей жидкости.

В такой системе при Fн = const, скорость движения будет изменяться от W min до Wmax при изменении SДР от Smax max до Smin= 0. Поскольку в рассматриваемом гидроприводе давление на выходе насоса pн = FН / S зависит от нагрузки и не является постоянной величиной, такую систему регулирования скорости называют системой с переменным давлением. Клапан, установленный в системе, является предохранительным. Эта система позволяет регулировать скорость только в том случае, если направление действия нагрузки противоположно направлению движения выходного звена гидропривода (отрицательная

W

FH

Рис.78. Схема гидропривода с параллельным дроссельным управлением скоростью.

нагрузка). Последовательное включение дросселя осуществляется на входе в гидродви-гатель, на выходе гидродвигателя, на входе и выходе гидродвигателя. При этом во всех трех случаях система регулирования скорости строится на принципе поддержания постоянного значения рн на выходе нерегулируемого насоса за счет слива части рабочей жидкости через переливной клапан. Поэтому система дроссельного регулирования с последовательным включением дросселей получила название системы с постоянным   давлением.

Гидропривод с дросселем на входе (рис.79) допускает регулирование скорости только при отрицательной нагрузке. При положительной нагрузке, направленной по движению поршня, может произойти разрыв сплошности потока рабочей жидкости, особенно при закрытом дросселе, когда поршень продолжает движение под действием сил инерции.

Гидропривод с дросселем на выходе допускает регулирование скорости гидродвигателя при знакопеременной нагрузке, так как при любом направлении действия силы Fн изменению скорости препятствует сопротивление дросселя, через который рабочая жидкость поступает из полости гидродвигателя на слив.

PH								        Fн

W

Рис.79. Схема гидропривода с управлением скоростью (с дросселем на входе в гидродвигатель).

В современных гидроприводах, особенно в следящих приводах, применяют систему регулирования скорости с дросселями на входе и выходе гидродвигателя.

W = { μ Sдр / S} ● { (2 / ρ)(PH – FH/S)}1/2			(151)

Гидропривод с машинным управлением скоростью. В данном случае скорость движения выходного звена гидропривода регулируется за счет изменения рабочего объема либо насоса, либо гидродвигателя, либо за счет изменения рабочего объема обеих гидромашин.

Регулирование путем изменения рабочего объема насоса может быть использовано в гидроприводах поступательного, поворотного и вращательного движений.

1

F, W

4

2

5                      3

Рис. 80. Гидропривод с регулируемым насосом.

На рис. 80 приведена принципиальная схема гидропривода поступательного движения с замкнутой циркуляцией, в котором регулирование скорости движения штока гидроцилиндра 1 осуществляется за счет изменения подачи насоса 4.

Изменение направления движения выходного звена гидропривода осуществляется благодаря реверсированию потока рабочей жидкости, подаваемой насосом (реверс подачи насоса). При этом необходимо вначале уменьшить подачу насоса до нуля, а затем увеличить ее, но в противоположном направлении. Напорная и сливная гидролинии меняются местами.   Для   компенсации утечек жидкости в гидроприводе с замкнутой циркуляцией, а также для исключения возможности кавитации на входе в насос используется вспомогательный насос 3.

При таком способе регулирования скорости усилие, развиваемое выходным звеном гидропривода, не зависит от скорости движения. В этом случае диапазон регулирования определяется объемным КПД гидропривода, а также максимальной подачей насоса, определяемой его рабочим объемом.

Такая система объемного регулирования скорости получила наибольшее распространение в гидроприводах дорожно-строительных, сельскохозяйственных и подъемно-транспортных машин.

Промышленностью серийно выпускается несколько типов гидроприводов с регулированием скорости за счет изменения рабочего объема насоса.

Регулирование путем изменения рабочего объема гидродвигателя применяется только в гидроприводах вращательного движения, где в качестве гидродвигателя используется регулируемый гидромотор. В этом случае регулирование происходит при постоянной мощности, так как уменьшение рабочего объема гидродвигателя увеличивает скорость выходного звена гидропривода и соответственно уменьшает крутящий момент, развиваемый на выходном звене.

Рис. 81. Гидропривод с регулируемым гидромотором

Такой способ позволяет получить большой диапазон регулирования, он обладает всеми достоинствами и недостатками рассмотренных выше схем машинного управления.

Гидропривод с машинно-дроссельным управлением. Машинно-дроссельный способ управления заключается в том, что в систему дроссельного регулирования с постоянным давлением устанавливается регулируемый насос и давление поддерживается постоянным не за счет слива части рабочей жидкости через переливной клапан, а за счет изменения подачи насоса. В такой системе регулирования отсутствуют потери в переливном клапане.

На рис.82 представлена схема гидропривода поступательного движения с машинно-дроссельным управлением скоростью. Постоянное давление рН поддерживается путем совместной работы регулятора 1 и аксиально-поршневого регулируемого насоса 2. Изменение давления рH приводит к изменению положения поршня регулятора 1 и связанного с ним наклонного диска насоса 2. Изменение положения диска приводит к изменению подачи насоса Q. Поэтому в такой системе подача насоса всегда равна расходу через гидродвигатель и дроссель при pH = const.

W

1								FН

РН

2

Рис. 82. Гидропривод с машинно-дроссельным управлением скоростью.

Сравнительную оценку различных систем регулирования скорости гидроприводов целесообразно проводить по двум показателям: нагрузочной характеристике привода w= f(FН) и КПД системы регулирования.

Сравнение характеристик  показывает, что гидропривод с машинным управлением имеет самую стабильную характеристику скорости во всем диапазоне изменения нагрузок и самый высокий КПД системы регулирования во всем диапазоне регулирования скорости.

Однако стоимость регулируемых гидромашин выше, чем нерегулируемых, и поэтому только в гидроприводах большой мощности ( Р>10 кВт), где выигрыш в энергетике компенсирует увеличение стоимости, целесообразно использовать систему машинного управления. В приводах же небольшой мощности рационально использовать системы дроссельного управления, обеспечив при этом стабильность скорости при изменении нагрузки.

Общие сведения о гидролиниях.

Гидравлической линией называют устройство, предназначенное для прохождения рабочей жидкости от одного элемента к другому в процессе работы гидропривода. По назначению гидролинии подразделяют на всасывающие, напорные, сливные, дренажные и линии управления. По всасывающим линиям рабочая жидкость движется к самовсасывающим насосам; по напорным линиям — под давлением от насоса, гидроаккумулятора или гидромагистрали; по сливным линиям — в гидробаки; по дренажным линиям отводятся утечки рабочей жидкости; по линиям управления жидкость движется к устройствам для управления ими. В качестве собирательного назначения для гидролиний можно применять термин гидросеть.

Конструктивно гидролинии представляют собой трубопроводы,  рукава,  каналы и соединения.

Трубопроводы — сборочные единицы, состоящие из металлических труб и присоединительной арматуры, например: труба с развальцованными концами, ниппелями и накидными гайками; труба с фланцами, приваренными к ее концам, и т. д.

В объемных гидроприводах с высоким давлением рабочей жидкости (40 МПа и выше) для трубопроводов в основном применяют стальные бесшовные трубы следующих разновидностей: трубы из углеродистой и легированной стали (сталь 20, 20X и т. д.) и трубы из коррозионно-стойкой стали (12Х18Н10Т и т. д.). Медные трубы применяются при давлениях до 10—16 МПа.

К трубопроводам гидроприводов предъявляют следующие основные технические требования:

- трубопроводы должны быть испытаны на прочность под давлением не меньше 1,5Рном и на герметичность под давлением не меньше Рном;

- на наружных и внутренних поверхностях трубопроводов не допускаются царапины, вмятины и забоины;

- перед монтажом трубопроводы должны быть очищены и промыты по технологии заводов-изготовителей;

- минимальные радиусы гибки труб R (до оси трубы) должны быть более 2,5D для труб с наружными диаметрами D < < 20 мм и более 3,5D для труб с наружными диаметрами D > > 20 мм.

Гибка труб с наполнителем позволяет получить форму сечения трубы в месте гиба без значительных искажений, влияющих на прочность трубы. В качестве наполнителей можно применять воду с охлаждением до —70 °С, специальные эластичные гибкие металлические оправки, дробь и пр. Не допускается применять песок, так как его очень трудно удалить с внутренней поверхности трубы, даже если труба после гибки будет подвергнута травлению. Для облегчения гибки медных труб их подвергают отжигу (нагрев до 750— 800°С с последующим быстрым охлаждением в воде). Готовые трубы подвергают испытаниям на статическое и динамическое нагружение. При статическом нагружении давлением рабочей жидкости труба не должна терять герметичность, не должна иметь остаточных деформаций. Несколько труб из изготовленной партии проверяют на разрушающее давление. Динамическое нагружение производят на трубах, работающих при пульсационных изменениях давления рабочей жидкости.

Рукава (металотканеворезиновые трубопроводы) применяют в гидроприводах для соединения гидроустройств, элементы которых имеют значительные относительные перемещения. Рукава должны быть прочными, герметичными и долговечными. Радиус изгиба рукавов должен быть не менее (12—18) dB (dB — внутренний диаметр рукава). Перед монтажом рукава должны быть промыты по технологии завода — изготовителя.

При расчетах трубопроводов и рукавов определяют условные проходы и проверяют прочность.

Под условным проходом  понимают внутренний диаметр канала, трубы или рукава, округленный до ближайшего  значения  из  установленного  ряда.

Условный проход Dу, определяют по формуле:

Dу =  (4Q / π W)1/2						(152)

где Q — расход рабочей жидкости, м3/с, W— скорость потока жидкости, м/с.

На основании практики установлены следующие оптимальные значения скоростей потока рабочей жидкости: для напорных гидролиний 5—10 м/с; для сливных гидролиний 2—2,5 м/с; для всасывающих гидролиний 0,5—1,5 м/с.

Расчет труб на прочность сводится к определению толщины стенок. Толщину стенки δ, м, тонкостенных труб определяют по формуле: 		 =  pmax (D + m) /2 σдоп	          (153)

где рmax — максимальное давление жидкости, Па; D — наружный диаметр трубы м; m — допустимое отклонение диаметра, м; σдоп — допустимое  напряжение  материала трубы,  Па.

Значения m принимают по стандартам на сортаменты труб. Допускаемые напряжения δдоп для материалов определяют по формуле:	σдоп = σв /  пв                   	                        (154)

где σв — предел прочности материала трубы, Па; пв — коэффициент  запаса   прочности  по  пределу  прочности   (пв = 3  ...  6).

Предел прочности для медных труб σв = 210 МПа, для труб из стали 20Х σв= 436 МПа, из стали 12Х18Н10Т σв = 549 МПа.

Для гнутых труб  σв следует уменьшать на 25% в связи с тем, что при гибке труб изменяется цилиндрическая форма сечения трубы. Допустимое искажение формы сечения трубы оговаривается в нормативно-технических документах.

Пример. Определить условный проход сливной линии при расходе жидкости Q = 6.3 дм3/сек,. Скорость W  жидкости в сливной линии принимаем равной 2,0 м/с, тогда по формуле (173) определяем:

Dу = 1,13 ( Q/w )1/2 = 1,13(6.3•10-3 / 2 )1/2 = 0,063 м = 63 мм.

Выбираем из ГОСТ 16516—70 условный проход 60 мм и определяем скорость жидкости в этом трубопроводе:			W = 4Q /πd2в = ( 6.3•10-3 •4 ) / ( π•36•10-4 ) = 2,23 м/сек

Пример. Определить толщину стенки трубы диаметром  = 25 мм из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т. Максимальное давление рабочей жидкости 32 МПа.

Для стали 12Х18Н10Т  σв = 549 МПа, Выбираем запас прочности nв =3. Допускаемое напряжение:  σдоп = 549/3 = 183 МПа.

Отклонение по диаметру т=+0,45 мм (ГОСТ 9941—72). Толщина стенки: δ  =    р(+т) /2σдоп =

= ( 32•10 6 • 25,45•10-3 ) /(2•183•106 ) =2,2•10-3м  =  2,2мм. Выбираем толщину δ= 2,5 мм.

Рабочие жидкости гидроприводов.

Функции рабочей жидкости в объемных гидроприводах многосторонни.

Рабочая жидкость в гидроприводе является смазочной средой. Она осуществляет смазку трущихся поверхностей деталей гидромашин и других гидравлических устройств, поэтому в объемных гидроприводах  нет каких-либо специальных смазочных систем.

Рабочая жидкость в гидроприводе является теплоносителем: она переносит теплоту от нагретых частей к холодным.

Рабочая жидкость в гидроприводе является промывочной средой; при движении она уносят с собой продукты изнашивания и прочие загрязнения.

Рабочая жидкость в гидроприводе является одним из средств консервации: защищает поверхности полостей гидромашин и других гидравлических устройств от коррозии.

Перечисленные функции рабочей жидкости играют важную роль в обеспечений функционирования гидропривода, а также его надежности.

Условия эксплуатации рабочей жидкости, применяемой в гидроприводах, могут быть весьма сложными. На состояние рабочей жидкости прежде всего влияет широкий диапазон рабочих температур, а также наличие больших скоростей потока и высоких давлений. Так, температура рабочей жидкости в некоторых гидроприводах может колебаться от - 60 до 90°С и более, а скорости потока жидкости при дросселировании достигают 50 м/с и более. Давление жидкости в современных гидроприводах достигает 32 МПа (320 кгс/см2) и выше. Необходимо также учитывать, что рабочая жидкость находится в постоянном контакте с деталями, изготовленными из различных конструктивных материалов.

Все многообразие применяемых в гидроприводах рабочих жидкостей можно разделить на две группы: на минеральной (нефтяной) и синтетической основах. Рабочие жидкости на нефтяной основе имеют сравнительно низкую верхнюю границу температурного диапазона и содержат различные антиокислительные и антикоррозионные присадки. Синтетические рабочие жидкости обладают высокотемпературными свойствами, негорючи. Один из основных недостатков синтетических жидкостей - высокая стоимость, поэтому их применяют крайне редко, при необходимости обеспечить пожаробезопасную работу гидропривода при высоких температурах (до 350 °С).

В табл. 8 приведены характеристики основных рабочих жидкостей, применяемых в гидроприводах.

Существенное значение при выборе рабочей жидкости имеют вязкость, сжимаемость, температуры вспышки и застывания.

Вязкость рабочей жидкости зависит от температуры и давления. Уменьшение вязкости рабочей жидкости увеличивает утечки в гидромашине, что ухудшает ее параметры. Для обеспечения работы гидропривода с большими скоростями при низких давлениях следует выбирать рабочую жидкость с меньшей вязкостью, так как вязкостные потери напора при больших скоростях потока значительны. При работе на больших давлениях — 32 МПа следует выбирать рабочую жидкость с большой вязкостью. Обычно вязкость ограничивает диапазон рабочих температур гидропривода.

Следствием сжимаемости рабочей жидкости является снижение быстродействия гидропривода. Сжимаемость жидкости следует учитывать при давлениях более 10 МПа, в диапазоне давлений от 0,1 до 10 МПа можно считать жидкость несжимаемой.

Температура вспышки - температура, при которой пары масла, нагреваемого в открытом или закрытом тигле, образуют с окружающим воздухом смесь, вспыхивающую при поднесении к ней пламени. За температуру вспышки в открытом тигле принимают температуру появления первого синего пламени над частью или всей поверхностью испытуемой рабочей жидкости. Температура вспышки является показателем, позволяющим судить о пожарной безопасности.

Характеристики рабочих жидкостей.                     Таблица 8.

| Рабочая жидкость | Плотность при 200С, Кг/м3 | Кинематическая вязкость ν •10-6 м2/с при температуре, ˚С |  |  |  |  | Температура,˚С |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 40 | - 20 | 0 | 20 | 50 | вспышки в открытом тигле | застывания | диапазон применения |
| АУ АМГ-10 7-50-С3 | 892 850 935 | 23000 - - | 4600 - - | 180 - - | 49 - 26 | 13 10 - | 163 92 не имеет | -45 -70 -70 | -25…60 -60…50 -60…175 |

Маловязкие жидкости часто характеризуются более низкой температурой вспышки, определенной в закрытом тигле, вследствие содержания легколетучих продуктов распада, которые в открытом тигле рассеиваются раньше, чем их окажется достаточно для вспышки. Температура вспышки в условиях хранения в резервуарах обычно несколько ниже температуры (до 10˚С), определяемой стандартными методами, и зависит от объема резервуара и уровня жидкости. Таким образом, максимальная температура нагрева рабочей жидкости на нефтяной основе при работе системы должна быть на 10 – 15 ˚С  ниже температуры вспышки в открытом тигле.

Температура застывания – температура, при которой масло загустевает настолько, что при наклоне пробирки на 45˚ его уровень в течение  1 минуты остается неизменным. Температура застывания масла должна быть на 10 - 17˚ ниже наименьшей температуры эксплуатации гидропривода.

Таким образом, к рабочей жидкости гидропривода предъявляют следующие требования:

- хорошие смазывающие свойства;

- минимальная зависимость вязкости от температуры в требуемом диапазоне температур;

- высокая температура  вспышки (пожаробезопасность) и низкая температура замерзания;

- стабильность свойств при эксплуатации; высокая устойчивость к механическому разрушению сложных соединений жидкости (диструкции) при дросселировании, окислению при работе, поглощению влаги из воздуха;

- длительный срок  службы;

- хорошая теплопроводность и малый коэффициент теплового расширения;

- высокие моющие свойства (вынос продуктов износа и других загрязнений);

- инертность по отношению к применяемым материалам и защите их от коррозии;

- отсутствие механических примесей, воды и загрязняющих частиц;

- низкая стоимость и недифицитность.

ГОСТ 17216  устанавливает 19 классов чистоты жидкости 00, 0, 1, 2, 3, … 17 (наиме-ньший класс чистоты соответствует наиболее чистой жидкости). Весь диапазон размеров  загрязняющих частиц от 0,5 до 200 мкм разбит на восемь интервалов, указано максимальное число частиц загрязнений определенных размеров в объеме жидкости 100 см3. Масса загряз-нений, указанная для классов 6-12, не является  обязательным контрольным параметром.

Частицами загрязнений считаются все посторонние частицы, включая смолообразование и органические частицы. Частицы загрязнений размером более 200 мкм  (не считая волокон)  в жидкости не допускаются. Волокнами считаются частицы толщиной не более 30 мкм при отношении длины к толщине не менее 10: 1.

Наиболее простой метод определения степени загрязненности жидкости – гравиметрический анализ, заключающийся  в определении массы загрязняющих частиц в заданном объеме жидкости.

Класс чистоты рабочей жидкости определяют также по гранулометрическому составу загрязнений. Сущность этого метода заключается в следующем. Оператор с помощью пробоотборника производит отбор рабочей жидкости (100 см3) из гидросистемы во время работы гидропривода. В процессе отбора жидкость пропускают через фильтр, размещенный в пробоотборнике. Затем оператор вынимает фильтр из пробоотборника, высушивает его и производит измерения и подсчет загрязняющих частиц с помощью микроскопа с увеличением ×200.

Особые состояния жидкости.

При установившемся движении в соответствии с уравнением неразрывности потока рабочая жидкость представляет собой сплошную практически однородную среду. Однако в некоторых случаях происходит нарушение сплошности (неразрывности) потока жидкости, которое может существенно повлиять на работу гидропривода.

Растворение в жидкости газов представляет собой процесс проникновения молекул газа из окружающей среды через свободную поверхность внутрь жидкости. При обычных условиях в рабочей жидкости гидропривода может быть 3 - 5% нерастворенного воздуха. Полностью удалить воздух из гидросистемы не удается. Если растворенный воздух практически не влияет на модуль объемного сжатия жидкости, то воздух, не растворенный в жидкости, может существенно изменить сжимаемость образующейся при этом гидровоздушной смеси. Если уменьшается давление или повышается температура жидкости, то находящийся в жидкости воздух (газ) начнет выделяться в виде пузырьков, и в жидкости образуются разрывы сплошности. При выделении газа жидкость вспенивается. Время насыщения жидкости газом зависит от площади свободной поверхности.

С целью уменьшения содержания воздуха в рабочей жидкости применяют баки и гидроаккумуляторы с разделителями сред, предусматривают в гидробаках зоны отстоя рабочей жидкости, обеспечивают высокую герметичность соединений, устанавливают в гидросетях воздухоспускные устройства.

Кавитация жидкости — это состояние движущейся жидкости, при котором в результате снижения давления возникают газовые и паровоздушные пузырьки с последующим их разрушением внутри жидкости. Разрушение (конденсация) пузырьков происходит с большой скоростью. При этом возникают местные гидравлические микроудары, которые создают повышенные шум и вибрацию (пример: щелчки в системе отопления домов). В конечном результате кавитация жидкости приводит к эрозионному разрушению стенок конструкции, находящихся в контакте с рабочей жидкостью, и окислению масел.

Облитерация — это свойство рабочей жидкости заращивать узкие каналы и капиллярные щели при ее течении под действием перепада давлений. Облитерация представляет собой сложное физико-химическое явление, при котором на стенках капиллярного канала образуются структуры твердого граничного слоя. Облитерация вызывает уменьшение рабочего проходного сечения капиллярной щели и, следовательно, расхода рабочей жидкости через щель.

Основные понятия и принцип работы пневмоприводов.

Пневмоприводом называют совокупность устройств, в число которых входят один или несколько объемных пневмодвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочего газа под давлением. В состав пневмоприводов кроме пневмодвигателей могут входить в общем случае следующие пневматические устройства: источники энергии рабочего газа, пневмоаппаратура, кондиционеры рабочего газа, пневмоемкости, пневмолинии, а также средства  измерения,   например  манометры,  термометры и т. д.

На рис. 83 показана структурная схема компрессорного пневмопривода. Источником энергии рабочего газа в этом пневмоприводе является воздушный компрессор, который преобразует механическую энергию приводящего двигателя в энергию сжатого воздуха. Поток сжатого воздуха передается по трубопроводу к пневмодвигателю, в котором энергия сжатого воздуха преобразуется в механическую энергию, выходное звено пневмодвигателя, а вместе с ним приводное звено механизма или машины (нагрузки) приходят  в  движение.

Пневмодвигатели, входящие в состав пневмоприводов, подразделяют на пневмоцилиндры, пневмомоторы и поворотные пневмодвигатели. В пневмоцилиндрах выходные звенья совершают возвратно-поступательное движение, пневмомоторах - вращательное, поворотных пневмодвигателях -вращательное с ограниченным  углом  поворота. С помощью пневмоаппаратуры в пневмоприводах изменяют или поддерживают заданное давление или расход рабочего газа, производят пуск или перекрывают поток рабочего газа, изменяют направление потока рабочего газа. В пневмоприводах применяют следующие виды пневмоаппаратов: пневмораспределители, пневмоклапаны,  пневмодроссели  и другие аппараты.

Пневмоаппаратура	                    Кондиционеры	          Пневмоёмкости		Пневмолинии

сжатого воздуха

Компрессор		      Пневмодвигатель			Нагрузка

Механическая энергия        Энергия сжатого воздуха		Механическая энергия

Рис. 83. Структурная схема компрессорного пневмопривода.

Кондиционеры рабочего газа служат для получения необходимых качественных показателей рабочего газа. К ним относятся воздушные фильтры, влагоотделители, маслораспылители, холодильники и пневмоглушители.

Пневмоемкости (ресиверы и пневмоаккумуляторы) предназначены для содержания в них рабочего газа с целью дальнейшего использования его в процессе  работы  пневмопривода.

В пневмоприводах нет сливных и дренажных линий, так как отработавший рабочий газ выпускается непосредственно в атмосферу. Пневмолинии подразделяют на всасывающие, напорные, пневмолинии  управления  и  выхлопные.

Области применения пневмоприводов.

Пневмоприводы широко применяют во всех областях народного хозяйства: станкостроении, литейном и кузнечном производстве, полиграфической промышленности и на транспорте. Пневмоприводы применяют в зажимных и транспортирующих механизмах, тормозных системах и системах дистанционного управления. Применение пневмоприводов позволяет решить целый ряд задач, связанных с автоматизацией трудоемких процессов при монтажных работах, например, пневмоприводы используют в механизированных пневматических инструментах (гайковертах, дрелях) и машинах ударного действия (отбойный молоток…).

Широкое применение пневмоприводов объясняется их преимуществами по сравнению с другими средствами автоматизации. К основным преимуществам пневмоприводов по сравнению с гидроприводами   относятся:

- большие допускаемые скорости потоков сжатого воздуха (100 м/с и более) в пневмолиниях, благодаря малой вязкости воздуха;

- относительно небольшие потери в пневмосети, благодаря чему протяженность пневмолиний может достигать сотен метров и более;

- сжатый воздух не образует горючих и взрывоопасных смесей, что позволяет применять пневмоприводы в условиях с повышенными   требованиями   пожарной   безопасности;

- сжатый воздух не загрязняет окружающую среду, это преимущество позволяет обходиться без возвратных трубопроводов, что обеспечивает упрощение пневмосистем и снижение массы пневмосети,

Наряду с положительными качествами пневмоприводы обладают рядом недостатков, вытекающих из природы рабочей среды — воздуха. Пневмоприводы в отличие от гидроприводов должны иметь смазочные системы или устройства, обеспечивающие непрерывную смазку движущихся частей пневмодвигателей. Вследствие высокой сжимаемости воздуха пневмодвигатели не обеспечивают без дополнительных средств плавности и точности движения выходных звеньев при переменных нагрузках. Сжимаемость воздуха исключает возможность непосредственной фиксации перемещающихся частей пневматических устройств в заданных промежуточных положениях. Пневмоприводы имеют, как правило, более низкий КПД по сравнению с гидроприводами из-за повышенных утечек воздуха в пневматических устройствах. Работа пневмопривода сопровождается большим шумом из-за выброса отработавшего воздуха в атмосферу. Пневмодвигатели при равных габаритах с гидродвигателями развивают меньшую мощность, что объясняется невысоким давлением сжатого газа в пневмоприводах.

Несмотря на эти недостатки, пневмоприводы с успехом применяют в тех случаях, когда наиболее существенное значение приобретают их преимущества. В настоящее время намечается следующая тенденция в развитии приводов и автоматизированных систем управления в машиностроении: в качестве силовых систем применяют гидравлические, несколько реже — пневматические, а для управления все чаще используют пневмосистемы, если их быстродействие  удовлетворяет  поставленным требованиям.

Классификация пневмоприводов.

Пневмоприводы подразделяют по следующим классификационным признакам:

- по виду движения выходного звена - поступательного, поворотного и вращательного движения;

- по способу регулирования - с ручным и автоматическим регулированием;

- по задачам регулирования - стабилизированные,   программные  и  следящие.

Наибольшее применение получили  пневмоприводы  поступательного движения, в которых имеются пневмоцилиндры. В пневмоприводах вращательного движения применяют пневмомоторы. Реже применяют пневмоприводы поворотного движения с поворотными пневмодвигателями.

В отличие от гидроприводов пневмоприводы относятся к системам с дроссельным регулированием, в которых регулирование скорости движения выходных звеньев пневмодвигателей осуществляется   с   помощью   пневмодросселей   или   дросселирующих пневмораспределителей.   Пневмоприводы  относятся   к системам с разомкнутой циркуляцией, так как отработавший газ (сжатый воздух) отводится в пневмоприводах по выхлопным пневмолиниям непосредственно в атмосферу.

Пневмоприводы   по  виду  источника  энергии   рабочего  газа подразделяют на  компрессорные,  магистральные,  аккумуляторные и газогенераторные.

Принципиальные схемы пневмоприводов.

В компрессорном пневмоприводе сжатый воздух подается в пневмо-двигатель компрессором, входящим в состав этого привода.

На рис. 84 показана принципиальная схема компрессорного пневмопривода поступательного движения, в состав которого входит компрессор КМ с приводным электродвигателем ЭД, ресивер PC, пневмораспределитель Р, дроссель ДР и цилиндр Ц. Вентили ВН1 и ВН2 обеспечивают подключение к компрессорной установке потребителей.

РС      М			  Р	 Пц

А

ЭД                          КП				    ДР			  А

Ф										   Б

КМ   КО	 МО				   ВН2		        ВН1

Рис.84. Принципиальная схема компрессорного пневмопривода поступательного движения.

Принцип работы компрессорного пневмопривода заключается в следующем. Компрессором КМ сжатый воздух подается по напорной пневмолинии через маслоотделитель МО к ресиверу PC. Открытием вентиля ВН2 сжатый воздух подается через регулируемый дроссель ДР к распределителю Р. С помощью распределителя Р сжатый воздух подается либо в полость А, либо в полость Б пневмоцилиндра. Предохранительный клапан КП защищает систему от давления, превышающего допустимое.

В магистральных пневмоприводах сжатый воздух подается в пневмодвигатели от пневмомагистралей, не входящих в состав пневмоприводов. Надежность этого пневмопривода повышена путем включения в его состав резервных элементов и обеспечения возможности автоматического подключения пневмопривода к резервной пневмомагистрали.

В  газогенераторном  пневмоприводе сжатый  газ  подается в пневмодвигатель от газогенератора, который является источником сжатого газа.

В ряде случаев применяют комбинированные пневмогидравлические приводы, в которых одновременно используются преимущества и пневмоприводов, и гидроприводов. Простейшим примером является применение сжатого воздуха для перемещения золотников гидрораспределителей.

Р1  Сжатый воздух.

Эм.1			      Эм.2

Р2

Ц1			       Ц2

Рабочая жидкость.

Рис.85. Принципиальная схема двухкаскадного золотникового электропневмо-гидравлического усилителя мощности.

На рис. 85 показана принципиальная схема электропневмогидравличес-кого усилителя (ЭПГУ) мощности. Рассматриваемый усилитель мощности — двухкаскадный. Первый каскад ЭПГУ представляет собой вспомогательный дросселирующий пневмораспределитель Р1 с управлением от электромагнитов ЭМ1 и ЭМ2. Вторым каскадом ЭПГУ является основной дросселирующий гидрораспределитель Р2 управлением от сильфонных пневмоцилиндров Ц1 и Ц2, которые подсоединены пневмолиниями управления к пневмораспредели-релю P1 Принцип работы ЭПГУ заключается в следующем. При подаче электрического сигнала управления на один из электромагнитов ЭМ1 и ЭМ2 золотник пневмораспределителя Р1 перемещается в ту или иную сторону. При этом сжатый воздух под давлением поступает к одному из двух пневмоцилиндров Ц1 или Ц2, благодаря которым и осуществляется требуемое управление   основным  гидрораспределителем  Р2.

Схемы подачи смазочных материалов к пневматическим устройствам.

В промышленности получили наибольшее применение схемы подачи смазочного материала к трущимся поверхностям пневмоустройств с помощью маслораспылителей, которые подают масло в поток сжатого воздуха, проходящего через них. Используемые в отечественной и зарубежной практике маслораспылители разделяют на два типа - однократного и двухкратного распыления. В маслораспылителях однократного распыления все масло, вводимое в поток сжатого воздуха, попадает в пневмосистему, а в маслораспылителях двухкратного распыления происходит последовательное распыление масла, осаждение в резервуаре крупных частиц масла и вынос с потоком воздуха в систему наиболее мелких частиц масла.

Необходимо иметь в виду следующее: чем меньше частицы масла, тем сложнее отделить их от потока сжатого воздуха и осадить на трущиеся поверхности пневмоустройств. Чем больше скорость соударения частиц масла, тем интенсивнее они смачивают поверхности пневмоустройств, с которыми они сталкиваются при движении потока сжатого воздуха. Расширение сжатого воздуха способствует осаждению мелких частиц масла на поверхностях пневмоустройств. Как правило, основная часть масла (свыше 80 %), выносимая потоком сжатого воздуха из маслораспылителей однократного распыления, через 1,5—2 м движения по трубопроводу смачивает внутреннюю поверхность трубопроводов, образует тонкую пленку, которая перемещается по направлению движения потока воздуха. При вертикальном расположении трубопроводов эффективность подачи смазочного материала к пневмоуст-ройствам значительно снижается. Поэтому рекомендуется маслораспылители однократного распыления монтировать выше смазываемых пневмоустройств, в этом случае даже при отсутствии потока воздуха масло самотеком поступает в полости пневмоустройств.

Наиболее распространенная схема установки маслораспылителя однократного распыления (рис. 86, а) обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям устройств пневмоприводов. При включении распределителя поток воздуха, проходя через маслораспылитель, выносит распыленное масло и перемещает его через полость распределителя в рабочую полость цилиндра. Если ход поршня пневмоцилиндра относительно большой, то до прекращения движения потока воздуха часть масла поступает в полость цилиндра. При малых ходах поршня (зажимные, фиксирующие   пневмоцилиндры)   или   значительной протяженности трубопровода между маслораспылителем и цилиндром

а.							б.

Рис. 86. Типовые схемы подачи смазочных материалов к пневматическим устройствам.

масло не успевает достигнуть полостей цилиндра до окончания рабочего хода и после реверса распределителя с обратным потоком сжатого воздуха выбрасывается в атмосферу, что может привести к загрязнению рабочего помещения масляными аэрозолями. К преимуществам этой схемы относят возможность установки маслораспылителя рядом с фильтром-влагоотделителем и редукционным пневмоклапаном, что облегчает их эксплуатационное обслуживание и дает возможность применять блоки подготовки сжатого воздуха, объединяющего эти устройства в один узел.

На рис. 86, б представлена схема с маслораспылителем однократного распыления, установленным на участке пневмолинии подачи воздуха в штоковую полость между распределителем и цилиндром. Так как маслораспылитель установлен вблизи присоединительного отверстия цилиндра, основная часть распыленного масла попадает в полость цилиндра даже при небольшом ходе поршня. Установка маслораспылителя в линии подачи воздуха в штоковую полость предпочтительнее, чем установка его в линии подачи воздуха в бесштоковую полость, так как позволяет обеспечить смазывание гильзы и штока пневмоцилиндра. Смазывается пневмораспределитель распыленным маслом, выносимым потоком сжатого воздуха при выхлопе из штоковой полости цилиндра. В этой схеме следует применять маслораспылитель с малым сопротивлением при обратном потоке. Как правило, для этого в маслораспылитель встраивают обратный клапан. Если конструкция маслораспылителя не обеспечивает свободного прохода обратного потока, то на параллельной обводной линии необходимо установить обратный клапан. Эта схема позволяет снизить расход смазочного материала и вынос масляных аэрозолей в рабочее помещение.

Так как расход воздуха в пневмомоторах и ручном инструменте относительно большой, а поток сжатого воздуха направлен в одну сторону, место размещения маслораспылителя не имеет существенного значения. Даже при значительной протяженности линий подач смазочный материал попадает к поверхностям трения.

В схеме подачи распыленного масла с использованием маслораспылителя двукратного распыления поток сжатого воздуха на выходе из маслораспылителя попадают лишь распыленные частицы масла размером менее 3 мкм. Это позволяет транспортировать распыленное масло на значительные расстояния до 30м и обеспечивать подачу смазочного материала от одного маслораспылителя к нескольким пневмоустройствам в сложных пневмоприводах с большим числом пневмоустроиств. Масляные аэрозоли на трущихся поверхностях пневмоустроиств осаждаются при контакте потоков с поверхностью и благодаря укрупнению капель масла при расширении сжатого воздуха. При подаче распыленного масла для смазывания подшипников качения и зубчатых передач пневмомоторов и других негерметичных полостей пневмоустроиств на входе в полость необходимо устанавливать дроссельные шайбы, обеспечивающие укрупнение аэрозолей масла в крупные капли при расширении. Основным недостатком этого способа подачи смазочного материала является возможность выноса в рабочие помещения мелких аэрозолей масла, которые представляют серьезную опасность для обслуживающего персонала. Для предотвращения этого нежелательного явления пневмосистема должна иметь общий выхлопной коллектор с эффективным фильтром для улавливания мелких масляных аэрозолей.

В последнее время в пневмоприводах с подачей распыленного масла с помощью маслораспылителей все чаще стали применять схемы с регенерацией и рециркуляцией масла, позволяющие исключить выброс масляных аэрозолей в окружающую среду, снизить расход масла в 8—10 раз и повысить надежность пневмоприводов. В пневмоприводах со схемами подачи смазочного материала с использованием маслораспылителей значительное количество масла выбрасывается в атмосферу при выхлопе сжатого воздуха. В схеме с регенерацией и рециркуляцией масла отработанный сжатый воздух, выпускаемый через распределитель в атмосферу, проходит через маслоотделитель-фильтр. Отделеное масло поступает в поршневую полость пневмогидронасоса, который срабатывает при подаче сжатого воздуха в штоковую полость пневмоцилиндра и вытесняет масло через обратный клапан в резервуар маслораспылителя. Миниатюрные размеры пневмогидронасоса обеспечивают незначительный расход воздуха для его функционирования, соизмеримый с утечками воздуха в пневмоприводе.

Несколько иная схема обеспечивает регенерацию и рециркуляцию масла в пневмоприводе с заливкой масла во внутренние полости пневмоцилиндра при регламентных технических осмотрах пневмопривода. Как и в предыдущей схеме, отделенное из сжатого воздуха на выхлопе масло с помощью пневмогидронасоса повторно подают на смазывание пневмоустройств, но не в маслораспылитель, а в линию подвода сжатого воздуха к распределителю. Многократная рециркуляция масла позволяет существенно сократить затраты на контроль и заправку системы смазочным материалом. Следует отметить, что сжатый воздух для систем с регенерацией и рециркуляцией масла должен быть осушен, так как наличие воды может привести к снижению надежности пневмопривода.

В типовой схеме подачи смазочного материала использованы пневматические питатели импульсного действия. Принцип работы при этом способе подачи смазочного материала заключается в следующем. Сжатый воздух постоянно подведен к резервуару с минеральным маслом. Из резервуара по трубопроводам малого сечения масло подается к питателям импульсного действия, обеспечивающим впрыск дозированного его количества на каждый цикл работы цилиндра. Рекомендуется размещать питатели непосредственно возле входного штуцера рабочей полости смазываемого пневмоцилиндра. К резервуару подключено обычно не более восьми импульсных питателей.

Схема подачи смазочного материала к пневмоустройствам от центральной смазочной системы (ЦСС) машины, в состав которой входит пневмопривод. Масло, поступающее от насосной станции по трубопроводам, подается к питателям, которые установлены непосредственно у смазываемого пневмоустройства и по заданным циклом командам обеспечивают впрыск масла в рабочие полости пневмоустройств, подшипниковые узлы и др.  Эти схемы подачи смазочного материала рекомендуются для пневмоприводов   с   высокой   цикличностью   и   тяжелых  условий эксплуатации при жестких требованиях к надежности. Недостатками этого способа подачи смазочного материала являются: необходимость монтажа дополнительных трубопроводов; загрязнение поверхностей пневмоустроиств и оборудования из-за утечек масла из системы.

Конструктивные требования к приводам.

Конструирование машин, аппаратуры и приборов — процесс творческий. Опираясь на имеющиеся теоретические знания и практический опыт, конструктор должен выбрать из многих возможных решений одно, наилучшее. При этом ему приходится принимать во внимание часто противоречивые конструктивные требования к проектируемому изделию. Часть этих требований — общемашиностроительные, остальные обусловлены особенностя-ми гидро и пневмоприводов, в которых используется для передачи энергии рабочая среда под давлением. В связи с этим к гидравлическим и пневматическим изделиям предъявляют высокие требования к герметичности и прочности. В изделиях приводов не допускаются утечки рабочей жидкости или газа через неподвижные соединения (резьбовые, сварные и т. п.) и стенки деталей. Утечки рабочей среды через подвижные соединения ограничивают при помощи уплотнительных устройств.

Гидравлические и пневматические устройства должны быть прочными при испытательном давлении не менее 1,5 номинального давления.

Детали приводов, подверженные коррозии вследствие воздействия рабочей жидкости или газа, должны быть изготовлены из конструкционных материалов, стойких к воздействию рабочих сред, или иметь защитные покрытия. Для прецизионных деталей типа золотников, дросселей и т. д., работающих при высоких давлениях, применять нержавеющие металлы. Лакокрасочные покрытия поверхностей внутренних полостей изделий должны быть устойчивыми к рабочей жидкости или газу. Наружные необработанные поверхности изделий приводов, не имеющие защитных покрытий, должны быть загрунтованы, зашпатлеваны и окрашены.

К конструктивным требованиям, предъявляемым к приводам, следует отнести также требования к массе изделий и, при необходимости, ее ограничению; габаритным, установочным и присоединительным размерам изделий; взаимозаменяемости изделия и их составных частей; составу комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) и др. Гидроприводы должны быть оборудованы устройствами для очистки рабочей жидкости от загрязнений, удаления воздуха из гидросистемы и контроля давления рабочей жидкости (или должны быть предусмотрены места для подключения средств контроля).

Пневмоприводы должны быть оборудованы устройствами для очистки, удаления комп-рессорного масла, конденсированной влаги и других загрязнений, контроля давления рабо-чего газа, а также устройствами для снижения уровней шума и вибрации на рабочих местах.

При конструировании прецизионных деталей гидроприводов рабочие зазоры изделий должны быть рассчитаны исходя из заданного интервала вязкости рабочей жидкости.

С целью обеспечения чистоты внутренних полостей гидравлических и пневматических устройств к приводам предъявляют следующие конструктивные требования:

- при выборе принципиальных схем следует отдавать предпочтение устройствам с элементами, малочувствительными к загрязнению рабочих сред (например, клапанным распределителям по сравнению с золотниковыми).

- при выборе схемы компоновок составных частей сборочных единиц следует отдавать предпочтение схемам конструкций с регулировочными элементами, расположенными на наружных поверхностях изделия; схемам конструкций, обеспечивающим общую сборку изделия без промежуточной разборки узловых сборок и с минимальной механической обработкой в процессе сборки.

- конструкция гидроприводов должна обеспечивать возможность осуществления закрытой заправки рабочей жидкости.  В конструкторской документации на гидроприводы и гидравлические стенды должны быть указаны места отбора проб рабочей жидкости для контроля ее чистоты. Места отбора проб рабочей жидкости следует оборудовать клапанными   распределителями   для   герметичного  отбора   проб рабочей жидкости.

- при разработке изделий необходимо обращать внимание на создание оптимальных условий промывки деталей и сборочных единиц. Форма их поверхностей должна быть, по возможности, простой и обеспечивать удобство промывки и контроля чистоты.

- параметр шероховатости Ra поверхностей деталей, находящихся в контакте с рабочей жидкостью в процессе эксплуатации, обычно  назначают не более 20 мкм.

- для удобства промывки деталей и сборочных единиц рекомендуется,  по возможности, располагать большинство входных отверстий с одной стороны детали.

- при взаимном пересечении конструктивных элементов типа каналов, отверстий и т. п. следует избегать образования тупиковых зон, в которых при работе изделия могут накапли-ваться загрязнения, за исключением тех случаев, когда эти зоны специально предназначены для отстоя и удаления загрязнений, например в гидравлических баках и фильтрах.

- на чертежах деталей и сборочных чертежах должны быть указаны требования к удалению заусенцев и притуплению острых кромок, за исключением тех случаев, когда наличие острых кромок необходимо по условиям работы изделия.

- на чертежах сварных деталей должны быть указаны требования о недопустимости наличия окалины на поверхностях, находящихся в контакте с рабочей средой в процессе эксплуатации.

Список использованной литературы.

- Никитин О.Ф., Холин К.М. Объемные гидравлические и пневматические приводы.

Москва. «Машиностроение». 2011г.

- Некрасов Б.Б. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам.

Минск. «Вышейшая школа». 2015г.

- Кудрявцев А.И., Пятидверный А. П., Рагулин Е.А. Монтаж, наладка и эксплуатация пневматических приводов и устройств.

Москва. «Машиностроение». 2010г.

- Смирнов Ю.А., Волков В.С. Неисправности гидроприводов станков.

Москва. «Машиностроение». 2014г.

- Ерохин В.Г., Маханько М.Г. Сборник задач по основам гидравлики и теплотехники. Москва. «Энергия». 2012г.

Материалы для самостоятельной работы обучающихся (наборы текстов домашних заданий, материалы самоконтроля, задания по выполнению текущих видов работ, рефератов и других домашних заданий с указанием трудоемкости и литературы)

Вопросы самоконтроля

Модуль 1

1.	Классификация видов измельчения.

2.	Разрушение материала дроблением: классификация и основные

характеристики.

3.	Кинетика разрушения материала резанием.

4.	Основные критерии процесса резания.

5.	Шлифование и обдирка.

6.	Основные виды обработки материалов давлением.

7.	Классификация формующих машин.

8.	Балансовый и конструктивный расчет шнековых аппаратов.

9.	Определение усилий резания.

10.	Распределение скорости движения частицы материала в шнековой

камере.

11.	Течение вязко-пластичных масс по формующим каналам.

12.	Кинетические представления об отжимном прессовании.

13.	Классификация отжимных прессов.

14.	Классификация процессов формования и формующего оборудования.

15.	Расходно-напорные характеристики экструдеров.

16.	Недостатки и преимущества экструдеров.

17.	Факторы работоспособности шнековых экструдеров.

18.	 Распределение давления по формующему прямому и винтообразному

каналу.

19.	 Пути интенсификации процесса резания.

20.	Циклограмма нагружения.

21.	Классификация процессов пищевых производств.

22.	Основные характеристики сырья и полуфабрикатов.

23.	Понятие о методах исследований.

24.	Понятие феноменологических зависимостей.

25.	Оптимизация условий ведения процессов.

26.	Режимы течения жидких сред.

27.	Понятие полного и гидростатического давления.

28.	Критерии подобия.

29.	Вывод уравнения Бернулли; Понятие нулевого потенциала.

30.	Расчет потерь давления в трубопроводе.

Модуль 2

1.	Классификация процессов разделения неоднородных систем.

2.	Кинематика гравитационного осаждения.

3.	Понятие фактора разделения.

4.	Классификация оборудования для осаждения в поле действия массовых сил.

5.	Расчет процессов сепарирования.

6.	Шламовое фильтрование.

7.	Закупорочное фильтрование.

8.	Классификация фильтровальных аппаратов.

9.	Материальный баланс процессов разделения.

10.	Классификация процессов перемешивания.

11.	Классификация механических смесителей.

12.	Расчет энергозатрат на перемешивание.

13.	Физические аспекты процесса гомогенизации.

14.	Явление кавитации.

15.	Классификация неоднородных систем.

16.	Виды оборудования гравитационного осаждения.

17.	Основы расчета тарельчатого сепаратора.

18.	Ультрафильтрация. Применение осмоса в мембранной технологии.

19.	Расчет процесса фильтрования.

20.	Центробежное фильтрование.

21.	Классификация мембранных аппаратов.

22.	Виды и принципы работы сепараторов.

23.	Физические основы разделения неоднородных систем.

24.	Кинетика гидромеханического перемешивания.

25.	Особенности жидкостного перемешивания.

26.	Особенности перемешивания вязких и вязкопластичных тел.

Модуль 3

1.	Классификация массообменных процессов.

2.	Материальный баланс массообменного процесса.

3.	Физические основы массообменных процессов.

4.	Движущая сила диффузионного процесса.

5.	Классификация массообменных аппаратов.

6.	Массообменные аппараты с пленочным течением.

7.	Барботажные аппараты.

8.	Динамика течения двухфазных сред.

9.	Способы парообразования.

10.	Диаграмма температур.

11.	Динамика движения сред в тарельчатых аппаратах.

12.	Молекулярная дистилляция.

13.	Диаграмма состояния влажного воздуха.

14.	Понятие равновесной влажности.

15.	Движущая сила процесса сушки.

16.	Материальный и тепловой балансы сушки.

17.	Классификация процессов сушки.

18.	Классификация сушилок.

19.	Закономерности расчета процесса сушки.

20.	Классификация сорбционных процессов.

21.	Классификация сорберов.

22.	Виды адсорбентов.

23.	Диаграмма Рамзина.

24.	Понятие коэффициента диффузии.

25.	Основные законы массообмена.

26.	Термодиффузия в массообменных процессах.

27.	Термодиффузия в процессах сушки.

28.	Особенности распылительной сушки.

29.	Сублимационная сушка.

30.	Особенности диэлектрической и радиационной сушек.

Темы рефератов

1.	Кривые растворимости и пересыщения.

2.	Динамика образования центров кристаллизации.

3.	Движущая сила процесса кристаллизации.

4.	Материальный баланс процесса кристаллизации.

5.	Тепловой баланс процесса кристаллизации.

6.	Особенности процесса растворения.

7.	Понятие масштабного фактора.

8.	Условия интенсификации процесса кристаллизации.

9.	Основные понятия процесса экстрагирования.

10.	Понятие диффузионного переноса.

11.	Номограмма относительной эффективности экстрагирования.

12.	Оптимизация процесса экстрагирования.

13.	Тройные диаграммы состава.

14.	Классификация биохимических процессов.

15.	Особенности ферментативного катализа.

16.	Основные критерии стерилизации и пастеризации.

17.	Расчет летальности процесса стерилизации.

18.	Понятие о дезинфекции.

19.	Материальный баланс экстрагирования.

20.	Классификация теплообменных аппаратов.

21.	Интенсификация процесса теплообмена.

22.	Тепловой баланс.

23.	Конструктивный расчет теплообменника.

24.	Гидравлический расчет теплообменника.

25.	Кинематика процесса выпаривания.

26.	Характеристика методов выпаривания.

27.	Составление материального баланса выпарного агрегата.

28.	Методика расчета выпарных установок.

29.	Физические основы процесса конденсации.

30.	Диаграмма “Состав фаз – Температура”.

Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся (письменные контрольные задания, тестовые задания, вопросы к рубежным контролям, вопросы к экзаменам и др.)

Экзаменационные вопросы по дисциплине: «Технологические машины и оборудование    пищевых производств»

- Общие сведения о технологическом оборудовании молочных предприятий, его конструкции, принципы работы

- Оборудование приемки, учета, первичной обработки и хранения молока

- Оборудование доставки сырья

- Оборудование транспортировки в молочной промышленности. Классификация

- Оборудование аппаратного цеха

- Установки пастеризации или стерилизации нормализованного по жиру молока

- Сепараторы специальных конструкций:бактофуги, кларификсаторы

- Технологическое оборудование для механической обработки сырья соединением. Гомогенизаторы

- Технологическое оборудование для механической переработки сырья  разделением. Сепараторы, центрифуги

- Оборудование для производства творога и творожных изделий. Классификация. Устройство, принцип работы

- Оборудование механической обработки и внесения пищевых и вкусовых добавок в творог

- Структура технологического оборудования.

- Классификация и основные определения технологического оборудования.

- Основные требования к технологическому оборудованию.

- Оборудование производства сыра.

- Оборудование для производства плавленых сыров.

- Оборудование концентрации и сгущения молока (сыворотки).

- Оборудование сушки молока и компонентов молочных смесей.

- Оборудование дозирования, розлива, фасовки, упаковки готовой продукции.

- Требования к эксплуатации оборудования фасовки готовой продукции.

- Классификация автоматов по фасовке готовой продукции.

- Оборудование очистки и мойки.

- Понятие о гидравлических жидкостях

- Состав гидравлических жидкостей

- Классификация гидравлических жидкостей

- Функции гидравлических жидкостей

- Область применения гидравлических жидкостей

- Требования к гидравлическим жидкостям

- Понятие о пневматических системах

- Назначение и область применения пневматических систем

- Состав пневматической системы

- Классификация пневматических систем

- Преимущества пневматических систем

- Из каких материалов изготавливают молокопроводы.

- Основные типы молочной арматуры.

- Как устроены, как работают, для каких целей могут быть использованы?     Ленточные транспортеры; Скребковые транспортеры; Пластинчатые транспортеры.

- Транспортныестредства без тяговых органов. Шнековые, Монорельсовые, Пневматические.

- Безрельсовые транспортные средства.

- Как устроенпневмотранспортер сухого молока.

- Многочисленные транспортные средства и машины (внешние, межцеховые и внутрицеховые.)

- Трубопроводные пневматические системы транспорта сухих молочных продуктов, молочных смесей и их компонентов.

- В чем сущность процесса псевдоожижения?

- Молочная арматура, основные параметры.

- Транспортные и загрузочные устройства.

- Способы транспортировки молочных продуктов

- Температурный режим притранспортировки готовой молочной продукции

- Машинные системы охлаждения

- Очистка и мойка подвижного состава и ёмкостей.

- Нарушения при транспортировке готовой молочной продукции

- Как возможно избежать нарушений при транспортировке молока и молочных продуктов потребителям?

- Спецтехника для перевозки  молочной продукции

- Совместная  транспортировка  молочной продукции с другими  с полуфабрикатами

- Требования к транспортным средствам, доставляющих готовую молочную продукцию в места реализации

- Автомобильный холодильный транспорт

- Способы вывоза молока и молочных продуктов

- Что представляет с собой компрессоры

- Классификация воздушных видов компрессоров по принципу действия

- Какие существуют виды компрессоров

- Назначение и  применение компрессоров

- Что представляет собой теплообменные аппараты

- Классификация теплообменных аппаратов

- Назначение фильтров с регулятором давления

- Поршневые компрессоры

- Роторно-винтовые компрессоры

- Роторно-пластинчатые компрессоры.

- Мембранные компрессоры

- Автоматизация технологических процессов.

- Понятие и назначение автоматизации.

- Понятие об автоматизации технологических процессах

- Назначение и область применения автоматизаци технологических процессов.

- Классификация оборудования по степени автоматизации.

- Краткое описание технологических процессов

- Оборудование для учета и взвешивания молока и молочных продуктов

- Сушилки. Классификация.

- Основные конструктивные схемы сушилок,применяемые в молочной промышленности

Вопросы рубежного контроля

Модуль 1

1.	Классификация видов измельчения.

2.	Разрушение материала дроблением: классификация и основные

характеристики.

3.	Кинетика разрушения материала резанием.

4.	Основные критерии процесса резания.

5.	Шлифование и обдирка.

6.	Основные виды обработки материалов давлением.

7.	Классификация формующих машин.

8.	Балансовый и конструктивный расчет шнековых аппаратов.

9.	Определение усилий резания.

10.	Распределение скорости движения частицы материала в шнековой

камере.

11.	Течение вязко-пластичных масс по формующим каналам.

12.	Кинетические представления об отжимном прессовании.

13.	Классификация отжимных прессов.

14.	Классификация процессов формования и формующего оборудования.

15.	Расходно-напорные характеристики экструдеров.

16.	Недостатки и преимущества экструдеров.

17.	Факторы работоспособности шнековых экструдеров.

18.	 Распределение давления по формующему прямому и винтообразному

каналу.

19.	 Пути интенсификации процесса резания.

20.	Циклограмма нагружения.

21.	Классификация процессов пищевых производств.

22.	Основные характеристики сырья и полуфабрикатов.

23.	Понятие о методах исследований.

24.	Понятие феноменологических зависимостей.

25.	Оптимизация условий ведения процессов.

26.	Режимы течения жидких сред.

27.	Понятие полного и гидростатического давления.

28.	Критерии подобия.

29.	Вывод уравнения Бернулли; Понятие нулевого потенциала.

30.	Расчет потерь давления в трубопроводе.

Модуль 2

1.	Классификация процессов разделения неоднородных систем.

2.	Кинематика гравитационного осаждения.

3.	Понятие фактора разделения.

4.	Классификация оборудования для осаждения в поле действия массовых сил.

5.	Расчет процессов сепарирования.

6.	Шламовое фильтрование.

7.	Закупорочное фильтрование.

8.	Классификация фильтровальных аппаратов.

9.	Материальный баланс процессов разделения.

10.	Классификация процессов перемешивания.

11.	Классификация механических смесителей.

12.	Расчет энергозатрат на перемешивание.

13.	Физические аспекты процесса гомогенизации.

14.	Явление кавитации.

15.	Классификация неоднородных систем.

16.	Виды оборудования гравитационного осаждения.

17.	Основы расчета тарельчатого сепаратора.

18.	Ультрафильтрация. Применение осмоса в мембранной технологии.

19.	Расчет процесса фильтрования.

20.	Центробежное фильтрование.

21.	Классификация мембранных аппаратов.

22.	Виды и принципы работы сепараторов.

23.	Физические основы разделения неоднородных систем.

24.	Кинетика гидромеханического перемешивания.

25.	Особенности жидкостного перемешивания.

26.	Особенности перемешивания вязких и вязкопластичных тел.

Модуль 3

1.	Классификация массообменных процессов.

2.	Материальный баланс массообменного процесса.

3.	Физические основы массообменных процессов.

4.	Движущая сила диффузионного процесса.

5.	Классификация массообменных аппаратов.

6.	Массообменные аппараты с пленочным течением.

7.	Барботажные аппараты.

8.	Динамика течения двухфазных сред.

9.	Способы парообразования.

10.	Диаграмма температур.

11.	Динамика движения сред в тарельчатых аппаратах.

12.	Молекулярная дистилляция.

13.	Диаграмма состояния влажного воздуха.

14.	Понятие равновесной влажности.

15.	Движущая сила процесса сушки.

16.	Материальный и тепловой балансы сушки.

17.	Классификация процессов сушки.

18.	Классификация сушилок.

19.	Закономерности расчета процесса сушки.

20.	Классификация сорбционных процессов.

21.	Классификация сорберов.

22.	Виды адсорбентов.

23.	Диаграмма Рамзина.

24.	Понятие коэффициента диффузии.

25.	Основные законы массообмена.

26.	Термодиффузия в массообменных процессах.

27.	Термодиффузия в процессах сушки.

28.	Особенности распылительной сушки.

29.	Сублимационная сушка.

30.	Особенности диэлектрической и радиационной сушек.

Программное и мультимедийное сопровождение учебных занятий