Дәріс №1. Кіріспе

1 Пәннің анықтауы және мақсаттары, даму тарихы

1 Пәннің маңызы мен міндеттері

«Зертханалық іс» пәні зертханалық қондырғылармен, техникамен, сондай-ақ зертханалық жануарлармен жұмыс істеу тәсілдерін үйретіп, болашақ мамандардың өз бетінше ғылыми-зертеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

«Зертханалық іс» пәнінің негізгі міндеті барлық жүргізілетін зертханалық зерттеулерді толығымен әдістемелік, техникалық және олардың тәжірибелік жүзеге асуын қамтамасыз ету.

Сондықтан да зертханалық іс пәні жалпы биологиялық, клиникалық, ветеринариялық және техникалық ғылым салаларымен тығыз байланысты.

2 Ветеринариялық зертханалар

Ветеринариялық зертханалар әртүрлі биологиялық нысандарды, олардың құрылысын, құрамын, қасиеттерін және оларда жүріп жатқан химиялық-биологиялық процесстерді зерттейтін мекеме болып табылады.

Ветеринариялық зертханалардың негізгі міндеттері: аурулардың алдын-алуға және жоюға бағытталған ветеринариялық-санитарлық шаралар жүргізу; ауруды анықтау мақсатында балау жұмыстарын жүргізу; мал өнімдерінің (ет, сүт, май, жұмыртқа, балық, т.б.) санитариялық сапасын анықтау; адаммен мал арасын індетті аурулардың таралмауын қадағалау және т.с.с.

Ветеринариялық зертханаларда бактериологиялық, биологиялық, серологиялық, токсикологиялық, патоанатомиялық, гистологиялық зерттеулер жүргізіледі.

Ветеринариялық зертъханаларда мынадай бөлімдер орналастырылады:

- қабылдау бөлмесі – зерттеуге түскен материал қабылданып, құжатталады;

- бактериологиялық бөлім – бактериологиялық зерттеулер жүргізуге арналған;

- серологиялық бөлім – қан сарысуымен серологиялық реакция қоюға арналған;

- клинико-диагностикалық бөлім – биологиялық сұйықтықтарды зерттеуге арналған;

- химико-токсикологиялық бөлім-материалдағы улы заттарды анықтауға арналған;

- тағамдық бөлім – малдан алынатын өнімдерді санитариялық-гигиеналық зерттеуге арналған;

- патологоанатомиялық бөлім – мал өлекселерін және олардың патологиялық материалдарын зерттеуге арналған;

- Асколи кабинеті – сібір жарасын анықтауға арналған бөлме;

- Паразитология бөлімі – гельминтологиялық және протозоологиялық зерттеулер жүргізуге арналған;

- гистологиялық бөлім – патологогистологиялық зерттеулерге арналған;

- қоректік орта дайындайтын бөлме;

- автоклав бөлмесі;

- жууға арналған бөлме.

- Жоғарыда аталған бөлімдерден басқа кейбір зертханаларда «өндірістік бөлім» бар. Мұнда биопрепараттар дайындалады. Сондай-ақ ірі зертхаларда радиологиялық бөлім болады. Бұл жерде материалдардың радиоактивті ластануы зерттеледі.

3 Техника қауіпсіздігі.

Кез-келген химиялық, медициналық, ветеринариялық, бактериологиялық және басқа да зертханаларда жұмыс істеу қауіпсіз емес. Сол себептен зертханада жұмысқа кіріспес бұрын техника қауіпсіздігімен танысқан жөн.

Техника қауіпсіздігі – жұмысшылардың денсаулығына зиян келтіретін немесе жарақатқа ұшырататын қауіпті факторлардың алдын алуға бағытталған шаралар жүйесі болып табылады. Техника қауіпсіздігі еңбек қорғаудың ажырамас бөлігі және ол жұмысшыларды еңбек қауіпсіздігімен таныстырып, жұмыс жүргізілетін ғимаратты техникалық зиянсыз жағдайда ұстауды, қорғаныс құралдарын дұрыс пайдалануды, оқыс оқиға орын алғанда алғашқы көмек көрсету шараларын үйретеді.

Техника қауіпсіздігі «Еңбек заңына» сәйкес дайындалатын нормативтік құжаттар талабына негізделеді. Дегенмен, техника қауіпсіздік ережелері барлық оқыс оқиғалардың алдын алуды қамти алмайды, сондықтан бұл ережелерді біліп қана қоймай, оның мәнін түсіну қажет және кез-келген жағдайда қолдана білген жөн.

Ветеринариялық зертханаларға медициналық алғашқы жәрдем көрсете алатын және техника қауіпсіздігімен таныстырылған адам ғана жұмыс істеуге жіберіледі. Зертханада кез-келген жұмыс тиянақты, асығыссыз жасалуы қажет. Зертханада басқа қосалқы жұмыстармен айналысуға болмайды. Жұмыс орнында тек қажетті құрал-жабдықтар, реактивтер ғана болуы керек және жұмысты орындауға арналған тәртіпті мұқият сақтау қажет. Аса қауіпті материалдармен жұмыс арнайы орнында, қосымша қорғаныс құралдарының көмегімен жүргізіледі.

Зиянды газ немесе бу бөлетін, ұшпалы химиялық заттармен жұмыс істеу барысында уланып қалмау үшін сорғыш шкафтарды пайдаланған жөн. Химиялық реактивтердің қалдығын, органикалық еріткіштерді, бактериологиялық қоректік орталарды радиоактивті ерітінділерді суагарға төгуге болмайды.

Зертханадағы электроқондырғыларды өшіріп, газ бен су құбырларының жабылғанын қадағалау қажет.

Дәріс № 2. Жалпы мақсатта қолданылатын зертханалық техниканың классификациясы

Зертханалық техника – зертханада әртүрлі зерттеу жүргізуге мүмкіндік беретін аспап-құралдардың, аппараттардың, техникалық құрылғылардың жиынтығы.

Зертханалық техника төмендегідей жіктеледі:

- қолдану аясына қарай жалпы және арнайы;

- ветеринариялы-биологиялық зерттеулер сипатына байланысты микробиологиялық, биохимиялық, гематологиялық, гистологиялық, иммунологиялық, патолого-анатомиялық, ветеринариялы-санитариялық;

- зертханалық үрдісте алатын орнына қарай талдауға арналған және талдау жүргізуге дайындайтын;

- тағайындалуына байланысты жалпы техникалық және ветеринариялық зертханалық техника болып бөлінеді.

Жалпы зертханалық техника төмендегідей топтарға бөлінеді:

Суды дисстилдеуге және деминералдауға арналған аппаратура (дисстилятор, бидисстилятор, аквадисстилятор, апирогенді су алуға және суды димералдауға арналған аппараттар).

Қыздыруға, кептіруге, және термостаттауға арналған аппаратура (тигель, муфель, инфрақызыл сәулелендіргіш, колбақыздырғыш, термостаттар, ультратермостаттар, зертханалық моншалар).

Өлшеуге арналған аппаратура (техникалық, аналитикалық, тең иықты, торсионды таразылар).

Центрифугалауға арналған аппаратура (зертханалық және клиникалық центрифугалар, вакуумдық және рефрижераторлық, препараттық және аналитикалық ультрацентрифугалар).

Индикациялауға, идентификациялауға және мөлшерлеуге арналған аппаратура (микроскоп, колориметр, нефелометр, спектрофотометр, рефрактометр, термометр).

Шайқауға және араластыруға арналған аппаратура (шайқағыштар, механикалық және магниттік араластырғыштар).

Қосалқы қондырғылар (ыдыс жууға арналған машиналар, тұрмыстық тоңазытқыш, компрессорлар, вакуум-насостар).

Суды дистельдеуге және деиондауға арналған аппаратура.

Дистелденген су дегеніміз – құрамындағы еріген қоспалардан дистелдеу арқылы тазартылған су. Дистиллденген судың рН көрсеткіші 5,0-6,8 шамасында болады және құрғақ қалдығы 0,001 % -тен аспауы қажет. Дистиллденген су барлық зертханалық жұмыста кеңінен қолданылады.

Ал, кейбір ерекше зертханалық зерттеулерде екі қайтара дистиллденген су қажет болады – ол бидистиллят деп аталады. Бидистиллят дәлдігі жоғары анализдер жүргізу үшін пайдаланылады. Бидистиллденген суды арнайы кварцты, қалайы, күміс немесе платина ыдыстарда сақтайды.

Судағы органикалық заттардан арылу үшін суға екінші рет дистилдеу алдында 0,1 г/л шамасында калий перманганатын және бірнеше тамшы күкірт қышқылын қосады. Құрамында органикалық заттардың ізі жоқ суапирогенді су деп аталады.

Суды минералдық заттардан тазарту үшін ионалмастырғыш шайырлар кеңінен қолданылады. Суды катион және аниондармен толтырылған бірнеше бағандардан өткізеді. Мұндай жолмен тазартылған суды – деминералданған су деп аталады. Тазалығы жағынан және қасиеттеріне қарай бұл судың дистилденген судан ешбір айырмашылығы жоқ.

Суды дистилдеу үшін әртүрлі дистиллятор қолданылады. Д-1 дистилляторы 1 сағатта 4-5 л, ал Д-25 дистилляторы 25 л су айдауға есептелген. Суды дистилдеуге арналған аппаратура әртүрлі болғанымен, олардың жұмыс істеу принципі бірдей – яғни бу конденсатын алу.

Апирогенді су алу үшін «АА-1» аппараты қолданылады, бұл-қосымша химиялық реагенттерді араластыруға арналған бөлігі және мөлшерлеу құрылғысы бар дистиллятор.

2. Қыздыруға, кептіруге және термостаттауға арналған аппаратура.

2.1 Зертханада көптеген жұмыстар үшін электроқыздырғыш құралдар қолданылады: плиталар, моншалар, пештер, кептіргіш шкафтар және т.б. электрлі плиталар әр түрлі пішінді, жабық және ашық спиральді болады. Спиральді жауып тұратын пластинка металлдан, асбесттен немесе тальктан жасалуы мүмкін.

Ашық спиральді плиталарды пайдалану өте қауіпті, сондықтан тек аса қажет болған жағдайда, сақтықпен қолданған жөн.

Су моншасы отқа қауіпті заттарды қыздыруға өте қолайлы. Сондай-ақ әртүрлі серологиялық реакциялар жүргізгенде белгілі бір t-ны ұстап тұру қажет болғанда су моншасын қолданады. Арнайы температура реттегіші бар, 30 оС-тан 100 оС-қа дейінгі аралықтағы жылуды керегінше ұстап тұруға болады.

Құм моншасы – пішіні борты бар электрлі плита тәрізді.  100 оС-тан жоғары қыздыру қажеттігін өтейді. Қыздырғыш ретінде тазартылған кварц құмы пайдаланылады. Құм моншаларының артықшылығы қыздыру барысында тұрақты t-ны ұстап тұруға болады, ал кемшілігі құм жай қызады және ең жоғарғы t- 400 оС-тан аспайды.

Ауа моншасы қайнау t-100 оС-тан жоғары сұйықтарды қыздыру үшін қолданылады. Қыздыру ортасы ауа болып тұрады. Ауа моншасының ең жоғарғы қыздыру t-сы 200 оС.

Колба қыздырғыштар түбі шар тәрізді шыны ыдыстарды қыздыру үшін қолданылады. Пішіні электрлі плитаға ұқсас, бірақ ортасы конус тәрізді немесе шар тәрізді ойық келеді.

Муфель пеші. Электрлі муфель пеші қыздыру үшін, күлдендіру үшін, балқыту үшін және әртүрлі өте жоғары t қажет болған жағдайда қолданылады. Қарапайым муфель пештерінде t 1000-1200 оС, ал арнайы түрлерінде одан да жоғары болады. Пеш қыздырғыш спиральмен оралған шамоттан (отқа төзімді батпақ) тұратын муфель, ол темір корпуспен қапталады.

Тигель пеші муфель пешінің бір түрі болып табылады және айырмашылығы тек пішініне және ішіндегі керамикалық муфельдің орналасуына байланысты.

Зертханада қыздыру мақсатында сондай-ақ газды және спиртті жанғыштар қолданылады. Әртүрлі газды жанғыштар (Бунзен, Теклю, Меккер) түрі зертханалық жұмыстарда қыздыру үшін қолданылады, ал көлемі үлкен ыдыстағы сұйықтарды қыздыру үшін газ плиталары пайдаланылады.

Спиртті жанғыштар немесе спиртовка, бұлар кішігірім зертханалық жұмыстар жүргізу үшін, пробиркадағы сұйықтарды қыздыру үшін, қолданылады, себебі спиртовкалардың от жалынының қызуы өте төмен.

2.2 Кептіруге арналған аппаратура.

Кептіргіш шкафтар - әртүрлі объектілерді кептіріп-құрғату үшін қолданылады. Олардың пішіні, моделі әртүрлі болып келеді.

Дәріс № 3. Арнайы мақсатта қолданылатын зертханалық техниканың классификациясы

Арнайы зертханалық техника төмендегідей топтарға бөлінеді:

Микробиологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (автоклав және булы стерилизаторлар, кептіргіш залалсыздандырғыш шкафтар, микроорганизм культураларын өсіруге, сақтауға және тасымалдауға арналған аппараттар, электронды микроскоп, люминесцентті микроскоп, инфрақызыл спектрометр, газохроматографиялық спектрометр).

Гистологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гистокесінді алуға арналған микротом, гомогенизаторлар, ұлпаны гистологиялық өңдеуге арналған аппараттар).

Гематологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (гемометр Сали, гемоглобинометр, Горяев камерасы, гематокритті анықтауға арналған центрифуга, лейкоциттерді санауға арналған он бір басқышты санағыш).

Цитологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (зерттелетін биоматериалды бояуға арналған автомат, жасушаларды идентификациялауға және санауға арналған автоанализаторлар).

Иммунологиялық зерттеулерге арналған аппаратура (флоринский дозаторы, микротитрометр, қанның топтық және резустық қатынасын анықтайтын аппараттар).

Биологиялық сұйықтықтарды биохимиялық зерттеуде қолданылатын мөлшерлеу құралдары (фотоэлектроколориметр, фотометр, фотоэлектрлік адсорбциометр, спектрофотометр, флюориметр, денситометр, рН-метр, осмометр, электрофорезге арналған аппарат).

Микробиологиялық зерттеулер барысын екіге бөлуге болады: микробиологиялық зерттеудің өзі және дайындық үрдісі. Микробиологиялық зерттеулерге материал алу, оны қоректік ортаға егу, таза өсінді бөлу, серологиялық және биохимиялық әдістермен идентификация жасау жатады. Ал дайындық үрдісіне қоректік орталарды дайындау, мақта-мата тығынын жасау, ыдыстарды залалсыздандыру жатады.

Қоректік орталарды, зертханалық ыдыстарды, залалданған материалдарды, микробиологиялық жабдықтарды залалсыздандыру үшін автоклав қолданылады.

Құрылысына байланысты автоклавтар вертикальді, горизантальді, тасымалданатын болып бөлінеді. Автоклавты ең алғаш 1884 жылы Гейденрих практикаға енгізді.

Автоклав екі камерадан тұрады: су-бу және стерилдеу камерасы. Камералардағы ауа қысымын монометрлер арқылы реттеп отыруға болады. Су-бу камерасындағы судың деңгейін арнайы шыны түтікше арқылы көріп, крандар арқылы реттеп отыруға болады.

Дәріс № 4. Химиялық реактивтер.

1 Химиялық реактивтерге сипаттама

2 Химиялық реактивтермен жұмыс істеу тәртібі

1 Химиялық реактивтерге сипаттама

Химиялық реактивтерге – бұл лабораториялық практикада әртүрлі химиялық реакцияларды іске асыру үшін қолданылатын заттар.

Ветеринарияда химиялық реактивтер аналитикалық және диагностикалық мақсатта клиникалық, ветеринариялы-санитариялық, гигиеналық, сараптау, биохимиялық және т.б. лабораториялық зерттеулерде қолданылады. Биологиялық және клиникалық практикада қолданылатын зерттеу тәсілдері барлық талаптарға сай химиялық реактивтердің үлкен ассортиментін қажет етеді.

Мысалы, клиникалық және биохимиялық зерттеулер үшін жоғары тазаланған ферменттерге арналған субстраттар, ферменттердің өзі, тәндік топтарға (SH, NH3 COOH- топтары) арналған реагенттер керек.

Химиялық реактивтер, көбінесе, жеке зат болып келеді, дегенмен, олардың құрамы көп жағдайда өте күрделі болады. Химиялық реактивтердің белгілі бір жіктелуі жоқ, оларды аналитикалық химиялық реактивтер және басқалары деп бөледі.

Аналитикалық химиялық реактивтер өз кезегінде төмендегідей топтарға бөлінеді:

- Еріткіштер;

- Бөлгіштер;

- Балауға арналған;

- Көмекші әсері бар.

Құрамындағы негізгі заттарына және қоспаларына байланысты химиялық реактивтер келесі түрлерге бөлінеді: «Химиялық таза» («ХТ»), «Анализге арналған таза» («ААТ») және «Таза» («Т»). Химиялық таза топтамасындағы реактивтердің құрамында негізгі заттың мөлшері 99 %- дан жоғары, «ААТ» - 99 %-дан төмен емес, «Т» - 98 %-дан кем болмауы керек.

Химиялық реактивтердің көбінесе тазалығы жоғары шығарылады. Олар: индикаторлар, ультрафильтрация үшін теруде, электрофорезде, хромотографияда, ион алмастырғыш смолада, әртүрлі полимерлерде қолданылады.

Зерттейтін және клиникалық лабораторияларда мына изотоптары с14, н3, р32 және т.б. бар химиялық реактивтер кең көлемде қолданылады. Оларды төменгі температурада (20 оС) сақтайды. Өте күшті әсер ететіндер, атылатындар және тез жанатын химиялық реактивтер арнайы сақталануы тиіс.

2 Химиялық реактивтермен жұмыс істеу тәртібі

Зертханада жұмыс істейтіндер өздерінің жұмыс істейтін химиялық реактивтердің басқа реактивтерге улылығын, атылуға қауіптілігін, өртке қауіптілігін білуі қажет. Көбінесе күнделікті қолданылатын реактивтер үлкен ыдыстарда, банкаларда, бөтелкелерде сатылынып алынады. Себебі ішінде бірнеше киллограммға дейін болады.

Ал аз қолданылатын реактивтер кішкентай ыдысқа салынады. Банкаларда сақталынатын реактивтер кейде көп жатып жатқандықтан олар тас болып қатып қалуы мүмкін. Оларды алу қиын. Сондықтан оны алар алдында банканың сыртынан сілкіп немесе алақанымен жанынан соғып алуы керек. Фарфор шпательмен немесе әйнек таяқшамен алған жөн. Столға төгілген реативтерді қайтадан сол сақталған банкаға салуға болмайды. Егер үлкен банкада аз ғана реактив қалса, оны кішкентай ыдысқа салған дұрыс. Себебі ол шкафта аз орын алады. Міндетті түрде банкаларда тұрған реактивтердің сыртында жазылған этикетка болуы керек немесе әйнекке арналған карандашпен жазылуы тиіс.

Өте улы әсер ететін заттармен арнайы бекітілген инструкциямен жұмыс істеу керек.

Дәріс № 5. Зертханалық жануарлар.

1 Зертханалық жануарлардың түрлері.

2 Зертханалық жануарлардың генетикалық сипаттамасы.

3 Зертханалық жануарларды күтіп-бағу, көбейту.

1 Зертханалық жануарлардың түрлері.

Зертханалық жануарлар - деп арнай зертхана немесе питомник жағдайында өсірілетін және экспериментальді мақсатта немесе өндірістік практикада қолданылатын жануарлар түрлерін айтады.

Зертханалық жануарларды ауруларды балау үшін, әр түрлі физиологиялық және патологиялық жадайларды модельдеу үшін, емдеу, алдын алу шараларын зерттеу үшін, химиотерапевтік және биологиялық препараттардың әсерін зерттеу үшін қолданды.

Зертханалық жануарлар негізінен екі топқа бөлінеді: омыртқалы және омыртқасыз.

Омыртқасыз зертханалық жануарларға қарапайым құрттар, буынаяқтылар жатады. Зертханалық зерттеулер үшін қарапайымдылардың келесі түрлері қолданылады: амебалар, трихомонадалар, лямблийлер, трипанасомдар, лейшманиялар, кірпікшілер (инфузориялар).

Зертханалық мақсатта құрттардың әр түрлі тоғышар түрлері қолданылады, яғни адам мен малда ауру тудыратын құрттардың маңызы зор.

Буынаяқтылардың ішінде негізінен қан сорғыш жәндіктер және кенелер қолданылады.

Барлық омыртқасыз зертханалық жануарлар аурудың дамуын, өту кезеңін және емдік шараларын зерттеу үшін қолданылады. Зертхана жағдайында омыртқасыз жануарлар арнайы колбаларда, пробиркаларда ұсталады.

Омыртқалы зертханалық жануарлар. Биологиялық зерттеулер үшін омыртқалы зертханалық жануарлардың 250- ден астам түрі қолданылады. Олардың кейбір түрлері ғылыми зерттеулер үшін зертханада немесе питомниктерде үнемі өсіріледі, мыс: ақ тышқандар, ақ егеуқұйрықтар, теңіз шошқалары, қояндар, иттер, маймылдар және т.б. Ал кейбір зертханалық жануарларды эксперимент үшін аулап тұрады, мыс: суырлар, балықтар және т.б. Сондай- ақ зертханалық мақсатта құстарда қолданылады, мыс: тауықтар, көгершіндер, бөденелер т.с.с.

Кей жағдайда биологиялық эксперименттер үшін ауылшаруашылық малдары қолданылады, мыс: қой, шошқа, сиыр, жылқы, түйе, есек және т.б.

Кез келген дәрі дәрмек, түрлі химиялық қосылыстар қолданысқа түспес бұрын әр түрлі зерттеулерден өтеді. Яғни олардың адам немесе мал организміне әсерін білу үшін, ең алдымен зертханалық жануарларда фармакологиялық, токсикологиялық, радиологиялық, онкологиялық және т.б. зерттеулер жүргізіледі.

2 Зертханалық жануарлардың генетикалық сипаттамасы.

Зертханалық жануарларды генетикалық сипаттына байланысты гетерозиготалы және гомозиготалы деп бөледі. Гетерозиготалы жануарлар кездейсоқ шағылыстыру арқылы алынады. Зертханалық мақсатта негізінен гомозиготалы жануаралар қолданылады. Бұл жақын туыстық шағылыстыру арқылы алынған жануарлар. Инбридинг жолымен алынған зертханалық жануарлар сыртқы орта факторларына өте сезімтал келеді, сол себептен оларды питомниктерде күтіп баққанда да, эксперимент барысында да барлық жағдайлар жасалуы қажет. Себебі гетерозиготалы жануарлармен салыстырған да гомозиготалықтар әлсіз әрі қысқа уақыт өмір сүреді.

Инбридинг - (жақын туыстық шағылыстыру) зертханалық жануарлардың генотипін біркелкі сақтауға мүмкіндік береді. Инбридинг тек зертханалық жануарлар алу үшін ғана қолданылады, себебі ірі мал арасында қолдану, жақсы бір тұқымды сақтап қалуға мүмкіндік бергенімен, оның теріс әсері көп. Айтатын болсақ, өнімділігінің төмендеуі, конституциясының (дене бітімінің) нашарлауы, өлім жітімнің көбеюі және т.б. Инбридинг жолымен алынған мал әлсіз, сыртқы орта факторларына төзімсіз, иммунитеті төмен келеді. Сондықтан жақын туыстық шағылыстыруды ірі мал үшін қолдануға болмайды.

Ерте заманнан жақын туыстық қатынас адам арасында тиым салынған. Мыс, қазақ халқы жеті атаға толмай туыстар арасында қыз алыспаған. Ал бұл салтты бұзғандар жазаланып отырған, мыс., «Еңлік-Кебек» трагедиясы. Яғни туыстық қатынастан туылған балалардың психикалық және физикалық кемістігі болатынын ата бабамыз өз практикасынан білген.

3 Зертханалық жануарларды күтіп-бағу, көбейту.

Зертханалық жануарлар виварийлерде ғылыми зерттеулерде өсіріледі. Виварийде ғылыми зерттеулерде қолданылатын, яғни тәжірибе барысындағы жануарлар ұсталынады.

Питомник- тәжірибеге пайдаланғанға дейінгі жануарлар өсірілетін жер. Зертханалық жануарларға арналған виварий, питомниктерде қолайлы микроклимат жасалуы қажет. Микроклимат дегеніміз- шектелген кеңістіктегі климат, яғни сол қора жайдың температурасы, ылғалдылығы, жарықтылығы, зиянды газдардың шекті мөлшері, ауа қозғалысы зертханалық жануарлардың физиологиялық тіршілігіне кері әсерін тигізбеуі керек.

Қояндар торда 2-3-тен, ұрғашы, еркегі бөлек орналастырылады. Қояндардың жыныстық жетілуі 6 айда болады. Буаздығының ұзақтығы 28-32 күнге созылады. Туылған көжектер саны 1-12-ге дейін болуы мүмкін. Көжектер енесін 20 күнге дейін еміп, жұмсақ азықтарды біртіндеп қабылдай бастайды. Көжектерді енесінен 1-1,5 айында біртіндеп айырып, торларға қоңдылығына, жынысына байланысты 2-3 тен топтайды.

Теңіз шошқасы торда 4-5-тен орналастырылады. Теңіз шошқасын шағылыстыруға 9 айдан кейін ғана жібереді және ұрғашысының салмағы 540 г, ал еркегінің салмағы 630 г кем болмауы қажет. Теңіз шошқаларын шағылыстыру үшін бос торға ең алдымен еркегі, содан соң 4 ұрғашысы орналастырылады. Буаз теңіз шошқаларын жеке торларға ауыстырады, олардың буаздығы 2 айға, ал лактация кезеңі 1 айға созылады. 1 аналық теңіз шошқасы 2-3-тен балалайды. 1 айдан кейін жас теңіз шошқаларын 5-6 бастан торларға орналастырады.

Ақ тышқандар торда 1 еркек 5-6 ұрғашыдан орналастырылады. Осы жерде тышқандардың шағылысуы, көбеюі және өсуі өтеді. Жыныстық жетілген тышқандардың салмағы ұрғашысінікі – 18-19 г, еркегінікі- 19-22 г болады. Тышқандардың буаздығы 18-25 күнге созылады, туылған кезде тышқандардың салмағы 1,5 г болады. Тышқандарды 25-30 күндік жасында енесінен айырып, торларға 20-25 бастан орналастырылады. Бұл кезде жас тышқандардың салмағы 8-10 г-ға жетеді.

Ақ егеуқұйрықтар үлкен торларда 2-3 еркек және 10-12 ұрғашыдан орналастырылады. Жыныстық жетілген егеуқұйрықтың салмағы ұрғашысынікі  155-170 г, еркектерінікі - 190-230 г болды. Буаздығы 16-22 күнге созылады. Жаңа туылған егеуқұйрықтың салмағы 5 г-ға жетеді. 1 айға толғанда енесінен айырып, торларға 15-20 бастан орналастырылады, бұл кезде олардың салмағы 45-48 г болды.